- Инструкция к ламинатору HF FGK 220

Меры безопасности

-Ничего не кладите на горячие части ламинатора и не дотрагивайтесь до них; 
-Не держите воду и другие жидкости рядом с ламинатором; 
-Не допускайте детей к ламинатору; -Выключайте ламинатор из сети, когда вы им не пользуетесь. Перед чисткой выключите ламинатор из сети и дождитесь, когда он остынет; 
-Не включайте ламинатор, если у него поврежден корпус или шнур питания; 
-Во избежание несчастных случаев, не допускайте попадания волос, одежды, украшений в ламинатор.

Введение

Модель HF FGK 220 обеспечивает высокое качество ламинирования. Перед тем как пользоваться аппаратом первый раз, предлагаем вам сначала ознакомиться с его работой, ламинируя чистую бумагу, чтобы не испортить оригинал.

Примечания

-Старайтесь не дотрагиваться до внутренней поверхности пленки. 
-В процессе ламинирования пленка припаивается к бумаге, поэтому не пытайтесь ее отклеить. 
-Не рекомендуется ламинировать предметы коллекции и другие ценные документы. 
-Во избежание повреждения валов, не пытайтесь ламинировать монеты и другие металлические предметы. 
-НЕ ОБРЕЗАЙТЕ ПЛЕНКУ ДО ЛАМИНИРОВАНИЯ даже если она сильно превосходит оригинал по формату. В противном случае высока вероятность наматывания пленки на валы ламинатора.

Работа с аппаратом

-Включите аппарат в сеть. -Нажмите выключатель «POWER/OFF» в положение «POWER», загорится красный индикатор «POWER» на панели управления. 
-Нажмите кнопку включения нагрева валов «HEATER/OFF». Положение «HEATER».
-Выберете нужную температуру с помощью регулятора. (Используйте таблицу на обратной стороне инструкции). 
-Когда ламинатор нагреется до выбранной температуры, загорится зеленый индикатор «READY». Ламинатор готов к работе. 
-Поместите документ в пленку выбранной толщины и вставьте в ламинатор запаянным краем. Валы ламинатора захватят пленку автоматически. 
-Выньте запаянный документ из ламинатора. (Ни в коем случае не тяните за край документа, пока тот находится в ламинаторе). 
-Если пленка не стала прозрачной, увеличьте температуру и повторите процесс ламинирования. 
-Не забудьте корректировать температуру ламинатора при использовании пленки разной толщины. 
-Используйте кнопку «REVERSE» в случае застревания пленки внутри аппарата. 
-Выключите ламинатор из сети, когда закончите работу. Выключатель «POWER/OFF», положение «OFF»

Возможные проблемы при ламинировании

Белые или непрозрачные пятна: недостаточно высокий температурный режим. Увеличьте температуру и повторите операцию. 
Пленка не спаяна по краям: недостаточно высокий температурный режим. Увеличьте температуру и повторите операцию. 
Пленка не спаяна по краям: слишком толстый документ. 
Волны, блики или морщины: слишком высокий температурный режим. Уменьшите температуру и дайте аппарату остыть в течение 10-ти минут. 
Если пленка застряла в ламинаторе, выключите аппарат и отключите от сети. Обратитесь в ближайший сервисный центр.

Профилактика

Ламинатор можно протирать специальным спиртовым раствором, используя мягкую салфетку. 
Не используйте чистящий порошок и другие абразивные чистящие средства. 
Не открывайте и не пытайтесь ремонтировать ламинатор самостоятельно. Обращайтесь в сервисный центр.

Режим работы

Ламинатор имеет следующие режимы работы: 60 минут непрерывной работы – перерыв 15 минут.

Технические характеристики

-Металлический корпус 
-Индикаторы готовности 
-Выключатель нагрева 
-Горячие валы (внешний обогрев): ламинирование фотографий 
-Реверс (при застревании нет необходимости разбирать ламинатор для того, чтобы вынуть застрявший лист) 
-Регулировка температуры - 100–160 °C 
-Толщина ламинируемого документа не более - 1 мм 
-Скорость ламинирования - 650 мм/мин 
-Ламинирование пленки - до 250 микрон 
-Формат ламинирования - до 220 мм 
-Время разогрева - 5 мин 
-Напряжение - 220 В, 50 Гц 
-Мощность - 500 Вт
Толщина пленки (мкн) Температура (°С)
60 мкн 95–105
80 мкн 105–115
100 мкн 115–125
125 мкн 125–130
150 мкн 130–135
175 мкн 135–145
250 мкн 145–160