При изучении детерминированных сигналов и реакции на них линейных систем с постоянными параметрами широко используются спектральные представления, базирующиеся на разложении исследуемого сигнала в ряд Фурье или интеграл Фурье. Представляется естественным желание распространить гармоничский анализ на случайные процессы. Наиболее просто эта задача решается для стационарных случайных процессов введением специальной функции – спектральной плотности стационарного в широком смысле случайного процесса.

Спектральная плотность S(f) (f-частота гармоники) и корреляционная функция R(τ) стационарного (в широком смысле) центрированного процесса ξ0(t)=ξ(t)−m связаны формулой преобразования Фурье

S(f)=−∞∞R(τ)e−2πfτdτ - прямое преобразование Фурье

R(τ)=−∞∞S(f)e2πfτdτ - обратное преобразование Фурье

Эти формулы были установлены советским ученым А.Я.Хинчиным и американским ученым Н.Винером независимо друг от друга. Эти формулы носят название Винера – Хинчина.

Для стационарного случайного процесса корреляционная функция является вещественной и четной, т.е. R(τ)=R(-τ).

Учитывая четность R(τ), а также разлагая ej2πfτ по формулам Эйлера, получим

S(f)=−∞∞R(τ)e−j2πfτdτ=−∞∞R(t)cos(−2πfτ)dτ+j−∞∞R(τ)sin(−2πfτ)dτ=−∞∞R(τ)cos2πfτdτ+0=2−∞∞R(τ)cos2πfτdτ.

Аналогично имеем для R(τ):

R(τ)=2−∞∞S(f)cos2πfτdf.

спектральная плотность и корреляционная функция вещественного стационарного случайного процесса связаны друг с другом взаимным косинус-преобразованиями Фурье.