#### ISBN                                              . Вычислительная техника и новые информационные технологии. Уфа,2003

#### УДК

#### А.Х. Султанов, И.В. Кузнецов, И.И. Городецкий

Уфимский государственный авиационный технический университет

СИНТЕЗ ВТОРИЧНОГО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО КАНАЛА СВЯЗИ ДИСКРЕТНОЙ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ НА ОСНОВЕ НЕЛИНЕЙНОГО ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ВЕРОЯТНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК КАНАЛЬНЫХ СИГНАЛОВ.

## 1. Введение.

Аудио-, видео- сообщения, передаваемые в телекоммуникационных  системах (ТС), характеризуются достаточно большой информационной избыточностью. Информационная избыточность медиа-сообщений заключается в повторяемости отдельных звуков, слов, фрагментов картинок видеоизображений и т.п. Информационную избыточность источника сообщений можно использовать для образования дополнительного (вторичного) канала связи, который может предназначаться для передачи сигналов управления, сигнализации, защиты информации, аутентификации и т.д. Главной особенностью рассматриваемой ТС связи является совместная (одновременная) передача сигналов основного и вторичного каналов связи. При этом эффективная ширина спектральных характеристик передаваемых сигналов соизмерима между собой. В результате этого вторичный канал становится скрытым, т.е. не заметным на фоне передаваемых видео- и аудио- сообщений.

В работах [1-4] рассматривается синтез скрытого дополнительного канала связи, в которых берется во внимание "непрерывная" линейная модель двухканальной ТС. При этом сигнал вторичного канала связи образуется как аддитивная добавка сигнала основного канала. Однако такой "сигнальный" способ представления ТС далеко не исчерпывает все возможности синтеза вторичного канала связи. Особенно это характерно для дискретных ТС, процессы передачи сообщений, в которых не всегда можно описать дифференциальными уравнениями, либо уравнениями в конечных разностях. Поэтому можно использовать более гибкие нелинейные методы образования дополнительного канала связи, основанные на информационном  представлении моделей ТС и учитывающие специфику передачи сообщений в дискретных системах связи.

## 2. Постановка задачи синтеза скрытого канала связи дискретной ТС.

Пусть задан источник дискретных сообщений основного и вторичного каналов связи полностью определяемый алфавитом А=а1,...,аК заданного объема К (в общем случае можно считать, что К→∞), распределением  априорных вероятностей Рξ,Рη, заданных на последовательностях ξ=а1,...,аn,η=а1,...,ат (аi∈А) произвольной длины n- для основного и m- для вторичного источников дискретных сообщений, при этом n>>m . Исходным также является условие, что источники дискретных сообщений допускают некоторую потерю информации. Так как алфавиты источников дискретных сообщений одинаковы и сами источники сообщений допускают потерю информации, рассмотрим композицию последовательностей ξ и η с образованием новой последовательности ζ длины m в виде

ζ=ξοη,                                                (1)

(где ο - знак композиции), которая заключается в замене символов последовательности ξ на символы последовательности η по некоторому неизвестному правилу.

### Необходимо определить правило (алгоритм) (1), обеспечивающее  минимизацию квадратичной формы (функционала) вида

J=Miξi−ζi2→min,                                   (2)

где символами ξi,ζi обозначены соответственно i-тые элементы последовательностей ξ,ζ; М{} - знак математического ожидания, при условии  выделения из ζ последовательности η дополнительного канала связи на приемной стороне ТС.

## 3. Решение задачи синтеза скрытого канала связи.

Решение задачи синтеза дополнительного канала связи будем проводить, используя методологию детерминированного безынерционного  функционального преобразования случайных процессов [5, 6].

Рассматривая более общий случай, положим, что объем алфавита источника дискретных сообщений К→∞ и m.,n→∞. Тогда последовательности ξ,ζи η можно рассматривать в качестве случайных процессов, которые обозначим соответственно через ξi,ζi и ηi. Для разработки алгоритма синтеза скрытого канала связи нам понадобятся следующие утверждения.

Утверждение 1. Минимум функционала (2) возможен, если условные вероятности Рζ≺х|ζ≤у и Рξ≺х|ζ≤у случайных процессов ξi,ζi равны, т.е.

Рξ≺х|ζ≤у=Рζ≺х|ζ≤у,                                                   (3)

где x, y - некоторые переменные, в общем случае x≠y.

Доказательство. В соответствии с определением условных вероятностей для (3) будем иметь

Рξ≺х|ζ≤у=Рξ≺х,ζ≤ypζ≤y,Рζ≺х|ζ≤у=Рζ≺х,ζ≤ypζ≤y.                                                (4)

Легко видеть, что минимальное значение функционала (2) (J=0) имеет место тогда, когда с вероятностью единица случайные процессы ξi,ζi идентичны, т.е. ξi=ζi. Следовательно, в этом случае вероятности Рξ≺х,ζ≤y,Рζ≺х,ζ≤y наступления совместных событий ξ≺х,ζ≤y и ζ≺х,ζ≤y должны быть равными Рξ≺х,ζ≤y=Рζ≺х,ζ≤y. Отсюда, учитывая (4), сразу вытекает равенство (3), что и требовалось доказать.

### Из утверждения 1 достаточно очевидным является следствие

Рξ≺х|ζ≺х=Рζ≺х|ξ≺х=Рξ≺х=Рζ≺х.                                         (5)

Утверждение 2. Для случайных процессов ξi,ζi, удовлетворяющих (2), справедливо равенство

Рх≺ζ≤у|х≺ξ≤у=1 ,                                   (6)

где y > x..

Доказательство. Запишем Рх≺ζ≤у|х≺ξ≤у в виде

Рх≺ζ≤у|х≺ξ≤у=Рζ≺у|х≤ξ≺у−Рζ≺х|х≤ξ≺у .                        (7)

Последнее слагаемое в (7)  Рζ≺х|х≤ξ≺у=Рξ≺х|х≤ξ≺у=0, т.к. событие  ξ≺х|х≤ξ≺у недостоверное. Для первого слагаемого (7) имеем

Рζ≺у|х≺ξ≤у=Рζ≺у,х≺ξ≤уРх≺ξ≤у=Рх≺ξ≤у,ζ≤уРх≺ξ≤у==Рх≤ξ≺уРх≺ξ≤у|ζ≺уРх≺ξ≤у=Рх≺ξ≤у,ζ≺у=Рξ≺уРζ≺у−Рξ≺хРζ≺у.           (8)

Т.к. Рξ≺у=Рζ≺у (согласно формулы (5)) и Рξ≺х=0 (событие-ξ≺0 недостоверное) получаем равенство (6), что и требовалось доказать.

Опираясь на результаты теоретического исследования случайных процессов ξi,ζi, удовлетворяющих ограничению (2), можно предложить метод синтеза скрытого канала связи на основе модифицированного алгоритма преобразования заданной плотности вероятности в требуемую.

Вначале рассмотрим случай, когда исходный процесс ξi характеризуется равномерным распределением, т.е. плотность вероятности рξ=1b−a  и ξi∈a,b (либо ξi∈b,a). Исходный процесс (либо последовательность) ηi описывается произвольной интегральной  функцией распределения Fηx. Алгоритм синтеза может состоять из следующих шагов.

1)Интервал [a,b] разбивается на N участков (подынтервалов) хj,yj, при этом xj+1=yj,j=1,N.

2) Осуществляется поиск номера участка, которому принадлежит i-тое значение исходного случайного процесса ξi. Допустим, что ξi∈xk,yk- k-тый подынтервал.

3) i-тое значение ηi случайного процесса вторичного источника сообщений преобразуется в равномерный при помощи известной

формулы [6]

η=yk−xkFηη+xk                                   (9)

Далее η подставляется в ξ вместо i-го значения этой последовательности. При этом образуется новый процесс ζi. Параметры формулы (9) также должны сохраняться в ζi в менее информативных позициях этой последовательности. Последнее утверждение возможно, потому что длина ηi меньше, чем ζi и может определяться протоколом межсистемного взаимодействия дискретных ТС.

Нетрудно видеть, что разработанный алгоритм обеспечивает также возможность  выделения ηi из  последовательности ζi путем использования на приемной стороне ТС процедуры обратной (9) по каждой i-той выборке.

Обоснование разработанного алгоритма достаточно очевидно. Так, если ξi принадлежит произвольному подынтервалу интервала [a,b], то с вероятностью единица ζi также будет принадлежать этому интервалу, что удовлетворяет свойству (6). При этом процесс ζi имеет равномерное распределение, как и исходный ξi.

Легко видеть, что чем меньше участки разбиения, т.е. чем больше N, тем меньше величина функционала J. На рис. 1 приведены графики исходного равномерно распределенного процесса ξi, преобразуемого гауссовского процесса ηi вторичного канала связи, а также процессов ζi, полученных в соответствии с разработанным алгоритмом для разных N. Из рисунков видно, что с увеличением N, процесс ζi по своей форме все больше похож на исходный.

На рис. 2 приведена зависимость величины функционала J от N. Из него видно, что с возрастанием N величина J стремится к 0.

### Рис. 1

### Рис. 2

### В случае, если исходный случайный процесс ξi характеризуется произвольной интегральной функцией распределения Fξx, то алгоритм синтеза вторичного канала связи может состоять из 3 этапов:

### 1) Преобразовать ξi в случайный процесс с  равномерным распределением.

2)  Применить разработанный алгоритм синтеза ζi.

3) Произвести обратное преобразование последовательности ζi в случайный процесс с распределением Fξx.

# Список литературы

1.Султанов А.Х., Кабальнов Ю.С., Кузнецов И.В., Городецкий И.И. Постановка обратной задачи оптимальной фильтрации Винера для регулярного сигнала первичного канала.// Материалы Второй международной научно-технической конференции "Проблемы техники и технологии телекоммуникаций". Уфа,2001.-с. 100-102.

2.Кабальнов Ю.С., Кузнецов И.В., Городецкий  И.И. Аналитическое решение  обратной  задачи  оптимальной  фильтрации Винера для регулярного сигнала первичного канала.// Материалы Второй международной научно-технической конференции "Проблемы техники и технологии телекоммуникаций". Уфа,2001.-с. 102-103.

3. Кузнецов И.В. Синтез вторичного канала связи на основе решения обратной задачи Винера для стохастического сигнала основного  канала.// Материалы Третьей международной научно-технической конференции "Проблемы техники и технологии телекоммуникаций". Уфа, 2002. - с. 62-65

4. Кабальнов Ю.С., Кузнецов И.В., Жданов Р.Р. Постановка задачи синтеза многомерного вторичного канала связи.//Материалы Третьей  международной  научно-технической конференции "Проблемы техники и технологии телекоммуникаций". Уфа, 2002.- с. 65-67.

5. Тихонов В.И. Нелинейные преобразования случайных процессов.

М: Радио и связь, 1986 - 295 с.

6. Тихонов В.И. Статистическая радиотехника. М: Радио и связь, 1982.

Материал поступил в редколлегию 00.00.2003