Кабельный модем: Cisco uBR904

Кабельный модем Cisco uBR904 - полностью функциональный Cisco IOS®. Он так же является универсальным широкополосным маршрутизатором с интегральным Сервисным Интерфейсом - "данные по кабелю". Кабельный модем, работает по стандарту DOCSIS и разработан для использования в маленьком офисе или дома (SOHO). Это - компактное устройство имеет характерные для Cisco особенности и программирующий интерфейс маршрутизатора. Это обеспечивает транспортировку данных для приложений TCP/IP между домом или офисными компьютерами с кабельной линией общего пользования.

Cisco uBR904 имеет F-соединитель для подключения к гибридной волоконно-коаксиальной (Hybrid Fiber Coaxial – HFC) системе и встроенный интерфейс локальной сети на основе протокола Ethernet 10BaseT. Подключение компьютеров к локальной сети осуществляется через четыре порта RJ-45. Все четыре порта обработаны как один интерфейс локальной сети на основе протокола Ethernet, реализованной на программном обеспечении - Cisco IOS. Дополнительно, Cisco uBR904 имеет интерфейс «пульта» RJ-45 для конфигурации и диагностически.

Конфигурация интерфейса локальной сети на основе протокола Ethernet обеспечивается через интерфейс командной строки (Command-Line Interface – CLI), который может быть реализован или через «пульт» или через компьютер с Telnet’ом  подключенным в локальную сеть. «Пульт» и TTY сеансы поддерживаются. В дополнение к интерфейсу конфигурации CLI, будет написана утилита конфигурации – ClickStart, которая будет устанавливаться на ПК. CLI может быть заблокирован и конфигурация тогда управляется исключительно файлом загрузки.

Cisco uBR904 совместим с техническими требованиями DOCSIS, включая некоторые незначительные особенности, которые не поддерживаются стандартами кабельных модемов. Эти незначительные особенности включают в себя: качество обслуживания (QoS), туннелирования и маршрутизации IP.

Cisco uBR904: особенности

- Маршрутизация IP, используя ПО – Cisco IOS

- DOCSIS – совместимый кабельный модем

- Поддержка неограниченного числа ПК и других IP устройств

- Внешний блк питания

- Четыре порта Ethernet (4 x RJ-45)

- F - кабельнай интерфейс

- ПО Cisco IOS помогает программировать сеть и дает такой набор сервисных функций:

- Соединение(шунтирование)

- Маршрутизация IP

- Туннелирование IP

- QoS

- Межсетевая защита

- Управление Доступом Средств (MAC) с переменной длиной кабеля: транспортный уровень

- Возможность конфигурации и управления со стороны головного устройства (CMTS)

- Пропускная способность: для входящих до 6 MГц и для исходящих 200K - 3200 КГц

- Пиковая скорость для входящих данных – 38 Мбит/с

- Пиковая скорость для исходящих данных – 10 Мбит/с

- Поддержка для до 3500 64-байтовых пакетов в секунду

- Поддержка пиковой скорости 10 Mбит/с, для передачи по Ethernet локальной сети

- Возможность диагностики с CMTS

- Непрерывные входящие/исходящие потоки

Приложения Cisco uBR904

В зависимости от выбранного пакета программ, Cisco uBR904 может быть сконфигурирован для потребностей различных типов приложений, включая терминалы пользователей, маленьких офисов, и филиалов.

# Пользователи

Cisco uBR904 обеспечивает пользователям безопасный, быстродействующий доступ к Intranet или Internet. Широкополосный доступ к Intranet и Internet дает возможность пользователям достичь пиковой скорости подключения: до 10 Мбит/сек исходящие и 40 Мбит/сек входящие. Использование QoS позволяет добиться хорошего быстродействия даже часы пик.

Т. к. кабельная сеть является общедоступной средой, в которой данные предоставлены большому количеству пользователей. Таким образом защита обеспечивается через полное выполнение RSA ключа Стандарта Кодирования Данных (DES), которая широко признана как стандарт для обеспечения защиты и секретности в инфраструктурах телесвязи. Cisco uBR904 имеет расширенные возможности виртуальной частойю сети (VPN).

Поддержка IP устройств означает, что пользователи могут использовать Cisco uBR904, чтобы подключить все IP оборудование в их домашнему к интернету, включая ПК, факсы, принтеры, и сканеры. Это позволяет пользователю расширять их домашнюю вычислительную технику без дорогостоящих обновлений к аппаратным средствам кабельного модема.

## Маленькие офисы

Cisco uBR904 предлагает маленьким офисам быстродействующий доступ к Internet, защиту, и способности поддержать разные IP устройства: ПК и другие устройства IP в сети офиса. Объединяя полностью функциональный Cisco IOS маршрутизатор и кабельный модем, Cisco uBR904 обеспечивает маленькие офисы способностью поддержать до 100 устройств IP в их местной сети среда (LAN).

Полный набор защиты для компании дает возможность мелкому бизнесу доверить их данные нашему кабельному модему Cisco uBR904. Таким образом защита обеспечивается через полное выполнение RSA ключа Стандарта Кодирования Данных (DES), которая широко признана как стандарт для обеспечения защиты и секретности в инфраструктурах телесвязи. Cisco uBR904 имеет расширенные возможности виртуальной частойю сети (VPN).

Гарантируемый быстрый доступ к Internet обеспечивается через расширенные QoS способности ПО Cisco IOS, внедренное в Cisco uBR904. Независимо от времени суток или числа пользователей, QoS гарантирует маленькому офису, что его служащие, получат постоянный быстрый доступ.

Cisco uBR904 физическое описание

Передняя панель современного дизайна, на которой размещены светодиоды состояния: «Ethernet, Power and message». (Рис. 1)

Рис. 1. Передня панель

Рис. 2. Задняя панель

Cisco uBR904 технические данные

Таблица 1.

| Конфигурация |  |
| --- | --- |
| Тип процессора | Микроконтроллер 68EN360 с частотой 33 МГц и с интегрированной локальной сетью Ethernet |
| EPROM и Flash память | 2 Мбайта содержит: - Внутреннюю программу диагностики - Загрузочный код - UART последовательный интерфейс для отладки |
| Конфигурация NVRAM | 8 Кбайт энергонезависимой памяти для хранения параметров конфигурации |
| Flash память | 4 Мбайта имел для хранения операционной системы |
| Динамическое ОЗУ | 8 Мбайт для хранения операционного микрокода, выполняющихся параметров конфигурации, и буфера данных |
| ПО | Cisco IOS® |
| #### Физические данные |  |
| Размеры, см | 5.56 x 28.32 x 22.02 |
| Вес, кг | 0.75 минимум 0.82 максимум |
| Потребление, Вт | 10 |
| Напряжение питания, В | Постоян. 5, 8, 40 |
| #### Эксплуатационные характеристики |  |
| Рабочая температура, С | 0 до 40 |
| Нерабочая температура, С | -20 до 65 |
| Относительная влажность | 5 – 95% |
| Уровень шума, дБ | 38 дБ максимум в рабочем столе 43 дБ максимум в офисе |

Приблизительная цена: $900

________________________________________________________________________________________

* Данный документ может содержать ошибки, т. к. переводился с английского языка с использованием компьютерных программ перевода

** Информация взята от фирмы Cisco:

- www.cisco.ru

- www.cisco.com

##### Мир ПК №2 1999

В современном мире кабельное телевидение уже давно прочно вошло в жизнь, а протяженность его сетей стала измеряться сотнями тысяч километров. Оно появилось и в нашей стране, а в Москве его развитие тоже пошло довольно быстрыми темпами. В результате работ, проводимых в этом направлении при содействии московского правительства, в городе созданы достаточно разветвленные кабельные сети. В области их построения и предоставления услуг специализируются такие организации, как, например, "Комкор", "Кабельные сети" и "Мостелеком".

Для передачи данных используются кабельные модемы, обеспечивающие высокоскоростной доступ к информационным ресурсам. Компания Systems представила кабельные модемы, обладающие функциями традиционного маршрутизатора - Cisco uRB904.

Он позволяет объединить в сети до 100 ПК и обеспечить доступ к Internet со скоростью 10 Мбит/c и более, а также организовать виртуальную сеть передачи данных на основе существующей кабельной инфраструктуры. Таким образом, с помощью этого устройства любой пользователь по одному кабелю может и работать в Internet, и смотреть передачи кабельного телевидения, и разговаривать по телефону, и проводить видеоконференции.

Например, в Подмосковье, где нет телефонной инфраструктуры, можно организовать телефонную связь через кабельные сети. Следовательно, компании-операторы, которые строили их исключительно для создания телеканала, теперь могут также предоставлять и совершенно новые перечисленные выше услуги.

Если оборудование существующей кабельной сети не требует обновления, то компания-оператор может, со своей стороны, установить у себя Cisco uBR7246 или uBR7223, кабельный модем с функциями универсального широкополосного маршрутизатора серии uBR, и предложить абонентам весь перечисленный спектр услуг.

Следует, правда, отметить, что оборудование сети кабельного телевидения во многих компаниях все же потребует усовершенствования. Однако некоторые компании уже сегодня имеют кабельные сети, поддерживающие необходимые функции.

Модели Cisco uRB904 и Cisco uBR7246, в отличие, например, от кабельного модема фирмы Nortel, сертифицированы по международному стандарту DOCSIS (по состоянию на 2.11.98 г.), что гарантирует возможность их устойчивой работы с любым стандартным оборудованием, применяемым оператором. Пользователю это также удобно, потому что при замене оператором некоторых устройств на новые, поддерживающие стандарт DOCSIS, его кабельный модем Cisco будет функционировать. И наконец, устройства серии uRB обладают масштабируемостью.

Таким образом, появление устройства uBR904 среди продуктов компании Cisco позволит пользователям и операторам полностью использовать возможности кабельных телевизионных сетей.

Коротко о продукте: кабельный маршрутизатор для объединения в локальную сеть и подключения к Internet до 100 сетевых устройств к кабельным сетям с целью передачи данных аудио- и видеоинформации.

Цена: 900 долл. Сisco Systems, тел. в Москве: (095) 961-14-10. 
Гарантия: 3 года.

Мир ПК: www.inguniverse.ru/pcworld/1999/02/070.htm