2. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БАЗОВОЙ МОДЕЛИ СЕМЕЙСТВА МИКРОКОНТРОЛЛЕРОВ MCS-51.

Базовой моделью семейства микроконтроллеров MCS-51 и основой для всех последующих модификаций является микроконтроллер I-8051. Его основные характеристики следующие:

- восьмиразрядный ЦП, оптимизированный для реализации функций управления;

- встроенный тактовый генератор;

- адресное пространство памяти программ - 64 К;

- адресное пространство памяти данных - 64 К;

- внутренняя память программ - 4 К;

- внутренняя память данных - 128 байт;

- дополнительные возможности по выполнению операций булевой алгебры (побитовые операции);

- 32 двунаправленные и индивидуально адресуемые линии ввода/вывода;

- 2 шестнадцатиразрядных многофункциональных таймера/счетчика;

- полнодуплексный асинхронный приемопередатчик;

- векторная система прерываний с двумя уровнями приоритета и шестью источниками событий [2-4,7,8].

- Структурная схема I-8051 показана на рис.1, назначение выводов микросхемы - на рис.2.

Рис.1. Структурная схема I-8051

Вся серия MCS-51 имеет гарвардскую архитектуру, то есть раздельные адресные пространства памяти программ и данных. Организация памяти изображена на рис.3.

Объем внутренней (резидентной) памяти программ (ROM, EPROM или OTP ROM), располагаемой на кристалле, в зависимости от типа микросхемы может составлять 0 (ROMless), 4К (базовый кристалл), 8К, 16К или 32К. При необходимости пользователь может расширять память программ установкой внешнего ПЗУ. Доступ к внутреннему или внешнему ПЗУ определяется значением сигнала на выводе ЕА (External Access):

EA=Vcc (напряжение питания) - доступ к внутреннему ПЗУ;

EA=Vss (потенциал земли) - доступ к внешнему ПЗУ.

Для кристаллов без ПЗУ (ROMless) вывод ЕА должен быть постоянно подключен к Vss.

Строб чтения внешнего ПЗУ - (Program Store Enable) генерируется при обращении к внешней памяти программ и является неактивным во время обращения к ПЗУ, расположенному на кристалле.

Область нижних адресов памяти программ используется системой прерываний, архитектура микросхемы 8051обеспечивает поддержку пяти источников прерываний:

- двух внешних прерываний;

- двух прерываний от таймеров;

- прерывания от последовательного порта.

Рис.2. Назначение выводов I-8051

Рис.3. Организация памяти семейства MCS-51

На рис.4 изображена карта нижней области программной памяти.

Рис.4. Программная память

Адреса векторов прерываний расположены с интервалом в 8 байт:

| - | 0003Н | ¾ | внешнее прерывание 0 (External Interrupt 0) - вывод ; |
| --- | --- | --- | --- |
| - | 000BН | ¾ | прерывание от таймера 0 (по флагу переполнения таймера - ); |
| - | 0013Н | ¾ | внешнее прерывание 1 (External Interrupt 1) - вывод ; |
| - | 001BH | ¾ | прерывание от таймера 1 (по флагу переполнения таймера - ); |
| - | 0023H | ¾ | прерывание от последовательного порта (Serial Interrupt = Receive Interrupt or Transmit Interrupt); |

и так далее.

Память данных отделена от памяти программ. В этой области возможна адресация 64К внешнего ОЗУ. При обращении к внешней памяти данных ЦП микроконтроллера генерирует соответствующие сигналы чтения () или записи (), взаимодействие с внутренней памятью данных осуществляется на командном уровне, при этом сигналы и не вырабатываются.

Внешняя память программ и внешняя память данных могут комбинироваться путем совмещения сигналов и по схеме "логического И" для получения строба внешней памяти (программ/данных).

Нижние 128 байт внутренней памяти данных (lower 128) присутствуют на всех кристаллах MCS-51 и показаны на рис.5.

Первые 32 байта представляют собой 4 банка (Register Bank) по 8 регистров (R7...R0). Регистры R0 и R1 в любом из банков могут использоваться в качестве регистров косвенного адреса.

Следующие за регистровыми банками 16 байт образуют блок побитно-адресуемого пространства. Набор инструкций MCS-51 содержит широкий выбор операций над битами, а 128 бит в этом блоке адресуются прямо и адреса имею значения от 00Н до 7FH.

Все байты в нижней 128-байтной половине памяти могут адресоваться как прямо, так и косвенно.

Верхняя 128 байтная половина памяти ОЗУ (upper 128) в микросхеме I-8051 отсутствует, но имеется в версиях кристаллов с 256 байтами ОЗУ. В этом случае область "Upper 128" доступна только при косвенной адресации. Область SFR (Special Function Register) доступна только при прямой адресации.

Размещение регистров специальных функций в пространстве SFR показано на рис.6. Они включают в себя регистры портов, таймеры, средства управления периферией и так далее.

| 7FH 30H | Побайтно-адресуемая область ОЗУ (direct, indirect) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2FH | 7FH | 7EH | 7DH | 7CH | 7BH | 7AH | 79H |  | 78H |
| 2EH | 77H | 76H | 75H | 74H | 73H | 72H | 71H |  | 70H |
|  |  | Побитно-адресуемая область ОЗУ (direct) |  |  |  |  |  |  |  |
| 21H | 0FH | 0EH | 0DH | 0CH | 0BH | 0AH | 09H |  | 08H |
| 20H | 07H | 06H | 05H | 04H | 03H | 02H | 01H |  | 00H |
| 1FH 18H | RB3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17H 10H | RB2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0FH 08H | RB1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07H 00H | ¬ SP после RESET RB0(R7+R0) |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рис.5. Нижние 128 байт внутреннего ОЗУ.

| F8H |  |  |  |  |  |  |  |  | FFH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F0H | B |  |  |  |  |  |  |  | F7H |
| E8H |  |  |  |  |  |  |  |  | EFH |
| E0H | ACC |  |  |  |  |  |  |  | E7H |
| D8H |  |  |  |  |  |  |  |  | DFH |
| D0H | PSW |  |  |  |  |  |  |  | D7H |
| C8H |  |  |  |  |  |  |  |  | CFH |
| C0H |  |  |  |  |  |  |  |  | C7H |
| B8H | IP |  |  |  |  |  |  |  | BFH |
| B0H | P3 |  |  |  |  |  |  |  | B7H |
| A8H | IE |  |  |  |  |  |  |  | AFH |
| A0H | P2 |  |  |  |  |  |  |  | A7H |
| 98H | SCON | SBUF |  |  |  |  |  |  | 9FH |
| 90H | P1 |  |  |  |  |  |  |  | 97H |
| 88H | TCON | TMOD | TL0 | TL1 | TH0 | TH1 |  |  | 8FH |
| 80H | P0 | SP | DPL | DPH |  |  |  | PCON | 87H |
|  | 0/8 | 1/9 | 2/A | 3/B | 4/C | 5/D | 6/E | 7/F |  |

Рис.6. Размещение регистров специальных функций

в пространстве SFR.

Для 16 адресов в пространстве SFR имеется возможность как байтовой, так и битовой адресации. Для побитно-адресуемых регистров шестнадцатеричный адрес заканчивается на "0Н" или на "8Н". Битовые адреса в этой области имеют значения от 80Н до FFH.

Вся серия кристаллов семейства MCS-51 имеет базовый набор SFR, как и в микросхеме I-8051, расположенный по тем же адресам. Однако в кристаллах, представляющих собой дальнейшее развитие семейства в область SFR, добавляются новые регистры для расширения функциональных возможностей, например, таймер 2, матрица программируемых счетчиков (Programmable Counter Array - PCA), сторожевой таймер (Watchdog Timer - WDT), регистры, обслуживающие прямой доступ к памяти, аналого-цифровое преобразование, коммуникационный последовательный канал и так далее.

Регистры специальных функций, доступные при побитной адресации, даны в таблице 1, а регистры специальных функций, доступные при байтовой адресации, в таблице 2.

Назначение регистров области SFR и отдельных битов этих регистров приведены ниже.

Аккумулятор А (Accumulator, адрес E0H).

Команды архитектуры MCS-51 используют аккумулятор как источник и как приемник при вычислениях и пересылках. Кроме обращения к аккумулятору командами, использующими мнемонику "А", имеется возможность побитовой или побайтовой адресации, как SFR-регистра.

Регистр В (Multiplication Register, адрес F0H).

Регистр В используется как источник и как приемник при операциях умножения и деления, обращение к нему, как к регистру SFR, производится аналогично аккумулятору.

Слово состояния программы PSW (Program Status Word, адрес D0H).

Данный регистр содержит биты, отражающие результаты исполнения операций, биты выбора регистрового банка и бит общего назначения, доступный пользователю. PSW отображен на область SFR и содержит:

| - | PSW.7 | - | бит переноса (Carry Flag, CY); |
| --- | --- | --- | --- |
| - | PSW.6 | - | бит вспомогательного переноса (Auxiliary Carry Flag, AC); |
| - | PSW.5 | - | пользовательский флаг (General Purpose Status Flag, F0); |
| - | PSW.4, PSW.3 | - | биты выбора регистрового банка (Register Bank Select Bits, RS1 и RS0); |
| - | PSW.2 | - | бит переполнения (Overflow Flag, OV); |
| - | PSW.1 | - | зарезервирован (Reserved); |
| - | PSW.0 | - | бит четности (Parity Flag, P). |

Битами RS1, RS0 выбираются ячейки памяти, которые будут служить активным банком регистрового файла (регистры R0+R7).

| RS1 | RS0 | Банк | Адрес |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 00Н+07Н |
| 0 | 1 | 1 | 08Н+0FH |
| 1 | 0 | 2<T |  |