### Опция Х.50 для тестера EDT-135

Опция измерения уровня может быть использована для модернизации версии тестера EDT-135, не поддерживающего Х.50. Эта опция дополняет базовую конфигурацию новыми функциями имитации Х.50 и анализа каналов 64 Кбит/с и временных кадров цикла 2 Мбит/с

Инструкции по установке прилагаются к пакету программного обеспечения. Дополнительную информацию можно найти в Руководстве Пользователя и в разделе Эксплуатационные различия (ниже).

Запуск опции

- Нажмите клавишу "Option", чтобы отобразить меню *Option Menu*.

- Название опции будет отображено в этом меню вместе с другими загруженными опциями. Если загружено более 4-х опций, необходимо использовать клавиши и для просмотра всех названий.

- Для запуска любой опции нужно просто выделить соответствующее название и нажать клавишу "Select".

Примечания: Большинство окон программного обеспечения идентичны окнам базового программного обеспечения. В том, какая опция включена, можно проверить через основное меню *Main Menu*; название опции будет отображено под названием прибора. Среди программных клавиш основного меню *Main Menu* будет находиться клавиша "Normal" в положении S2.

Выход из программного обеспечения опции

Для выхода из программного обеспечения опции в обычный режим работы, необходимо нажать клавишу S2 "Normal" в основном меню опции *Main Menu*.

Эксплуатационные различия

Доступ к функциям Х.50 через меню настройки Версия EDT-135 без поддержки Х.50 не располагает программными клавишами "X.50" или "X50PCM". Кроме того, меню настройки *Setup Menu 1* отображается в стандартном формате без Х.50. Дополнительные функции Х.50 могут быть использованы только после запуска опции Х.50 способом, описанным выше.

Опция Х.50 имеет постоянную конфигурацию с меню настройки Х.50 1а и 1b и не может быть использована для других тестов. Для возврата в основное меню *Main Menu* тестера EDT-135 необходимо выбрать клавишу "Normal" в поле Mode меню *Setup Menu 1a*.

Сохраненные результаты и настройки

Резервы памяти для результатов и настроек используются программным обеспечением EDT-135 и любыми другими опциями программного обеспечения, которые могут быть загружены или нет.

Через окно *Test Memory* можно очистить, блокировать или разблокировать любую ячейку памяти средствами программного обеспечения EDT-135 или любой другой загруженной опцией программного обеспечения (например, Х.50), но результаты любого теста могут быть открыты для просмотра и распечатаны только тем программным обеспечением, которое использовалось при выполнении теста.

Результаты, полученные опцией Х.50, не доступны для стандартного программного обеспечения EDT-135 и наоборот, но оба типа результатов все хранятся физически в одних и тех же ресурсах памяти.

Программная клавиша "Results" не будет отображена в окне *Main Menu*, если результаты текущего теста не совместимы с программным обеспечением.

Аналогично, в окне *Stores* каждая из сохраненных настроек может быть удалена, блокирована и разблокирована программным обеспечением EDT-135 или средствами загруженной опции, но для открытия необходимо именно то программное обеспечение, которое использовалось для сохранения этой настройки.

Александр Петров aka TooL (sunsdh@mail.ru)