# 3G остались считанные дни?

В Европе начались масштабные испытания высокоскоростной сети беспроводной передачи данных 4G. Новая технология несёт значительную угрозу так еще и не заявившим о себе в полной мере сетям 3G. Это происходит на фоне того, что некоторые страны официально объявили о планируемом внедрении 4G минуя фазу сетей 3G.

Второй по величине европейский оператор сотовой связи T-Mobile начал на днях в Гааге (Нидерланды) тестовую эксплуатацию высокоскоростной сети передачи данных 4G. Тестирование проводится на оборудовании компании Flarion, разработавшей технологию Flash-OFDM (Fast Low-latency Access with Seamless Handoff Orthogonal Frequency Division Multiplexing, скоростной доступ с малым временем ожидания и бесшовным переходом между базовыми станциями на основе ортогонального мультиплексирования деления частоты). Эта технология позволяет передавать данные на любой частоте до 3 ГГц с максимальной скоростью до 3 Мбит/с.

Результаты испытаний Flash-OFDM могут серьезно повлиять на будущее сотовых сетей третьего поколения, т.к. позволяет передавать данные намного быстрее и дешевле, чем уже использующиеся сети 3G. Flash-OFDM использует коммутацию пакетов, и стек протоколов для передачи данных содержит, кроме физического, также канальный и сетевой уровни. При этом канальный уровень использует местную обратную связь (local feedback), которая обеспечивает малое значение задержки. Поэтому поддерживаются интерактивные приложения, такие, как пакетная передача голоса. Поверх Flash-OFDM без проблем работает стек протоколов TCP/IP, менее эффективный в сетях 3G ввиду значительной флуктуации времени задержки.

На данный момент 4G-сети тестируют Vodafone также тестирует сеть Flash-OFDM в Японии, американский NexTel Communications — в Северной Америке. Еще один крупный сотовый оператор, Telstra, будет проводить испытания в Австралии. Джо Баррет (Joe Barret), директор по маркетингу Flarion, похвастался, что договоры на испытания технологии его компания имеет почти с каждым крупным оператором в каждом регионе планеты, сообщает Reuters. С конца 2002 года южнокорейский оператор SK Telecom использует Flash-OFDM в коммерческом режиме.

Технология Flash-OFDM может использовать те же частоты и антенны для передачи данных, что и современные европейские 3G-сети. К сожалению условия проданных лицензий на диапазоны частот 3G не разрешают такой замены. Аналитики считают, что эти условия стали ненужными барьерами, уменьшающими полезность лицензии и расходующими впустую ресурс радиочастот, в то время как их можно было бы использовать для достижения более высоких скоростей передачи данных.

Г-н Баррет в интервью отметил, что Flarion будет лоббировать внесение изменений в правила выдачи новых и использования уже выданных 3G-лицензий с тем, чтобы разрешить в их рамках использование Flash-OFDM. Представитель Flarion заявил, что различные технологии скоростной передачи данных технологии могут сосуществовать вместе, мотивируя тем, что 3G были созданы для голосовой связи и умеренных потребностей в передаче данных, в то время как Flash-OFDM призвана удовлетворить скоростные нужды самых активных пользователей.

Тем временем поставщики оборудования для сетей 3G такие, как Nokia, Ericsson и Motorola, в ответ заявили об усовершенствовании 3G с помощью технологии HSDPA, призванной повысить скорости передачи данных в этих сетях. Г-н Баррет считает, что первые реализации HSDPA появятся минимум через пару лет и их запуск не повлияет на Flash OFDM.

Несмотря на то, что главным инвестором Flarion является T-Ventures, компания аффилиированная с T-Mobile, последняя все же имеет некоторые опасения относительно будущего новой технологии. Это объясняется нежеланием сотовых операторов создавать сети, полностью зависящие от технологии, права на которую принадлежат одной компании.

## 3G повторит судьбу коммунизма?

В самом конце прошлого десятилетия сотовая связь третьего поколения обещала стать той технологией, которая способна полностью перевернуть представления человечества о связи. Дополненная компактными персональными и вседоступными спутниковыми решениями, она не давала ни единого шанса человеку укрыться от общения с современной цивилизацией. Но прошли годы, а первые результаты многие называют более чем скромными, если не сказать пессимистичными.

После стольких лет ажиотажа и рекламы 3G так и «не выстрелил». Неужели светлое будущее, как и обещанный в стародавние годы коммунизм, никогда не наступит?

Это громкое слово — «глобальный»

Во время дискуссий и разговоров о сетях сотовой связи третьего поколения часто выясняется, что все спорящие по-разному понимают тематику вопроса. Часто можно слышать ответы — «это CDMA и высокое качество речи», «это высокоскоростной мобильный интернет», «это видеосвязь по сотовому телефону». Казалось бы, все правильно, однако неожиданно всплывающие технические тонкости приводят к путанице в терминах, определениях и возможностях. Вопрос если и не прост, то вполне объясним, но для начала требуется небольшой исторический экскурс.

В середине девяностых отмечена первая широкая дискуссия о системах третьего поколения, которая вышла за рамки научно-исследовательских лабораторий и привлекла внимание телекоммуникационного сообщества. Это произошло на пике развития цифровой сотовой связи. В ту пору существовало три основных стандарта — европейский GSM, американский D-AMPS (IS-54 и IS-136), впоследствии называемый по методу доступа TDMA и японский PDC. Мобильная связь, предполагающая соединять людей, разделяла их текстами не всем понятных технических книг и поверхностью Мирового океана. В те годы она оставалась еще привилегией «сильных мира сего». Неудивительно, что основной идеей, захватившей умы операторов и производителей в те годы, стала разработка единого стандарта. Предполагалось, что это позволит осуществлять глобальный роуминг с одним-единственным телефоном.

Но гармоничного перехода не случилось. Разработанный американской компанией Qualcomm метод доступа CDMA (кодовое разделение каналов) был выбран в качестве радиоинтерфейса сотовой связи (стандарт IS-95) в 1996 году. Передовая технология при активном лоббировании американских промышленных и политических кругов стала развиваться не только на родине, но и в других частях света, прежде всего — в проамерикански настроенных азиатских странах.

Теоретические работы показывали, что CDMA, как технология, имеет гораздо больше перспектив, особенно при передаче данных с большими скоростями. В то же время европейские производители оборудования связи в рамках форума UMTS по-прежнему рассчитывали на трансформацию старого метода временного разделения каналов в сети нового поколения. К концу века возник вопрос о выборе радиоинтерфейса — кодового или временного. Несмотря на «опатентованность», технические предпочтения отдавались первому.

В конце 1999 г. наступила драматическая развязка — Ericsson и Nokia уладили спор с Qualcomm о патентных претензиях. Так началась интенсивная разработка интерфейса на основе кодового разделения каналов. Впоследствии он получил название WCDMA.

Но по другую сторону Атлантики Qualcomm продолжил лоббирование IS-95, переведя его в плоскость IS-2000 или известного всем CDMA2000 и следовавших за ним разновидностей 1X, 1X RTT,1X EV-DO (Release A и B)… Каждая технология поддерживалась своей организацией: европейская WCDMA — форумом UMTS, откуда и получила свое название; 3GPP — в рамках ETSI. В противовес им, CDMA — CDG (CDMA Development Group) под патронажем Qualcomm и 3GPP2. Несмотря на общее CDMA в названиях, определяющее физический метод доступа, на более высоких уровнях эти технологии отличаются друг от друга. Чтобы избежать путаницы в статье, ниже пойдет речь о сетях 3G/UMTS на основе радиоинтерфейса WCDMA, как открытой и перспективной глобальной технологии, а также ее признании в качестве переходной от GSM.

Но главной цели первого этапа — глобального роуминга в едином стандарте — не суждено было сбыться, несмотря на то, что Япония отказалась от идеи развития собственного стандарта. Однако на горизонте появилась другая мечта. Трансформация сотовой связи из элитной в подлинно массовую родила другую идею — беспроводного интернета в кармане.

Безумство лопнувших пузырей

Интернет-бум конца девяностых по темпам развития и инвестициям, казалось, перевернет мир с ног на голову. Написание тысячи непонятных строк стоило гораздо дороже вечных жизненных компонетов — пищи, одежды, жилья и энергии.

Глядя на колоссальные финансовые потоки в пионерские компании одного или двух очкариков, европейские правительства решили ухватить свою долю пирога. Они стали продавать лицензии на технологию, оформленную лишь в виде концепции. Так появилась идея аукциона — кто больше даст. Но не думаю, что они рассчитывали и на половину вырученной от спектра третьего поколения суммы. Несмотря на то, что стали появляться первые настороженные признаки надвигающегося краха, охваченные азартом менеджеры не стали хотя бы чуточку осторожнее.

Ныне выплаченные на аукционах Европы миллиардные суммы вызывают унылую гримасу на лицах представителей индустрии. Большинство операторов, получивших лицензии, отказались или замедлили развертывание сетей сотовой связи третьего поколения. Они сослались на ее неготовность и отсутствие сотовых телефонов на рынке. Большинство агитаторов и оптимистов превратились в критиков и паникеров. Не отрицая этих заявлений, попробуем разобраться, так ли все пессимистично.

Другая технология

Говоря о неготовности технологии, многие операторы, увидев массовый крах «дот-комов», так и не нашли ничего нового для увеличения «числа минут». Традиции мира голосовой связи не находили ни одного веского аргумента для расставания со старым добрым GSM. Даже если говорить о передаче данных, то к нему можно «подвесить» GPRS, чтобы придать дыхание блеклому WAP. А тут уже и позабытый всеми EDGE на подходе — вот мы не спеша и выбрались в «мобильный интернет». Для европейских операторов подобный путь развития — это отличный шанс, практически не вкладывая средств и усилий в развитие новой инфраструктуры, возвратить бездарно потраченные средства на аукционах.

Другая тенденция происходит из простого непонимания самой технологии, путей ее внедрения и развития. Переход от аналоговых к цифровым сетям не совершил революции. Абонент сменил громоздкий аппарат на более легкий и удобный, продолжив отрывистую или неспешную речь, начиная ее традиционным «Алло». Сети третьего поколения предусматривают отказ от всех привычных пониманий традиционной технологии — радиопланирования, базовых станций, коммутации (которой в будущем не предусматривается) и многого другого. Соответственно, здесь надо ожидать новый тип бизнеса с упором на получение доходов от большого числа приложений, на разработку и внедрение которых необходимо затратить массу усилий и времени. Очевидно, что должны быть затрачены колоссальные инвестиции на создание принципиально новой сети со всеми ее основными и вспомогательными элементами, как бы поставщики ни заверяли об ее «эволюционности».

Не стоит отрицать и выход технологии на рынок в «сыром» виде. Яркие рекламные краски производителей резко посерели, когда оборудование вышло за рамки лабораторий и демонстрационных стендов. Но при этом не стоит отбрасывать скорость разработки и усовершенствования. Ведь каждый квартал появляются версии стандарта, привносящие что-то принципиально новое (для сравнения, GSM за десятилетнюю историю пережил лишь три версии обновления).

В UMTS сложно поспеть за скоростью разработки. Уже сейчас выпускается оборудование, поддерживающее версию 3GPP Release 4 — вторую рабочую версию стандарта. При этом существует несколько подверсий и специалисты шутят: «У вас какая — „зимняя“ или „летняя“?». А в конце 2004 года уже появятся первые коммерческие образцы версии 3 GPP Release 5, реализующие технологию высокоскоростной передачи данных HSDPA (High Speed Downlink Packet Access). Она позволяет реализовать теоретически заявленную скорость в 2 Мбит/c. И это, как нельзя кстати, на фоне начинающих циркулировать слухов о замене 3G хаотичным, но быстродействующим WLAN.

Трое в лодке

Подлинным пионером 3G стал японский оператор NTT DoCoMo, запустивший сеть UMTS под торговой маркой FOMA в конце 2001 года. Стандарт FOMA логично продолжил развитие i-mode, первого в мире технического и коммерческого решения беспроводного интернета в сотовой связи. К настоящему времени сетью FOMA в Японии пользуются более трех с половиной миллионов абонентов. Опыт NTT DoCoMo привлек внимание специалистов отрасли, превратив японскую штаб-квартиру компании в «Мекку нового мира сотовой связи». Но большинство «паломников», посмотрев демо-систему, запутавшись в иероглифах и попив чайку с гейшами, предпочли откланяться, качая головами и решив, что это «не для нас». В 2003 году сети UMTS стартовали и в других странах азиатско-тихоокеанского региона — Австралии, Тайване и Корее.

В Европе сеть UMTS была запущена в эксплуатацию в начале 2003 года оператором Hutchinson в Великобритании. Именно Hutchinson стоял у основания и последующего мирового успеха торговой марки Orange. Последняя базировалась не только на удачном маркетинге, но и огромном интеллектуальном и техническом капитале (в Великобритании на создание полнофункциональной опытно-тестовой зоны оператор потратил 100 млн. фунтов стерлингов).

Отвергнув, со ссылками на «специфичность», опыт японского рынка, все игроки сотовой связи на континенте, затаив дыхание, следили за развитием эпопеи "3". Пионер успешно справился с задачей, несмотря на все стоящие перед ним трудности — затраты на развертывание сети, задержки с поставками и неполадки в оборудовании, отсутствие телефонов. (Здесь выручил японский NEC, в то время как у Nokia и Motorola хватило сил лишь на демонстрацию по всему миру рекламных роликов «концепции третьего поколения».) Опоздав на квартал, к марту 2004 года оператор все-таки набрал обещанные один миллион абонентов в своих четырех европейских сетях с высоким удельным доходом на абонента ARPU (до 45 фунтов в Англии).

Новая технология — новые идеи

Медленное развитие UMTS на современном этапе стоит объяснять не только неготовностью технологии, но и нежеланием операторов прилагать усилия к ее развитию.

GSM, как открытый стандарт, отдал все вопросы технического развития на откуп поставщикам. С одной стороны, оборудование разных производителей взаимодействовало между собой (но не всегда), однако, с другой, приходилось ждать, пока очередная спецификация будет согласована между всеми заинтересованными сторонами. Участие операторов в деятельности комитетов организации позволили себе лишь пара-тройка гигантов, таких, как английский BT. В результате, поставщик продает оператору предварительно разрекламированный (но не всегда полностью работоспособный) продукт, а тот уже пытается продать его на рынке по готовым рецептам.

Опыт японского рынка остался в стороне. Между тем, i-mode, как «нестандартная» разработка, вобрала в себя не только технические решения, но и предложила новые способы получения дохода в бизнесе, который традиционно опирался на «число минут». Гибкость и постоянное улучшение платформы за счет пожеланий абонентов и приложений сторонних разработчиков позволили создать огромный рынок дополнительных услуг — текстовых и графических сообщений, информационных и игровых приложений. Все это требовало нестандартных технических решений. И NTT DoCoMo, как крупнейший оператор страны, договаривался с поставщиками аппаратов, какие функции должны быть в них внедрены. Оператор шел к производителям с требованиями, невыполнение которых грозило потерей серьезного рынка (а не поставщик приезжал с готовым и часто «сырым» товаром). В этом заключалась одна из основных «специфических» особенностей японского рынка. Именно от этого отказывались европейские операторы, готовые проглотить уже намазанный маслом бутерброд.

К 2000 году японские телефоны абсолютно по всем параметрам — функциональности, графическим цветным дисплеям и размерам — опережали модели европейских поставщиков. Уже тогда они имели встроенные цифровые фотоаппараты. Ничего удивительного здесь нет — погрузившись в мир «предоплаченных карточек», операторы GSM по всему миру бросились охватывать нижний сегмент потребительского рынка, следуя американской модели «массового производства» по наращиванию валовых показателей (числа абонентов, роста общей выручки и доходов).

В целом идея i-mode заслуживает подробного изучения, отбрасывающего в сторону поверхностные объяснения ее успеха «специфичностью» или отсутствием широкого проникновения проводного интернета. Впрочем, последнее характерно и для России.

Российская перспектива

В конце 2003 года Министерство связи огласило планы по выдаче лицензий на сотовою связь третьего поколения в первом квартале 2004-го года. Но 29-го марта 2004 г. первый заместитель министра связи Борис Антонюк сообщил, что, возможно, лицензии будут выданы до конца года. Кроме того, было заявлено о планах по выдаче четырех лицензий на торгах.

Российские операторы, положительно отзываясь о планах по получению лицензий, между тем, крайне пессимистично оценивают планы по широкому развитию 3G в России в ближайшей пятилетке (если не сказать десятилетке). Ничего удивительного в этом нет — все крайне озабочены развитием сетей в российской глубинке с постоянной необходимостью привлечения средств. Можно с уверенностью говорить, что, застолбив место в перспективном участке на будущее, операторы не будут спешить, продолжая доить золотую корову по имени GSM. Как уже упоминалось, строительство сетей потребует колоссальных инвестиций в материальный и человеческий капитал, которых у действующих операторов нет. Но при таком подходе зона жизни UMTS не будет простираться дальше Садового Кольца или Невского проспекта.

Между тем, если Россия хочет совершить прорыв в области высоких технологий, то не следует упускать очередную возможность. Основанное на передовых бизнес-моделях развитие 3G способно привнести дополнительный импульс в развитие информационных технологий.

Если мы не изобретаем свою технологию 3G, подобно Китаю, то не стоит тянуть с выдачей лицензий на более конкурентоспособных (увеличения числа операторов до пяти) и жестких условиях (например, предоставление услуг в течение года во всех областных и краевых центрах РФ и охват 80% населения в течение двух лет).
p>Развивающиеся страны Азии — Малайзия, Сингапур, Гонконг, Тайвань, пытаясь отхватить свой кусок мирового ИТ-пирога, уже начали развитие сетей UMTS. К ним потянулись и инвестиции иностранных производителей, открывающих центры разработки решений и приложений. Россия должна опережать их на шаг, а не пассивно следовать за ними.

Хотелось бы верить, что в нашей стране найдется пионер, свободный от догм традиционной связи и способный вывести отрасль высоких технологий на новый качественный уровень. Ведь скоро в нашу дверь постучит 4G.

# Кафедра MForum: Простыми словами о сложных технологиях. Лекция 1: 2.5G - день сегодняшний / MForum.ru

14.03.2005

MForum, в рамках своего традиционного направления поддержки общеобразовательных программ, начинает публикацию курса лекций, подготовленных специалистами московского представительства компании Эрикссон. Цель этих публикаций, как и следует из названия, - дать всем желающим и интересующимся базовые знания о некоторых из дополнительных услуг в сетях GSM, рассказать о существующем положении с этими услугами в мире, о перспективах развития этих услуг и самих сетей GSM.

Кроме того, по договоренности  с компанией Эрикссон, мы будем собирать вопросы читателей к автору курса лекций - Вячеславу Ерохину, старшему менеджеру по развитию бизнеса "Эрикссон Корпорация АО", ответы, которого на ваши вопросы также планируется опубликовать в цикле лекций. Для того, чтобы задать вопрос, просим пользоваться формой под статьей. Обсужать темы, затронутые в лекции, можно, как обычно, в форуме под статьей.

План лекций

Широко простирают сети 2.5G руки свои в дела человеческие - обзор и статистика мирового рынка технологий и услуг 2.5G. Связь и услуги 2.5G, как железная дорога. Немного о технологиях - GPRS, EDGE, i-mode, WAP, MMS - или некоторые интересные моменты, о которых обычно умалчивают. В курсе лекций будут обсуждаться вопрос:

- можно ли сделать GPRS надежным и высокоскоростным и увидим ли мы это на своем веку?

- EDGE - панацея для любителей услуг Мобильного интернета, так ли это?

- правда ли, что можно уже не строить 3G сети, если скорость и в WCDMA, и в EDGE принципиально не отличается?

- почему не доходят до адресата MMS и что делать?

- победит ли i-mode WAP?

И, наконец, мы поговорим о том,  "что день грядуший нам готовит" - будут высказаны некоторые соображения по поводу ближайшего будущего сетей сотовой связи.

Широко простирают сети 2.5G руки свои в дела человеческие.

Нередко современные технологии, основанные на передаче данных, сравнивают с автомагистралями. Между тем, по мнению Вячеслава Ерохина, уместнее было бы сравнение с железнодорожным транспортом, где все процессы перемещения пассажиров и грузов носит более централизованный и управляемый характер.

Путешествие начинается. Обзор и статистика мирового рынка технологий и услуг 2.5G.

Невероятный рост популярности сотовой связи во всем мире создал уникальную ситуацию на рынке, когда реальные показатели перекрывают самые оптимистичные прогнозы. Сотовые операторы отчитываются о мощнейшем росте абонентской базы.

Между тем, всего 5 лет назад десятка лидеров стандарта GSM в России (по числу абонентов) выглядела так (по данным Ассоциации российских операторов сетей GSM на 1 марта 2000 года):

| Компания | Число абонентов, в тысячах |
| --- | --- |
| "Мобильные ТелеСистемы" | 438 |
| "КБ Импульс" | 171 |
| "Северо-Западный GSM" | 136 |
| "Кубань-GSM" | 31 |
| СМАРТС | 20 |
| "Ермак" | 11 |
| НСС | 11 |
| "СтавТелеСот" | 6.7 |
| "Уралтел" | 6.5 |
| ЮУСТ | 6 |

Не вызывает сомнений тот факт, что сотовая связь сегодня является наиболее быстро растущей и привлекательной отраслью телекоммуникационной индустрии.

Операторы стремятся обеспечивать максимально широкий набор неголосовых услуг, увеличить ARPU (средний доход на одного абонента) и привлечь больше абонентов. Именно эти причины и послужили движущей силой внедрения новых технологий на сетях GSM-GPRS, EDGE, MMS.

Посмотрим, с какими же результатами мировое сообщество операторов сетей GSM подошло к 2005 году.

- Система пакетной передачи данных внедрены у 350 операторов

- Платформы передачи MMS внедрены у 303 операторов

- О намерении запустить EDGE заявили 115 операторов, 38 сетей уже запущено

География внедрения технологий передачи данных 
в сетях сотовой связи.

Интересно, что доля выручки, приходящаяся на долю услуг передачи данных, у различных операторов значительно различается. На диаграмме ниже приведены лучшие 20 операторов мира, отранжированные по параметру "доля дохода от передачи данных в выручке", в процентах.

Следует отметить, что основная доля дохода от передачи данных на сегодняшний день обеспечивается передачей SMS и предоставлением услуг на базе SMS. Тем не менее, в последнее время все заметнее становится рост дохода от других технологий передачи данных.

# Кафедра MForum: Простыми словами о сложных технологиях. Лекция 2: 2.5G - день сегодняшний / MForum.ru

16.03.2005

MForum, в рамках своего традиционного направления поддержки общеобразовательных программ, начинает публикацию курса лекций, подготовленных специалистами московского представительства компании Эрикссон. Цель этих публикаций, как и следует из названия, - дать всем желающим и интересующимся базовые знания о некоторых из дополнительных услуг в сетях GSM, рассказать о существующем положении с этими услугами в мире, о перспективах развития этих услуг и самих сетей GSM.

Кроме того, по договоренности  с компанией Эрикссон, мы собираем вопросы читателей к автору курса лекций - Вячеславу Ерохину, старшему менеджеру по развитию бизнеса "Эрикссон Корпорация АО", ответы которого на ваши вопросы также планируется опубликовать в цикле лекций. Для того, чтобы задать вопрос, просим пользоваться формой под статьей. Обсужать темы, затронутые в лекции, можно, как обычно, в форуме под статьей. План лекций - смотрите здесь.

Путешествие продолжается. Обзор и статистика мирового рынка технологий и услуг 2.5G

Услуги передачи данных оказались в различной степени востребованными в разных странах. Если говорить о проникновении этих услуг, т.е. о числе абонентов, использующих передачу данных в % от всех абонентов.

В этом плане безусловным лидером в Европе выглядит Германия (почти 12% на 2Q04), на втором месте - Франция, затем Италия. Относительно быстрый рост объемов передачи данных в Венгрии в 3Q03 прекратился. Россия и Турция по этому показателю входят в число аутсайдеров, проникновение передачи данных на 2Q04 оставалось в этих странах на уровне ниже 1%.

Основой для внедрения новых услуг стало внедрение технологии пакетной передачи по радиоканалу (GPRS). На сегодняшний момент системы пакетной передачи данных GPRS внедрены у 350 операторов по всему миру. Практически все крупные операторы сотовой связи внедрили системы GPRS - Vodafone, T-Mobile, Orange, Telefonica. Важно отметить три момента, проявившиеся на начало 2005 года:

- количество GPRS-абонентов уже набрало критическую массу и составляет 10-15%,  а в некоторых сетях уже и до 20%. Это показывает, что системы GPRS уже прошли фазу становления и завоевали достаточную популярность у абонентов.

- при этом цена одного мегабайта информации за 2004 год существенно уменьшилась. Это объясняется и тем, что первоначальные затраты на внедрение GPRS уже окупились, и желанием привлечь новых абонентов и сделать сервис массовым.

- И, наконец, самое главное: услуги на основе технологии GPRS - доступ в интернет, WAP-доступ, e-mail, доступ в корпоративные сети, телематика и т.д., начали приносить серьезные доходы операторам за счет массового спроса.

Цены на GPRS в Европе (май 2003, август 2004)

На графике указаны цены за передачу 10 Мб трафика в режиме GPRS. Голубым цветом показаны цены на май 2003 года, коричневым - цены на август 2004 года. Очевидно, что кроме испанской Telefonica, практически все европейские операторы пошли на более или менее существенное снижение цен. Тем не менее, даже на этом фоне, цены, установленные на GPRS в России, выглядят крайне низкими - пунктирная линия на уровне $1.9 показывает стоимость услуги GPRS в сети "Вымпелком".

И все же, если говорить о ситуации с GPRS в России в целом, можно констатировать, что достигнут определенный прогресс. Практически во всех регионах России хотя бы один из операторов GSM предлагает услуги на базе GPRS. И с каждым днем количество таких операторов возрастает. Системы GPRS внедрены в большинстве регионов у федеральных операторов - "ВымпелКом", "МегаФон", МТС, а также у крупнейших региональных операторов, таких, как "Волга-Телеком", "Енисейтелеком", СМАРТС, "Уралсвязьинформ" и многих других.

Однако, пока еще GPRS не в состоянии удовлетворить все потребности абонентов, прежде всего из-за низкой и негарантированной скорости. Между тем, технология GPRS, если она предоставляется с достаточным качеством, способна обеспечить оператору возможность предоставления целого спектра технологий, основанных на пакетной передаче данных.

В частности, после не совсем удачного старта WAP, эта технология, похоже, обрела второе дыхание, стремительно возрастает число WAP-сайтов разнообразной тематики, растет число просматриваемых с мобильных телефонов страниц, и, соответственно доходы операторов сотовой связи.

Прим.MForum: Те из операторов, которые ввели оплату партнерским WAP-проектам за просмотр их страниц своими абонентами, обеспечили особенно быстрый рост числа и разнообразия партнерских проектов, что, в свою очередь, способствовало росту WAP-трафика в этих сетях.

Еще одна новая технология - MMS, ей в недалеком будущем прочат самое массовое распространение. Впрочем, уже сейчас эта технология доступна почти везде, где есть покрытие GSM (на картинке ниже не совсем верно отражена ситуация с MMS в России, отмечены только Москва, С.Петербург и Кубань.

Наибольшее развитие MMS получила в Западной Европе и в Азиатско-Тихоокеанском регионах.

Анализируя цены на MMS-услуги в мире, можно также заметить заметное различие этих цен. Лидером является Венгрия, в таблице ниже приведены цены за отсылку одного MMS-сообщения размером 30 Кбайт. Рейтинг Топ-25 (самые дорогие).

#### Источник: EMC

В Москве цены на MMS до марта 2005 года выглядели так.

- БиЛайн-Москва

Одно отправленное MMS-сообщение  -  0.19

- "МегаФон-Москва", MMSFon

Категория 1 (текст) (размер от 0 до 5119 байт)  -  0.05
Категория 2 (текст) (размер от 5120 до 10239 байт)  -  0.05
Категория 3 (фото) (размер от 10240 до 46079 байт)  -  0.19
Категория 4 (видео) (размер от 46080 байт)  -  0.39

- МТС-Москва

Передача MMS-сообщения с мобильного телефона, за сообщение  - 0.30

Следует признать, что по ценам на MMS, Россия не выпадает из мировых тенденций, как в случае с GPRS. Ниже приведен еще один рейтинг Топ-25, на этот раз представляющий 25 операторов, предлагающих сервис MMS по самым низким ценам.

Интересны распределение MMS-трафика по приложениям и прогноз изменений этого распределения, предлагаемые зарубежными аналитиками.

(Прим.MForum: вряд ли можно ожидать, что эта оценка и прогноз на 100% применимы к российскому рынку, для которого характерен ряд особенностей. Тем не менее, картинка дает почву для размышлений отечественных маркетологов.) В таблице приведено число MMS, выраженное в миллионах штук.

Еще одно новое слово на рынке дополнительных услуг и передачи данных в сетях мобильной связи - EDGE. Хотя часто приходится слышать словосочетание "технология EDGE", это по сути неверно, EDGE - это не технология, а новые алгоритмы кодирования информации, передаваемой в сети сотовой связи в пакетном режиме. Не случайно, можно встретить альтернативное название - EGPRS, расширенный GPRS. EDGE позволяет повысить скорость передачи данных в пакетном режиме в сетях 2G и в этом качестве позволяет таким сетям конкурировать с появляющимися сетями 3G. На картинке ниже показано распространение EDGE в мире, по данным GSM Association на сентябрь 2004 года являющееся, по-сути точечным.

Тем не менее речь идет о массовом внедрении поддержки EDGE на сетях GSM, достаточно взглянуть на график ниже. Безусловным лидером является Южная Америка, где операторы GSM сталкиваются с необходимостью конкурировать с сетями CDMA2000, в которых предоставляются услуги скоростной передачи данных. Впрочем, активно идет внедрение EDGE и в Европе, здесь операторы 2G готовят рынок к внедрению услуг 3G или конкурируют с этими сетями.

Не следует ожидать от EDGE ни слишком мало, ни слишком много. На картинке ниже показана типовая ситуация - программа NetPerSec замеряет скорости передачи данных в канале EDGE. Можно заметить, что средняя скорость  в направлении от базовой станции к терминалу составляет 111 кбит/c, а от терминала к базовой станции - 3.2 кбит/c.

Некоторые выводы

Эволюция GSM продолжается, несмотря на развитие сетей следующего поколения.

Большинство операторов внедрили услуги на основе GPRS и MMS, EDGE - на подходе.

Услуги востребованы и приносят достаточный доход операторам, но для серьезного уровня проникновения еще далеко.

Массовый пользователь воспринял VAS-услуги и начал ими пользоваться. Однако в отличии от "пионеров", массовый рынок не готов мириться с низким качеством услуг и требует максимального удобства и простоты.

# Кафедра MForum, MForum-ТВ: Простыми словами о сложных технологиях. Лекция 3. GPRS - вперед лети! / MForum.ru

18.03.2005

MForum.ru продолжает публикацию курса лекций, подготовленных специалистами московского представительства компании "Эрикссон". Цель этих публикаций, как и следует из названия, - дать всем желающим и интересующимся базовые знания о некоторых из дополнительных услуг в сетях GSM, рассказать о существующем положении с этими услугами в мире, о перспективах развития этих услуг и самих сетей GSM.

Кроме того, по договоренности  с компанией Эрикссон, мы будем собирать вопросы к автору курса лекций - Вячеславу Ерохину, старшему менеджеру по развитию бизнеса "Эрикссон Корпорация АО", ответы которого на ваши вопросы также планируется опубликовать в цикле лекций. Для того, чтобы задать вопрос, просим пользоваться формой под статьей. Обсужать темы, затронутые в лекции, можно, как обычно, в форуме под статьей.

Отправляемся в путь!

Сотовая связь, это, как известно, вокзал для двоих - для оператора и абонента. "Средства доставки" - это только половина дела,  нужны еще и услуги. В нашем курсе лекций мы более или менее подробно остановимся на всех составляющих нашего "состава".

GPRS, вперед лети!

Устройство системы GPRS на "верхнем уровне" достаточно просто. К существующему сетевому оборудованию GSM, добавляется несколько модулей, показанных на схеме розовым цветом. Это PCU, SGSN и GGSN.

Это, безусловно, требует от владельца сети определенных инвестиций, хотя и не слишком больших. Как показывает европейская практика, возврат инвестиций в GPRS в ряде случаев происходит менее, чем за 2 года.

GPRS был создан прежде всего для того, чтобы повысить скорость передачи данных в сетях GSM, первоначально предоставлявших эту возможность лишь в коммутируемом режиме (CSD). Тем не менее и сегодня GPRS не в состоянии удовлетворить все потребности абонентов, прежде всего, из-за низкой и негарантированной скорости.

Скорость передачи данных при работе GPRS зависит от нескольких составляющих:

1. Скорости передачи данных в одном временном интервале (таймслоте) в радиотракте, или схемы кодирования. Их четыре: CS1-CS4. Самая большая скорость достигается при работе с CS4 - 21.4 кбит/с. На большинстве сетей используются две схемы кодирования: CS1 и CS2. Часто это происходит потому, что далеко не все базовые станции поддерживают схему кодирования CS3-CS4, старое оборудование такой возможностью не обладает.

2. Количества временных интервалов, которые могут быть выделены для одного абонента. Этот параметр зависит от оборудования, в частности, оборудование Ericsson позволяет выделять до 8 интервалов.

3. Количества временных интервалов, которые в данный момент доступны для пользования. Этот параметр зависит от загрузки сети, и его трудно спрогнозировать. Оборудование Ericsson позволяет динамически выделять каналы GPRS в зависимости от нагрузки.

(Отметим, что телефонов класса А никто не выпускает. Класс С представлен сотовыми модемами GPRS-PCMCI).

4. Количества временных интервалов, которые может поддерживать телефон для загрузки информации или класса телефона. В настоящий момент самые современные из выпускаемых моделей имеют класс 10, или режим работы 4+2, т.е. максимально 4 таймслота на загрузку.

Тем не менее, спецификация GSM предусматривает для GSM-телефонов классы вплоть до 29, смотрите таблицу ниже:

| Класс телефона | DL (к телефону) | UL (от телефона) | TS max |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | 2 | 1 | 3 |
| 3 | 2 | 2 | 3 |
| 4 | 3 | 1 | 4 |
| 5 | 2 | 2 | 4 |
| 6 | 3 | 2 | 4 |
| 7 | 3 | 3 | 5 |
| 8 | 4 | 1 | 5 |
| 9 | 3 | 2 | 5 |
| 10 | 4 | 2 | 5 |
| 11 | 4 | 3 | 5 |
| 12 | 4 | 4 | 5 |
| 13 | 3 | 3 | любое |
| 14 | 4 | 4 | любое |
| 15 | 5 | 5 | любое |
| 16 | 6 | 6 | любое |
| 17 | 7 | 7 | любое |
| 18 | 8 | 8 | любое |
| 19 | 6 | 2 | любое |
| 20 | 6 | 3 | любое |
| 21 | 6 | 4 | любое |
| 22 | 6 | 4 | любое |
| 23 | 6 | 6 | любое |
| 24 | 8 | 2 | любое |
| 25 | 8 | 3 | любое |
| 26 | 8 | 4 | любое |
| 27 | 8 | 4 | любое |
| 28 | 8 | 6 | любое |
| 29 | 8 | 8 | любое |

Какая же скорость может быть обеспечена GPRS?

Таким образом, в лучшем случае, при полностью свободной сети и при внедренной схеме кодирования CS4, можно теоретически получить скорость 4*21.4=85.6 кбит/c, где 4 - максимальное число таймслотов, которые способен поддержать телефон, а 21,4 кбит/c - максимальная скорость в одном таймслоте.

В реальных условиях в сети далеко не всегда можно получить в свое пользование все 4 слота, к тому же не во всех сетях (и не во всех сотах) внедрена CS4,  не все модели телефонов поддерживают до 4 слотов - поэтому и скорости на практике оказываютя ниже.

Пример: телефон SonyEricsson T68i: 3DL+1UL, следовательно теоретическая максимальная скорость, которую он может обеспечить в сети GSM с поддержкой GPRS (CS4), если сота не загружена голосовыми вызовами и абонент находится буквально "под антенной", может достигать 13.4*3=40.2 кбит/c. В реальных условиях скорость оказывается заметно ниже.

Еще одна причина того, что на практике максимальные скорости оказываются практически недостижимыми, состоит в том, что по мере удаления от антенны базовой станции, падает качество радиопокрытия.

В то же время, следует отметить, что в ситуации, когда голосовая связь оказывается невозможной, передача данных в пакетном режиме может еще быть возможной.

MForum-ТВ:  3,6 Мб, скачать mp4-плеер

Так что, чтобы ответить, какая же скорость может быть доступной для обладателя телефона с поддержкой GPRS, следует принимать во внимание все возможные ограничения.

Пример: есть телефон P900 с поддержкой 4+1 и CS1-CS4. На сети оператора включены все схемы кодирования CS1-CS4. Сеть обладает свободными каналами для передачи данных.

- Прямо под базовой станцией: 21.4 кбит/c * 4 TS = 85.6 Кбит/c

- Чуть дальше от базовой станции: 13.4 кбит/c * 4 TS = 53.6 Кбит/c

- Если свободных каналов не хватает: 13.4 кбит/c * 2TS = 26.8 Кбит/c

Кроме перечисленных причин и настроек, а также особенностей используемого телефона, на конечную скорость передачи влияет еще ряд причин.

MForum-ТВ:  4,8 Мб, скачать mp4-плеер

# Кафедра MForum: Простыми словами о сложных технологиях. Лекция 4. GPRS - настройки сети и достижимые скорости / MForum.ru

21.03.2005

MForum продолжает публикацию курса лекций, подготовленных специалистами московского представительства компании Эрикссон. Цель этих публикаций, как и следует из названия, - дать всем желающим и интересующимся базовые знания о некоторых из дополнительных услуг в сетях GSM, рассказать о существующем положении с этими услугами в мире, о перспективах развития этих услуг и самих сетей GSM.

Кроме того, по договоренности  с компанией Эрикссон, мы собираем вопросы к автору курса лекций - Вячеславу Ерохину, старшему менеджеру по развитию бизнеса "Эрикссон Корпорация АО", ответы, которого на ваши вопросы также планируется опубликовать в цикле лекций. Для того, чтобы задать вопрос, просим пользоваться формой под статьей. Обсужать темы, затронутые в лекции, можно, как обычно, в форуме под статьей.

Начало формы

Кто первый встал, - тому и тапки!

Говоря о скоростях, возможных в сети GPRS, нельзя ограничиваться разговорами о базовых станциях и терминалах или о самом стандарте. Многое зависит еще и от того подхода, который выбрал при внедрении этой технологии тот или иной оператор

Возможны следующие варианты настроек:

1. Голос имеет безусловный приоритет, GPRS вторичен.

2. Голос имеет приоритет, но за GPRS зарезервированы каналы, в которые голос попасть не может.

3. Голос и GPRS имеют равные приоритеты в общей области, но также имеют зарезервированные каналы только "для себя".

4. GPRS имеет приоритет, но за голосом зарезервированы каналы, в которые GPRS попасть не может.

5. GPRS имеет безусловный приоритет, голос вторичен

В России, практически без исключений используется только схема 1, т.е. GPRS поддерживается только в случае, если в данном секторе базовой станции нет желающих произвести голосовой вызов с использованием тайм-слота, выделенного под GPRS. Если такой желающий появляется, то соответствующий тайм-слот забирается у пользователя GPRS и передается под голосовой вызов. Если речь идет о последнем тайм-слоте, то сеанс GPRS прерывается.

Известно, что некоторые из федеральных операторов в ряде случаев (на отдельных BS или в отдельные моменты времени) используют схему 2, резервируя за GPRS один тайм-слот, однако это обеспечивает относительную гарантию лишь самых минимальных скоростей передачи.

Как сделать так, чтобы GPRS заработал надежно?

На схеме выше показаны все "критические точки" GPRS. Пробежимся по ним.

- Очевидно, что как бы хорошо не работал GPRS на стороне оператора, доступ к приличным скоростям может быть надежно перекрыт недостаточно современным терминалом абонента. Учитывая, что пока что не выпускаются терминалы выше 10 класса, доступ к максимально возможным скоростям GPRS закрыт уже этим. Также следует отметить, что сегодняшние терминалы отличаются резко выраженной асимметричностью - число слотов на прием, как правило, заметно ниже, чем число слотов на передачу. Так терминал 8 класса обеспечивает передачу в направлении "к базовой станции" в 4 раза меньшую скорость, чем в направлении "к терминалу", а терминал 10 класса, при той же скорости в направлении "к терминалу", позволяют в два раза повысить скорость в направлении "к базовой станции", но и при этом, скорость остается вдвое меньшей, чем в направлении "к терминалу".

- Говоря об интерфейсе Um, связывающем терминалы и базовые станции, следует отметить, что здесь ограничивающими факторами являются:

- общая загруженность сети (прежде всего голосом) и, соответственно, недостаток таймслотов для GPRS.

- настройки сети, прежде всего, наличие или отсутствие выделенных тайм-слотов под GPRS.

-  количество выделенных тайм-слотов.

- какие схемы кодирования CS1-CS4 используются.

- Говоря о базовых станциях, можно выделить два ключевых фактора:

- количество базовых станций. Как отмечалось, для надежной и быстрой работы GPRS критичным является расстояние терминала от антенны базовой станции. Чем это расстояние меньше, тем лучше, тем выше потенциально достижимые скорости.

- используемые схемы кодирования. Дело в том, что ранее выпускаемое оборудование не поддерживает схем кодирования CS3-CS4. Если оператор не готов осуществить соответствующий апгрейд оборудования, максимально достижимые скорости GPRS оказываются меньше, чем они могли бы быть в случае такого апгрейда. Говоря о Москве, можно отметить, что поскольку здесь сети GSM строились достаточно давно, довольно большой объем базовых станций не обеспечивает в настоящее время поддержку схем кодирования CS3-CS4.

- Важным фактором является готовность к GPRS транспортных линий, связывающих базовые станции с контроллерами. Об этом часто умалчивают, но недостаточная пропускная  способность  Abis является существенным ограничителем скорости пакетной передачи. Расширение пропускной способности в ряде случаев требует от оператора существенных инвестиций. Если, например, в Москве, емкость транспортной системы в сети GSM редко является ограничением в силу большого числа конкурентных предложений на рынке оптоволоконных сетей, то в регионах, зачастую, отсутствие надежных и емких транспортных линий, также является существенным фактором, ограничивающим скорость пакетной передачи.

- Контроллеры также могут представлять "бутылочное горлышко" для передачи данных. Здесь негативное влияние может оказывать:

- недостаточная емкость того или иного контроллера

- недостаточное количество PCU (модулей, отвечающих за связь контроллера и базовой станции в пакетном режиме передачи данных).

- Очевидно, что по мере роста числа пользователей GPRS соответствующего расширения требует SGSN, этот своего рода "коммутатор" подсистемы GPRS. Оператор, который хочет поддерживать достаточно высокие скорости передачи данных в своей сети, должен заботиться о своевременном расширении емкости SGSN.

- Наконец, даже тщательно отлаженная сеть сотовой связи и правильный терминал не обеспечат быстрого доступа в сеть интернет, если "бутылочным горлышком" станет интерфейс Gi, связывающий сеть оператора сотовой связи и сеть интернет.

Очевидно, что выражение "скорость эскадры определяется скоростью самого медленного из входящих в нее кораблей", в полной мере соответствует ситуации с GPRS в сети GSM. На практике это означает, что практически недостижимыми оказываются теоретически возможные максимальные скорости передачи данных. Также очевидно, что средние скорости передачи данных в сети того или иного оператора после очередного апгрейда могут возрастать, но затем могут и снижаться по мере роста числа абонентов. Удерживать более или менее постоянные скорости передачи данных в сети - сложная задача, требующая от оператора, как инвестиций, так и пристального внимания к качеству предоставления услуг GPRS, планирования своевременных апгрейдов.

Что же мешает повысить скорость передачи данных в сети GPRS?

Во-первых, это отсутствие на российском рынке высоко прибыльного бизнес кейса в плане использования услуг на базе GPRS и, как следствие, отношение к GPRS как к вторичной услуге в сравнении с голосом. Именно поэтому не выделаяется достаточно средств на то, чтобы сделать передачу данных по GPRS действительно надежной, высокоскоростной, доступной в любой момент для абонентов, без сбоев и перегрузок. Кроме этого, операторы в России решают задачу привлечения абонентов в сети путем предложения им все более выгодных тарифов, что приводит не только к перераспределению абонентской базы, но и способствует увеличению голосового трафика, что увеличивает нагрузку на сеть. Таким образом, мощный рост голосового трафика практически сводит на нет усилия по оптимизации работы GPRS.

Однако дополнительные услуги уже составляют существенную статью дохода операторов, и мы ожидаем усиление этой тенденции  в будущем. WEB-доступ, электронная почта и главное - загрузка картинок и мелодий, требуют стабильной работы и высоких скоростей.

Вывод: "Боливар не выдержит двоих" - передачу голоса и данных. Решение проблемы - нужен второй Боливар - EDGE! Подробности - в лекции, которая будет опубликована в среду.

# Кафедра MForum, MForum-ТВ: Простыми словами о сложных технологиях. Лекция 5. EDGE под парами / MForum.ru

23.03.2005

MForum продолжает публикацию курса лекций, подготовленных специалистами московского представительства компании "Эрикссон". Цель этих публикаций - дать всем желающим и интересующимся базовые знания о некоторых из дополнительных услуг в сетях GSM, рассказать о существующем положении с этими услугами в мире, о перспективах развития этих услуг и самих сетей GSM: Лекция 1, Лекция 2, Лекция 3, Лекция 4, Лекция 5

Кроме того, по договоренности  с компанией Эрикссон, мы будем собирать вопросы к автору курса лекций - Вячеславу Ерохину, старшему менеджеру по развитию бизнеса "Эрикссон Корпорация АО", ответы которого на ваши вопросы также планируется опубликовать в цикле лекций. Для того, чтобы задать вопрос, просим пользоваться формой под статьей. Обсужать темы, затронутые в лекции, можно, как обычно, в форуме под статьей.

EDGE под парами

Решая проблемы передачи данных в сети GSM, операторы обратили внимание на технологию EDGE. EDGE позволяет во-многом снять ограничения по скорости и запустить целый ряд принципиально новых услуг, таких как мобильное телевидение, загрузка больших объемов информации на телефон, системы видеонаблюдения.

EDGE (Enhanced Data for Global Evolution) представляет собой современную технологию, обеспечивающую передачу больших объемов информации в сети мобильной связи. Технология EDGE поддерживает скорость передачи данных в среднем в три раза выше, чем GPRS, кроме того, обеспечивается более эффективное использование частотных ресурсов и улучшение покрытия сети по сравнению с обычной сетью GSM. Максимально достижимая (в теории) скорость передачи информации в сети EDGE - 474.6 кбит/c.

Это означает, что технология EDGE открывает для оператора мобильной связи возможность предоставить абонентам услуги по передаче данных в существующем частотном спектре GSM со скоростями, характерными для сетей третьего поколения мобильной связи.

В структуре построения сети GSM с поддержкой EDGE нет особых отличий от сети GSM-GPRS. EDGE лишь позволяет ускорить передачу данных от базовой станции к терминалу по-сравнению с GPRS. Не зря EDGE называют также EGPRS.

MForum-ТВ:  2,5 Мб, скачать mp4-плеер

Технология EDGE первоначально была придумана компанией "Эрикссон" для сетей стандарта D-AMPS, еще в конце 90-х годов. Оценив потенциал новинки, "Эрикссон" перевел это нововведение в сети GSM.

Но необходимо учитывать один существенный фактор - внедрение EDGE - это внедрение новой модуляции в радиоканале между базовой станцией и мобильным терминалом. Для внедрения EDGE на сети сотового оператора необходимы EDGE-совместимые передатчики на базовых станциях и, соответственно, телефоны, поддерживающие EDGE.

Плюс EDGE в том, что внедрять его можно не сразу на всей сети, а очагами, там, где позволяет это делать оборудование. Впрочем, даже на тех сотах, где оборудование позволяет поддерживать EDGE, активировать этот режим можно по желанию оператора.  Минус в том, что наличие EDGE никак не отображается на телефоне, соответственно и взять с абонента дополнительные деньги за использование EDGE пока что нельзя.

MForum-ТВ:  0,5 Мб, скачать mp4-плеер

Тем не менее, очевидно, что наличие EDGE на сети GSM стимулирует, как создание новых сервисов, провоцирующих абонентов пользоваться услугой передачи данных. Кроме того, повышение скорости скачивания данных может в ряде случаев повышать объем пользования уже имеющимися услугами за счет большего удобства.

Повышение скорости передачи данных достигается в EDGE за счет нового метода модуляции и новых схем кодирования.

Какие же скорости достижимы в EGPRS?

Более подробная техническая информация - здесь.

Таким образом, чисто теоретически, можно говорить о возможности достигнуть в EDGE скоростей до 473,6 кбит/c. Впрочем, здесь актуальны те же оговорки, что мы обсуждали в случае с обычным GPRS: отсутствие соответствующих телефонов, необходимость быть "под антенной", должны быть сделаны соответствующие настройки сети и т.п.

А как же 384 кбит/c? Именно эту цифру зачастую можно видеть в различных публикациях?

Это не предел для EDGE! Скорость 384 кбит/c была определена ITU (Международным Союзом Электросвязи) в качестве уровня, необходимого для соответствия услуг требованиям стандарта IMT2000 (сети 3G). Как вы можете видеть из таблицы выше, теоретическая максимальная скорость для EDGE реально выше и составляет 473.6 кбит/c!

384 кбит/c соответствуют режиму 48 кбит/c на тайм-слот, при условии, что терминал и сеть поддерживают работу с 8 тайм-слотами.

MForum-ТВ:  2,6 Мб, скачать mp4-плеер

Не только данные, но и емкость!

Достоинства технологии EDGE не исчерпываются увеличением скорости передачи данных от базовой станции к телефону. EDGE не только позволяет заметно ускорить передачу данных, но и высвободить емкость сети для дополнительного голоса или данных.

С этой точки зрения EDGE может быть еще более интересен для оператора.

Не только емкость, но и "дальнобойность"

Очевидно, что EDGE может работать даже там, где уже перестает работать голосовая связь. Но зависимость скорости передачи данных в сети GSM/EDGE от расстояния до базовой станции заметно выше, чем в сети GSM/GPRS.

MForum-ТВ:  3,0 Мб, скачать mp4-плеер

Работу EDGE в городских условиях иллюстрирует расчетная схема покрытия ниже.

Представленная схема отражает уменьшение уровня сигнала (и соответственно скорости передачи в EDGE) в условиях города. Красный - лучший сигнал, оранжевый, желтый, зеленый, синий, фиолетовый - худший.

Что же должен сделать оператор, чтобы EDGE заработал надежно?

Еще большая зависимость скорости от силы сигнала, присущая EDGE, предъявляет жесткие требование к размещению базовых станций. В идеале, для обеспечения качественного покрытия может понадобится установка дополнительных базовых станций с поддержкой EDGE. Оборудование базовых станций должно обеспечивать поддержку  EDGE, как правило, все базовые станции последних двух лет выпуска такую поддержку обеспечивают.

Особое внимание оператору следует обратить на емкость транспортных каналов Abis между базовыми станциями и контроллером. Потребность EDGE в транспорте существенно выше, чем в системах GSM или даже в сетях, где поддерживается GPRS. Развитие транспорта в связи со внедрением EDGE, требует от оператора значительных инвестиций и является на сегодняшний день одним из факторов, сдерживающих это внедрение.

Также следует понимать, что пока абоненты не получат возможность приобретать терминалы EDGE и парк терминалов не обновится, вряд ли стоит рассчитывать на быстрый возврат инвестиций в адаптацию сети под EDGE.

MForum-ТВ:  1,6 Мб, скачать mp4-плеер

Перспективы развития EDGE

Пик строительства сетей GSM в Европе пришелся на середину и конец 90-х, когда базовые станции еще не имели EDGE-функциональности. По мере увеличения емкости сетей, операторы интегрировали  в сеть более новые приемопередатчики, в том числе и EDGE-совместимые, но, несмотря на это, их доля невелика.

В России ситуация несколько иная. Запоздание с внедрением сетей GSM, отсутствие крупных федеральных операторов на начальном этапе и кризис 1998 года привели к тому, что бум развития GSM-сетей начался только в прошлом году и сейчас активно продолжается.  Российские операторы изначально закупали для многих сетей EDGE-совместимое оборудование. Таким образом, европейский вопрос "Строить или не строить EDGE-сети?" трансформировался в российский - "Запускать или не запускать EDGE-сети"?

Тем более, что целесообразность внедрения EDGE на сетях российских операторов представляется более логичной, так как сроки внедрения WCDMA сетей в России пока не определены. Для внедрения EDGE потребуется сделать и много других важных шагов - доработать радиопланирование, оптимизировать системы передачи и IP-сегменты сетей - однако, первый этап - внедрение EDGE-передатчиков на сети - во многом завершен.

Сегодня мы с уверенностью можем можем констатировать, что технологию EDGE в России ожидают широкие перспективы. Так, операторы ВымпелКом и Мегафон запустили EDGE в коммерческую эксплуатацию в ряде регионов, тестовые зоны есть у МТС и у некоторых региональных операторов. Учитывая степень внедрения GSM сетей на территории страны, по-настоящему высокоскоростная передача данных станет для многих абонентов, не имеющих других способов доступа в Интернет, настоящей находкой. Для операторов же она сможет открыть реальный путь к предоставлению универсальной услуги связи, о которой часто упоминает Министерство информационных технологий и связи.

Таким образом, в настоящий момент есть все предпосылки для активного развития технологии EDGE как в России, так и во всем мире:

- прежде всего, появилось достаточное количество мобильных телефонов с поддержкой EDGE, которые уже доступны в свободной продаже. Среди таких терминалов можно назвать Nokia 3220, 6220, 6230, 5100, 7200, Samsung SGH-500, SonyEricsson Z500, PC карточки для компьютеров SonyEricsson GS85, Sierra Wireless AC775 и некоторые другие.

- кроме того, на сети операторов поступает все больше и больше базовых станций с поддержкой EDGE.

- в городах высокая плотность базовых станций, и, следовательно, нет препятствий для развития EDGE.

О намерении запустить EDGE уже заявили 115 операторов по всему миру, 38 сетей уже запущено. Среди запущенных в коммерческую эксплуатацию сетей EDGE можно назвать следующих операторов – Westel Венгрия; TIM Италия; Bite GSM Литва; TeliaSonera Финляндия; DiGi Малайзия; AT&T Wireless США; Cingular Wireless США и другие.

Возникает вопрос: если скорости в EDGE даже больше чем в UMTS (474,6 Кб/с против 384Кб/с), то зачем строить сети нового поколения?

Остановимся подробнее на таком аспекте, как скорость передачи данных. Если максимальная скорость передачи данных при помощи EDGE составляет 474,6 Кб/с, то в сетях UMTS 384 Кб/с – это минимальная скорость. Сейчас уже стал реальностью первый шаг в развитии UMTS - WCDMA Evolved. Термин WCDMA Evolved ("расширенный WCDMA") отражает естественное дальнейшее развитие стандарта WCDMA, использование которого выгодно и конечным пользователям, и операторам. Стандарт Ericsson WCDMA Evolved, в котором была применена технология высокоскоростного пакетного доступа по нисходящей линии связи High Speed Downlink Packet Access (HSDPA) представляет собой полностью стандартизированное решение для WCDMA. Первым этапом развития станет существенное повышение доступной пиковой скорости передачи данных по нисходящей линии связи до 14 Мбит/с и увеличение более чем в два раза пропускной способности системы при передаче данных в рамках текущего спектра радиочастот.

Необходимо отметить, что подход к сетям 3G только лишь с точки зрения скорости – подход упрощенный. Сети UMTS разрабатывались с учетом обеспечения самых современных услуг. Изначально в технологических возможностях сетей 3G заложена возможность работы одновременно с голосом и данных, присутствуют механизмы обеспечения качества услуг и многое другое. И если новые технологии передачи данных GPRS/EDGE для GSM в чем-то «чужеродны» по отношению к сети (а отсюда и проблемы), то сеть UMTS лишена этих недостатков. Да, для переходного этапа, EDGE вполне подходит, но делать на него ставку в отдаленной перспективе представляется ошибочным.

# Кафедра MForum, Простыми словами о сложных технологиях: Лекция 8. GSM - жив курилка! / MForum.ru

01.04.2005

MForum завершает публикацию курса лекций, подготовленных специалистами московского представительства компании Эрикссон. Цель этих публикаций, как и следует из названия, - дать всем желающим и интересующимся базовые знания о некоторых из дополнительных услуг в сетях GSM, рассказать о существующем положении с этими услугами в мире, о перспективах развития этих услуг и самих сетей GSM. Предыдущие лекции курса: Лекция 1, Лекция 2, Лекция 3, Лекция 4, Лекция 5, Лекция 6, Лекция 7

Кроме того, по договоренности  с компанией Эрикссон, мы  призываем задавать вопросы автору курса лекций - Вячеславу Ерохину, старшему менеджеру по развитию бизнеса "Эрикссон Корпорация АО". Для того, чтобы задать вопрос, просим пользоваться формой под статьей. Обсужать темы, затронутые в лекции, можно, как обычно, в форуме под статьей.

GSM - жив, курилка!

Темы, которые мы рассмотрели в ходе нашего краткого курса сотовых технологий 2G-2.5G, позволяют сделать несколько принципиально важных выводов:

- Эволюция GSM продолжается, несмотря на развитие конкурирующих технологий и новых поколений сотовой связи.

- Большинство операторов внедрили услуги на основе GPRS и МMS, EDGE ожидают блестящие перспективы.

- Дополнительные услуги востребованы и приносят достаточный доход операторам, но до серьезного уровня проникновения еще далеко.

- Массовый пользователь воспринял VAS-услуги и начал ими пользоваться. Однако в отличие от «пионеров», массовый рынок не готов мириться с низким качеством услуг и требует максимального удобства и простоты.

- Упрощенный подход, например, сравнение технологий только по параметру скорости, вредит рынку: и операторам, и инвесторам, и поставщикам.

Что день грядущий нам готовит

Ближайшее будущее принесет в сети GSM еще большую гибкость, открытость для разработки новых приложений и возможности интеграции как услуг, так и контента, передаваемого по сети.

Мобильные сети завтрашнего дня станут интеллектуальнее, гибче, интереснее. Возможные направления совершенствования современных сетей:

- Большая открытость и гибкость для разработки приложений.

- Интеграция услуги: (фиксированная-мобильная; графика, голос, презентация)

- Качество

"Кручу, верчу, - новую услугу придумать хочу"

Попытки сделать сеть более интеллектуальной предпринимались уже достаточно давно. Однако всякий раз это были закрытые решения для каждого из поставщиков оборудования сотовых сетей. От тех, кто занимался придумыванием и реализацией услуг, требовалось глубоко изучить специфику сотовой связи, получить доступ к коммутатору сети, а это было возможно только при особо тесных отношениях между оператором и разработчиком-провайдером.

Интеллектуальные услуги - так было

Как будет - Parlay в России! Parlay - это гибкость и простота.

Основные характеристики

- Позволяет создавать открытые решения

- Обеспечивает сравнительно легкую разработку новых услуг

- Позволяет работать даже с такими функциями сети, которые ранее были недоступны

Сети новой формации - это сети с интегрированными услугами.

- GSM будет выполнять роль платформы, поддерживающих различные медиаформаты

- Новое качество развлекательных услуг, услуги community, интерактивных игр

Примером таких технологий может быть новое слово в сотовой связи - технология weShare. Принцип технологии иллюстрирует картинка ниже. В рамках этой технологии во время телефонного разговора можно будет, например, сделать снимок встроенной камерой и тут же переслать этот снимок своему визави.

Этим список новых услуг вряд ли исчерпывается, в любом случае очевидно, что нас ждет еще немало нового и интересного, будут появляться все новые и новые услуги, хорошие и разные (хорошо бы еще, чтобы они надежно работали)

- Гарантированное качество для разных услуг и для разных тарифных планов

- Улучшение доступности услуг, стабильности их работы

- И разные другие интересные технологические новинки

## Сети третьего поколения: состояние и перспективы

Шумиха вокруг 3G ни что иное, как простая модуляция воздуха. Операторам, разворачивающим сети третьего поколения нужно, прежде всего, распространить 3G-идею в массах, преодолеть врожденный консерватизм среднестатистического пользователя. Но, несмотря на это, следует быть готовым к тому, что эта новая технология с богатой историей будет неопределенное количество месяцев или лет будет приносить убытки (Япония и Корея — отдельная тема). При этом сейчас страсти вокруг 3G-сетей, так и не успевших заработать в полной мере, накалены до предела.

Два с половиной, два с четвертью…три!

Прежде всего, 3G стандарт был разработан Международным союзом электросвязи (International Telecommunication Union, ITU) и носит название IMT-2000 (International Mobile Telecommunications 2000). Основная цель — гармонизация систем третьего поколения для обеспечения глобального роуминга — в настоящее время труднодостижима, так как многие из них работают в разных стандартах: под аббревиатурой IMT-2000, объединены 5 стандартов, а именно:

- W-CDMA

- CDMA2000

- TD-CDMA/TD-SCDMA

- DECT

- UWC-136

Из этих пяти только три первых — W-CDMA, CDMA2000 и TD-CDMA/TD-SCDMA обеспечивают полное покрытие в макро-, микро- и пикосотах, и поэтому фактически только они могут рассматриваться в качестве полноценных 3G-решений. В числе остальных стандартов, DECT используется, в частности, в беспроводных телефонах домашнего и офисного назначения. Кроме того, он может применяться для организации 3G хот-спотов /reviews/wireless2004/ с небольшой зоной обслуживания (с этой точки зрения его можно рассматривать в качестве подмножества «большой» 3G-сети). И, наконец, UWC-136 — это просто другое название технологии EDGE, которую обычно относят к 2,5G.

Согласно стандартам IMT-2000 под мобильной связью третьего поколения понимается интегрированная сеть, обеспечивающая следующие скорости передачи данных: для абонентов с высокой мобильностью (до 120 км/ч) — не менее 144 кбит/с, для абонентов с низкой мобильностью (до 3 км/ч) — 384 кбит/с, для неподвижных объектов на коротких расстояниях — 2,048 Мбит/с.

W-CDMA

W-CDMA (другое название — UMTS, Universal Mobile Telecommunication System — универсальная система мобильной связи), — это стандарт, который принят в Европе и Японии. UMTS, по сути дела, — это апгрейд стандарта GSM через GPRS и EDGE. Наземная часть UMTS известна как UTRA (UMTS Terrestrial Radio Access). FDD-компонент UTRA основан на стандарте W-CDMA (UTRA FDD). Теоретически он обеспечивает передачу данных со скоростью до 2 Mбит/c, однако на практике скорости гораздо ниже: системы W-CDMA обладают определенными техническими ограничениями. (TDD-компонент UTRA, называемый TD-CDMA (или UTRA TDD) будет рассмотрен ниже.) Работа по стандартизации UMTS координируется группой Third Generation Partnership Project (3GPP).

CDMA2000

Этот стандарт, продвигаемый американским оператором Qualcomm, является основным конкурентом европейской версии UMTS. Работа по стандартизации CDMA2000 координируется группой Third Generation Partnership Project 2 (3GPP2, группа развития CDMA (CDMA Development Group) обращается за советами к 3GPP2).

Несмотря на то, что стандарты «W-CDMA» и «CDMA2000» имеют общую аббревиатуру в своих названиях, это совершенно разные системы, использующие различные технологии. Тем не менее, есть надежда, что мобильные терминалы, работающие в этих несовместимых стандартах, когда-нибудь научатся «общаться» друг с другом.

CDMA2000 имеет 2 фазы развития: первая 1XRTT, также известная как 1X, обеспечивает скорость передачи данных до 144 Кбит/с, и может быть усовершенствована до второй фазы — 3XRTT (или 3Х), где скорость достигает 2 Мбит/с.

Другая эволюционная ступень подразумевает 2 стандарта CDMA2000 1X EV («EV» = «Evolution», «эволюция, развитие»). CDMA2000 1X EV-DO («Data Only» — «только данные») будет использовать различные частоты для передачи голоса и данных. В следующей ступени — стандарт CDMA2000 1X EV-DV («Data and Voice» — «данные и голос») произойдет интеграция голоса и данных в одном частотном диапазоне.

TD-CDMA

Технология UMTS также содержит другой стандарт радиопередачи, который упоминается гораздо реже, чем W-CDMA — TD-SCDMA (другое название — TDD UTRA). Стандарт TD-CDMA, разработанный немецким концерном Siemens, использует технологию TDD, и, в отличие от W-CDMA, использующей технологию FDD, которая требует так называемого парного спектра, может использовать непарный спектр. Считается, что технология TDD хорошо приспособлена для передачи данных в интернет.

Пути эволюции к сетям третьего поколения

Источник: ITU</P< p>

Китайский вариант 3G

Очевидно, что в любые действия Китая в отношении 3G не могут быть проигнорированы. В этой стране живет больше всего людей и впечатляющими темпами растет армия мобильных пользователей, быстрее, чем в любом другом государстве в мире. Как известно, в КНР была разработана и активно продвигается правительством, как третий вариант построения сетей 3G, наряду с W-CDMA (Wideband CDMA) и CDMA2000, технология TD-SCDMA (Time Division Synchronous Code-Division Multiple Access — множественный доступ с синхронным разделением по времени и частоте)3. В мире пока нет ни одной действующей сети третьего поколения, основанной на данном стандарте. Но, тем не менее, Китай, судя по всему, делает на него главную ставку. Можно, конечно, рассуждать, что окончательное решение в выборе стандарта сети следующего поколения в КНР зависит от результатов испытаний фрагментов 3G с использованием всех существующих технологий — TD-SCDMA, W-CDMA и CDMA2000, однако более вероятной все же представляется версия, согласно которой TD-SCDMA будет основным стандартом в Китае. Некоторые аналитики не исключают, что на начальной фазе развертывания 3G-сетей в Китае стандарт TD-SCDMA не будет играть заметной коммерческой роли, и операторов просто «заставят» работать с этой технологией, в том числе предоставляя им различные субсидии и льготы. Есть также мнения, что технология TD-SCDMA используется как козырь при переговорах с иностранными вендорами, которые предоставили китайским операторам оборудование 3G для тестирования.

В любом случае, в феврале этого года компании Siemens Information and Communication Mobile (Siemens mobile) и Huawei Technologies начали совместные разработки в области технологии TD-SCDMA. В Пекине был подписан контракт о создании совместного предприятия с численностью сотрудников 300–350 тыс. человек. Обе компании инвестируют более $100 млн., и руководство СП считает, что объединенные усилия и ноу-хау компаний послужат мощным толчком для успешного продвижения TD-SCDMA на рынке Китая.

Стандарт мобильной связи TD-SCDMA, основанный на стандартах GSM и W-CDMA, сейчас проходит испытания на нескольких тестовых сетях. В октябре 2002 года Минсвязи Китая выделило для TD-SCDMA диапазон 155 МГц, тем самым, подготовив почву для коммерческого использования этого стандарта в Китае. Данная технология может работать как на самостоятельной сети, так и дополнять сети GSM или UMTS при большой информационной нагрузке.

В июне Ассоциация GSM и китайский Форум TD-SCDMA подписали в Пекине соглашение по координации действий при разработке стандартов 3-го поколения. В случае успешной совместной работы, организации сделают китайский 3G-стандарт совместимым с GSM, что предоставит обширные возможности роуминга на рынке с миллиардом пользователей GSM. «TD-SCDMA и 3GSM — совместимые технологии, и этот фактор был признан в решении стандартизовать TD-SCDMA через организацию 3GPP,» — сказал CEO и член совета директоров Ассоциации GSM Роб Конвей (Rob Conway).

Европейское признание?

Во второй половине марта текущего, 2004 года Комитет по электронным средствам связи (Electronic Communications Committee, ECC) Европейской конференции администраций почт и электросвязи (European Conference of Postal and Telecommunications Administrations, CEPT) одобрил Решение «О доступности полос частот для развертывания широкополосных цифровых систем подвижной связи PMR/PAMR в диапазонах 400 и 800/900 МГц». Это решение, казалось бы, открывает возможности для широкого внедрения сетей CDMA-450 в Европе и, в частности, в России.

Принятый документ определяет условия развертывания. В первую очередь — это диапазоны частот, а также технологии, которые могут быть использованы при развертывании широкополосных цифровых систем подвижной связи. В качестве таких технологий в Приложении к Решению обозначены TETRA TAPS с шириной канала 200 кГц (европейская система, построенная на основе спецификаций GSM) и CDMA-PAMR с шириной канала 1,25 МГц (американская система — по сути версия CDMA2000 с поддержкой типичных PAMR-услуг для диапазонов 400 и 800/900 МГц). При этом, в соответствии с европейским определением5 данных типов систем, сети PAMR являются открытыми, то есть имеют выход во внешние сети, и, следовательно, потенциальную возможность обслуживания роумеров при сохранении их абонентского номера и домашнего пакета услуг. Заявлено, что системы CDMA-PAMR полностью совместимы с российскими сетями IMT-MC-450, предоставляющими услуги под брэндом «Скай Линк».

О своей готовности внедрить на национальном уровне Решение ECC в настоящее время заявили 22 европейские страны, входящие в CEPT, среди которых Россия, Белоруссия, Румыния, Германия, Великобритания, Испания, Португалия, Австрия, Ирландия, Нидерланды, Литва, Швеция, Финляндия, Норвегия, Дания и другие.

Произошедшее в области европейского регулирования подвижной связи, как считает руководство «Скай Линк», должно сыграть заметную роль в ускорении продвижения на рынок ЕС и других европейских государств, а также России сетей CDMA2000 в диапазоне 450 МГц (IMT-MC-450).

Но не стоит забывать, что в Европе вряд ли найдется оператор, который имеет достаточно частот, чтобы развернуть сеть, нацеленную на массовый рынок, поэтому, скорее всего, технология CDMA-450 будет использована лишь для организации корпоративных сетей. Впрочем, ряд аналитиков считает «Скай Линк» также своего рода большой корпоративной сетью, поскольку высокоскоростная мобильная передача данных — это слишком узкий рынок для нашей страны.

3G: дорогой пионеров

Общая абонентская база сетей сотовой связи, использующих технологии третьего поколения (W-CDMA, CDMA2000 1x EV/DO) и приближающихся к ним по ряду существенных признаков (CDMA2000 1x) в 2003 г. достигла 88 млн. человек, что составляет 6,6% мировой абонентской базы сетей сотовой связи всех стандартов6. В развитии 3G лидирует Азиатско-Тихоокеанский регион. Здесь общая абонентская база сетей 3G достигла 6,5 млн. Впечатляющие результаты достигнуты благодаря очевидном, но, в то же время, не тривиальным решениям по распространению технологий W-CDMA в 2001 году и CDMA2000 1x EV-DO в 2002 году. Лидирующие позиции в этом регионе принадлежат Республике Корея (компании KTF, SK Telecom) — в ней насчитывается 4,8 млн. абонентов, использующих технологию CDMA2000 1x EV-DO. В начале 2004 года абонентская база полноценных 3G-сетей (за исключением CDMA2000 1x) насчитывала 7,5 млн. человек; к концу года она, как ожидается, удвоится.

Распределение абонентов 2,75–3G по технологиям (январь 2004 г.)

Источники: 3G Today; J&P; J’son & Partners Moscow

Распределение абонентов 3G по регионам, янв. 2004

Источники: 3G Today; J&P; J’son & Partners Moscow

ЗG: Азиатско-Тихоокеанский регион

Япония
Успех сервиса i-mode, запущенного в Японии в 1999 году, стимулировал спрос на 3G, и в октябре 2001 года компания NTT DoCoMo начала предоставление услуг 3G на основе технологии W-CDMA под брэндом FOMA — первая в мире служба IMT-2000 W-CDMA (между японской и европейской версиями W-CDMA имеются существенные различия, на первый взгляд — несущественные). Число 3G-абонентов DoCoMo в последние месяцы растет прямо-таки фантастическими темпами. К концу 2003–2004 финансового года, который закончился 31 марта 2004 года, число подписчиков на услуги оператора достигло 3 млн. человек (примерно третья часть от общемировой абонентской базы сетей 3G). С апреля абонентская база пионера 3G-сетей выросла еще более чем на 30% (до 4 млн. человек).

Окрыленный этими успехами, DoCoMo рассчитывает увеличить клиентскую базу до 10,6 млн. к марту 2005 года. Любопытно, что еще два месяца назад число пользователей услуг нового поколения этого оператора составляло 2 млн. человек. В тоже время, ранее DoCoMo прогнозировал к этому сроку увеличение числа 3G-абонентов до 2,4 млн. человек. Показатель ARPU у этого оператора составляет в настоящее время около $100 в месяц.

Южная Корея
Первая в мире 3G система, основанная на CDMA2000 1X, была запущена южнокорейским оператором SK Telecom в октябре 2000 года. Вслед за пионером развернули свои сети корейские операторы LG Telecom и KT Freetel. В январе 2002 года SK Telecom развернул первую в мире сеть CDMA2000 1X EV-DO, на базе которой оператор предложил в ноябре того же года услугу под брэндом «June», позволяющую абонентам, например, скачивать высококачественный видеоконтент. В 2003 году этот сервис, потенциально доступный 90% для корейцев, привлек 1,7 млн. пользователей; соответствующая доля в совокупном доходе сотового бизнеса возросла до 15,5%.

Китай
КНР планирует закончить испытания разработанной в стране мобильной телефонии третьего поколения к концу сентября этого года, чтобы в начале 2005 года начать выдавать лицензии на технологии 3G.

Четыре раунда испытаний китайской технологии беспроводной связи третьего поколения формата TD-SCDMA должны были начаться в мае в Шанхае и Пекине. Министерство информационной промышленности (МИП) КНР оказало поддержку развитию этого стандарта, который будет конкурировать с двумя другими более распространенными стандартами: европейским WCDMA и американским CDMA2000. Некоторые аналитики видят в задержке запуска 3G-сетей в Китае опасность для западных производителей — их китайские конкуренты (прежде всего, корпорации Huawei Technologies и ZTE) могут успеть завершить отладку и тестирование собственных технологий, а затем с их помощью отвоевать долю рынка у ведущих вендоров.

Гонконг
Оператор Hutchison Whampoa после ряда отсрочек начал в январе этого года предоставлять услуги в Гонконге, где открыты 13 точек продаж, стоимость тарифных планов оператора начинается с $34 в месяц. В сети Hutchison Whampoa продается смартфон NEC 616.

Уже в марте компания предупредила, что финансовый год для нее может закончиться хуже, чем ожидалось. Причина — рекордно высокие убытки в подразделении сотовой телефонии третьего поколения. В 2003 году они достигли $2,3 млрд. а в текущем, 2004 г. вырастут еще больше. Руководство Hutchison Whampoa планирует выход 3G-бизнеса на безубыточность лишь в следующем году, но для этого оператору придется решить непростую задачу — ему необходимо на порядок увеличить число своих подписчиков. Предполагается довести их число до 10–12 млн. человек (сегодня — это 1 млн.).

В 2003 году прибыль Hutchison до уплаты налогов упала на 44%. Наблюдатели связывают эти плачевные показатели именно с проблемами 3G-подразделения компании. Вероятно, что текущий год станет для 3G-бизнеса Hutchison самым тяжелым. Оператор рассматривает возможность развертывания в своей сотовой инфраструктуре службы i-mode, надеясь пойти по когда-то проторенной японским оператором NTT DoCoMo дороге.

Малайзия
В январе запустил свою 3G-сеть оператор Telekom Malaysia. Запуск нельзя назвать заурядным событием — сети, построенные на оборудовании разных производителей (Ericsson, Nokia, Alcatel, Huawei, Simens и NEC), работают в 5 регионах страны с ограниченной зоной покрытия. При этом роуминг между регионами невозможен, и в каждой зоне набор услуг и контент различны.

Анализируя реакцию пользователей на разные услуги в разных районах, компания надеется скорректировать бизнес-план по развитию 3G-услуг. Полное покрытие избранных регионов Малайзии оператор планирует осуществить к концу следующего года.

Новая Зеландия
Telecom New Zealand (TNZ), крупнейший оператор Новой Зеландии, заявил, что развернет сеть мобильной передачи данных CDMA2000 1xEV-DO третьего поколения на базе оборудования Lucent Technologies.

В новой сети TNZ предложит широкий спектр развлекательных и бизнес-услуг, включая видеосообщения, загрузку музыкальных, спортивных и новостных клипов, видеоконференции, доступ к интернету и корпоративным сетям со скоростью до 2,4 Мбит/с.

Ожидается, что в ходе выполнения соглашения будет проведена программная и аппаратная модернизация действующих базовых станций Lucent Flexent CDMA2000 для поддержки сервисов 1xEV-DO. Подразделение Lucent Worldwide Services уже осуществляет управление сетью TNZ, основанной на технологии CDMA2000 1X. Именно оно предоставит свои услуги по управлению проектом, выполнит проектирование сети, осуществит монтаж, интеграцию, тестирование и оптимизацию.

В Европе 3G стартует в 2004?

Создается устойчивое впечатление, что 2004 год будет стартовым для 3G в Европе. Впрочем, это не удивительно, после опустошительной для бюджетов погони за лицензиями, компании взяли длительную паузу. Одновременно, умело поддерживался определенный накал страстей вокруг новых мобильных возможностей.

Хроника развертывания

Январь
Оператор Telestet запустил 3G-сеть в ряде греческих городов — в Афинах, Фессалониках, а также городах Патра и Ираклеон. В сети оператора работают телефоны Nokia 6650, Nokia 7600, A835 и Siemens U15. Поставщиком оборудования выступила компания Nokia.

Февраль
Оператор мобильной связи Vodafone объявил о коммерческом запуске 3G-сервисов в Европе. Первым в линейке услуг нового поколения станет Vodafone Mobile Connect с услугой передачи данных на ноутбуки со скоростью до 384 кбит/с с использованием карт расширения. Сервис будет доступен в Германии, Италии, Голландии, Португалии, Испании, Швеции и Великобритании. Vodafone не обеспечил полное 3G-покрытие этих территорий, при отсутствии 3G-сигнала карта расширения автоматически переключится в режим GPRS. Компания планирует постепенно увеличивать зону охвата 3G-сети.

Март
TeliaSonera запускает в Швеции 3G-сеть. Последняя основана на существующей GSM-инфраструктуре этого скандинавского оператора. Она покрывает территорию, где проживают 75% населения страны. Стоимость видеозвонка составляет €0,54 за минуту в рабочее время в будни и половину этой цены в остальное время. Между GSM-сетью оператора, покрывающей территорию проживания 99% населения Швеции, и 3G-сетью установлен автоматический роуминг.

Апрель
Европейский Инвестиционный Банк (EIB) соглашается предоставить компании Investor AB ссуду в $233 млн. на создание 3G-сети на территории Швеции и Дании. Проект под названием Hi3G является совместным предприятием шведской промышленной холдинговой компании Investor и телекоммуникационного концерна Hutchison Whampoa. За последние 10 лет EIB вложил $2,7 млрд. в развитие телекоммуникационных сетей. Но проект Hi3G стал первым, связанным с 3G-сетями.

Бельгийский оператор мобильной связи Proximus запустил в коммерческую эксплуатацию услуги 3G-связи в 6 крупных городах страны: Брюсселе, Антверпене, Генте, Шарлеруа, Льеже и Намуре. Сервис передачи данных предоставляется с использование PC-карты Vodafone Mobile Connect 3G/GPRS. К концу года сервис планируется распространить еще на 6 городов. 3G-роуминг пока доступен в примыкающих к Бельгии странах, полностью функционирует роуминг с сетями второго поколения.

В Англии и Франции компания Alcatel и оператор мобильной связи Orange SA объявили о подписании контрактов с Orange France и Orange UK на развертывание крупных систем 3G/UMTS в этих странах. Alcatel уже полностью развернула систему радиодоступа UMTS для экспериментальной сети Orange France 3G в городе Лилль (Lille) на севере Франции.

Май
Итальянский оператор мобильной связи Telecom Italia Mobile запустил в коммерческую эксплуатацию сервис TIM Turbo. Последний основан на предоставлении услуг связи в комбинированной сети стандартов EDGE/UMTS. К концу текущего года оператор намерен обеспечить национальное покрытие EDGE, о сроках создания национального покрытия UMTS не сообщается. С новым сервисом работают продаваемые оператором телефоны Nokia 6230 и Nokia 3200. В скором времени в сети оператора будут подключаться Sony Ericsson Z 1010 и Samsung Z 105.

Июнь
Греческий оператор Cosmote объявил о коммерческом запуске 3G сети и открытии в ней услуги передачи видеопотоков на телефоны по договоренности с крупными провайдерами контента от Antenna TV и Databank. Это первая услуга такого рода в стране. 3G будет предлагаться контрактным абонентам Cosmote, независимо от тарифных планов. 3G-сеть Cosmote покрывает пока территорию, где проживают 30% населения страны, в основном, в крупных городах. В частности, там, где будут проходить Олимпийские игры: Афинах, Салониках, Парте, Волосе и Гераклионе (остров Крит). Трубки для поддержки 3G, представленные оператором — Nokia 7600 и SonyEricsson Z1010. Обе поддерживают загрузку видеопотоков, а последний — дополнен видеотелефонией. Благодаря универсальной SIM-карты (USIM) 3G-телефонами можно будет пользоваться и в 2G-сетях.

Прибалтийские этюды

Сеть CDMA2000 1X (450 МГц) строят и в Латвии. Канадский производитель телекоммуникационного оборудования Nortel Networks объявлял о том, что станет поставщиком оборудования для сети CDMA2000 1X (450 МГц) латвийского оператора «Телеком Балтия». Планируется, что сеть заработает во 2 квартале 2004 года, коммерческие услуги будут предоставляться с 3 квартала 2004 года.

Но, похоже, в Латвии стандарт CDMA-450 не в почете — «Телеком Балтия» неожиданно для себя в марте утратил право оказывать услуги связи в стандарте CDMA2000 1X 450 (IMT-MC-450). Произошло это в связи с тем, что принятый национальным Министерством сообщения план радиочастот не предусматривает деятельность оператора на частоте 450 МГц.

В конце 2003 года латвийские компании Radiokoms и Telekom Baltija получили в Комиссии по регулированию общественных услуг лицензии на предоставление услуг мобильной связи на частоте 450 МГц. Предприятия создали альянс, и таким образом в Латвии появился долгожданный третий оператор, собирающийся работать в стандарте CDMA2000 1X 450. Специальных конкурсов на право оказывать услуги связи в данном стандарте не проводилось, а лицензии обошлись фирмам всего в 100 латов (размер госпошлины).

Оператор LMT, заплативший на аукционе в 2002 году 5,6 млн. латов за лицензию UMTS, оспорил в суде законность сделки и потребовал аннулировать разрешения. Неожиданно на помощь LMT пришло Министерство сообщения.

25 февраля 2004 года Министерство сообщения утвердило новый латвийский национальный план радиочастот. В прилагаемой к нему таблице подробно расписано, для каких конкретно систем может использоваться частота 450 МГц, но CDMA-450 там не упоминается. Имеется только устаревший NMT-450.

Новую сеть Telekom Baltija планировал запустить в середине апреля 2004 года. К этому времени планируется обеспечить покрытие всей Риги и Рижского района, а также побережья от Энгуре до Саулкрасты. До конца 2004 года сеть CDMA-450 должна быть развернута на территории, где проживает 90% населения Латвии. Однако чиновники министерства считают, что внести изменения в национальный план радиочастот можно будет не раньше 1 ноября 2004 года, когда завершится двухлетний мораторий на розыгрыш 3-й лицензии GSM/UMTS (две в 2002 году купили LMT и Tele2) и состоится новый аукцион. В министерстве подчеркнули, что лицензия, выданная Telekom Baltija, разрешает ей работать на частоте 450 МГц, но не давала и не дает права оказывать услуги в стандарте CDMA-450.

Руководство Telekom Baltija намерено придерживаться существующих сроков запуска сети и отстаивать право компании на предоставление услуг связи в суде.

В Эстонии — свои события. Здесь скоро появится очередной владелец 3G-лицензии. Эстонский национальный совет по коммуникациям объявил открытый тендер на четвертую лицензию оператора 3G-связи. Три лицензии были выданы местным GSM-операторам в прошлом году. Начальная цена — $5,7 млн., срок действия — 10 лет. По условиям выдачи, победитель должен будет заплатить $57 тыс. налога, в течение 7 лет покрыть сетью стандарта WCDMA как минимум 30% территории страны и гарантировать минимальную скорость обмена данными 144 Кб/с для городов и 64 Кб/с за их пределами.

Пока же в Эстонии будет действовать технология EDGE. Коммерческие услуги на ее основе запустил в конце июня 2004 г. местный оператор мобильной связи EMT. Зона покрытия составляет несколько районов Таллинна, но в дальнейшем планируется ее расширение.

Европейский 3G-старт может стать фальстартом?

Факты говорят о том, что стартовый запуск 3G в старой Европе фактически состоялся. Только будет ли он успешным? В настоящее время европейские операторы обслуживают 850 тыс. абонентов 3G, используя принятый в Европе стандарт UMTS (W-CDMA). Но число подключивших эти услуги составляет всего лишь 0,2% абонентской базы сетей сотовой связи во всей Европе.

Любопытно, что почти половине европейцев сервис 3G совсем не нужен. Действительно, согласно исследованию, проведенного компанией Harris Interactive, услуги мобильной связи третьего поколения не интересны 49% пользователей сотовой связи в Великобритании (здесь самый высокий процент консерваторов — 60%), Франции, Германии, Испании, Италии и Бельгии.

Около 44% респондентов (в Великобритании — 54%) сказали, что они не хотят использовать свои телефоны для чего-то большего, чем телефонные разговоры (несмотря на разворачиваемую инфраструктуру). 55% участников опроса считают, что услуги 3G будут слишком дорогостоящими, чтобы их использовать. Еще одной причиной низкого интереса может стать отсутствие достаточно понятной информации об услуге, поскольку 52% опрошенных пожаловались на то, что компании не могут доступно объяснить, что такое 3G-услуги и для чего они нужны абонентам.

71% респондентов в Испании считают, что компании сделали слишком мало для обучения клиентов, тогда как в Бельгии так думают лишь 28%. Еще одной проблемой, поднятой в исследовании, стала боязнь ненадежности 3G-услуг. 51% опрошенных сказали, что это повлияет на репутацию оператора мобильной связи. Столько же участников опроса согласились, что если спрос на устройства мобильной связи третьего поколения не будет удовлетворен, то репутация операторов сотовой связи также пострадает.

Отношение жителей Западной Европы к услугам 3G<
(ответ на вопрос: «Услуги сетей третьего поколения…»)

Источник: интернет-опрос, проведенный компанией Harris Interactive, февраль-март 2004 г.

Но, помимо отношения пользователей, есть и другие проблемы. Одна из них — задержка с выпуском качественных мобильных телефонов, поддерживающих 3G. Действительно, большинство имеющихся на рынке 3G-терминалов, лучше использовать в качестве утюга, а не в качестве средства связи — они громоздки и сильно греются. Да и время работы аккумуляторов без подзарядки слишком мало. Именно на эти проблемы жалуются многие операторы (например, Vodafone Group), которые подготовились к вводу услуг 3G, но этим причинам вынуждены пока бездействовать.

С аналогичными претензиями выступили руководители немецкой компании T-Mobile и британской mmO2. Так, T-Mobile уже развернула 3G-сети в Германии, Австрии и Британии, но отсутствие подходящих сотовых терминалов заставляет оператора подождать с началом эксплуатации новых сервисов. Так что на производителей пригодных сотовых трубок возлагаются большие надежды. Массовое появление достаточно качественных 3G-телефонов ожидается не ранее 4 квартала текущего, 2004 года. К этому времени, по прогнозам аналитиков, в мире должны появиться еще 26 сетей третьего поколения в дополнение к шести, запущенным в 1 квартале этого года.

Тем временем, операторов 3G в Швеции довели до отчаяния, и они просят правительство разрешить снижение мощности контрольного сигнала. По их словам, это никак не повлияет на качество обслуживания, однако позволит им сократить количество устанавливаемых мачт, что приведет к уменьшению числа необходимых разрешительных документов на установку, позволит снизить ущерб, наносимый окружающей среде и приблизить сроки сдачи сети в эксплуатацию.

Кроме того, операторы выражают желание, чтобы правительство снизило запланированное количество людей, которые должны воспользоваться услугами 3G. Операторам предписано обеспечить зону обслуживания, на территории которой будет находиться как минимум 7 млн. человек до 31 декабря 2004 года, 9 млн. до конца 2005 года и 9,5 млн. к концу 2006 года. Всё население страны, составляющее 8,8 млн. человек, должно быть охвачено зоной обслуживания сети к 31 декабря 2007 года.

Чтобы достичь этого, держатели 3G-лицензий вместе будут устанавливать мачты в Норрланде, сельской части страны на севере. Изначально планировалось, что строительство должно было быть закончено к 31 декабря 2003 года, но компания Orange накануне 2003 г. ушла со шведского рынка (в ноябре 2002 г. Orange и Vodafone просили шведское правительство облегчить им строительство 3G-сети, однако власти отказались что-либо сделать). Теперь TeliaSonera, Tele2, 3 и Vodafone взывают к властям с просьбой ослабить правила создания сетей 3G.

Страны Нового света концентрируют 3G-усилия

Подавляющее число абонентов 3G находится в Северной Америке (около 30 тыс.). Многие операторы в США переходят к 3G, используя CDMA2000 1X. Технические характеристики этого стандарта соответствуют 2,75G, однако часто его по умолчанию приравнивают к 3G.

Северная Америка
США не намерено оставаться аутсайдером в 3G-гонке. Лидирующие операторы страны концентрируют свои усилия для предотвращения отставания Соединенных Штатов от остального мира. Так, американский оператор мобильной связи Verizon Wireless заключил в марте соглашения с Lucent Technologies и Nortel Networks о расширении своей сети высокоскоростной передачи данных. Напомним, что Nortel Networks поставляла оборудование Verizon Wireless для запуска в октябре 2003 года в коммерческую эксплуатацию сети широкополосного доступа в Сан-Диего. Nortel модернизирует существующую сеть базовых станций, установив новые базовые станции Metro Cell, модули и предоставив связанные с этим услуги.

Lucent также модернизирует свои базовые станции. Компания смонтирует карты, поддерживающие стандарт оптимизации передачи данных 1xEV-DO, установит соответствующее программное обеспечение и поставит базовые станции Flexent Modular Cell 4.0 с поддержкой стандарта 1xEV-DO.

Verizon Wireless также модернизирует свою опорную сеть, используя контроллеры радиосети с поддержкой 1xEV-DO и системы управления элементами. Компания Lucent Worldwide Services предоставит услуги по монтажу, интеграции и оптимизации сети. Широкополосный доступ с использованием технологии EV-DO позволит абонентам обмениваться данными со скоростью 300–500 Кбит/с.

А американский оператор сотовой связи Cellular South недавно объявил о завершении расширения высокоскоростной сети стандарта CDMA 1XRTT и анонсировал запуск услуг загрузки приложений на базе платформы BREW и системы обмена изображениями. Другой оператор из США, Cingular Wireless объявил о строительстве в Атланте пробной UMTS-сети 1900 МГц с возможностью высокоскоростной — до 14,4 Мбит/с — загрузки данных (HSDPA). Вместе с гигантом сотовой связи Sprint он на днях уточнил свои планы относительно развертывания в стране 3G-сетей: Sprint подтвердил свое намерение запустить сеть CDMA2000 1x EV-DO, а Cingular — освоить UMTS.

Sprint усовершенствует до EV-DO свою сеть PCS, для чего ему понадобится $1 млрд. до 2005 года. Инфраструктура сети заменена не будет: оператору достаточно будет добавить новые канальные карты и дополнительный трансивер на существующие базовые станции.

Коммерческий запуск на отдельных рынках состоится уже в этом году, а основные городские рынки, где у компании есть лицензии, будут освоены в 2005-м. Ожидается, что подробности будут оглашены в ближайшие месяцы. Оператор предполагает, что средняя скорость в сети составит 300–500 кбит/с с теоретически возможной 2,4 Мбит/с.

Развертывание сети EV-DO сталкивает Sprint с Verizon Wireless, которая собирается использовать тот же стандарт и создать свою сеть стоимостью $1 млрд. за два года, поверх существующих мощностей. Пока конкурент не демонстрировал рвения в силу того, что Sprint постоянно заявляла о намерении не делать EV-DO, а сразу начать с EV-DV, которая появится в 2005 г. Но внезапно планы изменились, так как, по мнению компании, и на такую сеть найдется клиент.

Cingular Wireless L. L. C., ранее заявлявшая о намерении создать сеть UMTS, подтвердила во вторник свое намерение, опубликовав запрос к производителям оборудования на возможные предложения. «Мы нуждаемся в частотном диапазоне и технологиях для того, чтобы сделать общенациональную UMTS сеть. Приобретение AT&T Wireless даст нам диапазон, а компания RFP обеспечит технологическую часть,» — сообщил CEO Cingular Ральф де ла Вега (Ralph de la Vega) на Саммите лидеров беспроводного рынка Yankee Group.

Ранее Cingular утверждал, что развернуть UMTS вполне реально из-за грядущего подтверждения слияния с AT&T Wireless Services. AWS собирался запустить UMTS сеть на четырех рынках к концу текущего, 2004 г. за счет совместного использования технологий NTT DoCoMo.

Другие операторы также стараются угнаться за ускорением мобильных сетей. Nextel Communications уже предоставляет высокоскоростной обмен данными в эфире Северной Каролины, используя флэш-OFDM сервис Flarion Technologies. T-Mobile USA недавно заявила о намерении развернуть сеть EDGE в этом году и начать маркетинговую кампанию к началу следующего.

Южная Америка
Бразилия приняла решение развивать стандарт CDMA450. Федеральное агентство этой страны по связи Anatel приступило к опытным испытаниям коммерческой системы на базе этого стандарта в рамках реализуемой агентством программы по распространению цифровых технологий и обеспечению всеобщего доступа к интернету. Поставщиком оборудования выступила американская компания Lucent Technologies. Решения Lucent CDMA450 поддерживают беспроводные технологии третьего поколения CDMA2000 1X (передача голоса и данных) и CDMA2000 1xEV-DO (высокоскоростная передача данных до 2,4 Мбит/с).

Африка и Средний Восток: престижный, но дорогой 3G

Средний Восток
В конце прошлого года провайдер-монополист телекоммуникационных услуг в Объединенных Арабских Эмиратах — Etisalat запустил первую на Среднем Востоке 3G-сеть. В богатом нефтью районе Персидского залива предсказывается большой спрос на подобные услуги. Министр по телекоммуникациям ОАЭ Ахмед Хумейд Аль-Тайер (Ahmed Humaid al-Tayer) сказал, что в качестве субподрядчика была выбрана китайская фирма Huawei Technologies. Модернизация сети оператора до 3G обошлась в $16 млн.

Сначала 3G-сервис был доступен только в крупных городах ОАЭ, в 2004 г. должен быть развернут на территории всей страны. Абонентская плата за пользование 3G-услугами в ОАЭ составляет порядка $240–300 в год (для сравнения, абонентская плата за обычный GSM в регионе — около $80 в год).

В конце февраля стало известно, что сеть СDMA450 развернут и в Пакистане. Местный оператор связи PTCL (Pakistan Telecommunication Company Limited) объявил о выборе компании Huawei Technologies в качестве стратегического партнера по развертыванию общенациональной WLL-сети стандарта CDMA450. Этот проект рассчитан на предоставление телекоммуникационных услуг для 220 тыс. абонентов.

Африка
Alcatel объявила недавно о том, что мобильная сеть, развернутая ведущим оператором мобильной связи Алжира Orascom Telecom Algerie (работающего под брендом Djezzy), позволяет не только поддерживать работу 2 млн. абонентов и предоставлять мультимедийные услуги GPRS, но и впервые в истории Африки внедрять широкополосные услуги EDGE. Услуги предоставляются на базе решения Alcatel Evolium.

Российский старт отложен в долгий ящик

Напомним, что стандарт CDMA-450 (IMT-MC) использует частоты диапазона 450 МГц, в котором работают сети сотовой связи аналогового стандарта NMT. В четырех странах — Румынии, России, Белоруссии и Китае — сети CDMA-450 уже работают, суммарное число их абонентов превышает 300 тысяч человекю. Цифра впечатляет.

В настоящее время в России действуют 4 сети CDMA2000 1X. В первую очередь — это «Скайлинк» операторов «Московская сотовая связь» и «Дельта Телеком». Количество абонентов — 70 тысяч («Дельта Телеком» — около 60 000 пользователей и МСС — около 10 000 человек). Работает SkyNet — сибирский сотовый оператор («Кузбасская сотовая связь»). Кроме того — сеть IMT-MC-450 оператора «Сотовая связь Башкортостана», запущенная в коммерческую эксплуатацию в мае этого года.

Как ожидается, к концу текущего, 2004 г. в сетях «Скайлинк» будут обслуживаться более 200 000 абонентов. Всего по России к 2010 г., по некоторым оценкам, будет 7–10 млн. абонентов сетей 2,75G-3G. По заключениям аналитиков, эта цифра соответствует 8–11% общего числа российских абонентов сетей сотовой связи, число которых через 6–7 лет достигнет 90 млн.

Планируется, что в ближайшее время на базе компаний «Дельта Телеком», «Московская сотовая связь» и «Персональные коммуникации», будет создана объединенная структура для более эффективного управления с единой корпоративной политикой. Действительно, на выставке «Связь-Экспокомм 2004» компания «Скай Линк» официально объявила о начале реализации проекта по созданию федерального оператора мобильной связи. В ближайшее время ЗАО «Дельта Телеком», ЗАО «МСС» и ОАО «Персональные коммуникации» будут объединены под единым брендом. Многие из услуг, предоставляемых ЗАО «Скай Линк» будут осуществляться не только на базе федеральной сети «Скайлинк», но и на базе альтернативного оператора «Комстар — Объединенные Телесистемы», а так же других сотовых операторов.

На 2005–2006 годы запланирована основная масса запусков сетей в регионах, хотя отдельные сети будут развернуты уже в этом году. Так, на второе полугодие 2004 года планирует запустить услуги нового поколения мурманский оператор «ТелеНорд». В текущем году на строительство в регионах планируется потратить около $80 млн., привлеченные в виде кредитов от вендоров и банков. Самарский филиал «ВолгаТелеком» получения лицензии на IMT-MC-450 уже развернул строительство сети нового поколения. По условиям контракта, заключенного с компанией «Восточный Ветер», в этой компании в сети IMT-MC-450 будет установлен программно-аппаратный комплекс EastWind, включающий в себя биллинговую систему EastWind Billing System и центр коротких сообщений EastWind SMSC.

Тем временем, Петербуржский «Скайлинк» занял $60 млн. на развитие — Сбербанк России и ЗАО «Дельта Телеком» заключили договор об открытии невозобновляемой кредитной линии для финансирования проекта расширения зоны покрытия и увеличения емкости сети сотовой связи стандарта IMT-MC 450 в Северо-Западном федеральном округе. Еще одним участником сделки является АКБ «Национальный Резервный Банк», который финансировал первую фазу проекта. Привлекаемые средства предназначены для модернизации сети «Скайлинк» в Санкт-Петербурге, и развертыванию сети в Новгородской, Псковской областях, Республике Карелия и Мурманской области. В течение третьего квартала 2004 года все базовые станции «Скайлинк» в Санкт-Петербурге будут оснащены дополнительными комплектами блоков, обеспечивающих работу станций на «второй несущей», в результате чего емкость сети в Санкт-Петербурге возрастет вдвое. Также будет увеличена емкость центра мобильной коммутации. В настоящее время идет монтаж и ввод в эксплуатацию 50 базовых станций Flexent Modular Cell CDMA2000, поставляемых компанией Lucent Technologies.

Настоящая сделка является логическим продолжением работы Сбербанка России по кредитованию операторов сотовой связи, выступающих под брендом «Скайлинк». В частности, финансирование строительства и запуска московской сети «Скайлинк» осенью 2003 года (оператор ОАО «Московская сотовая связь») было осуществлено Сбербанком России. Общая сумма финансирования тогда составила $48,2 млн., срок кредитования — 5 лет.

Напомним, что ЗАО «Скай Линк» получило лицензии на предоставление услуг CDMA-450 в 10 российских регионах. Пока сеть «Скайлинк» не обеспечивает полноценного роуминга, поэтому услуги по передаче голоса (хотя и более качественные, чем в GSM) вне конкуренции по отношению к сверхпопулярному в России стандарту GSM. По этой же причине сервисы по передаче данных позиционируются как дополнительные к традиционной сотовой телефонии, и абоненту «Скайлинк» приходится иметь 2 трубки, поддерживающие стандарты GSM и CDMA. Возможно, ситуация изменится с появлением многодиапазонных и мультистандартных аппаратов, однако пока на рынке, как уже указывалось, не хватает просто достаточно качественных аппаратов 3G. По оценкам экспертов, услуги третьего поколения сотовой связи будут востребованы примерно 5% пользователей существующих сетей GSM. Так что о выходе на массовый рынок мобильной связи пока говорить не приходится. Вполне возможно, что в ближайшем будущем сети стандарта CDMA-450 займут нишу корпоративного пользователя, ведь даже при достижении 10% абонентской базы среднемесячный счет абонента «Скайлинк» будет, по оценкам, в два-три раза выше счета массового абонента GSM.

Одновременно, а за сотовые активы операторов устаревшего стандарта NMT-450, на базе которых планируется разворачивать 3G-сети, разворачивается нешуточная борьба. Так, на принадлежащие «ЦентрТелекому» пакеты акций пяти NMT-операторов, претендуют сразу два инвестора — компании «Скай Линк» и LV Finance.

Тем временем, «Северо-Западный Телеком» (СЗТ) недавно завершил продажу трех NMT-активов «МС Директ», входящему в холдинг «Скай Линк». Речь идет о долях в трех NMT-операторах — 25% акций ОАО «Теле-Норд», 60% акций ЗАО «Вологодская сотовая связь» и 33,5% акций ОАО «Калининградские мобильные сети». А «Уралсвязьинформ» продал 51% акций дочернего оператора сотовой связи стандарта NMT-450 ЗАО «Уралвестком». Напомним, что в мае Совет директоров «Уралсвязьинформа» принял решение о продаже этой доли телекоммуникационной компании RTDC, которая имела преимущественное право на выкуп как акционер «Уралвестком». Сумма сделки оценивалась в $3,5 млн., и в результате RTDC получила контроль в Уралвесткоме, на базе которого группа развивает в Свердловской области сеть третьего поколения — CDMA2000. На Уралвестком претендовал также ЗАО «Скай Линк». Стоимость пакета была определена независимым оценщиком в размере $3,212 млн.

GSM-операторы так же не стоят в стороне от 3G-гонки. СМАРТС и «Теле2 Россия» создадут совместное предприятие для получения лицензии на услуги мобильной связи третьего поколения (3G). В подписанном компаниями меморандуме также отмечается, что «если в соответствии со ст.31 федерального закона „О связи“ федеральным органом исполнительной власти в области связи будет принято решение о проведении торгов для получения лицензии на оказание услуг 3G, то стороны примут совместное участие в них, обеспечив необходимые размеры финансирования. Стороны не исключают возможности участия в создаваемом предприятии других юридических лиц, заинтересованных в развитии сетей мобильной связи 3G».

В начале 2004 г. стало известно, что первые лицензии на предоставление услуг сотовой связи третьего поколения (3G) в России могут быть выданы уже в этом году. По словам Бориса Антонюка, занимавшего в то время пост первого замминистра связи РФ, лицензии предполагается выдавать на основе торгов. Здесь российское правительство должно определиться — будет это конкурс или аукцион, а государственная комиссия по радиочастотам совместно с министерством связи РФ (сейчас — министерство ИТ и связи РФ) должна определить, сколько операторов смогут работать в том или ином частотном диапазоне, и в каком регионе.

Принципы работы операторов сетей третьего поколения, а также юридическая база на сегодняшний день не разработаны, хотя какая-то работа в этом направлении периодически ведется. Научно-технический совет нынешнего Министерства ИТ и связи РФ должен был рассмотреть генеральную схему создания и поэтапного развития федеральной сети подвижной радиотелефонной связи общего пользования России в диапазоне 450 МГц стандарта IMT-МС. Разработчиком схемы выступает ОАО «Гипросвязь». Торгам должно предшествовать принятие правительством РФ постановления, в котором должен быть утвержден Перечень лицензируемых услуг связи и условия лицензирования.

По мнению Бориса Антонюка, услуги сотовой связи третьего поколения будут эксклюзивными, не для массового пользователя. По названным в министерстве оценкам, системы третьего поколения в России могут рассчитывать на 5–10% от числа абонентов GSM, то есть около 2–4 млн. человек. При этом доходы операторов сотовой связи, предоставляющих услуги 3G, в расчете на одного абонента (ARPU) в месяц могут составить в России около $50.

Однако преобразования в правительстве, изменения структуры профильного министерства и общая неразбериха в чиновничьих кругах позволяет с уверенностью заключить, что серьезно о 3G в России можно будет говорить только через полтора года. Выразившие заинтересованность GSM-операторы пока не только не могут сертифицировать соответствующие телефоны, но и само 3G оборудование только-только начинает появляться в нашей стране.

Страны СНГ

На просторах СНГ, вероятно, первым ввел в коммерческую эксплуатацию сеть 3-го поколения оператор сотовой связи Приднестровья СЗАО «Интерднестрком». Lucent Technologies провела модернизацию действующей сети «Интерднестркома», работающей в стандарте IS-95, и компания перешла к стандарту сотовой связи третьего поколения CDMA2000 1X. Являясь по отношению к IS-95 стандартом следующего поколения, CDMA2000 позволяет существенно увеличить емкость сети и внедрить передовые услуги мобильной связи. Для перехода мобильной сети «Интерднестркома» на стандарт следующего поколения не потребовалось существенного изменения действующей инфраструктуры.

В начале марта 2004 г. белорусский оператор сотовой связи «БелСел» сообщил, что количество абонентов сотовой сети DIALLOG, работающей в стандарте CDMA2000 (IMT-MC-450), выросло до 20 тыс. человек, увеличившись в феврале на 25%. Как говорится в пресс-релизе компании, DIALLOG предлагает своим абонентам 6 моделей абонентских терминалов.

13 февраля 2004 года компания «Алтел», национальный оператор сотовой связи в Республике Казахстан, осуществила коммерческий запуск нового припейд-бренда — PAThWORD. PAThWORD. Это первая в Казахстане сеть мобильной связи третьего поколения (3G) стандарта CDMA2000 1X, с карточной системой обслуживания. В настоящий момент пользоваться услугами 3G-связи можно в 11 крупных городах Казахстана.

3G пока не в почете

Согласно результатам исследования, проведенного ARC Group, участники рынка беспроводной связи настроены весьма оптимистично в отношении перспектив на нынешний год. В частности, 85% специалистов, принявших участие в ежегодном опросе по заказу Ассоциации 3GSM, считают, что прибыли их компаний возрастут. При этом 16% из них убеждены, что они вырастут более, чем на 20%. Операторы мобильной связи тоже полагают, что этот год будет благоприятным для них. Из 157 операторов 74% рассчитывают на увеличение своих капитальных затрат в текущем, 2004 г.

Исследование показало также, что только 8% специалистов возлагает серьезные надежды на 3G-технологии. Более половины респондентов считает, что влияние 3G-технологий на рынок мобильной окажется незначительным. Только 35% опрошенных рассчитывает на то, что местные мобильные операторы начнут применять сети UMTS или EDGE. Во всех регионах подавляющее большинство уверено, что услугами 3G будет пользоваться менее 5% клиентов операторов. В целом, несмотря на оптимизм, специалисты, работающие в области мобильной связи, довольно осторожно относятся к новейшим технологиям. Хотя в некоторых регионах планируется ввести в эксплуатацию 3G-услуги еще до конца 2004 года, не ожидается, что 3G-технологии будут играть важную роль в этом году. Главным препятствием для распространения услуг 3G считают доступность обычных мобильных телефонов.

Более оптимистичны прогнозы компании J’son & Partners и российской Ассоциации операторов сетей связи третьего поколения (3G). Согласно оценкам экспертов, к концу 2010 года 7–10 млн., или 8–11% общего числа сотовых абонентов России, будут составлять пользователи услуг 3G. В исследовании говорится, что в настоящее время российский рынок сотовой связи продолжает расти быстрыми темпами, при этом «насыщение рынка еще не произошло». Как утверждают эксперты, к концу 2004 г. проникновение сотовой связи (соотношение числа мобильных телефонов к численности населения) составит 39%, а к концу 2010 г. вырастет до 62%. При этом уровень проникновения 3G в 2010 г. достигнет 5–7%. Согласно прогнозу, объем рынка услуг мобильного контента в РФ вырастет с $210–250 млн. в 2004 г., до $1,2 млрд. — в 2010 г. Ожидается, что количество контент-провайдеров вырастет в 10 раз — до 1000 компаний. Абонентских терминалов 3G в 2010 г. в РФ, по прогнозу, будет насчитываться 5–8 млн.

В исследовании также говорится, что Россия обладает значительным потенциалом для развития связи третьего поколения «благодаря удачной комбинации различных факторов». В частности, отмечается относительно высокая доля дохода, расходуемая на услуги мобильной связи в России, по сравнению с остальным миром, и наличие спроса на услуги 3G. В то же время «промедление с выдачей лицензий и непрозрачность процедур лицензирования может задержать внедрение 3G и создать неблагоприятные условия для инвестирования и предложения услуг», отмечают эксперты.