# Портативный анализатор ИКМ - SunLite E1

Основные возможности: - Полная передача/прием канала E1 (2048 кбит/с) - Измерения по рекомендациям G.821, G.826, M.2100 - Измерения уровня и частоты сигнала E1 - Чувствительность входа приемника +6 - - 43 дБ - Тестирование (N x 64) - Анализ цикловой и сверхцикловой структуры: FAS, MFAS, CRC-4 - Мониторинг CAS - Гистограммный анализ - Измерение задержки передачи сигнала - Прослушивание и тональное тестирование разговорных каналов - Возможность внешней синхронизации - Сохранение до 10 результатов тестирования и 3 конфигураций - 75 Ом или 120 Ом интерфейсы - Питание от комплекта NimH аккумуляторов - Описание на русском языке. Интерфейсы/порты 2048 кбит/с Е1 интерфейсы: Tx, Rx, Ext Clock Стандарт: BNC (f), 75 Ом несбалансированные коннекторы Дополнительно: по запросу Последовательный порт: RS232/v.24, RJ11, 6-pins коннектор Зарядное устройство: 1 мм, гнездо DC Индикаторы состояния/сигналов неисправностей - 13 индикаторов LED - Текущее состояние и предыдущие сигналы неисправностей Сигнал: - красный, отсутствие сигнала; - зеленый, наличение сигнала; - мигающий красный, история - РСМ-30 (двухцветный), CRC-4 (двухцветный), SYNC (двухцветный) Передача: - стабильный зеленый, передатчик активен; - мигающий зеленый в режиме самозамыкания; - нет индикации, передатчик не работает Прохождение измерения: - зеленый, идет измерение; - нет индикатора, измерение остановлено RAI: - красный, MFAS RAI или FAS RAI; - мигающий красный, история AIS: - красный, AIS; мигающий, история Код: - красный, кодовая ошибка; - мигающий, история Ошибка: - красный, CRC-4, Е-бит, FAS E, MFAS E; - мигающий, история Бит: - красный, логическая битовая ошибка; - мигающий красный, история Питание/слабые батареи: - медленно мигающий зеленый, питание включено и батареи полностью заряжены; - стабильный зеленый, батареи заряжаются; - красный, батареи разряжены Поток Е1 Битовая скорость тестирования: - 2048 кбит/с, Nх64 кбит/с - Удаление и вставка во внутренние каналы Nх64 кбит/с - m/A-law декодированные - VF канал к встроенному динамику Линейное кодирование: - HDB3 & AMI Цикловая синхронизация: - без синхронизации, РСМ-30, РСМ-30С, РСМ-31,РСМ-31С. - Соответствует ITU-T G.704. Генератор тестовой последовательности Основной: 1111:, 0000:, 0101: PRBS: 2n-1, n=9, 11, 15, 20, 23. Соответствует ITU-T 0.151, 0.152, 0.153 и ANSI V.52, V.57 Программируемый: - 3 последовательности, длиной до 16 бит каждая - Инверсия тестовой последовательности Передатчик Источник синхронизации: - Внутренний генератор: 2048 кГц + 25 ppm - Принятый: по принятому сигналу - Внешний: по эталонному генератору внешнего сигнала - Линейное кодирование: HDB3 & AMI Форма импульса: - Соответствует ITU-T G.703. 75 Ом/ - Несбалансированный.: + 2.37 Vbp (+10%) Программируемый временной интервал 0: - программируемый код loop-up/loop-down, программируемый NFAS Word - Настройка ABCD битов (состояние IDLE/NOT IDLE) Передаваемый сигнал: может быть включен/выключен Вставка ошибок: - Битовых, кодовых, битовых+кодовых, одиночных или из расчета от 1 х 10-7 до 1 х 10-2 - CRC-4, FRAME, Е-бит: одиночные - 0-128 бит нулевая вставка в 8 битовых шагов Приемник Частотный диапазон: - 2048 кбит/с + 6000 бит/с для SLE1 Чувствительность входа: Терминал: +6 - -43 дБ с автоматическим выстраиванием линии (ALBO) Монитор: - -20 - -30 дБ потери сопротивления, объединенные с 0 - -6 дБ потерями кабеля - Автоконфигурация для цикловой синхронизации (РСМ-30, РСМ-30С, РСМ-31, РСМ-31С, без синхронизации) и тестовой последовательности Импедансы: - Терминал: - 75 Ом несбалансированный - Монитор: - >5000 Ом Возвратные потери в соответствии с ITU-T G.703 Устойчивость к джиттеру в соответствии с ITU-T G.823 Интерфейс внешнего генератора Входящий импеданс: 75 Ом несбалансированный Входящая чувствительность: 0 - -30 дБ Линейное кодирование: HDB3 & AMI Измерения Е1 уровень сигнала: +0 - -43 дБ разрешение: 1 дБ Измерение частоты (Гц и ppm): текущая, максимальная, минимальная Количество проскальзываний Кодовые ошибки: подсчет ошибок и процентных отношений Ошибки синхронизации: - подсчет ошибок и процентных отношений FAS, MFAS и CRC-4 - Подсчет LOS, потерь синхронизации (SYLS), LOF, AIS, FAS, RAI, MFAS секунд Битовые ошибки: - анализ G.821 Измерение G.826 Измерения М.2100 (в соответствии с М.2100) Е-битовые ошибки: - подсчет ошибок и процентных отношений Настройка и распечатка результатов тестирования Программируемая распечатка интервалов: сейчас, 5 мин, 1 ч, 24 ч, постоянно Настройка таймера отсрочки до 99 ч, 59 мин. Индикация ошибки звуковым сигналом ON/OFF Другие измерения Сохранение результатов 10 тестов, доступных для просмотра и печати Гистограммы: базовые измерения G.821, до 60 дней гистограмм, 1 день разрешение и последние 24 часа с разрешением 1 мин. Хранение 2 гистограмм; текущей и сохраненной Измерение задержки прохождения в UI и мкс, 1 мкс разрешение Диапазон: от 100 мкс до 10 с Тестирование параметров ТЧ Разговор/прослушивание при помощи встроенного микрофона/громкоговорителя Кодирование: - A-law или m-law (по выбору) - Отображение битов ABCD для выбранного временного интервала - Мониторинг сигнализации CAS (состояние IDLE/NOT IDLE) - Настройка битов ABCD на 1 или 0 для выбранного временного интервала - Настройка CAS и IDLE/NOT IDLE Настройка цикловой структуры - Прочтение Sa битов, запись с независимой настройкой всех 40 битов - Выбор команд проверки по шлейфу - Настройка кодов LoopUp/Loop Down Sa-4 бит или передающей последовательности Опция сдвига частоты генератора SLE-01 Передатчик: Настройка частоты до 2048 кбит/с + 24400 ppm: 2048 кГц Точность: +2 ppm (после внешней калибровки) Приемник: Диапазон частот: 2048 кбит/с + 24400 ppm Опция измерения SLE-02 VF Измерение VF: - 50 Гц - 3950 Гц, разрешение 1 Гц; +3 дБм0 - -60дБм0, разрешение 1 дБ Посылаемый/принимаемый тон: - 50 Гц - 3950 Гц, разрешение 1 Гц; +3 дБм0 - -60дБм0, разрешение 1 дБ Измерение уровня шумов (S/N, псофометрический, 3 К): +3 - -60 дБм Цифровое представление синусоидальных сигналов в выбранном временном интервале: - A-law и m-law кодирование в соответствии с ITU-T G.711 Общая информация - Сохраняет и воспроизводит 3 конфигурации. - 122х32 точек (4х20 символов, 6х8 размер точек) графический экран с LED подсветкой Внутренняя батарея: NimH (включение по выбору) Время эксплуатации батарей: 4 часа для NimH, передатчик отключен Время зарядки устройства: 14 ч Зарядное устройство: 5V @ 2A, 90 - 265 VAC, 50-60 Гц Принтер/коммуникационный порт: RS232, RJ11, 6-PIN асинхронный Условия хранения и эксплуатации Температура эксплуатации: - 0 - 50°С Температура хранения: - -20 - +70°С Влажность: - 5% - 90% без конденсации Габариты: - 7,5 см х 5,4 см х 3,5 см - Вес: 0,4 кг.