Тема: СЕТЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЦИФРОВЫХ СЕТЯХ

С ИНТЕГРАЦИЕЙ СЛУЖБ (ISDN)

Вопросы:

1. Концепция построения и архитектура цифровых сетей с интеграцией служб.

2. Классификация интегрируемых служб и услуг.

3. Характеристики абонентского окончания.

ЛИТЕРАТУРА

1. Григорьев В.А. Передача сигналов в зарубежных информационно-технических системах.– СПб: ВАС, 1995.– с.182-191, 259-260, 269-274,351.

2. Лазарев. (Стандарты ISDN.)

Введение

Дальнейшая эволюция телекоммуникационных сетей предполагает не только  модернизацию существующих сетей передачи данных, но также  интеграцию (объединение)  отдельных сетей  в единую (интегральную) сеть,  обеспечивающую передачу  всех видов информации.

С помощью таких сетей возможно достичь две цели.

Первая заключается в интеграции функций абонентского оборудования. При этом будет осуществляться передача по одной абонентской линии как речевых сигналов в цифровом виде, так и сигналов текста, данных и т.п. Кроме того будут интегрированы функции сетевого оборудования, выполняющего в сети функции коммутации.

Вторая цель состоит в интеграции служб. Это означает, что с введением единого стыка (интерфейса) между оконечными установками и сетью, при условии реализации единой процедуры (протокола) установления и разрушения соединений, появится возможность получения и обработки  различных видов информации.

Достижение указанных целей осуществляется при реализации концепции ISDN (Integrated Services Digital Network -  цифровая сеть с интеграцией служб).

1. Концепция построения  и архитектура

цифровых сетей с интеграцией служб.

Концепция и принципы построения ЦСИС определены в серии рекомендаций МККТТ (серия I), впервые утвержденной в 1984 г. (Красная книга) и существенно развитой в 1988 г. (Синяя книга) и в 1992 г. (Серая книга).

Концепция ЦСИС предполагает:

стандартизацию услуг и видов обслуживания, предоставляемых абонентам, с той степенью детализации, которая обеспечивает совместимость терминалов при международной связи;

стандартизацию ограниченного числа интерфейсов пользователь-сеть, посредством которых обеспечивается доступ к услугам ЦСИС;

стандартизацию функциональных возможностей, необходимых как для поддержки услуг интегрального обслуживания, так и для взаимодействия с другими сетями.

Среди ЦСИС выделяют два вида - узкополосные (скорость передачи не превышает 2 Мбит/с) У-ЦСИС (N-ISDN) и широкополосные (скорость передачи более 2 Мбит/с)  Ш-ЦСИС (B-ISDN)

В У-ЦСИС интегрируются методы коммутации каналов (КК), как в сетях ИЦС (IDN), и метод коммутации пакетов (КП), используемый в сетях передачи данных (сетях ЭВМ). Отдельно выделяется сеть каналов управления или точнее – сигнализации (ОКС №7). Ко всем этим сетям через так называемые точки доступа подключается терминальное оборудование (ТО), обеспечивая тем самым для ТО интегрированный доступ к одной из этих сетей.

В рекомендациях МСЭ-Т (международный союз электросвязи – сектор стандартизации электросвязи) было определено, что основой для построения цифровых сетей с интеграцией служб является телефонная сеть базе цифровых телефонных каналов со скоростью 64 кбит/с.

ЦСИС имеет  следующие основные принципы построения:

- пользователям обеспечивается доступ к широкому диапазону служб, включая как речевые, так и неречевые службы;

- все виды сообщений передаются в цифровой форме, начиная от оконечного абонентского устройства (абонентского терминала)  пользователя;

- соединения  абонентов  проходят по непрерывном (сквозному) цифровому каналу, т.е.  используется  техника  коммутации каналов (КК),  однако возможна передача данных с использованием коммутации пакетов (КП);

- пользователи имеют доступ к сетевым службам через ограниченный набор стандартных многофункциональных интерфейсов (интерфейсов "пользователь-сеть");

- подключение  абонентских установок пользователей к узлам коммутации ISDN осуществляется по базовому (основному) абонентскому доступу (интерфейсу), который обеспечивает образование двух дуплексных информационных каналов (В-канал) по 64кбит/с и одного  канала для абонентской сигнализации (D-канал) 16 кбит/с. Канальную структуру основного абонентского доступа принято обозначать по числу используемых каналов – 2B+D.

- для подключения учрежденческих станций ISDN определен так называемый первичный доступ,  который предусматривает образование 30-ти дуплексных информационных В-каналов и одного D-канала  (канал сигнализации) со скоростью 64 кбит/с (30В+D).

- каждая  абонентская установка пользователя имеет только один номер для вызова (абонентский номер) независимо от количества и вида используемых служб связи (речь, текст, данные, изображения), которыми пользуется абонент, и количества используемых в абонентской установке абонентских терминалов;

- абонентские терминалы одной абонентской установки  пользователя могут быть включены в конфигурации типов "шина",  "звезда" и "от точки к точке";

- возможно  установление соединения не только между установками пользователя,  но и  между  оконечными  устройствами  одной установки пользователя;

- абоненты существующих сетей (аналоговой телефонной сети)  могут соединяться с абонентами ISDN через устройство сопряжения сетей (шлюз).

С учетом указанных особенностей ЦСИС можно определить как сеть, являющуюся развитием цифровой телефонной сети типа ИЦС, обеспечивающую полностью цифровые соединения между оконечными устройствами для поддержки широкого спектра речевых и неречевых служб, доступ к которым осуществляется через ограниченный набор стандартизованных многофункциональных интерфейсов.

##### Типовая обобщенная структура сети ISDN показана на следующем рисунке..

ISDN

Цифровая телефонная

сеть

Аналоговая  телефонная сеть

Абонентская установка пользователя

Первичный доступ

Телефон

Оконечное устройство  текста

Оконечное оборудование данных

Факсимильный аппарат

Многофункциональное оконечное устройство

Учрежден-ческая станция ISDN

Оконечная коммутационная станция ISDN

Основной доступ

Стык пользователь-сеть

Преимуществами таких сетей являются:

- сокращение времени установления соединения за счет использования общего канала сигнализации и передачи по нему сигналов взаимодействия  и управления (занятие линии, набор номера, ответ, разъединение и т. д.) в пакетном виде;

- универсальность использования цифровых абонентских линий (ЦАЛ) — возможность осуществлять по одним и тем же линиям, как телефонные переговоры, так и передачу данных;

- сопряжение служб - возможность организации соединения телетекста, телекса или телефакса с соответствующим устройством (благодаря передаче по каналу сигнализации не только адреса порта, но и дополнительной адресной информации (идентификатора оконечной точки) для соединения с одним из устройств, подключенных к указанному порту);

- предоставление дополнительных услуг, таких, как идентификация вызывающего абонента по номеру или имени, переадресация и передача вызовов, уведомление о поступлении нового вызова во время разговора, блокировка входящих вызовов, подключение к разговору и др.

Для реализации взаимодействия удаленных объектов У-ЦСИС была разработана специальная многоуровневая система. В качестве архитектуры такой системы в Рекомендации I.320 определена 7-уровневая модель, аналогичная 7-уровневой ЭМВОС, разработанной ранее МОС для сетей коммутации пакетов, а затем принятой МККТТ в виде рекомендации Х.200. На концептуальном уровне данные модели аналогичны. Однако в реализации конкретных протоколов имеются существенные различия, которые объясняются наличием различной информации, передаваемой по У-ЦСИС, применением многофункциональных интерфейсов, использованием системы сигнализации № 7 и.т.д.

Функции всех семи уровней взаимодействия распределяются (неравномерно)  между двумя основными частями сети (см.рис.) - транспортной и абонентской, реализующими соответственно – опорный сервис (1-3 уровни) и телесервис (1-7 уровни), которые собственно и интегрируют в себе службы, функционирующие в У-ЦСИС.

2. Классификация интегрируемых служб и услуг

Услуги ЦСИС принято делить на основные (basic services) и дополнительные услуги (supplementary services). Основные услуги, в свою очередь, подразделяются на две группы. Первая группа - услуги доставки информации (bearer services) -обеспечивает перенос через ЦСИС цифровой информации между интерфейсами корреспондирующих пользователей. Вторая группа - услуги предоставления связи (teleservices), обеспечивает возможность обмена информацией между пользователями и реализуется совместно техническими средствами ЦСИС и терминального оборудования.

Службы электросвязи в сетях ISDN

Услуги связи в сети предоставляются пользователю только с помощью определенных служб электросвязи. Служба электросвязи (telecommunication service)  это организационно-техническая структура на базе  сети  (или  совокупности  сетей) связи,  обеспечивающая обслуживание пользователей с целью удовлетворения их потребностей в определенном наборе услуг электросвязи.

Согласно рекомендациям МСЭ-Т в ISDN различают два вида служб электросвязи (см. выше: опорный сервис и телесервис):

– службы передачи (или службы переноса);

– телеслужбы (или службы предоставления связи)

Участки ответственности этих служб представлены на рисунках.

Абонентская

установка

пользователя

Транспортная сеть

Абонентская

установка

пользователя

Службы   передачи

Транспортная сеть

Абонентская

установка

пользователя

Телеслужбы

Абонентская

установка

пользователя

Служба передачи  (bearer  service)  -  служба  электросвязи, обеспечивающая только возможность передачи сигналов между стыками сети с абонентскими оконечными устройствами,  например служба передачи данных.

Телеслужба  (teleservice) - служба  электросвязи,  обеспечивающая реализацию всех возможностей (включая функции терминалов) определенного вида связи между пользователями. Телеслужба организуется на базе службы переноса (телефонной сети, сети телекса и др.) и терминалов. Примерами телеслужб являются службы телефонная, телетекс, телефакс и др.

Протоколы телеслужб обеспечивают совместимость оконечных устройств соответствующих служб, в частности, в отношении кодирования (наборов знаков) и форматов полезной информации, подлежащей передаче.

В дополнение к классификации служб, выполненной на основе эталонной модели ВОС, МСЭ-Т  произвел дальнейшую классификацию, охватывающую службы  ISDN на скоростях передачи до 64 кбит/с и перспективные высокоскоростные службы. Различают также две категории служб: интерактивные и с разветвленным режимом работы.

Службы  электросвязи

Службы передачи

Телеслужбы

Интерактивные службы

Службы с разветвлен- ным  режимом работы

Диалоговые службы

Службы с

накоплением

Службы

по

запросу

Службы с развет- вленным режи- мом работы без управления пре-доставлением

информации со стороны пользователя

Службы с развет-вленным режи-

мом работы с  управлением   предоставлением

информации со

стороны пользователя

Интерактивные службы охватывают следующие классы служб:

- диалоговые службы;

- службы с накоплением;

- службы по запросу.

Интерактивные службы и службы с разветвленным режимом работы могут быть как телеслужбами, так и службами передачи.

Диалоговые службы, как правило, обеспечивают прямую передачу информации в реальном масштабе времени между пользователями. Сообщения передаются  только определенному абоненту. В качестве примеров диалоговых служб можно привести телефонную службу, служ6ы речевой конференц-связи, телетекса, телефакса и передачи данных.

Службы с накоплением предназначаются для связи между пользователями посредством промежуточного хранения сообщений на транзитных узлах.

Промежуточное хранение  (накопление) может осуществляться  в банках хранения информации, из которых они автоматически передаются  в сторону адресата  в соответствии с заданными условиями (например, во время действия благоприятных тарифов). Также сообщения могут храниться в электронных почтовых ящиках, из которых они могут быть извлечены адресатами. Сообщения, передаваемые в службах с накоплением, формируются только соответствующими пользователями или для них. Примерами являются службы с электронными почтовыми ящиками для речи, текста, данных и т.п.

Службы по запросу предоставляют возможность пользователю извлекать информацию из банков данных. Информация этих служб передается пользователю только по его требованию и в заданное им временя. Примером службы по запросу является видеотекс.

К службам с разветвленным режимом работы относятся службы, в которых пользователь или пассивно принимает передаваемую информацию, или  может  управлять представлением информации (выбирать нужную информацию). Данные службы могут распределять сообщения от одного центрального источника информации к неограниченному числу абонентов, имеющих право на прием.

Службы с разветвленным режимом работы без управления представлением информации со стороны пользователя обеспечивают непрерывную передачу потока сообщений. Пользователь в любой момент времени может принять эти сообщения, однако он не может влиять ни на время передачи информации, ни на содержание передаваемой информации. Примерами таких служб являются службы с разветвленным режимом работы для речи и данных, для программ звукового и телевизионного вещания.

Службы с разветвленным режимом работы с управлением представлением информации со стороны пользователя передают сообщения как последовательность с циклическим повторением сообщений. С помощью процедур выбора пользователь может управлять приемом сообщений. Примером такой службы с разветвленным режимом работы является телетекст (текст по телевизору). Поскольку выбор сообщения и доступ к нему осуществляется в оконечном устройстве абонента.

В табл. 1 приведены некоторые возможные службы в ISDN, причем службы классифицированы по схеме: службы, организуемые по В-каналам, по  D-каналу и существующие службы телефонной сети.

Соединения между абонентами ISDN по каналам 64 кбит/с позволяют использовать службы ISDN, оптимизированные под эту скорость передачи. Унифицированные протоколы сигнализация по D-каналу и скорость передачи в информационных каналах  (В-каналы) способствуют  быстрому  внедрению новых служб и оконечных устройств.

Таблица 1

Службы, организуемые в цифровых сетях связи

| Классы | Службы в ISDN через |  | Существующие службы телефонной сети |
| --- | --- | --- | --- |
| служб | В-каналы (64 кбит/с) | D-канал |  |
| Диалоговые службы | Службы передачи: передача данных (с коммутацией каналов, с коммутацией пакетов | Передача данных (с коммутацией пакетов) | Телефонная Телефакс Передача данных |
|  | Телеслужбы: Телефонная, речевая конференц-связь Телекс Телефакс Рисование на расстоянии Передача неподвижных изображений Передача подвижных изображений Службы безопасности Службы дистанционного управления | Службы безопасности Службы дистанционного управления | Службы безопасности Службы дистан- ционного управления |
| Службы с накоплением | Накопление: речевых сигналов сигналов текста факсимильных сигналов |  |  |
| Службы по запросу | Видеотекс |  | Видеотекс |
| Службы с разветвленным режимом работы | Распределение: данных речи неподвижных изображений |  |  |

Службы ISDN, организуемые по D-каналу

В ISDN D-канал служит преимущественно для передачи служебных сигналов между пользователем и сетью. Наряду с этим он может использоваться для передачи пакетов данных в службах передачи данных и сигналов телеметрии, службах безопасности и дистанционного управления, но  с приоритетом  сигнализации.

Скорости передачи для таких дополнительных служб изменяются в зависимости от загрузки D-канала служебными сигналами. По D-каналу с пропускной способностью 16 кбит/с возможна передача сигнала в среднем со скоростью до 10 кбит/с.

Телеслужбами по D-каналу могут быть службы безопасности, такие, как службы тревоги и экстренного вызова, службы дистанционного управления для телеметрии (снятия показаний счетчиков), контроля и управления.

Услуги служб электросвязи

###### Службы  электросвязи предоставляют пользователям различные услуги связи. Услуга электросвязи (telecommunication facility)  это  продукт деятельности  по  приему,  обработке,  передаче  и  доставке сообщений электросвязи.

###### Услуги принято  подразделять на  базовые (основные) услуги и дополнительные услуги. Основные службы и услуги в ISDN представлены на рисунке

Служба

ISDN

Услуга

Услуга

базовая

Услуга  дополнительная

Услуга электросвязи базовая (basic telecommunication facility) - услуга электросвязи,  предоставляемая пользователю при каждом  его обращении к службе (или сети) электросвязи.

Услуга электросвязи дополнительная (факультативная) (supplementary  (optional)  telecommunication facility) - любая услуга электросвязи, предоставляемая службой (или сетью) в дополнение к ее базовой услуге, расширяя возможности и повышая удобство пользования ею.

Услуга электросвязи базовая (basic telecommunication facility) - услуга электросвязи,  предоставляемая пользователю при каждом  его обращении к службе (или сети) электросвязи.

Услуга электросвязи дополнительная (факультативная) (supplementary  (optional)  telecommunication facility) - любая услуга электросвязи, предоставляемая службой (или сетью) в дополнение к ее базовой услуге, расширяя возможности и повышая удобство пользования ею.

В службах с коммутацией эти услуги могут предоставляться  на  определенный  согласованный срок или для отдельного соединения (сообщения). Дополнительные услуги подразделяются на обязательные для предоставления оператором и необязательные (могут предоставляться по усмотрению оператора).

Дополнительные услуги модифицируют или дополняют базовую (основную) услугу, например, в отношении повышения качества или удобства связи. Для абонента они как самостоятельные службы не предлагаются, а только избирательно используются в сочетании с основными услугами. Одна и та же дополнительная услуга может быть использована в нескольких службах. Примерами этого являются сокращенный набор номера, уведомление о входящем вызове, замкнутая группа пользователей и т.п.

В то время как основные услуги  служб обеспечивают минимальные возможности служб и при этом являются постоянными, абонент по своему выбору может изменять или улучшать их с помощью дополнительных услуг.

Дополнительные услуги подразделяются на следующие группы:

- услуги, связанные с абонентским доступом;

- услуги, связанные с соединением;

- услуги, связанные с информацией.

### Услуги, связанные с абонентским доступом

Многократная связь (работа с несколькими службами).

При этом одновременно поддерживается  несколько связей через одну или различные службы с одним или несколькими абонентами.

Изменение службы во время соединения, например переход с речевой связи на факсимильную (смешанная связь).

Опрос доступности запрашиваемой услуги, например, возможно ли использовать  услугу переадресации вызовов.

Субадресация для управления определенными оконечными устройствами с различным приоритетом, а при известных условиях и с различными вызывными сигналами.

#### Услуги, связанные с соединением

сокращенный набор номера: для вызова некоторых абонентов пользователь может использовать  двузначные сокращенные номера;

повторный вызов: последний из набранных номеров запоминается. Повторение набора следует после нажатием определенной кнопки или автоматически через заданное время;

прямое соединение: с заранее определенным  номером  соединение устанавливается после нажатия любой кнопки или только после снятия микротелефонной трубки;

постановка на ожидание при занятости: вызывающий абонент может заказать эту услугу, если вызываемая линия занята. При освобождении вызываемой линии (и при незанятости линии ранее вызывавшего абонента) соединение устанавливается автоматически;

извещение о поступлении вызова: при наличии уже установленного соединения вызываемый абонент акустическим сигналом и/или визуально информируется о поступлении нового вызова с индикацией номера вызывающего абонента. Вызываемый абонент может установить второе соединение без нарушения первого;

переадресация вызовов: пользователь может перенаправить все входящие вызовы на любого другого абонента, указав его номер;

переключение вызовов: пользователь может заказать дать любой другой номер, на который будут переключаться входящие вызовы, если сам пользователь не ответит на этот вызов в пределах определенного времени; (например, трехкратной передачи посылки вызова);

переключение вызовов при занятости: поступающие вызовы переключаются на заданный номер, если вызывающий абонент занят;

перечни вызовов: для информации вызываемого абонента – запись дат, времени и номеров вызывавших абонентов при вызовах, которые поступают во время его отсутствия;

полное запрещение связи: по заявке абонента запрещение установления всех входящих и исходящих соединений;

запрещение исходящей или входящей связи: по заявке  абонента запрещаются, например,  международные или междугородные соединения;

постоянный перехват оплаты: вызываемый абонент принимает на себя полную оплату соединений при входящих вызовах.

будильник (напоминание): пользователь может заказать вызов на свой аппарат в определенное время;

циркулярный вызов, циркулярная передача: для односторонней  передачи сообщений осуществляется одновременно или последовательно вызов нескольких абонентов (распределение информации);

подключение третьего абонента: пользователь может переключить установленное соединение в режим ожидания, чтобы организовать дополнительное соединение с третьим абонентом для наведения справки или чтобы перехватить соединение, поставленное на ожидание;

конференц-связь: соединение одновременно с несколькими абонентами;

Услуги, связанные с информацией

выдача справок: информация, например, об измененных номерах;

указание даты и времени при установлении соединения;

указание о наличии поступившего сообщения в почтовый ящик;

выявление абонентов, осуществляющих злонамеренные вызовы: регистрация номеров злонамеренных абонентов;

указание номера вызывающего абонента у вызываемого абонента.

3. Характеристики абонентского окончания

В отличие от цифровой телефонной сети, в которой до абонентских устройств доводятся аналоговые сигналы, в ISDN цифровые сигналы  доводятся непосредственно  до абонентских   устройств, то есть, используются цифровые абонентские линии (DSL). Вот почему большинство рекомендаций МСЭ-Т по ISDN касается абонентской части сети – абонентского окончания. При этом важными являются вопросы построения абонентской установки, стыки «пользователь-сеть» в рамках абонентской установки, а также абонентская сигнализация.

Доступ оконечных абонентских устройств пользователя к ЦСИС осуществляется в точке со стандартизованными электрическими и логическими характеристиками. Принципиально важная особенность организации доступа пользователя к ЦСИС состоит в том, что упомянутая точка доступа и, следовательно, физические устройства, формирующие стандартизованный интерфейс пользователь-сеть, располагаются в непосредственной близости от мест размещения терминалов пользователя, то есть в занимаемом им помещении или здании.

- а) Построение абонентской установки

Доступ оконечных абонентских устройств пользователя к ISDN осуществляется в точке со стандартизованными электрическими и логическими характеристиками. Принципиально важная особенность организации доступа пользователя к сети состоит в том, что точка доступа и, следовательно, физические устройства, формирующие стандартизованный интерфейс "пользователь-сеть"(ИПС), располагаются в непосредственной близости от мест размещения терминалов пользователя, то есть непосредственно в занимаемом им помещении или здании.

# Функциональные блоки абонентской установки

На следующих рисунках приведены общая и подробная структуры абонентской установки, состоящей из ряда функциональных блоков. Одно или несколько оконечных абонентских устройств ТЕ (Terminal Equipment-терминальное оборудование) подключается к устройству сетевого окончания NT (Network Termination).

Абонентская  установка                                             Система коммутации

АЛ

ТЕ

NT

LT

ET

V

S                                           U

АЛ – абонентская линия; NТ – устройство сетевого окончания; S, U – контрольные точки; ТЕ – оконечное устройство; LT – линейное окончание; ET - сетевое окончание

АЛ

TE1

NT2

NT1

CК

S

Т

U

TA

TE2

R

АЛ – абонентская линия; СК – система коммутации;  NТ1, NТ2 – устройства сетевого окончания; R, S, Т, U – контрольные точки; ТА – согласующее устройство;  ТЕ1 – оконечные устройства со стыком ISDN; ТЕ2 - оконечные устройства с обычным стыком.

Оконечные устройства могут быть либо однотипными, например, несколько телефонных аппаратов, либо представлять собой комбинацию разнотипных устройств, например устройств передачи речи и текста.

Устройство сетевого окончания NТ обеспечивает подключение абонентской установки к абонентской линии (АЛ) и возможность совместного использования одной АЛ несколькими оконечными устройствами. Поэтому NT может разделяется  на  два функциональных блока NТ1 и NТ2 (см.рис.).

Таким образом определены  несколько  типов  функциональных блоков:

ТЕ1  (Terminal Equipment-терминальное оборудование) - оконечное абонентское устройство первого типа, поддерживающее стандарты ISDN;

ТЕ2 - оконечное абонентское устройство второго типа, не поддерживающее стандарты ISDN;

ТА (Тегminal Аdapter- терминальный адаптер) – согласующее устройство, обеспечивающие преобразование стыков ТЕ2 в стыки ЦСИС;

NT1 (Network Termination – сетевое окончание) – сетевое окончание, которое  обеспечивает подключения абонентской установки к АЛ;

NT2 - сетевые окончания, которое обеспечивает подключение нескольких абонентских устройств пользователей к NT1;

LT (линейное окончание) - линейное окончание станционного оборудования, обеспечивающее сопряжение  системы коммутации  к АЛ;

ЕТ (станционное окончание) - станционное окончание, обеспечивающее сопряжение  системы коммутации  с каналами.

Между функциональными блоками определяются контрольные точки:

R - интерфейс между ТЕ2 и ТА. Количество таких интерфейсов определяется количеством типов  ТЕ2, используемыми в ISDN;

S - четырехпроводный интерфейс пользователь-сеть, обеспечивающий сопряжение между блоком сетевого окончания NТ2 и оконечными абонентскими устройствами ТЕ  (ТЕ1 или TE2+AT);

Т - четырехпроводный интерфейс, аналогичный S-интерфейсу, обеспечивает  сопряжение NT1 с NT2. Т-интерфейс может быть групповым, то есть общим для нескольких S-интерфейсов;

U - интерфейс между NT1 и LT, обеспечивает передачу сигналов по физической абонентской линии;

V - интерфейс между LT и ЕТ.

В некоторых источниках эти точки называются эталонными. В других источниках, учитывая, что эти точки соответствуют границе между взаимодействующими на физическом или логическом уровне функциональными блоками с выполнением всех требований по их согласованию, называют точками стыка.

Между ТЕ2 и ТА лежит контрольная точка R, в которой может реализоваться  стык, например, в соответствии с Рекомендациями  Х.21 (передача данных с коммутацией каналов) или Х.25 (передача данных с коммутацией пакетов). Таким образом, сеть работает одинаково и с оконечным устройством ISDN ТЕ1, и с комбинацией устройств ТЕ2 и ТА, причем для каждого оконечного устройства ТЕ2 должно предусматриваться соответствующее согласующее устройство ТА.

б) Интерфейсы  пользователь-сеть

Для ISDN особое значение имеют  интерфейсы  "пользователь-сеть", которые обеспечивают сопряжение оконечных устройств с системами коммутации. Данные стыки должны предоставлять абоненту любую службу связи и обеспечивать возможность подключения к ней как специализированных, так и многофункциональных оконечных устройств.

Все службы связи  ISDN основаны на цифровых соединениях с различной скоростью, при этом  требуемая скорость зависит от вида и количества одновременно используемых служб.

При стандартизации ISDN было определено минимально возможное число видов абонентского доступа с различными градациями скоростей.

В ISDN определено два типа каналов, исходя из характера передаваемых по ним сигналов:

информационные каналы (основные каналы), по которым передается только полезная информационная нагрузка;

каналы сигнализации  (служебные каналы), по которым передаются сигналы взаимодействия и управления (СВУ) для обеспечения установления соединения между оконечными устройствами и системами коммутации, или непосредственно между системами коммутации. По этим каналом в некоторых случаях могут передаваться и информационные сигналы, например, низкоскоростные данные.

Типы основных каналов. В таблице 2 приведены типы информационных каналов с различной скоростью, которые в настоящее время определены МСЭ-Т для использования в ISDN.

А-канал – канал используемый для подключения аналоговых систем (обычный  канал  тональной  частоты).

Канал "B" (Bearer) – основной (базовый) канал, известный как В-канал. Данный канал предназначен  для передачи информационной нагрузки со скоростью 64 кбит/с. Через В-канал могут передаются следующие виды информации:

– цифровая речь со скоростью 64 кбит/с в режиме КК;

– данные в режимах КК или КП со скоростью 64 кбит/с;

– речь,  передаваемая  совместно  с данными и групповой скоростью 64 кбит/с;

– речь  в пакетной форме со скоростью передачи до 64 кбит/с.

Таблица 2.

| Обозначение канала | В | Н0 | Н11 | Н12 | H1 | H2 | H3 | H4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Скорость цифрового потока, кбит/с | 64 | 384 | 1536 | 1920 | 2048 |  |  |  |
| Скорость цифрового потока, Мбит/с | 64 | 384 | 1536 | 1920 | 2 | 34 | 70 | 140 |

Кроме того, В-канал может разбиваться на несколько подканалов со скоростями 8,  16 и 32 кбит/с, каждый из которых может использоваться отдельным абонентом.  Передача в  подканалах  одного В-канала организуется на базе статистического уплотнения.

К информационным каналам относится группа Н-каналов (широкополосные). Эти каналы предназначены для использования в системах передачи широкополосной  звуковой  информации,  цифрового высокоскоростного факсимиле,  видеоинформации,  а также в системах высокоскоростной передачи данных.

Каналы Н2 и Н4 используются  в  широкополосных сетях (B-ISDN).

Типы служебных каналов. Определены два типа служебных (сигнальных) каналов (табл.3):

D-канал,который обеспечивает передачу СВУ между абонентской установкой и системой коммутации;

Е-канал, который обеспечивает передачу СВУ между системами коммутации сети.

Таблица 3

| Обозначение канала | Протокол сигнализации | Скорость цифрового потока, кбит/с |
| --- | --- | --- |
| D | Протокол D-канала (АР) | 16 или 64 |
| E | Полученный из системы сигнализации №7 | 64 |

Виды абонентских окончаний

Используя стандарты основных и служебных  МСЭ-Т определил два  вида  абонентских  окончаний  для подключения  абонентских установок к АТС-ISDN:

основное (базовое) абонентское окончание, называемое иногда основным доступом (BRA- Basic Rate Access);

абонентское окончание с первичной скоростью цифрового потока, называемое иногда первичным доступом (PRA - Primary Rate Access).

Базовый (основной) абонентский доступу (интерфейсу) (BRI - Basic Rate Interfase -интерфейс базового доступа) – это стандартный базовый интерфейс со скоростью 144 кбит/с. BRI -предусматривает образование 2-х дуплексных каналов по 64 кбит/с (В-канал) и одного вспомогательного канала абонентской сигнализации 16 кбит/с (D-канал). К интерфейсу BRI можно подключить до восьми различных ISDN-устройств. К интерфейсу BRI можно подключить до восьми различных ISDN-устройств. При этом каждому устройству выделяется свой индивидуальный номер (multiple subscriber numbers). Условно принято обозначать основной абонентский доступ по количеству используемых каналов – 2B+D.

В BRI в обоих направлениях  реально передаются  цифровые сигналы  с  суммарной  скоростью цифрового  потока  192  кбит/с (144+48=192 кбит/с). Дополнительная пропускная способность (48 кбит/с) используется для нужд синхронизации между TE  и NT. BRI могут быть организованы на парах медных жил существующих абонентских линий (АЛ).

Первичный доступ PRI (Primary Rate Interfase -интерфейс основного доступа) со скоростью 2048 кбит/с. PRI -предусматривает образование 30-ти дуплексных В-каналов и одного служебного D-канала  (канал сигнализации) со скоростью 64 кбит/с. Условно принято обозначать первичный  доступ по количеству используемых каналов – 30B+D.

Данный абонентский доступ в отличие от BRI поддерживает только одно оконечное устройство. PRI применяется может  для подключения к сети, например, локальных сетей (LAN), учрежденческих АТС (PABX), которые могут разбить PRI на множество BRI-интерфейсов.

В PRI в обоих направлениях передаются  цифровые сигналы с суммарной скоростью 2048 (30х64+64+64=2048). Дополнительная пропускная способность (64 кбит/с) используется для обеспечения синхронизации между NT и системой коммутации. Таким образом для образования информационных и сигнального каналов используется только 1984 кбит/с. Подобное относится только к европейскому  стандарту.

В североамериканском стандарте для организации PRI используется канальная структура 23B+D. В этом случае в обоих направлениях передаются  цифровые сигналы с суммарной скоростью 1544 (23х64+64+64=1544). Дополнительная пропускная способность (8 кбит/с) используется для обеспечения синхронизации между NT и системой коммутации. Таким образом для образования информационных и сигнального каналов используется только 1536 кбит/с. PRI также может быть организованы на парах медных жил существующих абонентских линий (АЛ).