- Анализ технического задания

Для включения домашних приборов через телефон, необходимо выполнить следующие требования:

- Необходимо иметь устройство, которое выполняло такие функции как:

- Определение сигналов вызова, которые посылает станция длительность импульса 0,80,1 мс, пауза 3,20,1 мс, частота 25Гц.

- Имитировать поднятие трубки, то есть подключение сопротивления около 600 Ом.

- В зависимости от сигнала на входе включало тот или иной прибор.

Для упрощения схемы такого устройства, а также  из-за удобства необходимо использовать в устройстве микроконтроллер. Критерии выбора микроконтроллера приведены в следующих главах.

2)	Необходимо иметь устройство декодер входного сигнала. Оно должно преобразовывать тональный сигнал на входе в цифровой сигнал на выходе. Будем считать, что абонент как только дозвонился домой переходит на тональную передачу.

- Для питания микросхем и микроконтроллеров необходим стабилизированный источник питания. Для этих целей используется стабилизатор напряжения.

4)	Так как все домашние устройства питаются переменным напряжением то для предотвращения сгорания портов микропроцессора необходима гальваническая развязка: импульсный трансформатор или оптопары. В данной работе предпочтение было отдано оптосимисторам, так как они имеют малые габариты  по сравнению с импульсными трансформаторами, а также простота управления.

5)	Так как микроконтроллер имеет малую нагрузочную способность то необходимо на выходах усилить ток. Это делается с помощью инверторов с открытым коллектором.

Выводы по главе 2:  в данной главе был проведен  анализ технического задания, определены основные функции системы и требования. Было решено применить микроконтроллер. Критерии выбора микроконтроллера описаны в последующих главах.

В следующих главах будет произведен выбор микроконтроллера, описана его работа.