Лекция 10

Вибрация

1. Виды выбрации и ее источники	1

2. Характеристики вибрации	2

3. Действие вибрации на организм человека	2

4. Нормирование вибрации	4

5. Защита от вибрации	4

Вибрация представляет собой процесс распространения механических колебаний в твердом теле. Ее можно представить как колебательное движение материальной точки или механической системы.

## 1. Виды вибрации и ее источники

Источниками вибрации  являются механизмы, машины, механизированный инструмент. Вибрации могут быть непреднамеренными (например, из-за плохой балансировки и центровки вращающихся частей машин и оборудования, пульсирующего движения жидкости, работы перфоратора и.т.п.), а также специально используемыми в технологических процессах (отбойные молотки, вибропогружатели свай, вибрационное оборудование для производства железобетонных конструкций, оборудование для ускорения химических реакций и.т.п.).

Вибрация – это вредный  производственный фактор, отличающийся большой активностью. Вибрационная патология стоит на втором месте среди профессиональных заболеваний. Классификация вибрации связана с особенностями передачи колебаний человеку. В соответствии с эти вибрация подразделяется на общую (воздействие на все тело человека) и локальную (воздействие на отдельные части тела – руки или ноги).

Общая вибрация подразделяется, в свою очередь,  по месту возникновения на следующие виды:

Категория 1 – транспортная вибрация, воздействующая на оператора на рабочих местах самоходных и прицепных машин и транспортных средств при их движении по местности, в том числе, при строительстве дорог; при этом оператор может в известных пределах регулировать ее величину.

Категория 2 – транспортно-технологическая вибрация, воздействующая на человека0оператора на рабочих местах машин с ограниченной подвижностью при перемещении их по специально подготовленным поверхностям производственных помещений, промышленных площадок и горных выработок; при этом оператор может лишь иногда регулировать воздействие вибрации.

Категория 3а – технологическая вибрация, воздействующая на оператора на рабочих местах стационарных машин или передающаяся на рабрчие места, не имеющие источников вибрации.

Категория 3б – вибрация на рабочих местах работников умственного труда и персонала, не занимающегося физическим трудом. К ней относится, в частности, вибрация, воздействующая на человека на рабочих местах на промышленных кранах, у станков металло- и деревообрабатывающих, кузнечно-прессового оборудования, литейных машин и т.п.

Локальная вибрация классифицируется по источнику возникновения и подразделяется на:

- передающуюся от ручных машин (с двигателями), органов ручного управления машин и оборудования;

- передающуюся от ручных инструментов (без двигателей) и обрабатываемых деталей.

Эту классификацию следует иметь в виду при гигиенической оценке локальной вибрации, так как в первом случае санитарно-гигиенические требования и правила включаются в техническую документацию на машины и оборудование, а во втором –  в документацию на технологию проведения работ.

Вибрация рабочих мест операторов носит преимущественно низкочастотный характер с высокими уровнями в октавах 1...8 Гц и зависит от технологической операции, скорости передвижения, типа сидения, виброзащиты, степени изношенности машины, профиля дорог и т.п. Спектр вибрации в этих случая – широкополосной (максимум энергии при этом лежит в полосах 1..2 Гц и 4..8 Гц).

На операторов транспортных средств обычно воздействует переменная по уровням и спектрам вибрация, включающая микро- и макропаузы.

Спектры вибраций рабочих мест технологического оборудования носят низко- и средне-частотный характер с максимумом энергии на частотах 4..16 Гц.

## 2. Характеристики вибрации

Вибрация характеризуется следующими величинами:

- частотой  f (Гц)

- амплитудой смещения А(t) 

- скоростью V(t)  (виброскорость)

- ускорением w(t) 2 (виброускорение)

Рассмотрим выражения для этих величин. Поскольку вибрацию можно представить как колебание  материальной точки, то соответствующее уравнение имеет вид:

x+kx+cx=0,  где k = 2Пf

решение этого уравнения (величина смещения), как известно, имеет вид

x=AS {m(kt+α)=AS {m(2ïft+α)

Тогда имеем для скорости:

v(t)=x=2ïfACos(2ïft+α)

и ускорения:

w(t)=x=-4ï2f2ASin(2ïft+α)

## 3. Действие вибрации на организм человека

Вибрация опасна как для машинного, так и для человеческого компонента системы «человек  - машина». Воздействуя на машинный компонент вибрация чаще всего снижает производительность технических установок, вызывает знакопеременные, приводящие к усталостному разрушению напряжения в конструкциях, снижает точность считываемых показаний приборов и т.п.

При воздействии вибрации на организм важную роль играют анализаторы центральной нервной системы: вестибулярный, кожный и др. (см. рис.1).

При длительном воздействии вибрации с частотами f = 250-350 Гц возникает профессиональное заболевание под названием «вибрационная болезнь», сопровождающаяся стойкими патологическими нарушениями в организме (поражение мышц, изменения в костях, суставах, смещение органов в брюшной полости). Вибрационная болезнь обусловлена длительным (не менее 3-5 лет) воздействием вибрации в условиях производства.

При частотах f5 Гц (собственная частота колебаний органов человеческого организма) - возможно повреждение отдельных частей и органов.

Опасными частотами для внутренних органов является диапазон 69 Гц, для рук 3080 Гц.

Активной составляющей воздействия вибрации на организм является ускорение. При работе строительных машин и технологических процессов существуют горизонтальные и вертикальные толчки и тряска, сопровождающиеся возникновением периодических импульсных ускорений. При частоте колебаний от 1 до 10 Гц значения предельных ( по ощущениям) ускорений следующие:

10 мм/с2 – неощутимые,

40 мм/с2 – слабоощутимые,

400 мм/с2 – сильно ощутимые,

1000 мм/с2 – вредные,

4000 мм/с2 – непереносимые.

Благодаря наличию мягких тканей, костей, суставов, внутренних органов и особенностей конфигурации, тело человека представляет собой сложную колебательную систему, первичная механическая реакция которой на вибрационное воздействие зависит не только от характеристик интенсивности вибрации, но и от диапазона частот.

Особенно вредны вибрации с вынужденной частотой, совпадающей с собственной частотой колебаний тела человека или его отдельных органов:

для тела человека – 6..9 Гц,

головы – 6 Гц,

желудка – 8 Гц,

другие органы – в пределах 25 Гц,

глазные яблоки – 60..90 Гц (расстройства  зрительных восприятий).

Локальная вибрация приводит к спазму сосудов, начиная с концевых фаланг пальцев до предплечья, плеча, сосудов сердца. Она вызывает также поражение нервов, отложение солей.

Действие вибрации на человека представлено на рис. 1.

## 4. Нормирование вибрации

Для санитарного нормирования и контроля вибраций используются средне-квадратичные значения виброскорости V и виброускорения W , а также их логарифмические уровни в децибелах Lv и Lw (для локальной вибрации - в октавных полосах, для общей в 1/3- октавных). Нормативные значения приведены в ГОСТ 12. 1.012-90.

Уровень виброскорости определяется как :

Lv = 20 lg v5⋅10−8

Общая вибрация нормируется вдоль осей ,, декартовой системы координат.

Общая и локальная вибрация нормируются отдельно.

Дозовый подход позволяет оценивать кумуляционный эффект вибрации, вычисляя дозу вибрации Д:

Д = 0tv2(t)dt, где v- мгновенное корректированное значение виброскорости в момент t.

При этом нормируемым параметром является vý=t

Изменение вибрации осуществляется приборами НВА-1, ШВК-1, ВШВ-2. Точки измерения - на рабочих местах (или в рабочих зонах обслуживания).

## 5. Защита от вибрации

В качестве основных методов защиты от вибрации можно выделить следующие.

Воздействие на источник возбуждения (снижение или ликвидация возбуждающих сил) за счет изменения конструктивных параметров, отстройка от режима резонанса (подбор массы m и жесткости g колебательной системы);

Вибродемпфирование – уменьшение вибрации вследствие рассеяния механической энергии. Вибродемпфирование осуществляется за счет увеличения механического импеданса колебательной системы

|V|=Fμ2+(mw−gw)2

где μ=- активная часть сопротивления, (mw-gw) - реактивная часть сопротивления, причем mw - инерционная часть, gw - упругая часть. Коэффициент  = /gw характеризует потери энергии колебаний. Следует иметь в виду, что материалы с хорошими прочностными характеристиками, как правило, имеют невысокие демпфирующие свойства и наоборот, материалы, являющиеся хорошими демпферами, не отличаются высокими прочностными характеристиками. Поэтому на практике на металлические пластины наносят слои пластмасс, обеспечивающих  высокие внутренние потери энергии.

Динамическое гашение колебаний  (применение динамических виброгасителей) заключается в присоединении к защищаемому объекту дополнительной механической системы, реакции которой уменьшают размах вибрации объекта.

Активная виброзащита - дополнительный источник вибрации в противофазе (антифазная синхронизация).

Виброизоляция  сводится к установке между источником возбуждения и защищаемым объектом виброизоляторов – устройств (материалов) с большим внутренним трением (резина, пробка, войлок, асбест, стальные пружины).

Виброизоляцию можно оценить через коэффициент передачи КП:

КП=1ff0−1,  где f и f0 – частота возмущающей силы и собственная частота системы при наличии виброизолирующего слоя. Эффективность виброизоляции определяется по формуле

BL=20lgLKП

Классификация методов и средств защиты от вибрации  приведена на рис. 2.

Контрольные вопросы

- Как классифицируется вибрация по способу передачи колебаний на тело человека?

- Как классифицируется общая вибрация?

- Как классифицируется локальная вибрация?

- В какую документацию включаются санитарно-гигиенические требования при проведении работ ручными инструментами без двигателей?

- Чем опасны вибрация?

- Каковы общие проявления вибрационной болезни?

- Какие частоты являются резонансными для тела человека?

- Чем опасна локальная вибрация?

- Запишите выражения для виброскорости и виброускорения.

- Какие величины используются для нормирования воздействия вибрации?

- Как учитывается при нормировании кумулятивный эффект вибрации?

- Перечислите основные методы защиты от вибрации.

- В чем заключается сущность вибродемпфирования?

- Что такое виброизоляция?

- Что такое антифазная синхронизация?