# Лекция 18

## Условия труда на рабочем месте

- Аттестация рабочих мест по условиям труда

- Роль и задачи аттестации рабочих мест

- Аттестация рабочих мест по санитарно-гигиеническим условиям,

- Аттестация рабочих мест по условиям труда

1.1 Роль и задачи аттестации рабочих мест

Важной составляющей организации охраны труда на предприятии является аттестация рабочих мест. Первые попытки применения аттестационной методологии были сделаны ещё в прошлом десятилетии. Аттестация рабочих мест тогда рассматривалась, как методика определения их организационно-технических и экономических характеристик и соответствия требованиям производительности и условий труда с учётом требований соответствующих гигиенических нормативов”. Цель аттестационной процедуры заключалась в выявлении лишних и неэффективных рабочих мест. В качестве методики оценки условий труда применялся “метод бальной оценки” основанный на критериях действующего документа: “Гигиенической классификации труда”. В 1997 г. появился новый документ: “Положение об аттестации рабочих мест”, который несколько расширил понимание термина “условия труда” и в аттестационной процедуре стали учитывать не только вредные, но и опасные факторы. В промышленно развитых странах, оценка рабочих мест (аттестация) входит в арсенал методов управления предприятием. Разнообразие традиций, законодательств о труде, стилей управления, размеров предприятий, специфика отраслей производства, систем трудовых отношений порождает разнообразнейшее множество подходов, приёмов и способов оценки рабочих мест и использования аттестационной процедуры. Многие иностранные фирмы засекречивают  свои аттестационные методики, из-за чего информация по этим вопросам в зарубежной литературе носит фрагментарный и неполный характер

Аттестационная процедура в капиталистических странах предназначена предназначена для решения трёх задач: 1) Выявление "вредных и опасных рабочих мест"; 2) Рациональное распределение рабочей силы; 3) Обеспечение базы для справедливой оплаты труда, социально-экономической защиты работника: "за равный труд - равную оплату" .

Сложившуюся в настоящее время систему “аттестацию рабочих мест по условиям труда”, можно рассматривать как процедуру их переписи по гигиеническим и иным критериям (признакам) для установления соответствия конкретного рабочего места государственным нормативным требованиям, с оформлением отчётно-учётной документации. В  действующих официальных документах (Положении об аттестации) принята несколько иная формулировка “ аттестация рабочих мест – это система анализа и оценки рабочих мест для проведения оздоровительных мероприятий, ознакомления работающих с условиями труда, сертификации производственных обьектов, для подтверждения или отмены права предоставления компенсаций и льгот работникам, занятых на тяжёлых работах с вредными и опасными условиями труда”. (В  этом определении имеется явный недостаток - нет первичного звена: анализ начинается на “пустом месте”, поскольку не указаны источники материала для изучения).

Аттестация (оценка) рабочих мест  появилась в нашей стране в связи с необходимостью кардинальной перестройки производства и общественно-экономических отношений. С помощью аттестационной процедуры, наше государство пытается решить может быть самую главную задачу: контролировать и улучшать условия труда, защитить работника. Сформировавшаяся система аттестации, практически решает только две проблемы: оценку условий труда и социально-экономической защиты работника. Третья задача - рациональная организация производства пока практически не рассматривается: нет работодателя, благополучие которого зависело бы от эффективности производства.

Задачами аттестации являются:

- Определение фактических значений опасных и вредных производственных факторов на этих местах.

- Оценка фактического состояния условий труда на рабочих местах.

- Предоставление льгот и компенсаций за работу с вредными и тяжелыми условиями труда.

- Разработка мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда.

В соответствии с этими задачами проведение аттестации включает следующие этапы:

- определение фактических значений опасных и вредных производственных факторов на рабочих местах;

- оценка фактического состояния условий труда на рабочих местах;

- разработка мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда.

При аттестации используются такие важные понятия как

Гигиена труда – профилактическая медицина, изучающая условия и характер труда, их влияние на здоровье и функциональное состояние человека и разрабатывающая научные основы и практические меры, направленные на профилактику вредного и опасного действия факторов производственной среды и трудового процесса на работающих.

Условия труда - совокупность факторов производственной среды, в которой осуществляется деятельность человека, и его трудового процесса.

Вредный производственный фактор, опасный производственный фактор (определения даны были в начале курса)

Гигиенические нормативы условий труда (ПДК, ПДУ) - уровни вредных производственных факторов, которые при ежедневной (кроме выходных дней) работе, но не бо лее 40 часов в неделю, в течение всего рабочего стажа не должны вызывать заболеваний или отклонений в состоянии здоровья, обнаруживаемых современными методами исследований, в процессе работы или в отдаленные сроки жизни  настоящего и последующего поколений. (Соблюдение гигиенических нормативов не исключает нарушение состояния здоровья у  лиц с повышенной чувствительностью).

Гигиенические нормативы обоснованы с учетом 8-и часовой рабочей  смены. При большей длительности смены в каждом конкретном случае возможность работы должна быть согласована с органами и организациями Госсанэпиднадзора.

Экспозиция - количественная характеристика интенсивности и продолжительности действия вредного фактора.

Профессиональный риск - это величина вероятности нарушения (повреждения) здоровья с учетом тяжести последствий в результате неблагоприятного влияния факторов производственной среды и трудового процесса. Оценка профессионального риска проводится с учетом величины экспозиции последних, показателей состояния здоровья и утраты трудоспособности работников.

Защита временем - уменьшение вредного действия неблагоприятных факторов производственной среды и трудового процесса на работающих за счет снижения времени их действия: введение внутрисменных перерывов, сокращение рабочего дня, увеличение продолжительности отпуска, ограничение стажа работы в данных условиях.

Профессиональные заболевания - заболевания, в возникновении которых решающая роль принадлежит воздействию неблагоприятных факторов производственной среды и трудового процесса.

Профессиональная заболеваемость - показатель числа вновь выявленных в течение года больных с профессиональными заболеваниями и отравлениями, рассчитанное на 100, 1000, 10000, 100000 работающих, подвергающихся воздействию вредных факторов производственной среды и трудового процесса.

Производственно-обусловленная заболеваемость - заболеваемость (стандартизованная по возрасту) общими1 заболеваниями различной этиологии (преимущественно полиэтиологичных), имеющая тенденцию к повышению по мере увеличения стажа работы в неблагоприятных условиях труда и  превышающая таковую в профессиональных группах, не контактирующих с вредными факторами.

Трудоспособность - состояние человека, при котором совокупность физических, умственных и эмоциональных возможностей позволяют трудящемуся выполнять работу определенного объема и качества (Руководство по врачебной и трудовой экспертизе).

Работоспособность - состояние человека, определяемое возможностью физиологических и психических функций организма, которое характеризует его способность выполнять определенное количество работы заданного качества за требуемый интервал времени.

1.2 Аттестация рабочих мест по санитарно-гигиеническим условиям

Общая градация условий труда. Исходя из гигиенических критериев и принципов, классификации условия труда  подразделяются на 4 класса: оптимальные, допустимые, вредные и опасные.

Оптимальные условия труда (1 класс) - такие условия, при которых сохраняется здоровье работающих, и создаются предпосылки для поддержания высокого уровня работоспособности. Оптимальные нормативы производственных факторов установлены для микроклиматических параметров и факторов трудового процесса. Для других факторов условно за оптимальные принимаются такие условия труда, при которых неблагоприятные факторы отсутствуют, либо не превышают уровни, принятые в качестве безопасных для населения.

Допустимые условия труда (2 класс) характеризуются такими уровнями факторов среды и  трудового процесса, которые не превышают установленных гигиенических нормативов для рабочих мест, а возможные изменения функционального состояния организма восстанавливаются во время регламентированного отдыха или к началу следующей смены и не должны оказывать неблагоприятного действия в ближайшем и отдаленном периоде на состояние здоровья работающих и их потомство. Допустимые условия труда относят к условно безопасным.

Вредные условия труда (3 класс) характеризуются наличием вредных производственных факторов, превышающих гигиенические нормативы и оказывающих неблагоприятное      действие на организм работающего и/или его потомство. Вредные условия труда по степени превышения гигиенических нормативов и выраженности изменений в организме работающих1 подразделяются на 4 степени вредности:

1 степень 3 класса (3.1.) - условия труда характеризуются такими отклонениями уровней вредных факторов от гигиенических нормативов, которые вызывают  функциональные изменения,  восстанавливающиеся, как правило, при более длительном (чем к началу следующей смены) прерывании контакта с вредными факторами и увеличивают риск повреждения здоровья.

2 Степень 3 Класса (3.2.) - уровни вредных факторов, вызывающие стойкие функциональные изменения, приводящие в большинстве случаев к увеличению производственно обусловленной заболеваемости (что проявляется повышением уровня заболеваемости с временной утратой трудоспособности и, в первую очередь, теми болезнями, которые отражают состояние  наиболее уязвимых органов и систем для данных вредных факторов), появлению начальных признаков или легких (без потери профессиональной трудоспособности) форм профессиональных заболеваний, возникающих после продолжительной экспозиции (часто после 15 и более лет).

3 степень 3 класса (3.3) - условия труда, характеризующиеся такими уровнями вредных факторов, воздействие которых приводит к развитию, как правило, профессиональных болезней  легкой  и средней степеней тяжести (с потерей профессиональной трудоспособности) в периоде трудовой деятельности, росту хронической (производственно-обусловленной) патологии, включая повышенные уровни заболеваемости с временной утратой трудоспособности.

4 степень 3 класса (3.4.) - условия труда, при которых могут возникать тяжелые формы профессиональных заболеваний (с потерей общей трудоспособности),  отмечается  значительный  рост числа  хронических  заболеваний и высокие уровни заболеваемости с временной утратой трудоспособности.

Опасные (экстремальные) условия труда (4 класс) характеризуются уровнями производственных факторов, воздействие которых в течение рабочей смены (или ее части) создает угрозу для жизни, высокий риск развития острых профессиональных поражений, в том числе и тяжелых форм.

Градация условий труда в зависимости от степени отклонения действующих факторов производственной среды и трудового процесса  от гигиенических нормативов представлена в разделе 4.11 (таблицы 4.1-4.9).

Контрольные вопросы

- Как определяется аттестация рабочих мест в Положении об аттестации?

- Объясните цели аттестации

- Назовите задачи аттестации.

- Какие этапы следует выделять при проведении аттестации рабочих мест по условиям труда?

- Дайте определение гигиеническим нормативам условий труда.

- Что такое профессиональный риск?

- Объясните разницу понятий «профессиональные заболевания» и «профессиональная заболеваемость».

- Объясните разницу понятий «производственно-обусловленная заболеваемость» и «профессиональная заболеваемость».

- Объясните разницу понятий «трудоспособность» и «работоспособность».

- На какие классы подразделяются условия труда по санитарно-гигиеническим условиям?

- На сколько подклассов подразделяется 3-1 класс условий труда? С чем это связано?

- Чем характеризуются условия труда класса 2?

- Чем характеризуются условия труда класса 3.1?

- Чем характеризуются условия труда класса 3.2?

- Чем характеризуются условия труда класса 3.3?

- Чем характеризуются условия труда класса 4?

1 не относящиеся к профессиональным и инфекционным

1 В  классификации, в основном, использована качественная характеристика изменений в организме работающих, которая будет дополняться количественными показателями по мере накопления  необходимой информации.