- Реферат: Измерение и нормирование естественной освещенности на рабочих местах

Цель работы: ознакомление с приборами и методами определения естественной освещённости на рабочих станциях, с порядком нормирования и расчёта коэффициента естественной освещённости.

Общие сведения.

Для оптимизации условий труда имеет большое значение освещённость рабочих мест. Различают естественную и искусственную освещённости. Задачи организации освещённости рабочих мест следующие: обеспечение различаемости рассматриваемых предметов, уменьшение напряжения и утомляемости органов зрения. Производственное освещение должно быть равномерным и устойчивым, иметь правильное направление светового потока, исключать слепящее действие света и образование резких теней. Естественное освещение представляет собой лучевую энергию Солнца и рассеянное излучение небосвода и является предпочтительным для помещений с постоянным пребыванием людей. Естественное освещение бывает боковое (через световые проёмы в наружных стенах), верхнее (через фонари, световые проёмы в покрытии, через проёмы в стенах перепада высот здания, комбинированное (сочетание вышеописанных способов).

Основная величина для расчёта и нормирования естественного освещения внутри помещений принят коэффициент естественной освещённости (КЕО):

где - внутренняя освещённость, лк; - наружная освещённость, лк. При этом и должны измеряться одновременно.

Экспериментальная часть.

Коэффициент естественной освещённости рассчитывают как по экспериментальным данным, так и с помощью графического метода А. М. Данилюка.

Экспериментальный метод определения естественной освещённости.

Измерить наружную освещённость. Енар. = 2Ео. п., где Ео. п - освещённость на подоконнике.

Замерить внутреннюю освещённость на расстоянии 1, 2, 3, 4, 5 м от окна.

Рассчитать КЕО для всех пяти замеров.

Определить для указанных точек вид и разряд зрительной работы.

Построить кривую изменения КЕО в лаборатории.

В выводах указать, можно ли выполнить при измеренной освещённости следующие работы: чертёжные (толщина линии 1 мм), работы в химической лаборатории.

Графический метод определения КЕО.

Получить задание: место расположения точки на разрезе и плане помещения для расчёта КЕО.

Наложить график Данилюка на разрез и план помещения и определить число лучей графика (n1 и n2), прошедших через световой проём.

Рассчитать значение геометрического КЕО от небосвода.

?б = 0, 01 ? n1 ? n2, %

Рассчитать КЕО в заданной точке.

КЕО = (?б ?q+?зд?К) ?0??

?0 = ?1??2??3??4, где ?б и ?зд ? геометрические коэффициенты естественной освещённости в расчётных точках при боковом освещении (?зд=0 ? нет противостоящих зданий), q ? световой поток от небосвода (по графику); К ? коэффициент освещённости; ?1, ?2, ?3, ?4 ?коэффициенты, учитывающие потери света (табл. 28, 29 СНиП П-4. 79); ? ? коэффициент, учитывающий КЕО (табл. 30 СНиП П-4. 79). По рассчитанному значению КЕО сделать выводы: можно ли при измеренной освещённости выполнять лабораторные работы, достаточна ли освещённость для производственных операций.

Таблица экспериментальных данных:

Расстояние от окна,

м

Освещённость

1

2

3

4

5

наружная, лк

внутренняя, лк