# 1 Дисциплина БЖД. Цель, задачи, комплексный характер. Основные термины и определения.

БЖД – наука о комфортном и безопасном взаимодействии человека и окружающей среды.

БЖД – система знаний, направленных на обеспечение безопасности в производственной и непроизводственной среде с учетом влияния человека на среду обитания.

Цель БЖД

Цель = БС + ПТ + СЗ + ПР + КТ

БС — достижение безаварийных ситуаций

ПТ — предупреждение травматизма

СЗ — сохранение здоровья

ПР — повышение работоспособности

КТ — повышение качества труда

Для достижения поставленной цели необходимо решить две группы задач: 1) Научные (мат. модели в системах человек-машина; среда обитания – человек – опасные производственные факторы;); 2) Практические (обеспечение безопасных условий труда)

Основные термины и определения.

Опасными могут быть все объекты, которые содержат энергию (любые явления) или опасные вещества.

Объект изучения дисциплины БЖД – комплекс явлений и процессов в системе “Человек- Среда обитания” негативно действующих на человека и среду обитания.

Цель изучения – получение знаний о методах и средствах обеспечения безопасности и комфортных условий деятельности человека на всех стадиях жизненного цикла.

Опасность- Явления, процессы, объекты, свойства объектов, которые в определенных условиях способны наносить вред жизнедеятельности человека. Сама опасность обусловлена неоднородностью системы “Человек- Окружающая среда” и возникает, когда их характеристики не совпадают.

Остаточный риск- свойство систем, объектов быть потенциально опасными.

Безопасность – свойство систем “Человек – Машина - Среда ” сохранять при функционировании в определенных условиях такое состояние, при котором с заданной вероятностью исключаются происшествия , обусловленные воздействием опасности на незащищенные компоненты систем и окружабщую природную среду, а ущерб при этом энергетических и материальных выбросов не превышает допустимого.

Признаки опасности.

- Угроза для жизни.

- Возможность нанесения ущерба здоровью.

- Возможность нарушения нормального функционирования экологических систем.

Источники формирования опасности.

- сам человек, его труд, деятельность, средства труда;

- окружающая среда;

- явления и процессы возникающие в результате взаимодействия человека с окружающей средой.

В БЖД существуют 2 понятия :

- ноксосфера (“ноксо”(лат.)- опасность);

- гомосфера (сфера, в которой присутствует человек).

Опасность реализуется на пересечении этих 2 сфер.

Принципы БЖД

- ориентирующая (общее направление поиска);

- организующая (организация рабочего дня);

- управленческий (контроль за соблюдением норм, ответственность);

- технический (направлен на реализацию защитных средств технических устройств).

К ориентирующим принципам можно отнести учет человеческого фактора, принцип нормирования, системный подход.

К управленческим – стимулирование, принцип ответственности, обратных связей и другие.

К организационным - принцип рациональной организации труда, зонирования территорий, принцип защиты времени (ограничение пребывания людей в условиях, когда уровень вредных воздействий находится на грани допустимого).

К техническим – принципы, которые предполагают  использование конкретных технических решений для повышения безопасности: принцип защиты количеством (например, максимальное снижение вредных выбросов), принцип защиты расстоянием (воздействие вредного фактора снижается вследствие увеличения расстояния), защитное заземление, изоляция, ограждения, экранирование, герметизация, принцип слабого звена (использование его в системах, работающих под давлением: разрывные мембраны, скороварки и т.д.).

Все эти принципы взаимосвязаны и дополняют друг друга.

Методы обеспечения БЖД:

- А–методы – разделение гомосферы и ноксосферы (работа с радиоактивными веществами, испытание авиа. двигателей);

- Б-методы – нормализация ноксосферы (снижение уровня негативных воздействий, привести её характеристики до возможных);

- В-методы – приведение характеристик человека в соответствие с характеристиками ноксосферы (приспособление человека, профессиональный отбор, тренировка, обучение, снабжение человека эффективными средствами защиты);

- Г-методы – комбинирование А,Б,В методов.

Средства обеспечения БЖД:

- средства коллективной защиты (СКЗ);

- средства индивидуальной защиты (СИЗ).

СКЗ классифицируются в зависимости от опасных и вредных факторов, от которых они защищают (от вибрации, шума, ионизирующих излучений).

СИЗ – в зависимости от защищаемых органов человека (скафандры, противогазы, респираторы, шлемы, маски, рукавицы, резиновые коврики и т.д.), применяются тогда, когда нет других средств защиты. Приспособления для организации безопасности: лестницы, трапы, леса, люки.

Задачи БЖД: 1) Идентификация опасностей с указанием их количественных характеристик и координат в 3-х мерном пространстве.; 2) Определение средств защиты от опасностей на основе сопоставления затрат с выгодами, т.е. с точки зрения экономической целесообразности.; 3) Ликвидация отрицательных последствий (опасностей).

# 2 Аксиомы БЖД

- Производство без использования или побочного образования ОВПФ невозможно.

- (Центральная) Всякая деятельность (и бездеятельность) человека потенциалдно опасна.

Безопасность и опасность понятия системные. Они проявляются лишь в рамках системы.

Человек – источник опасности и объект воздействия. Оборудование может возедйствовать на человека постоянно или периодически.

Опасность 1-го разряда - человек вне зоны опасности; 2-го разряда - человек проникает в опасную зону оборудования.

- Для каждого вида деятельности существуют комфортные условия, способствующие её максимальной эффективности.

- Все естественные процессы, антропогенная деятельность и объекты деятельности обладают склонностью к спонтанной потере устойчивости или к длительному негативному воздействию на человека и среду его обитания, т.е. обладают остаточным риском.

- Остаточный риск является первопричиной потенциальных негативных воздействий на человека и биосферу.

- Безопасность реальна, если негативные воздействия на человека не превышают  предельно допустимых значений с учетом их комплексного воздействия.

- Экологичность реальна, если негативные воздействия на биосферу не превышают  предельно допустимых значений с учетом их комплексного воздействия.

- Допустимые значения техногенных негативных воздействий обеспечивается соблюдением требований экологичности и безопасности к техническим система, технологиям, а также применениям систем экобиозащиты (экобиозащитной техники).

- Системы экобиозащиты на технических объектах и в технологических процессах обладают приоритетом ввода в эксплуатацию и средствами контроля режима работы.

Безопасная и экологичная эксплуатация технических средств и производств реализуется при соответствии квалификации и психофизических характеристик оператора требованиям разработчика технической системы и при соблюдении оператором норм и требований безопасности и экологичности.

# 3 Системная методология в БЖД. Статическое и динамическое описание системы "Человек - среда обитания"

Системная методология позволяет структурировать сложные системы и проблемы, подразделяясь на мелкие самостоятельной ячейки и производить изучение по узлам. «Система– совокупность элементов и их взаимосвязи, предназнач. для достижения опред целей. Вкл челв слож техн систему, как составного элемента этой системы положило начало системотехническому проектированию, котор-е пришло на смену технокрапическому проектиров.

Среда обит – совокупность материальных объектов, с кот человек взаимод-ет в процессе жизнедеятельности. Элементами среды обитания м. б.: солнце, воздух, земля, люди, растения. Факторы среды обитания – св-во элементов воздейств-ть по средствам передачи энергии вещества или информации. Факторы явл. связями системы. В зависимости от х-ра среды обитания, системы м. б. бытовыми, спортивными, транспортными, эрготическими и тп. Системы м. б. закрытыми и открытыми для внешних воздействий. Система человек- среда обитания имеет вх и вых.

4 Эргатические системы: виды, элементы, особенности, уровни организации

Придя на работу ч-к становится эл-том эргатической системы (ЭС) - трудовая система. Впервые ЭС были использ-ны в эк-ке – учли ч-ка. 1 – ч-кие факторы; 2 – произ-венные ф-ры. Эта сис-ма является открытой для внешних воздействий ч/з вх. и вых. Для экон. сис-мы – мат-ный вход (материалы и т. п.), а на выход – продукция. Ч-к здесь задействован в виде фонда раб. времени и фонда оплаты труда. Всё ориентир-ся на выпуск продукции. Всякая система предназ-на для достижения какой-то цели. Она хар-ся наличием хотя бы 2 элементов и связями м/у ними. Цель сис-мы в эк-ке – получение прибыли. Цель ЭС – является минимизировать негативный выход ЭС. БЖД занята проб-й – как минимизировать этот негативный выход. Здесь внимание переносим на ч-ка. Произ-е факторы – св-ва эл-тов произ-й среды воздействовать путём передачи энергии, в-ва или инф-и на др. эл-ты. Элементами пр-й среды явл-ся обор-е, предметы тр., воздух в помещ-и, окр-е люди. Эта среда опр-ет ф-ное сост-е орг-ма ч-ка (ФСО ч-ка). ФСО включает пульс, давление, состав крови, темп-ра тела и т. д. Произ-е ф-ры вызывают изменение ФСО ч-ка. ПФ подразд-ся на негативные и позитивные. Негативные подр-ся на опасные (м. вызывать травмир-е сразу), вредные (при длит-можно воздействии м. вызвать заболевание) и неприятные (не причиняют ущерба). По природе ПФ подразд-ся на физ-е (шум, свет, э/м излучение, темпер-ра и т. д.), хим-е, биол-е и психофизиолог-е (физич-е нагрузки – динам-е и статич-е), и наг-ки на ц. нервн-ю сис-му (умств-е, эмоц-е). БЖД изуч-т негативный социальный выход ЭС.

Эрготические системы человек создает в процессе труда для получения конечного результата. Об эрготических системах говорят когда нужно измерить нагрузки на человека.. Эрготические ситемы могут быть подразделены в зависимости от целей которые достигаются в процесе труда:

- на производственные ЭС;

- транспортные ( превозка людей и грузов);

- информационные.

По степени разделения функций между человеком и машиной ЭС подразделяются на:

- энергитические;

- управляющие;

- информационные.

Самый низший -  первый уровень эрготических систем - это связь энергетической и управляющей функции воздействующей на человека.

Более высокий уровень ЭС, когда  энергитическая функция действует на машину, а управляющая на человека.

Высший уровень - уровень автоматизации, когда энергитическая , управляющая и информационная функции воздействуют на машину.

5 Распределение нагрузки между человеком и машиной. Методы повышения надежности эргатических систем

В основе анализа этой проблемы лежит аксиома Фиттса: отдать человеку то, в чем он превосходит машину, и наоборот.

- Инженерный подход. Объективная оценка выполняемых функций человеком и машиной.

- Джордон сторонник противоположного подхода. Человек – это не машина:

- Скорость эволюции. Машины быстро эволюционизируют, а человек нет. Перераспределения функций не происходит.

- Надежность машины точно определяется(существует теория надежности), а критериев надежности человека не существует. Люди гибки, но непоследовательны, а машины наоборот.

Джордон выдвигает:

- принцип дополнения, т.е. ф-ция выполняется совместно(ручное дублирование)

- динамическое распределение ф-ций м/у человеком и машиной

Методы повышения надежности эргатических систем:

- Повысить надежность машины

2. Повысить надежность человека (профессиональное обучение, профессиональный отбор)

По степени разделения функций между человеком и машиной ЭС подразделяются на:

- энергитические;

- управляющие;

- информационные.

Самый низший -  первый уровень эрготических систем - это связь энергетической и управляющей функции воздействующей на человека.

Более высокий уровень ЭС, когда  энергитическая функция действует на машину, а управляющая на человека.

Высший уровень - уровень автоматизации, когда энергитическая , управляющая и информационная функции воздействуют на машину.

# 6 Классифик-я негативных факторов производственной среды. Опасные и вредные факторы

Опасный производственный фактор – фактор среды и трудового процесса, к-ый м/б причиной острого заболевания или внезапного резкого ухудшения  здоровья, смерти.

Вредный производственный фактор – фактор среды и трудового процесса, к-ый может вызвать профессиональную патологию, временное или стойкое снижение работоспособности, повысить уровень инфекционных заболеваний, привести к нарушению здоровья потомства.

(ГОСТ 12-0-003-74 ССБТ - Опасные и вредные производ. факторы. Классификация).

Группы опасных и вредных производственных факторов:

Основным признаком является характер взаимодействия с человеком. По этому признаку факторы делятся на три группы: 1) активные; 2) пассивно-активные; 3) пассивные. К активным относятся факторы, которые могут оказать воздействие на человека посредством заключенных в них энергетических ресурсов. По виду энергии эта группа факторов подразделяется на следующие подгруппы: а) механические факторы, характеризующиеся кинетической и потенциальной энергией и механическим влиянием на человека; к ним относятся: кинетическая энергия движущихся и вращающихся элементов, потенциальная энергия тел (в том числе людей, находящихся на высоте), шумы (инфразвук, ультразвук), вибрации (общие и локальные), ускорения, гравитационная тяжесть, невесомость, статическая нагрузка, дым, туман, аномальное барометрическое давление, примеси нетоксической пыли в воздухе, ударная волна и др.; б) термические факторы, характеризующиеся тепловой энергией и аномальной температурой (отрицательной и положительной); к ним относятся: температура нагретых и охлажденных предметов и поверхностей, температура открытого огня, а также пожара, химических реакций и других источников; к этой подгруппе относятся такие аномальные микроклиматические параметры, как влажность, температура и подвижность воздуха, которые приводят к нарушению терморегуляции организма; в) электрические факторы: эл ток, статическое электричество, ионизирующие излучения, эл поле, аномальная ионизация воздуха; г) электромагнитные факторы: освещенность, ультрафиолетовая и инфракрасная радиация, электромагнитные излучения, магнитное поле; д) химические факторы: едкие, ядовитые, огне- и взрывоопасные вещества, а также нарушение естественного газового состава воздуха, наличие вредных примесей в воздухе (токсичная пыль и газы); е) биологические факторы: опасные свойства микро- и макро организмов, продукты жизнедеятельности людей и других биологических объектов; ж) психофизиологические: утомление, стресс, неудобная поза и т. п. К пассивно-активной группе относятся факторы, активизирующиеся за счет энергии, носителем которой является человек или оборудование. К этой группе относятся: острые (колющие и режущие) неподвижные элементы; незначительное трение между соприкасающимися поверхностями (малый коэффициент трения); неровности поверхности, по которой перемещается человек и машины в процессе деятельности; уклоны и подъемы. К пассивным относятся факторы, проявляющиеся опосредовано. К этой группе относятся опасные свойства, связанные с коррозией материалов, накипью, недостаточной прочностью конструкций, повышенными нагрузками на механизм и машины и т. п. Формой проявления этих факторов являются разрушения, взрывы и другие виды аварий. По возможному характеру действия на человека факторы делятся на: непосредственные (шум, вибрация, освещенность и др.); косвенные (коррозия, накипь, неровности поверхности и др.). По структуре (строению) различают факторы: простые (электрический ток, повышенная загрязненность воздуха и др.); производные, порождаемые взаимодействием простых факторов (взрывы, пожары). По последствиям различают факторы, вызывающие: утомление человека (нервно-психические и физические перегрузки), заболевания (общие и профессиональные), травматизм, аварии, пожары. По вызываемому ущербу различают факторы, приносящие: социальный ущерб (ущерб здоровью, снижение продолжительности жизни, препятствие гармоническому развитию личности и т. п.); экономический ущерб (снижение производительности труда, невыходы на работу, оплата больничных листов).

# 7 Источники и уровни негативных факторов производственной среды. Примеры

В процессе труда человек взаимодействует со средствами производства, с производственной средой и с предметами труда. При этом он, как правило, подвергается воздействию большого числа факторов, различных по своей природе, формам проявления, характеру действия и ряду других показателей. При несоответствии факторов характеристикам человека появляется феномен опасности. Неоднородность системы “человек – среда” – объективная основа опасности. Материальными носителями опасных и вредных факторов являются объекты, формирующие трудовой процесс и входящие в него: предметы труда; средства труда (машины, станки, инструменты, сооружения, здания, земля, дороги, каналы, энергия и т. п.); продукты труда; технология, операции, действия; природно-климатическая среда (грозы, наводнения, атмосферные осадки, солнечная активность, физические параметры атмосферы и т. п.); флора, фауна; люди. Носителями (субстратами) опасных и вредных факторов являются: предметы труда, средства производства, продукты труда, энергия, природно-климатическая среда, флора, фауна, люди, окружающая производственная сфера. Факторы характеризуются потенциалом, качеством, временем существования или воздействия на человека, вероятностью появления, размерами зоны действия. Потенциалом определяется производственный фактор с количественной стороны, например уровень шума, запыленность воздуха, напряжение электрического тока. Качество фактора отражает его специфические особенности, влияющие на организм человека, например частотный состав шума, дисперсность пыли, род электрического тока. Вредный фактор – это такое воздействие на человека, которое в определенных условиях приводит к заболеванию или снижению работоспособности. Опасный фактор – это воздействие на человека, которое в определенных условиях приводит к травме или другому внезапному резкому ухудшению здоровья. Между опасными и вредными факторами нет принципиальной разницы. В соответствии с системой стандартов безопасности труда (ССБТ) различаются опасные и вредные факторы, но выделения их в отдельные группы не производят. Один и тот же фактор в зависимости от величины может быть опасным или вредным (например, шум, вибрация, токсические примеси в воздухе). К определяющим признакам опасных и вредных факторов относятся: возможность непосредственного отрицательного воздействия на организм человека; затруднение нормального функционирования органов человека; возможность нарушения нормального состояния элементов производственного процесса, в результате которого могут возникать аварии, взрывы, пожары, травмы. Наличие хотя бы одного из указанных признаков является достаточным условием для отнесения факторов к разделу опасных или вредных.

8 Источники и уровни негативных факторов бытовой среды. Взаимосвязь негативных факторов бытовой, производственной и городской среды.

В бытовой среде можно выделить те же факторы, что и в производственной:

- химические факторы(бытовая химия, выхлопы машин)

- физические (шум, ЭМИ, электрический ток, высокие температуры)

- большую роль играют микробиологические факторы(стрептококки, стафилококки, аденовирусы и т д)

- вибрация  (бытовых приборов)

соотношение уровней повреждений от негативных факторов в бытовой и производственной среде 1:2, исключением является повреждения от электропроводки 1:1.

К негативным факторам городской Среды относятся: загрязнение воздушного бассейна, водных объектов, химическое и бактериологическое загрязнение почвы, нарушенность почвеного покрова (эрозия), шум и искуственные физические поля (вибрационные, электромагнитные, температурные).

Негативные факторы бытовой и произв-ной Среды явдляются источниками негативных факторов городской Среды. Рассмотрим эту взаимосвязь.

Расположение промышл-х предприятий с вредными выбросами в долинах, создает опасные условия загрязнения атмосферы. Поступая в окр. среду, вредные загрязняющие вещества становятся причиной заболеваемости населения, воздействуют на растительный и животный мир. Основные источники загрязнения водных объектов: промышл-ть, жилищно-комммунальные хозяйства, водный транспорт. Для защиты водного бассейна от загрязнений необходимо построение на предприятиях очистных сооружений. Выбросы промышл-х предприятий и транспорта приводят к химическому загрязнению почвы. Основная причина биологического загрязнения -неусовершенствованные свалки и места захоронения бытовых отходов. Источники шума: дорога, аэродромы, промышленные предприятия. Источники вибраций: ж/д-ный и автомобильный транспорт, метрополитен. Источники излучения электромагнитной энергии: радиостанции, телевизионные комплексы, радиолокаторы, промышл-ные генераторы эл.магн-х полей и т.д. Источники теплового излучения: промышленные коммунально-бытовые предприятия, ТЭЦ и др.

# 9 Критерии оценки негативного воздействия в системе "человека- среда обитания"

Виды негативных воздействий в системе “Человек – Среда обитания”.

Таксономия опасностей – перечень по алфавиту всех опасностей.

Опасности: по происхождению: природные, техногенные, экологические, смешанные; по времени проявления: импульсные (проявляются мгновенно, напр., опасность поражения эл. током ), кумулятивные (накапливающиеся, напр., проживание в местности повышенного радиоактивного воздействия); по локализации: литосферные ( землетрясение, извержение вулканов); гидросферные; атмосферные (озоновые дыры); космические (солнечные циклы).

Существует несколько критериев для оценки негативного воздействия факторов окружающей среды на человека:

- в производственной среде

Коэффициент частоты травматизма Кт=NтЧ×1000 где Nт – число травм,  Ч – число работников

Коэффициент тяжести травматизма Ктт=NтДп Дп- число дней нетрудоспособности

Коэффициент частоты заболеваемостиКз=NзЧ×1000 где Nз – число заболевших,  Ч – число работников.

- факторов окружающей среды

степень загрязнения воздуха, воды, концентрация загрязняющих веществ в почве, уровни радиации.

-  некоторые демографические показатели: показатель смертности, рождаемости, среднеожидаемая продолжительность предстоящей жизни.

10 Анализ и идентификация опасностей: качественные и количественные методы. Дерево отказов

Опасное состояние – сложное событие, предполагающее, как минимум, наличие системы (человек 1 источник опасности или вред. фактора). Оно включает ряд простых событий – норм. функц-ие, сост-ие оборудования или отклонения. Опасность – многомерная х-ка ЭС, отражающая степень риска негатив. воздействия на чел-ка. Наиб. полной оценкой опас-ти явл-ся риск. Риск м.б. осознанный и неосознанный. Риск: Rп= (i=1 to n)p(Hi)Yi – риск предприятия, p(Hi) – вер-ть несч. случая i-й категории тяжести, n – кол-во категорий тяжести, Yi – сред. ущерб от возд. несч. случая. Риск – в денежных ед-цах. М. В днях, но денеж. лучше – м. учитываться и смертельные случаи. Rп позволяет сопоставить пред-тия м/у собой. Чтобы управлять риском, нужно оценить риск на рабочем месте: RРМ= (ij=1 to nm)p(Hij)Yij, j – конкрет. фактор на раб. месте, m – кол-во выявленных на раб. месте опасных факторов. RРМ – кол-ая оценка, опасность – кач-ая оценка. Риск – более точная оценка, чем опасность. Ид-ция опасности – процедуры выявления и установления кол-ых, кач-ых, простр-ых, временных и иных хар-к опас-ти, необх-ых и достаточных для их оценки, сопоставления, ранжирования и предотвращения. Задача ид-ции сост-т в исследовании системы и построении оптимальных в нек. смысле моделей – концеп-ных, матем-их, граф-ких, т.е. в составлении формализ-го образа реальной системы, облегчающего распознание. На нач. этапе ид-ция пров-ся на содержательном уровне с исп-ем обычного, но неск-ко уточнённого обыкновенного языка. Рез-том такой ид-ции становятся правила, инструкции, стандарты без-ти и др. правов. акты. В развитых странах ид-ция явл-ся центр. задачей инженеров службы без-ти труда. Ид-ция на сод-ном уровне вкл. в себя след. процедуры: 1) выявление ист-ов ОВПФ и составление их перечня. Критичность – ожидаемая тяжесть последствий. Работник выбирает нужные пункты. Нужно там, где возникают к-то проблемы. Когда надо выделить к-то финансирование на предотвр-ие аварий. На сод-ом уровне содержит: 1. декомпозицию опасности (распред. по раб. местам). 2. квантификация – присвоение кол-ых хар-к кач-ой величине. 2) после ид-ции следует выработка альтернативных мероприятий (по устранению причин предпол-ся как мин. 2 вар-та реш-ия проблемы. М. заменить технологию, м. установить ограждающие или предохраняющие устр-ва, м. обучить раб-ов без-ти. Альт-вы не обязательно противопост-ся. 3) выбор оптим. вар-та мер-тий. Ид-ция опасности с построением дерева отказов. Ценность метода: 1) ориентирует анализ на отыскание исходных событий, прив. К авариям; 2) даёт наглядное граф. отображение логич. вз. связей событий, прив. к авариям; 3) позв. проводить кач-ый и кол-ый анализ опасности или надёжности систем; 4) позв-ет поочерёдно сосредотачивать внимание на отд. конкрет. отказах; 5) обесп-ет глуб. проникновение в проц. работы системы и причинные вз. связи и др. Символы ДО: М. это ДО анализировать кач-но, напр. опр-ть аварийное сочетание событий: A, B, C; D, E, F; G, H, I. М. выявлять проходные сочетания – сочетание событий, к-рое исключает появление головного события. Нужно брать обрат. события: AD(-)G(-) – мин. проходное сочетание. М. найти те, к-рые с мин. затратами позв. устранить эл. травму. М. кол-но опр-ть – для этого задают вер-ти. Вер-ть м.б. опред-на эксперт. путём или в справочнике по отказам. Исп-ся логич. уравнения м. получить вер-ть p(H), где Н – эл. травма. (*)

Методика количественного анализа безопасности с помощью дерева отказов.

1. Основные понятия используемые при построении дерева отказов.

2. Символика используемая при построении.

3. Правило построения дерева отказов.

4. Этапы построения дерева отказов.

5. Вычисление вероятности головных событий.

Основные понятия

Событие - это авария, травма, отказ от какого-то элемента или устройства.

Частота этих событий связана с количеством работающих и продолжительности работы. Частота событий трактуется как вероятность, лежащая между 0 и 1.

0<=Pi<=1, где Pi - вероятность какого-то события.

Дерево отказов - разновидность графа. Строится от начального события , которое является аварией, несчастным случаем.

События бывают :

1. Нормальные - события характеризующие ожидаемый (нормальный) ход рассматриваемого процесса. Например работник пришел и включил станок, либо при аварии какого-то устройства включается резервное устройство.

2. Если нормальное событие не появляется определенное время оно рассматривается как отказ.

Виды отказа:

- первичный (событие вызванное особенностями самого элемента системы, например, его износом или производственным дефектом);

- вторичный (событие вызванное внешними причинами (отказ других элементов, отклонение условий внешней среды и т.д.);

- ошибочная команда. Это неправильный сигнал управления, ошибочные действия оператора, сигналы помех.)

3. Исходное событие. В данном случае может выступить либо нормальное событие , либо отказ. Проявляется на элементарном уровне ( на уровне элементов).

Элемент - это наименьшее анализируемое составная часть системы. В качестве исходных событий ( отказов) могут выступать повреждения , отказы элементов, ошибки человека, отклонения в условиях окружающей Среды.

4. Головное событие - событие на вершине дерева отказов, которое затем анализируется с помощью остальной части дерева.

5. Основное событие - результирующий отказ, выводящий машину или человека из работоспособного состояния.

Символика используемая при построении дерева отказов:

Прямоугольник – событие, головное событие, или событие анализируемое далее.

Круг – нормальное событие (исходное событие, которое долее не анализируется).

Ромб – событие не достаточно детально разработанное, и поэтому далее не анализируется.

Знаки логических операций:

События, входные для операции “или”, должны формулироваться таким образом, чтобы вместе они исчерпывали все возможные пути появления выходного события.

Для  любого события подлежащего анализу сначала рассматриваются все события являющиеся входами операций “или”, а затем события, являющиеся входами операций “и”.

Любое из событий являющиеся исходом операции “или” должно обеспечивать появление выходного события.

События являющееся входами операции “и” приводят к реализации выходного события, если они происходят все вместе.

Этапы построения дерева отказов:

1. Выбирается уровень детализации эрготической системы, и рассматриваются все возможные нежелательные события в системе.

2. События разделяются на самостоятельные группы.

3. Для  каждой группы выделяется головное событие, т.е. событие, которому в различных комбинациях приводят все события данной группы, которое д.б. предотвращено.

4. Рассматриваются все первичные и вторичные события, которые могут вызвать головное событие.

5. Устанавливается связь между событиями через соответствующие логические операции.

6. Рассматриваются события, необходимые для анализа каждого из предыдущих событий.

7. События представляются в виде дерева отказов.

8. Выполнятся количественный анализ опасности, а именно вычисление вероятности головного события.

Пример. Работа на заточном станке. Возможные травма-опасности:

1) Травмы пальцев и кисти руки.

2) Травма локтевой части руки.

3) Попадание одежды в станок.

4) Попадание металлической (образиной) крошки в глаз.

5) Перегрузка двигателей и пожар.

6) Неполадки  с электропроводкой и электросистемой, в результате - поражение током.

Любое событие можно представить в виде логической функции:

А=В+С

С=D*E*F*G

При построении дерева каждому событию присваивается определенная вероятность.

Pс  = Pд *Pe*Pf*Pg

Pа =1-(1-Pb)(1-Pc)

Для большого числа событий удобно использовать формулы:

“и”:      Т=А1*А2*...Аn

тогда вероятность запишется как произведение:

если “или”:     Т=А1+А2+А3...+Аn, тогда

Исходным выходом является определение вероятности НС, т.е.     Р(НС)!

Схема.

# 11 Риск Виды риска Количественная оценка

Риск – отношение числа тех неблагоприятных событий или проявлений опасности к возможному числу за определенный период времени. (Риск гибели вследствие аварий, несчастных случаев и т.д. 1,510-3, у летчиков – 10-2.) Риск – R = n / N, где n – число случаев, N – общее количество людей. По статистике при n = 500 тыс. чел. ( погибают неестественной гибелью на пр-ве за год) N = 160 млн. чел. Под безопасностью понимается такое состояние деятельности, при котором с некоторой вероятностью (риском) исключается реализация потенциальной опасности. Поэтому возникают вопросы, связанные с регламентированием риска. Нормированный (приемлемый) риск равен 10-6. Фактический риск в 100 и 1000 раз превышает приемлемый. Нормативный показатель приемлемого риска не остается постоянным. Как известно, под риском понимают относительную частоту возникновения нежелательного события. В данном случае под оценкой риска будем понимать процедуру нахождения индивидуального и социального риска для конкретного промышленного предприятия. Индивидуальный риск - частота возникновения поражающих воздействий определенного вида в определенной точке пространства. Расчет риска ведется по формуле

где Pqj(х,у) - вероятность воздействия на человека в точке с координатами (х,у) j-го поражающего фактора с интенсивностью, сответствующей гибели (поражению) человека (здорового человека 40 лет) при условии реализации события (явления), инициирующего аварию. Здесь В - число возможных событий, инициирующих аварию, Q - число возможных поражающих факторов, Pbi - частота (вероятность) возникновения i-го события (явления) в год. Для определения величины Pqj (x,y) необходимо: а) построить множество всех сценариев развития аварии и оценить вероятность (частоту) их реализации; б) представить на карте (ситуационном плане) предприятия и прилегающих районов все поле поражающих факторов, которые могут возникнуть при аварии; в) иметь информацию о критериях поражения человека тем или иным поражающим фактором; г) иметь картограммы распределения людей в районе аварии и частотные характеристики их нахождения в том или ином месте. В результате анализа риска на карту предприятия и прилегающих районов наносятся замкнутые линии - линии равного риска. Значение индивидуального риска не позволяет судить о масштабе катастроф, однако в силу того, что в его определение входят пространственные координаты, именно этот показатель наиболее часто используется за рубежом как мера потенциальной опасности промышленного предприятия. Возникает вопрос: что считать приемлемым риском? В мире принято, согласно рекомендациям ведущей научной организации по вопросам промышленной безопасности TNO (Нидерланды), разумным риском считать 10-6 в год, а риск свыше 10-6 считать неприемлемым. (Следует отметить, что единого мнения здесь до сих пор нет. Предлагается, например, взять в качестве приемлемого риска 10-7 - это равно вероятности погибнуть от удара молнии и в 800 раз меньше вероятности умереть от лейкемии). Для оценки опасности промышленного объекта необходимо учитывать также и социальный риск. Социальный риск - зависимость частоты возникновения события, вызывающих поражение определенного числя людей от этого числа людей. Социальный риск Re = f(N) введен как некоторая характеристика масштаба возможных аварий и может быть рассчитан по формуле

где P(N/qj) - вероятность поражения не менее N людей при условии действия поражающего фактора qj на жилую застройку; P(qj/ bi)- вероятность “накрытия” жилой застройки поражающим фактором qj при условии реализации события bi.

12 Структурно-функциональная система восприятия и компенсации организмом человека воздействия факторов среды обитания

Стр-но ф-ная орг-я организма ч-ка. 1. Клетки, ткани, сис-мы орг-ма, 2. Мат-но – энергетический баланс орг-ма, 3. Метаболизм, 4. Реакции орг-ма на трудовой процесс и возд-е ОВПФ (опас. и вред-х произ-х факторов), 5. Мех-м утомления, 6. Физиологические и патолог-е процессы, 7. Общие р-ции орг-ма на повреждения, 8. Компенсаторно – приспособительный мех-можно защиты орг-ма от неблаг-х воздействий, 9. Наруш-я иммунитета, диотезы. Ткани: костная, мышечная, соед-я, нервная. Из ткани – органы и сис-мы. Осн-е сис-мы – опорно – двигательный аппарат, дыхательная, сердечно- сосуд-я (кровеносная), нервная, пищ-я и др. Для обесп-я ж. деят-ти орг-ма нужна элергия. Для ч-ка массой 70 кг. можно предсказать такой баланс: мат-но – энерг-й баланс орг-ма (сут). Основной энерг-й обмен орг-ма – на подд-е ж. Деят-ти ч-ка – 75 ккал/ч. Труд лёгкий – до 150 ккал/ч, средний – 150-250 ккал/ч, тяжёлый > 250 ккал/ч затрачив-ся на работу. 20% кислорода на ЦНС, а пит-х в-в 3%. При среднем труде выд-мая энергия при работе 12500 кДж = 3,5 кВт*ч – работа средней тяжести в течении 8 часов. Метаболизм - обмен веществ внутри клеток. Включает в себя 2 процесса: катаболизм и анаболизм. Катаболизм – движение вниз – процесс разложения питательных веществ, которые поступили в организм, в клетки. Под воздействием ферментов внутри клетки происходит распад сложных молекул (глюкоза, полисахариды, жиры). Происходит в три этапа:1) подготовительный молекулы сложных веществ распадаются на более простые, в частности глюкоза. 2)бескислородное расщепление Метаболит промежуточный продукт химических реакций. 3) Кислородное расщепление:. Мышечным топливом является АТФ – вырабатывается в митахондриях. Каждая молекула АТФ поглощает 40 кДж, выделяется при хим. Реакции 1 мол-ла. глюкозы   1,5 тысяч ккал будет запасено внутри клетки. Если в одной из клеток митохондрии повреждены, то ей может передаваться АТФ от других клеток – компенсаторный механизм. Человек не может работать(хуй знает к чему это). Катаболизм – энергетический обмен клеток. Анаболизм – пластический обмен клетки – из вещества которое она получила, она формирует свой белок (из чужого) – формирование белка самого организма. Реакции организма на трудовой процесс. При выполнении физической работы в организме изменяется состав внутренней среды, в ней появляется избыток метаболитов и конечных продуктов биохимических процессов, понижается количество О2 и питательных веществ, повышается температура за счёт метаболического тепла (КПД не 100%). Это тепло надо отводить во внешнюю среду – включается механизм терморегуляции. Повышается кислотность крови (pH), за счёт из – за накопления ионов водорода  воздействие на дыхательные и кровяные центры  повышение частоты дыхания, сердцебиения, углубляется пульс(?). Запас производительности у кровеносной системы 4 кратный (2 частота и 2 глубина пульса). Тренированный организм реагирует в первую очередь повышением глубины дыхания и пульса, а нетренированный повышением частоты. В процессе тренировок изменяется внутренняя среда. У тренированного человека наступает гомеокинезис – динамическое равновесие внутренней среды. Если количество метаболитов слишком велико, то наступает утомление. В процессе отдыха восстановление. Более глубокая стадия утомления в ЦНС (центральная нервная система). В результате человек становится недееспособным. После него также может наступить полное восстановление, нужен отдых. Затем может наступить утомление нарушающее гомеостаз человека (постоянство внутренней среды в определённом интервале) – патологические (болезненные) процессы – процессы при которых нарушается гомеостаз (хуй поймешь ). Терморегуляция – св-во организма поддерживать постоянную температуру при которой наиболее эффективно протекают жизненные процессы. Терморегуляция расширяет кровеносные сосуды, они приближаются к коже и включаются потовые железы. Это ещё зависит от температуры окружающей среды. Патологические процессы могут наступить и из – за попадания вредных в-в в организм. Различают: 1)раздражающие ВВ (вредные в-ва) к ним относятся галоидные соединения, аммиак, пары кислот, щелочей и др. 2) удушающие – вещества не участвующие в процессе дыхания. Инертные понижают концентрацию кислорода (аргон). Углекислота в 25 раз активнее вступает в реакцию с гемоглобином, чем кислород поэтому О2 поступает в клетки, а СО2 в кровь. Парциальное давление СО2 в воздухе меньше чем в крови (40 и 46 мм рт. столба)  СО2 через альвеолы выходит наружу, а если давление СО2 снаружи превысит внутреннее, то он перестанет выводится. При 10% СО2 в воздухе человек теряет сознание. Угарный газ СО вступает в стойкое соединение с гемоглобином (если больше 80%, то смерть), которое уже не воспринимает кислород – внутреннее асфиксия (удушье). 3) токсичные (ядовитые) в-ва – вступают в реакцию или растворяются в организме. Ацетон даже через кожу проникает в организм (растворяется в жирах) ПДК свинца 0,01% мг/м3, ацетона 200 мг/м3 – на рабочем месте. Токсичные вещества накапливаются в органах организма – находят депо (депонируются) – интоксикация организма – могут выйти из депо – рецидивы заболевания. 4) наркотические – специфично воздействуют на ЦНС (углеводороды, спирты и др.). На физические факторы клетки реагируют расходом пит. в-в на борьбу с этими факторами, если уровни не превышают предельно допустимых, иначе патологические процессы – перегрев, переохлаждение. Физ. факторы могут вызвать повреждение организма. Реакция организма на повреждения. При повреждении включается механизм компенсаторно–приспособительных реакций и вступает в действие иммунная система организма. Иммунная система предназначена для защиты организма от чужеродных в-в, в т.ч. чужих белков, микроорганизмов, поступающих в кровь хим. в-в – антигены – инородные в-ва. ИС состоит из 3 взаимосвязанных компонентов А - , Б - , Т – системы. Все они находятся в крови. А - состоит из фагоцитов – обладают высокими агдезивными св-ми – приклеиваются к инородным в-вам и поглощают их. При этом они передают сигнал исполнительным клеткам. ИС Б – лимфоциты определённой группы, когда получают сигнал они повышают в крови уровень иммуноглобулина (яд для инородных организмов). ИС Т – (от тимос) особая железа, которая вырабатывает эти тела – тоже лимфоциты 3 категорий Т – киллеры, Т – хелперы (поглощаются Б лимфоцитами повышая их активность), Т – супрессоры (понижают активность Б – системы, регулируют её активность). Нарушения иммунной системы: иммунодефицит, иммунотолерантность – отсутствие реакции на антитела.

13 Основные психофизические законы восприятия и характеристика анализаторов человека

Психофизика – наука, которая изучает законы восприятия человеком физических факторов и осуществляет их оценку по сенсорной шкале (шкале ощущений).Законы психофизики: Закон Вебера – Фехнера: Минимальная величина изменения уровня фактора, которую сможет заметить наблюдатель есть постоянная, составляющая некоторую часть интенсивности фактора.. I / I = const – закон загрубления органов чувств. (I / I) min = ЕЗР = 0,01. ЕЗР – едва заметное различие. РИСУНОК Разницу меньше 1 дБ ухо не различает (при 100 дБ). Стивенс предложил другую формулу: S = IK, S – уровень ощущения, I – интенсивность сигнала, K – коэффициент модальности. Для звука, светового сигнала K  0,3. K < 1 – ощущения растут медленнее, чем сигнал, K > 1 – ощущения растут быстрее, чем сигнал (например электрический ток). Для увеличения восприятия I / I должен быть равным трем среднеквадратическим отклонениям, I / I д.б. не < 0,1. Методы понижения ошибок оператора: соблюдение сложившихся стереотипов восприятия (вверх – включить, вниз – выключить, у переключателя; вверх – повышение, вниз – понижение, у термометра; вправо – повышение, влево – понижение, у регулятора); существуют гемтальты (если много приборов – стрелочки в нормальном положении – одинаковы, тогда при изменении одного становится заметно); соответствие органов управления и сигнализации (поворот ручки по часовой стрелке должна соответствовать движению стрелки тоже по часовой стрелке); благоприятная окружающая среда (адекватнее рабочее место).

Органами чувств, или анализаторами, называются приборы” посредством которых нервная система получает раздражения от внешней среды, а также от органов самого тела и воспринимает эти раздражения в виде ощущений. Показания наших органов чувств являются источниками наших представлений об окружающем нас мире. Процесс чувственного познания совершается у человека по шести каналам: осязание, слух, зрение, вкус, обоняние, земное тяготение. Шесть органов чувств дают человеку многообразную информацию об окружающем объективном мире, которая отражается в сознании в виде субъективных образов – ощущений, восприятии и представлений памяти. Для возникновения ощущений необходимы: приборы, воспринимающие раздражение, нервы, по которым передается это раздражение, и мозг, где оно превращается в факт сознания. Весь этот аппарат, необходимый для возникновения ощущения, И. П. Павлов назвал анализатором. Каждый анализатор состоит из трех частей: 1) рецептор – трансформатор энергии раздражения в нервный процесс; 2) кондуктор – проводник нервного возбуждения и 3) корковый конец анализатора, где возбуждение воспринимается как ощущение. С точки зрения кибернетики, орган чувств – это канал информации. Рецептор – это приемник информации, кодирующее устройство. Кондуктор – это канал информации, по которому передаются афферентные сигналы в кору большого мозга. Корковый конец анализатора – это декодирующее устройство, в котором перерабатывается информация и возникает ощущение. Различают две группы ощущений: 1. Ощущения, отражающие свойства предметов и явлений окружающего материального мира: осязание, т. е. ощущение прикосновения и давления, температурное чувство (тепла, холода) и боль; затем ощущения слуховые, зрительные, вкусовые, обонятельные и земного притяжения. 2. Ощущения, отражающие движения отдельных частей тела и состояние внутренних органов (двигательные ощущения, ощущение равновесия тела, ощущения органов и тканей). Соответственно этому все органы чувств делят на две группы: 1. Органы внешних чувств, получающие нервные импульсы из экстеро-цептивного поля, – экстероцепторы. Их шесть: органы кожного чувства, чувства земного тяготения (гравитации), слуха, зрения, вкуса и обоняния. 2. Органы внутренних ощущений: а) получающие импульсы из про-приоцептивного поля (мышечно-суставное чувство, тесно связанное с чувством земного притяжения) – проприоцепторы; б) органы, воспринимающие нервные импульсы из интероцептивного поля (внутренностей и сосудов), – интероцепторы. Ощущения, идущие из внутренних органов, обычно неопределенны и при нормальном состоянии этих органов не достигают сознания, сказываясь только “общим самочувствием”. Вообще все внутренние процессы, регулируемые вегетативной нервной системой, протекают без нашего ведома и только при болезненных расстройствах дают о себе знать обычно более или менее сильной болью. .Из возбуждений, идущих от проприоцептивного поля, надо упомянуть только мышечно-суставное чувство, благодаря которому воспринимается ощущение положения частей тела и происходит координация движений. С одной стороны, это чувство комбинируется с кожной чувствительностью (чувство стереогноза), а с другой, стоит в связи с органом гравитации, дающим ориентацию по отношению к гравитационному полю и который может быть рассмотрен также как статокинетический аппарат, обеспечивающий равновесие тела. Кроме деления органов чувств на 2 группы все анализаторы можно классифицировать с точки зрения учения И. П. Павлова о двух сигнальных системах следующим образом: I. Анализаторы 1-й сигнальной системы (конкретно-наглядное мышление): А. Анализаторы внешнего мира – экстероцепторы (органы кожного чувства, слуха, зрения, вкуса, обоняния и гравитации). Б. Анализаторы внутреннего мира организма: 1. Проприоцепторы, несущие раздражение от органов животной жизни (мышечно-суставное чувство). 2. Интероцепторы, несущие раздражение от органов растительной жизни (внутренности, сосуды). II. Анализаторы 2-й сигнальной системы (абстрактно-логическое мышление): 1. Анализаторы устной речи. 2. Анализаторы письменной речи. Анализаторы 1-й и 2-й сигнальных систем имеют резкие анатомические отличия. Анализаторы 1-й сигнальной системы обладают каждый всеми тремя компонентами (рецептор, кондуктор и корковый конец). Анализаторы 2-й сигнальной системы лишены своих рецепторов- и кондукторов, а имеют только корковые концы (корковые концы речевых анализаторов); они воспринимают свои сигналы (вторые сигналы) на базе первых сигналов, составляющих 1-ю сигнальную систему, без которой они не функционируют. Этим подчеркивается и разделение, и объединение корковых концов всех анализаторов, составляющих единую кору большого мозга, где совершается “превращение энергии внешнего раздражения в факт сознания.

14 Нагрузки и энергозатраты организма человека при различных формах деятельности.

Уровень энергозатрат может служить критерием тяжести и напряженности выполняемой работы, имеющим важное значение для оптимизации условий труда и его рациональной организации. Уровень энергозатрат  определяется методом непрямой каллометрии, т.е. полного газового анализа. С увеличением тяжести труда значительно возрастает потребление кислорода и количество расходуемой энергии.

В зав-ти от общих энергозатрат физ-ие работы подраз-ся на следующие категории: легкие (категория 1) – работы, произв-ые сидя, стоя или связанные с ходьбой, но не требующие систематического физ-го напряжения или поднятия и переноски тяжестей, с энергозатратой до 172 Дж/с (150 ккал/ч). средней тяжести (категория 2) в свою очередь подраз-ются на две категории: 2а - при которой расход энергии составляет от 172 до 232 Дж/с (150–200 ккал/ч); 2б - от 232 до 293 Дж/с (200–250 ккал/ч). К категории 2а относятся работы, связанные с постоянной ходьбой, выполняемые стоя или сидя, но не требующие перемещения тяжестей; к категории 2б - связанные с ходьбой и переноской небольших (до 10 кг) тяжестей. тяжелые (категория 3) – это работы, связанные с системат-им физ-им напряжением, в частности, с постоянными передвижениями и переноской значит-х (выше 10 кг) тяжестей с энергозатратой более 293 Дж/с (до 500 и более ккал/ч).

В качестве первого из основных параметров, характеризующих тяжесть труда, вводится частота сердечных сокращений

# 15 Оценка тяжести и напряженности труда, пути повышения его эффективноси

Тяжесть и напряженность труда харак-ся степенью функционального напряжения организма. Оно может быть энергетическим, зависящим от мощности работы – при физическом труде, и эмоциональным – при умственном труде.

Физическая тяжесть труда – это нагрузка на организм при труде, требующая преимущественно мышечных усилий и соответствующего энергетического обеспечения. Классификация труда по тяжести производится по уровню энергозатрат с учетом вида нагрузки (статическая или динамическая) и нагружаемых мышц. При динамической нагрузке энергия расходуется как на поддержание определенного напряжения в мышцах так и на механический эффект работы. Статическая нагрузка связана с затратой человеком усилий без перемещения тела и характеризуется величиной груза и временем удержания его  в статическом состоянии. Напряженность труда характеризуется эмоциональной нагрузкой на организм при труде, требующем преимущественно интенсивной работы мозга по получению и переработке информации. В настоящее время объективно обосновано наличие 6 категорий тяжести работ, которым соответствуют 6 групп условий труда: 1. Работы выполняемые при оптимальных для человека условиях и величин нагрузок. 2. В условиях, когда ПДК и ПДУ вредных факторов не превышают требований НТД 3. У практически здоровых людей возникают реакции свойственные пограничному состоянию организма 4. Воздействие опасных факторов приводит к формированию более глубокого пограничного состояния. У практически здоровых людей 5. При неблагоприятных условиях труда в конце рабочего периода формируются реакции, характерные для патологического состояния организма У практически здоровых людей, исчезающие лишь после полноценного отдыха, у некоторых – профзаболевания 6. В особо критических условиях труда. Патологические реакции развиваются очень быстро, могут иметь необратимый характер и сопровождаются тяжелыми нарушениями функций органов.

# 16 Эргономические методы обеспечения БЖД.

Эргономика – наука, изучающая трудовые процессы с целью их рационального проектирования, без нерациональных движений, опасностей.

Вероятность ошибки при участии человека возрастает. Ошибка человека принимается равной 0,01. Эргономическими методами можно, воздействуя на тех. и среду  снизить провоцирование ошибок человека.

Как снизить ошибки человека при вз. с техникой?

- упорядочение воспринимаемой информации

- избыточное кодирование инф.

- Устранение провоцирующих условий (не допускать неадекватного раб пространства и неправильной раб позы, отклонение микроклимата, превышение возможностей человека по переработки инф по скости и объёму )

- Учет стереотипов восприятия при проектировании

- Совместимость органов управления и индикации

- Использование Гештальт-принципов – нормальной работе машины соответствует одинаковое расположение показателей сотни приборов, например у летчиков в кабине.

Все это инженерно-психологические методы. Также существуют психология труда, профотбор операторов и т.д.

# 17 Воздействие на организм человека и гигиеническое нормирование параметров микроклимата производственных  помещений.

Показатели микроклимата должны обеспечивать  сохранение теплового  баланса человека с окружающей средой и поддержание оптимального или допустимого теплового состояния организма.

Показателями, характеризующими микроклимат в производственных помещениях, являются:

- температура воздуха,

- температура поверхностей (Учитывается температура поверхностей ограждающих конструкций (стены,  потолок,  пол),  устройств (экраны и т.п.),  а также технологического оборудования или ограждающих его устройств.,

- относительная влажность воздуха,

- скорость движения воздуха,

- интенсивность теплового облучения.

Нома производственного микроклимата установлены ССБТ ГОСТ 12.1.005-88 и строительными нормами (СН) СН 2.2.4.548-96.

В раб зоне могут быть установлены оптимальные и допустимые микроклиматические условия. Оптимальные – это такое сочетание параметров микроклимата, которое при длительном и систематическом воздействии на человека обеспечивает ощущение теплового комфорта и создает предпосылки для высокой работоспособности. Допустимые – это сочетание параметров микроклимата, которая при длительном и систематическом воздействии на человека могут вызвать напряжение реакций терморегуляции и которые не выходят за приделы физиологических возможностей при этом не возникает нарушение в состоянии здоровья и не понижается работоспособность.

# 18 Профилактика негативных воздействий параметров микрок-лимата на организм челов-а

Методы снижения неблагоприятного влияния производственного микроклимата регламентируются «Санитарными правилами по организации технологических процессов и гигиеническими требованиями к производственному оборудованию» и осуществляются комплексом технологических, санитарно-технических, организационных и медико-профилактических мероприятий.

Ведущая роль в профилактике вредного влияния высоких температур, инфракрасного излучения принадлежит технологическим мероприятиям:замена старых и внедрение новых технологических процессов и оборудования

К санитарно-техническим, организационным относятся применение коллективных средств защиты : локализация тепловыделений, теплоизоляция горячих поверхностей, экранирование источников либо рабочих мест;воздушное душирование, радиационное охлаждение; Общеобменная вентиляция.

Важн6ым фактором, способствующим повышению работоспособности  рабочих в горячих цехах , является рациональный режим труда и отдыха. Он разрабатывается применительно к конкретным условиям работы.( Частые короткие перерывы более эффективны для поддержания работоспособности , чем редкие, но продолжительные.)

19 Вредные вещества: классификация, агрегатное состояние, пути поступления в организм человека.

Вредными веществами являются вещества, которые при контакте с организмом человека, могут вызывать профилактические заболевания или другие отклонения в состоянии здоровья, обнаруживаемые современными методами как в процессе работы, так и в отдаленные сроки жизни настоящего и последующих поколений.

Причины и характер загрязнений воздушной среды: принято разделять вредные вещества на 2 группы:

1)Химические; 2) Производственная пыль.

Более точная классификация:

1)Смеси, которые образуют в воздухе пары и газы; 2) Дисперсные системы  или аэрозоли.

Аэрозоли подразделяются:

1)Пыль (размер терв. частиц более 1 микрометра); 2) Дым (меньше 1 микрометра); 3)Туман (меньше 10 микрометров).

- В организм человека вредные вещества проникают:

- Через органы дыхания;

- Через ЖКТ (желудочно – кишечный тракт);

- Через кожные покровы и слизистые оболочки.

Они могут вызывать отравления как острые, так и хронические. Острые вызываются высокими. Хронические развиваются медленно в результате накопления.

Действие химических веществ на человека  зависит от физико – химических свойств. Вредные вещества делятся на:

1) Общетоксические (общие отравления – угарный газ, ртуть, мышьяк).

2) Раздражающий (раздражает органы дыхания, слизистую – хлор, аммиак)

3) Сенсибилизирующие (развитию аллергических заболеваний –лаки).

4) Канцерогенные вещества (способствуют образованию злокачественных опухолей: никель, окислы хрома, асбест, битум, асфальт, гудрон, масла),

5) Удушающие

6) Мутагенные (влияют на генетический: свинец, марганец,  )

7) Вещества, влияющие на репродуктивную функцию (стирол, марганец).

По степени воздействия вредные вещества:

1)Чрезвычайноопасные; 2)Высокоопасные; 3)Умереноопасные; 4) Малоопасные.

# 20 Комбинированное действие вредных веществ

Проявление комбинац-го действия:

- независимое действие

- суммирование- при действии вр. в-в, относящ-ся кодной группе возд-я

- потенцирование или синергизм (усиление идет не сложением, а увеличением, наблюдается непрапорц. увеличение порядка). Вредн. действие – обнаруж-ся совершенно новые воздействия.

антогонистич-ое действие- одно в-во ослабляет действие другого При одновременном содержании в воздухе рабочей зоны нескольких вредных веществ однонаправленного действия сумма отношений фактических концентраций каждого из них к их ПДК не должна превышать 1. Эффект суммации – при нахождении в воздухе нескольких вполне определенных в-в, они обладают свойством усиливать действие друг друга. Для того, чтобы оценить действие в-в, обладающих эффектом суммации используется формула:

1ï æ1+2ï æ2+...+Nï æN≤1, где

С1, С2 ... СN - фактические концентрации вредных в-в в воздухе ПДК1 ... ПДКN - величины их предельно допустимых концентраций.

# 21 Средства обеспечения качества воздушной среды в производственных  помещениях

Загрязненный воздух производственных  помещений может содержать различные вредные вещества. оказывающие концерагенные, удушающие и другие воздействия. Для обеспечения безопасных условий жизнедеятельности для воздуха производственных помещений должно выполняться условие

Сi <=ПДКi, где Сi- концентрация i вредного вещества , ПДКi – предельно допустимая концентрация i вредного вещества. Кроме вредных примесей в воздухе помещений может содержаться избыточное тепло от работающих приборов, людей, оборудования. Потребным воздухообменом называется количество воздуха которое необходимо вводить в помещение или удалять из него в течение часа.

V1	- потребный воздухообмен при выделении избыточного тепла;

V2	- потребный воздухообмен при выделения вредных в-в . При вентиляции избыточное тепло QИЗБ расходуется на нагревание поступающего воздуха. Происходит изменение температуры с t=tприточн    до  t=tудал , следовательно QИЗБ=c*m*(tудал-tприточ)

V1=QС‚зr „(tУЂ−tпт) где

QИЗБ	- общее кол-во тепла [кДж/ч], С- теплоемкость воздуха [кДж/кгС]=1, - плотность воздуха [кг/м3], tУД	- т-ра удаляемого воздуха, tПР- т-ра приточного воздуха

V2=KKУЂ−Kпт

К	- общее кол-во загрязняющих в-в при работе разных источников в течение года [гр/ч]

КУД, КПР	- концентрация вредных в-в в удаляемом и приточном воздухе [гр/м3]

V2	-[м3/ч]  По санитарным требованиям Kудал<=ПДК, при этом Kприточ<=0,3ПДК.

# 22 Виды и системы вентиляции, область применения. Методы расчета необходимого воздухообмена

Вентиляцией называется организованный и регулируемый воздухообмен, обеспечивающий удаление из помещения загрязненного воздуха и подачу на его место свежего.

По способу перемещения воздуха различают системы естественной и механической вентиляции. Система вентиляции, перемещение воздушных масс в которой осуществляется благодаря возникающей разности давлений снаружи и внутри здания, называется естественной вентиляцией. Разность давлений обусловлена разностью плотностей наружного и внутреннего воздуха  и ветровым напором, действующим на здание.

Неорганизованная естественная вентиляция — инфильтрация, или естественное проветривание — осуществляется сменой воздуха в помещениях через неплотности в ограждениях и элементах строительных конструкций благодаря разности давления снаружи и внутри помещения. Такой воздухообмен зависит от случайных факторов — силы и направления ветра, температуры воздуха внутри и снаружи здания, вида ограждений и качества строительных работ. Инфильтрация может быть (значительной для жилых зданий и достигать 0,5...0,75 объема помещения в час, а для промышленных предприятий до 1...1.5 ч-1.

Для постоянного воздухообмена, требуемого по условиям поддержания чистоты воздуха в помещении, необходима организованная вентиляция. Организованная естественная вентиляция может быть вытяжной без организованного притока воздуха (канальная) и приточно-вытяжной с организованным притоком воздуха (канальная и бесканальная аэрация). Канальная естественная вытяжная вентиляция без организованного притока воздуха широко применяется в жилых и административных зданиях.

При расчете сети воздуховодов прежде всего производят ориентировочный подбор их сечений исходя из допустимых скоростей движения 'воздуха в каналах верхнего этажа 0,5...0,8 м/с, в каналах нижнего этажа и сборных каналах верхнего этажа 1,0 м/с и в вытяжной шахте |1...1,5 м/с.

Для увеличения располагаемого давления в системах естественной вентиляции на устье вытяжных шахт устанавливают насадки —дефлекторы. Усиление тяги происходит благодаря разрежению, возникающему при обтекании дефлектора ЦАГИ. Разрежение, создаваемое дефлектором, и количество удаляемого воздуха зависят от скорости ветра и могут быть определены с помощью номограмм.

Аэрацией называется организованная естественная общеобменная вентиляция помещений в результате поступления и удаления воздуха через открывающиеся фрамуги окон и фонарей. Воздухообмен в помещении регулируют различной степенью открывания фрамуг (в зависимости от температуры наружного воздуха, скорости и направления ветра). Как способ вентиляции, аэрация нашла широкое применение в промышленных зданиях, характеризующихся технологическими процессами с большими тепловыделениями (прокатных цехах, литейных, кузнечных).

При расчете аэрации составляют материальный (по воздуху) и тепловой баланс помещения:

i=1nGПРi−i=1nGВЫТ.j=0,      ΔQИЗБ+i=1nGПРiсPitпр.i−i=1nGВЫТ.jcPjtпр.j=0,

где GПР.i и GВЫТ.j- масса поступающего и удаляемого воздуха, обладающего теплоемкостью Сp и температурой t.

Основным достоинством аэрации является возможность осуществлять большие воздухообмены без затрат механической энергии. К недостаткам аэрации следует отнести то, что в теплый период года эффективность аэрации может существенно падать вследствие повышения температуры наружного воздуха и, кроме того, поступающий в помещение воздух не очищается и не охлаждается.

Вентиляция, с помощью которой воздух подается в производственные помещения или удаляется из них по системам вентиляционных каналов с использованием для этого специальных механических побудителей, называется механической вентиляцией.

Системы механической вентиляции подразделяются на общеобменные, местные, смешанные, аварийные и системы кондиционирования.

Общеобменная вентиляция предназначена для ассимиляции избыточной теплоты, влаги и вредных веществ во всем объеме рабочей зоны помещений. Она применяется в том случае, если вредные выделения поступают непосредственно в воздух помещения, рабочие места не фиксированы, а располагаются по всему помещению. Обычно объем воздуха Lпp, подаваемого в помещение при общеобменной вентиляции, равен объему воздуха Lв, удаляемого из помещения.

По способу подачи и удаления воздуха различают четыре схемы общеобменной вентиляции: приточная, вытяжная, приточно-вытяжная и системы с рециркуляцией. По приточной системе воздух подается в помещение после подготовки его в приточной камере. В помещении при этом создается избыточное давление, за счет которого воздух уходит наружу через окна, двери или в другие помещения. Приточную систему применяют для вентиляции помещений, в которые нежелательно попадание загрязненного воздуха из соседних помещений или холодного воздуха извне.

Вытяжная система предназначена для удаления воздуха из помещения. При этом в нем создается пониженное давление и воздух соседних помещений или наружный воздух поступает в данное помещение. Вытяжную систему целесообразно применять в том случае, если вредные выделения данного помещения не должны распространяться на соседние, например, для вредных цехов, химических и биологических лабораторий.

Приточно-вытяжная вентиляция — наиболее распространенная система, при которой воздух подается в помещение приточной системой, а удаляется вытяжной; системы работают одновременно.

В отдельных случаях для сокращения эксплуатационных расходов на нагревание воздуха применяют системы вентиляции с частичной рециркуляцией. В них к поступающему снаружи воздуху подмешивают воздух, отсасываемый из помещения вытяжной системой.

Расчет потребного воздухообмена при общеобменной вентиляции производят исходя из условий производства и наличия избыточной теплоты, влаги и вредных веществ. Для качественной оценки эффективности воздухообмена применяют понятие кратности воздухообмена kв — отношение объема воздуха, поступающего в помещение в единицу времени L (м3/ч), к объему вентилируемого помещения VП (м3). При правильно организованной вентиляции кратность воздухообмена должна быть значительно больше единицы.

Необходимый воздухообмен для всего производственного помещения в целом

L = nLi,

где п — число работающих в данном помещении.

Существуют также способы расчета для определения потребного воздухообмена с теплоизбытками в летнее и зимнее время, для борьбы с вредными парами и газами, а также для удаления избыточной влаги.

С помощью местной вентиляции необходимые метеорологические параметры создаются на отдельных рабочих местах. Например, улавливание вредных веществ непосредственно у источника возникновения, вентиляция кабин наблюдения и т.д. Наиболее широкое распространение находит местная вытяжная локализующая вентиляция. Основной метод борьбы с вредными выделениями заключается в устройстве и организации отсосов от укрытий.

Смешанная система вентиляции является сочетанием элементов местной и общеобменной вентиляции. Местная система удаляет вредные вещества из кожухов и укрытий машин. Однако часть вредных веществ через неплотности укрытий проникает в помещение. Эта часть удаляется общеобменной вентиляцией.

Аварийная вентиляция предусматривается в тех производственных помещениях, в которых возможно внезапное поступление в воздухе большого количества вредных или взрывоопасных веществ. Производительность аварийной вентиляции определяют в соответствии с требованиями нормативных документов в технологической части проекта. Система аварийной вентиляции должна включаться автоматически при достижении ПДК вредных выделений или при остановке одной из систем общеобменной или местной вентиляции.

Для создания оптимальных метеорологических условий в производственных помещениях применяют наиболее совершенный вид промышленной вентиляции — кондиционирование воздуха. Кондиционированием воздуха называется его автоматическая обработка с целью поддержания в производственных помещениях заранее заданных метеорологических условий независимо от изменения наружных условий и режимов внутри помещения. При кондиционировании автоматически регулируется температура воздуха, его относительная влажность и скорость подачи в помещение в зависимости от времени года, наружных метеорологических условий и характера технологического процесса в помещении.

Кондиционирование воздуха играет существенную роль не только с точки зрения безопасности жизнедеятельности, но и во многих технологических процессах, при которых не допускаются колебания температуры и влажности воздуха (особенно в радиоэлектронике). Поэтому установки кондиционирования в последние годы находят все более широкое применение на промышленных предприятиях.

23 Производственное освещ: типы, виды, системы, основн харак-ки. Треб-я к сист. осв

Рациональное освещение производственных помещений оказывает положительное психофизиологическое воздействие на работающих, способствует повышению производительности труда, обеспечению его безопасности, сохранению высокой работоспособности человека в процессе труда. Свет оказывает положительное влияние на эмоциональное состояние человека, воздействует на обмен веществ, сердечно-сосудистую систему, нервно-психическую сферу. Он является важным стимулятором не только зрительного анализатора, но и организма в целом. При недостаточной освещенности и плохом качестве освещения состояние зрительных функций находится на низком исходном уровне, повышается утомление зрения в процессе выполнения работы, возрастает опасность травм. С другой стороны, существует опасность отрицательного влияния на органы зрения слишком большой яркости (блескости) источников света. Следствием этого может явиться временное нарушение зрительных функций глаза (явление слепимости). Свет (видимое излучение) - представляет собой излучение, непосредственно вызывающее зрительное ощущение. По своей природе это электромагнитные волны длиной от 380 до 760 нм. Свет характеризуется следующими основными показателями: световой поток, сила света, освещенность, яркость, блескость, конт-растность. Световой поток: F – поток лучистой энергии, оцениваемый по зрительному ощущению, характеризует мощность светового излучения. Единица светового потока–люмен (лм)–световой поток, излучаемый точечным источником с телесным углом в 1 стерадиан при силе света, равной 1 канделе. Сила света - пространственная плотность светового потока– равна отношению светового потока к величине телесного угла (стерадиана), в котором он излучается, характеризует пространственную плотность светового потока в определенном направлении. Единица силы света – кандела (кд) – сила света, излучаемого в перпендикулярном направлении абсолютно черным телом с площади 1/600000 м2 при температуре затвердевания платины и давлении 101 325, ньютонов (Н) на квадратный метр. Освещенность Е - поверхностная плотность светового потока, падающего на поверхность, - равна отношению светового потока, падающего на элемент поверхности, к площади освещаемой поверхности. Единица освещенности – люкс (лк) – освещенность поверхности площадью 1 кв. м при световом потоке падающего на него излучения равном 1 люмен. Яркость L - поверхностная плотность силы света в данном направлении – равна отношению силы света к площади - проекции светящей поверхности на плоскость, перпендикулярную этому направлению. Единица яркости–кандела на квадратный метр (кд/м2)–яркость равномерно светящейся плоской поверхности, излучающей в перпендикулярном направлении с каждого квадратного метра силу света, равную одной канделе. Блескость - повышенная яркость светящихся поверхностей, вызывающая нарушение зрительных функций. Единица блескости - кандела на квадратный метр (кд/м2). Яркость 30 тыс. кд/м2 является слепящей (яркость 40 кд/м2 имеет лист белой бумаги, освещенной лампой мощностью 60 Вт). Контрастность - это создание различия в яркости или цвете предметов.

1. Световой поток, F [лм] – люмен 2. Сила света, J [кд] – кандела J = F/ 3. Освещенность, E [лк] – люкс E = F/S 4. Яркость, L [кд/м2] L = J/S 5. Контраст, К = (L0 - LФ)/L0; контраст большой - К>0,5; средний - К = 0,2 - 0,5; малый - К<0,2. 6. Фон – поверхность, которая прилегает к объекту различения. Коэффициент отражения  = FПАД / FОТР; в зависимости от коэф. отражения фон бывает: - светлый  = 0,2 - 0,4; - темный  < 0,2. Виды и системы освещения Производственное освещение бывает естественным, искусственным и совмещенным. Естественное освещение обусловлено прямыми солнечными лучами и рассеянным светом небосвода и меняется в зависимости от географической широты, времени суток, степени облачности, прозрачности атмосферы. Естественное освещение по устройству бывает: боковое, когда свет проникает в помещение через световые проемы в наружных стенах, окна; верхнее–через световые проемы в кровле; комбинированное – сочетание бокового и верхнего освещения. Искусственное освещение создается искусственными источниками света: лампами накаливания или газоразрядными лампами. Искусственное освещение применяется при недостаточности естественного освещения или отсутствии его (в темное время суток). По назначению искусственное освещение разделяется на: рабочее, аварийное, эвакуационное, охранное и дежурное. Рабочее освещение устраивают во всех помещениях, предназначенных для работы, прохода людей, движения транспорта. Аварийное освещение предусматривается на случай внезапного (при аварии) отключения рабочего освещения. Эвакуационное освещение устраивается в местах, опасных для прохода, по путям эвакуации людей из зданий–в коридорах, на лестничных клетках при аварийном отключении рабочего освещения. Охранное освещение (при отсутствии специальных технических средств охраны) предусматривается вдоль границ территории, охраняемой в ночное время. Дежурное освещение–освещение в нерабочее время. Совмещенное освещение представляет собой дополнение естественного освещения искусственным в светлое время суток при недостаточном по нормам естественном освещении. Искусственное освещение по устройству бывает общим и комбинированным. При общем освещении светильники размещаются в верхней зоне равномерно (равномерное освещение) или применительно к расположению оборудования (локализованное освещение). При местном освещении световой поток от светильников концентрируется непосредственно на рабочих местах. Дополнение общего освещения местным называется комбинированным освещением. Выбор системы освещения Анализ и установление видов освещения некоторым образом определяют и систему освещения, так как для различных видов освещения применяются различные источники света. Последние, в свою очередь, определяют условия крепления их к рабочим местам или подвеса над площадью. Однако на выбор системы освещения наиболее существенно влияют характер выполняемых работ, ч. е. место, где они производятся, возможность размещения осветительных устройств на площади, подлежащей освещению. Таким образом, выбор системы освещения предполагает решение вопроса о размещении источников света над производственной площадью. При этом часто возникает необходимость одновременного решения вопроса выбора светильников по таким основным характеристикам, как дальность действия, допустимая высота подвеса, единичная мощность и т. п.

24 Принципы нормир-я производств-го освещ-ия. Нормир-ые параметры искус и естес осв

Естественное освещение При естественном освещении к-либо точки горизонтальной плоскости, за основу при нормировании принимается манимально допустимая величина коэффициента естественной освещенности. КЕО = Е = EВН/ЕСН100%, где EВН - освещенность к-либо точки горизонтальной пов-ти, находящейся внутри помещения [лк]; ЕСН - освещенность к-либо точки, находящейся снаружи помещения на расстоянии 1 м от здания [лк]; Системы естественного освещения Eminç;òå;òæÌ Боковое освещение; Верхнее освещение; Комбинированное освещение. Эти величины в соответствии со СНиП 23-05-95 (Строительные нормы и правила) нормируются. Для выбора естественного освещения необходимо учитывать следующие факторы: Характеристика зрительной работы; Минимальный размер объекта различения с фоном; Разряд зрительной работы; Система освещения. В зав-ти от величины объекта различения с фоном все зрительные работы подразделяются на 8 разрядов. Разряд зрительной работы – отношение минимального размера объекта различения с фоном к расстоянию от органов зрения до объекта различения. Искусственное освещение – освещение помещ. прямым или отраженным светом искусств. источника света. За основу при нормировании принимается минимально доп. Величина освещенности к-либо точки. Системы искусственного освещения общее; местное (локальное); комбинированное. Может быть использовано в производственных помещениях общее и комбинированное, а одно местное использовать нельзя. Имеет место также освещение: - аварийное; - дежурное; - эвакуационное. СНиП 23-05-95 Факторы, учитываемые при нормировании искусственного освещения: Характеристика зрительной работы; Минимальный размер объекта различения с фоном; Разряд зрительной работы; Контраст объекта с фоном; Светлость фона (характеристика фона); Система освещения; Тип источника света. Подразряд зрит. работы определ. сочетанием п.4 и п.5. Рациональное освещение производственных помещений оказывает положительное психофизиологическое воздействие на работающих, способствует повышению производительности труда, обеспечению его безопасности, сохранению высокой работоспособности человека в процессе труда. Свет оказывает положительное влияние на эмоциональное состояние человека, воздействует на обмен веществ, сердечно-сосудистую систему, нервно-психическую сферу. Он является важным стимулятором не только зрительного анализатора, но и организма в целом. При недостаточной освещенности и плохом качестве освещения состояние зрительных функций находится на низком исходном уровне, повышается утомление зрения в процессе выполнения работы, возрастает опасность травм. С другой стороны, существует опасность отрицательного влияния на органы зрения слишком большой яркости (блескости) источников света. Следствием этого может явиться временное нарушение зрительных функций глаза (явление слепимости). Выбор системы освещения Анализ и установление видов освещения некоторым образом определяют и систему освещения, так как для различных видов освещения применяются различные источники света. Последние, в свою очередь, определяют условия крепления их к рабочим местам или подвеса над площадью. Однако на выбор системы освещения наиболее существенно влияют характер выполняемых работ, ч. е. место, где они производятся, возможность размещения осветительных устройств на площади, подлежащей освещению. Таким образом, выбор системы освещения предполагает решение вопроса о размещении источников света над производственной площадью. При этом часто возникает необходимость одновременного решения вопроса выбора светильников по таким основным характеристикам, как дальность действия, допустимая высота подвеса, единичная мощность…

25 Методы расчета искусственного и естественного освещен. Контроль производственного освещ

При расчете потребного количества источников света для получения нормируемой освещенности необходимо выбрать систему освещения, т. е. определить каким образом и с каких мест освещать рабочую площадь. В зависимости от выбранного светильника можно определить расположение источников света над площадью. Методика расчета искусственного освещения Метод светового потока (метод коэффициента использования); Точечный метод; Метод удельной мощности. Метод коэффициента использования. Этот метод применим при условии, если выдержаны рекомендуемые соотношения расстояния между светильниками к высоте их подвеса (отклонение не должно превышать 15–20 %). В этом случае освещенность, создаваемая светильниками, может быть определена по формуле E = F*η*N*n / k*S*z, где Е - освещенность, лк; F - световой поток одной лампы, лм; η - коэффициент использования осветительной установки, %; N – число светильников общего освещения; z – поправочный коэффициент (отношение минимальной освещенности к средней горизонтальной); S – площадь помещения, м2; k – коэффициент запаса; п – число ламп в светильнике (для люминесцентных ламп). Световой поток, создаваемый одной лампой, определяется по известным данным о типе и мощности используемой лампы и о напряжении осветительной сети. Для перехода к определению потребного количества светильников число их вначале подбирают по конфигурации помещения при наивыгоднейшем их расположении. Затем в порядок расчета входит определение индекса помещения (геометрических размеров помещения) и коэффициента отражения потолка и стен, в зависимости от которых по специальным таблицам определяется соответствующий данному виду ламп коэффициент использования светового потока. Индекс помещения i определяется по формуле i = S / (h*(A + B)), где S – площадь помещения, м2; h – расчетная высота (расстояние от светильника до рабочей поверхности) м; А и В – длина и ширина помещения, м. На величину коэффициента использования при одних и тех же значениях оказывает влияние отражающая способность потолка, стен, рабочей поверхности и пола, характеризуемые соответственно коэффициентами отражения. Фактическое значение этих коэффициентов определять трудно, поэтому рекомендуется применять ориентировочные значения. Расчет освещения точечным методом. Вначале определяют высоту подвеса h источника света, а затем вычисляют угол и, под которым находится относительно светильника интересующая нас точка, исходя из формулы tgα = d / h, где d – расстояние от перпендикуляра, опущенного из центра светильника на горизонтальную поверхность до точки, м. Затем по кривой распределения светового потока светильника с условной лампой в 1000 лм определяют силу света в данном направлении (соответствующую углу α). Условная освещенность от одиночного светильника определяется по формуле Ey = Iα*cos3*α / h2. Если светильников несколько, то создаваемые ими освещенности суммируются Ey = Σ Ey*k3, где k3 – коэффициент запаса, определяемый с учетом влияния отраженного света и удаленных светильников. В тех случаях, когда искусственное освещение используется в качестве дополнительного к естественному, например при большой глубине помещения, потребную дополнительную освещенность можно определить по формуле Едоп = 500*еmin , где еmin – минимальный КЕО. Расчет освещения по удельной мощности. Для простоты расчетов с учетом, что при оценке условий (часто довольно сложных) возможная ошибка сравнима с округляемой величиной, при выборе ближайшей стандартной лампы применяется расчет освещения по удельной мощности. Удельная мощность w представляет собой частное от деления суммарной мощности ламп на площадь помещения. Она зависит от выбранной нормы освещенности, типа светильника, высоты его подвеса, отражающих свойств помещения и в целом является важнейшим энергетическим показателем осветительной установки. Контроль см. вопрос 25.

# 26 Акустический шум: виды, воздействие на организм человека. Физические и гигиенические характеристики. Методы борьбы с шумом

Шум – сочетание различных по частоте и силе звуков Звук – колебания частиц воздушной среды, которые воспринимаются органами слуха человека, в направлении их распространения. Слышимый шум - 20 - 20000 Гц, ультразвуковой диапазон - свыше 20 кГц, инфразвук - меньше 20 Гц, устойчивый слышимый звук - 1000 Гц - 3000 Гц Физические характеристики шума интенсивность звука J, [Вт/м2]; звуковое давление Р, [Па]; частота f, [Гц].Интенсивность – кол-во энергии, переносимое звуковой волной за 1 с через площадь в 1 м2, перпендикулярно распространению звуковой волны. Звуковое давление – дополнительное давление воздуха, которое возникает при прохождении через него звуковой волны. Учитывая протяженный частотный диапазон (20-20000 Гц) при оценки источника шума, используется логарифмический показатель, который называется уровнем интенсивности.

LJ=10lgJJ0 [дБ]

J	- интенсивность в точке измерения [Вт/м2] J0 - величина, которая равна порогу слышимости 10-12 [Вт/м2] При расчетах и нормировании используется показатель – уровень звукового давления.

LP=20lgPP0 [дБ] Р	- звуковое давление в точке измерения [Па]; Р0	- пороговое значение 210-5 [Па] При оценке источника шума и нормировании испол-ся логарифмический уровень звука.

LPA=20lgPAP0 [дБА] РА	- звуковое давление в точке измерения по шкале А прибора шумомера, т.е. на шкале 1000 Гц. Спектр шума – зав-ть уровня звук. давл-я от частоты. Спектры бывают: - дискретные; - сплошные; - тональный. В производственном помещении обычно бывают несколько источников шума. Звуковое восприятие человеком

Т.к. органы слуха человека обладают неодинаковой чувствительностью к звуковым колебаниям различной частоты, весь диапазон частот на практике разбит на октавные полосы. Октава – полоса частот с границами f1 - f2, где f2/f1 = 2. Среднегеометрическая частота – fСТ = f1⋅f2 Весь спектр разбит на 8 октавных полос: 45-90; 90-180; 180-360 ... 5600-11200. Среднегеометрические частоты октавных полос: 63 125 250 ... 8000 Звуковой комфорт - 20 дБ; шум проезжей части улицы	- 60 дБ; интенсивное движение - 80 дБ; работа пылесоса - 75-80 дБ; шум в метро - 90-100 дБ; концерт - 120 дБ; взлет самолета - 145-150 дБ; взрыв атомной бомбы - 200 дБ Вредное воздействие шума: - сердечно-сосудистая система; - неравная система; - органы слуха (барабанная перепонка).

Нормирование шума Нормативным докум. является ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. 1 метод. Нормирование по уровню звукового давления. 2 метод. Нормирование по уровню звука. По 1 методу дополнительный уровень звукового давления на раб. местах (смена 8 ч) устанавливается для октавных полос со средними геом. частотами, т.е. нормируется с учетом спектра. По 2 методу дополнит. уровень звука на раб. местах устанавливается по общему уровню звука, определенного по шкале А шумометра, т.е. на частоте 1000 Гц. Мероприятия по борьбе с шумом I группа - Строительно-планировочная II группа - Конструктивная III группа - Снижение шума в источнике его возникновения IV группа - Организационные мероприятия I группа. Строительно-планировочная Использование определенных строительных материалов связано с этом проектирования. В ИВЦ – акустическая обработка помещения (облицовка пористыми акустическими панелями). Для защиты окр. среды от шума используются лесные насаждения. Снижается уровень звука от 5-40 дБА. II группа. Конструктивная Установка звукоизолирующих преград (экранов). Реализация метода звукоизоляции (отражение энергии звуковой волны). Используются материалы с гладкой поверхностью (стекло, пластик, металл). Акустическая обработка помещ. (звукопоглощение). Можно снизить уровень звука до 45 дБА. Использование объемных звукопоглатителей (звукоизолятор + звукопоглатитель). Устанавливается над значительными источниками звука. Можно снизить уровень звука до 30-50 дБА. III группа. Снижение шума в источнике его возникновения Самый эффективный метод, возможен на этапе проектирования. Используются композитные материалы 2-х слойные. Снижение: 20-60 дБА. IV группа. Организационные мероприятия Определение режима труда и отдыха персонала. Планирование раб. времени. Планирование работы значительных источников шума в разных источниках. Снижение: 5-10 дБА. Если уровень шума не снижается в пределах нормы, используются индивидуальные средства защиты (наушники, шлемофоны). Приборы контроля: - шумомеры; - виброаккустический комплекс – RFT, ВШВ.

# 27 Принципы нормирования и нормируемые характеристики шума. Что измеряют  шумометром?

Нормативным докум. является ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ.

1 метод. Нормирование по уровню звукового давления.

2 метод. Нормирование по уровню звука.

По 1 методу дополнительный уровень звукового давления на раб. местах (смена 8 ч) устанавливается для октавных полос со средними геом. частотами, т.е. нормируется с учетом спектра.

По 2 методу дополнит. уровень звука на раб. местах устанавливается по общему уровню звука, определенного по шкале А шумометра, т.е. на частоте 1000 Гц. (*)

Нормы шума для помещений лабораторий

Доп. уровень звука в жилой застройке с 700-2300 не более 40 дБА, с 2300-700 —  30 дБА.

Мероприятия по борьбе с шумом

I группа	- Строительно-планировочная

II группа	- Конструктивная

III группа	- Снижение шума в источнике его возникновения

IV группа	- Организационные мероприятия

I группа. Строительно-планировочная

Использование определенных строительных материалов связано с этом проектирования. В ИВЦ — аккустическая обработка помещения (облицовка пористыми аккустическими панелями). Для защиты окр. среды от шума используются лесные насаждения. Снижается уровень звука от 5-40 дБА.

II группа. Конструктивная

- Установка звукоизолирующих преград (экранов). Реализация метода звукоизоляции (отражение энергии звуковой волны). Используются материалы с гладкой поверхностью (стекло, пластик, металл).

- Аккустическая обработка помещ. (звукопоглащение).

- Можно снизить уровень звука до 45 дБА.

- Использование объемных звукопоглатителей (звукоизолятор + звукопоглатитель). Устанавливается над значительными источниками звука.

- Можно снизить уровень звука до 30-50 дБА.

III группа. Снижение шума в источнике его возникновения

Самый эффективный метод, возможен на этапе проектирования. Используются композитные материалы 2-х слойные. Снижение: 20-60 дБА.

IV группа. Организационные мероприятия

- Определение режима труда и отдыха персонала.

- Планирование раб. времени.

- Планирование работы значительных источников шума в разных источниках.

Снижение: 5-10 дБА.

Если уровень шума не снижается в пределах нормы, используются индивидуальные средства защиты (наушники, шлемофоны).

Приборы контроля: - шумомеры; - виброаккустический комплекс — RFT, ВШВ.

# 28 Вибрация: виды, воздействие на организм человека. Принципы нормирования, нормируемые характеристики. Методы виброзащиты.

Вибрация – механические колебания материальных точек или тел. Источники вибраций: разное производственное оборудование. Причина появления вибрации: неуровновешенное силовое воздействие. Вр. воздействия: повреждения различных органов и тканей; влияние на центр. нервную систему; влияние на органы слуха и зрения; повышение утомляемости. Более вредная вибрация, близкая к собств. частоте человеческого тела (6-8 Гц) и рук (30-80 Гц). Основные характеристики Колебательная скорость: V, м/с Частота колебаний: f, Гц Ср. квадратичное значение колебательной скорости в соотв-ии полосы частот: VC, м/с Логарифм. уровень виброскорости при расчетах и нормировании: LV=20 lg VC/V0 [дБ] V0 - пороговое значение колебательной скорости (V0 = 510-8 м/с) По способу передачи вибрации на человека: - общая; - локальная (ноги или руки). По источнику возникновения: - транспортная; - технологическая; - трансп.-технологич-я. Нормирование вибрации I направление. Санитарно-гигиеническое. II направление. Техническое (защита оборудования). ГОСТ 12.1.012-90 ССБТ Вибрационная безопасность. Октава f1f2, f2/f1=2, fСР=f1f2 При санитарно-гигиеническом нормировании разных видов вибрации используется логарифмический уровень виброскорости в октавных полосах ср. геом. частот. Граничные частоты октавных полос: 1,4-2,8 2,8-5,6 5,6-11,2 ... 45-90 2 4 8 63 ср. геом. Частоты Методы снижения вибрации Снижение вибрации в источнике ее возникновения. Конструктивные методы (виброгашение, виброденфирование - подбор опр. видов матер., виброизоляция). Организационные меры. Орг-я режима труда и отдыха. Использ. ср-в инд. защиты (защита опорных пов-тей).

# 29 Инфра- и ультразвук: общая характеристика, воздействие на организм, нормирование, защита

Инфразвук – колебание звуковой волны < 20 Гц. Природа возникновения инфразвуковых колебаний такая же как и у слышимого звука. Подчиняется тем же закономерностям. Используется такой же математический аппарат, кроме понятия, связанного с уровнем звука. Особенности: малое поглощение эн., значит распространяется на значительные расстояния. Источники инфразвука: оборудование, которое работает с частотой циклов менее 20 в секунду. Вредное воздействие: действует на центр. нервную систему (страх, тревога, покачивание, т.д.) Опасность для человека Диапазон инфразвуковых колебаний совпадает с внутренней частотой отдельных органов человека (6-8 Гц), следовательно, из-за резонанса могут возникнуть тяжелые последствия. Увеличение звукового давления до 150 дБА приводит к изменению пищеварительных функций и сердечному ритму. Возможна потеря слуха и зрения. Нормирование инфразвука СН 22-74-80. Нормативным параметром являются логарифмические уровни звукового давления в октавных полосах со ср. геом. частотой: 2, 4, 8, 16 Гц  105 дБА 32 Гц  102 дБА. Защитные мероприятия Снижение ин. звука в источнике возникновения.; Средства индивидуальной защиты.; Поглощение. Приборы контроля Шумомеры типа ШВК с фильтром ФЭ-2. Виброаккустическая аппаратура типа RFT. Ультразвук – колебание звуковой волны > 20 кГц. Используется в оптике (для обезжирования, ...) Низкочастотные ультразвуковые колебания распространяются воздушным и контактным путем (11,2 – 100 кГц). Высокочастотные - контактным путем (0,1 – 100 МГц ). Вредное воздействие – на сердечно-сосудистую систему; нервную систему; эндокринную систему; нарушение терморегуляции и обмена веществ. Местное воздействие может привести к онемению. Нормирование ультразвука ГОСТ 12.1.001-89. Нормируются логарифмические уровни звукового давления в октавных полосах: 12,5 кГц не более 80 дБА; 20 кГц - 90 дБА; 25 кГц - 105 дБА; от 31-100 кГц - 110 дБА. Меры защиты 1. Использование блокировок. 2. Звукоизоляция (экранирование). 3. Дистанционное управление. 4. Противошумы. Приборы контр.: виброаккустическая система типа RFT.

# 30 Электромагн излуч-я: виды, источники, Воздействие на организм чел. Нормир ЭМИ. Защита.

Источниками излучения электромагнитной энергии являются мощные радиостанции, промышленное электротермическое оборудование, исследовательские установки, измерительные и контролирующие устройства. Энергия электромагнитных полей применяется также для: очистки полупроводников, выращивания полупроводниковых кристаллов и пленок, ионизирования газов, получения плазмы, обработки деталей, поддержания разряда при сварке в инертных газах, сварки и прессования синтетических материалов. В радиоаппаратуре источниками илучения являются блоки передатчиков, устройства сложения мощностей, разделительные фильтры, фидеры, антенные коммутаторы, антенные системы; в установках индукционного и диэлектрического нагрева–плавильные или закалочные индукторы, трансформаторы, конденсаторы, линии передач; при испытаниях электровакуумных приборов – автогенераторы, усилители мощности, анодные контуры, нагрузки и т.д., Электромагнитные поля характеризуются следующими параметрами: частотой излучения f, Гц, напряженностью электрического Е, В/м и магнитного Н, А/м полей; плотностью потока энергии, Iэмп, Вт/м2. Регламентом радиосвязи установлена номенклатура диапазонов частот (длин волн). Степень и характер воздействия электромагнитных полей на организм человека определяется: длиной волны, интенсивностью излучения, режимом облучения (непрерывный или прерывистый), продолжительностью воздействия, размером облучаемой поверхности тела, индивидуальными особенностями человека, комбинированным действием совместно с другими факторами производственной среды (повышенная температура окружающего воздуха, более +28°С, наличие рентгеновского излучения, шум и др.). Электромагнитные поля оказывают тепловое действие, приводят к структурным и функциональным изменениям в организме человека. При воздействии электромагнитного поля на человека происходит поглощение энергии поля тканями тела человека. При длине волны, соизмеримой с размерами тела человека или его отдельного органа, образуются стоячие волны в живом организме, что приводит к концентрации тепловой энергии. Тепловое воздействие характеризуется повышением температуры тела, локальным избирательным нагревом ткани, а также отдельных органов и клеток. Особенно опасен нагрев для органов со слабой терморегуляцией (мозг, глаз, хрусталик глаза, органы кишечного тракта). Электромагнитные поля изменяют ориентацию клеток или цепей молекул в соответствии с направлением силовых линий поля, ослабляют биохимическую активность белковых молекул, приводят к изменению структуры клеток крови, ее состава, эндокринной системы, вызывают помутнение хрусталика глаза (катаракту), трофические заболевания (выпадение волос, ломкость ногтей и др.), ожоги, омертвление тканей организма. Возможно возникновение ожогов проявляющегося в появлении ряда последовательно расположенных пузырьков на коже, наполненных мутноватой жидкостью. Систематическое воздействие электромагнитных полей может вызвать функциональные изменения в состоянии нервной, сердечно-сосудистой систем, что проявляется в повышении утомляемости, нарушении сна, гипертонии или гипотонии, появлении болей в области сердца, нервно-психических расстройств. Опасность действия электромагнитного поля (ЭПМ) на человека в диапазоне частот 60 кГц...300 МГц оценивается напряженностью его составляющих: электрической и магнитной; в диапазоне частот 300 МГц...300 ГГц поверхностной плотностью потока энергии (далее плотность потока энергии–ППЭ) излучения и создаваемой им энергетической нагрузкой (ЭН). Энергетическая нагрузка {ЭН) представляет собой суммарный ноток энергии, проходящий через единицу облучаемой поверхности за время действия (Т), и выражается произведением ППЭ*Т. Согласно ГОСТ 12.1.006–84 напряженность ЭМП в диапазоне частот 60 кГц - 300 МГц на рабочих местах персонала в течение рабочего дня не должна превышать установленных предельно допустимых уровней (ПДУ): по электрической составляющей, по магнитной составляющей. Предельно допустимые значения плотности потока энергии ЭМП в диапазоне частот 300 МГц...300 ГГц на рабочих местах персонала определяются исходя из допустимой энергетической нагрузки на организм с учетом времени воздействия по формуле ППЭпду =ЭНпду/Т, где ППЭпду–предельно допустимое значение плотности потока энергии, Вт/м2 (мВт/см2; мкВт/см2); ЭНпду–нормативная величина энергетической нагрузки, за рабочий день. Защита от воздействия электромагнитных полей Для защиты человека от воздействия электромагнитных полей (ЭМП) предусматриваются следующие способы и средства: уменьшение параметров излучения непосредственно в самом источнике излучения; экранирование источников излучения; экранирование рабочего места; огран-ие времени преб-я персонала в рабочей зоне (защита временем); увеличение расстояния между источником излучения и обслуживающим персоналом (защита расстоянием); установление рациональных режимов эксп-ии установок и работы обслуживающего персонала; применение средств предупреждающей сигнализации (световая, звуковая и т. д.); выделение зон излучения; средства индивидуальной защиты. Уменьшение параметров излучения непосредственно в самом источнике излучения достигается за счет применения согласованных нагрузок и поглотителей мощности. Уровень мощности снижается с помощью аттенюаторов (плавно переменных или фиксированных). Ослабление излучения дост-ся прим-ем во фланцевых соединениях бронзовых прокладок, дроссельных фланцев или использованием в зазоре фланцевого соединения специальных металлических хомутов, покрытых радиопоглощающим материалом с облучаемой стороны. С целью устранения искрений, пробоев и коронирования в элементах СВЧ тракта применяются специальные устройства, предотвращающие облучение: щелевой волноводный мост или волновод-ный изгиб с узкой щелью в центральной части широкой стенки волновода. Экранирование источников излучения используется для ослабления интенсивности электромагнитного поля на рабочем месте или устранения опасных зон излучения. Экраны могут быть замкнутыми (полностью изолирующими излучающее устройство или защищаемый объект) или незамкнутыми. Ограничение времени пребывания персонала в рабочей зоне применяется в случаях, когда нет возможности снизить интенсивность облучения до допустимых значений. Увеличение расстояния между источником излучения и обслуживающим персоналом широко применяется на практике; этот вид защиты основан на быстром уменьшении интенсивности поля с расстоянием. Выделение зон излучения ведется на основании инструментальных замеров интенсивности облучения для каждого конкретного случая размещения аппаратуры. Наиболее эффективным способом защиты от электромагнитных полей в залах передатчиков является передача электромагнитной энергии через общий антенный коммутатор, вынесенный в отдельное помещение. За пределами зданий для защиты персонала от облучений на отк-й терр-ии необходимо рационально распланировать территорию радиоцентра, выносить помещения служб за пределы антенного поля, устанавливать безопасные маршруты движения людей, экранировать отдельные здания (помещения) и участки территории. Ср-ва индив-й защиты исп-ют принц экрани-ия. Они прим-ся в тех сл-х, когда излож-е выше мет защиты не дают достат-го эффекта. В качестве СИЗ от действия ЭМП СВЧ применяются халаты радиозащитные. Для защиты глаз от электромагнитных излучений в диапазонах миллиметровых, сантиметровых, дециметровых и метровых волн предназначены защитные очки с металлизированными стеклами.

31 Ионизирующие излучения: источники, основные характеристики, виды облучения и мех-м возд-я на орг-м

Ионизирующими называются излучения, взаимодействие которых со средой приводит к образованию электрических зарядов разных знаков. Источниками ионизирующих излучений в приборостроении могут быть радиационные дефектоскопы, толщиномеры, плотномеры, влагомеры, измерители и сигнализаторы уровня жидкости, радиоизотопные термоэлектрические генераторы, установки рентгеноструктурного анализа, а также высоковольтные электровакуумные приборы (установки). К ионизирующим излучениям относятся: гамма-излучение (электромагнитное фотонное излучение, испускаемое при ядерных превращениях); характеристическое (фотонное излучение, испускаемое при изменении энергетического состояния атома); тормозное (фотонное излучение, испускаемое при изменении кинетической энергии заряженных частиц) – оно возникает в среде, окружающей источник бета-излучения, в рентгеновских трубках, ускорителях электронов и т. п.; рентгеновское излучение (совокупность тормозного и характеристического излучений, диапазон энергии фотонов которых составляет 1–1000 кэВ); корпускулярное (излучение, состоящее из частиц с массой покоя, отличной от нуля; альфа- и бета-частиц, протонов, нейтронов и др.).Действие ионизирующих излучений характеризуется следующими основными показателями: экспозиционная доза X; поглощенная доза Д; эквивалентная доза Н.

Биологическое действие ионизирующего излучения–это совокупность процессов в живом организме, возникающих под действием излучения. В результате облучения в живой ткани поглощается энергия и возникает ионизация молекул облучаемого вещества. Ионизация живых тканей сопровождается возбуждением молекул клеток, что ведет к разрыву молекулярных связей и к изменению химической структуры различных соединений. Так как основную часть массы тела человека составляет вода (около 75%), то первичные процессы во многом определяются поглощением излучения водой клеток, ионизацией молекул воды с образованием высокоактивных в химическом отношении свободных радикалов типа ОН- или Н+ и последующими цепными каталитическими реакциями в основном окислением этими радикалами молекул белка. В клетках возникают функциональные изменения. Одним из отрицательных свойств ионизирующей радиации является суммарное, кумулятивное действие на организм. Каждая доза оставляет глубокий след в организме; их действие суммируется. Кумулятивное действие оказывается особенно сильным при попадании в организм радиоактивных веществ, отлагающихся в определенных тканях. При этом, присутствуя в организме изо дня в день в течение длительного срока, они облучают близлежащие клетки и ткани. Под его влиянием происходит перерождение нормальных клеток в злокачественные, возникновение лейкемии, лучевой болезни. В зависимости от поглощенной дозы излучения процессы могут быть обратимыми и необратимыми, при этом значительную роль играют индивидуальные особенности человека. Различают следующие виды облучений: хроническое (постоянное или прерывистое действие ионизирующего излучения в течение длительного времени); острое (однократное, кратковременное лучевое воздействие); общее (облучение всего организма) и местное (облучение части организма). По ионизирующей способности наиболее опасно  излучение, особенно для внутреннего излучения (внутр. органы, проникая с воздухом и пищей). Внешнее излучение действует на весь организм человека. Фоновое облучение организма человека создается космическим излучением, искусственными и естественными радиоактивными веществами, которые содержатся в теле человека и окружающей среде. Фоновое облучение включает: 1) Доза от космического облучения; 2) Доза от природных источников; 3) Доза от источников, испускающих в окружающую среду и в быту; 4) Технологически повышенный радиационный фон; 5) Доза облучения от испытания ядерного оружия; 6) Доза облучения от выбросов АЭС; 7) Доза облучения, получаемая при медицинских обследованиях и радиотерапии; Эквивалентная доза – от космического облучения – 300 мкЗв/год. Биологическое действие ионизир. Изл 1. Первичные (возникают в молекулах ткани и живых клеток) 2. Нарушение функций всего организма Наиболее радиочувствительными органами являются: – костный мозг; половая сфера; – селезенка Изменения на клеточном уровне различают: Соматические или телесные эффекты, последствия которых сказываются на человеке, но не на потомстве.; Стохастические (вероятностные): лучевая болезнь, лейкозы, опухоли.; Нестохастические – поражения, вероятность которых растет по мере увеличения дозы облучения.

32 Нормирование ионизирующих излучений. Что такое ПД и ПДД?

Нормы радиационной безопасности (НРБ – 76/78) Регламентируются 3 категории облучаемых лиц: А – персонал, связей с источником ИИ; Б – персонал (ограниченная часть населения), находящийся вблизи источника ИИ; В – население района, края, области, республики. Группа критических органов (по мере уменьшения чувствительности): Все тело, половая сфера, красный костный мозг; Мышцы, щитовидная железа, жировая ткань и др. органы за исключением тех, которые относятся к 1 и 3 группам; кожный покров, костная ткань, кисти, предплечья, стопы. Основные дозовые пределы, допустимые и контрольные уровни, которые приводятся в НРБ – 76/78 установлены для лиц категории А и Б. Нормы радиационной безопасности для категории В не установлены, а ограничение облучений осуществляются регламентацией или контролем радиоакт. объектов окр. среды. А дозовый предел – ПДД - наибольшее значение индивидуальной эквивалентной дозы за календарный год, которое при равномерном воздействии в течении 50 лет не вызывает отклонении в состоянии здоровья обслуживающего персонала, обнаруживаемые современными методами исследования. Б дозовый предел – ПД - основной дозовый предел, который при равномерном облучении в течение 70 лет не вызывает отклонений у обслуживающего персонала, обнаруживаемые современными методами исследования. Основные санитарные правила (ОСП) работы с источниками ионизирующих излучений ОСП 72/78 – нормативный документ включает: Требования к размещению установок с радиоактивными веществами и источниками ионизирующих излучений.; Требования к организации работ с ними.; Требования к поставке, учету и перевозке.; Требования к работе с закрытыми источниками.; Требования к отоплению, вентиляции и пеле-, газоочистки при работе с источниками.; Требования к водоснабжению и канализации.; Требования к сбору, удалению и обезвреживанию отходов.; Требования к содержанию и дезактивации раб. помещений и оборудования.; Требования по индивидуальной защите и в личной гигиене.; Требования к проведению радиационного контроля.; Требования к предупреждению радиац. аварий и ликвидаций их последствий. Проектирование защиты от внешнего ионизирующего излучения, рассчитанные по мощности экспозиционной дозы, коэф. защиты равен 2. Все работы с открытыми источниками радиокт. веществ подразделяются на три класса: I. (самый опасный). Работа осуществляется дистанционно. Работа с источником II-го класса осуществляется в отдельно расположенных помещениях, которые имеют специально оборудованный вход (душевой и средства проведения радиационного контроля). Работа с ист. III-го класса осуществляется при использовании систем местной вентиляции (вытяжные шкафы). При выполнении работ с веществами I, II и III классов проведение радиационного контроля обязательно. Методы защиты от ионизирующих излучений Основные методы: 1) Метод защиты количеством, т.е. по возможности снижение нормы дозы облучения. 2) Защита временем 3) Экранирование (свинец, бетон) 4) Защита расстоянием.

# 33 Методы и средства защиты от энергетических воздействий техносферы.

ист.                     ЗУ                         объект

излучения          воздейств

ЗУ- защит устройство

W- энергия

Wα- поглощающаяся энергия

-то отраж

-то поглощ

Экобиозащитная техника

Существуют ограничения ПДВ, они оцениваются:

ПДВ– пред. доп. выбросы

ПДК– не должно превышать установленных норм

ВДВ– времен допуст выбросы м. б. разрешены Госсанэпиднадзором при условии, что организация представит план устранения и сроки устранения.

34 Особенности воздействия лазерного излучения на организм человека. Нормирование. Защита.

Лазерные излучения – это электромагнитные излучения с длиной волны 0,2...1000 мкм. Источниками лазерного излучения являются оптические квантовые генераторы – лазеры. Особенностями лазерных излучений являются монохроматичность и когерентность излучения, острая направленность луча, т.е.высокая концентрация энергии в луче. Лаз. излучения делятся на прямое; рассеянное; зеркально отраженное; диффузно отраженное. Опасные и вредные производственные факторы, возникающие при работе лазеров, подразделяют на основные (собственно лазерное излучение и паразитные излучения) и сопутствующие (шум, вредные вещества). Биологический эффект воздействия на организм человека лазерных излучений зависит от энергетической освещенности, длины волны излучения, длительности импульса, частоты повторения импульсов, времени воздействия, а также от биологических и физико-химических особенностей облучаемых тканей и органов. Различают тепловое, энергетическое, фотохимическое и механическое действие лазерного излучения на организм человека. Прямое лазерное излучение опасно для глаз практически во всех случаях, его характеристика определяет степень повреждений в структурах глаза. Возможны изменения в кожном покрове (покраснение, омертвление, злокачественная опухоль), внутренних органах, крови, головном мозге. Степень поражения определяется интенсивностью и цветом окраски органов, а также длиной волны излучения. Наблюдаются различные функциональные сдвиги: нервной, сердечно-сосудистой систем, эндокринных желез, изменение артериального давления, увеличение физической утомляемости.

Согласно ГОСТ 12.1.040–83 по степени опасности генерируемого излучения лазеры (лазерные установки) подразделяются на четыре класса:  1 – выходное излучение не опасно для глаз и кожи; 2 – выходное излучение опасно при облучении глаз прямым или зеркально отраженным излучением;  3 – выходное излучение опасно при облучении глаз прямым, зеркально отраженным и диффузно отраженным излучением на расстоянии 10 см от диффузно отражающей поверхности и (или) при облучении кожи прямым и зеркально отраженным излучением; 4 – выходное излучение представляет опасность при облучении кожи диффузно отраженным излучением на расстоянии 10 см от диффузно отражающей поверхности. За предельно допустимые уровни лазерных излучений принимаются энергетические экспозиции Н облучаемых тканей. Уровни относятся к спектральному диапазону от 0,2 до 20 мкм и регламентируются в зависимости от длины волны, длительности импульсов, частоты повторения импульсов и длительности воздействия на глаза и кожу.

Меры безопасности: наиболее эффективным методом защиты является экранирование. Работы с лазерными установками проводятся в отдельных помещениях или отгороженных частях помещений без зеркально отражающих поверхностей. В качестве СИЗ органа зрения применяются защитные очки из специального стекла. Измерительные приборы лазерного излучения основаны на калориметрическом и фотоэлектрическом методах измерений. Нормирование лазерного излучения - CH 23- 92- 81 Нормируемый пораметр – ПДУ лазерного излучения при =0.2-20 мкм и ПДУ на роговице, сетчетке, коже. ПДУ – отношение энергии излучения, падающей на определенные участки поверхности к площади этого участка [Дж/см2].

# 35 Ультрафиолетовое и инфракрасное излучения. Воздействие на организм человека. Нормирование. Защита.

Ультрафиолетовые излучения (УФИ)представляют собой ЭМ излучения с длиной волны в диапазоне от 1 до 400 нм. УФИ подразделяют на три области: А – 315...400 нм; В - 280...315 нм; С - 1.. 280 нм. Источниками УФИ являются: электр-я дуга, автогенная сварка, плазменная резка и напыление, лазерные установки, газоразрядные лампы, ртутно-кварцевые лампы, радиолампы, ртутные выпрямители и другие источники. УФИ оказывают на организм человека физико-химическое и биол-ое действия. При длине волны от 400 нм до 320 нм они характеризуются слабым биологическим действием; от 320 до 280 нм–действуют на кожу; от 280 нм до 200 нм – на тканевые белки и липоиды. На глаза УФИ действует сильнее, чем на кожу, причем страдают преимущественно роговица и конъюнктива. Ориентир. допустимые плотности потока УФИ в зависимости от длин волн даны при условии защиты органов зрения и кожных покровов в таблице. Для защиты от УФИ применяются коллек-ые и индив-ые способы и средства: экранирование источников изл-я и рабочих мест; удаление обслуживающего персонала от источников УФИ; рацион-е размещение рабочих мест; специальная окраска помещений; СИЗ и предохранительные средства (пасты, мази). Стены и ширмы окрашивают в светлые тона, применяют цинковые и титановые белила для поглощения УФИ. К СИЗ от УФИ относятся: термозащитная спецодежда; рукавицы; спецобувь; защитные каски; защитные очки и щитки со светофильтрами в зависимости от выполняемой работы. Для защиты кожи от УФИ применяются мази с содержанием веществ, служащих светофильтрами для этих излучений. Измерение интенсивности и спектра УФИ производится с помощью приборов уфдозиметров и инфракрасных спектрометров.

Инфракрасные (тепловые) излучения (ИКИ) представляют собой электромагнитные излучения с длиной волны в диапазоне от 760 нм до 540 мкм. Они подразделяются на три области: А - 760.. .1500 нм; В – 1500.. .3000 нм и С - более 3000 нм. Источниками ИКИ в производственных условиях являются: открытое пламя, расплавленный и нагретый металл, материалы, нагретые поверхности оборудования, источники искусственного освещения и др. ИКИ играет важную роль в теплообмене человека с окружающей средой. Эффект теплового воздействия зависит от плотности потока излучения, длительности и зоны воздействия, длины волны, которая определяет глубину проникновения излучений в ткани организма, одежды. Излучение в области А обладает большой проникающей способностью через кожные покровы, поглощается кровью и подкожной жировой клетчаткой. В областях В и С излучение поглощается большей частью в наружном слое кожи. При длительном пребывании человека в зоне ИКИ происходит резкое нарушение теплового баланса в организме, повышается температура тела, усиливается потоотделение, происходят потери нужных организму солей. При длительном воздействии инфракрасного излучения может развиться профессиональная катаракта. Согласно ГОСТ 12.4.123–83 средства защиты должны обеспечивать интегральную тепловую облученность на рабочих местах не более 350 Вт/м2.При высокой интенсивности теплового излучения ограничивается время воздействия. Способами защиты от ИКИ яв-ся: теплоиз-я горячих поверхностей, охлаждение теплоизл-х поверхн-й, удаление рабочего от источника теплового излучения, применение аэрации, воздушного душирования, экранир-е источников изл-я; применение кабин или поверхнн-й с радиационным охлаждением; исполь-е СИЗ, в качестве которых применяются: спецодежда из хлопчатобум-й ткани с огнестойкой пропиткой; спецобувь для защиты от повышенных температур, защитные очки со стеклами-светофильтрами из желто-зеленого или синего стекла; рукавицы; защитные каски.

# 36 Гигиеническое критерии и классифик-я условий труда по степени вредности и опасности

Док: Р22.755-99-гиг. критерии оценки труда по тяжести труда

Классификация условий труда основана на принципе дифференциации отклонений фактических значений факторов от гигиенических критериев (ПДУ, ПДК). Исходя из гиг.крит., условия труда подразделяют на 4 класса: 1-оптимальные, 2- допустимые (факт< ПДУ, ПДК), 3-вредные, 4-опасные. Третий класс имеет 4 степени вредности: минимально, больше, еще больше, наиболее вредные, и не аттестуется в отличие от 1 и 2-го классов. Руководство должно организовать мероприятия по улучшению условий труда. В условиях 4-ого класса уровни факторов создают угрозу для жизни или высокий риск развития острых профессиональных заболеваний. В тех случаях, когда по обоснованным технологическим причинам работодатель не может в полном объеме обеспечить соблюдение гиг. Нормативов, Госсанэпиднадзор может временно разрешить работу  с обязательным использованием защиты временем (ограничение времени воздействия вредных факторов), средств индивидуальной защиты, каждый работник должен получить информацию об условиях труда и последствиях,  плана мероприятий по улучшению условий труда.

# 37 Методы и средства защиты от механического травмирования в технических системах.

К средствам защиты от механического травмирования относятся предохранительные тормозные, оградительные устройства, средства автоматического контроля и сигнализации, знаки безопасности, системы дистанционного управления. Системы дистанционного управления и автоматические сигнализаторы на опасную концентрацию паров, газов, пылей применяют чаще всего во взывоопасных производствах и производствах с выделением в воздух рабочей зоны токсичных веществ.

Предохранительные защитные средства предназначены для автоматического отключения агрегатов и машин при отклонении какого-либо параметра, характеризующего режим работы оборудования , за пределы допустимых значений.

Оградительные устройства- класс средств защиты, препятствующие попаданию человека в опасную зону.

# 38 Ср-ва автом-го контроля технич-го состояния систем и сигнализаций

Повышение качества и достижение максимальной производительности  эксплуатируемых ПР невозможны  без внедрения современных средств автоматизации и исключения участия оператора в технологическом процессе  широко распространенным способом «на глазок». Какой бы высокой квалификацией и опытом не владел оператор его однообразные и изнурительные манипуляции за ручным пультом З  сегодня являются по меньшей мере анахранизмом.

Целью внедрения систем автоматического контроля, управления и сигнализации (САКУС)  является повышение технологических, эксплуатационных и надежностных  характеристик , повышение качества выпускаемой продукции и внедрение  жесткого учета выпуска продукции и расхода материалов.

Пульт оператора представляет собой  АРМ  на базе персонального компьютера  IBM  стандартной конфигурации, расположенного на столе в кабине диспетчера установки.

Все  необходимые  операции по вводу задания, установки регулируемых параметров, протоколированию результатов работы, оперативного вмешательства в ход техпроцесса и действия при нештатных ситуациях осуществляются манипулятором "мышь" и клавиатурой.

Вся информация о состоянии  комплекса оборудования, параметрах текущего режима и процесса работы, необходимая для  принятия  решения оператору, а также  текстовая  информация о штатной работе и аварийных ситуациях, сведения о выполняемом задании и выработке отображается на экране монитора  и сопровождается звуковыми  сигналами и речевыми сообщениями в случаях, требующих его  оперативного вмешательства.

Автоматический режим является основным для системы и  обеспечивает  программное управление технологическим оборудованием и регулирование отдельными параметрами установки после  ввода  задания и установки параметров техпроцесса. Любое отклонение от нормального  хода  процесса сопровождается звуковыми сигналами и выводом на монитор  необходимой  информации.  Оператор может, не вмешиваясь в ход техпроцесса, запросить необходимую информацию путем  временной заставки монитора другим экраном.

Дистанционный режим позволяет оператору в любой момент времени вмешаться в ход технологического  процесса, изменить  задание, остановить завод, исключить часть  оборудования при необходимости из алгоритмов автоматического режима работы установки.

В системе предусмотрен тестовый режим для автоматического контроля состояния технологического оборудования перед запуском, определения места и характера неисправности.

- Автоматический "жесткий" учет расходуемых материалов, а также хранение информации о работе завода  (суточная и месячная отчетность о выработке и отгрузке).

Все современное высокотехнологическое оборудование комплектуются средствами автоматического контроля и сигнализации, реализованные на основе встроенных или автономных микроконтроллеров, что позволяет интегрировать их стандартными программно-аппаратными средствами (локальные сети) в единые АСУ ТП.

# 39 Предохранительные устройства. Классификация, области применения.

Предохранительные защитные средства предназначены для автоматического отключения агрегатов и машин при отклонении какого-либо параметра , характеризующего режим работы оборудования , за пределы допустимых значений

Предохранительные устройства по характеру действия бывают блокировочными и ограничительными.

Блокировочные устройства по принципу действия подразделяются на механические, электронные, электрические, пневматические, гидравлические и др.

Ограничительные устройства по конструктивному исполнению подразделяются на муфты, штифты, клапаны, шпонки, мембраны, пружины, сильфоны, шайбы.

Блокировочные устройства препятствуют проникновению человека в опасную зону либо во время препятствия его в этой зоне устраняют опасный фактор.

# 40 Опасности статического электричества.Источники. Нормирование. Защита.

При статической электризации напряжение относительно земли достигает десятков, а иногда и сотен тысяч вольт. Значения токов при этом составляют доли микроампера. Опасность возникновения статического электричества проявляется в возможности образования электрической искры и вредном действии его на организм человека. Эта искра может служить причиной воспламенения горючих или взрывоопасных смесей газов, паров или пыли с воздухом. Для воспламенения от электрической искры требуется минимальная энергия, так как малый объем газа от искры нагревается до высокой температуры за предельно короткое время (определяется экспериментально). Для воспламенения горючих газов, паров и жидкостей достаточно возникновения искры при разности потенциалов в 300–3000 В. Статическое электричество оказывает вредное воздействие на организм человека, причем не только при непосредственном контакте с зарядом, но и за счет действия электр-го поля, возникающего вокруг заряженных поверхностей. Основные способы защиты от стат-го электр-ва следующие: Заземление - устранение электрических разрядов на проводящих элементах оборудования. При заземлении изолированного проводника разность потенциалов между проводником и землей становится равной нулю, а генерируемые электростатические заряды стекают на землю. Проводимость диэлектрика (материала). В конечном счете она определяет способность диэлектрика отводить возникающие заряды статического электричества. Увлажнение воздуха. Считается, что при относительной влажности 70 % и более на материалах скапливается достаточное количество влаги, чтобы предотвратить накопление зарядов статического электричества. Ионизация воздуха. При нормальных атмосферных условиях воздух – хороший диэлектрик и содержит небольшое количество носителей электрического заряда в единице объема. Если же на некоторый объем воздуха воздействовать тепловыми ультрафиолетовыми или рентгеновскими лучами, обладающими ионизирующей способностью, то количество пар ионов в единице объема воздуха резко увеличивается. Эффективные ионизаторы воздуха – радиоактивное излучение и электрическое поле большой напряженности. Подбор контактных пар. Количество и полярность зарядов, образовавшихся при контакте двух твердых материалов, зависят от природы контактирующих тел и состояния их поверхности. Следовательно, один и тот же материал при соприкосновении с другими может приобретать как положительный, так и отрицательный заряд. Изменение режима технологического процесса. В любом технологическом процессе, сопровождающемся электролизацией, всегда имеются две зоны (генерирования и рассеяния зарядов), в которых закономерности обмена электрическими зарядами различны. В зонах генерирования преимущественно протекают процессы электризации (разделение зарядов противоположного знака), а в зонах рассеяния –утечка (или релаксация) зарядов с наэлектризованного материала. Сущность этого явления объясняется законом сохранения зарядов. Важным свойством этих зон, облегчающих защиту от статического электричества, является то, что они разделены в пространстве. Выявление зон генерирования и рассеяния зарядов весьма важно для осуществления конструктивных мер защиты от статического электричества.

# 41 Воздействие электрического тока на человека. Напряжение прикосновения, шаговое напряжение. Пороговые значения токов.

Проходя через  тело человека, ток оказывает следующее действие:

1) термическое (ожоги и т.п.); 2)электролитическое (разложение электролитов); 3)механическое (судорожное сокращение мышц, отбрасывание, отдергивание); 4)биологическое (спазм, судороги, эффект фибрилляции).

Различают:

1) местные эл. травмы (эл. ожог, перегрев внутренних органов, эл. знаки - место входа эл. тока в организм, механические повреждения, металлизация кожи, электроофтальмия);

2) общие эл. травмы (эл. удар - процесс возбуждения живых тканей организма эл. током, сопровождается судорожным сокращением мышц).

Различают 4 степени тяжести: 1-без потери слзнания, 2- с потерей сознания ,3-с потерей сознания и одной из функций, 4-клиническая смерть.

Пороговые значения токов.

Можно выделить 3 основные реакции:  порог ощущение,  неотпускающий ток, ток фибрилляции,

Со  2) и 3)  начинается опасность смертельного исхода. Ток порядка несколько ампер фибрилляцию не вызывает, но вызывает спазм голосовой щели и удушение.

Минимальные значения токов, вызывающих основные реакции, называются пороговыми значениями токов.

Считается, что поражения переменным током сильнее, чем постоянным током.

Для переменных токов пороговые значения:

0,6 - 1,5  мА  -  для ощутимых токов;

6 - 20  мА  -  для неотпускающих токов;

100  мА  -  для фибрилляционных токов.

В электроустановках за «смертельный» порог берется значение фибрилляционного тока.

Для каждого порогового значения тока существует минимальное допустимое время воздействия:

1мин  -  для ощутимого тока; 3  сек  -  для неотпускающего тока; 1  сек  -  для фибрилляционного тока.

1). Напряжение прикосновения - напряжение между 2-мя точками цепи тока, которых одновременно касается человек. Uпр=φ1-φ2

2). Напряжение шага - разность потенциалов между точками  на поверхности земли на расстоянии 1 м.

где  β - коэффициент шагового напряжения. Напряжение шага зависит от потенциала замыкания свойств грунта (удельного сопротивления грунта).

Uш=ϕx−ϕx+a=ϕ3ϕxϕ3−ϕx+aϕ3=ϕ3⋅β

# 42 Сопоставить опасность однофазного прикосновения к токоведущим частям в двух-, трех- и четырехпроводных электрических сетях. Основные схемы прикосновения человека.

Типы электрических сетей:

Согласно правилу устройства электроустановок (ПУЭ) разрешены 4 вида эл. сетей:

- до 1000 В: 1. с изолированной нейтралью 2. с заземленной нейтралью 	rH - сопротивление заземления нейтрали

- Свыше 1000 В: 1. с изолированной нейтралью 2. с заземленной нейтралью В сетях свыше 1000 В в аварийных ситуациях возникают большие токи замыкания, в результате которых эл. цепь размыкается (сгорает).

Случаи поражения человека током возможны лишь при замыкании электрической цепи через тело человека или, иначе говоря, при прикосновении человека не менее чем к двум точкам цепи, между которыми существует некоторое напряжение.

Рис. Случаи включения человека в цепь тока: а - двухфазное включение; б, в - однофазное включение.

Наиболее характерными являются две схемы включения: между двумя проводами и между одним проводом и землей. Во втором случае предполагается наличие электрической связи между сетью и землей. Применительно к сетям переменного тока первую схему обычно называют двухфазным включением, а вторую – однофазным. Нетрудно представить, что двухфазное включение является одинаково опасным в сети как с изолированной, так и с заземленной нейтралями. При двухфазном включении опасность поражения не уменьшится и в том случае, если человек надежно изолирован от земли. Однофазное включение происходит значительно чаще, но является менее опасным, чем двухфазное, поскольку напряжение, под которым оказывается человек, не превышает фазного. Соответственно меньше оказывается ток, проходящий через тело человека.

В трехфазной трехпроводной сети с изолированной нейтралью силу тока (А), проходящего через тело человека, при прикосновении к одной из фаз сети в период ее нормальной работы определяют следующим выражением в комплексной форме

Ih=UфRh+r3

При аварийном режиме работы сети, т. е. когда возникло замыкание одной из фаз на землю через малое сопротивление rзм, ,сила тока (А), проходящего через тело человека, прикоснувшеюся к исправной фазе, будет (А)

Ih=3Uф(Rh+rзм)

При аварийном режиме, когда одна из фаз сети замкнута на землю через относительно малое сопротивление rзм, силу тока, проходящего через тело человека, касающегося исправной фазы, определяют по уравнению

Ih=Uфr0+Rh.

Однофазные сети, так же как и трехфазные, могут быть с заземленным одним проводом или изолированным от земли. В сети с заземленным проводом при прикосновении к проводу Iчел = U(Rз +R4), так как на практике Rз < R4, то Iч = U / R4. Прикосновение к заземленному проводу опасности не представляет. При прикосновении к любому проводу изолированных от земли сетях ток через человека

Iчел=U2Rчел+Rиз.

Откуда следует, что изоляция сети играет защитную роль. При замыкании одного из проводов на землю человек, касающийся незаземленного провода, может оказаться под номинальным напряжением источника.

# 43 Факторы, влияющие на исход поражения человека электрическим током

Факторы, влияющие на исход электротравм:

1). Сила тока

2). Время протекания

3). Род тока (постоянный, переменный

4). Частота тока

5). Путь тока через организм человека

Наиболее часто встречающиеся пути:

1. нога-нога	-   0,4% энергии проходит через сердце.

2. рука-рука	-   0,4 - 3,3% (наиболее опасный путь прохождения)

3. рука-нога	-    занимает промежуточное положение м/у 1 и 2

6). Место вхождения тока в организм (действие тока на организм усиливается при замыкании контактов в акупунктурных точках (зонах))

7). Состояние организма человека (прежде всего, нервной системы)

8). Условия окружающей среды (температура, влажность)

Повышенная температура, влажность повышают опасность поражения эл. током. Чем ниже атмосферное давление, тем выше опасность поражения.

# 44 Методы и средства защиты от поражения электрическим током в случае прикосновения к токоведущим частям электроустановок.

К защитным мерам от опасности прикосновения к токоведущим частям электроустановок относятся: изоляция, ограждение, блокировка, пониженные напряжения, электрозащитные средства, сигнализация и плакаты. Надежная изоляция проводов от земли и корпусов электроустановок создает безопасные условия для обслуживающего персонала. Основная характеристика изоляции — сопротивление. Во время работы электроустановок состояние электрической изоляции ухудшается вследствие нагрева, механических повреждений, влияния климатических условий и окружающей производственной среды. Состояние изоляции характеризуется сопротивлением току утечки. Согласно ПУЭ сопротивление изоляции в электроустановках напряжением до 1000 В должно быть не менее 0,5 МОм. Сопротивление изоляции необходимо регулярно контролировать. Для периодического контроля изоляции применяется мегаомметр, для постоянного контроля — специальные приборы контроля изоляции (ПКИ).

Для обеспечения недоступности токоведущих частей оборудования и электрических сетей применяют сплошные и сетчатые ограждения. Сплошные конструкции ограждений (кожухи, крышки, шкафы, закрытые панели и т.п.), а также сетчатые конструкции применяют в электроустановках и сетях напряжением как до 1000 В, так и свыше 1000 В. В последних должны наблюдаться допустимые расстояния от токоведущих частей до ограждений, которые нормируются ПУЭ.

Блокировку применяют в электроустановках напряжением свыше 250 В, в которых часто производят работы на ограждаемых токоведущих частях. С помощью блокировки автоматически снимается напряжение (отключается питание) с токоведущих частей электроустановок при прикосновении с ним, без предварительного отключения питания. По принципу действия блокировки бывают механические, электрические и электромагнитные.

Для защиты от поражения электрическим током при работе с ручным электроинструментом, переносными светильниками или в помещениях с особой опасностью применяют пониженные напряжения питания электроустановок: 42, 36 и 12 В.

При обслуживании и ремонте электроустановок и электросетей обязательно использование электрозащитных средств, к которым относятся: изолирующие штанги, изолирующие и электроизмерительные клещи, слесарно-монтажный инструмент с изолирующими рукоятками, диэлектрические перчатки, диэлектрические боты, калоши, коврики, указатели напряжения. Для предупреждения персонала о наличии напряжения или его отсутствии в электроустановках применяется звуковая или световая сигнализация.

С целью предупреждения работающих об опасности поражения электрическим током широко используют плакаты и знаки безопасности. В зависимости от назначения плакаты и знаки делятся на предупреждающие («Стой! Напряжение», «Не влезай! Убьет» и др.); запрещающие («Не включать. Работают люди» и др.); предписывающие («Работать здесь» и др.); указательные («Заземлено» и др.).

Защитное заземление – для устранения опасности поражения эл током в случае прикосно-вения к корпусу и к другим нетоковедущим частям электроустановок, оказавшимся под напряжением вследствие замыкания на корпус и по другим причинам (рис. 44.1). При этом все металлические нетоковедущие части электроустановок 7 соединяются с землей с помощью заземляющих проводников 2 и заземлителя3.

Заземлитель — это проводник или совокупность металлически соединенных проводников, находящихся в соприкосновении с землей или ее эквивалентом. Заземлители бывают искусственные, предназначенные исключительно для целей заземления, и естественные — находящиеся в земле металлические предметы иного назначения.

Для заземления оборудования в первую очередь используют естественные заземлители: железобетонные фундаменты, а также расположенные в земле металлические конструкции зданий и сооружений.

Защитное заземление применяют в сетях напряжением до 1000 В с изолированной нейтралью и в сетях напряжением свыше 19000 В как с изолированной, так и с заземленной нейтралью.

С помощью защитного заземления уменьшается напряжение на корпусе относительно земли до безопасного значения, следовательно, уменьшается и сила тока, протекающего через тело человека. На схеме защитного заземления (см. рис. 4.16) показано, что напряжение, приложенное к телу человека в случае прикосновения к оборудованию, можно снизить, уменьшая сопротивление заземляющего устройства Согласно ПУЭ сопротивление заземления в электроустановках до 1000 В не должно превышать 4 Ом.

Защитное зануление, так же как и защитное заземление, предназначено для устранения опасности поражения электрическим током при замыкании на корпус электроустановок. Защитное зануление осуществляется присоединением корпусом и других конструктивных нетоковедущих частей электроустановок к неоднократно заземленному нулевому проводу (рис. 4.17).

Рис 44.1 - Схема защитного заземления в однофазной двухпроводной сети

Рис 44.2 - Схема защитного зануления

Защитное зануление превращает пробой на корпус в короткое замыкание между фазным и нулевым проводами и способствует протеканию тока большой силы через устройства защиты сети, а в конечном итоге быстрому отключению поврежденного оборудования от сети. Из приведенной схемы (см. рис. 44.2) видно, что при замыкании на корпус фаза окажется соединенной накоротко с нулевым проводом, благодаря чему через защиту (плавкий предохранитель или автомат) потечет ток короткого замыкания, который и вызовет перегорание предохранителя или отключение автомата. Чтобы защита быстро срабатывала, ток короткого замыкания должен быть достаточно большим. Правила требуют, чтобы ток короткого замыкания был в 3 раза больше номинального тока плавкой вставки предохранителя или расцепителя автоматического отключения. Это требование выполняется, если нулевой провод имеет проводимость не менее 50 % проводимости фазного провода. В качестве нулевых проводов можно использовать стальные полосы, металлические оплетки кабелей, металлоконструкции зданий, подкрановые пути и др.

Системы защитного отключения — это специальные электрические устройства, предназначенные для отключения электроустановок в случае появления опасности пробоя на корпус. Так как основной причиной замыкания на корпус токоведущих частей оборудования является нарушение изоляции, то системы защитного отключения осуществляют постоянный контроль за сопротивлением изоляции или токами утечки между токоведущими и нетоковедущими деталями конструкции оборудования. При достижении опасного уровня оборудование отключается до того момента, когда произойдет пробой на корпус и появится реальная опасность поражения электрическим током

Таким образом, системы защитного отключения обеспечивают наибольшую электробезопасность при прикосновении к корпусам электроустановок. Однако, являясь достаточно сложными электрическими устройствами с определенной надежностью срабатывания, они применяются чаще всего в сочетании с защитным заземлением и защитным занулением.

Наряду с применением технических методов и средств электробезопасности важное значение для снижения электротравматизма имеет четкая организация эксплуатации электроустановок и электросетей, профессиональная подготовка работников, сознательная производственная и трудовая дисциплина.

К работам на электроустановках допускаются лица, достигшие 18 лет, прошедшие инструктаж и обученные безопасным методам труда. Весь персонал, допущенный к эксплуатации электроустановок, в со-ответствии с занимаемой должностью и применительно к выполняемой работе аттестуется присвоением соответствующей квалификационной группы по Эл-робезопасности (с I по V).

К организации безопасной работы на электроустановках относится также документальное оформление работы, допуск к работе, надзор во время работы. Оформление разрешения на проведение работ в действующих электроустановках может быть выполнено в виде наряда, распоряжения или перечня работ.

Ответственным за безопасность работ являются: лицо, выдавшее; наряд или распоряжение, ответственный руководитель работ (началь-ник цеха, участка, мастер) и производ-ль работ.

Ответственным за электрохозяйство предприятия является главный, энергетик. В отдельных случаях по согласованию с главным инженером ответственным за электрохозяйство могут назначаться лица из числа электротехнического персонала.

# 45 Защитное заземление, зануление, защитное отключение. Область применения и принципы защиты.

Защитное заземление – для устранения опасности поражения электрическим током при  прикосновении к нетоковедущим частям оказавшимся под напряжением  Это преднамеренное элект. соединение с землей или ее эквивалентом металлических нетоковедущих частей, которые могут оказ-ся под током. Областью применения служат трехфазные трехпроводные сети напряжением 1000В с любым режимом нейтрали. Заземляющее устрой-во состоит из заземлителя и заземляющих проводов. В зависимости от расположения заземлителей заземл устройства делятся на выносные (располагаются в некотором удалении от оборуд-ия) и контурные (располагаются по контуру вокруг заземляемого на небольшом расстоянии друг от друга – оно обеспечивает лучшую защиту). С помощью защитного заземления уменьшается напряжение на корпусе до безопасного значения, т.е уменьшается сила тока через человека. Согласно ПУЭ сопротивление заземления в эктро. устан-х до 1000В не должно превышать 4 Ом.

Зануление – преднамеренное элект соединение с нулевым защитным проводником металл-х нетоковедущих частей, которые могут оказаться под током. Примен-ся в трехфазной цепи с заземленной нейтралью напряжением до 1000В. В сети с занулением различают нулевой защитный провод (НЗ) и нулевой рабочий проводник (НР). НЗ – проводник, соединяющий зануляемые части с заземленной нейтральной точкой обмотки источника тока ии ее эквивплентом. НР используется для питания током электроприемников и тоже соединяют  с заземленной нейтралью трансформатора или генератора. При замыкании одной из фаз на зануленный корпус в цепи этой фазы возникает ток короткого замыкания, который воздействует на токозащиту (плавкий предохранитель), в результате чего происходит отключение от аварийной цепи. Еще до срабатывания защиты ток короткого замыкания вызывает перераспределение напряжения в сети, приводящее к снижению напряжения корпуса относительно земли.

Защитное отключение – быстродействующая защита, обеспечивающая автоматическое отключение электороустановки при возникновении в ней опасности поражения током. Устройство защитного отключения (УЗО) постоянно контролирует сеть и при изменении ее параметров, вызванных подключением человека в сеть, отключает сеть. Все УЗО состоят из датчика, преобразователя и исполнительного органа.

# 46 Источники и допустимость выбросов вредных веществ в атмосферу.

Основные источники выбросов вредных веществ в атмосферу:

- теплоэлектростанции

- металлургические предприятия

- нефтяная и газовая промыщленность

- химическая промышленность

- производства, выпускающие строительные материалы

- предприятия, перерабатывающие древесину

- автотранспорт

- вулканические извержения

- пылевые бури

- лесные пожары

- окисление серы и сульфатов, рассеянных в море

- выделения океанов

- природный метан

Для ограничения неблагоприятного воздействия вредных веществ применяют гигиеническое нормирование их содержания в различных средах. В связи с тем, что требование полного отсутствия промышленных ядов в зоне дыхания работающих часто невыполнимо, особую значимость приобретает гигиеническая регламентация содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны (ГОСТ 12.1.005—88). Такая регламентация в настоящее время проводится в три этапа: 1) обоснование ориентировочного безопасного уровня воздействия (ОБУВ); 2) обоснование ПДК; 3) корректирование ПДК с учетом условий труда работающих и состояния их здоровья. Установлению ПДК может предшествовать обоснование ОБУВ в воздухе рабочей зоны, атмосфере населенных мест, в воде, почве.

Ориентировочный безопасный уровень воздействия устанавливают временно, на период, предшествующий проектированию производства. Значение ОБУВ определяется путем расчета по физико-химическим свойствам или путем интерполяций и экстраполяции в гомологических рядах (близких по строению) соединений или по показателям острой токсичности. ОБУВ должны пересматриваться через два года после их утверждения.

Предельно допустимая концентрация вредных веществ в воздухе

рабочей зоны — это концентрации, которые при ежедневной (кроме выходных дней) работе в продолжение 8 ч или при другой длительности, но не превышающей 41 ч в неделю, в течение всего рабочего стажа не могут вызывать заболеваний или отклонений в состоянии здоровья, обнаруживаемых современными методами исследований в процессе работы или в отдаленные сроки жизни настоящего или последующего поколений.

Исходной величиной для установления ПДК является порог хронического действия Limch, в который вводится коэффициент запаса К3:

ПДК устанавливают на уровне в 2 — 3 раза более низком, чем Limch. При обосновании коэффициента запаса учитывают КВИО, выраженные кумулятивные свойства, возможность кожно-резорбтивного действия, чем они значительнее, тем больше избираемый коэффициент запаса. При выявлении специфического действия — мутагенного, канцерогенного, сенсибилизирующего — принимаются наибольшие значения коэффициента запаса (10 и более).

До недавнего времени ПДК химических веществ оценивали как максимально разовые ПДКмр. Превышение их даже в течение короткого времени запрещалось. В последнее время для веществ, обладающих кумулятивными свойствами (меди, ртути, свинца и др.), для гигиенического контроля введена вторая величина — среднесменная концентрация ПДКсс. Это средняя концентрация, полученная путем непрерывного или прерывистого отбора проб воздуха при суммарном времени не менее 75 % продолжительности рабочей смены, или средневзвешенная концентрация в течение смены в зоне дыхания работающих на местах постоянного или временного их пребывания.

Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны не должно превышать установленных ПДК. В качестве примера в табл. 3.4 приведены ПДК некоторых веществ.

Таблица 3.4. Предельно допустимые концентрация вредных веществ в воздухе рабочей зоны по ГОСТ 12.1.005 — 85 (извлечение)

| Наименование вещества | ПДК, мг/м3 | Преимущественное агрегатное состояние в условиях производства | Класс опасности | Особенности действия на организм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Азота диоксид | 2 | П | 3 | О |
| Ангидрид сернистый + (диоксид серы) | 10 | П | 3 |  |
| Бензол + | 15/5 | П | 2 | К |
| Водород фтористый (в пересчете на F) | 0,5/0,1 | п | 1 | О |
| Медь | 1/0,5 | а | 2 |  |
| Ртуть металлическая | 0,01/0,005 | п | 1 |  |
| Свинец и его неорганические соединения (по Рb) | 0,01/0,005 | а | 1 |  |
| Углерода оксид* | 20 | п | 4 | 0 |

* При длительности работы в атмосфере, содержащей оксид углерода СО, не более 1 ч ПДК СО может быть превышена до 50 мг/м3, при длительности работы не более 30 мин – до 100 мг/м3, не более 15 мин – 200 мг/м3. Повторные работы при условии повышенного содержания оксида углерода в воздухе рабочей зоны могут производиться с перерывом не менее 2 ч.

Примечания. 1. Значения ПДК приведены по состоянию на 01.01.88. Если в графе «ПДК» приведено две величины, то это означает, что в числителе дана максимальная, а в знаменателе – среднесменная ПДК. 2. Условные обозначения: п – пары и (или) газы; а – аэрозоль; п + а – смесь паров и аэрозоля; О – вещество с остронаправленным механизмом действия, требующее автоматического контроля за его содержанием в воздухе; А – вещества, способные вызывать аллергические заболевания; К – канцерогены; Ф – аэрозоли преимущественно фиброгенного действия. 3. + – требуется специальная защита кожи и глаз.

Для веществ, обладающих кожно-резорбтивным действием, обосновывается предельно допустимый уровень загрязнения кожи (мг/см2) в соответствии с СН 4618—88 (табл. 3.5).

Содержание веществ в атмосферном воздухе населенных мест также регламентируется ПДК, при этом нормируется среднесуточная концентрация вещества. Кроме того, для атмосферы населенных мест устанавливают максимальную разовую величину.

Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе населенных мест —максимальные концентрации, отнесенные к определенному периоду осреднения (30 мин, 24 ч, 1 мес, 1 год) и не оказывающие при регламентированной вероятности их появления ни прямого, ни косвенного вредного воздействия на организм человека, включая отдаленные последствия для настоящего и последующих

Максимальная (разовая) концентрация ПДКмр — наиболее высокая из числа 30-минутных концентраций, зарегистрированных в данной точке за определенный период наблюдения.

В основу установления максимальной разовой ПДК положен принцип предотвращения рефлекторных реакций у человека.

Среднесуточная концентрация ПДКсс —средняя из числа концентраций, выявленных в течение суток или отбираемая непрерывно в течение 24 ч.

В основу определения среднесуточной концентрации положен принцип предотвращения резорбтивного (общетоксического) действия на организм.

Если порог токсического действия для какого-то вещества оказывается менее чувствительным, то решающим в обосновании ПДК является порог рефлекторного воздействия как наиболее чувствительный. В подобных случаях ПДКмр > ПДКсс, например, для бензина и акролеина. Если же порог рефлекторного действия менее чувствителен, чем порог токсического действия, то принимают ПДКмр = ПДКсс. Существует группа веществ, у которых отсутствует порог рефлекторного действия (мышьяк, марганец и др.) или он выражен недостаточно четко [оксид ванадия (V)]. Для таких веществ ПДКмр не нормируется, а устанавливается лишь ПДКсс. Эти концентрации определены списком № 3086—84, утвержденным МЗ России (табл. 3.6).

Нормирование качества воды рек, озер и водохранилищ проводят в соответствии с «Санитарными правилами и нормами охраны поверхностных вод от загрязнения» № 4630—88 МЗ СССР двух категорий: I — водоемы хозяйственно-питьевого и культурно-бытового назначения и II —рыбохозяйственного назначения.

Правила устанавливают нормируемые значения для следующих параметров воды водоемов: содержание плавающих примесей и взвешенных веществ, запах, привкус, окраска и температура воды, значение рН, состав и концентрации минеральных примесей и растворенного в воде кислорода, биологическая потребность воды в кислороде, состав и ПДКв ядовитых и вредных веществ и болезнетворных бактерий.

Лимитирующий показатель вредности (ЛПВ) для водоемов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового назначения используют трех видов: санитарно-токсикологический, общесанитарный и органолептический; для водоемов рыбохозяйственного назначения наряду с указанными используют еще два вида ЛПВ: токсикологический и рыбохозяйственный.

Нормирование химического загрязнения почв осуществляется по предельно допустимым концентрациям (ПДКп). Это концентрация химического вещества (мг) в пахотном слое почвы (кг), которая не должна вызывать прямого или косвенного отрицательного влияния на соприкасающиеся с почвой среды и здоровье человека, а также на самоочищающую способность почвы. По своей величине ПДКп значительно отличается от принятых допустимых концентраций для воды и воздуха. Это отличие объясняется тем, что поступление вредных веществ в организм непосредственно из почвы происходит в исключительных случаях в незначительных количествах, в основном через контактирующие с почвой среды (воздух, воду, растения).

Регламентирование загрязнения осуществляется в соответствии с нормативными документами. Различают четыре разновидности ПДКп (табл. 3.8) в зависимости от пути миграции химических веществ в сопредельные среды: ТВ —транслокационный показатель, характеризующий переход химического вещества из почвы через корневую систему в зеленую массу и плоды растений; МА — миграционный воздушный показатель, характеризующий переход химического вещества из почвы в атмосферу; MB — миграционный водный показатель, характеризующий переход химического вещества из почвы в подземные грунтовые воды и водные источники; ОС — общесанитарный показатель, характеризующий влияние химического вещества на самоочищающую способность почвы и микробиоценоз.

47 Нормирование содержания вредных вещ-в в воздухе рабочей и селитебной зоны. Макс-разовые, среднесут ПДК, ОБУВ, ПДВ, ВДВ

Существует множество показателей, которые характеризуют степень загрязнения воздушной среды и используется для контроля ее качества:

- Временно – допустимые концентрации (ВДК).

- Ориентировочно допустимые концентрации (ОДК).

- Ориентировочно безопасные уровни воздействия (ОБУВ).

Конечной целью при обеспечении качественного контроля является обеспечение ПДК (предельно – допустимая концентрация). Впервые перечень ПДК для 120 веществ был утвержден в 1971 году, и затем постоянно пополнялся.

При наличии вредных веществ их концентрация регламентируется величиной предельно допустимой концентрации (ПДК).

ПДК = [мг/м3]

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху раб. зоны.

ПДК в воздухе раб. зоны — такая концентрация вредных веществ, которая в течение 8-ми часового раб. дня или раб. дня другой продолжительности, но не более 41-го часа в неделю не вызывает отклонений в состоянии здоровья работающих, а также не влияет на настоящее и будущее поколения.

В воздухе населенных мест содержание вред. в-в регламентируется в соотв-вии с СН 245-71.

ПДКСС (средне суточная) — такая концентрация, которая не вызывает отклонений при прямом или косвенном воздействии на человека в воздухе населенного пункта в течение сколь угодно долгого дыхания.

ПДКМР (max разовое) — такая концентрация, которая не вызывает со стороны организма человека рефлекторных реакций (ощущение запаха. изменение световой чувствительности, биоэлектрической активности мозга и т.д.)

Эти величины определены для 1203 веществ, для остальных ОБУВ (ориентировочно-безопасный уровень воздействия) сроком  3 года.

В соотв-вии с ГОСТ 12.1.007-76 все вредные в-ва подразделяются на 4 кл. по величине ПДК:

I кл	< 0,1 мг/м3	— чрезвычайно- опасн. вр. в-ва;

II кл	0,1 — 1 мг/м3	— высоко опасные

III кл	1 — 10 мг/м3	— умеренно опасные

IV кл	> 10 мг/м3	— мало опасные

Для веществ для которых не установлено ПДК применяется ориентировочно безопасный уровень воздействия –ОБУВ устанавливается временно.

Для соблюдения ПДК вредных веществ в атмосферном воздухе населенных мест устанавливают предельно допустимые выбросы (ПДВ) вредных веществ из систем вентиляции, различных технологических и энергетических установок. ПДВ автомобилей с ДВС определены ГОСТ 17.2.2.03-87 т.д. ПДВ устанавливается с учетом выброса вредных веществ в атмосферу при условии, что они в совокупности с другими вредными веществами не создадут приземную концентрацию, превышающую ПДК.

ВДВ-временно допустимыей выброс. Его разрешает санэпиднадзор при условии, что  предприятие обязуется исправить ситуацию и привести выбросы к предельно допустимым нормам в установленный срок.

48 Методы и средства защиты атмосферы от техногенных загрязнений.

Требования к выбросам в атмосферу. Средства защиты атмосферы должны ограничивать наличие вредных веществ в воздухе среды обитания человека на уровне не выше ПДК. Во всех случаях должно соблюдаться условие

С + сф ≤ ПДК

по каждому вредному веществу (сф —фоновая концентрация). Соблюдение этих требований достигается локализацией вредных веществ в месте их образования, отводом из помещения или от оборудования и рассеиванием в атмосфере. Если при этом концентрации вредных веществ в атмосфере превышают ПДК, то применяют очистку выбросов от вредных веществ в аппаратах очистки, установленных в выпускной системе. Наиболее распространены вентиляционные, технологические и транспортные выпускные системы.

На практике реализуются следующие варианты защиты атмосферного воздуха:

—  вывод токсичных веществ из помещений общеобменной вентиляцией;

— локализация токсичных веществ в зоне их образования местной вентиляцией, очистка загрязненного воздуха в специальных аппаратах и его возврат в производственное или бытовое помещение, если воздух после очистки в аппарате соответствует нормативным требованиям к приточному воздуху;

—  локализация токсичных веществ в зоне их образования местной вентиляцией, очистка загрязненного воздуха в специальных аппаратах, выброс и рассеивание в атмосфере;

—  очистка технологических газовых выбросов в специальных аппаратах, выброс и рассеивание в атмосфере; в ряде случаев перед выбросом отходящие газы разбавляют атмосферным воздухом;

—  очистка отработавших газов энергоустановок, например двигателей внутреннего сгорания в специальных агрегатах, и выброс в атмосферу или производственную зону (рудники, карьеры, складские помещения и т. п.).

Оборудование для очистки выбросов. В тех случаях, когда реальные выбросы превышают ПДВ, необходимо в системе выброса использовать аппараты для очистки газов от примесей.

Аппараты очистки вентиляционных и технологических выбросов в атмосферу делятся на: пылеуловители (сухие, электрические, фильтры, мокрые); туманоуловители (низкоскоростные и высокоскоростные); аппараты для улавливания паров и газов (абсорбционные, хемосорбционные, адсорбционные и нейтрализаторы); аппараты многоступенчатой очистки (уловители пыли и газов, уловители туманов и твердых примесей, многоступенчатые пылеуловители). Их работа характеризуется рядом параметров. Основными из них являются эффективность очистки, гидравлическое сопротивление и потребляемая мощность.

Широкое применение для очистки газов от частиц получили сухие пылеуловители —циклоны различных типов.

Электрическая очистка (электрофильтры) —один из наиболее совершенных видов очистки газов от взвешенных в них частиц пыли и тумана. Этот процесс основан на ударной ионизации газа в зоне коронирующего разряда, передаче заряда ионов частицам примесей и осаждении последних на осадительных и коронирующих электродах. Для этого применяют электрофильтры.

Аппараты мокрой очистки газов — мокрые пылеуловители — имеют широкое распространение, так как характеризуются высокой эффективностью очистки от мелкодисперсных пылей с dч ≥ 0,3 мкм, а также возможностью очистки от пыли нагретых и взрывоопасных газов. Однако мокрые пылеуловители обладают рядом недостатков, ограничивающих область их применения: образование в процессе очистки шлама, что требует специальных систем для его переработки; вынос влаги в атмосферу и образование отложений в отводящих газоходах при охлаждении газов до температуры точки росы; необходимость создания оборотных систем подачи воды в пылеуловитель.

Аппараты мокрой очистки работают по принципу осаждения частиц пыли на поверхность либо капель, либо пленки жидкости. Осаждение частиц пыли на жидкость происходит под действием сил инерции и броуновского движения.

Для очистки воздуха от туманов кислот, щелочей, масел и других жидкостей используют волокнистые фильтры — туманоуловитеди. Принцип их действия основан на осаждении капель на поверхности пор с последующим стеканием жидкости по волокнам в нижнюю часть туманоуловителя. Осаждение капель жидкости происходит под действием броуновской диффузии или инерционного механизма отделения частиц загрязнителя от газовой фазы на фильтроэлементах в зависимости от скорости фильтрации Wф. Туманоуловители делят на низкоскоростные (Wф ≤ 0,15 м/с), в которых преобладает механизм диффузного осаждения капель, и высокоскоростные (Wф = 2...2,5 м/с), где осаждение происходит главным образом под воздействием инерционных сил.

Метод абсорбции — очистка газовых выбросов от газов и паров — основан на поглощении последних жидкостью. Для этого используют абсорберы. Решающим условием для применения метода абсорбции является растворимость паров или газов в абсорбенте. Так, для удаления из технологических выбросов аммиака, хлоро- или фтороводорода целесообразно применять в качестве абсорбента воду. Для высокоэффективного протекания процесса абсорбции необходимы специальные конструктивные решения.

Термическая нейтрализация основана на способности горючих газов и паров, входящих в состав вентиляционных или технологических выбросов, сгорать с образованием менее токсичных веществ. Для этого метода используют нейтрализаторы. Различают три схемы термической нейтрализации: прямое сжигание; термическое окисление; каталитическое дожигание.

Для высокоэффективной очистки выбросов необходимо применять аппараты многоступенчатой очистки. В этом случае очищаемые газы последовательно проходят несколько автономных аппаратов очистки или один агрегат, включающий несколько ступеней очистки.

Такие решения находят применение при высокоэффективной очистке газов от твердых примесей; при одновременной очистке от твердых и газообразных примесей; при очистке от твердых примесей и капельной жидкости и т. п. Многоступенчатую очистку широко применяют в системах очистки воздуха с его последующим возвратом в помещение.

# 49 Методы и средства защиты гидросферы от техногенных загрязнений

Методы и технолог-е оборудование для очистки сточных вод можно выбрать, зная допустимые концентрации примесей в очищенных сточных водах. При этом необходимо иметь в виду, что требуемые эффективность и надежность любого очистного устройства обеспечиваются в определенном диапазоне значений концентрации примесей и расходов сточных вод. С этой целью применяют усреднение концентрации примесей или расхода сточных вод, а в отдельных случаях и по обоим показателям одновременно. Для этого на входе в очистные сооружения устанавливают усреднители, выбор и расчет которых зависит от параметров изменяющихся по времени сбросов сточных вод.

Механическая очистка. Для очистки сточных вод от взвешенных веществ используют процеживание, отстаивание, обработку в поле действия центробежных сил и фильтрование.

Процеживание реализуют в решетках и волокноуловителях. В вертикальных или наклонных решетках ширина прозоров обычно составляет 15...20 мм. Для удаления осадка веществ с входной поверхности решеток используют ручную или механическую очистку. Последующая обработка удаленного осадка требует дополнительных затрат и ухудшает санитарно-гигиенические условия в помещении. Эти недостатки устраняются при использовании решеток-дробилок, которые улавливают крупные взвешенные вещества и измельчают их до 10 мм и менее.

Для выделения волокнистых веществ из сточных вод целлюлозно-бумажных и текстильных предприятий используют волокноуловители, например с использованием перфорированных дисков или в виде движущихся сеток с нанесенным на них слоем волокнистой массы.

Песколовки используют для очистки сточных вод от частиц металла и песка размером более 0,25 мм. В зависимости от направления движения сточной воды применяют горизонтальные песколовки с прямолинейным и круговым движением воды, вертикальные и аэрируемые.

Отстойники используют для очистки сточных вод от механических частиц размером более 0,1 мм, а также от частиц нефтепродуктов. В зависимости от направления движения потока сточной воды применяют горизонтальные, радиальные или комбинированные отстойники.

Очистку сточных вод в поле действия центробежных сил осуществляют в открытых или напорных гидроциклонах и центрифугах. Открытые гидроциклоны применяют для выделения из сточной воды крупных твердых примесей со скоростью осаждения более 0,02 м/с. Такие гидроциклоны имеют больщую производительность и малые потери напора, не превышающие 0,5 м. Эффективность очистки сточных вод от твердых частиц в гидроциклонах зависит от состава примесей (материала, размера, формы частиц и др.), а также от конструктивных и геометрических характеристик гидроциклона.

Фильтрование применяют для очистки сточных вод от тонкодисперсных примесей с малой их концентрацией. Его используют как на начальной стадии очистки сточных вод, так и после некоторых методов физико-химической или биологической очистки. Для очистки сточных вод фильтрованием применяют в основном два типа фильтров: зернистые, в которых очищаемую сточную воду пропускают через насадки несвязанных пористых материалов, и микрофильтры, фильтроэлементы которых изготовляют из связанных пористых материалов (сеток, натуральных и синтетических тканей, спеченных металлических порошков и т. п.).

В настоящее время для очистки сточных вод от маслопродуктов широко используют фильтры с фильтровальным материалом из частиц пенополиуретана. Пенополиуретановые частицы, обладая большой маслопоглощающей способностью, обеспечивают эффективность очистки до 0,97...0,99 при скорости фильтрования до 0,01 м/с. При этом насадка из пенополиуретана легко регенерируется при механическом выжимании маслопродуктов.

Физ-хим методы очистки. Данные методы используют для очистки от растворенных примесей, а в некоторых случаях и от взвешенных веществ. Многие методы физико-химической очистки требуют предварительного глубокого выделения из сточной воды взвешенных веществ, для чего широко используют процесс коагуляции.

В настоящее время в связи с использованием оборотных систем водоснабжения существенно увеличивается применение физико-химических методов очистки сточных вод, основными из которых являются флотация, экстракция, нейтрализация, сорбция, ионообменная и электрохимическая очистка, гиперфильтрация, эвапорация, выпаривание, испарение и кристаллизация.

Флотация – для интенсификации процесса всплыва-ния маслопродуктов при обволакива-нии их частиц пузырьками газа, подаваемого в сточную воду. В основе этого процесса имеет место молекуляр-е слипание частиц масла и пузырьков тонкодиспергированного в воде газа.

Экстракция сточных вод основана на перераспределении примесей сточных вод в смеси двух взаимнонерастворимых жидкостей (сточной воды и экстрагента).

Нейтрализация сточных вод предназначена для выделения из них кислот, щелочей, а также солей металлов на основе кислот и щелочей. Процесс нейтрализации основан на объединении ионов водорода и гидроксильной группы в молекулу воды, в результате чего сточная вода приобретает значение рН ≈ 6,7 (нейтральная среда). Нейтрализацию кислот и их солей осуществляют щелочами или солями сильных щелочей: едким натром, едким кали, известью, известняком, доломитом, мрамором, мелом, магнезитом, содой, отходами щелочей и т. п.

Сорбцию применяют для очистки сточных вод от растворимых примесей. В качестве сорбентов используют любые мелкодисперсные материалы (золу, торф, опилки, шлаки, глину); наиболее эффективный сорбент — активированный уголь.

Ионообменную очистку применяют для обессоливания и очистки сточных вод от ионов металлов и других примесей. Очистку осуществляют ионитами — синтетическими ионообменными смолами, изготовленными в виде гранул размером 0,2...2 мм. Иониты изготовляют из нерастворимых в воде полимерных веществ, имеющих на своей поверхности подвижный ион (катион или анион), который при определенных условиях вступает в реакцию обмена с ионами того же знака, содержащимися в сточной воде.

Электрохимическая очистка, в частности, электрохимическое окисление осуществляется электролизом и реализуется двумя путями: окислением веществ путем передачи электронов непосредственно на поверхности анода или через вещество — переносчика, а также в результате взаимодействия с сильными окислителями, образовавшимися в процессе электролиза.

Гиперфильтрация (обратный осмос) реализуется разделением растворов путем фильтрования их через мембраны, поры которых размером около 1 им пропускают молекулы воды, задерживая гидрати-рованные ионы солей или молекулы недиссоциированных соединений.

Эвапорация реализуется обработкой паром сточной воды с содержанием летучих органических веществ, которые переходят в паровую фазу и вместе с паром удаляются из сточной воды.

Биол-кая очисти. Ее применяют для выделения тонкодисперсных и растворенных органических веществ. Она основана на способности микроорганизмов использовать для питания содержащиеся в сточных водах органические вещества (кислоты, спирты, белки, углеводы и т. п.). Процесс реализуется в две стадии, протекающие одновременно, но с различной скоростью: адсорбция из сточных вод тонкодисперсных и растворенных примесей органических веществ и разрушение адсорбированных веществ внутри клетки микроорганизмов при протекающих в них биохимических процессах (окислении или восстановлении). Обе стадии реализуются как в аэробных, так и в анаэробных условиях в зависимости от видов и свойств микроорганизмов. Биологическую очистку осуществляют в природных и искусственных условиях.

# 50 Физико-химические методы очистки сточных вод

Объем и качество потребляемой в технологическом процессе воды и состав отводимых в открытые водоемы сточных вод зависят от технологии производства, вида выпускаемой продукции, уровня технического оснащения предприятий и внутри- и внезаводских очистных сооружений и установок. Наиболее перспективным является создание замкнутых систем водопользования. Каждая промышленная структура имеет систему водоснабжения и водоотведения. Предпочтение отдается системе оборотного водоснабжения (т.е. часть воды используется в технических операциях, очищается и поступает вновь, а часть сбрасывается. Система водоотведения предусматривает систему канализации, которая включает устройства в том числе и очистные. На территории предприятия различают 3 вида сточных вод: производственные (техн. процессы); бытовые (хоз. нужды); поверхностные (осадки). В зависимости от характера загрязнения сточных вод существуют группы методов для очистки вод от: твердых нерастворимых примесей (механических); маслосодержащих примесей; растворимых примесей; биологическая очистка. Для очистки сточных вод от металлов и их солей (растворимых примесей) применяются следующие методы: реагентные, ионообменные, сорбционные, электрохимические (гиперфильтрация, электрокоагуляция, электролиз, электродиализ), биохимические, а также ведется нейтрализация сточных вод для удаления из них кислот и щелочей; озонирование. При широко распространенных реагентных методах очистки происходят следующие основные химические процессы: окисление или восстановление растворенных в воде примесей с образованием нетоксичных продуктов; переход растворимых примесей в нерастворимые с последующим разделением твердой и жидкой фаз и нейтрализация содержащихся в сточных водах свободных кислот и щелочей. Биологическая очистка сточных вод: очистка от органических и неорганических примесей. Процесс очистки осуществляется с помощью биоценоза, в котором участвуют 2 вида бактерий: автотрофы и гетеротрофы, под действием которых осуществляется процесс разложения примесей. При этом протекает восстановительный процесс, называемый аэробным и окислительный - анаэробным. Поэтому аппаратурное обеспечение этих методов следующее: аэротенки; афтотенки; фильтры; комбинация устройств.

# 51 Сбор, утилизация и захоронение твердых и жидких промышленных отходов. Бытовые отходы. Радиоактивные отходы.

Основными направлениями ликвидации и переработки твердых отходов (кроме металлоотходов) являются вывоз и захоронение на полигонах, сжигание, складирование и хранение на территории промышленного предприятия до появления новой технологии переработки их в полезные продукты (сырье). Обработка твердых отходов Основные операции первичной обработки металлоотходов – сортировка, разделка и механическая обработка. Сортировка заключается в разделении лома и отходов по видам металлов. Разделка лома состоит в удалении неметаллических включений. Механическая обработка включает рубку, резку, пакетирование и брикетирование на прессах. Каждая партия должна сопровождаться удостоверением о взрывобезопасности и безвредности. На предприятиях, где образуется большое количество металлоотходов, организуются специальные цехи (участки) для утилизации вторичных металлов. Наиболее рациональным методом ликвидации пластмассовых отходов служит высокомолекулярный нагрев без доступа воздуха (пиролиз), в результате которого из отходов пластмасс в смеси с другими отходами (дерево, резина и др.) получаются ценные продукты: пирокарбон, горючий газ и жидкая смола. На большинстве промышленных предприятий пластмассы и древесные отходы входят в состав промышленного мусора предприятий, при этом разделение мусора на отдельные его компоненты оказывается экономически нецелесообразным. Технология переработки мусора разрабатывается применительно к конкретному предприятию и определяется составом и количеством промышленного мусора, образующегося на территории. Захоронение отходов должно проводиться в специально отведенных местах по согласованию с органами государственного сан. надзора. Пункт захоронения отходов необходимо располагать на незатопляемой территории с низким уровнем грунтовых вод, с наличием водоупорного глинистого слоя. Расстояние от места захоронения отходов до населенных мест и открытых водоемов водопользования и рыбохозяйственного назначения устанавливается в каждом конкретном случае по согласованию с органами государственного санитарного надзора. Технологический цикл обработки осадков сточных вод включает следующие виды обработки, ликвидации и утилизации: уплотнение; кондиционирование осадков проводят для разрушения коллоидной структуры осадка органического происхождения и увеличения их водоотдачи при обезвоживании; обезвоживание; ликвидация (сжигание в печах, жидко-фазное окисление, сброс в накопитель, закачка в земляные пустоты, вывоз на свалки). При назначении на утилизацию после уплотнения идет процесс стабилизации, кондиционирование, утилизация.

Обезвреживание и захоронение радиоактивных отходов. Сбор радиоактивных отходов должен производиться раздельно в зависимости от их физического состояния, взрыво- и огнеопасности и периода полураспада. Для сбора и транспортировки - применяют специальные однотипные сборники. Сборники разового пользования должны иметь достаточную прочность. Транспортировка радиоактивных отходов к местам захоронения осуществляется на специально оборудованных автомашинах с крытым кузовом или цистерной (для жидких отходов). Проблема безопасного удаления и захоронения радиоактивных отходов еще не решена окончательно и требует дальнейшего развития. Наиболее перспективным и более разработанным считается метод подземного захоронения жидких радиоактивных отходов, между слоями водоупоров и цементной пульпы в расслаивающиеся горные породы Сбор радиоактивных отходов производится раздельно, они запрессовываются в специальные емкости, после чего ведется их захоронение в землю на достаточно большую глубину в малодоступных местах. Слаборадиоактивные отходы подвергаются очистке и сбрасываются в окружающую среду.

# 52 Мониторинг окружающей среды.

Естественные изменения окружающей среды (ОС), как кратковременные, так и длительные, наблюдаются и изучаются геофизическими службами: гидрометеорологической, сейсмической, ионосферной, гравиметрической, магнитометрической и др.  Для выделения антропогенных изменений возникла необходимость в организации специальной системы наблюдений – мониторинга окружающей среды.

Мониторингу можно дать следующие определения:

1)автоматизированный контроль окружающей природной среды в пространстве и реальном времени в соответствии с заранее подготовленной программой;

2)система наблюдений, позволяющая выделить изменения состояния  биосферы под влиянием человеческой деятельности.

Мониторинг – это автоматизированная система, основанная на современных способах получения и обработки информации с помощью информационно-вычислительных комплексов. Мониторинг вкл следующие виды деятельности;

- наблюдение за факторами, воздействующими на окружающую природную среду (ОПС);

-оценку фактического состояния ОПС;

-прогноз изменения состояния ОПС и оценку этого изменения.

По уровню наблюдения различают:

импактный мониторинг, т.е. мониторинг на уровне сильных воздействий на ОС;

фоновый,– отражающий фоновое состояние ОС, и т.п.).

От объектов наблюдения выделяют:

Геофизический мониторинг – сбор данных о загрязнениях, мутности атмосферы, метеорологических и гидрологических параметрах среды.

Биологический мониторинг – определение состояния биотической составляющей биосферы и ее реакции на антропогенное воздействие.

Экологический мониторинг подразделяют мониторинг приземного и верхнего слоев атмосферы, мониторинг гидросферы, мониторинг литосферы.

Система мониторинга является частью существующей службы наблюдений и контроля состояния окружающей среды

53 Экологическая экспертиза проектов, технологий, материалов. Экологический паспорт промышленного предприятия

Эколог-ий кодекс РБ содержит "положение об эколг-ой экспертизе": это система комплексной оценки все возможных эколог-х и соц-но-эк-х последствий осуществления проектов и реконструкций, направленная на предотвращение их отрицательного влияния на окр среду. В обязательном порядке эколог-ой экспертизе подвергаются все проекты хоз-ой и иной деятельности, которые могут оказывать отриц-е влияние на состояние окр среды: проекты на строительство, реконструкцию города, на создание рекреационной зоны, парка, сквера и т.д. (размещение промышленных предприятий, строительство крупных энергетических объектов). Эколог-я экспертиза проводится с учетом эколог-й емкости и состояния окр среды в месте планируемого размещения, с учетом перспектив соц-но-эк-ого развития регионов и видов возможных воздействий на окр среду. Эколог-я емкость – предел воздействия, который окр среда может выдержать; несущая способность окр среды.

Эколог-я экспертиза проводится гос органами: Госкомпроироды (Госкомэкологии); учитывается наличие в регионе др источников загрязнения, растительность т.д. (местоположение)

Экологический паспорт промышленного предприятия

Экологический паспорт предприятия – важный институт обеспечения эколог-ой безопасности (имеет 19 приложений; имеет сл структуру):

1)приводится карта-схема с нанесением на нее источниками загрязнения атмосферы и поверхности вод (само предприятие и ближайшие источники загрязнения); 2) места забора воды; 3) складирование отходов; 4) граница санитарно-защитных зон (площадь территории от ее границы до ближайшей живой застройки); 5) границы жилых масствов 6)границы лесов и с/х угодий 7) транспортные магистрали 8) зоны отдыха, территории заповедников, памятники архитектуры, музеи.

Указываются посты наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха и сточных вод; дается краткая природно-климатическая хар-ка местности; коэф-ты определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере. Эти сведения записываются в эколог-ий паспорт по ним устанавливаются ПД выбросы и  ПД сбросы ( для сточных вод)

# 54 Охрана окружающей среды в законах и подзаконных актах

Правовую основу составляет з-н РФ “О санитар.-эпидемиологическом благополучии населения ” (от 1999г, введено санитарное закон-во, включающие указанный з-н и нормативные акты, устанавливающий критерии безопасности и безвредности для человека факторов среды его обитания и требования к обеспечению благоприятных условий его жизнедея-сти). Важнейшим закон-м актом по обеспечению экол-ой безоп-сти яв-ся з-н РФ “Об охране окр. природной среды”.

Также следует отметить Водный кодекс РФ (1995г.), Земельный кодекс РФ, з-ны “О недрах” (1992г.), “Об охране атмосф-ы воз-ха” (1999г.), “Об отходах произ-ва и потребления” (1998г.)

Примеры подзаконных актов: Постановления Прав-ва РФ “Об утверждении порядка разраб-ки и утверждения эколог-х. нормативов выбросов и сбросов загряз. вещ-в в окр. природ. среду, лимитов использования природных ресурсов, размещение отходов” и т.д., а также док-ты спец. уполномоченных органов: “Руков-во по контролю источников загрязнения атмосферы ОНД-90”, “Основные положения аудирования в РФ”.

НТД (Нормативно-техническая докум-ция) включает федеоальные, республик., местные сан. нормы и правила Минздрава РФ, строительные нормы и правила Комитета по сторительству и коммунально-жилищ. комплексу РФ, систему стандартов “Охрана природы”, док-ты Мин. Природных ресурсов РФ.

# 55 Чрезвычайные ситуации: основные определения и классификации

ФЗ “О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера” определяет чрезвычайную ситуацию, как обстановку на определенной территории, сложившуюся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающее природной среде, значительные материальные потери и нарушения условий жизнедеятельности людей. Чрезвычайная ситуация (ЧС) - это совокупность событий и опасностей, возникающих внезапно. Каждую ЧС можно рассматривать как крупномасштабную опасную ситуацию, создающую угрозу одновременно и большому числу людей, и природной среде и объектам техносферы. Как правило, зарождение и развитие ЧС протекают скрыто. Они связаны с накоплением разрушительного потенциала (см. рис.). Если рассматривать всю совокупность возможных чрезвычайных ситуаций, то их в первую очередь следует разделить на два класса: а) конфликтные (военные столкновения, экономические кризисы, экстремистская политическая борьба, религиозные конфликты, терроризм, всплески расизма, разгул преступности и т.п.) б) бесконфликтные, т.е. ЧС техногенного, экологического и природного характера. Далее, в нашем курсе мы будем рассматривать именно этот класс ЧС, предварительно определившись с терминологией. Основные определения здесь следующие: Авария - ЧС техногенного характера, происшедшая по конструктивным, производственным, технологическим или эксплуатационным причинам, либо из-за случайных воздействий, и заключающаяся в повреждении, выходе из строя, разрушении технических устройств или сооружений. Катастрофа (производственная или транспортная) - крупная авария, повлекшая за собой человеческие жертвы, значительный материальный ущерб и другие тяжелые последствия. Опасное природное явление - стихийное событие природного происхождения, которое по своей интенсивности, масштабу распространения и продолжительности может вызвать отрицательные последствия для жизнедеятельности людей, экономики и природной среды. Стихийное бедствие - катастрофическое природное явление, которое может вызвать многочисленные человеческие жертвы, значительный материальный ущерб и другие последствия. Разница между последними двумя понятиями заключена в интенсивности, степени воздействия. Экологическая катастрофа - чрезвычайное событие особо крупных масштабов, вызванное изменением состояния суши, атмосферы, гидросферы и биосферы и отриц-но повлиявшее на здоровье людей, среду обитания, экономику, генофонд.

Классификация ЧС. Чрезвычайные ситуации классифицируются в зависимости от 1) количества людей, пострадавших в этих ситуациях, 2) людей, у которых оказались нарушены условия жизнедеятельности, 3) размера мат ущерба, исчис-го в количестве МРОТ на день возникновения ЧС. Соответственно ЧС подраз-ся на локальные, местные, территориальные, региональные, федеральные и трансграничные. Масштабы последствий ЧС; Число пострадавших N, чел; Количество людей, у которых нарушены условия жизнедеятельности n, чел.; Материальный ущерб У (кол-во МРОТ, тыс.). Локальные; N10; n100; У1. Местные; 50N50; 100n500; 1У5. Территориальные; 50N500; 300n1000; 5У500. Региональные; N500; 500n1000; 500У5000. Федеральные; N500; n1000; У5000.

Трансграничные ЧС - поражающие факторы выходят за пределы РФ либо захватывающая территорию РФ. По скорости распространении опасности ЧС можно разделить на следующие: внезапные (взрывы, транспортные аварии, землетрясения); быстро распространяющиеся (пожары, выброс ядовитых веществ, гидродинамические аварии: прорывы плотин, сель и т.п.); умеренно распространяющиеся (выброс радиоактивных веществ, аварии на коммунальных системах, извержения вулканов, половодья и т.п.); медленно распространяющиеся (аварии на очистных сооружениях, засухи, эпидемии, экологические отклонения). В ЧС используется классификация по типам и видам чрезвычайных событий, инициирующих ЧС: ЧС подразделяются на три группы: техногенные аварии и катастрофы, опасные природные явления и стихийные бедствия, экологические бедствия.

# 56 Причины возникновения и стадии развития ЧС

Условия возникновения ЧС.1) Наличие потенциальных оп. и вр. производственных факторов при развитии тех или иных процессов. 2)Действие факторов риска а) высвобождение энергии в тех или иных процессах; б) наличие токсичных, биологически активных компонентов в процессах и т.д. 5) Размещение населения, а также среды обитания. Стадии развития ЧС. 1 этап.Стадия накопления тех или иных видов дефекта. Продолжительность: несколько секунд – десятки лет. 2 этап. Инициирование ЧС. 3 этап. Процесс развития ЧС, в результате которого происходит высвобождение факторов риска. 4 этап. Стадия затухания. Продолжительность: несколько секунд – десятки лет.

57 Основные поражающие факторы техногенных ЧС. Эффект “домино”, ударная волна, тепловые и фугасные поля. Размеры и структура зон поражения.

Воздушноударная волна. Согласно ГОСТ Р 22.0.02-94 поражающий фактор источника ЧС это составляющая опасного явления или процесса, вызванная источником чрезвычайной ситуации и характеризуемая физическими, химическими и биологическими действиями или проявлениями, которые определяются или выражаются соответствующими параметрами. При этом выделяют первичные и вторичные поражающие факторы. Одним из наиболее мощных поражающих факторов при авариях на пожаро- взрывоопасных объектах является воздушно-ударная волна. Она образуется в результате внезапного выделения в ограниченном пространстве большого количества энергии, что обусловливает резкое повышение температуры и давления. Последующее быстрое расширение газов в зоне взрыва вызывает сильное его сжатие в примыкающих областях, порождая воздушную ударную волну (БУВ). Она распространяется во все стороны со сверхзвуковой скоростью, что вызывает возникновение уплотнения (избыточного давления) на ее передней движущейся границе, называемой фронтом ударной волны, за которым давление постепенно снижается. Время, за которое происходит снижение давления до атмосферного, называется "положительной фазой ВУВ" Т +. Затем наступает фаза разрежения, которая длится в течение времени Т - (рис. 4). 3.2 Тепловые и осколочные поля Энергоносители (в первую очередь, углеводородные топлива) способны гореть и взрываться, т.е. создавать воздушно-ударную волну и тепловые поражающие поля. Технологическое оборудование при действии на него тепловых и ударных нагрузок разрушается с образованием осколочных полей. Дальность разлета осколков зависит от массы, размеров, начальной скорости. Радиус разлета фрагментов и осколков технологических установок подчиняется нормальному закону распределения вероятности, причем 45% всех фрагментов и осколков находится в пределах окружности радиуса 700 м. Процесс горения на пожаро- и взрывоопасных объектах можно представить в виде двух последовательных процессов: а) процесс разгорания, когда интенсивность горения нарастает; б) процесс выгорания, когда интенсивность горения снижается до нуля, вследствие уменьшения горючего материала. Основными параметрами пожаров, таким образом, являются характеристики и количество горючего вещества (пожарная нагрузка). Облако пара или топливовоздушной смеси, переобогащенное топливом, и не способное поэтому объемно детонировать, начинает гореть вокруг своей внешней оболочки, образуя огневой шар. Такие шары, вызванные горением углеводородов, светятся и излучают тепло, что может причинить смертельные ожоги и вызвать возгорание горючих веществ. Поднимаясь, огневой шар образует грибовидное облако, ножка которого - это сильное восходящее конвективное течение. Такое течение может всасывать отдельные предметы, зажигать их и разбрасывать горящие предметы на большие площади. Огневой шар как поражающий фактор оценивается следующими параметрами: 1) максимальный размер 2) время существования огневого шара 3) плотность теплового потока или мощность, выделяющаяся при сгорании шара. Пожары и взрывы на промышленных предприятиях могут приводить к образованию поражающих факторов как на территории предприятия, так и в на прилегающих территориях населенных пунктов. По масштабу распространения пожары подразделяются на отдельные, массовые, сплошные, огненный шторм. Главная задача пожарных подразделений в этом случае - локализация района сплошных пожаров. Сплошные пожары при плотной городской застройке, отсутствии приземного ветра и малой влажности, при одновременном их возникновении в нескольких местах, могут превратиться в огненный шторм. В этом случае образуется мощный столб пламени, формирующийся воздушными потоками со скоростью 50 км/ч, движущимися к центру горящего района. Огненный шторм нельзя потушить. “Эффект домино”. Для техногенных катастроф характерно появление дополнительного комплексного поражающего фактора - так называемого "эффекта домино", под которым понимается механизм вовлечения новых опасностей (ядовитые вещества, энергозапас, возникновение воздушной ударной волны (ВУВ), взрывы облаков топливо-воздушных смесей (ТВС), тепловое излучение огневых шаров и горящих разлитии, осколочные поля при полном разрушении сосудов под давлением и т.п.). "Эффект домино" наблюдается не только в ЧС техногенного характера, к инициированию этого эффекта могут приводить землетрясения, наводнения, Ураганы, лавины и т.п. При эффекте "домино" наблюдаются массовые пожары, уничтожающие 80-90% основных производственных фондов. Порядок определения поражения людей при взрывах ТВС. в зависимости от режима взрывного превращения, а также массы топлива, содержащегося в облаке, определяются границы зон поражения людей. В зависимости от класса конденсированного взрывчатого вещества, его массы и расстояния определяются границы зон полных, средних, сильных и слабых степеней разрушения зданий и сооружений жилой и промышленной застройки. Затем на план объекта наносятся указанные границы зон разрушений ( в качестве возможного эпвщентра взрыва принимается место хранения взрывоопасного вещества), после чего определяются здания и сооружения, получившие ту или иную степени разрушения. При наличии на объекте нескольких источников возможного образования облаков КВВ расчеты проводятся для каждого из них.

# 58 Специфические опасности, связанные с авариями на химически опасных объектах, АЭС и предприятия ядерного цикла. Понятие о СДЯВ и АХОВ

Радиационно-опасный объект (РОО) - любой производственный объект, использующий ядерные материалы (а также место их хранения или транспортное средство дня их перевозки), при аварии на котором может произойти облучение, радиоактивное заражение людей, сельскохозяйственных животных и растений, а также загрязнение окружающей природной среды в опасных дозах (атомные электростанции, атомные энергетические установки производственного и исследовательского назначения, предприятия ядерно-топливного цикла, транспортные средства и космические аппараты с ядерными установками или грузом радиоактивных веществ на борту, места хранения ядерных боеприпасов). Виды ЧС при авариях их радиационно-опасных объектах. 1) Чрезвычайная ситуация техногенного характера, связанная с выбросом радиоактивных веществ в окружающую среду 2) Радиационная авария это потеря управления источником ионизирующего излучения. Структура радиационно-опасных объектов В зависимости от масштабов радиационных последствий радиационные аварии обычно подразделяются на четыре типа: а) локальные аварии, последствия которых не выходят за границы здания; б) местные аварии, в результате которых возможно поражающее воздействие на персонал, но последствия их не выходят за пределы площадки; в) средние, при которых также возможно воздействие на персонал, но последствия которых не выходят за пределы 100-километровой зоны; г) крупные, при которых площадь загрязнения радиоактивными веществами выходит за пределы 100км зоны, последствия ее охватывают население в количестве до 1 млн. человек при средней эквивалентной дозе до 30 мЗв. Наиболее опасными РОО являются атомные электростанции (АЭС), на которых могут происходить аварии всех пяти типов. При заблаговременном прогнозировании, когда метеоусловия неизвестны, в качестве наихудшего варианта вертикальной устойчивости принимается инверсия.

Возможные варианты ЧС и поражающие факторы при авариях на химически опасных объектах. Последствия химически опасных аварий характеризуются: а) масштабом, б) степеню опасности, в) продолжительностью химического заражения. Эти характеристики в свою очередь зависят от количества, условий хранения и физико-химических свойств вещества, а также от метеорологических условий. В зависимости от физико-химических свойств АХОВ (ранее СДЯВ) и условий их использования, хранения и транспортировки, при крупных авариях на ХОО могут возникать ЧС четырех основных типов, отличающиеся друг от друга характером воздействия поражающих факторов и АСиДНР. Первый тип ЧС характеризуется образованием только первичного облака АХОВ с высокой концентрацией токсичного вещества в воздухе. Он может возникнуть в случае мгновенной разгерметизации емкостей или технологического оборудования с газообразными (под давлением), криогенными, перегретыми сжиженными АХОВ. Пролива жидкой фазы, как правило, не происходит или же оно быстро испаряется. В зависимости от метеоусловий и размеров облака АХОВ, оно распространяется на прилегающую к аварийному объекту территорию. Второй тип ЧС сопровождается образованием пролива, первичного и вторичного облаков АХОВ.. Поражающие факторы такой ЧС - это кратковременное ингаляционное воздействие первичного облака АХОВ со смертельными концентрациями паров и более продолжительное воздействие (часы и сутки) вторичного облака с опасными поражающими концентрациями паров. Кроме того, пролитый продукт может заражать грунт и воду. Указанный тип ЧС также очень опасен для населения, но в отличие от первого позволяет по времени привлечь достаточное количество средств аварийно-спасательных работ. Третий тип ЧС - это авария с образованием пролива только вторичного облака АХОВ. Эта ситуация может возникнуть при крупных авариях на ХОО, сопровождающихся большими проливами в поддон или на подстилающую поверхность сжиженных или жидких АХОВ с температурой кипения ниже или близкой к температуре окружающей среды. В этом случае при испарении пролитого продукта, образуется только вторичное облако паров токсичного вещества с поражающими концентрациями, которое, при благоприятных метеоусловиях, может распространиться на значительные расстояния от места аварии. Четвертый тип ЧС - это ЧС с заражением территории (грунта, воды) малолетучими АХОВ. Такие ситуации могут возникать при аварийных выбросах значительного количества малолегучего АХОВ. Агрегатное состояние АХОВ при этом - либо жидкость с температурой кипения значительно выше температуры окружающей среды, либо твердое вещество. В результате таких выбросов может произойти заражение местности (грунта, воды) с опасными последствиями для живых организмов и растительности. Основной поражающий фактор - пероральное или в ряде случаев резорбтивное(ч/з кожу, слизистую) воздействие на организм.

59 Оценка риска технических систем. Концепция “удельной смертности”.

Как известно, под риском понимают относительную частоту возникновения нежелательного события. В данном случае под оценкой риска будем понимать процедуру нахождения индивидуального и социального риска для конкретного промышленного предприятия. Индивидуальный риск - частота возникновения поражающих воздействий определенного вида в определенной точке пространства. Расчет риска ведется по формуле

где Pqj(х,у) - вероятность воздействия на человека в точке с координатами (х,у) j-го поражающего фактора с интенсивностью, сответствующей гибели (поражению) человека (здорового человека 40 лет) при условии реализации события (явления), инициирующего аварию. Здесь В - число возможных событий, инициирующих аварию, Q - число возможных поражающих факторов, Pbi - частота (вероятность) возникновения i-го события (явления) в год. Для определения величины Pqj (x,y) необходимо: а) построить множество всех сценариев развития аварии и оценить вероятность (частоту) их реализации; б) представить на карте (ситуационном плане) предприятия и прилегающих районов все поле поражающих факторов, которые могут возникнуть при аварии; в) иметь информацию о критериях поражения человека тем или иным поражающим фактором; г) иметь картограммы распределения людей в районе аварии и частотные характеристики их нахождения в том или ином месте. В результате анализа риска на карту предприятия и прилегающих районов наносятся замкнутые линии - линии равного риска (см. рис. 15). Значение индивидуального риска не позволяет судить о масштабе катастроф, однако в силу того, что в его определение входят пространственные координаты, именно этот показатель наиболее часто используется за рубежом как мера потенциальной опасности промышленного предприятия. Возникает вопрос: что считать приемлемым риском? В мире принято, согласно рекомендациям ведущей научной организации по вопросам промышленной безопасности TNO (Нидерланды), разумным риском считать 10-6 в год, а риск свыше 10-6 считать неприемлемым. (Следует отметить, что единого мнения здесь до сих пор нет. Предлагается, например, взять в качестве приемлемого риска 10-7 - это равно вероятности погибнуть от удара молнии и в 800 раз меньше вероятности умереть от лейкемии). Дня оценки опасности промышленного объекта необходимо учитывать также и социальный риск. Социальный риск - зависимость частоты возникновения события, вызывающих поражение определенного числя людей от этого числа людей. Социальный риск Re = f(N) введен как некоторая характеристика масштаба возможных аварий и может быть рассчитан по формуле:

где P(N/qj) - вероятность поражения не менее N людей при условии действия поражающего фактора qj на жилую застройку; P(qj/ bi)- вероятность “накрытия” жилой застройки поражающим фактором qj при условии реализации события bi. Концепция удельной смертности. Как было показано, для глубокого анализа опасности промышленных объектов необходимо выполнить довольно обширные и трудоемкие исследования. Вместе с тем, на практике часто бывает необходимо осуществить оперативную сравнительную оценку потенциальной опасности промышленных объектов. Для этого используется достаточно простой подход, именуемый "концепцией удельной смертности". В нем в качестве меры опасности выступает число пострадавших (погибших) N, выраженное через так называемый индекс смертности [чел./т], или удельную смертность. Mi=N/Qi (3) где Mi, - удельная смертность по i-му веществу - количество опасного вещества. Наиболее надежный способ оценки индекса смертности заключается в исследовании статистики реальных аварий. Для некоторых промышленных СДЯВ составлены таблицы удельной смертности (так для хлора - это 0,5, для аммиака - 0,05 чел/т, для метилизоцианата -12,5 чел/т (без использования СИЗ).

# 60 Прогнозирование параметров опасных зон при ЧС

Аварии с выбросами химически опасных веществ относятся к числу наиболее серьезных аварий, приводящих к тяжелым последствиям для населения и окружающей среды. 1 июля 1995 г. правительство Российской Федерации утвердило Положение о декларации безопасности промышленного объекта РФ. Декларация безопасности в первую очередь является документом, определяющим возможные характер и масштабы чрезвычайных ситуаций на промышленном объекте и мероприятия по их предупреждению и ликвидации. Для оценки химической обстановки при возможных авариях на химически опасных объектах, т.е. для заблаговременного и оперативного прогнозирования масштабов заражения с 1.07.1990 г. руководящим документом РД 52.04.253-90 введена в действие методика прогнозирования масштабов заражения на случай выбросов сильнодействующих ядовитых веществ (СДЯВ) в окружающую среду при авариях (разрушениях) на химически опасных объектах и транспорте.

Исходными данными для расчета являются:

общее количество АХОВ на объекте и данные о размещении их запасов в технологических емкостях и трубопроводах;

количество АХОВ, выброшенных в атмосферу, и характер их разлива на подстилающей поверхности ("свободно", "в поддон" или "в обваловку");

высота поддона или обваловки складских емкостей;

метеорологические условия: температура воздуха, скорость ветра на высоте флюгера (10 м), степень вертикальной устойчивости атмосферы.

При заблаговременном прогнозировании масштабов заражения на случай производственных аварий в качестве исходных данных рекомендуется принимать: выброс АХОВ (Qs ) - количество АХОВ в максимальной по объему единичной емкости (технологической, складской, транспортной и т.п.), а метеоусловия - инверсия, скорость ветра 1 м/с.

Точную расчетную модель явлений, возникающих при авариях на химически опасных объектах получить практически невозможно из-за большого числа факторов, в том числе случайных, сложности происходящих физических процессов. Поэтому расчет ведется с использованием аппроксимационных формул, эмпирических зависимостей, таблиц при определенных допущениях.

В результате расчетов определяются:

• глубина зоны возможного заражения;

• площадь зоны возможного заражения;

• время подхода зараженного облака к населенному пункту;

• время опасного действия АХОВ.

Определение возможных потерь среди населения осуществляется с помощью таблицы на основании данных о плотности населения, застройки населенного пункта, времени суток.

# 61 Устойчивость функционирования промышленных объектов и систем в условиях ЧС

Под устойчивостью понимают способность объекта функционировать в условиях чрезвычайной ситуации. Термин “устойчивость” применительно к условиям мирного времени должен пониматься широко и включать как способность объекта противостоять разрушениям, функционировать при наличии слабых и средних разрушений, так быть достаточно надежным, безопасным для персонала, населения и окружающей среды в контексте возможных чрезвычайных ситуаций. По инициативе Международной Организации Труда (МОТ) разработано руководство "Предупреждение крупных аварий", в котором содержатся указания в отношении предупреждения несчастных случаев на производстве и действий при возникновении аварий. В "Руководстве" даётся изложение способов выявления объектов, представляющих наибольшую опасность, и описание всех компонентов предупреждения аварий, содержится обширная информация по планированию действий в чрезвычайных обстоятельствах, подчеркивается, что деятельность по предупреждению аварий должна начинаться с проектирования промышленных объектов. основные рекомендуемые этапы деятельности по повышению безопасности и устойчивости объектов. Первый этап предполагает выявление потенциально опасных объектов, составление для администрации банка данных о предприятии. Следующим необходимым этапом является определение порядка технической инспекции, эксплуатации объекта, обучения работников. С целью повышения устойчивости и надёжности производственные системы должны также быть обеспечены средствами сигнализации о пожаре, утечке газа и других веществ. На объекте, представляющем потенциальную опасность как для персонала, так и для населения прилегающих территорий, должно быть создано специальное аварийное подразделение, подготовленное для борьбы с любыми возможными последствиями аварий, представляющими опасность для предприятия. Рабочие должны постоянно следить за состоянием безопасности своих рабочих мест и оборудования. Они должны быть полностью информированы о возможных опасностях и безотлагательно сообщать руководству о любых неисправностях системы безопасности. Дальнейшими этапами действия в аварийных ситуациях является создание центра их контроля, назначение ответственных лиц, проведение ремонтновосстановительных работ. На всех этапах деятельности особая роль отводится информированию персонала объекта и населения прилегающих территорий о возможных опасных последствиях аварийных ситуаций. Главную роль в организации и внедрении системы предупреждения аварий играет администрация предприятия. В сфере ее ответственности лежит следующее: 1) обеспечение информацией, необходимой для выявления опасных промышленных установок; 2) проведение оценки производственных опасностей; 3) составление отчёта по результатам оценки опасностей; 4) разработку цлана ликвидации аварий и аварийно-спасательных мероприятий; 5) разработку мер по повышению уровня безопасности предприятия. Руководители предприятий, являющихся потенциальными источниками опасностей, ведущих к крупным авариям, должны, прежде всего, обеспечить необходимый контроль за технологическим процессом и установками повышенной опасности. Для этого они должны иметь чёткое представление о природе возникающих опасностей, факторах, способных привести к несчастным случаям и их потенциальным последствиям. Поскольку добиться абсолютной безаварийности производства невозможно, следует предусмотреть мероприятия, которые позволят снизить ущерб в случаях, когда авария все же произошла. Это достигается за счет внедрения организационных и инженерно-технических мероприятий, проводимых как на промышленных площадках, так и за ее пределами. Наибольший результат такие мероприятия дают при новом строительстве и реконструкции. Особое значение имеют мероприятия по предупреждению катастроф - это наиболее сложная и трудоемкая задача, она включает выявление скрытых опасностей, прогнозирование. Закладка в проекты вновь создаваемых предприятий технических и технологических решений, уменьшающих вероятность возникновения аварий и катастроф (например, уменьшение удельного веса сгораемых материалов, соответствующим образом спроектированная система водоснабжения и т.п.). Серьезной проблемой является водоснабжение населения в условиях чрезвычайной ситуации. В настоящее время на одного жителя крупного города расходуется в среднем 400-600 литров воды в сутки. В условиях ЧС водопотребление не только не сократится, а в ряде случаев увеличится. Например, для тушения пожаров на одном километре фронта огня необходимо подать 800 литров воды в секунду. Кроме того, вода необходима для санитарной обработки пораженных и специальной обработки техники и других нужд, не считая хозяйственно-питьевых. Наименее устойчивыми (критическими) элементами системы водоснабжения являются водозаборные и водоочистные сооружения, наземные части насосных станций, водонапорные башни и домовые (цеховые) сети. С целью повышения устойчивости работы существующих систем необходимо заблаговременно предусмотреть проведение целого ряда инженерно-технических мероприятий. Организация выполнения мероприятий по повышению устойчивости работы систем водоснабжения возлагается на начальников всех рангов, штабы и соответствующие службы.

63 Разработка и планирование мероприятий по профилактике ЧС на предприятии

В настоящее время существует два основных напрвления минимизации вероятности возникновения ЧС и их последствий. 1) Разраб-ка технических и орг. Мероприятий, уменьшающих вероятность реализации опасного поражающего потенциала современных тех. Систем (контроль эксплуатац. Показателей всех процессов объекта, позволяющих заранее выявить возмож. Аварий. Участок, постановка сигнализирующих и защитных систем) 2) Анализ возможного развития аварии со стадии инициирующего события до стадии действия остаточных и вторичных поражающих факторов (подготовка объект, обсуж. Персонала, служб ГО и населения к действиям в условиях ЧС). Основой яв-ся формир-ие планов действий в ЧС, для создания которых разр-ся сценарии, испол-ся эксперим-ые и статистические данные о физич. И химич. Явл-х, составляющих возможную аварию.

Меропрятия: 1) строительно-планировочные (опред-ся огнестойкостью зданий, где предел огнес-сти – время, в течение которого не наруш-ся несущ. Способ-сть констр-ции под воздей-м огня; опред-ся наибольшие расстояния от выходов для эвак-ции при пожаах – до 50 метров); 2) технические (соблюдение противопожар. Норм при эвакуации систем вентиляции, отпления, освещ-ия; испол-ие разнообраз. Защит. Систем; соблюдение параметров технол. Процессов и режимов работы обор-ия); 3) организационные (проведение, обучение по пожарной безопасности и соблюдение ее мер).

64 Организация подготовки населения к возможным ЧС. Система АПЕЛЛ

Подготовка населения к действиям в ЧС предполагает решение двух основных задач: 1) обучение населения правилам поведения и основным способам защиты в ЧС, а также приемам оказания первой медицинской помощи; 2) обучение руководителей всех уровней управления к действиям по защите населения от ЧС. В рамках этой подпрограммы осуществляется обучение молодежи. В программы общеобразовательных и профессиональных учебных заведений введен предмет “Основы безопасности жизнедеятельности”, в высших учебных заведениях изучается дисциплина “Безопасность жизнедеятельности”. Переподготовка кадров проводится в учебно-методических центрах по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям. При разработке системы подготовки населения к ЧС целесообразно использовать опыт развитых промышленных стран. Этот опыт, в частности, получил свое выражение в системе АПЕЛЛ - "Осведомленность и подготовленность к чрезвычайным ситуациям на местном уровне" (Awaredness and preparedness for emergencies at local level"). Инициатива ее создания принадлежит Бюро промышленности и охраны окружающей Среды Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕЛ), Ассоциации производителей химических продукций США и Европейскому совету Федерации химической промышленности. АПЕЛЛ ставит перед собой следующие цели: а) обеспечить и (или) повысить осведомленность населения о возможных опасностях, связанных с производством, транспортировкой и использованием опасных веществ; б) выработать меры, которые следует предпринять местным властям или представителям промышленности для защиты населения от этих опасностей; в) на основе этой информации в сотрудничестве с представителями местной общественности разработать планы реагирования на ЧС, которые бы вовлекали в активные действия все местное население. Поскольку первоначальные меры по ликвидации последствий ЧС обычно принимаются на местном уровне, АПЕЛЛ нацелена именно на него. Однако для успешного функционирования системы необходим вклад со стороны правительств. АПЕЛЛ опирается на взаимодействие трех важнейших партнеров (см. рис.1) Промышленность. Основными участниками, от которых зависит успех системы, являются владельцы и (или) управляющие государственными и частными промышленными предприятиями, использующими или производящими опасные материалы. Их роль заключается в следующем: 1)обеспечение максимальной поддержки и выделение ресурсов на создание наиболее эффективных систем предотвращения аварий; 2) поощрение руководителей, за ответственное отношение к обеспечению безопасности, 3) осуществление мониторинга за вовлечением своих предприятий в процесс АПЕЛЛ; Местные органы власти. Местные органы власти отвечают за безопасность и здоровье населения и охрану окружающей среды. В связи с этим их задачи следующие: 1) обеспечение осведомленности населения о возможных ЧС и подготовка к ним, достижение поддержки со стороны населения; 2) координация участия общественности в программах реагирования на ЧС; изыскание и мобилизация необходимых ресурсов; 3) обучение персонала и населения действиям в ЧС; утверждение плана реагирования на ЧС, информирование населения. Общественные организации. Лидеры общественных организаций отвечают за следующие виды деятельности: 1) информирование местных властей и промышленных лидеров о проблемах, представляющих важность для населения; 2) информирование членов своих организаций о планах и программах, разрабатываемых для здоровья населения и охраны окружающей среды, разъяснение пунктов плана, обеспечение поддержки со стороны общественности.

65 Цели, задачи, структура ЧС

Положение о РСЧС утверждено постановлением правительства Российской Федерации 5 ноября 1995 г. Оно определяет принципы построения, состав сил и средств, порядок выполнения задач и взаимодействия основных элементов. Основной целью создания РСЧС является объединение усилий центральных органов исполнительной власти, органов представительной и исполнительной власти республик в составе Российской Федерации, краев, областей. Городов и районов, а также организаций, учреждений и предприятий, их сил и средств в деле предупреждения и ликвидации ЧС. При формировании системы осуществляется комплексный подход, подразумевающий учет всех видов ЧС, всех стадий их развития, разнообразия последствий, возможных мероприятий по их предупреждению и ликвидации, а также требуемого состава участников. Задачами РСЧС являются: 1) разработка и реализация правовых и экономических норм, связанных с обеспечением защиты населения и территорий от ЧС; 2) осуществление целевых и научно-технических программ, направленных на предупреждение ЧС и повышение устойчивости функционирования предприятий, учреждений и организаций; 3) обеспечение готовности к действиям сил и средств, предназначенных для предупреждения и ликвидации ЧС; 4) сбор, обработка, обмен и выдача информации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; 5) подготовка населения к действиям в ЧС; 6) прогнозирование и оценка социально-экономических последствий ЧС; 7) создание резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации ЧС; 8) осуществление государственной экспертизы, надзора и контроля в области защиты населения и территорий от ЧС; 9) ликвидация ЧС, 10) осуществление мероприятий по социальной защите населения, пострадавшего от ЧС, проведение гуманитарных акций; 11) реализация прав и обязанностей населения в области защиты от ЧС; 12) международное сотрудничество в области защиты от ЧС.

РСЧС имеет пять уровней: федеральный, региональный, территориальный, местный и объектовый. Федеральный уровень РСЧС охватывает всю территорию Российской Федерации.

Региональный уровень охватывает территорию нескольких субъектов Российской Федерации. Территориальный уровень охватывает территорию субъекта Российской Федерации. Местный уровень охватывает территорию населенного пункта; Объектовый уровень соответствует территории объекта производственного или социального назначения. Территориальные подсистемы состоят из звеньев, соответствующих административно-территориальному делению. Исполнительным органом РСЧС на федеральном уровне является МЧС России.

Руководящий орган (комиссия поЧС) Орган управления

 

Силы и средства территории Силы и средства функциональных подсистем

Рис.1 Общая схема территориальной подсистемы РСЧС

Функциональные подсистемы РСЧС создаются в министерствах, ведомствах, организациях РФ. Они решают задачи по наблюдению и контролю за состоянием окружающей природной среды и обстановкой на потенциально опасных объектах, ликвидации возникающих ЧС, защите персонала, населения, территории.

66 Мероприятия по ликвидации последствий ЧС

Федеральный Закон "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера определяет понятие ликвидации последствий ЧС следующим образом. Ликвидация чрезвычайных ситуаций это аварийно-спасательные и другие неотложные работы, сохранения здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей природной среде и материальных потерь, а также на локализацию зон чрезвычайных ситуаций прекращение действий характерных для них опасных факторов. Выбор системы действий в чрезвычайной ситуации сил и средств ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций зависит от масштаба и вида ЧС. Ликвидация локальной ЧС осуществляется силами и средствами организации. Ликвидация местной ЧС осуществляется силами и средствами органов местного самоуправления. Ликвидация территориальной ЧС осуществляется силами и средствами органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации. Ликвидация региональной и федеральной ЧС осуществляется силами и средствами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, оказавшихся в зоне ЧС. При недостаточности собственных сил и средств для ликвидации локальной местной территориальной, региональной и федеральной чрезвычайных ситуаций соответствующие комиссии по чрезвычайным ситуациям могут обращаться за помощью к вышестоящим комиссиям по ЧС. Ликвидация трансграничной ЧС осуществляется по решению Правительства Российской Федерации в соответствии с нормами международного права и международными договорами Российской Федерации. Ликвидация чрезвычайной ситуации считается завершенной по окончании проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ (АС и ДНР).

Силы и средства ликвидации ЧС:

1) военизированные и невоенизированные формирования федеральных органов исполнительной власти и организации РФ противопожарные, поисково-спасательные, аварийно-восстановительные;

2) учреждения и формирования службы экстренной медицинской помощи Минздравмедпрома России и других федеральных органов;

3) формирования службы защиты животных и растений Минсельхозпрода;

4) военизированные противоградовые и противолавннные службы Росгидромета;

5) территориальные аварийно-спасательные формирования Госинспекции по маломерным судам РФ Минприроды России;

6) подразделения Государственной противопожарной службы МВД России;

7) соединения и воинские части Войск гражданской обороны;

8) подразделения поисково-спасательной службы МЧС РФ;

9) соединения и воинские части радиационной, химической и биологической защиты и инженерные войска Минобороны России;

10) военизированные горно-спасательные противофонтанные и газоспасательные части Минтопэнерго;

11) подразделения органов внутренних дел и муниципальной милиции;

12) аварийно-технические центры и специализированные отряды атомных электростанции Минатома России;

13) восстановительные и пожарные поезда МПС России;

14) территориальные и объектовые нештатные аварийно-спасательные  и аварийно-восстановительные формирования;

15) центральный аэромобильный спасательный отряд МЧС России;

16) аварийно-спасательные службы Военно-Морского Флота;

17) отряды и специалисты, добровольцы общественных объединений.

Общественные объединения, участвующие в ликвидации чрезвычайных ситуаций, действуют под руководством соответствующих органов управления единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. На органы управления единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций возлагается ответственность за решение вопросов связанных с перевозкой членов общественных объединений к зоне чрезвычайной ситуации и обратно организацией размещения, питания, оплаты труда, условиях. Участники ликвидации чрезвычайных ситуаций от общественных объединений должны иметь соответствующую подготовку, подтвержденную в аттестационном порядке. Для ликвидации чрезвычайных ситуаций могут привлекаться специально подготовленные силы и средства Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск и воинских формирований. При ликвидации чрезвычайных ситуации силы и средства органов внутренних дел Российской Федерации и органов внутренних дел субъектов Российской Федерации применяются в соответствии с задачами, возложенными на органы внутренних дел законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.

# 67 ЧС и система гражданской обороны в законах и подзаконных актах РФ

По инициативе министерств и ведомств, входящих в РСЧС, было разработано и принято около 40 федеральных законов, 18 указов Президента Российской Федерации, более 100 постановлений Правительства Российской Федерации и несколько десятков приказов МЧС России, вводящих в действие соответствующие инструкции, наставления, положения и уставы. Федеральный Закон "О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера", принятый в 1995 г. определил общие для Российской Федерации организационно-правовые нормы в области защиты населения, земельного, водного и воздушного пространства в пределах страны, а также объектов экономики, социального назначения и окружающей природной среды от ЧС природного и техногенного характера. Закон регламентирует действия органов власти, служб и подразделений ГО РФ в условиях ЧС и подчеркивает право населения на своевременную и полную информацию о характере ЧС, ее масштабах, поражающих факторах. Его действие распространено на отношения, возникающие в процессе деятельности органов государственной власти Российской Федерации, ее субъектов, органов местного самоуправления, а также предприятий и учреждений независимо от их организационно-правовых форм собственности и населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций. Законом определены три основные цели в области защиты населения и территорий:1) предупреждение возникновения и развития чрезвычайных ситуаций; 2) снижение размеров ущерба и потерь от чрезвычайных ситуаций; 3) ликвидация чрезвычайных ситуаций. Федеральным законом “О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера” определено, что граждане Российской Федерации имеют право: 1) на защиту жизни, здоровья и личного имущества в случае возникновения ЧС; 2) в соответствии с планами ликвидации ЧС использовать средства коллективной и индивидуальной защиты и другое имущество органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций, предназначенное для защиты населения от чрезвычайных ситуаций; 3) быть информированными о риске, которому они могут подвергнуться в определенных местах пребывания на территории страны, и о мерах необходимой безопасности; 4) обращаться лично, а также направлять в государственные органы местного самоуправления индивидуальные и коллективные обращения по вопросам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; 5) участвовать в установленном порядке в мероприятиях по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 6) на возмещение ущерба, причиненного их здоровью и имуществу вследствие ЧС; 7) на медицинское обслуживание, компенсации и льготы за проживание и работу в зонах ЧС; 8) на бесплатное государственное социальное страхование, получение компенсации и льгот за ущерб, причиненный их здоровью при выполнении обязанностей в ходе ликвидации чрезвычайных ситуаций; 9) на пенсионное обеспечение в случае потери трудоспособности в связи с увечьем или заболеванием, полученным при выполнении обязанносгей по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в порядке, установленном для работников, инвалидность которых наступила вследствие трудового увечья; 10) на пенсионное обеспечение по случаю потери кормильца, погибшего или умершего от увечья или заболевания, полученного при выполнении обязанностей по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в порядке, установленном для семей граждан, погибших или умерших от увечья, полученного при выполнении гражданского долга по спасению человеческой жизни, охране собственности и правопорядка. Граждане Российской Федерации обязаны: ) соблюдать законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации в области защиты населения и территорий от ЧС; соблюдать меры безопасности в быту и повседневной трудовой деятельности; не допускать нарушений производственной и технологической дисциплины, требований экологической безопасности, которые могут привести к возникновению ЧС; изучать основные способы защиты населения и территорий от ЧС, приемы оказания первой медицинской помощи пострадавшим, правила пользования коллективными и индивидуальными средствами защиты, постоянно совершенствовать свои знания и практические навыки в указанной области; Закон "Об авариино-спасательньга службах и статусе спасателей"(1996). Законом "Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей" установлены права, обязанности и ответственность спасателей, определены основы государственной политики в области правовой и социальной защиты спасателей, других граждан Российской Федерации, принимавших участие в ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Закон определил общие организационно-правовые и экономические основы создания и деятельности аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований на территории Российской Федерации. Многие проблемы защиты населения и территорий Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера нашли отражение в Указах Президента России и постановлениях Правительства страны. Нормативно-техническая документация по безопасности в ЧС представлена Государственными Стандартами Российской Федерации.

68 Виды горения . Диффузионное и кинетическое горение. Опасные факторы пожаров и взрывов

Пожар - неконтролируемое горение вне специального очага, наносящее материальный ущерб. Опасными факторами, воздействующими на людей при пожаре, являются: открытый огонь и искры; повышенная температура воздуха, предметов и т. п.; токсичные продукты горения; дым; пониженная концентрация кислорода; обрушение и повреждение зданий, сооружений, установок; взрывы. Горение представляет собой быстро протекающее химическое превращение веществ, сопровождающееся выделением больших количеств теплоты и обычно ярким свечением (пламенем). Оно может явиться результатом окисления, соединения горючего вещества с кислородом, разложения веществ. Наиболее распространенным является горение, возникающее при окислении горючего вещества кислородом воздуха. Для возникновения этого горения, кроме горючего и окислителя необходимо наличие импульса (источника зажигания), способного сообщить горючей системе необходимое начальное количество энергии. По скорости распространения пламени - горение подразделяется на нормальное со скоростью десятков метров в секунду (м/с), взрывное–сотен м/с, детонационное – до 5000 м/с. Если вещество и окислитель не перемешены – диффузионное горение (Т = Тдиф +Тхим.р.), если все вместе однородная смесь – кинетическое горение (Т = Тхим.р.). В зависимости от соотношения горючего и окислителя смеси бывают: бедные (недостаточно горючего); богатые (недостаток окислителя). Существует предельное соотношение между горючим и окислителем – стхиометрическое соотношение – когда горючее и окислитель прореагируют без остатка. Процесс возникновения горения подразделяется на несколько видов: вспышку, воспламенение, самовозгорание, самовоспламенение, взрыв и детонацию. Вспышка - это быстрое сгорание горючей смеси, не сопровождающееся образованием сжатых газов. Температурой вспышки называется наименьшая температура горючего вещества, при которой образовавшиеся над его поверхностью пары или газы способны вспыхнуть в воздухе при поднесении источника зажигания; при этим скорость образования паров или газов еще недостаточна для возникновения устойчивого горения. Воспламенение - это возгорание, сопровождающееся появлением пламени. Самовозгорание - это явление резкого увеличения скорости экзотермических реакций в веществе, приводящее к возникновению его горения в отсутствие источника зажигания. Самовозгорание может быть тепловым - при воздействии внешнего нагрева вещества; микробиологическим–за счет самонагревания под воздействием жизнедеятельности микроорганизмов в веществе; химическим - в результате химического воздействия различных веществ. Самовоспламенение – это самовозгорание, сопровождающееся появлением пламени. В производственных условиях могут самовозгораться древесные опилки, промасленная ветошь. Самовоспламеняться могут бензин, керосин. Взрыв - это быстрое превращение вещества (взрывное горение), сопровождающееся выделением энергии и образованием сжатых газов. При детонации передача теплоты от слоя к слою осуществляется путем распространения ударной волны. Причины возникновения пожара. К причинам неэлектрического характера относятся: неправильное устройство и эксплуатация отопительных систем (котельных, печей и др.); неисправность оборудования и нарушение технологических процессов (нарушение герметизации оборудования, выделяющего пыль и газы); неосторожное обращение с огнем; неправильное устройство и неисправность вентиляционных систем, самовозгорание (самовоспламенение) веществ. К причинам электрического характера относятся: короткие замыкания, перегрузки, большие переходные сопротивления, искрения и электрические дуги, статическое электричество, разряды атмосферного электричества.

69 Основные показатели пожаро- и взрывоопасности веществ

Горючие вещества, применяемые в производстве, подразделяются на: газообразные (вещества, абсолютное давление паров которых при температуре 50°С равно или выше 300 кПа); жидкие (вещества с температурой плавления не более 50°С); твердые (вещества с температурой плавления, превышающей 50°С); пыли (размельченные твердые вещества с размером частиц менее 850 мкм). Пожаро- и взрывоопасность веществ определяется: группой горючести, температурой вспышки, температурой самовоспламенения, минимальной энергией зажигания, нижним и верхним концентрационными пределами воспламенения, температурными пределами воспламенения, давлением взрыва, дисперсностью, летучестью и т. д. По горючести вещества подразделяются на три группы: негорючие, трудногорючие и горючие. Негорючие–вещества, которые не способны гореть в воздухе нормального состава при температуре до 900°С. Трудногорючие – вещества, могущие загораться под действием источника зажигания в воздухе нормального состава, но не способные к самостоятельному горению. Горючие–вещества, способные загораться от источника зажигания в воздухе нормального состава и продолжающие гореть после его удаления. Горючие вещества подразделяются на: легковоспламеняющиеся (способные воспламеняться от кратковременного воздействия источника зажигания с низкой энергией: пламени спички, искры и т. д.); средней воспламеняемости (способные воспламеняться от длительного воздействия источника зажигания с низкой энергией); трудновоспламеняющиеся (способные воспламеняться только под действием мощного источника зажигания). Понятие легковоспламеняемости прежде всего относится к горючим жидкостям. К легковоспламеняющимся жидкостям (ЛВЖ) относятся горючие жидкости с температурой вспышки в закрытом тигле не выше 61°С или в открытом тигле не выше 66°С. Минимальная энергия зажигания–энергия искры электрического разряда или статического электричества, достаточная для воспламенения легковоспламеняемой газо-, паро- или пылевоздуш-ной смеси. (Мин. энергия зажигания для водорода составляет (мДж) 0,019; для сероуглерода–0,009, аммиака – 6,8). Основными показателями пожаровзрывоопасности горючих газов (ГГ) и пыли являются нижний (НВП) и верхний (ВПВ) концентрационные пределы воспламенения (взрываемости), выраженные в объемной доле компонента в смеси (%) или в массовых концентрациях (мг/м3). Наиболее взрывоопасные пыли–с нижним пределом взрываемости до 15 г/м3, взрывоопасные пыли–с нижним пределом взрываемости 15...65 г/м3 (включительно). Наиболее пожароопасные пыли–с температурой воспламенения до 250°С; пожароопасные–с температурой воспламенения более 250°С. Температурные пределы воспламенения паров и воздуха–это такая температура вещества, при которой его насыщенные пары образуют концентрации соответственно НПВ или ВПВ. Они называются соответственно нижним (НТПВ) и верхним (ВТПВ) температурными пределами воспламенения.

70 Категорирование помещений и зданий по пожарной и взрывной опасности

Согласно СНиП 11-90–81 в зависимости от характеристики используемых или получаемых в производстве веществ и их количества производственные здания и склады по взрывной, взрывопожарной и пожарной опасности подразделяются на категории А, Б, В. Г, Д и Е. Категория А (взрывоопасные производства) включает производства. имеющие горючие газы с нижним концентрационным пределом воспламенения в воздухе 10% (объемных) и менее, жидкости с температурой вспышки до 28°С включительно, при этом газы и жидкости могут образовывать взрывоопасные смеси в объеме, превышающем 5% объема воздуха в помещении, а также вещества, способные взрываться и гореть при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом. Категория Б - взрывопожароопасные производства, связанные с применением горючих газов, нижний предел воспламенения НВП которых более 10% к объему воздуха; жидкостей с Твсп от 28 до 61°С включительно; жидкостей, нагретых в условиях производства до Твсп и выше; горючих пылей или волокон, НПВ которых 65 г/м3 менее, при условии, что эти газы, жидкости и пыли могут образовать взрывоопасные смеси в объеме, превышающем 5% объема помещения. Категория В - пожароопасные производства, связанные с применением жидкостей с Твсп паров выше 61°С; горючих пылей или волокон, НВП которых более 65 г/м3 к объему воздуха; веществ способных только гореть при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом; твердых сгораемых веществ и материалов. Категория Г - производства. связанные с обработкой несгораемых веществ и материалов в горячем, раскаленном или расплавленном состоянии, сопровождающейся выделением лучистого тепла, искр и пламени; твердых, жидких и газообразных веществ которые сжигаются или утилизируются в качестве топлива. Категория Д - производства, связанные с обработкой несгораемых веществ и материалов в холодном состоянии. Категория Е - взрывоопасные производства, связанные с применением горючих газов без жидкой фазы и взрывоопасных пылей в таком количестве, что они могут образовать взрывоопасные смеси в объеме, превышающем 5% объема помещения, в. котором по условиям технологического процесса возможен только взрыв (без последующего горения); веществ, способных взрываться без доследующего горения) при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом..Классификация помещений и зданий по степени взрывопожарноопасности. ОНТП 24-85 Все помещения и здания подразделяются на 5 категорий: А - взрывопожароопасные. Та категория, в которой осуществляются технологические процессы, связанные с выделением горючих газов, ЛВЖ с т-рой вспышки паров до 28 С, tВСП  28 С; Р - свыше 5 кПа. Б - помещения, где осуществляются технологические процессы с использованием ЛВЖ с температурой вспышки свыше 28 С, способные образовывать взрывоопасные и пожароопасные смеси при воспламенении которых образуется избыточное расчетное давление взрыва свыше 5 кПа. tВСП > 28 С; Р - свыше 5 кПа. В - помещения и здания, где обращаются технологические процессы с использованием горючих и трудногорючих жидкостей, твердых горючих веществ, которые при взаим-вии друг с другом или кислородом воздуха способны только гореть. При условии, что эти вещества не относятся ни к А, ни к Б. Эта категория – пожароопасная. Г -	помещения и здания, где обращаются технологические процессы с использованием негорючих веществ и материалов в горячем, раскаленном или расплавленном состоянии (например, стекловаренные печи). Д - помещения и здания, где обращаются технологические процессы с использованием твердых негорючих веществ и материалов в холодном состоянии (механическая обработка металлов).Классификация взрыво- и пожароопасных зон помещения в соответсвии с ПУЭ Для обеспечения конструктивного соответствия эл. технических изделий правила устройства эл. установок – ПУЭ-85 выделяется пожаро- и врывоопасные зоны.Пожароопасные зоны – пространства в помещении или вне его, в котором находятся горючие вещества как при нормальном осуществлении технологического процесса, так и в результате его нарушения. Зоны: П-I - 	помещения, в которых обращаются горючие жидкости с т-рой вспышки паров свыше 61 С. П-II -	помещ., в к-ых выделяются горючие пыли с нижних концентрационных пределах возгораемости > 65 г/м3. П-IIа - помещения, в которых обращаются твердые горючие вещества. П-III -	пожароопасная зона вне помещения, к которой выделяются горючие ж-ти с т-ой вспышки более 61 С или горючие пыли с нижним концентрационным пределом возгораемости более 65 г/м3. Взрывоопасные зоны – помещения или часть его или вне помещения, где образуются взрывоопасные смеси как при нормальном протекании технологического процесса, так и в аврийных ситуациях. Для газов: В-I -	помещения, в которых образуются горючие газы или пары ЛВЖ, способные образовывать взрывоопасные смеси в нормальном режиме работы. В-Iа - помещения, в которых образуются горючие газы или пары ЛВЖ, способные образовывать взрывоопасные смеси в аварийном режиме работы. В-Iб - зоны, аналогичные В-Iа, но процесс образования взрывооп. смесей в небольших кол-вах и работа с ними осущ-ся без открытого источника огня. В-Iв - зоны, аналогичные В-I, только процесс образования взрывоопасных смесе в небольших колическтвах и работа с ними осуществляется без открытого источника огня. В-Iг -	 зоны вне помещения (вокруг наружных эл. установок), в которых образуются горючие газы или пары ЛВЖ, способные образовывать взрывоопасные смеси в аварийном режиме работы. Для паров: В-II -	взрывоопасная зона, которая имеет место при осуществлении операций технологического процесса при выделении горючих смесей при нормальном режиме работы. В-IIа - взрывоопасная зона, которая имеет место при осуществлении операций технологического процесса при выделении горючих смесей при аврийном режиме работы.

# 71 Пожарная нагрузка помещений и огнестойкость зданий

Огнестойкость зданий и сооружений. Сопротивляемость зданий огню оценивается огнестойкостью. Огнестойкость – строительной конструкции выполнять свои функции в условиях пожара. По огнестойкости здания делятся на пять степеней (I–V). Степень огнестойкости зданий и сооружений характеризуется группой горючести и пределом огнестойкости. Предел огнестойкости конструкции – это время, выраженное в часах, от начала испытания ее по стандартному температурному режиму до возникновения одного из следующих признаков: 1) образования в конструкции сквозных трещин или отверстий; 2) повышения температуры на не обогреваемой поверхности конструкции в среднем более, чем на 140 °С или в любой точке этой поверхности более, чем на 180 °С; 3) потери конструкцией несущей способности . Предел огнестойкости определяется экспериментально. Зная предел огнестойкости, можно определить требуемый предел огнестойкости строительных элементов проектируемого здания и группу возгораемости материалов. Сгораемые конструкции не имеют пределов огнестойкости. (капитальные стены - 4 часа, стальная балка - 15 мин.) Повысить огнестойкость зданий можно облицовкой или оштукатуриванием строительных конструкций. Особое значение имеет защита деревянных конструкций. Защищенные известково-цементной, асбесто-цементной или гипсовой штукатуркой такие конструкции относятся к трудносгораемым. Эффективным видом огнезащитной обработки древесины является пропитка антипиренами, которые представляют собой химические вещества, снижающие горючесть. Антиперенами являются фосфорнокислый аммоний, сернокислый аммоний.

# 72 Классы конструктивной и функциональной пожарной опасности зданий

# Согласно СНиП 11-90–81 в зависимости от характеристики используемых или получаемых в производстве веществ и их количества производственные здания и склады по взрывной, взрывопожарной и пожарной опасности подразделяются на категории А, Б, В. Г, Д и Е. Категория А (взрывоопасные производства) включает производства. имеющие горючие газы с нижним концентрационным пределом воспламенения в воздухе 10% (объемных) и менее, жидкости с температурой вспышки до 28°С включительно, при этом газы и жидкости могут образовывать взрывоопасные смеси в объеме, превышающем 5% объема воздуха в помещении, а также вещества, способные взрываться и гореть при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом. Категория Б - взрывопожароопасные производства, связанные с применением горючих газов, нижний предел воспламенения НВП которых более 10% к объему воздуха; жидкостей с Твсп от 28 до 61°С включительно; жидкостей, нагретых в условиях производства до Твсп и выше; горючих пылей или волокон, НПВ которых 65 г/м3 менее, при условии, что эти газы, жидкости и пыли могут образовать взрывоопасные смеси в объеме, превышающем 5% объема помещения. Категория В - пожароопасные производства, связанные с применением жидкостей с Твсп паров выше 61°С; горючих пылей или волокон, НВП которых более 65 г/м3 к объему воздуха; веществ способных только гореть при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом; твердых сгораемых веществ и материалов. Категория Г - производства. связанные с обработкой несгораемых веществ и материалов в горячем, раскаленном или расплавленном состоянии, сопровождающейся выделением лучистого тепла, искр и пламени; твердых, жидких и газообразных веществ которые сжигаются или утилизируются в качестве топлива. Категория Д - производства, связанные с обработкой несгораемых веществ и материалов в холодном состоянии. Категория Е - взрывоопасные производства, связанные с применением горючих газов без жидкой фазы и взрывоопасных пылей в таком количестве, что они могут образовать взрывоопасные смеси в объеме, превышающем 5% объема помещения, в. котором по условиям технологического процесса возможен только взрыв (без последующего горения); веществ, способных взрываться без доследующего горения) при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом..Классификация помещений и зданий по степени взрывопожарноопасности. ОНТП 24-85 Все помещения и здания подразделяются на 5 категорий: А - взрывопожароопасные. Та категория, в которой осуществляются технологические процессы, связанные с выделением горючих газов, ЛВЖ с т-рой вспышки паров до 28 С, tВСП  28 С; Р - свыше 5 кПа. Б - помещения, где осуществляются технологические процессы с использованием ЛВЖ с температурой вспышки свыше 28 С, способные образовывать взрывоопасные и пожароопасные смеси при воспламенении которых образуется избыточное расчетное давление взрыва свыше 5 кПа. tВСП > 28 С; Р - свыше 5 кПа. В - помещения и здания, где обращаются технологические процессы с использованием горючих и трудногорючих жидкостей, твердых горючих веществ, которые при взаим-вии друг с другом или кислородом воздуха способны только гореть. При условии, что эти вещества не относятся ни к А, ни к Б. Эта категория – пожароопасная. Г - 	помещения и здания, где обращаются технологические процессы с использованием негорючих веществ и материалов в горячем, раскаленном или расплавленном состоянии (например, стекловаренные печи). Д - помещения и здания, где обращаются технологические процессы с использованием твердых негорючих веществ и материалов в холодном состоянии (механическая обработка металлов).Классификация взрыво- и пожароопасных зон помещения в соответсвии с ПУЭ Для обеспечения конструктивного соответствия эл. технических изделий правила устройства эл. установок – ПУЭ-85 выделяется пожаро- и врывоопасные зоны.Пожароопасные зоны – пространства в помещении или вне его, в котором находятся горючие вещества как при нормальном осуществлении технологического процесса, так и в результате его нарушения. Зоны: П-I - 	помещения, в которых обращаются горючие жидкости с т-рой вспышки паров свыше 61 С. П-II -	помещ., в к-ых выделяются горючие пыли с нижних концентрационных пределах возгораемости > 65 г/м3. П-IIа - помещения, в которых обращаются твердые горючие вещества. П-III - 	пожароопасная зона вне помещения, к которой выделяются горючие ж-ти с т-ой вспышки более 61 С или горючие пыли с нижним концентрационным пределом возгораемости более 65 г/м3. Взрывоопасные зоны – помещения или часть его или вне помещения, где образуются взрывоопасные смеси как при нормальном протекании технологического процесса, так и в аврийных ситуациях. Для газов: В-I -	 помещения, в которых образуются горючие газы или пары ЛВЖ, способные образовывать взрывоопасные смеси в нормальном режиме работы. В-Iа - помещения, в которых образуются горючие газы или пары ЛВЖ, способные образовывать взрывоопасные смеси в аварийном режиме работы. В-Iб - зоны, аналогичные В-Iа, но процесс образования взрывооп. смесей в небольших кол-вах и работа с ними осущ-ся без открытого источника огня. В-Iв - зоны, аналогичные В-I, только процесс образования взрывоопасных смесе в небольших колическтвах и работа с ними осуществляется без открытого источника огня. В-Iг -	 зоны вне помещения (вокруг наружных эл. установок), в которых образуются горючие газы или пары ЛВЖ, способные образовывать взрывоопасные смеси в аварийном режиме работы. Для паров: В-II - 	взрывоопасная зона, которая имеет место при осуществлении операций технологического процесса при выделении горючих смесей при нормальном режиме работы. В-IIа - взрывоопасная зона, которая имеет место при осуществлении операций технологического процесса при выделении горючих смесей при аврийном режиме работы.

# 73 Методы пожаротушения и огнегасительные вещества. Автоматические и ручные средства пожаротушения

# Процесс горения прекращается, если: 1) очаг горения изолируется от воздуха; 2) концентрация кислорода снижается до предельного значения (для большинства веществ до 12–15 %); 3) горящие вещества охлаждаются ниже температур самовоспламенения, воспламенения; 4) осуществляется интенсивное ингибирование (торможение скорости химической реакции в пламени) и в некоторых других случаях. Вещества, которые способствуют созданию перечисленных выше условий, называются огнетушащими. Они должны обладать высоким эффектом тушения при относительном малом расходе, быть дешевыми и безопасными в обращении, не причинять вреда материалам и поелметам. Основными огнегасительными веществами являются вода, водные растворы, водяной пар, пена, углекислота, инертные газы, галоидированные углеводороды, сжатый воздух, порошки, песок, земля.

Средства пожаротушения. Различают первичные, стационарные и передвижные средства пожаротушения. К первичным средствам пожаротушения относятся огнетушители, гидропомпы (небольшие поршневые насосы), ведра, бочки с водой, лопаты, ящики с песком, асбестовые полотна, войлочные маты, кошмы, ломы, пилы, топоры. Для различных объектов и помещений существуют нормы первичных средств пожаротушения. На каждые 100 м2 пола производственных помещений обычно требуется 1–2 огнетушителя. Углекислотные огнетушители наполнены сжиженным углекислым газом, находящимся под давлением 6 МПа. Для приведения их в действие достаточно открыть вентиль. Углекислый газ выходит в виде снега и сразу превращается в газ. Стационарные пожаротушительные установки представляют собой неподвижно смонтированные аппараты, трубопроводы и оборудование, которые предназначаются для подачи огнегасительных средств к местам загорания. Передвижные пожарные машины делятся на основные, имеющие насосы для подачи воды и других огнегасительных веществ к месту пожара, и специальные, не имеющие насосов и предназначенные для различных работ при тушении пожара. К основным пожарным машинам относятся пожарные автомобили, автоцистерны, автонасосы, мотопомпы, пожарные поезда, теплоходы, танки, самолеты и др. К специальным машинам относятся автомобили службы связи и освещения, автолестницы, самоходные лафетные стволы и др. Пожарные танки применяются в условиях бездорожья и плохого водоснабжения. Пожарные самолеты используются для тушения лесных пожаров.

Меры по пожарной профилактики: строительно-планировочные; технические; способы и средства тушения пожаров; организационныё. Строительно-планировочные определяются огнестойкостью зданий и сооружений (выбор материалов конструкций: сгораемые, несгораемые, трудносгораемые) и предел огнестойкости – это количество времени в течение которого под воздействием огня не нарушается несущая способность строительных конструкций вплоть до появления первой трещины. Все строительные конструкции по пределу огнестойкости подразделяются на 8 степеней от 1/7 ч до 2ч. Технические меры – это соблюдение противопожарных норм при эвакуации систем вентиляции, отопления, освещения, эл. обеспечения и т.д. – использование разнообразных защитных систем; – соблюдение параметров технологических процессов и режимов работы оборудования. Организационные меры – проведение обучения по пожарной безопасности, соблюдение мер по пожарной безопасности

74 Системы предотвращения пожаров и пожарной защиты.

К основным видам техники, предназначенной для защиты различных объектов от пожаров, относятся средства сигнализации и пожаротушения.

Пожарная сигнализация должна быстро и точно сообщать о пожаре с указанием места его возникновения. Наиболее надежной системой пожарной сигнализации является электрическая пожарная сигнализация.

1—датчики-извещатели; 2 — приемная станция; 3 — блок резервного питания; 4 — блок питания от сети; 5—система переключения; 6 — проводка; 7 — исполнительный механизм системы пожаротушения.

Наиболее совершенные виды такой сигнализации дополнительно обеспечивают автоматический ввод в действие предусмотренных на объекте средств пожаротушения. Принципиальная схема электрической системы сигнализации представлена на рисунке Она включает пожарные извещатели, установленные в защищаемых помещениях и включенные в сигнальную линию; приемно-контрольную станцию, источник питания, звуковые и световые средства сигнализации, а также автоматические установки пожаротушения и дымоудаления.

Надежность электрической системы сигнализации обеспечивается тем, что все ее элементы и связи между ними постоянно находятся под напряжением. Этим обеспечивается осуществление постоянного контроля за исправностью установки.

Важнейшим элементом системы сигнализации являются пожарные извещатели, которые преобразуют физические параметры, характеризующие пожар, в электрические сигналы. По способу приведения в действие извещатели подразделяют на ручные и автоматические. Ручные извещатели выдают в линию связи электрический сигнал определенной формы в момент нажатия кнопки. Автоматические пожарные извещатели включаются при изменении параметров окружающей среды в момент возникновения пожара. В зависимости от фактора, вызывающего срабатывание датчика, извещатели подразделяются на тепловые, дымовые, световые и комбинированные. Наибольшее распространение получили тепловые извещатели, чувствительные элементы которых могут быть биметаллическими, термопарными, полупроводниковыми.

Дымовые пожарные извещатели, реагирующие на дым, имеют в качестве чувствительного элемента фотоэлемент или ионизационные камеры, а также дифференциальное фотореле. Дымовые извешатели бывают двух типов: точечные, сигнализирующие о появлении дыма в месте их установки, и линейно-объемные, работающие на принципе затенения светового луча между приемником и излучателем.

Световые пожарные извещатели основаны на фиксации различных составных частей спектра открытого пламени. Чувствительные элементы таких датчиков реагируют на ультрафиолетовую или инфракрасную область спектра оптического излучения.

Инерционность первичных датчиков является важной характеристикой. Наибольшей инерционностью обладают тепловые датчики, наименьшей — световые.

Комплекс мероприятий, направленных на устранение причин возникновения пожара и создание условий, при которых продолжение горения будет невозможным, называется пожаротушением.

Для ликвидации процесса горения необходимо прекратить подачу в зону горения либо горючего, либо окислителя, или уменьшить подвод теплового потока в зону реакции. Это достигается:

—  сильным охлаждением очага горения или горящего материала с помощью веществ (например воды), обладающих большой теплоемкостью;

—  изоляцией очага горения от атмосферного воздуха или снижением концентрации кислорода в воздухе путем подачи в зону горения инертных компонентов;

—  применением специальных химических средств, тормозящих скорость реакции окисления;

—  механическим срывом пламени сильной струей газа или воды;

—  созданием условий огнепреграждения, при которых пламя распространяется через узкие каналы, сечение которых меньше тушащего диаметра.

Для достижения вышеуказанных эффектов в настоящее время в качестве средств тушения используют:

—  воду, которая подается в очаг пожара сплошной или распыленной струей;

—  различные виды пен (химическая или воздушно-механическая), представляющих собой пузырьки воздуха или углекислого газа, окруженные тонкой пленкой воды;

—  инертные газовые разбавители, в качестве которых могут использоваться: углекислый газ, азот, аргон, водяной пар, дымовые газы и т. д.;

—  гомогенные ингибиторы — низкокипящие галогеноуглеводороды;

—  гетерогенные ингибиторы —огнетушащие порошки;

—  комбинированные составы.

Вода является наиболее широко применяемым средством тушения.

Для пожаротушения в помещениях используют автоматические огнегасительные устройства. Наиболее широкое распространение получили установки, которые в качестве распределительных устройств используют спринклерные  или дренчерные головки.

Спринклерная головка—это прибор, автоматически открывающий выход воды при повышении температуры внутри помещения, вызванной возникновением пожара. Спринклерные установки включаются автоматически при повышении температуры среды внутри помещения до заданного предела. Датчиком является сама спринклер-ная головка, снабженная легкоплавким замком, который расплавляется при повышении температуры и открывает отверстие в трубопроводе с водой над очагом пожара.

Дренчерные установки по устройству близки к спринклерным и отличаются от последних тем, что оросители на распределительных трубопроводах не имеют легкоплавкого замка и отверстия постоянно открыты. Дренчерные системы предназначены для образования водяных завес, для защиты здания от возгорания при пожаре в соседнем сооружении, для образования водяных завес в помещении с целью предупреждения распространения огня и для противопожарной защиты в условиях повышенной пожарной опасности. Дренчерная система включается вручную или автоматически по сигналу автоматического извещателя о пожаре с помощью контрольно-пускового узла, размещаемого на магистральном трубопроводе.

75 Взрывозащита технологического оборудования

Любые системы повышенного давления всегда представляют потенциальную опасность.

Причины разрушения систем повышенного давления:

Старение, ошибки при изготовлении, ошибки обслуживающего персонала, механическое воздействие из вне.

Взрывозащита:

Обучение персонала, разработка правил и норм технологических процессов, контроль за соблюдением норм.

Кроме того , оборудование повешенного давления должно включать:

1. применение гидрозатворов, огнепреградителей, инертных газов или паровых завес;

2. защиту аппаратов от разрушения при взрыве с помощью устройств аванрийного сброса давления

# 76 Самовоспламенение и самовозгарание вещесва

Самовозгорание - это явление резкого увеличения скорости экзотермических реакций в веществе, приводящее к возникновению его горения в отсутствие источника зажигания. Самовозгорание может быть тепловым - при воздействии внешнего нагрева вещества; микробиологическим–за счет самонагревания под воздействием жизнедеятельности микроорганизмов в веществе; химическим - в результате химического воздействия различных веществ. Самовоспламенение – это самовозгорание, сопровождающееся появлением пламени. В производственных условиях могут самовозгораться древесные опилки, промасленная ветошь. Самовоспламеняться могут бензин, керосин. Взрыв - это быстрое превращение вещества (взрывное горение), сопровождающееся выделением энергии и образованием сжатых газов. При детонации передача теплоты от слоя к слою осуществляется путем распространения ударной волны. Причины возникновения пожара. К причинам неэлектрического характера относятся: неправильное устройство и эксплуатация отопительных систем (котельных, печей и др.); неисправность оборудования и нарушение технологических процессов (нарушение герметизации оборудования, выделяющего пыль и газы); неосторожное обращение с огнем; неправильное устройство и неисправность вентиляционных систем, самовозгорание (самовоспламенение) веществ. К причинам электрического характера относятся: короткие замыкания, перегрузки, большие переходные сопротивления, искрения и электрические дуги, статическое электричество, разряды атмосферного электричества.

77 Система управления охраной труда в РФ, регионах и на предприятиях

Реально 3 органа БЖД: 1) органы управления охраной труда 2) органы управления экологической безопасностью 3) органы управления защитой в ЧС (или от ЧС). Они занимаются в основном проблемой ликвидации последствий аварий, помощью пострадавшим. У нас есть отдел по предотвращению ЧС в РБ. Органы ОТ в РБ возникли в 94г. – управление ОТ при министерстве труда, занятости и соц. защиты населения. Экологическая безопасность – гос. комитет (в РФ). В РБ – минлесхоз. Рассмотрим организацию и управление на примере ОТ. Структура органов управления ОТ в РФ:

Структура управления ОТ на предприятии:

На крупном предприятии этим всем может заниматься гл. инженер (субъект управления), а все остальное – объект управления. ООТ учреждается на предприятии, если там работает > 100 чел., а если < - только инженер по ОТ. ООТ занимается: 1) контроль за исполнением законодательства и иных НПА по ОТ руководителями подразделений предприятия. 2) планирование мероприятий по улучшению условий и ОТ. 3) организация обучения и повышения квалификации по ОТ рабочих, специалистов, организация лекций, обмен опытом и т.п. 4) вводный инструктаж принимаемых на работу. Руководитель подразделения несет ответственность за безопасность в своем подразделении, а также контролирует деятельность руководителей участков, подчиненных ему (мастеров, разл. специалистов…). I уровень – уровень руководителя участка, который исполняет функции управления. Функции управления – объективно необходимые формы действий, с помощью которых решаются задачи управления. Функции: 1 – контроль, измерение; 2 – анализ; 3 – принятие решений; 4 – планирование управляющих воздействий; 5 – управляющие воздействия. Эти функции являются универсальными. Стрелки – потоки информации. А – обратная связь (осведомительная информация). Б – директивная информация. В – распорядительная информация. Руководитель предприятия через ООТ управляет работой руководителей подразделений… Руководитель подразделения не может подменять руководителя участка (у рабочих д.б. только один начальник). Система управления состоит из управляющей и управляемой подсистем. Для управления необходима цель управления. Получаемая информация д.б. достоверной, своевременной, полной. (В РБ вероятность смертельного исхода 10-4, а норматив 10-6). Требования к цели: достижимость, измеримость (можно оценить), конкретность. Д.б. механизм контроля за выполнением цели. Методы управления м.б. организационно-распорядительные (через приказы – волевые методы) и экономические (направленные на обеспечение заинтересованности органов управления в обеспечении безопасности, в т.ч. рабочих). Закон об ОТ предусматривает ряд льгот для работодателей, расходующих средства на обеспечение ОТ, а к нарушителям применяются санкции. Это разновидность административных методов.

# 78 Основные законодательные и нормативные правовые акты охраны труда.

В системе обеспечения безопасности жизни и здоровья работников в процессе их трудовой деятельности основная роль принадлежит нормативным правовым актам по охране труда. Нормативные требования по охране труда и их соблюдение по существу являются фундаментом в создании здоровых и безопасных условий труда. Обеспечение единства таких требований — важная государственная задача. Поэтому статьей 3 Основ законодательства РФ об охране труда одним из основных направлений государственной политики в области охраны труда предусмотрено установление единых нормативных требований для предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности независимо от сферы хозяйственной деятельности и ведомственной подчиненности.

Постановление Правительства РФ от 12 августа 1994 г. № 937 «О государственных нормативных требованиях по охране труда в РФ» обязывает все федеральные органы исполнительной власти, предприятия, учреждения, организации всех форм собственности при проектировании, строительстве (реконструкции) и эксплуатации объектов, конструировании машин, механизмов и оборудования, разработке технологических процессов, организации производства и труда соблюдать единые нормативные требования по охране труда, содержащиеся в нормативных актах, предусмотренных в прилагаемом к постановлению перечне. На правительственном уровне, пожалуй, впервые так поставлена задача.

Этим постановлением Правительства РФ предусматривается система формирования в Министерстве труда РФ банка данных действующих государственных нормативных правовых актов по охране труда для использования их органами исполнительной власти субъектов РФ, а также предприятиями, учреждениями и организациями. Федеральные органы исполнительной власти, в том числе и указанные в прилагаемом к постановлению перечне Госстандарт России, Минстрой России, Госкомсанэпиднадзор России и другие федеральные органы надзора, должны представлять в Министерство труда РФ утвержденные ими нормативные правовые акты, содержащие требования по охране труда.

Таким образом, Министерство труда РФ становится координационным центром нормативного обеспечения по охране труда, а созданная при этом Министерстве Федеральная инспекция труда (Ростру-динспекция) согласно Положению об этой инспекции, утвержденному Указом Президента РФ, обязана обеспечить надзор и контроль за соблюдением нормативных требований по охране труда и за реализацией в целом постановления Правительства РФ, используя предоставленные инспекции полномочия.

Согласно постановлению Правительства РФ от 12 августа 1994 г. № 937 «О государственных нормативных требованиях по охране труда в РФ» нормативные правовые акты по охране труда подразделяются на следующие виды (табл. 78.1).

Таблица 78.1 Правовые акты по охране труда

| Наименование нормативного правового акта |  | Органы, утверждающие нормативные правовые акты |
| --- | --- | --- |
| полное | сокращенное |  |
| Государственные стандарты системы стандартов безопасности труда | ГОСТ ССБТ | Госстандарт России, Минстрой России |
| Отраслевые стандарты системы стандартов безопасности | ОСТ ССБТ | Федеральные органы исполнительной власти |
| Санитарные правила | СП | Госкомсанэпиднадзор РФ |
| Санитарные нормы | сн |  |
| Гигиенические нормативы | гн |  |
| Санитарные правила и нормы | СаНПиН |  |
| Строительные нормы и правила | СНиП | Минстрой РФ |
| Правила безопасности | ПБ | Федеральные органы над- зора в соответствии с их компетенцией |
| Правила устройства и безопасной эксплуатации | ПУБЭ |  |
| Инструкции по безопасности | ИБ |  |
| Правила по охране труда межотраслевые | потм | Минтруд РФ |
| Межотраслевые организационно-методические документы (положения, методические указания, рекомендации) |  | Минтруд РФ, Федеральные органы надзора |
| Правила по охране труда отраслевые | ПОТ О | Федеральные органы исполнительной власти |
| Типовые отраслевые инструкции по охране труда | ТОИ | Федеральные органы исполнительной власти |
| Отраслевые организационно-методи-ческие документы (положения, методические указания, рекомендации) |  | » |

# 79 Вопросы охраны труда в трудовом кодексе РБ

Статья 173. Требования по охране труда: 1. На всех предприятиях должны быть созданы условия труда, отвечающие требованиям безопасности и гигиены. Статья 174. Соблюдение требований охраны труда при строительстве и эксплуатации производственных зданий, сооружений и оборудования. Статья 175. Запрещение ввода в эксплуатацию предприятий, не отвечающих требованиям охраны труда. Статья 176. Запрещение передачи в серийное производство образцов новых машин и другого оборудования, не отвечающих требованиям охраны труда. Статья 177. Гарантии права работника на охрану труда 1. Работодатель обязан обеспечивать надлежащее техническое оборудование всех рабочих мест и создавать на них условия работы, соответствующие единым межотраслевым и отраслевым правилам по охране труда, санитарным правилам и нормам, разрабатываемым и утверждаемым в порядке, установленном законодательством. 2. При отсутствии в правилах требований, соблюдение которых при производстве работ необходимо для обеспечения безопасных условий труда, работодатель по согласованию с представительным органом работников принимает меры, обеспечивающие безопасные условия труда. 3. На время приостановки работ на предприятии (его подразделении) или рабочем месте вследствие нарушения требований по охране труда не по вине работника за ним сохраняются место работы, должность и средний заработок. 4. Отказ работника от выполнения работ в случае возникновения непосредственной опасности для его жизни и здоровья либо от выполнения тяжелый работ и работ с вредными и опасными условиями труда, не предусмотренных трудовым договором, а также при необеспечении его средствами индивидуальной защиты, не влечет для работника каких-либо последствий. Статья 178. Инструктаж работников по технике безопасности и производственной санитарии Статья 179. Инструкции по охране труда, обязательные для работников Статья 180. Контроль за соблюдением требований инструкций по охране труда Статья 181. Материальная ответственность работодателя за вред, причиненный работникам повреждением их здоровья. Статья 182. Средства на мероприятия по охране труда Статья 183. Выдача специальной одежды и других средств индивидуальной защиты Статья 184. Выдача мыла и обезвреживающих средств Статья 185. Выдача молока и лечебно-профилактического питания Статья 186. Обеспечение работников горячих цехов газированной соленой водой Статья 187. Перерывы, включаемые в рабочее время Статья 188. Медицинские осмотры работников некоторых категорий Статья 189. Перевод на более легкую работу Работника, нуждающегося по состоянию здоровья в предоставлении другой работы, работодатель обязан перевести на такую работу в соответствии с медицинским заключением временно или без ограничения срока. При отсутствии такой работы либо при отказе работника от перевода на такую работу трудовой договор прекращается по пункту 2 статьи 39 настоящего Кодекса.

80 Ответ-ть собственника и работодателя за нарушение требований по охране труда  и окр ср

Лица, виновные в нарушении законодательства о труде, правил, норм и инструкций по охране труда, в невыполнении обязательства по коллективным договорам, привлекаются к ответственности: общественной, дисциплинарной, административной, материальной, уголовной. Общественная ответственность заключается в отчете работающих перед общественными организациями, общим собранием коллектива или товарищеским судом. Дисциплинарная ответственность заключается в строгом выполнении требований трудовой и производственной дисциплины. При нарушениях мерами наказания могут быть: замечание, выговор, строгий выговор; перевод на нижеоплачиваемую работу или смещение с должности сроком до 3 месяцев для рабочих и служащих и до одного года для должностных лиц; увольнение. Административная ответственность - это ответственность перед органами государственного надзора, технической и правовой инспекциями труда; предусматривает наложение штрафа на виновных в размере от 10 до 100 рублей и выше, в зависимости от меры вины. Материальная ответственность заключается в полном или частичном возмещении виновным суммы причиненного ущерба. К уголовной ответственности привлекают в соответствии с уголовными кодексами союзных республик. В зависимости от степени виновности должностное лицо наказывается: штрафом; исправительными работами на срок до 2 лет; увольнением от должности; лишением свободы на срок до 5 лет.

81 Экономическое обеспечение охраны труда и окружающей среды

Одно из необходимых условий управления охраной труда – оценка эффективности проводимых мероприятий. Эта оценка проводится в целях обоснования планируемых мероприятий, выбора оптимальных проектных решений, определения результатов деятельности производственных объединений, материального стимулирования работников предприятий за разработку и внедрение мероприятий по охране труда и решения ряда других вопросов. Необходимость в оценке обусловлена социальной значимостью охраны труда, значительными размерами расходуемых средств, стремлением к эффективной деятельности по охране труда. Если в результате осуществления мероприятий достигаются поставленные цели, то социальный эффект положителен. Однако экономические показатели при этом не всегда будут эффективными. При оценке мероприятий по охране труда в условиях социалистического общества приоритет всегда отдается социальным показателям. Эффективность мероприятий может выражаться инженерно-техническими, социальными, социально-экономическими и экономическими показателями. Об инженерно-технической эффективности мероприятий судят по разности соответствующих показателей, характеризующих условия безопасности до и после реализации мероприятий. Социальные последствия внедрения мероприятий по охране труда определяются разностью величин до и после осуществления мероприятий по следующим показателям: увеличению численности работающих, для которых условия труда соответствуют нормативным требованиям; снижению травматизма и заболеваемости; сокращению текучести кадров из-за неудовлетворительных условий труда. Могут использоваться и другие социальные показатели, для которых найдены способы и методы их достоверной количественной оценки (например, степень удовлетворенности трудом, повышение престижности профессий, создание условий для гармонического развития личности и др.). Некоторые социальные результаты могут быть выражены в денежной форме, а также через рабочее время. Поэтому такие показатели называются социально-экономическими (например, снижение травматизма и заболеваемости). Экономические результаты мероприятий по охране труда выражаются в виде экономии или предотвращения потерь живого и овеществленного труда в народном хозяйстве и на предприятиях. При этом производится совместный учет экономических результатов от реализации мероприятий и затрат, связанных с их осуществлением на основе расчета следующих трех основных показателей: чистого экономического эффекта; общей экономической эффективности; сравнительной экономической эффективности. Показатель чистого экономического эффекта рассчитывается во всех случаях экономического обоснования мероприятий и определяется в виде разности между приведенными к годовой соразмерности экономическими результатами мероприятий и затратами на их осуществление. Этот показатель используется для определения ожидаемого (расчетного) эффекта научных и проектных решений по охране труда, для выбора наиболее эффективного варианта мероприятий, а также для определения фактического экономического эффекта внедренных мероприятий. Показатель общей экономической эффективности определяется как отношение экономических результатов к затратам. Этот показатель рассчитывается во всех случаях экономического обоснования и используется для определения народно-хозяйственных результатов затрат на охрану труда, выявления динамики их эффективности, для сравнительного анализа эффективности затрат на различных предприятиях, а также для сравнения ожидаемой и фактической эффективности с утвержденными нормативами. Показатель сравнительной экономической эффективности нескольких мероприятий определяется в виде разницы приведенных на эти мероприятия затрат с учетом фактора времени. Этот показатель рассчитывается в тех случаях, когда сравниваемые варианты обеспечивают достижение тождественных социальных и экономических результатов, но требуются различные затраты на их реализацию. Показатель используется для выбора варианта, который обуславливает минимальные затраты на его осуществление. Расчет социальной и социально-экономической эффективности мероприятий. Оценка социального эффекта от внедренных мероприятий производится на основе расчета показателей, приводимых ниже. Снижение показателей травматизма: Частоты: ПчT= AT*1000 / Ч; ПчT= (AT1- AT2)*1000 / Ч; Тяжести: ПTT=ДT/ А; ПTT= ДT1/AT1- ДT2/AT2; Нетрудоспособности: ПHT=ДT*1000 / Ч ; причем ПHT= (ДT1- ДT2)*1000 / Ч, где AT1, AT2- число несчастных случаев до и после проведения мероприятий; ДT1,ДT2, – число дней временной нетрудоспособности в связи с травматизмом, чел.-дни. Сокращение уровня заболеваемости по показателям частоты ?Пч3, тяжести ? ПT3и нетрудоспособности ? Пн3: ΔПч3= (AЗ1- AЗ2)*100 / Ч; Δ ПT3= ДЗ1/AЗ1- ДЗ2/AЗ2; Δ Пн3= (ДЗ1-ДЗ2)*100 / Ч. где A31 A32– число заболеваний до и после проведения мероприятий соответственно; Д31,Д32, – число дней временной нетрудоспособности в связи с заболеваемостью, чел.-дни. Расчеты по определению экономического ущерба от загрязнения окружающей среды должны проводиться при планировании и проектировании средозащитных мероприятий. Для предупреждения воздействия загрязнений на атмосферу требуются большие затраты на устройство систем очистки воздуха, на создание санитарно-защитных зон; на удаление источников загрязнения за пределы города и т. п. Загрязнение земли и почвы приводит к затратам на создание малоотходных технологий, на сбор, удаление и захоронение отходов производства. Остаточные загрязнения окружающей среды после проведения природоохранных мероприятий обусловливают расходы на компенсацию негативных последствий воздействия загрязнений: медицинское амбулаторное и стационарное обслуживание лиц, пострадавших от неблагоприятных условий, оплату пособий по нетрудоспособности; компенсацию потерь чистой продукции из-за снижения производительности труда в результате отрицательного влияния загрязнений на производственное оборудование; дополнительные услуги коммунально-бытового хозяйства в загрязненной среде; компенсацию количественных и качественных потерь из-за снижения продуктивности земельных, лесных и водных ресурсов в загрязненной среде и т. д. Кроме того, следует учитывать затраты, вызываемые вторичным загрязнением, например от сжигания отходов или поступления их в окружающую среду в процессе хранения и т. п. Экономический ущерб от загрязнения среды определяется суммой затрат на возмещение ущерба, причиненного отдельными источниками в пределах рассматриваемой территории. Во всех случаях при определении ожидаемого ущерба на основе вариантых расчетов устанавливается минимальная сумма, предназначенная на предупреждение и компенсацию воздействия загрязненной среды. Такой подход реализуется для оценки экономического ущерба в масштабах промышленных комплексов и отдельных технологических процессов. Значение приведенной массы М годового выброса загрязнении в атмосферу из источника определяют по формуле M=i=1NAimi, где mi - масса годового выброса примеси i-го вида в атмосферу, т/год; Ai - показатель относительной опасности (агрессивности) примеси i-го вида,; N– общее число примесей, выбрасываемых источником в атмосферу

# 82 Экономический ущерб от нарушения требований БЖД

Нанесенный ЧС материальный ущерб складывается из прямого (разрушение промышленных объектов) и косвенного ущербов (недополученный доход, товары, материальные ценности).

Для определения прямого ущерба необходимо знать стоимость основных фондов производства до и после момента наступления ЧС. Их разность и есть размер прямого материального ущерба. Для его определения необходимо располагать данными о степени поражения объекта Она определяется, исходя либо из численного значения пораженной площади объекта по отношению к его общей площади, либо числа пораженных элементов этого объекта к их общему числу Поскольку предусмотреть место возникновения и масштаб чрезвычайного события на объекте невозможно, то применяют стохастическую основу для определения степени поражения объекта. Для площадного объекта (отношение фасадной ширины объекта к его глубине не превышает 2 1) она является математическим ожиданием случайной величины, которая может принимать различные значения при соответствующих вероятностях: средняя величина D = D1P1.

Так, для нахождения степени поражения (разрушения) объекта от взрывов при авариях нужно рассматривать зоны всех степеней разрушения, пользуясь упрощенной формулой

D=Sпор/Sобщ=Nпор/Nобщ

где D—степень поражения промышленного объекта; Snop = Sкpyг— площадь объекта, подвергнувшаяся разрушению, км2; Sобщ—общая площадь объекта, км2; Nnop—число пораженных элементов объекта (зданий, цехов, сооружений, систем); Nобщ—общее число элементов объекта.

Значения D в зависимости от степени поражения объекта представлены в табл. 82.2

Таблица 82.2 Степень поражения объекта в зависим-ти от объема разрушений

| Степень поражения D | Степень разрушения | Объем разрушений, % |
| --- | --- | --- |
| <0,2 <0,2 0,5 <0,5 0,8 >0,8 | Слабая Средняя Сильная Полная | Отдельные элементы До 30 30 50 50 100 |

Для определения числа жертв можно использовать следующее выражение:

Пп=Sпор·Lс/Sобщ,

где Пп – число жертв при внезапном взрыве; Lc – численность работающих данной смены (всего предприятия). Ущерб и число жертв при ЧС подсчитывают, как правило, при проведении комплекса спасательных работ или после них.

83 Затраты на мероприятия по охране труда и среды обит-я, проф-ку и ликв-ю посл-й ЧС

Затраты на охрану труда подразделяются на капитальные и эксплуатационные. К капитальным вложениям относятся единовременные затраты на создание основных фондов, относящихся к охране труда, и на совершенствование техники и технологии. К эксплуатационным расходам относятся текущие затраты на совершенствование безопасности основного технологического оборудования и затраты на проведение мероприятий по охране труда за счет цеховых и общезаводских расходов. При проведении мероприятий, осуществление которых или для достижения эффекта по которым требуется длительный срок (например, снижение заболеваемости и травматизма), а при этом эксплуатационные расходы и капитальные вложения изменяются во времени, суммарные затраты определяются с учетом фактора времени по формуле

где Kt, Ct – капитальные вложения и эксплуатационные расходы соответственно в t-ом году, руб.; tσ – базовый момент времени, к которому приводятся затраты t-го года; t0, Т – год начала и год окончания отчетного (планового) периода; t – продолжительность периода, лет. Расчет экономической эффективности мероприятий. Годовой экономический эффект от осуществления мероприятий по охране труда определяется по формуле Эг = Р - 3 или Эг = Р - (С + Ен К). Общая (абсолютная) экономическая эффективность затрат на охрану труда выражается соотношением Эо = Р/3. Общая экономическая эффективность капитальных вложений в мероприятия по охране труда определяется по формуле Эк = (Р – С ) / К. Если Эк >> Ен = 0,08, то капитальные вложения следует считать эффективными. Срок окупаемости капитальных вложений вычисляют по формуле Т = 1 / Э*К Если Т < Тн = 12,5 лет, то капитальные вложения следует считать эффективными. Р - результат С – годовые эксплутационные расходы на мероприятия по охране труда, руб К – капитальные вложения на охрану труда, руб Ен – нормативный коэффициент экономической эффективности капитальных вложений на охрану труда. Финансирование мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций проводится за счет средств организаций, находящихся в зонах чрезвычайных ситуаций, средств федеральных органов исполнительной власти, соответствующих бюджетов, страховых фондов и других источников. При отсутствии или недостаточности указанных средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций выделяются средства резервного фонда Правительства Российской Федерации в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации. Резервы финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций создаются заблаговременно в целях экстренного привлечения необходимых средств в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Указанные резервы создаются федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а также органами местного самоуправления. Порядок создания и использования указанных в части первой настоящей статьи резервов и порядок восполнения использованных средств этих резервов определяются законодательством Российской Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов крестного самоуправления.

84 Структура системы стандартов безопасности труда (ССБТ)

Система Стандартов Безопасности Труда - комплекс мер, направленных на обеспечение БТ.

Структура Госта:

Подсистема 0. Организационно-методические стандарты основ построения системы, устанавливающие цели, задачи, структуру ССБТ; терминологию в области охраны труда; классификацию опасных и вредных производственных факторов и др. Подсистема 1. Стандарты требований и норм по видам опасных и вредных производственных факторов, устанавливающие требования по видам факторов и предельно допустимые значения их параметров, характеристик, а также методы контроля. Подсистема 2. Стандарты требований безопасности к производственному оборудованию, устанавливающие общие требования к оборудованию в целом и к отдельным группам оборудования, а также к методам контроля. Подсистема 3. Стандарты требований безопасности к производственным процессам, устанавливающие общие требования к производственным процессам в целом и к отдельным группам производственных процессов, а также к методам контроля. Подсистема 4. Стандарты требований к средствам защиты работающих, устанавливающие классификацию средств защиты, требования к отдельным классам, видам и типам средств защиты, а также методы их контроля и оценки. Подсистема 5. Стандарты требований безопасности к зданиям и сооружениям. Подсистемы 6–9 являются резервными для дальнейшего развития ССБТ. Стандарты ССБТ могут быть государственными (ГОСТ), отраслевыми (ОСТ), республиканскими (РСТ), стандартами предприятия (СТП). К нормативно-технической документации по охране руда также относятся правила, нормы, инструкции. Правила и нормы подразделяются на межотраслевые и отраслевые. Межотраслевые правила и нормы являются обязательными для всех предприятий и организаций независимо от их ведомственного подчинения. Отраслевые правила и нормы распространяются только на отдельные отрасли. Нормы – перечень требований безопасности по производственной санитарии и гигиене труда. (СН 245-71 Санитарные Нормы проектирования пром. предприятий.) Правила – перечень мер по технике безопасности. (ПУЭ-85 Правила Устройств Электроустановки.)

# 85 Регистрация, учет и расследование несчастных случаев на производстве

Несчастным случаем на производстве называется случай воздействия на работающего опасного производственного фактора. По тяжести исхода различают НС: 1) c легким исходом: без утраты трудоспособности .(микротравмирование);с временной частичной утратой трудоспособности (временный перевод на другую работу), с временной полной утратой трудоспособности; 2) с тяжелым исходом (неполное восстановление здоровья по окончании лечения, инвалидность); 3) со смертельным исходом; 4) с особо тяжелыми последствиями (гибель пяти и более человек). По количеству травмированных различают несчастные случаи одиночные и групповые (когда травмируются два человека и более Расследование и учет несчастных случаев на производстве проводят согласно “Положению о расследовании и учете несчастных случаев на производстве”. Расследованию подлежат несчастные случаи, происшедшие: на территории предприятия; вне территории при выполнении работы по заданию предприятия, а также при следовании на предоставленном предприятием транспорте на работу или с работы. Специальному расследованию подлежат: групповые несчастные случаи - независимо от тяжести исхода; несчастные случаи с тяжелым исходом; несчастные случаи со смертельным исходом. При несчастном случае администрация предприятия создает комиссию в составе начальника цеха (подразделения), инженера но охране труда и общественного инспектора по охране труда, которая обязана в течение 24 часов расследовать обстоятельства и причины несчастного случая, составить акт по спец. Форме Н-1 в четырех экземплярах, разработать мероприятия по предупреждению несчастных случаев и передать их руководителю предприятия на утверждение. Расследование и учет тяжелых, смертельных и групповых (с 2 пострадавшими и более) несчастных случаев производятся комиссией в составе технического инспектора труда, представителя вышестоящей организации, руководителя предприятия и представителя профсоюзного комитета, а также инспектора органа государственного надзора. Анализ состояния травматизма проводится различными методами. Наиболее распространенным является статистический метод. Он дает представление о количестве и тяжести несчастных случаев путем наблюдений, накопления статистического материала. Для более общего представления, оценки и сопоставления состояния травматизма пользуются показателями: коэффициентом частоты Кч и коэффициентом тяжести Кт. Коэффициент частоты определяет количество несчастных случаев, приходящихся на 1000 работающих за отчетный период: Кч= =Т*1000/Р, где Т–общее количество пострадавших за отчетный период; Р – среднесписочное количество работающих на предприятии за тот же период. Коэффициент тяжести определяет среднюю длительность временной нетрудоспособности, приходящуюся на каждого пострадавшего при несчастном случае; Кт =Д/Т, где Д– суммарное количество дней временной нетрудоспособности по всем несчастным случаям Т. Для оценки уровня производственного травматизма также применяется показатель общего травматизма: Кобщ=Кч*Кт,=Д*1000/Р. Монографический метод заключается в углубленном изучении объекта обследования в совокупности со всей производственной обстановкой. При изучении выявляются скрытые опасные факторы, могущие привести к несчастным случаям. Эргономический метод основан на комплексном изучении системы “человек–машина–производственная среда”, с учетом функциональных возможностей человека в процессе труда. Топографический метод изучает причины и обстоятельства, при которых произошли несчастные случаи по месту их происшествия. Групповой метод позволяет установить повторяемость несчастных случаев по отдельным однородным признакам: времени травмирования; квалификации и специальности пострадавших; видам работ; возрасту и т. п. Экономический метод заключается в определении экономического ущерба от травматизма и определении экономической эффективности выполненных мероприятий по охране труда.

86 Подготовка и повышение квалификации кадров по охране труда

Повышение знаний по охране труда.

Обучение рабочих, инженерно-технических работников и служащих безопасности труда проводят при: подготовке новых кадров; проведении различных видов инструктажа; повышении квалификации. Организация инструктажа работающих по безопасности труда проводится согласно ГОСТ 12.0.004– 79. По характеру и времени проведения инструктаж подразделяется на: вводный, первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый и текущий. Вводный инструктаж проводят со всеми принимаемыми на работу, а также с командированными, учащимися и студентами, прибывшими на производственное обучение или практику. Первичный инструктаж на рабочем месте проводится со всеми вновь принятыми на предприятие, переведенными из одного подразделения в другое, командированными; с работниками, выполняющими новую для них работу; учащимися и студентами, прибывшими на практику. Повторный инструктаж проходят все работающие не реже чем через шесть месяцев. Внеплановый инструктаж проводят при: изменении правил по охране труда, изменении технологического процесса, замене или модернизации оборудования, приспособлений и инструмента, исходного сырья, материалов и других факторов, влияющих на безопасность труда; нарушении работниками требований безопасности труда, которые могут привести или привели к травме, аварии, взрыву или пожару; перерывах в работе - для работ, к которым предъявляются повышенные требования безопасности, более чем на 30 календарных дней, а для остальных работ – 60 дней. Текущий инструктаж проводится с работниками перед производством работ, на которые оформляется наряд - допуск. Проведение данного инструктажа отмечается в наряде - допуске на производство работ. Проведение всех видов инструктажа и проверку знаний регистрируют в специальном журнале.

# 87 Организация безопасной эксплуатации опасных производственных объектов.

Согласно закону учреждается орган

полномочный осуществлять нормативное регулирование, разрешительные функции, контролирующие и надзирательные функции – это федеральный горный и промышленный надзор (гос. гор. тех. надзор).

Федеральный закон определяет правовые, экономические и социальные основы обеспечения безопасности опасных промышленных объектов (ОПО) и направлен на предупреждение аварий и обеспечения готовности организаций, эксплуатирующих ОПО к локализации или ликвидации возможных аварий в соответствии с этим каждый опасный объект подлежит регистрации в гос. реестре.

Основы промышленной безопасности, регламентируемые федеральным законом:

- лицензирование деятельности по проектированию, строительству, эксплуатации и ремонту ОПО. Для получения лицензии на эксплуатацию ОПО надо предъявить:

  - акт приемки эксплуатации;

  - декларацию промышленной безопасности;

  - действие при происшествии опасного действия;

  - договор о страховании риска.

- технические устройства должны иметь сертификат безопасности, эти устройства подлежат экспертизе промышленной безопасности;

- персонал, эксплуатирующий ОПО должен быть обучен и аттестован, пройден возрастной контроль;

- объекты подлежат техническому освидетельствованию органами гос. гор. тех. надзора;

- техническое расследование причин аварий;

- экспертиза промышленной безопасности.

Экспертиза дает заключение о соответствии и несоответствии объектов требованиям безопасности.

# 88 Аттестация рабочих мест и сертификация оборудования

Аттестация рабочих мест по условиям труда является важной составляющей организации охраны труда на предприятии. Задачами аттестации рабочих мест являются:

— определение фактических значений опасных и вредных производственных факторов на этих рабочих местах;

— оценка фактического состояния условий труда на рабочих местах;

— предоставление льгот и компенсаций за работу с вредными и тяжелыми условиями труда;

— разработка мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда.

Аттестацию рабочих мест по условиям труда осуществляет аттестационная комиссия предприятия.

Проведение аттестации рабочих мест включает следующие этапы:

— определение фактических значений опасных и вредных производственных факторов на рабочих местах;

— оценка фактического состояния условий труда на рабочих местах;

— разработка мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда.

Результаты работы аттестационной комиссии предприятия оформляются документом, на основании которого создается план мероприятий предприятия по улучшению условий труда.

# Содержание

1 Дисциплина БЖД. Цель, задачи, комплексный характер. Основные термины и определения.	1

2 Аксиомы БЖД	3

3 Системная методология в БЖД. Статическое и динамическое описание системы "Человек - среда обитания"	3

4 Эргатические системы: виды, элементы, особенности, уровни организации	4

5 Распределение нагрузки между человеком и машиной. Методы повышения надежности эргатических систем	5

6 Классифик-я негативных факторов производственной среды. Опасные и вредные факторы	6

7 Источники и уровни негативных факторов производственной среды. Примеры	7

8 Источники и уровни негативных факторов бытовой среды. Взаимосвязь негативных факторов бытовой, производственной и городской среды.	7

9 Критерии оценки негативного воздействия в системе "человека- среда обитания"	8

10 Анализ и идентификация опасностей: качественные и количественные методы. Дерево отказов	9

11 Риск Виды риска Количественная оценка	12

12 Структурно-функциональная система восприятия и компенсации организмом человека воздействия факторов среды обитания	14

13 Основные психофизические законы восприятия и характеристика анализаторов человека	16

14 Нагрузки и энергозатраты организма человека при различных формах деятельности.	18

15 Оценка тяжести и напряженности труда, пути повышения его эффективноси	18

16 Эргономические методы обеспечения БЖД.	19

17 Воздействие на организм человека и гигиеническое нормирование параметров микроклимата производственных  помещений.	19

18 Профилактика негативных воздействий параметров микрок-лимата на организм челов-а	20

19 Вредные вещества: классификация, агрегатное состояние, пути поступления в организм человека.	20

20 Комбинированное действие вредных веществ	21

21 Средства обеспечения качества воздушной среды в производственных  помещениях	21

22 Виды и системы вентиляции, область применения. Методы расчета необходимого воздухообмена	22

23 Производственное освещ: типы, виды, системы, основн харак-ки. Треб-я к сист. осв	24

24 Принципы нормир-я производств-го освещ-ия. Нормир-ые параметры искус и естес осв	26

25 Методы расчета искусственного и естественного освещен. Контроль производственного освещ	27

26 Акустический шум: виды, воздействие на организм человека. Физические и гигиенические характеристики. Методы борьбы с шумом	28

27 Принципы нормирования и нормируемые характеристики шума. Что измеряют  шумометром?	29

28 Вибрация: виды, воздействие на организм человека. Принципы нормирования, нормируемые характеристики. Методы виброзащиты.	30

29 Инфра- и ультразвук: общая характеристика, воздействие на организм, нормирование, защита	31

30 Электромагн излуч-я: виды, источники, Воздействие на организм чел. Нормир ЭМИ. Защита.	31

31 Ионизирующие излучения: источники, основные характеристики, виды облучения и мех-м возд-я на орг-м	34

32 Нормирование ионизирующих излучений. Что такое ПД и ПДД?	35

33 Методы и средства защиты от энергетических воздействий техносферы.	36

34 Особенности воздействия лазерного излучения на организм человека. Нормирование. Защита.	37

35 Ультрафиолетовое и инфракрасное излучения. Воздействие на организм человека. Нормирование. Защита.	38

36 Гигиеническое критерии и классифик-я условий труда по степени вредности и опасности	39

37 Методы и средства защиты от механического травмирования в технических системах.	39

38 Ср-ва автом-го контроля технич-го состояния систем и сигнализаций	39

39 Предохранительные устройства. Классификация, области применения.	40

40 Опасности статического электричества.Источники. Нормирование. Защита.	41

41 Воздействие электрического тока на человека. Напряжение прикосновения, шаговое напряжение. Пороговые значения токов.	42

42 Сопоставить опасность однофазного прикосновения к токоведущим частям в двух-, трех- и четырехпроводных электрических сетях. Основные схемы прикосновения человека.	43

43 Факторы, влияющие на исход поражения человека электрическим током	44

44 Методы и средства защиты от поражения электрическим током в случае прикосновения к токоведущим частям электроустановок.	45

45 Защитное заземление, зануление, защитное отключение. Область применения и принципы защиты.	47

46 Источники и допустимость выбросов вредных веществ в атмосферу.	48

47 Нормирование содержания вредных вещ-в в воздухе рабочей и селитебной зоны. Макс-разовые, среднесут ПДК, ОБУВ, ПДВ, ВДВ	51

48 Методы и средства защиты атмосферы от техногенных загрязнений.	52

49 Методы и средства защиты гидросферы от техногенных загрязнений	54

50 Физико-химические методы очистки сточных вод	56

51 Сбор, утилизация и захоронение твердых и жидких промышленных отходов. Бытовые отходы. Радиоактивные отходы.	56

52 Мониторинг окружающей среды.	58

53 Экологическая экспертиза проектов, технологий, материалов. Экологический паспорт промышленного предприятия	58

54 Охрана окружающей среды в законах и подзаконных актах	59

55 Чрезвычайные ситуации: основные определения и классификации	60

56 Причины возникновения и стадии развития ЧС	61

57 Основные поражающие факторы техногенных ЧС. Эффект “домино”, ударная волна, тепловые и фугасные поля. Размеры и структура зон поражения.	61

58 Специфические опасности, связанные с авариями на химически опасных объектах, АЭС и предприятия ядерного цикла. Понятие о СДЯВ и АХОВ	63

59 Оценка риска технических систем. Концепция “удельной смертности”.	64

60 Прогнозирование параметров опасных зон при ЧС	65

61 Устойчивость функционирования промышленных объектов и систем в условиях ЧС	66

63 Разработка и планирование мероприятий по профилактике ЧС на предприятии	67

64 Организация подготовки населения к возможным ЧС. Система АПЕЛЛ	68

65 Цели, задачи, структура ЧС	69

66 Мероприятия по ликвидации последствий ЧС	70

67 ЧС и система гражданской обороны в законах и подзаконных актах РФ	71

68 Виды горения . Диффузионное и кинетическое горение. Опасные факторы пожаров и взрывов	73

69 Основные показатели пожаро- и взрывоопасности веществ	74

70 Категорирование помещений и зданий по пожарной и взрывной опасности	75

71 Пожарная нагрузка помещений и огнестойкость зданий	76

72 Классы конструктивной и функциональной пожарной опасности зданий	77

73 Методы пожаротушения и огнегасительные вещества. Автоматические и ручные средства пожаротушения	78

74 Системы предотвращения пожаров и пожарной защиты.	80

75 Взрывозащита технологического оборудования	82

76 Самовоспламенение и самовозгарание вещесва	82

77 Система управления охраной труда в РФ, регионах и на предприятиях	83

78 Основные законодательные и нормативные правовые акты охраны труда.	84

79 Вопросы охраны труда в трудовом кодексе РБ	85

80 Ответ-ть собственника и работодателя за нарушение требований по охране труда  и окр ср	86

81 Экономическое обеспечение охраны труда и окружающей среды	87

82 Экономический ущерб от нарушения требований БЖД	89

83 Затраты на мероприятия по охране труда и среды обит-я, проф-ку и ликв-ю посл-й ЧС	90

84 Структура системы стандартов безопасности труда (ССБТ)	91

85 Регистрация, учет и расследование несчастных случаев на производстве	91

86 Подготовка и повышение квалификации кадров по охране труда	93

87 Организация безопасной эксплуатации опасных производственных объектов.	93

88 Аттестация рабочих мест и сертификация оборудования	94

Содержание	95