Федеральное Агентство Образования

Уфимский Государственный Авиационный Технический Университет

Кафедра ТС

Вариант №20

Лабораторная работа №1

по курсу «Вычислительная техника и информационные технологии»

Тема: «Синтез  логических функций и логических устройств»

Выполнила студентка группы РРТ-304

Сайфуллина М.Т.

Проверил: Султанов Р.Р.

Уфа 2007

Синтез  логических функций и логических устройств

Вариант №20

Задание

1. Найти МДНФ для не полностью функции f2 методом карт Карно.

2. Синтезировать логическое устройство на двухвходовых элементах ИЛИ-НЕ, выполняющее функцию f5.

Задание 1

Таблица истинности для функции

| x1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| x 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| x 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| x4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| f2 | 1 | * | * | 1 | * | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |

Составим для данной функции карту Карно

Цифра в скобках означает значение, заданное мной на запрещенном наборе аргументов функции. Тогда для областей:

|  | x1 | x2 | x3 | x4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | 0 | * | 0 | * |
| II | 0 | 0 | * | * |
| III | * | 0 | 0 | * |
| IV | * | * | 0 | 1 |
| V | 1 | 1 | * | 1 |

Тогда МДНФ имеет вид = x1⋅x3∨x1⋅x2∨x2⋅x3∨x3⋅x4∨x1⋅x2⋅x4

Задание 2

Таблица Истинности для функции

| x1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| x 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| x 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| x4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| f5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |

Для построения функции на элементах ИЛИ-НЕ необходимо найти МКНФ функции. Функцию будем минимизировать методом карт Карно

Тогда для выбранных областей:

|  | x1 | x2 | x3 | x4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | 0 | 0 | * | * |
| II | * | 0 | 1 | 1 |
| III | 0 | * | 1 | 0 |
| IV | * | 1 | * | 0 |

Тогда МДНФ имеет вид = (x1∨x2)⋅(x2∨x3∨x4)⋅(x1∨x3∨x4)⋅(x2∨x4)

Дважды инвертируя правую часть

f(x1,x2,x3,x4)=(x1∨x2)⋅(x2∨x3∨x4)⋅(x1∨x3∨x4)⋅(x2∨x4)

Проводим преобразование по формуле де Моргана

f(x1,x2,x3,x4)=(x1∨x2)∨(x2∨x3∨x4)∨(x1∨x3∨x4)∨(x2∨x4)

Записываем выражение с использованием символа операции ИЛИ-НЕ

f(x1,x2,x3,x4)=(x1↓x2)↓(x2↓x3↓x4)↓(x1↓x3↓x4)↓(x2↓x4)

Схема, соответствующая данному выражению