Федеральное агентство по образованию

Уфимский государственный авиационный технический университет

Кафедра ТС

Лабораторная работа №1

«Синтез логических функций и логических устройств»

Выполнил: студент

группы СПР-309

Меньшиков Н. В.

Проверил:

Преподаватель

Султанов Р. Р.

# Уфа 2007

ЗАДАНИЕ.

1. Найти МКНФ для не полностью заданной функции методом карт Карно.

| f1 | * | 1 | * | 0 | 1 | * | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | * | 1 | 0 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2. Синтезировать логическое устройство на входовых элементах ИЛИ-НЕ, выполняющее заданную функцию

| f4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Минимизация функций с использованием карт Карно

Дана функция f3:

Карта Карно для функции f3 будет записана в виде:

Для того, чтобы построить карту Карно мы представляем каждый элемент функции f1 в двоичной форме и записываем его в соответствующую ячейку х1, х2, х3, х4 в таблице

Для получения МКНФ функции охватываются областями клетки таблицы, содержащие 0. Все области прямоугольной формы и содержат 2k клеток (при целочисленном значении k).

Области I соответствует набор:   1011101000110010       01∗−x2∨x3;

Области II соответствует набор:  1001101111011111         1**1−x1∨x4;

Области III соответствует набор: 11010101          101−x2∨x3∨x4;

Области IV соответствует набор: 00000010        00∗0−x1∨x2∨x4

Области V соответствует набор: 01100010          0∗10−x1∨x3∨x4;

МКНФ: x2∨x3⋅x1∨x4⋅x2∨x3∨x4⋅x1∨x2∨x4⋅x1∨x3∨x4

Синтез логического устройства на входовых элементах ИЛИ-НЕ

Логическое устройство на элементах ИЛИ-НЕ может быть построено при следующей последовательности действий: заданная функция минимизируется с получением МКНФ; производится запись полученного логического выражения через операции ИЛИ-НЕ.

Дана функция f4:

Карты Карно для функции f4 будет записана в виде:

Области I соответствует набор:   0000000110001001       00∗−x2∨x3;

Области II соответствует набор:  0001001101010111         0**1−x1∨x4;

Области III соответствует набор: 0101110101111111          1∗1−x2∨x4;

МКНФ: x1∨x4⋅x2∨x3⋅x2∨x4;

Запись полученного логического выражения через операции ИЛИ-НЕ:

f(x1,x2,x3,x4)=x1∨x4⋅x2∨x3⋅x1∨x3∨x4;

Производим преобразование по формуле де Моргана:

;

f(x1,x2,x3,x4)=x1↓x4∨x2↓x3∨x2↓x4=x1↓x4↓x2↓x3↓x2↓x4=x1↓x4↓x2↓x3↓x2↓x4

Схема логического устройства синтеза в базисе ИЛИ-НЕ