Уфимский государственный авиационный технический университет

Кафедра ТС

Отчет

по лабораторной работе №3

Локальные вычислительные сети Ethernet

Выполнил: студенты гр.СПР-308

Копцева М.С.,

Нурлыгаянова К.Р.

Проверил: Киселёв А.Е.

Уфа -2006 г

Задание

1. Нарисовать схему ЛВС кафедры ТС.

Схема ЛВС аудитории 6 - 401б.

М

ПК

ПК

ПК

К

ПК

ПК

ПК

сеть УГАТУ

Internet

ПК - персональный компьютер

К - коммутатор

М - маршрутизатор

2. Привести технические описания (с фотографиями) оборудования ЛВС:

а) материнская плата со встроенным сетевым адаптером

### Материнская плата 845PE A800

Выполнена на чипсете Intel 845PE/ICH4 в форм-факторе ATX. Предназначена для процессоров Intel® Pentium® 4 (Socket 478), поддерживает частоту шины (FSB) 400/533/800МГц. Имеет следующие особенности: 6-канальное аудио, поддержку памяти DDR400, USB 2.0, интегрированный 100Мбит сетевой адаптер, системный мониторинг.

Процессоры

Intel Pentium 4 (Socket 478) с технологией Hyper-Threading Частота шины 400МГц/533МГц/800МГц

Чипсет

Intel 845PE & ICH4 LPC I/O: Winbond W83637HF-AW 10/100Мбит LAN-адаптер RTL8100C Аудио кодек CMI9739A

Память

Два разъема 184-pin DIMM для 2.5V DDR SDRAM (DDR 400/333/266), 2Гб максимально.

BIOS

Award BIOS with Flash ROM in Firmware Hub (FWH) Поддержка стандартов Plug and Play 1.0A, APM 1.2, Multi Boot, DMI Поддержка спецификации ACPI revision 2.0

Интерфейс ввода/вывода (внешние и внутренние разъемы)

Поддержка функции Plug and Play Разъемы PS/2 для подключения мыши и клавиатуры 4 порта USB LAN-порт Последовательный порт Параллельный порт Линейный аудиовход/выход, микрофонный вход, разъем для подключения CD Поддержка дисководов 360K~2.88M Byte, 3 Mode или LS120 Двухканальный PCI IDE контроллер поддерживает до четырех - устройств IDE (PIO mode 4, DMA Mode 2, Ultra DMA66/100) Разъем для подключения блока питания ATX 12V USB-разъем для подключения считывателя флэш-карт Также имеются выводы для: CD-in два дополнительных порта USB вывода микрофона и линейного выхода на переднюю панель индикатора работы HDD, индикатора спящего режима, кнопок перезагрузки и включения питания вентиляторов

Слоты расширения

5 PCI slots, 1 AGP 8X slot, 1 CNR slot

б) внутренний сетевой адаптер:

# Шина PCI (Peripheral Component Interconnect bus)

Разработка шины PCI началась весной 1991 года как внутренний проект корпорации Intel (Release 0.1). Специалисты компании поставили перед собой цель разработать недорогое решение, которое бы позволило полностью реализовать возможности нового поколения процессоров 486/Pentium/P6. В результате шина PCI появилась в июне 1992 года (R1.0). Разработчики Intel отказались от использования шины процессора и ввели еще одну "антресольную" (mezzanine) шину.

Благодаря такому решению шина получилась, во-первых, процессоро-независимой (в отличие от VLbus), а во-вторых, могла работать параллельно с шиной процессора, не обращаясь к ней за запросами. Кроме того, стандарт шины был объявлен открытым и передан PCI Special Interest Group, которая продолжила работу по совершенствованию шины (в настоящее время доступен R2.1).

Основные возможности шины:

- Синхронный 32-х или 64-х разрядный обмен данными. При этом для уменьшения числа контактов (и стоимости) используется мультиплексирование, то есть адрес и данные передаются по одним и тем же линиям.

- Поддержка 5V и 3.3V логики. Разъемы для 5 и 3.3V плат различаются расположением ключей.

- Частота работы шины 33MHz или 66MHz (в версии 2.1) позволяет обеспечить широкий диапазон пропускных способностей (с использованием пакетного режима):

  - 132 МВ/сек при 32-bit/33MHz;

  - 264 MB/сек при 32-bit/66MHz;

  - 264 MB/сек при 64-bit/33MHz;

  - 528 МВ/сек при 64-bit/66MHz.

При этом для работы шины на частоте 66MHz необходимо, чтобы все периферийные устройства работали на этой частоте.

- Полная поддержка multiply bus master (несколько контроллеров жестких дисков могут одновременно работать на шине).

- Поддержка write-back и write-through кэша.

- Автоматическое конфигурирование карт расширения при включении питания.

- Спецификация шины позволяет комбинировать до восьми функций на одной карте (видео + звук и т.д.).

- Шина позволяет устанавливать до 4 слотов расширения, однако возможно использование моста PCI-PCI для увеличения количества карт расширения.

- PCI-устройства оборудованы таймером, который используется для определения максимального промежутка времени, в течении которого устройство может занимать шину.

При разработке шины в ее архитектуру были заложены передовые технические решения, позволяющие повысить пропускную способность.

Шина поддерживает метод передачи данных, называемый "linear burst" (метод линейных пакетов). Этот метод предполагает, что пакет информации считывается (или записывается) "одним куском", то есть адрес автоматически увеличивается для следующего байта. Естественным образом при этом увеличивается скорость передачи собственно данных за счет уменьшения числа передаваемых адресов.

Спецификация шины PCI определяет три типа ресурсов: два обычных (диапазон памяти и диапазон ввода/вывода) и configuration space - "конфигурационное пространство".

Конфигурационное пространство состоит из трех регионов:

- заголовка, независимого от устройства (device-independent header region);

- региона, определяемого типом устройства (header-type region);

- региона, определяемого пользователем (user-defined region).

в) внешний сетевой адаптер

DU-E100 - Внешний сетевой адаптер 10/100Mbps Fast Ethernet USB 1.0.

D-Link DU-E100 это сетевой адаптер Ethernet, соответствующий спецификации IEEE 802.3 10Mbps и IEEE 802.3u 10/100Mbps. Он специально разработан для подключения к сети настольных и портативных компьютеров, работающих под управлением операционной системы Windows 98 посредством шины USB. DU-E100 предназначен для пользователей, которые желают подключиться к сети Ethernet/Fast Ethernet используя удобство и простоту USB.

Коннектор RJ-45 для стандарта 10BASE-T/100BASE-TX на устройстве DU-E100 обеспечивает простое и быстрое подключение к концентратору или коммутатору Dual Speed Ethernet. С помощью восходящего порта типа "В" устройство подключается к нисходящему порту типа "А" компьютера или концентратора. Конфигурируемый напрямую из операционной системы, DU-Е100 работает в соответствии со стандартами Microsoft OpenHCI и Intel UniversalHCI.

 Как USB устройство, DU-E100 не требует для подключения к сети свободных слотов ISA, PCI или PCMCIA на настольном или мобильном компьютерах. Установка и использование упрощены благодаря технологии подключения к USB - "шина вне корпуса компьютера". Пользователю не требуется открывать корпус компьютера и устанавливать необходимое прерывание. DU-E100 представляет собой наипростейший путь подключения к сети Ethernet/Fast

EthernetстандартовIEEE802.3иIEEE802.3u.

Как Ethernet/Fast Ethernet адаптер стандарта IEEE 802.3 10Mbps и IEEE 802.3u 100Mbps, DU-E100 соответствует стандартам протокола Winsock API операционной системы Windows 98. Используя напрямую NDIS драйвер, адаптер совместим со многими сетевыми приложениями, работающими в Windows. Можно быть уверенным, что адаптер быстро и просто установится, получит номер и ресурсы от системы благодаря соответствию спецификации USB версии 1.0, как и любое USB устройство.

Питание адаптера DU-E100 осуществляется через USB шину, внешний источник не требуется. Он может подключаться к любому контроллеру или концентратору USB, обеспечивающему ток нагрузки до 500mA в соответствии со спецификациями USB версий 1.0 и 1.1. Адаптер DU-E100 поддерживает функции энергосбережения для снижения энергопотребления в "спящем" режиме.

скорость передачи данных 10/100 Mbps 
скорость 20/200 Mbps в режиме FullDuplex

Стандарты

- USBспецификация версии 1.0 
- IEEE 802.3 Ethernet 
- IEEE 802.3u Fast Ethernet 
- OHCI 
- UHCI

Порты

- один восходящий порт (USB тип В коннектор) 
- один RJ-45 (Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX порт)

Характеристики

- соответствие спецификациям USB версии 1.0
-  восходящий USB тип В порт
- 1 RJ-45 Dual Speed порт
- 4 индикатора состояния устройства

г) коммутатор Ethernet (switching hub)

SW108

Коммутаторы SW108 являются недорогими настольными устройствами 10 Mb/с, обеспечивающими существенное повышение производительности сети. SW108 позволяет сегментировать сети для расширения эффективной скорости и расшивки узких мест в сети (пробок) без замены кабельной системы, сетевых адаптеров или программ. Этот коммутатор является идеальным решением для организации небольших локальных сетей с широкой эффективной полосой для multimedia-приложений и других задач.

Свойства

- 8 коммутируемых портов 10BASE-T

Сегментация сети и предоставление выделенной полосы 10 Мбит/сек для каждого подключеннго к коммутатору устройства— компьютера, концентратора и т.п. Суммарная полоса портов коммутатора в полнодуплексном режиме в 8 раз превосходит полосу концентратора с таким же числом портов. Повышение производительности сети не потребует от Вас замены сетевых адаптеров, кабелей или программ.

- Все порты поддерживают полнодуплексный режим.

Обеспечивающий обмен данными с другим полнодуплексным устройством на скорости до 20 Мбит/сек.

- Розетки vista RJ-45

Со встроенными светодиодными индикаторами обеспечивают возможность контроля состояния каждого порта, упрощают инсталяцию и обнаружение проблем. Коммутатор поддерживает технологию plug-and-play и не требует какой-либо настройки.

- Гибкость и совместимость

Коммутаторы являются протоколонезависимыми устройствами и совместимы со всеми популярными сетевыми протоколами и сетевыми ОС, включая TCP/IP, NetWare, Microsoft Windows, LANtastic. Коммутатор SW108 поддерживает адресную таблицу размером до 8000 MAC-адресов, что позволяет использовать это устройство даже в достаточно крупных сетях.

- Компактность и простота установки

Небольшой металлический корпус коммутатора с привлекательным дизайном обеспечивает возможность размещения устройтсва на столе или крепления на стене. Порт uplink упрощает расширение сети и обеспечивает возможность соединения с концентраторами и другими коммутаторами с помощью обычного кабеля без перекрутки пар.

Спецификации

| Число портов 10 Mbps | 8 |
| --- | --- |
| Скорость фильтрации и передачи пакетов | 14,800 пакетов в секунду |
| Таблица адресов | Возможность хранения до 8000 MAC-адресов |
| Режим коммутации | С промежуточной буферизацией (store-and-forward) |
| Задержка | 75 мксек для 64-байтовых пакетов в режиме |
| Буфер | 1 Мб |

| Поддержка стандартов | IEEE 802.3i 10 Mbps Ethernet 10BASE-T |
| --- | --- |
| Индикаторы | Collision/Rx/Tx для каждого порта Link и FDX (полнодуплексный режим) на каждом разъеме порта |
| Протоколы | Windows, MacOS, Netware, TCP/IP |

д) маршрутизатор (router) с портами Ethernet (UTP)

Ethernet ADSL Router, 4-port UTP 10/100Mbps

Маршрутизатор ADSL DSL-504T разработан для сетей малых офисов и дома. Он позволяет быстро и просто получить широкополосный доступ к Интернету и совместно использовать канал связи ADSL несколькими пользователями. Благодаря встроенному интерфейсу ADSL, 4-х портовому 10/100BASE-TX коммутатору Fast Ethernet и расширенным функциям маршрутизатора, это устройство предоставляет малым офисам и домашним пользователям удобный и экономичный способ создания безопасной, высокоскоростной сети, со свободным от "узких" мест каналом связи к внешнему миру. 
 	Используя этот маршрутизатор, можно легко организовать совместное использование широкополосного канала связи дома или в офисе. После процедуры регистрации, устройство автоматически создаст и назначит IP адрес каждому пользователю, упростив операцию регистрации. 
 	В маршрутизатор встроен полностью соответствующий стандартам ADSL модем, позволяющий легко организовать подключение к Интернету. DSL-504Т также имеет встроенный 4-х портовый коммутатор 10/100Мбит/с, обеспечивающий подключение рабочих станций и серверов, что избавляет от необходимости приобретения и проблем с установкой отдельного коммутатора Ethernet. 
 	Маршрутизатор обеспечивает защиту пользователей домашних и офисных сетей от атак из Интернета с помощью NAT, плюс к этому, для еще большей защиты поддерживаются VPN в режиме pass-through. Устройство также блокирует и перенаправляет определенные порты, ограничивая сервисы во внутренней сети предприятия, к которым внешние пользователи могут получить доступ. Виртуальный сервер используется для перенаправления сервисов на несколько серверов. Маршрутизатор может быть настроен таким образом, что отдельные FTP, Web и игровые серверы смогут совместно использовать один, видимый извне IP адрес, и в тоже время, останутся защищены от атак хакеров. 
 	Маршрутизатор поддерживает функцию DMZ для перенаправления неизвестных пакетов на выделенный сервер или рабочую станцию, находящуюся за ним, позволяя обращаться к клиенту (такому как Web-сервер) из сети Интернет и гарантируя полную совместимость приложений Интернет. Это дает возможность поддерживать Web-сервер и использовать средства электронной коммерции, обеспечивая безопасность локальной офисной сети.

Описание:

Портов IEEE-1284 0

Портов RS-499 0

Портов V.35 0

Установленных модулей расширения 0

Портов 10BASE-T 0

Портов 10/100BASE-TX 4

Портов 100BASE-TX 0