# Лекция 13

# Система передачи ИКМ – 30

Система ИКМ – 30 позволяет по параметрам НЧ кабелей с бумажной и полиэтиленовой изоляцией, организовывать передачу 30 каналов ТЧ по одному – или двухкабельному варианту.

При однокабельном варианте часть пар  выделяется для передачи, другая часть для приема. Но из – за переходного влияния удается использовать не более 1/3 всех кабельных пар, что экономически невыгодно. При двухкабельном варианте можно задействовать почти все пары.

В системе ИКМ – 30 для каждого канала ТЧ организуются по два специально выделенных канала СК1 и СК2 для передачи сигналов взаимодействия и управления (с УВ сигналы). В системе предусмотрена возможность (при необходимости) организации канала звукового вещания второго класса вместо 4-х каналов ТЧ и плюс восьми каналов передачи дискретной информации со скоростью 8 кбит/с вместо одного ТЧ канала. Причем 9-й канал передачи ДИ постоянно присутствует непосредственно в групповом тракте.

| Тип кабеля | L1 – между регенераторами км | L2 – между обслуживаемыми речевыми пунктами, км | L – между оконечными пунктами, км |
| --- | --- | --- | --- |
| Т – 0,5 | 0,35 – 1,5 | 25 | 50 |
| Т – 0,6 | 0,52 – 2,3 | 36 | 72 |
| Т – 0,7 | 0,59 – 2,6 | 41 | 82 |
| ТПП – 0,5 | 0,47 – 2,0 | 28 | 56 |
| ТПП – 0,7 | 0,62 – 2,7 | 43 | 86 |

В аналого – цифровом оборудовании (АЦО-11) осуществляется амплитудно – импульсная модуляция АИМ каждого аналогового канала ТЧ. После этого они объединяются в групповой АИМ сигнал. Групповой АИМ сигнал кодируется с нелинейным квантованием по А – закону (А = 86,7/13) восьмиразрядным кодом. Объединяя эти кодовые группы с сигналами СУВ и служебными сигналами получают стандартный первичный цифровой поток со скоростью 2048 кбит/с.

Оборудование линейного тракта (ОЛТ) формирует линейный сигнал с кодом ЧПИ (код с чередованием полярности импульсов) АМI. Циклы и сверхциклы ИКМ – 30 мы уже рассматривали ранее.

В настоящее время выпускается система ИКМ–30–4 четвертого поколения с сервисным оборудованием мирового уровня. Системы ИКМ–30-4 и ИКМ-30 полностью совместимы.

Основные особенности ИКМ-30-4:

1.Сигналы СУВ объединяются в оборудовании согласования межстанционных линий АТС в общий канал сигнализации (ОКС). Этот канал сигнализации имеет стандартный стык обычного канала скорости 64 Кбит/с.

2.Улучшен КПД регенераторов, что позволило почти вдвое увеличить секцию ДП питания и дальность связи в целом. Так для кабелей Т-0,5 вместо

L2 = 25 км  и L = 50 км дальность стала L2 = 40 км  и L = 80.

3. При двухкабельном варианте работы на 10 – парном кабеле (например, типа ТПП –0,7) в ИКМ-30-4 на 44% увеличивается длина регенерационного участка (с L1 = 2,7 км до L1 = 3,8 км).

4. В ИКМ-30-4 имеется унифицированное сервисное оборудование для контроля и управления – центр управления. Дополнительное сервисное оборудование позволяет организовать низкочастотную служебную связь в двух направлениях, межстанционную служебную связь и связь по цифровому каналу со скоростью 32 кбит/с. Причем, последний может быть использован и для передачи сигналов данных – дискретной информации. Функции сервисного оборудования могут быть переданы командой оператора на ЭВМ центра технического обслуживания (ЦТО) АТС.

Имеется также система ИКМ-30с для организации связи по однокабельному варианту на кабелях типа КСПП – 1×4×1,2 или

КСПП – 1×4×0,9. Эта система позволяет также иметь выделенный общий канал сигнализации ОКС со скоростью 64 кбит/с и имеется возможность производить выделение части каналов и разделение группового потока на отдельные цифровые каналы по 64 кбит/с каждый. Для этого в системе ИКМ-30с используется так называемая станция разветвления (СР). В одной системе возможно осуществить связь одной центральной станции (ЦС) с не более 7-ю оконечными станциями (ОС) с помощью трех СР по схеме «квадрат» или «треугольник».

ОС                         ОС                          ОС

ЦС                                   СР                              СР                      СР                  ОС

ОС                          ОС                         ОС

Схема «квадрат»                                              ОС

СР              ОС

ОС

ЦС                       СР

ОС

СР               ОС

ОС

Схема «треугольник»

Каждая станция ЦС; РС; ОС может быть питающей. Расстояние между станциями может достигать 90 км. (при диаметре жил 0,9 мм) и 110 км (при диаметре жил 1,2 мм). Число НРП между ними не более 28.

Система ИКМ-30с совместима с ИКМ-30 и ИКМ-30-4. Т.к. у них одинаковы параметры стыков и одинаков линейный код ЧПИ (AMI).

Субпервичные системы.

Это системы ИКМ-15 и ЗОНА-15 для сельских АТС (ЗОНА-15 частично состоит из блоков ИКМ-15).

ИКМ-15 передает 15 каналов ТЧ + 4 канала передачи данных со скоростью 100 бит/с или 2 канала ПДИ по 200 бит/с. Групповой сигнал ИКМ-15 передается со скоростью 1024 кбит/с, т.е. ½ от 2048 кбит/с. Значит, объединяя потоки от 2-х ИКМ-15 можно получить стандартный поток Е1, что обеспечивает совместимость с другим оборудованием Европейского стандарта.

Продолжение ИКМ-1920.

Линейный сигнал ИКМ-1920 разделяется на циклы с частотой 64 кГц, т.е. Тц =15, 625 мкс. Цикл подразделяется на 4 субцикла. Общее число канальных интервалов (позиций) 4 субцикла·544 = 2176 позиций.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | … | 543 | 544 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цифровой синхросигнал |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Служ. Связь | Контроль и сигнализация | Информация |  |  |  |  |

Субцикл 1-й

Тсбц = Тц /4 =3,906 мкс

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | … | 543 | 544 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Первые символы КСС |  |  |  | Информация |  |  |  |  |

Субцикл 2-й

Тсбц = 3,906 мкс

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | … | 543 | 544 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вторые символы КСС |  |  |  | Информация |  |  |  |  |

Субцикл 3-й

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 | … | 543 |  | 544 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Третьи символы КСС |  |  |  | Дополнительная информация при отрицательном СС |  |  |  | Вставки при положительной СС |  |  |  |  | Информация |  |  |  |  |  |  |

Субцикл 4-й

Совокупность субциклов образуют цикл

Информационных 2144 позиций, т.е. 1920 каналов ТЧ по стандарту + дополнительные каналы.

Сравнение ИКМ-1920 с аналоговыми системами К-1920; К-3600 и К-5400 показывает, что системы с ЧРК при тех же длинах регенерационных участков L1 =3 км позволяют передавать в 2-3 раза большее число ТЛФ каналов. (В силу того, что ТЛФ канал 3,1 кГц, а цифровой 64 кбит/с – 64 кГц). Для повышения пропускной способности цифровых систем передачи были разработаны улучшенные методы объединения потоков и создана система ИКМ-1920×2, которая по тем же линиям может передавать в два раза большее число каналов ТЧ. Т.к. скорость передачи остается той же 139 264 кбит/с, по 139 264 кбит/с каждая, то для каждой четвертичной группы нужно было снизить скорость передачи вдвое. Этого достигли применением специального дуобинарного кода.