37. системы передачи по СК

Система КВ-12 предназначена для использования на симметричных непупинизированных парах кабеля, применятется также на кабельные переходах воздушных линий оборудованные аппаратурой В-12-3

Кабели типа МКС и МК

Система связи однокабельная двуполостная. Кол-ва каналов = 12

Система передачи К12+12

Предназначена для организации связи по кабелям с симметричными парами, предусмотрена возможность выделения трезх или шести каналов на ОУП, организация канала диспетчерской связи с возможностью его выделения в ОУП

Тип линии МКС МКПАБ, ЗКП, КСПП, система связи однокабельная двуполосная Кол-во каналов =12. ОК 12+12 комплектуется на две системы с устройствами служебной связи и дистанционного питания. ПК комплектуется на две системы передачи с устройствами ДП, служебной и диспетчерской связи. На стойке может быть установлен комплект выделения одной или 2х любых трехканальных групп

К-60П Предназначена для использования на симметричных непупинизированных парах кабельных линий передачи. Аппаратура К-60П для ОП, ОУП, НУП разработана полностью на транзисторах. Тип линии: кабели с симметричными парами и медными жилами МКС, МК, МКСА, ЗК.  Система связи двухкабельная однополосная. Каналов 60.

Максимальная дальность передачи 12500.

V-60E

Предназначена для организации 60 каналов на симметричных непупинизированных парах кабеля. Аппаратура близка по характеристикам к К-60П, но имеет более высокую точность коррекции затухания усилительных участков кабеля и меньшую величину шумов, вносимых оконечной станцией.

ULT-120

Предназначен для организации лин трактов на ВЧ кабелях с сим парами. Тип линии: кабели с сим. Парами со стирофлексной или бумажной изоляцией. Каналов ТЧ =12-552 или 12-252. НЧ 12-108 каналов телеобслуживания –0.3-3.4

38 Системы передачи по КК

К-120

Предназначена для организации 120 каналов ТЧ по однокоаксиальному кабелю, проложенному в грунте, либо подвешенному на опорах воздушных ЛС. Система используется на внутризоновой сети, а также на ответвлениях от основной линии.

Тип линии: ВКПАШ с пористополиэтиленовой изоляцией, Al внешним проводником, защитным покровом, предназначен для прокладки  в канализациях и в грунте. Система связи однокабельная двухполосная.

К-300

Предназначена для организации каналов ТЧ по кабелю с коаксиальными парами малого диаметра.

Тип линии: МКТА  или МКТС в алюминиевой или полиэтиленовой (МКТА) или свинцовой МКТС оболочках, содержащих 4 коаксильные пары диаметром 1.2/4.6? 5 сим пар D=0.7 для служебной связи и одну контрольную медную жилу, диаметром 0.7

Система передами: однокабельная, однополосная.

ВК-960-2(ВНР)

Система передачи ВК-960 предназначена для организации связи с использованием малогабаритного коаксиального кабеля 1,2/4,4(1,2/4,6) мм. Номинальная длина усилительного участка при t=10 C = 4 км.

Комплекс аппаратуры линейных трактов систем передач К-1920 и К-24Р

Комплекс аппаратуры предназначен для организации линейных трактов систем передачи К-1920П на коаксиальных парах нормального диаметра 2.6/9.4  в кабелях КМ-4 и КМ-8/6. и распределительной системы К-24Р на сим парах этих кабелей.

Система связи одноканальная однополосная.

VLT-1920 и VLT -24R

К-3600, К-1020Р и К24Р

Комплекс системы передачи по коакс кабелю с использованием системы передачи К-3600 и рпаспределительных систем К-1020Р и К-24Р предназначается для организации на магистральной сети ЕАСС мощных пучков каналов. В состав комплекта в зависимости от типа кабеля входят следующие СП. К-3600 и К -24Р  при КМ-4 и К-3600, К1020 и К24Р при КМ-8/6/

39. Системы передачи местной сети

Система передачи В-2-2

НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначена для организации соединительных линий между сельским автоматическими и ручными телефонными станциями по воздушным стальны цепям. При этом сохраняется канал НЧ, который может работать: между дв] мя оконечными станциями В-2-2 без промежуточных станций; между оконе-ной и ближайшей к ней промежуточной станцией с выделением его на прс межуточной станции; между двумя промежуточными станциями, а также качестве линии служебной связи.

ТИП ЛИНИИ

Воздушные стальные цепи диаметром 3(4) мм.

СИСТЕМА СВЯЗИ

Двухполосная, двухпроводная.

Система передачи КНК-12 (ЧССР)

НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначается для организации связи на короткие расстояния между сельскими автоматическими и ручными телефонными станциями на непупиня-зированных парах одночетверочных кабелей.

ТИП ЛИНИИ

Кабели с симметричными непупинизированными парами и медными жилами КСПП 1X4x1,2 (ВТСП 1X4X1,2), КСПП 1X4X0,9.

СИСТЕМА СВЯЗИ

Однокабельная, двухпроводная, двухполосная.

Система передачи К-60П-4

НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначена для организации линейного тракта по одночетверочному симметричному кабелю с использованием в НУП аппаратуры К-60П-4 и в ОУП (ОП) аппаратуры К-60П или У-60Е.

ТИП ЛИНИИ

'Кабели ЗКП, ЗК.В, ЗКПАШп, МКСАШп  (КПАШп)  с симметричными парами 1X4X1,2.

СИСТЕМА СВЯЗИ

1 Двухкабельная, однополосная.

ВК-60-2

Назначение

Предназначена для организации линейного тракта по одночетверочному симметричному кабелю. В качестве оборудования оконечных станций используется аппаратура К-60П или V-60E.

Тип линии Кабели ЗКПАБп, ЗКПАШп, МКСА с симметричными парами.

40 аппаратура передачи программ ТВ и звукового вещания.

АППАРАТУРА ПЕРЕДАЧИ ПРОГРАММ ТЕЛЕВИДЕНИЯ ПО КАБЕЛЬНЫМ ЛИНИЯМ СПУТ, СПрУТ, СКГТ, СПУЗСВ

И СПрУЗСВ

НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначена для организации трактов передачи телевидения (ТВ) в линейных трактах систем передачи К-3600 и К~1920П (вариант ТВ+120 "каналов ТЧ), позволяет организовать один тракт передачи телевизионных программ и два канала звукового вещания высшего класса. Каналы звукового вещания могут выделяться только в оконечных пунктах или пунктах транзита на видео-и звуковой частоте. В состав аппаратуры входят стойки передающих устройств телевидения СПУТ, приемных устройств телевидения СПрУТ, корректоров гармонических тракта СКГТ, передающих устройств звуковых сигналов ТВ и звукового вещания СПУЗСВ, приемных устройств звуковых сигналов ТВ и звукового вещания СПрУЗСВ.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Линейный спектр частот, кГц:

канала передачи сигналов изображения телевидения   .     .      1891—8491 канала передачи звуковых сигналов телевидения   ....  919—936

канала  звукового  вещания  1........        841—858

канала  звукового вещания  2........        997—1014

Спектр  частот  видеосигнала,  кГц......,             0,050—6000

АППАРАТУРА ЗВУКОВОГО ВЕЩАНИЯ И ГРУППОВОЙ МЕЖДУГОРОДНОЙ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ

14.1. Стойка входящих и исходящих соединительных линий ССЛ-ВИ

НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначена для организации в приемных и передающих пунктах каналов звукового вещания, 10 входящих и 12 исходящих симплексных соединительных линий. Может быть использована также как промежуточное усилительное оборудование. Стойка обеспечивает коррекцию амплитудно-частотной характеристики затухания входящих соединительных линий и номинальную величину максимального уровня передачи +15 дБ на выходе исходящих соединительных линий.

ТИП ЛИНИИ

-Экранированные пары кабелей ТДС с диаметром жил 0,9; 1,2; 1,4 мм и пары кабелей ТЗЭ с диаметром жил 0,9; 1,2 мм.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Эффективно передаваемая полоса частот, Гц .     .     .     .     .     .     30—15 000

Стойка соед линий ССЛ-И

Предназначена для оборудования в пунктах передачи каналов хвукового вещания 24 исходящих соед линий

Тип линии Экранированные пары кабелей типа ТДС.

Аппаратура центральной (областной) групповой междугородной телефонной связи ЦГМТС (ОГМТС-18)

НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначена для групповой телефонной связи по каналам ТЧ для проведения совещаний между предприятиями и организациями, расположенными в различных республиканских, краевых и областных центрах — ЦГМТС или расположенными в различных районах области или разных областей — ОГМТС, а также для проведения циркулярных передач и лекций. Ниже приводится количество включаемых линий.

ГМТС –C. Предназначено для организации групповой междугородней телефонной связи ГМТС –С предназначено для установки в студиях областных и республиканских центров  с целью организации групповой ТФ связи.

41. Аппаратура выделения каналов.

Стойка выделения первичных групп СВПГ

НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначена для выделения одной или двух нижних 12-канальных групп, занимающих полосу частот 12,3—59,4 или 12,3—107,7 кГц, а также для транзита выделенных групп каналов. Аппаратура обеспечивает возможность выделения:   из   систем  передачи  К-60,   К-60П,  работающих   в   основном   спектре

частот, одной или двух 12-канальных групп соответственно с полосой частот 12,3—59,4 или 12,3—107,7 кГц; из систем передачи К-24-2 одной 12-канальной группы в полосе частот 12,3—59,4 кГц; из систем передачи РРЛ типа Р-600 (спектр нулевой вторичной группы) одной 12-канальной группы в спектре частот 60,6—107,7 кГц.

Аппаратура   обеспечивает     следующие     варианты   выделения,   введения   и транзита групп каналов:

1.   Выделение и ввод как одной, так и двух  12-канальных групп в линейном спектре частот с передачей выделенных групп в этом  же спектре частот в  аппаратуру выделения других  систем   (К-60, К-60П,  К-24-2)   или  по  соединительным  линиям   (протяженностью  не   более  40  км)   для  использования   на удаленной оконечной станции К-24-2.

2.   Выделение и ввод одной  или двух   12-канальных групп с преобразованием   в   спектр   канала   ТЧ   (при   наличии   в   пункте   выделения   оборудования индивидуальных преобразователей).

I 3. Организация высокочастотного транзита одной из выделенных первичных групп из одной системы в. другую в спектре частот 60—108 кГц (для передачи транзитом более одной группы необходимо оборудование транзита первичных групп).

В аппаратуре предусмотрена возможность организации транзита канала звукового вещания в одной из выделенных 12-канальных групп в полосе частот 24—36 кГц (при выделении одной 12-канальной группы) и в полосе частот 24—36 или 84—96 кГц  (при выделении двух   12-канальных групп).

Примечание. Оборудование ВЧ транзита канала звукового вещания в состав аппаратуры выделения не входит.

Стойки выделения 60-канальных групп СППр, СВВГ из систем передачи К-1920, К-300 и Р-600

НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначена для выделения и ввода вторичных 60-канальных групг систем К-1920, К-300, аппаратуры РРЛ типа Р-600. Выделение и ввод 60 нальных  групп  осуществляются  в  ОУП.  Аппаратура  выделения  обеспечив

выделение одной или двух 60-канальных групп из систем передачи К-1 Р-600 или до трех 60-канальных групп из  системы передачи К-300, заним щих в линейном спектре полосы частот соответственно 312—552, 312—804 60—804 кГц;

ввод (взамен выделяемых групп) одной, двух или трех 60-каналы групп;

транзит невыделяемых групп каналов;

преобразование первой и третьей вторичных групп из линейного спекг частот 60—300 и 564—804 кГц в диапазон частот вторичной группы 31; 552 кГц и обратно

42 Транзит каналов и групп каналов

Стойки транзита первичных групп СТПГ-К-М и СТПГ-АК

НАЗНАЧЕНИЕ

Стойки транзита первичных групп с корректором модернизированные СТПГ-К-М и с амплитудной коррекцией СТПГ-АК. предназначены для осуществления транзита по первичным (12-канальным) группам различных систем передачи, выравнивания АЧХ групповых трактов, а также подавления линейных КЧ 64 и 104 кГц для тех систем передачи, где это не предусмотрено в оборудовании линейного тракта. Позволяют организовать тракт с 21 транзитом. Предусмотрена возможность ответвления канала звукового вещания при наличии специального оборудования звукового вещания, которое в состав стоек не входит.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальные относительные уровни мощности, дБ:

стпг-к-м       стпг-ак

на   входе.........          ...       —5              <—23

на выходе.............—39              —36

на выходе ответвления канала звукового вещания   .     .     —17             —17

На входах и выходах трактов имеются регулируемые удлинители с затуханием 1 дБ для установки номинальных уровней с учетом затухания станционных кабелей. Стойка СТПГ-АК может использоваться в трактах с уровнями на входе —5 дБ и на выходе —39 дБ. Необходимые при этом удлинители (18 и 3,0 дБ) имеются в блоках «Уд. вх» и «Уд. вых».

Стойки транзита вторичных групп СТВГ-2, СТВГ-3 и СТВГ-4 (стойка СТВГ-М снята с производства)

НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначены для осуществления транзита по вторичным групповым трактам и согласования уровней передачи. Стойки СТВГ-2 и СТВГ-4 имеют корректоры для выравнивания АЧХ трактов и позволяют организовать тракты с большим количеством транзитов (до шести). Стойка СТВГ-3 корректоров не имеет и может использоваться на коротких трактах. КОМПЛЕКТАЦИЯ

СТВГ-2. Поставляется в комплектации на один транзит (два направления^ передачи) с одним комплектом транзитного оборудования с гармоническими корректорами К.ГА. Полная емкость — четыре комплекта. Комплект транзитного-оборудования (доукомплектование СТВГ-2), поставляемый по отдельному заказу, содержит два блока корректора гармонического амплитудного КГА и два блока фильтров транзита ВГ ФТВГ.

СТВГ-3. Поставляется в комплектации на один транзит (два направления-передачи) с одной платой вводных гребенок и одним комплектом транзитных, фильтров. Полная емкость 12 транзитов. По отдельному заказу поставляются доукомплектование Г (комплект транзитных фильтров на один транзит — два блока ФТВГ) и доукомплектование 2 (одна плата вводных гребенок на четыре транзита).

СТВГ-4. Поставляется в комплектации на один транзит (два ^направления передачи) с одним комплектом оборудования с локальными корректорами КЛА. Полная емкость — четыре комплекта. Комплект транзитного оборудования (доукомплектование СТВГ-4), поставляемый по отдельному заказу, содержит два блока корректора локального амплитудного КЛА и два блока фильтров, транзита ВГ ФТВГ. Стойка транзита третичных групп СТТГ НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначена для осуществления транзита по третичным трактам различных систем передачи, выравнивания АЧХ трактов, согласования уровней передачи, подавления линейных контрольных и измерительных частот. Позволяет организовать тракт с шестью транзитами.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Стойки поставляются в комплектации на два тракта (два направления передачи). Полная емкость —пять трактов. Комплекты блоков на один тракт (одно направление) поставляются по отдельному заказу. Стойки выпускаются в четырех вариантах:

СТТГ — на два тракта с гармоническими амплитудными корректорами (КГА) и выпрямителями;

СТТГ-2 — на два тракта с локальными амплитудными корректорами КЛА в выпрямителями;

СТТГ-1 —на два тракта с КГА без выпрямителей;

СТТГ-3 — на два тракта с КЛА без выпрямителей.

Доукомплектование для СТТГ и СТТГ-1 содержит панель полосового транзитного фильтра ФПТ, панель гармонического амплитудного корректора КГА и панель заграждающих фильтров ФЗ. Доукомплектование для СТТГ-2 и СТТГ-3 содержит панель ФПТ, панель локального амплитудного корректора КЛА и панель ФЗ.