Схемы организации связи; двухпроводная однополосная

Дуплексную связь можно осуществить и по одной паре проводников на сравнительно небольшие расстояния, на которых потери еще невелики. Именно такая двухпроводная абонентская линия подведена к обычным телефонным аппаратам. Для выделения из двухпроводной линии сигналов противоположных направлений используется так называемое развязывающее устройство (РУ). С помощью РУ осуществляется подключение двухпроводного окончания к четырехпроводному По одному проводу информация в одном направлении по другому в другом С увеличением расстояния растут потери в линии. Для компенсации потерь и коррекции фазочастотных искажений сигнала через определенные расстояния в линию включаются линейные усилители. Усиление в усилителях происходит только в одном направлении – с входа на выход. Поэтому сигналы на передачу и на прием необходимо усиливать отдельными усилителями.

Передача сигналов в обоих направлениях осуществляется по  2 проводной цепи в одной и той же полосе частот Более одного канала организовать не удается из-за трудности к настройке и балансировки диф ситсем

Если РУ хар-ся остаточным  не нулевым затуханием возможно просачивание сигнала из канала одностронего действия соседнего направления в этом случае образуется петля положит обратнойсвязи т е происходит усиление просачиваемого сигнала в результате этоможетпривести к самовозбуждению системы и передача информации станет невозможнойборться можно с помощью балансных сопротивлений  Другой проблемой построения канала двустороннего действияс двухпроводным окончанием Эл эхо