Системы и сети связи с подвижными объектами

1. Определить мощность, напряжение и абсолютный уровень напряжения и мощность измерительного сигнала на входе первого промежуточного усилителя Ус1, если его входное сопротивление равно Rвх. Определить, во сколько раз мощность сигнала на входе первого промежуточного усилителя Ус1 меньше мощности сигнала на выходе оконечного оборудования передачи. Рассчитать остаточное затухание канала, если   измерительный уровень на его выходе составляет Рк вых  сравните вычисленное значение с номинальным.     Исходные данные возьмите из табл.1.

|  |  |  | S1 |  | S2 |  | S3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вход канала | Оконечное оборудование Передачи |  | Ус1 |  | Ус2 |  | Ус3 |  | Оконечное оборудование приема | Выход канала |
|  |  | А1 |  | А2 |  | А3 |  | А4 |  |  |
| Рквх = 0 дБм |  | Р, дБм |  |  |  |  |  |  |  | Рквых |
| Рвых пер |  |  |  |  |  |  |  |  | L |  |

Рис.1. К расчету и построению внешней диаграммы уровней

|  |  |  |  |  | Таблица 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Усиления промежуточных усилителей |  |  |  |  | S1, дБ | 37 | 35 | 30 | 33 | 32 | 34 | 38 | 31 | 36 | 39 |
|  |  |  |  |  | S2, дБ | 30 | 4 | 31 | 37 | 29 | 36 | 39 | 35 | 32 | 33 |
|  |  |  |  |  | S3, дБ | 38 | 31 | 39 | 36 | 34 | 35 | 29 | 32 | 33 | 28 |
| Измерительный уровень на выходе оконечного оборудования передачи, Рк вых, дБм |  |  |  |  |  | -6 | -10 | 45 | -8 | -18 | -7 | -11 | -13 | -9 | -12 |
| Входное сопротивление усилителя, Rвх, Ом |  |  |  |  |  | 130 | 74 | 160 | 75 | 50 | 150 | 170 | 60 | 135 | 140 |
| Затухание участка цепи, дБ |  |  |  | Измерительный уровень на выходе канала, Рк вых, дБм |  | Номера вариантов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A1 | A2 | A3 | A4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 35 | 31 | 30 | -7,0 |  | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 38 | 30 | 31 | 33 | -8,5 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 37 | 31 | 33 | 32 | -6,7 |  | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 31 | 34 | 37 | 28 | -7,4 |  | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| 30 | 33 | 38 | 34 | -6,9 |  | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
| 38 | 31 | 32 | 33 | -7,1 |  | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 |
| 32 | 33 | 36 | 29 | -7,3 |  | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
| 29 | 37 | 36 | 36 | -8,3 |  | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 |
| 30 | 33 | 37 | 32 | -7,3 |  | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 |
| 31 | 32 | 36 | 35 | -6,2 |  | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 |

2. Мощность несущей частоты на выходе амплитудного модулятора равна W0, мВт, глубина модуляции равна m. Определить мощность боковой полосы частот и показать во сколько раз мощность боковой полосы частот меньше мощности несущей частоты. Исходные данные для выполнения данного задания приведены в табл. 2.

Таблица 2

| Мощность несущей на выходе амплитудного модулятора, W0, мВт |  |  |  |  | 20 | 25 | 30 |  | 35 | 40 |  | 45 |  | 50 |  | 55 |  | 60 |  | 65 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Несущая частота первого преобразования, f01, кГц |  |  |  |  | 100 | 96 | 92 |  | 88 | 84 |  | 80 |  | 76 |  | 72 |  | 68 |  | 64 |  |
| Боковая полоса выделенная полосовым фильтром ПФ2: Н – нижняя, В - верхняя |  |  |  |  | Н | В | Н |  | В | Н |  | В |  | Н |  | В |  | Н |  | В |  |
| Границы полосы частот однополосного сигнала, кГц |  |  |  |  | 14,3 17,4 | 29,2 23,3 | 31,7 34,8 |  | 18,4 21,5 | 11,3 14,4 |  | 16,7 19,8 |  | 23,6 26,7 |  | 32,4 35,5 |  | 17,3 20,9 |  | 21,5 24,6 |  |
| Номинал несущей частоты для нижнего по частоте канала N-канальной СП с ЧРК |  |  |  |  | 10 | 12 | 14 |  | 16 | 18 |  | 20 |  | 22 |  | 24 |  | 26 |  | 28 |  |
| Глубина амплитуд ной модуляции, m | Несущая часта второго преобразования, fп2, кГц | Боковая выделяемая фильтром ПФ2 | Вариант схемы на рис. 3 | Количество каналов СП с ЧРК | Номера вариантов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,10 | 420 | Н | а | 3 | 00 | 01 | 02 | 03 |  |  | 04 |  | 05 |  | 06 |  | 07 |  | 08 |  | 09 |
| 0.15 | 468 | В | б | 12 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |
| 0,20 | 516 | Н | а | 6 | 20 | 21 | 22 | 23 |  |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |
| 0,30 | 564 | В | б | 10 | 30 | 31 | 32 | 33 |  |  | 34 |  | 35 |  | 36 |  | 37 |  | 38 |  | 39 |
| 0,25 | 612 | Н | а | 8 | 40 | 41 | 42 | 43 |  |  | 44 |  | 45 |  | 46 |  | 47 |  | 48 |  | 49 |
| 0,12 | 252 | В | б | 7 | 50 | 51 | 52 | 53 |  |  | 54 |  | 55 |  | 56 |  | 57 |  | 58 |  | 59 |
| 0,18 | 300 | Н | а | 5 | 60 | 61 | 62 | 63 |  |  | 64 |  | 65 |  | 66 |  | 67 |  | 68 |  | 69 |
| 0,24 | 348 | В | б | 4 | 70 | 71 | 72 | 73 |  |  | 74 |  | 75 |  | 76 |  | 77 |  | 78 |  | 79 |
| 0,19 | 396 | Н | а | 11 | 80 | 81 | 82 | 83 |  |  | 84 |  | 85 |  | 86 |  | 87 |  | 88 |  | 89 |
| 0,14 | 444 | В | б | 9 | 90 | 91 | 92 | 93 |  |  | 94 |  | 95 |  | 96 |  | 97 |  | 98 |  | 99 |

3. Рассчитать и изобразить на оси частот спектральную диаграмму сигнала на выходе схемы, приведенной на рис. 2,  где приняты следующие обозначения:

| F1 =0,3 |  | F2 =3,4 |  | кГц | АМ1 |  | ПФ1 |  |  |  | АМ2 |  | ПФ2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | f01 |  |  |  |  |  | f02 |  |  |  |

Рис. 2. К построению спектральной диаграммы амплитудно-модулированного сигнала

АМ - амплитудные модуляторы; ПФ- полосовые фильтры, выделяющие соответствующие боковые полосы частот, F1 и F2 - граничные частоты первичного модулирующего сигнала. Исходные данные для выполнения данного задания приведены в табл. 2.

4. На вход демодулятора поступает амплитудно-модулированный сигнал с одной боковой полосой (AM ОБП), частотный спектр которого сосредоточен в полосе частот от f1 до f2 (рис. З, где  ДМ- демодулятор, ПФ - полосовой фильтр). Определить номинал несущей частоты  fк, которая должна быть подана на демодулятор (ДМ) для    того чтобы на его выходе получился сигнал, занимающий тональный диапазон частот 0,3...3,4 кГц. Исходные данные приведены в таблице 2.

|  | f2 | А) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | б) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F1 |  |  |  |  | 0,3 |  |  | 3,4 кГц | f1 | f2 |  |  |  |  |  | 0,3 | 3,4 кГц |  |
|  |  | ДМ |  | ПФ |  |  |  |  |  |  |  | ДМ |  |  | ПФ |  |  |  |
|  |  |  | fи = ? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | fи = ? |  |  |  |  |

Рис. 3. К определению номинала несущих частот

5. Рассчитать и построить спектральную диаграмму группового сигнала N-канальной СП с ЧРК и AM ОБП при полосе эффективно-передаваемых частот в каждом канале 0,3…3,4 кГц. Для передачи используется нижняя боковая полоса частот. Исходные данные приведены в таблице 3.

Таблица 3

| Число типовых каналов ТЧ, N |  |  | 15 | 30 | 120 | 480 | 960 | 12 | 24 | 48 | 96 | 672 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нижняя граничная частота спектра первичного сигнала fкэ, кГц |  |  | 0,0 | 0,3 | 0,03 | 0,05 | 0,1 | 0,0 | 0,05 | 0,0 | 0,0 | 0,3 |
| Верхняя граничная частота спектра первичного сигнала, fс, кГц |  |  | 1,1 | 3,4 | 15 | 10 | 6,4 | 0,7 | 6000 | 1000 | 1,5 | 2,7 |
| Амплитуда отсчета аналогового сигнала U1, B |  |  | 18,3 | 28,3 | 32,2 | 10,1 | 25,1 | 30,8 | 12,9 | 14,6 | 24,9 | 17,7 |
| Шаг квантования δ, В | Амплитуда отсчета аналогового сигнала U2.B | Защищенность от шума квантования Акэ, дБ | Номера вариантов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,40 | -11.3 | 37 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | OS | 09 |
| 0,35 | -25,4 | 36 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 0,45 | -13,5 | 32 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 0,50 | -18,6 | 34 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| 0,60 | -22,8 | 31 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
| 0,55 | -31,2 | 35 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 |
| 0,30 | -29,9 | 30 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
| 0,65 | -12,1 | 33 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 |
| 0,70 | -14,2 | 40 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 |
| 0,75 | -40,1 | 38 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 |

ОСНОВЫ ТЕОРИИ СИСТЕМ СВЯЗИ ПО

Раздел1. Статистическая радиотехника.

1. Дискретный стационарный двоичный источник описывается простой цепью Маркова с матрицей переходных вероятностей p(11')p(10')p(01')p(00'), где p(aiaj')- вероятность появления символа ai при условии, что ему предшествует символ aj'. Пусть известны p(11') и p(10') (данные даны в таблице). Определить: вероятности p(01'),p(00');безусловные вероятности p(0),p(1) приема символов «0» и «1»; вероятность передачи цепочки символов (1,1,0), (0,1,0).

| варианта | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| p(11') | 0,9 | 0,8 | 0,5 |
| p(10') | 0,7 | 0,5 | 0,9 |

2. Стационарный случайный сигнал ξ(t) с равномерным распределением (значения плотности вероятности указаны в таблице) проходит через безынерционный квадратичный детектор с характеристикой η=aξ2+b. Необходимо найти математическое ожидание mξ и дисперсию ση сигнала η(t).

η(t)

.

Исходные данные приведены в Таблице.

| A=1, b=1 | a=1, b=0 | A=0.5, b=0 | a=-3, b=1 |
| --- | --- | --- | --- |
| -1 0 +2 | -2 0 +0.5 | +2 +10 | -5 -1 |

3. Случайный сигнал в виде источникаЭДС ξ(t) с нулевым математическим ожиданием проходит через линейный фильтр, структура которого показана на рис.1. На входе фильтра снимается напряжение η(t).

~

Необходимо  определить:

- Передаточную W(s) функцию линейного фильтра;

- Импульсную (весовую) характеристику фильтра w(t);

- При условии, что известна спектральная плотность мощности (СПН) Фξξ(s) сигнала ξ(t) вычислить СПМ сигнала η(t) и взаимную Фηξ(s) СПМ сигналов η(t)и ξ(t).

Исходные данные вариантов приведены в следующей Таблице.

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| z1=R1,z2=R2z3=1jwC,z4=0 Φξξ(s)=0.259−s2 | z1=jwL,z2=0z3=R1,z4=R2 Φξξ(s)=14−s2 | z1=jwL,z2=0z3=1jwC,z4=0 Φξξ(s)=5 | z1=0,z2=1jwCz3=z4=R Φξξ(s)=5 |

4. Стационарный случайный процесс описывается уравнением состояния

dx(t)dt=−ax(t)+Ku(t)

и наблюдения z(t)=x(t)+n(t), u(t) и n(t) – независимые, центрированные случайные процессы типа белого шума со спектральной плотностью ФU и ФN, а и К- константы. Нарисовать аналоговую схему, моделирующую уравнения состояния и наблюдения. Найти спектральные плотности мощности процессов x(t), z(t) и их корреляционные функции.

| А=1, К=1 | а=2, К=0,5 | А=1, К=-1,5 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ФU=1, ФN=2 | ФU=0.5, ФN=3 | ФU=1, ФN=2 |  |

5. Энтропия дискретного источника на входе H(x) [бит/символ], максимальные потери в дискретном канале без памяти H(X/Y) [бит/символ]. Найти:

1) Энтропию шума в канале, если энтропия символов на выходе канала H(Y) [бит/символ];

2) Мощность шума в канале, если ширина спектра канала ΔF [Гц], мощность передаваемого сигнала Р [Вт].

Раздел 2. Помехоустойчивое кодирование

6. На основе метода матричного кодирования построить решающую схему (уравнение Хемминга), позволяющую исправлять однократную ошибку кодов*  МТК - N.

* - коды МТК – N содержат N разрядов первичного примитивного кода.

Варианты:

- МТК – 3;

- МТК – 4;

- МТК – 5.

7. Построить решающую схему (кодирующее устройство) для исправления однократных ошибок кодов МТК – N на основе:

а) Образующего многочлена циклического кода;

б) Проверочного многочлена циклического кода.

Раздел 3. Оптимальная фильтрация сигналов

8*. Пусть спектральные плотности Φxx(s),Φnn(s) полезного сигнала x(t) и помехи n(t) описываются виде:

Φxx(s)=1a12(a2−s2);Φnn(s)=1a22

При этом сигналы x(t) и n(t) не коррелируются между собой. Из входного сигнала z(t)=x(t)+u(t) необходимо получить (выделить) наилучшую оценку полезного сигнала.

* - задача повышенной сложности.

ВОПРОСЫ ПО ОТССПО

1. Модели представления детерминированных электрических сигналов. Основные параметры электрических сигналов.

2. Случайные процессы в системах подвижной радиосвязи. Их вероятностные и числовые характеристики. Стационарные и эргодические случайные процессы.

2. Теорема Хинчина. Свойства спектральной плотности мощности случайных сигналов.

3. Модели представления линейных динамических систем в системах подвижной радиосвязи и их основные характеристики.

4. Прохождение стационарных случайных процессов через линейные динамические системы.

5.Детерминированные безынерционные функциональные преобразования стационарных случайных процессов.

7. Статистические критерии приема сигналов дискретных сообщений.

8. Поэлементный оптимальный когерентный прием сигналов с аддитивной помехой. Структурная схема оптимального когерентного приемника.

9. Поэлементный оптимальный некогерентный прием сигналов с аддитивной помехой. Структурная схема оптимального некогерентного приемника.

10. Избыточное кодирование как принцип обнаружения и исправления ошибок. Теоремы Хэмминга об исправлении и обнаружении ошибок.

11. Правила построения кодов, обнаруживающих ошибки.

12. Линейные коды. Коды Хэмминга. Структурные схемы кодирующих и декодирующих устройств кодов Хэмминга.

13. Принцип матричного задания кодов Хэмминга.

14. Принцип построения циклических кодов. Свойства образующих многочленов. Коды Боуза-Чоудхури-Хоквингема.

15. Принцип декодирования циклических кодов на основе образующего многочлена.

16. Принцип декодирования циклических кодов на основе проверочного многочлена.

17. Понятие о сверточном кодировании. Алгоритм декодирования сверточных кодов Витерби.

18. Принципы перемежения кодов в системах подвижной радиосвязи.

19. Основные принципы разделения каналов в системах связи с ПО .

20. Выбор  кодовых последовательностей в системах CDMA.

21. Спектрально-эффективная модуляция в системах подвижной радиосвязи.

22. Основные принципы ИКМ -модуляции в системах с ПО . Теорема Котельникова.

23. Экономное кодирование. Алгоритмы Шеннона-Фано, Хафмана.

24. Основные этапы сжатия речевых сообщений с частичной потерей информации.

25. Понятие об оптимальной и квазиоптимальной фильтрации в системах связи с ПО.

ВОПРОСЫ ПО ССПО

1. Принципы организации профессиональных и пейджинговых систем  подвижной радиосвязи.

2. Принципы организации сотовых телефонных систем подвижной радиосвязи.

3. Принципы организации систем спутниковых систем радиосвязи.

4. Особенности передачи сообщений в цифровых системах подвижной      радиосвязи. Понятие о протоколах обмена.

5. Системы сигнализации в сетях связи. Понятие о структуре служб.

6. Стандарты  сотовых систем подвижной радиосвязи. Общая схема формирования и передачи сообщений в системах мобильной связи.

7. Структурная схема вокодера по схеме анализ-синтез.

8. Алгоритм кратковременного предсказания речи.

9. Долговременная процедура кодирования речи.

10. Методы аппроксимации второго остаточного сигнала.

11. Структурная схема и особенности функционирования передающего тракта базовой станции на примере стандарта CDMA.

12. Структурная схема и особенности функционирования  передающего тракта мобильной станции на примере стандарта CDMA.

13. Структурная схема и особенности функционирования приемного тракта базовой стации на примере стандарта CDMA.

14. Принципы эстафетной передачи. Алгоритм мягкой эстафетной передачи.

15. Принципы и особенности  регулирования мощности радиосигнала в системах подвижной радиосвязи.

16. Характеристики каналов мобильной связи. Виды замираний сигналов. Методы борьбы с замираниями сигналов.

17. Основные этапы проектирования  сетей радиосвязи с подвижными объектами. Разновидности сотовых структур.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Многоканальные системы передачи:  Учебник для вузов  Н.Н. Баева, В.Н.  Гордиенко.  С.А. Курицын и др.; Под ред. Н.Н. Баевой и В.Н. Гордиенко.  - М: Радио и связь, 1997.

2. Цифровые и аналоговые системы передачи: Учебник для вузов. В.И. Иванов, В.Н. Гордиенко, Г.Н. Попов и др.: Под ред. В.И. Иванова. – М: Радио и связь, 1995.

3. Гитлиц М.В., Лев А.Ю.  Теоретические основы многоканальной связи: Учебное пособие для вузов связи. – М: Радио и связь, 1985.

4. Баева Н.Н., Многоканальная электросвязь и РРЛ.  Учебник для вузов. – М: Радио и связь. 1997.

9. Лев А.Ю. Теоретические основы многоканальной связи. Учебное пособие для вузов связи. – М:  Связь. 1975.

10. Системы подвижной радиосвязи. И.М. Пышкин и др.; Под ред. И.М. Пышкина. –М: Радио и связь. 1986.

11. Громаков Ю.А. Стандарты и системы подвижной радиосвязи. – М: Эко-Трендз, 1997.

12. Шувалов В.П., Катунин Г.П., Крук Б.И и др. Системы электросвязи. - М.: Радио и связь,1987.- 512с.

13. Ратынский М.В. Основы сотовой связи. М: Радио и связь, 2000 – 248с.

14. Бабков В.Ю., Вознюк М.А., Петраков В.А., Рыжков А.Е., Сиверс М.А. Передача информации в системах подвижной радиосвязи. СПб: СПбГУТ, 1999.- 150с.

15. Бабков В.Ю., Вознюк М.А., Никитин А.Н. Сиверс М.А. Системы связи с кодовым разделением каналов. СПб: СПбГУТ, 1999.- 120с .

16.Бабков В.Ю., Вознюк М.А., Михайлов П.А. Сети мобильной связи. СПб: СПбГУТ, 1999.- 196с .

17. Зюко А.Г., Кловский Д.Д., Коржик В.И.,  Назаров М.В. Теория электрической связи. - М: Радио и связь, 1998. - 433с.

18.Куликов Ю.П., Пушкин В.М., Скворцов Г.И. Основы передачи дискретных сообщений. М: Радио и связь, 1992.

19. Нефедов В.Н., Осипова В.А. Курс дискретной математики.  М: Издательство МАИ, 1992.

20. Кловский Д.Д., Шилкин В.А. Теория передачи сигналов в задачах. М: Связь, 1978.