Одним из таких приборов является тестер интерфейсного сигнала потока Е1 «ТИС-Е1», фирмы ЗАО «Технодалс» стоимостью 69 тыс.руб.[7].

Другими приборами этого же уровня являются:

портативный анализатор ИКМ потоков «Беркут-Е1» фирмы ООО «Метротек» стоимостью 41 тыс. руб.[8];

портативный тестер потоков 2Мбит/с «Морион-Е1-01» фирмы ОАО «Морион», стоимостью 38 тыс. руб.[9];

тестер-анализатор потока Е1 «СМ-Е1» ЗАО НТЦ «Симос», стоимостью 25 тыс. руб.[10];

устройство контроля ошибок линий «УКОЛ-15» фирмы ЗАО «Технодалс» стоимостью 18 тыс. руб.[11].

Описание прибора «ТИС-Е1»:

Рисунок 2.1 – Тестер ТИС-Е1

Прибор ТИС-E1 предназначен для проведения измерений при настройке, наладке и обслуживании цифровых систем передачи информации Плезиохронной и Синхронной Цифровых Иерархий имеющих стыки E1 / . ТИС-E1 обеспечивает проведение измерений с перерывом связи по шлейфу и направлению, а так же без перерыва связи в защищенных контрольных точках и контрольных выходах оборудования. В приборе имеется возможность подключения телефонной трубки к любому из каналов в цикле, сформированном по рекомендации МСЭ-Т G.704.

Прибор ТИС-E1 включает в себя генератор-формирователь испытательных сигналов, анализатор характеристик ошибок в сигнале первичного стыка E1 и измеритель фазовых дрожаний. Установка режимов работы и выбор измеряемых параметров осуществляется с помощью плоской клавиатуры, расположенной на лицевой панели прибора. Информация об установленных режимах и полученных результатах измерений отображается на экране русифицированного 4-х строчного дисплея с 20-ю знакоместами в каждой строке. Прибор имеет внутреннюю энергонезависимую память на 255 отсчетов, обеспечивающую запоминание результатов измерений за текущий сеанс, при этом возможен выбор наихудшего по качеству результата из записанных в память.

Функциональные возможности прибора включают в себя следующие функции: передача/прием канала Е1; анализ ошибок; анализ цикловой и сверхцикловой структуры Е1; измерение фазовых дрожаний; внешняя и внутренняя синхронизация; имитация неисправностей в системах передачи; тестирование голосовых каналов: прослушивание, разговор.

При управлении по стыку RS-232 от персонального компьютера со специальным программным обеспечением результаты измерений отображаются в сгруппированном виде на дисплее персонального компьютера в трех вариантах: текущие результаты измерений, обновляемые каждую секунду; таблично, путем создания списка по временным интервалам установленной длительности, который обновляется с окончанием очередного сеанса измерений; графически, в виде гистограммы на основе полученных табличных данных. В таком же виде на дисплей ПК может быть выведена информация из памяти прибора после проведения измерений в удаленном пункте и доставке прибора ТИС-E1 к месту размещения ПК.

Описание прибора «Беркут-Е1»

Портативный анализатор ИКМ потоков «Беркут-Е1» [8] предназначен для использования при установке, техническом обслуживании и тестировании сетей связи. Он осуществляет контроль линии на наличие ошибок, аварий, сбоев синхронизации, проверка частоты сигнала и формы импульса

Беркут-Е1 обладает набором функций, позволяющих диагностировать причину снижения качества передачи в канале E1, определить, вызвано ухудшение параметров некачественным подключением, неисправностью оборудования или специфическими ошибками передачи.

Функциональные возможности: измерение коэффициента ошибок в секунду; формирование тестовых последовательностей; генерация, вставка ошибок и аварийных сигналов; анализ формы импульса; измерение дрожания фазы; генерация и анализ сигналов звуковой частот; возможность формирования и анализа структурированных и неструктурированных потоков.

Описание прибора «Морион-Е1-01»

Портативный тестер потоков Е1 «Морион-Е1-01» [9] предназначен для контроля и диагностики аппаратуры связи с ИКМ по первичному цифровому потоку со скоростью 2048 кбит/с, а также обслуживание цифровых АТС

Функциональные возможности: передача/прием канала Е1; анализ цикловой и сверхцикловой структуры Е1; доступ к любому канальному интервалу сверхцикла; анализ 16-го канального интервала по параметрам сигнализации; тестирование каналов 64 кбит/с; возможность внешней синхронизации; тестирование каналов сигналом тональной частоты ( генерация цифрового синусоидального сигнала); возможность прослушивания канала; модернизируемое программное обеспечение; внутренняя энергонезависимая память на 64 кбит/с для хранения результатов и модернизации программного обеспечения; запоминание конфигурации; подключение персонального компьютера через RS-232, создание отчетов, графическое представление результатов.

Описание прибора «СМ-Е1»

Измерительный прибор «СМ-Е1» [10] обеспечивает настройку, контроль и измерение параметров цифрового стыка Е1 и аналоговых стыков тональной частоты оборудования цифровых систем передачи.

Функциональные возможности: тестер «СМ-Е1» содержит два приемника и два передатчика потока E1, генератор и измеритель аналоговых сигналов. Приемники и передатчики образуют два одинаковых стыка E1, по каждому из которых тестер может быть подключен к проверяемому оборудованию в качестве встречного устройства.

Описание прибора «УКОЛ-15»

Измерительные приборы «УКОЛ-15» [11] предназначены для измерения коэффициента ошибок и подсчета текущих ошибок в стыковых и линейных сигналах различных систем передачи, включая ИКМ-15, ИКМ-30, ИКМ-120, ИКМ-480. «УКОЛ-15» позволяет производить измерения без перерыва связи и с перерывом связи при подключении к точкам, имеющим различное сопротивление и большой диапазон амплитуд сигналов от 0,2 до 3,0 В.

Функциональные возможности: обнаружение ошибок по нарушениям алгоритма кода; обнаружение ошибок по нарушениям синхрогруппы; счет числа ошибок и вычисление коэффициента ошибок.

Третью группу представляют приборы специализированные для работы с потоком Е1, способные выделять потоки 64 кбит/c из Е1, проводить их анализ, осуществлять ввод/вывод и прослушивание.

Одним из приборов третьей группы является анализатор «AFK-Е1» [12] фирмы ОАО «Связьинвест» стоимостью 12тыс руб.

Другими приборами третьей группы являются:

устройство тестирования линий Е1фирмы  «Acterna» «EST-120»(«EST-125») [13];

портативный анализатор ИКМ «SunLite E1» фирмы «Sunrise Telecom» [14].

Описание прибора «AFK-Е1»

Рисунок 2.2 – Измерительный прибор AFK-Е1

Измерительный прибор «AFK-Е1» [12] предназначен для индикации, контроля и оценки параметров первичных цифровых потоков Е1 (2,048 Мбит/с).

Функциональные возможности: прием потока Е1 в обоих направлениях (приема и передачи одновременно); индикация нарушения синхронизации и ошибок; контроль кодовых ошибок; контроль ошибок цикловых синхросигналов; доступ к любому каналу и канальному интервалу; индикация цифровой информации; прослушивание канала Е0; индикация уровня сигнала тональной частоты Е0; контроль «проскальзывания» разрядов приема относительно передачи и оценка разности скоростей от 0 до 999 бит/с; работа как в автономном режиме, так и в комплексе с внешним компьютером.

Описание прибора «EST-120», «EST-125»

Функциональные возможности «EST-120», «EST-125» [13]: полная паспортизация потоков Е1; поиск неисправностей в линиях Е1 и соединениях Е0 кбит/с в процессе установки и настройки; тестирование мультиплексоров/демультиплексоров; длительное тестирование линий; отслеживание битовой сигнализации по выделенному канальному интервалу ; мониторинг соединений по потоку Е1; отслеживание качества работы каналов линии Е1.

Описание прибора «SunLite E1»

Портативный анализатор ИКМ «SunLite E1» [14] предназначен для: измерение коэффициента ошибок по битам; анализа показателей ошибок; измерения уровня и частоты сигнала.

Функциональные возможности: возможность ввода и вывода отдельных временных интервалов цикла, программирование заголовка цикла, контроль сверхцикловой синхронизации, представление результатов измерения в виде гистограммы, измерение времени распространения сигнала (задержка)

Четвёртую группу представляют приборы специализированные для работы с потоком Е1. Они измеряют характеристики потока либо на физическом уровне (измерение уровня сигнала, частоты следования импульсов, дрожание фазы, формы импульса), либо на канальном (измерение коэффициента ошибок, индикация дефектов потока).

Одним из приборов четвёртой группы является «ИКМ-ТЕСТЕР» потока Е1 фирмы  НПП «Интегдиф» [15].

Описание прибора «ИКМ-ТЕСТЕР»

«ИКМ-ТЕСТЕР» представляет собой портативный прибор для контроля цифровых ИКМ трактов передачи сигналов со скоростью 2048 Кбит/с (первичный цифровой канал, первичный цифровой групповой тракт). Технические параметры «ИКМ-ТЕСТЕР» позволяют проводить полный объем измерений, требуемых при эксплуатации систем передачи ИКМ-30 и ИКМ-31 различной иерархии.

Функциональные возможности: диагностика цифровых систем передачи ИКМ-30 и ИКМ-31; высокоомное и согласованное подключение к линии передачи данных; определение коэффициента ошибок и количество ошибок за время наблюдения по нарушению кода, цикловой и сверх цикловой синхронизации, ошибок по циклическому контролю CRC-4; выбор для контрольного прослушивания любого канала и индикацию канальной сигнализации (биты abcd шестнадцатого канального интервала); измерение уровня сигнала в любом канальном интервале сигнализации; сканирование битов сигнализации с интервалом 40 мс и запись изменений состояния с метками времени в память; фиксирование в памяти результатов контроля с метками времени (до 2000 нарушений в работе ИКМ тракта); передачу протокола нарушений и битов сигнализации в компьютер; энергонезависимые часы, календарь;

Проанализировав современное положение на рынке приборов предназначенных для анализа потока Е1  увидим, что большинство приборов универсальные, обладают большими функциональными возможностями, что отрицательно сказывается на их цене, на простоте использования, и требует высокий уровень обслуживающего персонала. В связи с чем на сегодняшний день экономически целесообразно производить специализированный прибор выполняющий анализ потока Е1 и обладающего низкой стоимостью.

# Постановка требований к прибору и разработка функциональной схемы

По техническому заданию, выданному на предприятии НПП «Полигон», разрабатываемый прибор должен обнаруживать ошибки потока Е1, такие как:

LOS – потеря сигнала;

AIS –сигнал индикации аварийного состояния;

ES – секунда с ошибками;

SES – секунда поражённая ошибками;

RAI –авария дальней станции.

При появлении ошибки прибор должен записать в журнал ошибок время её появление, а затем, по команде управления, показать эту информацию на жидкокристаллическом экране, либо выдавать на последовательный интерфейс.

Для параллельного подключения к линии, без влияния на её работу, входное сопротивление прибора должно быть не менее 2 кОм.

Световая индикация у прибора двойная: первая выполнена на светодиодах, где свечение зелёного светодиода означает отсутствие ошибок, жёлтого светодиода – ошибки присутствовали в течении периода измерения, красного светодиода – в настоящий момент ошибки присутствуют; вторая индикация выполнена на жидкокристаллическом экране, в котором отображается количество ошибок.

Индикатор должен иметь 4 кнопки, одна – для старта без ограничения интервала времени и для остановки процесса контроля, при повторном нажатии (старт/стоп); другая – для старта на интервал 15 мин; третья – для старта на интервал 24 часа; так же индикатор должен иметь кнопки для просмотра журнала ошибок, для установки времени, для выдачи событий журнала ошибок на последовательный порт.

Источник питания прибора должен быть рассчитан на входное напряжение 220 В, 50 Гц.

Входной сигнал потока Е1 представлен в HDB3 коде. Так как на линию связи действуют помехи, то для восстановления сигнала необходим корректирующий усилитель с автоматической регулировкой усиления (АРУ). Для согласования входного сигнала с элементами схемы и его дальнейшей обработки, необходимо привести его из кода HDB3 в униполярный, выделить тактовую частоту. В случае включения прибора последовательно с измеряемом источником, сигнал подаётся на выход через формирователь импульсов.

Преобразованный сигнал имеет последовательную форму. Для его дальнейшего анализа, необходимо определить положение циклов и сверхциклов, то есть осуществить цикловую и сверхцикловую синхронизацию. Из разбитого на циклы и сверхциклы сигнала снимается информация об ошибках потока Е1, установленных предыдущем оборудованием. Информация об ошибках анализируется, а затем записывается в энергонезависимую память, выводиться на светодиодные индикаторы и жидкокристаллический экран. Выполнение вышеприведённых функций будет осуществляться центральным процессорным устройством.

Для длительного хранения журналов ошибок необходима энергонезависимую память. Для визуального отображения информации необходима индикация на светодиодах и жидкокристаллическом экране. Для управления прибором необходимо устройство ввода – клавиатура. Для вывода журнала об ошибках – устройство вывода. Для обеспечения электропитания устройства – устройство питания.

Функциональная схема прибора выглядит следующим образом, приложение 1.

Снимаемый с тракта Е1 сигнал подаётся на регенератор сигнала. На входе регенератора сигнал подаётся на развязывающий трансформатор, который должен иметь коэффициент передачи 1:1 и низкие потери. Затем на усилитель-корректор, который обеспечивает восстановление формы и амплитуды импульсов. В устройстве тактовой синхронизации, из сигнала, снимаемого с усилителя-корректора, выделяется тактовая частота. Решающее устройство сравнивает входной сигнал с пороговым уровнем, и выдаёт в зависимости от входного сигнала: 0 если уровень сигнала меньше порогового  или 1 – если больше.

Из входной части информация поступает на устройство обработки сигнала и управления. Устройство обработки сигнала и управления осуществляет выделение информации об ошибках из сигнала. При обнаружении ошибки устройство обработки сигнала и управления записывает данное событие в журнал ошибок, с указанием времени и выводит соответствующую информацию на устройство индикации.

Преобразователь HDB3/TTL преобразует двух полярный сигнал, снимаемый с регенератора, в униполярный сигнал TTL микросхем.

Центральное процессорное устройство осуществляет анализ сигнала, снимаемого с преобразователя, выделение и подсчёт статистики ошибок, запись информации об ошибках в энергонезависимую память, управление индикацией, управление портом вывода.

Индикация осуществляет визуальное отображение ошибок потока Е1. Показывает текущее дату и время, а так же время, прошедшее с начала измерения.

Источник питания преобразует электроэнергию 220В 50гц с требуемым качеством, в форму, приемлемую для электропитания устройств прибора.