Таблица 1.12 - Технические параметры аппаратуры SDH уровня STM-4

| Параметры | Тип оптического интерфейса, обозначение по G.957 | SMS-600 NEС |
| --- | --- | --- |
| 1. Уровень передачи, дБМ | S-4.1 |  |
|  | L-4.1 | +2…-3 |
|  | L-4.2 | +2…-3 |
|  | L-4.3 |  |
|  | V(JE)-4.3 | +6…+1 |
| 2. Длина волны, мкм | S-4.1 |  |
|  | L-4.1 | 1,3 |
|  | L-4.2 | 1,55 |
|  | L-4.3 |  |
|  | V(JE)-4.3 | 1,55 |
| 3. Чувствительность приемника при Кош. = 10–10, дБм | S-4.1 |  |
|  | L-4.1 | -32,5 |
|  | L-4.2 | -32,5 |
|  | L-4.3 |  |
|  | V(JE)-4.3 | -36 |
| 4. Затухание регенерационного участка, дБ | S-4.1 |  |
|  | L-4.1 | 10…28,5 |
|  | L-4.2 | 10…28,5 |
|  | L-4.3 |  |
|  | V(JE)-4.3 | 19…36 |
| 5. Уровень перегрузки приемника, дБм | S-4.1 |  |
|  | L-4.1 | -8 |
|  | L-4.2 | -8 |
|  | L-4.3 |  |
|  | V(JE)-4.3 | 0 |
| 6. Дисперсия S-R на уровне 1 дБ, nкс/нм | S-4.1 |  |
|  | L-4.1 | 1570 |
|  | L-4.2 | 1570 |
|  | L-4.3 |  |
|  | V(JE)-4.3 | 1570 |
| 7. Тип источника излучения | S-4.1 |  |
|  | L-4.1 | SLM- LD |
|  | L-4.2 | SLM- LD |
|  | L-4.3 |  |
|  | V(JE)-4.3 | DFB |
| 8. Тип оптического детектора | S-4.1 |  |
|  | L-4.1 | Ge-APD |
|  | L-4.2 | Ge-APD |
|  | L-4.3 |  |
|  | V(JE)-4.3 | InGaAs-APD |