2. Расчет параметров ВОЛП

2.1. Расчет быстродействия ВОЛП

Выбор типа ОК может быть оценен расчетом быстродействия системы и сравнением его с допустимым значением.

Быстродействие системы определяется инертностью ее элементов и дисперсионными свойствами ОВ.

Полное допустимое быстродействие системы  определяется скоростью передачи В`, Мбит/с, способом модуляции оптического излучения, типом линейного кода и определяется по формуле:

tдоп. =	βB ,  нс ,

где 	 – коэффициент, учитывающий характер линейного сигнала (вид линейного кода) и равный 0,7 для кода  NRZ и 0,35 для всех других кодов

В соответствии с рекомендациями МСЭ-Т линейным кодом транспортных систем SDH является код NRZ. Линейные коды СП РDH указаны в таблице приложения А.

Общее ожидаемое быстродействие ВОСП определяется по формуле

tож.   = 1,111 tпер.2+tпр.2+tов2, нс,

где  	tпер - быстродействие передающего оптического модуля (ПОМ), зависящее от скорости передачи информации и типа  источника излучения,

tпр - быстродействие приемного оптического модуля (ПРОМ), определяемого скоростью передачи информации и типом фотодетектора (ФД),

tов - уширение импульса на длине РУ

tов =    lру ,

где 	  - дисперсия, определяемая по формуле (1.2) или (1.3) в зависимости от типа волокна.

Быстродействие ПОМ и ПРОМ СП плезиохронной и синхронной иерархий приведено в таблице 2.1.

Таблица 2.1 - Быстродействие ПОМ и ПРОМ

| Скорость передачи | Мбит/с | 8 | 34 | 140 | 565 | 155 | 622 | 2500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| tпер | нс | 5 | 3 | 0,5 | 0,15 | 1 | 0,1 | 0,05 |
| tпр | нс | 4 | 2,5 | 0,4 | 0,1 | 0,8 | 0,08 | 0,04 |

Если 	tож.   	 tдоп.  , то выбор типа кабеля и длины РУ сделан верно. Величина

t = tдоп.  - tож. 

называется запасом по быстродействию. При достаточно большом его значении можно ослабить требования к компонентам ВОСП.

При tож.    tдоп.  станционное и линейное оборудование проектируемой ВОСП будут обеспечивать безыскаженную передачу линейного сигнала. Если это условие не выполняется, то следует выбрать ПОМ, ПРОМ и ОК с другими дисперсионными свойствами.

2.2. Расчет вероятности ошибок ПРОМ

Вероятность ошибок зависит от отношения сигнал/шум на входе решающего устройства регенератора. Вероятность ошибок, приходящихся на один регенерационный участок, зависит от типа сети (местная, внутризоновая, магистральная) и определяется по формуле:

Р ош.1 = Рош.км × lру ,

где	Рош.км - вероятность ошибок, приходящихся на 1 километр  линейного тракта,

lру - длина регенерационного участка, км.

Вероятность ошибок, приходящуюся на 1 км линейного тракта, можно принять равной

- для магистральной сети 10-11,

- для внутризоновой сети 1,67 × 10-10,

- для местной сети 10-9.

Если длина проектируемой ВОЛП составит L км, а длина регенерационного участка lру, то общее число РУ можно рассчитать по формуле

nру = Llру.

Тогда суммарная вероятность ошибок на проектируемой линии передачи будет равно

Рош. S = nру × Рош. 1

Допустимая вероятность ошибок в канале ВОСП обычно задается равной /11/ :

Рош.доп. S  £ 10-11  × L  на магистральной линии,

Рош.доп. S  £ 1,67 × 10-10 × L    на внутризоновой линии,

Рош.доп. S  £ 10-9 × L на местной линии,

где 	L -  длина проектируемой линии, км.

При правильном выборе проектных решений должно соблюдаться условие

Рош. S  £  Рош.доп. S,

следовательно, на проектируемой ВОЛП обеспечивается достаточно высокое качество каналов.

Для рассчитанного значения Рош. S  по таблице 2.2 находится защищенность Аз сигнала от помех на выходе канала ВОСП.

Таблица 2.2 – Зависимость Рош. от Аз

| Рош |  | 10-2 | 10-3 | 10-4 | 10-5 | 10-6 | 10-7 | 10-8 | 10-9 | 10-10 | 10-11 | 10-12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Аз | дБ | 13 | 15,5 | 17 | 18 | 18,9 | 20 | 20,7 | 21,1 | 21,5 | 22,2 | 23,1 |

По найденной защищённости  можно найти отношение сигнал/шум

(Рош. S ) = 100,05Аз .

2.3. Расчет порога чувствительности ПРОМ

Одной из основных характеристик приемника оптического излучения является его чувствительность, т.е. минимальное значение обнаруживаемой (детектируемой) мощности оптического сигнала, при которой обеспечиваются заданные значения отношения сигнал/шум или вероятности ошибок.

Из теории /7/ следует, что в условиях идеального приема, то есть при отсутствии шума и искажений для обеспечения вероятности ошибок не хуже 10-9 требуется генерация 21 фотона на каждый принятый импульс. Это является фундаментальным пределом, который присущ любому физически реализуемому фотоприемнику и называется квантовым пределом детектирования. Соответствующая указанному пределу минимальная средняя мощность оптического сигнала длительностью

 =  1B

называется минимальной детектируемой мощностью (МДМ).

Минимальная средняя мощность оптического сигнала на входе ПРОМ, при которой обеспечиваются заданные отношения сигнал/шум или вероятность ошибок, называется порогом чувствительности.

МДМ можно рассчитать по формуле (5.84) /7/, однако существуют приближенные формулы расчета абсолютного уровня МДМ при вероятности ошибок не хуже 10-8 в зависимости от скорости передачи В` в линейном тракте:

-55 + 11 lg B`		при B`  50 Мбит/с,

P min =

-55 + 10 lg B`		при B`  50 Мбит/с.

для pin ФД и 											(2.1)

-70 + 10,5 lg B`		при B`  50 Мбит/с,

P min =

-70 + 10 lg B`		при B`  50 Мбит/с.

для  ЛФД.

Точность расчетов по приведенным формулам достаточная для оценки порога чувствительности ПРОМ.

Зная абсолютный уровень МДМ и максимальный уровень передачи ПОМ, можно получить приближенную оценку энергетического потенциала ВОСП:

Э = Рпер. – Рпр., дБ,

где	Рпр.    Рmin – уровень приема ПРОМ.

2.4. Расчет затухания соединителей ОВ

Уровень оптической мощности, поступающей на вход ПРОМ, зависит от энергетического потенциала системы, потерь мощности в ОВ, потерь мощности в разъемных и неразъемных соединителях.

Потери мощности в ОВ нормируются и составляют, например, во втором окне прозрачности 0,7 дБ, а в третьем окне прозрачности 0,1 дБ/км (берутся из паспортных данных ОК).

Потери мощности в неразъемном соединителе нормируются и составляют 0,1 дБм.

Потери в разъемном соединителе нормируются и составляют 0,5 дБм.

Потери в разъемном соединителе нормируются определяются суммой /10/.

Ар = i=1Nai, i = 1, 2, 3, 4,

где 	а1 – потери вследствие радиального смещения на стыке ОВ (рисунок 2.1.) ,

а2 – потери на угловое рассогласование ОВ (рисунок 2.2),

а3 – потери на осевое рассогласование ОВ (рисунок 2.3),

а4 – неучтенные потери.

Потери вследствие радиального смещения в одномодовых ОВ рассчитываются по формуле

а1 = 10 lg [exp(-2 / 2)] , дБ,

где  	 - величина максимального радиального смещения двух ОВ на стыке ,  = 1,52 мкм

 - параметр, определяющий диаметр луча,  = 10 мкм

В многомодовых ОВ со ступенчатым профилем показателя преломления потери вследствие радиального смещения могут быть определены по формуле /3/.



Рисунок 2.1 – Радиальное смещение ОВ



Рисунок 2.2 -  Угловое рассогласование ОВ





Рисунок 2.3 - Осевое рассогласование ОВ

Z

а1 = -10 lg (1 – 0,5 δa) , дБ,

где	 - величина максимального радиального смещения двух ОВ,  = 1,138 мкм,

а - радиус ОВ,  а = 25 мкм.

В многомодовых ОВ с градиентным профилем показателя преломления потери вследствие радиального смещения рассчитываются по формуле

а1 = -10 lg (1 – 0,75 δa), дБ,

где 	 - величина максимального радиального смещения двух ОВ,  = 0,758 мкм.

По результатам расчетов можно заметить, что для ОВ с градиентным профилем показателя преломления оптические потери вследствие радиального смещения выше. Это связано с тем, что их числовая апертура, максимальная по оси, убывает до нуля к периферии сердцевины.

Угловое рассогласование ОВ также приводит к существенным оптическим потерям. В формулы для расчетов указанных потерь, кроме угла рассогласования , входят еще и показатели преломления ОВ и воздуха. Из-за того, что в паспортных данных ОВ не приводятся величины показателей преломления, расчет потерь из – за углового рассогласования вызывает определенные трудности. Поэтому как для одномодовых, так и для многомодовых ОВ можно принять а2 =  0,35 дБ. Следует заметить, что одномодовые ОВ более чувствительны к угловому рассогласованию и при одинаковом угле потери в них примерно в два раза выше, чем в многомодовых ОВ.

Оптические потери в разъемных соединителях увеличиваются также в результате осевого рассогласования.

Для расчета потерь из–за осевого рассогласования в многомодовых и одномодовых ОВ можно воспользоваться следующей формулой /1/:

а3 = -10 lg (1 – Z tg θa2d) , дБ,

где	Z - максимальное расстояние между торцами ОВ,

d - диаметр ОВ,

 a - апертурный угол.

Для достижения малых величин потерь для одномодовых ОВ можно принять максимальные значения Z =  2,95 мкм,  a = 3,96 , а для многомодовых -  Z = 1,47 мкм,

 a = 39,55.

Неучтенные потери в разъемном соединители можно принять равными а4 = 0,01 дБ.

При существующих технологиях потери в разъемном соединителе не превышают величины

Ар = а1 + а2 + а3 + а4    0,5 дБ,

а в неразъемных соединениях – не более Ар  0,1 дБ.

2.5. Расчёт распределения энергетического потенциала

Уровень оптической  мощности сигнала, поступающего на вход ПРОМ, зависит от энергетического потенциала ВОСП, потерь мощности в ОВ, потерь мощности в разъемных соединителях, потерь мощности в неразъемных соединениях.

Перед выполнением расчетов рекомендуется составить таблицу (например, таблица 2.3) с исходными данными для расчета распределения энергетического потенциала по длине ВОЛП. В случае проектирования кольцевой линии расчет ведется по всему кольцу, начиная от выхода одной станции и заканчивая входом той же станции с противоположной стороны.

В ВОСП  РDH в технических данных приводятся уровень передачи Рпер и энергетический потенциал Э. Тогда минимальный уровень приема можно рассчитать по формуле

Рпр.min =   Рпер. – Э .

Для транспортных системах  SDH в технических данных приводятся обычно два уровня передачи: Рпер.mах  и Рпер.min. При малых длинах РУ, при проектировании городских сетей рекомендуется выбирать уровень Рпер.min. и работу на длине волны 1,3  мкм, что исключает перегрузку приемных усилителей.

При больших длинах РУ, при проектировании междугородных линий рекомендуется выбирать уровень Рпер.mах и работу на длине волны 1,55мкм.

В случае, когда нет необходимости использовать промежуточные регенерационные пункты, рекомендуется выбирать режим работы ПОМ с оптическим усилителем и ПРОМ – с оптическим предусилителем.

Таблица 2.3 – Исходные данные для расчета распределения Э.

| Параметры | Обозначе-ния | Единицы измерений | Значение параметра |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Уровень мощности передачи оптического сигнала | Рпер. | дБм | - 4 |
| 2. Минимальный уровень мощности приема | Рпр.min | дБм | -34 |
| 3. Энергетический потенциал ВОСП | Э | дБ | 25 |
| 4. Длина РУ | lру | км | 2, 68 |
| 5. Строительная длина ОК | lc | км | 2 |
| 6. Количество строительных длин ОК на РУ | nc | - | 2 |
| 7. Количество разъемных соединителей на РУ | nр | - | 2 |
| 8. Затухание оптического сигнала на разъемном соединителе | Ар | дБ | 0,5 |
| 9. Количество неразъемных соединений ОВ на РУ | nн | - | 3 |
| 10. Затухание оптического сигнала на неразъемном соединении | Ан | дБ | 0,1 |
| 11. Коэффициент затухания ОВ |  | дБ | 0,7 |

Колонку «Значение параметра» при числе РУ nру рекомендуется разделить на n колонок.

Для лучшего усвоения методики расчета распределения энергетического потенциала в учебном пособии ниже проводится пример расчета с конкретными цифрами, приведенными в таблице 2.3.

Кольцевая сеть города в приведенном  примере охватывает АМТС – АТС-65/66 – АТС-45 /64 – АТС-25/63 – АТС-33/34 – АТС-32 – АМТС. Расчет приводится для участка АМТС – АТС-65/66.

Рассчитывается уровень приема на АТС – 65/66, общее затухание на оптической соединительной линии АМТС – АТС-65/66 (рисунок 2.4.), а также уровни оптического сигнала после каждого соединения. Уровень передачи оптического сигнала Рпер. = - 4 дБм.

Уровень сигнала после первого разъемного соединителя (РС):

Рр1 = 	Рпер  - Ар = - 4,5 – 0,5 = - 4,5 дБм.

Уровень сигнала после первого неразъемного соединителя (НС) станционного оптического кабеля и линейного ОК:

Рр1 = 	Рр1  - Ан = - 4,5 – 0,1 = - 4,6 дБм.

Уровень сигнала НС на позиции 1,5 км :

Рн2 = 	Рн1  - lc   - Ан = - 4,6 – 1,5  0,7 – 0,1 = - 5,75  дБм.

Уровень сигнала после второго НС линейного и станционного ОК

Рн3  = 	Рн2  - lc   - Ан =  - 5,75  - 1,18  0,7 – 0,1 = - 6,676 дБм.

Уровень сигнала после второго  РС  на АТС – 65 /66:

Рр2 = 	Рн3  - Ар = - 6,676 – 0,5 = -7,176 дБм.

Уровень сигнала после второго  РС  является уровнем приема на АТС – 65/66:

Рпр = Рр2 = -7,176 дБм.

Общее затухание на оптической СЛ АМТС – АТС – 65/66 составляет :

Ару = Рпер – Рпр = - 4 – (- 7,176) = 3,176 дБм.

По результатам расчетов можно сделать вывод, что затухание на оптической СЛ значительно меньше энергетического потенциала ВОСП, равного Э= 25 дБм. Эксплутационный запас системы можно принять аз = 6 дБм.

Приемные усилители ВОСП РDH обычно имеют устройства автоматического регулирования уровня (АРУ) которые при малых длинах РУ уменьшают усиление усилителя, что равноценно дополнительному затуханию сигнала на величину:

Аару = Э – аз – Ару = 25 – 6 – 3,176 = 15, 824 дБм.

Для транспортных систем SDH в технических данных приводятся максимальный уровень приема. Рассчитанный уровень приема не должен быть больше максимально возможного уровня приема, но он не должен быть ниже минимально возможного уровня приема:

Рпр.min    Рпр     Рпр.maх .

Аналогичные расчеты выполняются для всех других СЛ. Результаты расчетов сведены в таблицу 2.4.

Таблица 2.4 – Результаты расчетов распределения энергетического потенциала.

| Параметр | Ед. изм. | АМТС-АТС-65/66 | АТС-65/66 АТС-45/64 | АТС-45/64 АТС-25/63 | АТС-25/63 АТС-33/34 | АТС-33/34 АТС-32 | АТС-32 -АМТС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ару | дБм | 3,176 | 7,3 | 5,9 | 4,5 | 2,7 | 3 |
| Рпр | дБм | -7,176 | -11,3 | -9,9 | -8,5 | -6,7 | -7 |
| lру | км | 2,68 | 8,14 | 6,38 | 4,42 | 2,06 | 2,51 |

Диаграмма распределения энергетического потенциала для приведенного примера приведена на рисунке 2.4.

Таким образом, уровни оптического сигнала в точках приема больше минимально возможного и меньше максимально возможного уровней, приводимых в технических данных ВОСП.

P, дБм       2                   4                    6                  8                    10                 12                 14                 16                  18                 20                  22                 24                 26

l, км

0

-2

-4

-6

-8

-10

-12

-34

АМТС

АТС-65/66

АТС-45/64

АТС-25/63

АТС-33/34

АТС-32

АМТС

Рисунок 2.4 – Диаграмма распределение энергетического потенциала