Обзор телекоммуникационной сети филиала Уральского ПТУС ОАО «Связьтранснефть»

Сеть связи ОАО «Связьтранснефть» создавалась с учетом специфики добычи, транспортировки нефти и предназначена для передачи всех необходимых видов информации в интересах административного и технологического управления магистральными нефтепроводами.

Телекоммуникационная сеть филиала УПТУС ОАО «Связьтранснефть» – сеть связи,  которая обеспечивает  всеми видами технологической и оперативно-производственной связи объекты транспорта и добычи нефти, дочерние предприятия ОАО  АК «Транснефть».  Линии связи имеют общую протяженность 2798 км и проходят по территориям республики Башкортостан, Челябинской, Курганской, Оренбургской областей. По существующим магистральным и внутризоновым  и местным линиям связи организованы 66 систем передач. Для организации  систем передачи используется различное аналоговое и цифровое оборудование: К-60П, К-120НС, К12+12, П-303, П-330, ИКМ-30, ИКМ-62, Megatrans, ОМС-4М, FMX 2R3.1, Surpass hiT 7070, спутниковые системы передачи. Первичная сеть Уральского ПТУС  включает в себя 26 узлов связи.  Схема линий связи приведена в приложении А.

На момент рассмотрения проектных решений существует ВОЛС в направлении «Запад» Уфа-Альметьевск и Уфа-Юргамыш в направлении «Восток».  Эти направления являются частью программы реконструкции магистральных линий связи, направленной на создание единой информационной системы (ЕИС), в результате реализации которой все дочерние ОАО компании АК «Транснефть» будут включены в единую высокоскоростную цифровую сеть связи, а все существующие виды связи   переведены на цифровые каналы.

Цифровые сети связи, реализованные на базе ВОЛС,   позволяют создавать независимые каналы и горячее резервирование, увеличивают надежность передачи сигналов телемеханики с требуемой скоростью, дают возможность наращивать их пропускную способность, при этом уменьшается количество отказов.  Высокая скорость цифровых каналов отражается на работе оборудования станционной и линейной телемеханики магистральных нефтепроводов (МН), системы диспетчерского контроля и управления (СДКУ), пунктов контроля и управления диспетчерской и телефонной связью, каналов передачи данных.

Сегмент сети передачи данных, входящий в зону ответственности Уральского ПТУС, имеет топологию звезды и построен на базе маршрутизаторов «Nortell Networks» моделей ARN, ASN. Связь между маршрутизаторами организована с использованием цифровых наземных и спутниковых каналов связи.

Управление и контроль работы магистральными нефтепроводами осуществляется с помощью технологической сети связи, которая включает в себя диспетчерскую селекторную связь, а также  каналы станционной и линейной телемеханики (ТМ).  Диспетчерская селекторная связь представляет собой устройства громкой связи связанные между собой четырехпроводными каналами тональной частоты (ТЧ).  Простейшая цепочечная схема организации данного вида связи изображена на рис. 1.

Рис. 1. Структурная схема диспетчерской селекторной связи

Распределители связаны друг с другом каналами ТЧ, которые организованы аналоговыми системами передачи, работающими по медным кабельными линиями связи (КЛС) и цифровыми, работающими по волоконно-оптическим линиям связи (ВОЛС), либо используются потоки Е1 и оптические волокна арендуемые у других операторов связи. Для выделения каналов ТЧ из потоков Е1 используется оборудование гибкого мультиплексирования, такое как ОГМ – 30Е, Flex DSL и FMX 2R3.1.

Система телемеханики состоит, как правило, из оборудования пункта управления (ПУ) и устройств контролируемых пунктов (КП), связанных между собой каналами ТЧ с четырехпроводным окончанием цепочечной или древовидной структуры. Простейшая схема линейной ТМ представлена на рис. 2.

Рис. 2. Структурная схема линейной телемеханики

Каналы ТЧ и КП связываются между собой посредством разветвителей. КП подключаются к разветвителю двумя парами (прием и передача), как правило, магистрального кабеля, в котором также работает система передачи с каналом ТЧ связывающая между собой два разветвителя.

Принцип организации связи в системе телемеханики отличается от организации диспетчерской селекторной связи. Сигналы управления от ПУ поступают на все КП, а сигналы ответа от КП должны поступать только на ПУ и не должны поступать на другие КП. Следовательно, распределители, используемые в селекторной связи в системе телемеханики неприменимы.

Кроме того, на территории Уральского ПТУС активно внедряются системы телемеханики, базирующиеся на основе цифровых систем передачи. При этом оборудование ПУ и КП связывается между собой цифровыми каналами передачи с интерфейсом RS – 232 и скоростью передачи до 115,2 кбит/с в асинхронном режиме. Такая технология базируется на оптическом мультиплексоре ОМС-4М, позволяющем организовать как четырехпроводные каналы  ТЧ типа «точка - многоточка», так и цифровые каналы типа «точка - многоточка» с интерфейсом RS – 232 для систем линейной ТМ.

Оперативно – производственная связь используется для административного управления. Она включает в себя такие виды связи как телефонная, факсимильная, передачу данных, связь с подвижными объектами, спутниковую связь и видеоконференц-связь.