Постановка  задачи

Производственная деятельность ОАО АК «Транснефть» базируется на каналах технологической связи и каналах передачи данных. В настоящее время требования к безотказной работе этих видов связи значительно повысились. Что в свою очередь привело к использованию различных технологий, осуществляющих  автоматическое переключение с основного канала на резервный, в случае повреждения основного, или осуществляющих обход поврежденного участка сети.

Главная задача телекоммуникационной сети ОАО «Связьтранснефть» обеспечить  объекты транспорта и добычи нефти качественной и надежной технологической и оперативно-производственной связью. При этом в случае отказов или повреждений основных каналов организовать связь по резервным каналам.

Проблема заключается в том, что в Уральском ПТУС и других филиалах ОАО «Связьтранснефть»  основная часть первичной сети построена на морально и физически устаревшем аналоговом оборудовании, работающем по медным кабельным линиям связи.   Цифровые оптические системы передачи, которые  могли бы в полной мере заменить аналоговые системы, эксплуатируются не на всех   участках сети.    В связи с этим возникает необходимость создания надежных цифровых сетей на тех участках, где пока еще нет ВОЛС.

Таким «слабым» участком телекоммуникационной сети Уральского ПТУС является участок Языково-Орск. По кабельной линии связи протяженностью более 600 км работают системы передачи К-60П и К-120НС. Кроме того, на участке Языково-Салават используется кабель МКСАБПШп 4х4х1,2, алюминиевая оболочка которого постепенно теряет свою герметичность. В результате ухудшаются электрические характеристики кабеля, а так как кабель находится под избыточном давлением, необходима постоянная замена баллонов с воздухом. Пропускной способности всей сети не достаточно для полноценной работы каналов диспетчерской связи. В связи с этим возникает необходимость аренды дополнительных потоков Е1 у ОАО «Башкирэнерго». Кроме того, передовые технологии, внедряемые в последние годы на магистральных нефтепроводах, требуют надежной цифровой сети для передачи информации между всеми контролируемыми пунктами и системой диспетчерского контроля и управления (СДКУ).

Для повышения надежности основных видов технологической связи, пропускной способности и гибкости телекоммуникационной сети  на участке магистрального нефтепровода Языково-Орск, было принято решение о модернизации, существующей аналоговой сети.