7. Обеспечение безопасности персонала при эксплуатации и обслуживании корпоративной  сети

## В дипломном проекте производится проектирование корпоративной сети передачи данных. Реализация проекта подразумевает создание рабочего места оператора ЭВМ. Целью данного раздела дипломного проекта является обеспечение безопасных условий труда работников организации.

Характеристика помещений компании-заказчика:

- количество постоянно работающих людей: 3;

- категория работ: 1б, затраты энергии составляют от 120 до             150 ккал/ч;

- размеры помещений: 9х4х3м;

- все помещения освещаются как минимум двумя оконными проемами;

Для рабочей среды оператора наиболее важными являются следующие факторы: опасность поражения электрическим током, освещённости рабочего места, микроклимат, шумовое воздействие.

### 7.1. Анализ опасных и вредных факторов

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

84

4071.429000.000 ПЗ

Поражение электротоком.

Согласно [11] предельно-допустимые значения напряжения прикосновения и тока, протекающего через тело человека: Ua=50 В при длительности воздействия менее 1 с, Ua=36 В I=6 мА при длительности воздействия от 1 до 10 с, I=2 мА при длительности более 10 с.

Освещённость рабочего места.

Освещение рабочего места – важнейший фактор создания нормальных условий труда. Практически возникает необходимость освещения как естественным, так и искусственным светом.

Рациональное освещение рабочего места является одним из важнейших факторов, влияющи на  эффективность   трудовой    деятельности

человека, предупреждающих травматизм  и  профессиональные  заболевания.

Правильно организованное освещение создает благоприятные условия труда, повышает работоспособность и производительность труда. Освещение на рабочем месте программиста должно быть таким, чтобы работник мог без напряжения зрения выполнять свою работу. Утомляемость органов зрения зависит от ряда причин [12]:

– недостаточность освещенности;

– чрезмерная освещенность;

– неправильное направление света.

Недостаточность освещения приводит к напряжению зрения, ослабляет внимание, приводит к наступлению преждевременной утомленности. Чрезмерно яркое освещение вызывает ослепление, раздражение и резь в глазах. Неправильное направление света на рабочем месте может создавать резкие тени, блики, дезориентировать работающего. Все эти причины могут

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

85

4071.429000.000 ПЗ

привести к несчастному случаю или профзаболеваниям, поэтому столь важен правильный расчет освещенности.

Микроклимат помещения.

Параметры микроклимата могут меняться в широких пределах, в то время как необходимым условием жизнедеятельности человека является поддержание постоянства температуры тела благодаря терморегуляции, т.е. способности организма регулировать отдачу тепла в окружающую среду. Принцип нормирования микроклимата – создание оптимальных условий для теплообмена тела человека с окружающей  средой.

Вычислительная техника является источником существенных тепловыделений, что может привести к повышению температуры и снижению относительной влажности в помещении. В помещениях, где установлены компьютеры, должны соблюдаться определенные параметры микроклимата. В санитарных нормах [13] установлены величины параметров микроклимата, создающие нормальные условия. Эти нормы устанавливаются в зависимости от времени года, характера трудового процесса и характера производственного помещения (см. таблицу 7.1).

Объем помещений, в которых размещены работники вычислительных центров, не должен быть меньше 19,5м3/человека с учетом максимального числа одновременно работающих в смену. В данном случае эта характеристика равна 36 м3/человека, следовательно, она соответствует нормам.  Нормы подачи свежего воздуха в помещения, где расположены компьютеры, приведены в таблице 7.2.

Таблица 7.1

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

86

4071.429000.000 ПЗ

Параметры микроклимата для помещений с оборудованием связи.

|  | Температура, °С |  |  |  |  | Относительная влажность, % |  | Скорость движения, м/с |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | опт. | допустимая |  |  |  | Опт. | допустимая на рабочих местах пост. и непост, не более | оптим. не более | допустимая на рабочих местах пост. и непост.,не более |
| Период года |  | верхняя граница |  | нижняя граница |  |  |  |  |  |
|  |  | на рабочих местах |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | пост. | непост. | пост. | непост. |  |  |  |  |
| Холод-ный | 21-23 | 24 | 25 | 20 | 17 | 40-60 | 75 | 0,1 | 0,2 |
| Теплый | 22-24 | 28 | 30 | 21 | 19 | 40-60 | 60 (при 27°С) | 0,2 | 0,1-0,3 |

Таблица 7.2

Нормы подачи свежего воздуха в помещения, где установлено оборудование связи

| Характеристика помещения | Объемный расход подаваемого в помещение свежего воздуха, м3 /на одного человека в час |
| --- | --- |
| объем до 20м3 на человека 20…40м3 на человека более 40м3 на человека | не менее 30 не менее 20 естественная вентиляция |

Шум.

Одним из неблагоприятных факторов рабочей среды является высокий уровень шума, создаваемый оборудованием для кондиционирования воздуха, вентиляторами систем охлаждения оборудования.

Шум ухудшает условия труда, оказывая вредное  действие  на  организм

человека [14]. Работающие в условиях длительного шумового воздействия испытывают раздражительность, головные боли, головокружение, снижение памяти, повышенную утомляемость, понижение аппетита, боли в ушах и т. д. Такие нарушения в работе ряда органов и систем организма человека могут вызвать негативные изменения в эмоциональном состоянии человека вплоть до стрессовых. Под воздействием шума снижается концентрация внимания, нарушаются физиологические функции, появляется усталость в связи с повышенными энергетическими затратами и нервно-психическим напряжением, ухудшается речевая коммутация. Все это снижает работоспособность человека и его производительность, качество и безопасность труда. Длительное воздействие интенсивного шума (выше 80 дБА) на слух человека приводит к его частичной или полной потере.

Для решения вопросов о необходимости и целесообразности снижения шума необходимо знать уровни шума на рабочем месте оператора.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

87

4071.429000.000 ПЗ

Уровень шума, возникающий от нескольких некогерентных источников, работающих одновременно, подсчитывается на основании принципа энергетического суммирования излучений отдельных источников, в данном случае эквивалентный уровень шума определяется по формуле:

,                                               (7.1)

где Li – уровень звукового давления i-го источника шума, дБА;

n – количество источников шума.

Уровни звукового давления источников шума, действующих на оператора на его рабочем месте представлены в таблице 7.3 [14].

Таблица 7.3

Уровни звукового давления различных источников

| Источник шума | Уровень шума, дБА |
| --- | --- |
| Вентилятор охлаждения оборудования | 45 |
| Системный блок | 40 |
| Монитор | 17 |
| Принтер | 45 |
| Кондиционер | 38 |

Помещение характеризуется следующим набором оборудования: системный блок – 3 шт., вентилятор системы охлаждения оборудования –       3 шт., монитор – 3 шт., принтер, кондиционер.

Подставив значения уровня звукового давления для каждого вида оборудования в формулу 5.1, получим:

L∑=10·lg(3∙104+3·104,5+3∙101,7+104,5+103,8)=55 дБА

Полученное значение не превышает допустимый уровень шума для рабочего места оператора, равный 65 дБА [14].

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

88

4071.429000.000 ПЗ

Следовательно, дополнительных мероприятий по уменьшению уровня шума в помещении проводить не следует.

## 7.2. Разработка защитных мероприятий

Расчет потребного воздухообмена.

Вытяжку загрязненного воздуха необходимо предусматривать в направлении его естественного движения. При расчете местного отсоса объем удаляемого воздуха подсчитывается по формуле:

L = 3600  F V , [м3 /ч],                                   (7.2)

где   F — площадь открытого сечения вытяжного устройства,F=0,09 м2;

V — скорость движения всасываемого воздуха, м /с.

L = 3600 0,09  1,2= 389 м3 /ч,

Таким образом, потребный воздухообмен помещения составит:

K=LV ,[ч-1] ,                                                    (7.3)

где V — объем помещения, м3.

, ч -1,

т.е. 2 раза за час должна производиться полная смена воздуха в помещении.

Расчет воздухообмена по удельной тепловой нагрузке.

Объем воздуха, который необходимо удалить из условий избытка тепла определяется по формуле:

(7.4)

где      — объем воздуха, который необходимо удалить, м3;

Qизб  —  общее количество избыточного тепла, кДж/ч;

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

89

4071.429000.000 ПЗ

с — теплоемкость воздуха, Дж/кг·С;

ρ — плотность воздуха, кг/м3;

tуд — температура удаляемого воздуха, tуд=23ºC;

tпр — температура приточного воздуха, tпр=18ºC.

Основными источниками тепла в лабораторном помещении являются:

- вычислительная техника;

- солнечная энергия;

- люди.

Общее количество избыточного тепла определяется по формуле:

(7.5)

где      — количество тепла, выделяемое поверхностями ВТ,;

Qсолн. — количество тепла, выделяемое солнечной энергией, кДж/ч;

Qраб. — количество тепла, выделяемое людьми, кДж/ч.

Количество тепла, выделяемое поверхностями оборудования аппаратной, определяется по формуле:

(7.6)

где      — площадь поверхности ВТ, м2;

— коэффициент теплоотдачи, т.е. количество тепла, отдаваемое с     1 м2 поверхности в час, кДж/м2·ч;

t2 — температура поверхности по фактическому замеру, ºC;

t1 — температура воздуха в помещении, ºC.

Площадь поверхности кабельных модемов составляет до 1 м2. Коэффициент  для поверхностей подобного рода применяется как коэффициент для вертикальных поверхностей. Температура поверхности аппаратуры –  25 — 27 ºC, в помещении должна составлять 22 — 23 ºC.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

90

4071.429000.000 ПЗ

При разности температур не более 5 ºC, коэффициент α для вертикальных поверхностей составляет 13,9 — 14,7 кДж/м2·ч.

Таким образом, для помещения с тремя персональными компьютерами, имеем количество теплоты:

кДж/ч

Количество тепла, вносимое солнечной энергией, определяется по формуле:

, [кДж/ч],                 			(7.7)

где     — площадь оконных проемов, м2;

— количество тепловой энергии, вносимое через световую поверхность оконных проемов в 1 м2, кДж/м2·ч;

— коэффициент, учитывающий вид застекления и его чистоту.

В помещении имеется два оконных проема с размерами   1,5x3 м, т.е. с площадью  = 4,5 м2.

Показатель  учитывает расположение оконного проема лабораторного помещения по отношению к сторонам света, угол падения световых  лучей  на поверхности помещения и т.д. Значение     коэффициента

=1 т.к. окно выполнено с двойным остеклением и металлическими переплетами (алюминий).

Таблица 7.4

##### Тепловыделения от солнечной радиации через остекление

| Характер остекления | При ориентации остекления по географической широте |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ю |  |  |  | ЮВ и ЮЗ |  |  |  | В и З |  |  |  | СВ и СЗ |  |  |  |
|  | 35 | 45 | 55 | 65 | 35 | 45 | 55 | 65 | 35 | 45 | 55 | 65 | 35 | 45 | 55 | 65 |
| деревянными | 128 | 145 | 145 | 170 | 100 | 128 | 145 | 170 | 145 | 145 | 170 | 170 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| металлическими | 165 | 185 | 185 | 120 | 128 | 165 | 185 | 210 | 185 | 185 | 200 | 210 | 95 | 95 | 95 | 95 |

Примерное значение коэффициента  =165 кДж/м2·ч.

Таким образом, подставляя числовые значения в выражение 7.7 получаем:

кДж/ч.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

91

4071.429000.000 ПЗ

Количество тепла, выделяемое работающими людьми, определяется по формуле:

(7.8)

где       — количество работающих людей в помещении;

— тепло, выделяемое одним человеком, кДж/ч.

Тепло, выделяемое одним человеком при легкой работе составляет           620 кДж/ч. При условии, что в помещении работает 3 человека, общее количество тепла выделяемое людьми, определяемое выражением 7.8 равно:

кДж/ч.

Таким образом, общее количество тепла, выделяемое в помещении равно:

кДж/ч.

Плотность воздуха, поступающего в помещение определяется по формуле:

, [кг/ м3].         	     		(7.9)

При температуре приточного воздуха порядка 18 ºC, плотность воздуха равна:

кг/м3

Следовательно, объем воздуха, который необходимо удалять из условия избытка тепла, определяемый по формуле (5.10) равен:

м3/ч

Таким образом, местная вытяжка не обеспечивает необходимый воздухообмен, следовательно, будет произведена установка кондиционера. Среди разных типов кондиционеров выберем кондиционер оконного типа, поскольку он является наиболее доступным по цене и удобным для установки. Наиболее подходящим является использование  кондиционера LW-G0760ACG компании LG, который имеет следующие характеристики: охлаждающая мощность – 2000 Вт, воздухообмен – 478 м3/час.

Расчёт освещённости рабочего места оператора ЭВМ.

Расчет освещенности рабочего места сводится к выбору системы освещения, определению необходимого числа светильников, их типа и размещения. Процесс работы программиста в таких условиях, когда естественное освещение недостаточно или отсутствует. Исходя из этого, рассчитаем параметры искусственного освещения.

Расчет освещения производится для комнаты площадью 36 м2, ширина которой 4 м, длина – 9 м. Воспользуемся методом светового потока [12].

Для определения количества светильников определим световой поток, падающий на поверхность по формуле:

[Лм],                                      (7.10)

где F – рассчитываемый световой поток, Лм;

Е – нормированная минимальная освещенность, Лк (определяется по таблице). Работу программиста, в соответствии с этой таблицей, можно отнести к разряду точных работ, следовательно, минимальная освещенность будет Е = 300 Лк при газоразрядных лампах;

Z – отношение средней освещенности к минимальной (обычно принимается равным 1,1–1,2 , пусть Z = 1,1);

К – коэффициент запаса, учитывающий уменьшение светового потока лампы в результате загрязнения светильников в процессе эксплуатации (его значение определяется по таблице коэффициентов запаса для различных помещений, в нашем случае К = 1,5);

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

92

4071.429000.000 ПЗ

n – коэффициент использования, (выражается отношением светового потока, падающего на расчетную поверхность, к суммарному потоку всех ламп и исчисляется в долях единицы; зависит  от характеристик светильника,

размеров помещения, окраски стен и потолка, характеризуемых коэффициентами отражения от стен (Рс) и потолка (Рп)), значение коэффициентов Рс и Рп определим по таблице зависимостей коэффициентов отражения от характера поверхности: Рс=30%, Рп=50%.

Значение n определим по таблице коэффициентов использования различных светильников. Для этого вычислим индекс помещения по формуле:

,                                                (7.11)

где     S – площадь помещения, S = 36 м2;

h – расчетная высота подвеса, h = 2,9 м;

A – ширина помещения, А = 9 м;

В – длина помещения, В = 4 м.

Подставив значения в формулу, получим:

По найденному показателю помещения I и коэффициентам отражения потолка Рс и стен, Рп определяем коэффициент использования светового потока (под которым понимается отношение светового потока, падающего на рабочую поверхность, к световому потоку источника света). Коэффициент  в зависимости от показателя помещения i имеет следующие значения, приведенные в таблице 7.5.

Таблица 7.5

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

93

4071.429000.000 ПЗ

Коэффициент использования помещения  в зависимости от показателя помещения I

| помещение I | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коэффициент использования помещения  | 0,22 | 0,37 | 0,48 | 0,54 | 0,59 | 0,61 |

Для нашего случая  = 0,37.

#### Подставим все значения в формулу 5.11 для определения светового

потока F:

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

94

4071.429000.000 ПЗ

Лм.

Для освещения выбираем люминесцентные лампы типа ЛБ40–1, световой поток которых  F = 2360 Лм.

Рассчитаем необходимое количество ламп по формуле:

, [шт],                                               (7.12)

где     N  –  определяемое число ламп;

F –  световой поток, F = 48162 Лм;

Fл  –  световой поток лампы, Fл = 2360 Лм.

При выборе осветительных приборов используем светильники типа ОД [12]. Каждый светильник комплектуется двумя лампами. Размещаются светильники двумя рядами, по пять в каждом ряду.

В данном разделе был произведен анализ опасных факторов на рабочем месте оператора ЭВМ. Анализ показал, что для обеспечения нормальной освещенности рабочего места необходима установка 20 штук ламп типа ЛБ40–1. Анализ шумовой обстановки показал, что уровень шумов не превышает предельно допустимого. Расчет воздухообмена по удельной тепловой нагрузке обозначил необходимость установки кондиционера, обеспечивающий воздухообмен со скоростью, превышающей 450 м3/ч. После проведения вышеперечисленных мероприятий рабочее место оператора ЭВМ будет соответствовать нормальным условиям.