Доклад

В дипломном проекте рассмотрена система  телевизионного и видеонаблюдения международного терминала аэропорта «Уфа». Международный терминал аэропорта «Уфа» нуждается в проектировании новой системы видеоконтроля. Это основано на том, что система видеоконтроля Axis (комплексная программно-аппаратная система базируемая по сегодняшний день в международном терминале), не выполняет нормированных требований видеоконтроля.

На предприятие ОАО Международного аэропорта «Уфа», в частности в международном терминале, мною спроектирована новая система видеонаблюдения на основе системы Видео-Икс (это комплексное программно-аппаратное решение в области организации объекта охраны, позволяющая легко и быстро создать систему видеоконтроля на базе обычного персонального компьютера), которая была разработана в 2008 году инженерами и программистами проектно-изыскательским и научно-исследовательским институтом воздушного транспорта города Санкт-Петербург.

В ходе проектирования возникла потребность в увеличении количества видеокамер, видеосерверов и их установке. Тем самым мы обеспечиваем наиболее обширный контроль 85% площади международного терминала.

Предприятие использует транспортную сеть SDH, которая построена на оборудовании FlexGain A155, A2500Extra фирмы «Натекс». Среда передачи – оптическое волокно. Топология сети – древовидная.      (Плакат 1)

В ходе эксплуатации возникла потребность в увеличении длины регенерационного участка, т.к. планируется демонтаж оборудования в           п. Александровка и Нст ТЭЦ, что связано с окончанием срока аренды площадей и экономической неэффективностью эксплуатации оборудования на данных пунктах.

Для решения данной проблемы необходимы оптические усилители. В ходе проведённого мною анализа был выбран оптический усилитель «Конус», который удовлетворяет заданным параметрам и позволяют модернизировать существующую ВОЛС.                                             (Плакат 3)

Оптический усилитель – это отрезок оптоволокна легированного эрбием и полупроводниковый лазерный диод в качестве источника "накачки". Усилитель принимает ослабленный сигнал и генерирует мощный сигнал в оптический кабель, легированный эрбием. От воздействия мощного сигнала атомы эрбия возбуждаются и генерируют фотоны в той же самой фазе и направлении, что и посылаемый сигнал. В результате получается эффект усиления. Такие усилители могут быть спроектированы на все диапазоны длин волн. Применение усилителей снижает потребность в применении регенераторов. Установка усилителей позволяет увеличить расстояние между регенераторами и связанное с ними преобразование оптика-электроника до сотен и тысяч километров.                             (Плакат 4)

Использование лазера накачки в ОУ может приводить к нежелательным последствиям, т.к. распространение излучения навстречу сигналу вызывает шумы. Чтобы их избежать, применяют оптические вентили, которые пропускают свет преимущественно в одном            направлении.                                                                                            (Плакат 5)

Использование ОУ позволит перекрыть заданный регенерационный участок и снизить затраты на эксплуатацию. В связи с увеличением длины регенерационного участка, увеличивается вероятность повреждения ВОЛС и время прибытия аварийно-восстановительной бригады. Для этого я рассмотрел возможность резервирования что позволит уменьшить время простоя. Резервирование осуществляется по типу “Кольцо”. Для организации этого на узле связи «Ишимбай» и «ПТУС» берутся в аренду два двух-мегабитных потока у сторонней организации. Один двух-мегабитный поток используется для АТС, второй для каналов телемеханики и телеметрии. Рассмотрим возможный обрыв на участке Ишимбай – Степановка. MUX на АУП в Александровке и Ишимбае автоматически разворачивает поток в обратном направлении, что позволяет работать без перерыва основных видов связи до устранения повреждения.                                                       (Плакат 6 )

Синхронизация сети осуществляется от сети «Ростелеком» и первым приходит на узел связи «Башселл» и распространяется по всеё сети, данному сигналу присвоен первостепенный приоритет. При потере хронирующего эталонного сигнала, синхронизация сети будет осуществляться от                  двух-мегабитного потока приходящего на узел связи «Ишимбай», которому присвоен второстепенный приоритет.                                                  (Плакат 7 )