Федеральное агентство по образованию

Государственное образовательное учреждение

Высшего профессионального образования

Уфимский государственный авиационный технический университет

Кафедра телекоммуникационных систем

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

по дипломному проектированию

для студентов направления 210400

«Телекоммуникации».

Раздел «Безопасность жизнедеятельности»

Уфа 2007

Содержание

- Порядок выдачи задания.

- Содержание и объем раздела.

- Порядок выполнения задания.

- Оформление раздела.

- Примерная тематика разработок.

  - Безопасность на производстве.

  - Безопасность в чрезвычайных ситуациях.

  - Безопасность в окружающей среде.

- Нормативные требования безопасности.

  - Безопасность на производстве.

  - Безопасность в чрезвычайных ситуациях.

  - Безопасность в окружающей среде.

- Примеры расчетов средств защиты человека от воздействия негативных факторов.

  - Расчет общего равномерного искусственного освещения при горизонтальной рабочей поверхности методом светового потока.

  - Расчет заземления в сетях переменного тока с напряжением до 1000 В.

  - Расчет акустического экрана.

  - Методы расчета величины электромагнитного поля в условиях населенных мест.

В настоящее время отсутствуют полностью безопасные и безвредные производства. При изготовлении, сборке, испытании и эксплуатации машин, механизмов, различных устройств имеет место во многих случаях повышенная опасность, а величины вредных для здоровья человека факторов превышают предельно допустимые нормы. Поэтому возникает необходимость по проведению мероприятий, уменьшающих опасность на производстве и снижающих воздействие вредных производственных факторов на работающих. Однако доработка уже существующих устройств – источников производственной опасности и вредности является, как правило, дорогостоящим и не всегда эффективным мероприятием.

Наиболее рациональным решением этого вопроса является создание уже в стадии проектирования безопасных конструкций, способных снижать воздействие на людей на производстве и в окружающей среде негативных факторов.

При выполнении дипломного проекта студентам необходимо предусмотреть мероприятия по безопасности жизнедеятельности.

Наряду с проработкой общих вопросов безопасности в о33333333333333333333333333333333иком должны быть рассмотрены наиболее значимые вопросы выполняемой темы. В каждом дипломном проекте освещению указанных вопросов должна быть посвящена отдельная глава.

Целью данной методики является определение содержания и объема раздела по безопасности жизнедеятельности с учетом специфики указанной специальности.

1.ПОРЯДОК ВЫДАЧИ ЗАДАНИЯ

После получения задания на проект студент – дипломник определяет основные направления своей работы по разделу безопасность жизнедеятельности.

Задание на выполнение этого раздела выдается консультантом раздела.

Получив задание, студент должен составить план работы над темой, согласовав его с руководителем дипломного проекта.

Допускается выдача задания по разделу руководителем дипломного проекта. В этом случае тему раздела он обязан согласовать с консультантом раздела.

2.СОДЕРЖАНИЕ И ОБЪЕМ РАЗДЕЛА

Глава дипломного проекта по безопасности жизнедеятельности является частью проекта и должна содержать всестороннюю разработку одного или нескольких конкретных вопросов, соответствующих основному направлению дипломного проекта. В случае, если материал раздела оригинальный, допускается по согласованию с консультантом раздела представить его в форме реферативного обзора. Объем расчетно-описательной части должен составлять до 8% от объема пояснительной записки.

Перед изложением основного содержания раздела по безопасности жизнедеятельности студент должен кратко рассмотреть условия изготовления (сборки, эксплуатации) разрабатываемой системы с позиции безопасности и экологичности и перечислить мероприятия промышленной санитарии, техники безопасности, пожарной профилактики, которые разработаны им в других частях проекта.

Затем необходимо обосновать связь выбранной темы раздела рассматриваемой части проекта, после чего, исходя из специфики проекта, подробно рассматриваются один или несколько вопросов безопасности жизнедеятельности наиболее значимых для данной системы или процесса.

Например, при рассмотрении одного из вредных факторов необходимо указать, насколько пагубно воздействие его на работающего, а также предельно допустимые дозы, после чего следует разработать конкретные мероприятия (устройства), позволяющие снизить действия этого фактора на человека до величины, не превышающей предельно допустимых значений.  В заключение необходимо дать вывод о целесообразности и эффективности предлагаемого мероприятия (устройства).

В случае, если материал раздела представлен в форме реферативного обзора, то при этом должен быть дан подробный критический анализ рассматриваемого явления с выводами, которые позволят углубить содержание одной из частей проекта с позиции безопасности жизнедеятельности.

Не следует заполнять расчетно-описательную часть раздела общими рассуждениями, а также нормативными положениями, правилами и т. п. материалами, переписанными из существующих инструкций.

3.ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ

Прежде всего, студенту необходимо проработать рекомендованную консультантом и подобранную самостоятельно литературу, а также ознакомиться с состоянием дел по данному вопросу на предприятии, где он выполняет проект. Примерный список литературы для различных тем приведен в конце данных методических указаний.

Готовый раздел проекта необходимо представить консультанту для просмотра и подписи. Титульный лист пояснительной записки подписывается консультантом по БЖД не позднее, чем за пять дней до подписания проекта руководителем. Студент, не выполнивший или плохо выполнивший раздел по безопасности жизнедеятельности, не допускается к защите дипломного проекта.

В процессе защиты дипломного проекта перед членами Государственной экзаменационной комиссии студент обязан кратко пояснить основные результаты разработок по разделу безопасность жизнедеятельности.

4.ОФОРМЛЕНИЕ РАЗДЕЛА

Данный раздел оформляется отдельной главой и размещается перед экономической частью проекта.

Использованная литература по разделу указывается в перечне литературы, приводимым в конце пояснительной записки.

Текстовая часть раздела должна иметь характер научно-технического описания, а не излагаться в форме инструкций. Текстовая часть, а также чертежи и графики, иллюстрирующие пояснительную записку, оформляются согласно «Методическим указаниям о организации дипломного проектирования для студентов направления 210400 «Телекоммуникации».

5.Примерная тематика разработок

5.1Безопасность на производстве

Общие вопросы

Литература

- Закон РСФСР: «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 19.04.91.

- Закон Российской Федерации «Об охране окружающей природной среды» от 19.12.91.

- Гигиеническая оценка физических факторов производственной и окружающей среды. 2.2.4/2.1.8.000-95.

- Гигиенические критерии оценки условий труда по показателям вредности и опасности факторов производственной среды, тяжести и напряженности трудового процесса: Руководство Р2.2.013-94.- М.: Информационно-издательский центр Госкомсанэпиднадзора России, 1994, 44с.

- Девисилов В. А. Охрана труда: учебник –изд. 2-е испр. и доп. – М.: Форум: ИНФРА-М, 2005, 448с.

- Охрана труда: отпуск за вредные условия труда. – М.: ИНФРА-М, 2002, 423с.

- Охрана труда: служба охраны труда в организации. – М.: ИНФРА-М, 2002, 376с.

- Охрана труда: Учебник для электротехнической специальности под редакцией Князевского. – 2-е изд. перераб. и доп. – М.: Высш. школа, 1982, 311с.

- Охрана труда: Экспертиза условий труда при лицензировании деятельности. – М.: ИНФРА-М,2002, 184с.

- Охрана труда в вычислительных центрах: учеб. Для сред. спец. заведений. /. Ю. Г. Сибаров идр. – М.: Машиностроение, 1990, 190с.

- Охрана труда в машиностроении: сб. нормативно-технических документов: в 2т. /Сост. А. И Шуминов и др. – М.: Машиностроение, 1990. – т1, 1990,383с.

- Охрана труда в радио- и электронной промышленности:  Учеб. Для техникумов по спец. радио- и электронной промышленности./ С. П. Павлов и др. под ред. С. П. Павлова.- 2-е изд. исправл. и доп. – М.: Радио и связь, 1985, 201с.

Производственное освещение

- Обеспечение рационального освещения на рабочем месте.

- Сборка узла и естественное освещение.

- Расчет искусственного освещения.

- Сравнительный анализ существующего и проектируемого освещения.

Литература

- Гиндин Э. Л., Кузнецов В. М. Конструктивные узлы осветительных установок. Под ред. Кнорринга Г. М. –Л.: Энергия, Ленинградское отделение, 1979. 135с.

- Дадиомов М. С. Прожекторное освещение. – Л.: Энергия, 1978.

- Кнорринг Г. М. Осветительные установки. – Л.: Энергоиздат, 1981. 288с.

- Кнорринг Г. М. Светотехнические расчеты в установках искусственного освещения. - Л.: Энергия, 1973. 200с.

- Мешков В. В., Епанешников М. М. Осветительные установки.- М.: Энергия,1972. 359с.

- Пикман И. Я. Электрическое освещение взрывоопасных  и пожароопасных помещений. – М.: Энергия, 1978. 96с.

- Справочная книга для проектирования электрического освещения. Под ред. Кнорринга Г. М. – Л.: 2-е изд. пер. и доп. Энергоатомиздат, 448с.

Защита от шума

- Сравнительный анализ средств индивидуальной защиты от шума на производстве.

- Борьба с шумом электрических машин.

- Обеспечение безопасности при работе на установках, генерирующих ультразвуковые колебания.

- Акустическая обработка помещения.

Литература

- Борьба с шумом на производстве: Справочник. Под общ. ред. Е. Я. Юдина – М.: Машиностроение, 1985. – 400с.

- ГОСТ 12.1.003-83. ССБТ. Шум. Общие требования безопасности.

- ГОСТ 12.1.026-80. Система стандартов безопасности труда изделия электротехнические. Определение шумовых характеристик источников шума  в свободном звуковом поле над звукоотражающей плоскостью. Технический метод. – М.: Изд-во стандартов, 1980.

- ГОСТ 12.1.029-80. ССБТ. Средства и методы защиты от шума. Классификация.

- ГОСТ 12.1.036-81. ССБТ. Шум. Допустимые уровни в жилых и общественных зданиях.

- ГОСТ 12.1.050-86. ССБТ. Методы измерения шума на рабочих местах.

- ГОСТ 12.2.024-87. ССБТ. Шум. Трансформаторы силовые, масляные. Нормы и методы контроля.

- Методические указания по гигиенической оценке производственной и непроизводственной шумовой нагрузке №4435-87.

- СН 2.2.4/2.1.8.562-96. Санитарные нормы шума на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных, зданий на территории жилой застройки.

- СН 2.2.4/2.1.8.583-96. Инфразвук на рабочих местах в жилых и общественных помещениях и на территории жилой застройки.

- СанПиН 2.2.4/2. 1.8.582-96. Санитарные правила и нормы. Гигиенические требования при работах с источниками воздушного и контактного ультразвука промышленного, медицинского и бытового назначения.

Защита от электромагнитных излучений радиочастотного и оптического диапазонов и ионизирующих излучений.

- Мероприятия по защите от излучения электротермических установок.

- Излучения радиотехнического оборудования и приборов и защита от них.

- Защита летного и наземного обслуживающего персонала от радиоизлучений.

- Инфракрасные и ультрафиолетовые излучения и защита от них.

- Обеспечение безопасности при работе на лазерных установках.

- Анализ эффективности защиты от электромагнитных излучений с помощью индивидуальных средств.

- Защита от электромагнитных излучений с помощью экранов.

Литература

- Крылов В. А., Юченкова Т. В. Защита от электромагнитных излучений. – М.: Советское радио, 1972, 216с.

- Лазерные излучения. Под ред. Гранкина В. Я. – М.: Воениздат, 1977, 192с.

- Минин Б. А. СВЧ и безопасность человека. – М.: Советское радио, 1974, 352с.

- Методические указания по определению электромагнитного поля воздушных высоковольтных линий электропередач и гигиенические требования к их размещению №4109-86.

- Санитарные нормы и правила выполнения работ в условиях воздействия электрических полей промышленной частоты(50 Гц) №5802-91.

- Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты №2971-84.

- Санитарные правила и нормы СанПиН 2.2. 4/2.1.8.055-96. Электромагнитные излучения радиочастотного диапазона (ЭМИ РЧ).

- Нормы радиационной безопасности НРБ-99.- М.: Апрохим, 2000, 109с        (Государственные санитарно-эпидемиологические правила и нормы 2.6.1. Ионизирующее излучение, радиационная безопасность).

- Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности; Санитарные правила СП 2.6.1.79 – 999 – М.: НПК «Апрохим».

- Охрана труда в приборостроении. Под ред. Ткачука К. Н. – Киев: «Вища школа», 1980, 192с.

- Павлов С. П. Охрана труда в приборостроении (учебник для приборостроит. спец. ВУЗов). – М.: высш. шк., 1986, 214с.

- ГОСТ 12.1.002-84. ССБТ. Электрические поля промышленной частоты. Допустимые уровни напряженности. И требования к проведению контроля на рабочем месте.

- ГОСТ 12.1.006-84. ССБТ. Электромагнитные поля радиочастот. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля.

- ГОСТ 12.1.031-81. ССБТ. Лазеры. Методы дисимметрического контроля лазерного излучения.

- ГОСТ 12.1.040-83. ССБТ. Лазерная безопасность. Общие положения.

- ГОСТ 12.4.011-89. Система стандартов безопасности труда. Средства защиты работающих. Общие требования. Классификация.

- ГОСТ 12.4.123 – 88. Система стандартов безопасности труда. Средства коллективной защиты от ИК излучений. Общие технические требования.

- ГОСТ Р 50723-94. Лазерная безопасность. Общие требования безопасности при разработке и эксплуатации лазерных изделий.

Электробезопасность

- Разработка мероприятий по обеспечению электробезопасности проектируемой (эксплуатируемой) установки.

- Обеспечение электробезопасности за счет защитного заземления.

- Защитное зануление и электробезопасность установки.

- Сравнительный анализ средств защиты установки.

- Разработка мероприятий по защите от статического электричества.

- Противогрозовая защита промышленного сооружения.

- Защитное отключение и электробезопасность установки.

Литература

- Долин П. А. Электробезопасность: задачник: учебное пособие/. – М.: Гардарики, 2003, 215с.

- Долин П. А. Основы техники безопасности в электроустановках. Учеб. Пособие для ВУЗов. – 2-е изд. перераб. и доп. – М.: Энергоатомиздат. 1984, 448с.

- Долин П. А. Справочник по технике безопасности. – 6-е изд. перераб. и доп. – М.:Энергоатомиздат, 1985, 823с.

- Монойлов В. Е. основы электробезопасности – 5-е изд. перераб. и доп. – Л.: Энергоатомиздат. – Ленинградское отделение, 1991, 480с.

- Охрана труда в электроустановках под ред. Князевского Б. А. – М.: Энергия, 1977, 320с.

- Охрана труда: Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок. ПОТ РМ – 016 – 2001. РД 153.34.0 – 03. 150 – 00 – М.: ИНФРА-М. 2005, 154с.

- Правила устройства ъэлектроустановок. – 7-е изд. – Москва: НЦ ЭНАС, 2006, 549с.

- ГОСТ 12.1.013-78. Система стандартов безопасности труда изделия электротехнические. Электробезопасность. Общие требования.

- ГОСТ 12.2.007-75. Система стандартов безопасности труда изделия электротехнические. Требования безопасности. – М.: Изд-во стандартов,1975.

- ГОСТ 12.4.011.89. Система стандартов безопасности труда изделия электротехнические. Общие требования и классификация.

- ГОСТ 12.1.009-76. ССБТ. Электробезопасность. Термины и определения.

- ГОСТ 12.1.019-79. ССБТ. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты.

- ГОСТ 12.1.030-81. ССБТ. Электробезопасность. Защитное защемление, зануление.

- ГОСТ 12.1.038-82. ССБТ. Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов.

- ГОСТ 12.1.045-84. Электростатические поля. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля.

- ГОСТ 12.1.051-90ю ССБТ. Электробезопасность. Расстояния безопасности в охранной зоне линий электропередачи напряжением свыше 1000В.

- ГОСТ 12.4.124-83. ССБТ. Электробезопасность. Средства защиты от статического электричества. Общие технические требования.

- ГОСТ 11516-94.Ручные инструменты для работ под напряжением до 1000В переменного и 1500В постоянного тока. Общие требования и методы испытаний.

- ГОСТ 20494-2001. Штанги изолирующие оперативные и штанги переносных заземлений. Общие технические условия.

- ГОСТ Р МЭК 536-94. Классификация электротехнического электронного оборудования по способу защиты от поражения электрическим током.

- Санитарно – гигиенические нормы допустимой напряженности электростатического поля №1757-77.

- Санитарные нормы и правила устройства и эксплуатации лазеров №5804-91.

Пожарная безопасность

- Разрабатываемая установка и пожарная безопасность.

- Противопожарная защита испытательной установки (участка, цеха).

- Анализ средств тушения пожара.

- Защита пневматических и гидравлических систем, находящихся под давлением, от взрывов и пожаров.

- Анализ средств пожарной сигнализации.

- Профилактические технические мероприятия пожарной безопасности.

Литература

- Демидов П. Г., Шандыба В. А., Щеглов П. П. Горение и свойства горючих веществ – М.: Химия 1981, 272с.

- Иванов Е. Н. Расчет и проектирование систем пожарной защиты. – М.: Химия 1977, 367с.

- ГОСТ 12.1.010-76*. Система стандартов безопасности труда изделия электротехнические. Взрывобезопасность. Общие требования.

- ГОСТ 12.1.004-91*. Система стандартов безопасности труда изделия электротехнические. Пожарная безопасность. Общие требования.

- ГОСТ 12.1.044-89. Система стандартов безопасности труда изделия электротехнические. Система стандартов безопасности труда изделия электротехнические. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методов их определения.

- ГОСТ 12.1.033-81. ССБТ. Пожарная безопасность. Термины и определения.

- ГОСТ 12.1.010-76. ССБТ. Взрывобезопасность. Общие требования.

5.2.Безопасность в чрезвычайных ситуациях

Общие вопросы

Литература

- ГОСТ 22.0.03-97. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения.

- ГОСТ 22.0.04-97.  Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Биолого-социальные чрезвычайные ситуации. Термины и определения

- ГОСТ 22.0.05-97. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения.

- ГОСТ 22.0.06-97. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы. Номенклатура параметров поражающих воздействий.

- ГОСТ 22.0.07-97. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники техногенных чрезвычайных ситуаций. Классификация и номенклатура поражающих факторов и их параметров.

- ГОСТ 22.0.09-97. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Чрезвычайные ситуации на акваториях. Термины и определения.

- ГОСТ 22.1.01-97. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг и прогнозирование. Основные положения.

- ГОСТ 22.1.02-97. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг и прогнозирование. Термины и определения.

- ГОСТ 22.2.04-97. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные аварии и катастрофы. Метрологическое обеспечение контроля, состояния сложных технических систем. Основные положения и правила.

- ГОСТ 22.2.05-97. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные аварии и катастрофы. Нормируемые метрологические и точностные характеристики средств контроля и испытаний в составе сложных технических систем. Формы и процедуры их метрологического обслуживания. Основные положения и правила.

- ГОСТ 22.3.01-97. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Жизнеобеспечение населения в чрезвычайных ситуациях. Общие требования.

- ГОСТ 22.3.03-97. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Защита населения. Основные положения.

- ГОСТ 12916-89. Транспортирование радиоактивных веществ. Термины и определения.

- ГОСТ 16950-81. Техника радиационно-защитная. Термины и определения.

- ГОСТ 19433-88. Грузы опасные. Классификация и маркировка.

- ГОСТ 20286-90. Загрязнение радиоактивное и дезактивация. Термины и определения.

- ГОСТ 23255-78. Средства индивидуальной защиты от радиоактивных веществ. Термины и определения.

- ГОСТ 23255-78. Средства индивидуальной защиты от радиоактивных веществ.

- ГОСТ Р 22.1.06-99. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг и прогнозирование опасных геологических явлений и процессов. Общие требования.

- ГОСТ Р 22.1.07-99. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг и прогнозирование опасных метеорологических явлений и процессов. Общие требования.

- ГОСТ Р 22.1.08-99. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг и прогнозирование опасных гидрологических явлений и процессов. Общие требования.

- ГОСТ Р 22.3.05-96.Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Жизнеобеспечение населения в чрезвычайных ситуациях. Термины и определения.

- ГОСТ Р 22.8.05-99. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Аварийно-спасательные работы при ликвидации последствий аварий на химически опасных объектах. Общие требования.

- ГОСТ Р 22.8.06-99. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Аварийно-спасательные работы при ликвидации последствий аварий на радиационно-опасных объектах. Общие требования.

- ГОСТ Р 22.0.08-96. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные ситуации. Взрывы. Термины и определения.

- ГОСТ Р 42.0.02-2001.Гражданская оборона. Термины и определения основных понятий.

5.3.Безопасность в окружающей среде.

Общие вопросы

Литература

- Зеленая энциклопедия. Кто есть кто и что есть что в экологии: Справочник. – СПб., 2003.

- Контроль химических и биологических параметров окружающей среды. / Под ред. Л.К. Исаева (Энциклопедия «Экометрия») СПб., Эколого-аналитический центр «Союз», 1998.

- Общая экология. Розанов С. 3-е изд. – СПб., 2003.

- Человек, технологии, окружающая среда. Хотунцев Ю.Л. – М., 2001.

- Энциклопедия "Экометрия", справочник под ред . проф. Л.К.Исаева, С-Петербург, 1998.

- Экометрия: Кн. 1: В 2 тт: Т. 1: Воздействие на организм человека опасных и вредных экологических факторов: Метрологические аспекты: Справочник для работников санитарно-эпидемиологических станций и других учреждений здравоохранения (под ред. Исаева Л).

- ГОСТ 17.0.0.01-76. Система стандартов в области охраны природы и улучшение использования природных ресурсов. Основные положения.

- ГОСТ 17.1.1.01-77. Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения.

- ГОСТ 17.1.3.07-82. Охрана природы. Гидросфера. Правила контроля качества воды водоемов и водотоков.

- ГОСТ 17.2.1.03-84. Охрана природы. Атмосфера. Термины и определения контроля загрязнения.

- ГОСТ 17.2.1.04-77. Охрана природы. Атмосфера. Источники и метеорологические факторы загрязнения, промышленные выбросы. Термины и определения.

- ГОСТ 17.4.3.04-85. Охрана природы. Почвы. Общие требования к контролю и охране от загрязнения.

- ГОСТ 27065-86. Качество вод. Термины и определения.

- ГОСТ 27593-88. Почвы. Термины и определения.

- ГОСТ 30772-2001. Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и определения.

- ГОСТ 30773-2001.Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Этапы технологического цикла. Основные положения.

- ГОСТ 30775-2001. Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Классификация, идентификация и кодирование отходов. Основные положения.

- ГОСТ 30813-2002. Вода и водоподготовка. Термины и определения.

- СТ СЭВ 4267-83. Защита оборудования проводной связи и обслуживающего персонала от влияния электромагнитных полей. Термины и определения.

- ГОСТ Р 17.0.0.06-2000. Охрана природы. Экологический паспорт природопользователя. Основные положения. Типовые формы.

- ГОСТ Р ИСО 14050-99. Управление окружающей средой. Словарь.

- ГОСТ Р 50996-96. Сбор, хранение, переработка и захоронение радиоактивных отходов. Термины и определения.

- ГОСТ Р 51109-97. Промышленная чистота. Термины и определения.

- ГОСТ Р 51965-2002..Базы перевалки отработавшего ядерного топлива. Общие требования.

- ГОСТ Р 51966-2002..Радиоактивные загрязнения. Технические средства дезактивации. Общие технические требования.

- ГОСТ Р 52106-2003. Ресурсы сбережения. Общие положения.

- ГОСТ Р 52107-2003. Ресурсосбережение. Классификация и определение показателей.

- ГОСТ Р 52108-2003. Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Основные положения.

- ГОСТ Р ИСО 14001-98. Системы управления окружающей средой. Требования и руководство по применению.

- ГОСТ Р ИСО 14004-98. Системы управления окружающей средой. Общие руководящие указания по принципам, системам и средствам обеспечения функционирования.

- ГОСТ Р ИСО 14031-2001. Управление окружающей средой. Оценивание экологической эффективности. Общие требования.

- ГОСТ Р ИСО 14040-99. Управление окружающей средой. Оценка жизненного цикла. Принципы и структура.

- ГОСТ Р ИСО 14041-2000. Управление окружающей средой. Оценка жизненного цикла. Определение цели, области исследования и инвентаризационный анализ.

- ГОСТ Р ИСО 14042-2001. Управление окружающей средой. Оценка жизненного цикла. Оценка воздействия жизненного цикла.

- ГОСТ Р ИСО 14043-2001. Управление окружающей средой. Оценка жизненного цикла. Интерпретация жизненного цикла.

6.Нормативные требования безопасности.

6.1Нормативные требования по безопасности на производстве

В Российской Федерации действует система нормативных правовых актов, содержащих единые нормативные требования по охране труда, которые должны соблюдаться федеральными органами исполнительной власти, предприятиями, учреждениями и организациями всех форм собственности при проектировании, строительстве (реконструкции) и эксплуатации объектов, конструировании машин, механизмов и оборудования, разработке технологических процессов, организации производства и труда.

Нормативный акт по охране труда - акт, устанавливающий комплекс правовых, организационно-технических, санитарно-гигиенических и лечебно-профилактических требований, направленных на обеспечение безопасности, сохранение здоровья и работоспособности работников в процессе труда, утвержденный компетентным органом.

К нормативным актам по охране труда относятся:

• стандарты Системы стандартов безопасности труда (ССБТ), утверждаемые: государственные стандарты (ГОСТ) - Комитетом Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации и Государственным комитетом Российской Федерации по вопросам архитектуры и строительства; отраслевые стандарты (ОСТ) - соответствующими федеральными органами исполнительной власти; стандарты предприятия (СТП) - предприятиями;

• санитарные правила, нормы и гигиенические нормативы, утверждаемые Государственным комитетом санитарно-эпидемиологического надзора Российской Федерации;

• правила устройства и безопасной эксплуатации;

• правила безопасности (пожарной, ядерной, радиационной, лазерной, биологической, технической, взрыво- и электробезопасности), утверждаемые соответствующими федеральными надзорами России;

• правила по охране труда и инструкции по охране труда;

• организационно-методические документы: положения, методические указания, утверждаемые (рекомендации - одобряются) соответствующими центральными органами федеральной исполнительной власти.

Правила по охране труда - нормативный акт, устанавливающий требования по охране труда, обязательные для исполнения при проектировании, организации и осуществлении производственных процессов, отдельных видов работ, эксплуатации производственного оборудования, установок, агрегатов, машин, аппаратов, а также при транспортировании, хранении, применении исходных материалов, готовой продукции, веществ, отходов производств и т. д.

Правила по охране труда могут быть межотраслевого и отраслевого назначения.

Инструкция по охране труда - нормативный акт, устанавливающий требования по охране труда при выполнении работ в производственных помещениях, на территории предприятия, на строительных площадках и в иных местах, где производятся эти работы или выполняются служебные обязанности.

Инструкции по охране труда могут быть типовые (отраслевые) и для работников предприятий, участков и конкретного рабочего места.

Существует утвержденный перечень видов нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования по охране труда в Российской Федерации (таблица 6.1).

Таблица 6.1

Перечень видов нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования по охране труда в Российской Федерации

| Наименование вида нормативного правового акта |  | Органы, утверждающие нормативные правовые акты |
| --- | --- | --- |
| Полное | Сокращенное |  |
| Системы стандартов безопасности труда | ГОСТ Р ССБТ | Госстандарт России Минстрой России |
| Отраслевые стандарты системы стандартов безопасности труда | ОСТ ССБТ | федеральные органы исполнительной власти |
| Санитарные правила Санитарные нормы | СП СН | Госкомсанэпиднадзор России |
| Гигиенические нормативы | ГН |  |
| Санитарные правила и нормы | СанПин |  |
| Строительные нормы и правила Правила безопасности | СНиП | Минстрой России |
| Правила безопасности | ПБ | федеральные органы надзора в |
| Правила устройства и безопасной эксплуатации | ПУБЭ | соответствии с их компетенцией |
| Инструкции по безопасности | ИБ |  |
| Правила по охране труда межотраслевые | ПОТ М | Минтруд России |
| Межотраслевые организационно-методические документы (положения, методические указания, рекомендации) | - | Минтруд России федеральные органы надзора |
| Правила по охране труда отраслевые | ПОТ О | федеральные органы исполнительной власти |
| Типовые отраслевые инструкции по охране труда | ТОИ | федеральные органы исполнительной власти |
| Отраслевые организационно-методические документы (положения, методические указания, рекомендации) |  |  |

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации на основе государственных нормативных правовых актов, содержащих требования по охране труда, разрабатывают и утверждают соответствующие нормативные правовые акты по охране труда.

Предприятия, учреждения и организации разрабатывают и утверждают стандарты предприятия (СТП ССБТ), инструкции по охране труда для работников и на отдельные виды работ (НОТ) на основе государственных нормативных правовых актов и соответствующих нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации.

Профсоюзы в лице их соответствующих органов и иные уполномоченные работники представительных органов имеют право принимать участие в результате и согласовании нормативных правовых актов по охране труда.

Стандартизация в области охраны труда имеет два направления. Первое из них - создание технических условий. Они имеются и в общетехнических стандартах раздела с требованиями по безопасности и безвредности. При отсутствии их изделие или машина не может быть сдана в эксплуатацию. Второе направление - это создание системы стандартов безопасности труда (ССТБ), где конкретно изложены общие гигиенические и технические требования по безопасности и безвредности.

Обозначение ССБТ состоит из шифра системы (12); подсистем, имеющих цифры от 0 до 9; порядкового номера в подсистеме и последних двух цифр, обозначающих год регистрации. Пример: ГОСТ 12.1.018-92 ССБТ “Пожаровзрывобезопасность статистического электричества. Общие требования”, где 12 – шифр системы; 1 – шифр подсистемы (шифр подсистемы и ее наименование – в таблице 5.2.2 Приложения 5.2); 018 – порядковый номер в подсистеме; 92 – год регистрации (1992).

Обозначение правил и инструкций по охране труда Российской Федерации состоит из индекса (ПОТ, ИОТ); Р - Российская Федерация; разделения на межотраслевое (М) и отраслевое (О) применение; порядкового регистрационного номера и года утверждения.

Пример: ПОТ Р М-001 – 93 “Правила по охране труда при производстве электросварочных работ”, где ПОТ – правила по охране труда, Р- Российская Федерация, М – межотраслевые, 001 – регистрационный номер, 93 – год утверждения правил.

Таблица 6. 2

Классификация стандартов ССБТ

| Шифр подсистемы | Наименование подсистемы |
| --- | --- |
| 0 | Организационно - методические стандарты основ постро- ения системы, устанавливающие цели, задачи, структу- ру ССБТ; терминологию в области |
| 1 | Стандарты требований и норм по видам опасных и вредных производственных факторов, устанавливаю- щие требования по видам факторов и предель- но-допустимые значения их параметров и характеристик, а так же методы контроля |
| 2 | Стандарты требований безопасности к производственно- му оборудованию, устанавливающие общие требования к оборудованию в целом и к отдельным группам обору- дования, а также к методам контроля |
| 3 | Стандарты требований безопасности к производствен- ным процессам, установите общие требования к про- изводственным процессам в целом и к отдельным груп- пам производственных процессов, а также к методам контроля |
| 4 | Стандарты требований к средствам защиты работаю- щих, устанавливающие классификацию средств защи- ты, требования к отдельным классам, видам и ти- пам средств защиты, а также к методам контроля и оценки |
| 5 | Стандарты требований безопасности к зданиям и со- оружениям |
| 6 - 9 | Резерв подсистемы для дальнейшего развития ССБТ |

6.2.Нормативно-техническая документация по охране окружающей среды

Нормативно-техническая документация по охране окружающей среды включает в себя санитарные нормы (СН), санитарные правила и нормы (СанП и Н), гигиенические нормативы (ГН), строительные нормы и правила (СН и П), а также – систему стандартов по охране природы (ССОП). Примеры норм и правил можно найти в списке литературы к разделу 2.

Обозначение системы стандартов по охране природы (ССОП) состоит из шифра системы (17); шифра комплекса, обозначающего цифрами и нумерацией от 0 до 9. (0 – охрана природы; 1 – гидросфера; 2 – атмосфера; 3 – биологические ресурсы; 4 – почвы; 5 – земли; 6 – флора; 7 фауна; 8 – ландшафты; 9 – недра). Каждый комплекс включает в себя 8 групп, имеющих шифры от 0 до 7. Пример: ГОСТ 17.2.3.01 – 86. «Правила контроля качества воздуха населенных пунктов», где 17 – шифр системы; 2 – шифр комплекса (атмосфера), 3 – шифр группы (см. в таблице 5.2.1 Приложения 5.2) 01 – порядковый номер в группе; 86 – год регистрации (1986).

Таблица 6.3

КЛАССИФИКАЦИЯ СТАНДАРТОВ ССОП

| Шифр группы | Классификация группы |
| --- | --- |
| 0 | Основные положения |
| 1 | Термины, определения, классификация |
| 2 | Показатели качества природных сфер, параметры загрязняющих выбросов и сбросов, показатели интенсивности использования природных ресурсов |
| 3 | Правила охраны природы и рационального использования природных ресурсов |
| 4 | Методы определения параметров состояния природных объектов и интенсивности хозяйственных воздействий |
| 5 | Требования к средствам контроля и измерения состояния окружающей среды |
| 6 | Требования к устройствам, аппаратуре и сооружениям по защите окружающей среды от загрязнений |
| 7 | Прочие стандарты |

6.3.Нормативные требования по безопасности в условиях ЧС

Основные нормативно-технические документы по чрезвычайным ситуациям объединены в комплекс стандартов «Безопасность в чрезвычайных ситуациях» (БЧС).

Обозначение комплекса государственных стандартов безопасности в ЧС состоит из индекса (ГОСТ Р – Государственная система стандартизации Российской Федерации); номера системы 22; номера группы (цифры от 0 до 11); порядкового номера стандарта в группе и последних двух цифр, обозначающих год регистрации.

Пример: ГОСТ О 22.0.01 – 94 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Основные положения.», где 22 – номер системы; 0 – номер группы; 01 – порядковый номер в группе; 94 – год регистрации (1994). (Таблица 5.2.3. Приложения 5.2.)

Таблица 6.4

КЛАССИФИКАЦИЯ СТАНДАРТОВ БЧС

| Номер группы | Наименование групп стандартов | Кодовое наименование |
| --- | --- | --- |
| 0 | Основополагающие стандарты | Основные положения |
| 1 | Стандарты в области мониторинга и прогнозирования | Мониторинг и прогнозирование |
| 2 | Стандарты в области обеспечения безопасности объектов народного хозяйства | Безопасность объектов народного хозяйства |
| 3 | Стандарты и области обеспечения безопасности населения | Безопасность населения |
| 4 | Стандарты в области обеспечения безопасности продовольствия пищевого сырья и кормов | Безопасность продовольствия |
| 5 | Стандарты и области обеспечения безопасности сельскохозяйственных животных и растений | Безопасность животных и растений |
| 6 | Стандарты в области обеспечения безопасности водоисточников и систем водоснабжения | Безопасность воды |
| 7 | Стандарты на средства и способы управления, связи и оповещения | Управление, связь, оповещение |
| 8 | Стандарты в области ликвидации чрезвычайных ситуации | Ликвидация чрезвычайных ситуации |
| 9 | Стандарты в области ликвидации чрезвычайных ситуаций | Ликвидация чрезвычайных ситуаций |
| 10, 11 | Резерв |  |

7.Примеры расчетов средств защиты человека от воздействия негативных факторов.

7.1.Расчет общего равномерного искусственного освещения при горизонтальной рабочей поверхности методом светового потока.

Задачей расчета является определение потребной мощности электрической осветительной установки для создания в производственном помещении заданной освещенности. Электрическую мощность всей осветительной системы определяют после расчета светового потока лампы по следующей формуле:

Фл=100Ен⋅S⋅z⋅kn⋅η, лм

Где Фл - световой поток лампы при лампах накаливания или световой поток группы ламп светильника при люминесцентных лампах, лм.

S - площадь освещаемого помещения, м² (S=AB, где A и B соответственно длина и ширина помещения).

Eн - нормированная минимальная освещенность, лк.

Коэффициент использования светового потока ламп ρ.

k- коэффициент запаса.

n- число светильников в помещении.

Число светильников определяется следующим образом: n=A⋅BL2,

где: L- расстояние между светильниками: L=1.5Hp, м

Hp- высота подвеса светильника над освещаемой поверхностью, м:         Hp=H0−hc, м

hc=0.2H0, м – расстояние от потолка до светильника.

H0=H−hp.  H0- расстояние от потолка до рабочей поверхности.

H- высота помещения

hp=0.8м – высота рабочей поверхности от пола.

z - коэффициент минимальной освещенности.

z=EcpEmin , равный отношению значения средней к минимальной освещенности.

Для ламп накаливания и ДРЛ: Z=1.15. Для люминесцентных ламп: Z=1.1.

Коэффициент запаса «K» зависит от существующего рабочего оборудования (цеха, участка, а также системы освещения (общего или комбинированного)). Пример рекомендуемых значений «Е» и «К» дан в таблице 1. Минимальная освещенность устанавливается по характеристике зрительной работы, которую определяют наименьшим размером объекта различения, контрастом объекта с фоном и характеристикой фона (таблица 2). Различают 8 разрядов и 4 подразряда в зависимости от степени зрительного напряжения.

Коэффициент использования светового потока ламп η зависит от типа светильника, коэффициента отражения: потолка ρпи стен ρс, высоты подвеса светильника Нр, показателя помещения i: i=A⋅BHp(A+B).

η выбирается из таблицы 3.

После определения Фл подбирается  по справочным данным ближайшая стандартная лампа и определяется электрическая мощность всей осветительной системы.

Таблица 1

Рекомендуемая освещенность и коэффициенты запаса К

| Цех, участок, рабочее оборудование | Общее освещение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Лампы накаливания |  | Газоразрядные лампы |  |
|  | Освещенность, лк | Коэффициент Запаса К | Освещенность, лк | Коэффициент запаса К |
| Изготовление литейных форм и стержней: участок литья (отливки II и III класса) участок литья (отливки I класса) | 200 300 | 1.5 1.5 | 300 750 | 1.7 1.7 |
| Плавильно-заливочное отделение | 150 | 1.5 | 200 | 1.7 |
| Ковочное отделение (разогрев поковок, молоты, прессы): Цехи металлопокрытий: ванны полированные станки Механические цехи: Гильотинные ножницы, дисковые пилы Металлорежущие станки, слесарные верстаки Разметочные плиты, столы ОТК Прецизионные станки в отдельных помещениях | 150 200 200 150 - - - | 1.4 1.4 1.5 1.3 1.3 1.3 1.3 | 200 300 300 200 - - - | 1.7 1.6 1.7 1.4 1.5 1.5 1.5 |
| Малярные отделения | 200 | 1.6 | 400 | 1.8 |
| Сварочные цехи | 150 | 1.6 | 200 | 1.8 |
| Деревообрабатывающие и модельные цехи: станки сборка моделей | 300 200 | 1.4 1.4 | 500 300 | 1.6 |
| Диспетчерские, пульты операторов, контрольно-измерительные приборы | 100 | 1.3 | 200 | 1.5 |

Таблица 2

Нормы проектирования искусственного общего освещения СНиП II-4-79 (фрагмент)

| Характеристика зрительной работы | Наименьший размер объекта различения, мм | Разряд зрительной работы |  | Подразряд зрительной работы | Контраст объекта с фоном | Характеристика фона | Освещенность, лк |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наивысшей точности | Менее 0,15 | 1 |  | а | Малый | Темный | 1500 |
|  |  |  |  | б | Малый Средний | Средний Темный | 1250 |
|  |  |  |  | в | Малый Средний Большой | Светлый Средний Темный | 750 |
|  |  |  |  | г | Средний Большой Большой | Светлый Светлый Средний | 400 |
| Очень высокой точности | 0,15-0,3 | II |  | а | Малый | Темный | 1250 |
|  |  |  |  | б | Малый Средний | Средний Темный | 750 |
|  |  |  |  | в | Малый Средний Большой | Светлый Средний Темный | 500 |
|  |  |  |  | г | Средний Большой Большой | Светлый Светлый Средний | 300 |
| Высокой точности | 0,3-0,5 |  | III | а | Малый | Темный | 500 |
|  |  |  |  | б | Малый Средний | Средний Темный | 300 |
|  |  |  |  | в | Малый Средний Большой | Светлый Средний Темный | 300 |
|  |  |  |  | г | Средний Большой Большой | Светлый Светлый Средний | 200 |

Таблица 3

Коэффициент использования светового потока

| Светильник | «Астра», УПМ-15 |  |  |  |  |  | УПД |  |  |  |  |  | НСП-07 |  |  |  |  |  | ВЗГ-200 с отражателем |  |  |  |  |  |  | ЛСП-01 |  |  |  |  |  |  | ПВЛ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ρп,% ρс,% | 30 10 |  | 50 30 |  | 70 50 |  | 30 10 |  | 50 30 |  | 70 50 |  | 30 10 |  | 50 30 |  | 70 50 |  |  | 30 10 |  | 50 30 |  | 70 50 |  |  | 30 10 |  | 50 30 |  | 70 50 |  | 30 10 |  | 50 30 |  | 70 50 |  |  |
| i | Коэффициент использования η |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1.5 2 3 4 5 | 17 23 30 34 37 39 41 51 58 62 64 | 21 27 34 38 41 43 50 55 62 66 69 |  | 25 31 39 44 47 49 55 60 66 70 73 |  | 21 25 29 33 38 40 46 54 61 64 66 |  | 24 28 39 36 40 42 51 58 64 67 69 |  | 28 34 38 42 44 47 57 62 67 70 72 |  | 14 19 23 25 27 29 34 38 44 46 48 |  | 16 21 24 26 29 31 37 41 47 50 52 |  | 22 27 29 33 35 37 44 48 54 59 61 |  | 12 16 19 21 23 25 29 32 35 37 38 |  |  | 14 18 21 24 25 27 30 33 37 39 40 |  | 17 21 24 26 28 29 39 35 39 41 42 |  | 23 30 35 39 42 44 50 55 60 63 64 |  |  | 26 33 38 41 44 46 52 57 62 65 66 |  | 31 37 42 45 48 49 56 60 66 68 70 |  | 11 14 16 19 21 23 30 35 41 44 48 |  | 13 17 20 23 27 28 36 40 45 48 51 |  | 18 23 27 29 32 34 42 46 52 54 57 |  |  |  |

  - Расчет заземления в сетях переменного тока с напряжением до 1000 В.

Для обеспечения безопасности обслуживающего персонала  в электроустановках все металлические части, формально не находящиеся под напряжением, должны быть заземлены. Если в случае пробоя изоляции один из фазных проводов оказывается подключенным к корпусу, то при случайном прикосновении человек подключается параллельно с системой заземления. При этом существенно снижается напряжения прикосновения и через тело человека протекает ток безопасной величины. В связи с этим сопротивление заземления установок не должно превышать величин, регламентированных «Правилами устройства электроустановок». В частности, для установок напряжением до 1000 В с изолированной нейтралью оно должно составлять 10 Ом при мощности питающего трансформатора 100 кВА и ниже 4 Ом при мощности трансформатора более 100 кВА.

В установках с глухозаземленной нейтралью, где корпуса оборудования соединяются с многократно соединенным нулевым проводом, сопротивление заземления не должно превышать 10 Ом.

Сопротивление одиночного круглого заземлителя (трубы), находящегося в земле, может быть подсчитано по формуле

r=ρ2πl⋅ln4ld

Где ρ - удельное сопротивление грунта, Ом/м;

l – длина заземлителя;

d – его диаметр.

Если в качестве заземлителя используется не труба, а уголок, то его условный диаметр d=0.95b, где b – ширина полки.

Как правило, с помощью одиночного заземлителя не удается добиться выполнения условия r≤rдоп. В связи с этим необходимо использовать систему из нескольких, параллельно подключенных заземлителей, соединенных полосой связи. Сопротивление системы заземлителей подсчитывается  из выражения

rc=rNη

Где η - коэффициент использования, зависящий от числа заземлителей и расстояния между ними.

N – число заземлителей.

7.3. Расчет акустического экрана.

В ряде случаев достаточная защита от шума оборудования достигается применением акустических экранов, обеспечивающих снижение интенсивности прямого звука, излучаемого источником. Использование акустических экранов целесообразно, когда в расчетной точке уровень звукового давления прямого звука от источника шума значительно выше, чем уровни звукового давления отраженного звука. Экраны изготовляют из стальных или алюминиевых листов толщиной не менее 1,5-2 мм. Листы облицовывают звукопоглащающим материалом (желательно с двух сторон) толщиной не менее 50 мм.

Акустическую эффективность экрана, равную сложению уровня звукового давления в расчетной точке в условиях открытого пространства от k-го источника шума после установки экрана, определяют по формуле

ΔLэкр=−10lg(10−0,1ΔLIэкр+10−0,1ΔlIIэкр+10−0,1ΔLIIIэкр)

Где ΔLIэкр- акустическая эффективность экрана бесконечной протяженности в плане, значение которой может быть найдено в зависимости от δ1=a1+b1−d1 и частоты f; ΔLIIэкр и ΔLIIIэкр - акустические эффективности экрана бесконечной высоты, определяемые в зависимости соответственно от δ2=a2+b2−d2, δ3=a3+b3−d3 и f. Здесь a1, a2 и a3- кратчайшие расстояния, м, от поверхности источника шума соответственно до верхней и боковых границ экрана; b1, b2 и b3 - кратчайшие расстояния, м, соответственно от верхней и боковых границ экрана до расчетной точки; d1, d2 и d3- кратчайшие расстояния, м, от расчетной точки до соответственно поверхности источника и элементов его поверхности, ближайших к боковым границам  экрана.

При установке экрана в помещении его эффективность снижается из-за появления поля отраженного от ограждающих поверхностей звука.

Снижение уровня звукового давления в расчетной точке помещения в этом случае

ΔLk=10lg1+8πr2kB10−0,1ΔLэкр+8πr2kB1,

где r- расстояние от акустического центра шума до расчетной точки, м; Bи B1- постоянные помещения соответственно до и после установки экрана, м².

Рис. 1

Рис. 2