Содержание

Введение	11

1 Обоснование выбранных проектных решений	13

1.1 Техническое предложение	13

1.1.1 Термооптический переключатель	13

1.1.2 Электрооптический переключатель	14

1.1.3 Фотонный переключатель	15

1.2 Обоснование выбора магистрали	16

1.3 Выбор типа оптического кабеля	18

1.4 Резервирование в SDH	20

1.4.1 Линейная защита	21

1.4.2 Кольцевая защита	21

1.5. Выбор оборудования	23

2 Описание оборудования	26

2.1 Описание системы SURPASS hiT 7070	26

2.1.1 Комплектация и конфигурация системы SURPASS hiT 7070	27

2.1.2 Основные технические характеристики системы	29

2.2 Описание гибкого мультиплексора FMX2R3.1	30

2.3 Описание оптического переключателя MOS 2x1	34

3 Расчет параметров волоконно-оптической линии связи	38

3.1 Расчет затухания соединителей оптических волокон	38

3.1.1 Расчет затухания в разъемном соединении	43

3.1.2 Расчет затухания в сварном соединении	44

3.1.3 Расчет затухания сигнала в волоконных световодах	45

3.2 Расчет предельных длин усилительных участков с учетом затухания  оптического сигнала	47

3.3 Расчет быстродействия ВОЛП	48

3.4 Расчет вероятности ошибок ПРОМ	49

3.5 Расчет порога чувствительности ПРОМ	51

3.6 Расчет надежности ВОЛП	52

3.6.1 Термины и определения по надежности	52

3.6.2 Расчет параметров надежности	55

3.7 Расчет дисперсии	56

3.8 Аналитические подходы к моделированию систем синхронизации	59

3.8.1 Цикловая синхронизация с помощью добавочного символа	60

3.8.2 Цикловая синхронизация с помощью добавочного канала	61

4 Электропитание оборудования в узле связи	62

4.1 Система электропитания оборудования	62

4.2 Выпрямительное устройство FlatPack 2	64

4.3 Аккумуляторная батарея PowerSafe VE	65

4.4 Щит автоматического включения резерва	66

5.1 Резервирование MSP 1+1	68

5.2 Резервирование по схеме 1:1	69

5.2.1 Резервирование с использованием электрооптического переключателя	70

5.2.2 Резервирование с использованием фотонного переключателя	72

5.2.2.1 Необходимость использования фотонного переключателя	72

5.2.2.2 Принцип работы фотонного переключателя	73

5.2.2.3 Конструкция фотонного переключателя	75

6 Синхронизация сети	78

6.1 Существующая сеть синхронизации в регионах	78

6.2 Источники синхронизации узлов сети	79

6.3 Необходимость модернизации сети синхронизации	81

6.4 Проектирование сегмента сети синхронизации	81

6.5 Механизм передачи синхронизации систем SURPASS hiT 7070 и   SURPASS hiT 7050	83

7 Обеспечение безопасных условий труда при эксплуатации               оборудования ВОЛС	86

7.1 Идентификация и анализ опасных и вредных производственных      факторов	86

7.1.1 Повышенный уровень электромагнитного излучения	87

7.1.2 Недостаточная освещенность рабочей зоны	88

7.1.3 Повышенный уровень шума на рабочем месте	89

7.1.4 Неудовлетворительные параметры микроклимата рабочей зоны	90

7.1.5 Повышенное значение напряжения в электрической цепи	91

7.1.6 Пожароопасность	92

7.2 Проектирование защитного заземления аппаратуры	93

7.3 Проектирование освещения	95

8 Технико-экономическое обоснование	98

8.1 Капитальные затраты	98

8.2 Определение годовых эксплуатационных расходов	100

8.2.1 Расчет затрат на трудовые ресурсы	101

8.2.2 Расчет затрат на амортизационные отчисления	102

8.2.3 Расчет затрат на электроэнергию	102

8.3 Структура получения доходов	103

8.4 Оценка экономической эффективности и срока окупаемости проекта	104

Заключение	106

Список использованных источников	107

Приложение А. Структурная схема трассы……………………………………….109

Приложение Б. Схема организации связи………………………………………...110

Приложение В. Структурная схема оборудования SURPASS hiT 7070………...111

Приложение Г. Структурная схема оптического переключателя……………….112

Приложение Д. Схема синхронизации сети………………………………………113

Приложение Ж. Схема электропитания узла связи………………………………114

Приложение И. Технико-экономические показатели…………………………….115

Приложение К. Справка о патентной проработке………………………………..116

- 2 Описание оборудования

В дипломном проекте в рамках проектирования сети планируется использование оборудования SDH фирмы Siemens. Ниже представлены используемые при этом конфигурации и комплектации данного оборудования, а также их основные технические характеристики.

- 2.1 Описание системы SURPASS hiT 7070

SURPASS hiT 7070 – одна из лучших в своем классе платформа SDH следующего поколения, обеспечивающая широкий спектр услуг и удовлетворяющая требованиям к конвергентным сетям завтрашнего дня. Для удовлетворения требований операторов данная платформа была оптимизирована для традиционной TDM и пакетной передачи, что позволило создать экономически эффективную платформу, охватывающую весь диапазон сетевых приложений, необходимых для использования на уровне региональной и магистральной сети.

Платформа SURPASS hiT 7070 обеспечивает выполнение большого количества задач в сети оператора, поскольку данная платформа может использоваться как линия передачи UHC (сверхвысокой емкости), терминальный мультиплексор, мультиплексор ввода-вывода, локальный кросс-коннектор или многокольцевой терминал для реализации соединения типа точка-точка, многоточка – многоточка, линейных или кольцевых топологий. Данная платформа обеспечивает высокий уровень гибкости и масштабируемости, используя интерфейсы высокой плотности, а также полки расширения, что позволяет сэкономить место.

Благодаря поддержке протокола GFP, виртуальной сцепки контейнеров и схемы подстройки емкости канала (LCAS) можно предоставлять пропускную способность Ethernet по требованию заказчика. Интегрированный коммутатор второго уровня позволяет строить виртуальные локальные сети (VLAN) и виртуальные частные сети (VPN), оптимизировать пакетный трафик, контролируя при этом качество и поток трафика. Поддержка гибкого пакетного кольца (RPR) в metro-доступе, в котором доминирует кольцевая топология, делает SURPASS hiT 7070 оптимальным решением в мультисервисной среде, требующей высокой надежности.

Функциональные возможности SURPASS hiT 7070:

1. Коммутирование на уровне 160G@VC-4 и 10G@VC-12.

2. Встроенный узел обработки пакетного трафика (RPR и MPLS).

3. Мультисервисная платформа: 2M, 155M, STM-1/4/16/64, 40G, GFP для 10/100BT, GbE, 10GbE, интерфейсы SAN (FICON, Fiber Channel).

4. Поддержка услуг сцепки (VC-4-4c, VC-4-16c, VC-4-64c).

5. Прозрачная поддержка  SONET (OC-3c, OC-12c, OC-48c, OC-192c).

6. Большой набор интерфейсов уровня STM-64.

7. Расширенное резервирование (SNCP, MSP, BSHR, оборудования).

8. Работа с трафиком низкого приоритета.

9. Однополочный и двухполочный варианты конструкции оборудования SURPASS hit 7070.

10. Дополнительные полки расширения (LambdaShelf, PDH MicroShelf, FlexShelf, Amplifier Shelf).

11. Полная интеграция в лучшую в своем классе систему управления Siemens TNMS.

Основная задача системы Siemens SURPASS hiT 7070 в рамках проектируемой сети заключается в предоставлении большой пропускной способности на магистральном уровне. Функционируя на магистральном уровне сети, данная система соединяет узлы связи, обладая возможностью передавать большие объемы трафика.

- 2.1.1 Комплектация и конфигурация системы SURPASS hiT 7070

Система SURPASS hiT 7070 сконструирована по модульному (блочному) принципу [3]. Основные элементы системы представляют собой блоки с различными функциями. Согласно разным техническим требованиям, оборудование можно сконфигурировать путем сочетания функциональных блоков, которые необходимы в данном конкретном случае.

Физическая структура системы SURPASS hiT 7070 представляет собой полку (подстатив), в которую вставляются платы. Полки устанавливаются в статив.

В нашем случае система будет использоваться, как оптический мультиплексор ввода/вывода, который устанавливается в узле связи, используется для ввода/вывода каналов и транзитных каналов, которые проходят через станцию без изменений. Кроме всех функций оборудования оптического усилителя и функции ввода/вывода, оборудование системы SURPASS hiT 7070 может осуществить уравнивание мощности для вновь добавленных каналов и других каналов из линии, с целью обеспечить уравнивание мощности разных каналов в основном потоке.

Оптический мультиплексор ввода/вывода системы SURPASS hiT 7070 состоит из следующих функциональных элементов: плата оптического мультиплексирования ввода/вывода, SDH плата 4хSTM-4, SDH плата 8хSTM-1, плата электрических интерфейсов 8хEthernet, плата центрального тактового генератора, плата главного контроллера, плата оптического усилителя. Самым основным функциональным узлом оборудования является блок оптического мультиплексирования ввода/вывода.

На обеих сторонах передачи, оптический мультиплексор ввода/вывода системы  SURPASS hiT 7070 производит одинаковую обработку сигналов. Первым делом производится извлечение, и обработка оптического канала управления.

После предварительного усиления, некоторые каналы основного потока выводятся блоком оптического мультиплексирования ввода/вывода, а остальные собираются вместе с введенными локальными каналами. После усиления по мощности, основной поток мультиплексируется с обработанным оптическим каналом управления и отправляется на передачу.

SDH плата 4хSTM-4 обеспечивает передачу максимум четырех двунаправленных оптических сигналов STM-4. Сначала входящий клиентский сигнал подвергается преобразованию из оптической формы в электрическую. Для устранения «дрожания» входящего сигнала все биты внутри потока данных повторно синхронизируются с помощью CDR (схема восстановления тактовых сигналов). Из CDR сигнал передается в SDH-процессор, где выполняются кадровая синхронизация, обработка указателей и текущий контроль рабочих параметров.

В плате электрических интерфейсов 8хEthernet имеется восемь электрических Ethernet-портов с функцией автоматического опознования скорости. Она выполняет преобразование максимум восьми электрических Ethernet-сигналов в SDH-поток.

Плата главного контроллера обеспечивает средства управления и контроля для системы SURPASS hiT 7070. Этим контроллером осуществляется управление обработкой всех данных, поступающих в систему TMN и передаваемых из нее.

Плата центрального тактового генератора обеспечивает распределение тактовых сигналов внутри системы SURPASS hiT 7070. Он отвечает за функцию локальной синхронизации в сетевом элементе и генерирует внешний тактовый сигнал Т4.

Плата оптического усилителя с компенсацией дисперсии обеспечивает оптическое усиление на приемной и передающей сторонах на частоте канала     192,7 ТГц.

- 2.1.2 Основные технические характеристики системы

Технические характеристики плат SDH 4хSTM-4 и SDH 8хSTM-1 представлены в таблице 2.1 [4].

Таблица 2.1 – Технические характеристики системы

| Параметр | Плата STM-4 | Плата STM-1 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Дальность, км | 80 | 40 |
| Скорость передачи, кбит/с | 622080 | 155520 |
| Оптический диапазон длин волн, нм | 1480…1580 | 1270…1360 |
| Код | Двоичный, без возврата к нулю |  |
| Тип лазера | SLM | MLM |

Продолжение таблицы 2.1

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Подавление боковых мод, дБ | ≥ 30 | ≥ 30 |
| Коэффициент затухания, дБ | ≥ 10 | ≥ 10 |
| Выходная мощность, дБм | -3…+2 | -5…0 |
| Диод приема | PIN-диод | PIN-диод |
| Уровень приема, дБм | -28…-8 | -34…-10 |
| Потери из-за дисперсии, дБ | ≤ 1 | ≤ 1 |

- 2.2 Описание гибкого мультиплексора FMX2R3.1

Гибкий мультиплексор FMX2R3.1 представляет собой систему PCM30, предназначенную для построения и расширения гибких сетей и подходящую для использования в линейных, каскадных и кольцевых структурах. В основном данный мультиплексор предназначен для использования в корпоративных сетях, однако он может быть использован также для подключения абонентской стороны сети доступа V5.1/V5.2.

Благодаря растущему успеху технологии Ethernet по всему миру, было внедрено большое количество технических компонентов управления с интерфейсом Ethernet. FMX2R3.2 предлагает возможность использования интерфейсов передачи данных, основанных на технологии Ethernet. FMX2R3.1 функционирует в качестве оконечного мультиплексора или мультиплексора с функцией вставки/выделения и обеспечивает реализацию следующих услуг:

- POTS, POTS с локальной батареей;

- ISDN-BA (S0, Uk0 с линейным кодом 4B3T или 2B1Q), а также с полупостоянными соединениями;

- аналоговая передача по 2/4-проводным линиям, используемым в качестве арендованных линий или линий с сигнализацией E&M;

- передача данных по протоколам V.24/V.35/V.36/RS530 и Х.21 с субскоростями до 30/31х64 кбит/с, по протоколу G.703 со скоростью 30/31х64 кбит/с.

К основным задачам мультиплексора относятся:

- функции мультиплексирования сигналов речи и данных;

- обеспечение работы соответствующих абонентских интерфейсов;

- управление абонентскими интерфейсами при использовании сигнализации CAS или FA.

На рисунке 2.1 показана типичная схема использования FMX2R3.1 для мониторинга и контроля вдоль нефтепровода. Элементы FMX2R3.1 вдоль нефтепровода обеспечивают интерфейсы Ethernet для передачи данных между сенсорами, клапанами, задвижками и т. Д., в основе которых лежит технология Ethernet, и центром технической поддержки.

Рисунок 2.1 – Схема применения мультиплексора FMX2R3.1

Интерфейсы Ethernet всегда работают в «зеркальном режиме». Трафик Ethernet, полученный от сенсоров, размещается в таймслот Nx64 кбит/с линии E1 и затем передаётся к следующей станции FMX2R3.1. Интерфейсы Ethernet всех сенсоров одной и той же станции FMX2R3.1, а кроме того, все станции FMX2R3.1 вдоль нефтепровода работают вместе с их отдалённым терминалом в центре как распределённый коммутатор L2 Ethernet. Это необходимо, поскольку размещение трафика Ethernet каждого отдельного сенсора в специально выделенный для него таймслот со скоростью 64 кбит/с ограничит максимально возможное количество контролируемых Ethernet приборов до 31 на одну линию связи E1. Кроме того, широковещательный трафик Ethernet, заключённый в линию TDM между сетевыми элементами FMX2R3.1 сокращён до минимума.

Для подключения к коммутируемой сети общего пользования осуществляяется преобразование сигнализации по выделенному каналу в протоколы V5.1/V5.2, выполняемое совместно с системным модулем CMXII FastLink.

Доступ к станции V5.1/V5.2 через сеть FMX2R3.1 показан на рисунке 2.2.

Рисунок 2.2 – Доступ к станции V5.1/V5.2 через сеть FMX2R3.1

В состав мультиплексора входят блоки, представленные в таблице 2.2.

Таблица 2.2 – Типы плат, используемые в мультиплексоре FMX2R3.1

| Наименование | Назначение |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| SUB102 | Абонентский конвертер, абонентская сторона |
| SLX102 | Абонентский конвертер, сторона коммутации |
| SLB62 | Абонентский конвертер для локального аккумулятора |
| UAC68 | Универсальная аналоговая линейная плата, 2/4-проводные выделенные линии или с E&M |
| SEM106 | 2-проводной конвертер E&M |
| SEM108H | 4-проводной конвертер E&M |
| LLA102/104 | Линейная плата для аналоговых 2-/4-проводных выделенных линий |
| I8S0P | Линейная плата ISDN, интерфейс S0 |
| IUL82 | Линейная плата ISDN, Uk0 интерфейс 2B1Q |

Продолжение таблицы 2.2

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| I4UK2NTP | Линейная плата ISDN, Uk0 интерфейс 2B1Q, сторона коммутации |
| IUL84 | Линейная плата ISDN, Uk0 интерфейс 4B3T |
| I4UK4NTP | Линейная плата ISDN, Uk0 интерфейс 4B3T, сторона коммутации |
| DSC104CO | Цифровой сигнальный канал, 64 кбит/с, сонаправленный, интерфейсы G.703 |
| DSC6-nх64G | Цифровой сигнальный канал, 64 кбит/с, интерфейсы G.703 |
| CPF2 | Цифровой сигнальный канал максимум с 4 интерфейсными модулями |
| CM64/2 | Цифровая сигнальная плата, мультиплексор канала 2 Мбит/с, G.703 |
| DSC8V24 | Цифровой сигнальный канал, n ≤ 19,2 кбит/с, интерфейсы V.24 |
| DSC8X21 | Цифровой сигнальный канал, n ≤ 64 кбит/с, интерфейсы X.21 |

Упрощенная схема мультиплексора представлена на рисунке 2.3.

Рисунок 2.3 – Упрощенная схема мультиплексора

Мультиплексор устанавливается в FMX2S (полка гибкого мультиплексирования) или в МХS 19 (19-дюймовая полка мультиплексора), при этом реализуется до двух мультиплексных систем, или в SNUS (полка сервисного сетевого блока) совместно с мультиплексором кросс-соединений CMXC и модулями OMX 16 или SMX1/4с системы FastLink.

В SNUS имеется 18 гнезд, однако одновременно может использоваться максимум 16 из них. Они предназначены для установки блоков системных модулей FMX2R3.1, CMXC, OMX 16, LTx и блоков контроля OTSU2M и SUE.

Полка SNUS оборудована соединительной панелью, которая обеспечивает подключение всех внешних интерфейсов через соответствующие subD-соединители. Исключением являются оптические интерфейсы соответствующих блоков, которые содержатся в самих блоках. Для механической прокладки световодов полка SNUS оснащена зажимами FO.

Полка FMX2S предназначена для установки блоков мультиплексоров FMX2R3.1, до 6 блоков подключения 2 Мбит/с (6х2 Мбит/с) LTx, а также блока контроля SUE. Она оборудована соединительной панелью, обеспечивающей подключение всех внешних интерфейсов через соответствующие subD-соединители. Исключением являются оптические интерфейсы соответствующих блоков, которые содержатся в самих блоках. Для механической прокладки световодов полка FMX2S оснащена зажимами FO.

- 3 Расчет параметров волоконно-оптической линии связи

Требуется разработать проект транспортной сети связи с целью организации технологической связи, а также повышения пропускной способности и обеспечения прозрачной передачи разнородного трафика для мультисервисных сетей доступа на участке Уфа – Черниковск – Черкассы – Улу-Теляк – Аша – Кропачево.

Необходимо обеспечить высокую надежность данного участка за счет организации оптического резервирования на уровне оптических каналов, для чего требуется соединение с ВОЛС энергетиков.

В данном разделе будет произведен расчет таких параметров ВОЛС, как затухания соединителей оптических волокон, затухание сигнала в волоконных световодах, предельные длины участков регенерации, быстродействие ВОЛП, вероятность ошибок и параметры надежности ВОЛП.

- 3.1 Расчет затухания соединителей оптических волокон

На волоконно-оптической магистрали будут присутствовать неразъемные сварные соединения оптических волокон. Затухание в сростках ОВ может достигать больших величин, соизмеримых с километрическим затуханием. Четыре основные причины возникновения потерь в сростке, которые необходимо контролировать – это радиальное смещение, продольное смещение, угловое рассогласование ориентации осей, гладкость поверхности скола.

Потери мощности в неразъемном соединении нормируются и должны составлять менее 0,1 дБм. Потери в разъемном соединителе нормируются и должны составлять менее 0,5 дБм.

Эти потери могут быть определены по выражению вида:

Aр=аw+ad+aNA+ac+aθ+aF+aS, [дБ],			(3.1)

где    аW – потери, обусловленные несогласованностью диаметров модовых полей волокон, дБ;

аd – потери, обусловленные разницей в диаметрах сердцевины d1 и d2 соединяемых волокон, дБ;

aNA – потери, обусловленные разницей числовых апертур волокон, дБ;

ас – потери, обусловленные поперечным радиальным смещением L осей волокон, дБ;

аθ – потери, обусловленные угловым смещением ОВ, дБ;

aF – потери, обусловленные несогласованием показателей преломления – френелевскими потерями, дБ;

aS – потери, обусловленные продольным смещением волокон, дБ.

Потери аW могут быть определены по выражению вида:

aw=−10lg2⋅w1w2w12+w222, [дБ],				(3.2)

где w1 и w2 – диаметр модового поля первого и второго ОВ, соответственно.

Величина wi может быть приближенно определена при Гауссовом распределении поля по выражению:

wi=di20,65+1,619ν−1,5+2,879ν−6, [нм],			(3.3)

νi=π⋅diλn12−n22,					(3.4)

где    di – физическая толщина слоя, нм;

λ – длина волны излучения, нм;

n1, n2 – показатели преломления.

Потери аd, ас, аθ и aF могут быть определены из выражений:

ad=−10lgd2d12, [дБ],					(3.5)

ac=−10lgexpL2w2, [дБ],				(3.6)

aθ=exp−π⋅n2⋅w⋅θλ2, [дБ],			(3.7)

aF=−10lg1−n1−n2n1+n222, [дБ],			(3.8)

aS=−10lgdd+S⋅tg(θ), [дБ],				(3.9)

где    S – длина зазора, мкм;

θ – угол рассогласования ориентации осей.

Не все факторы одинаково влияют на потери в сростках. Для одномодовых ОВ по важности влияния на суммарную величину потерь в соединении следует отметить поперечное и угловое смещения осей, деформацию сердцевины, несогласованность размеров модовых полей ОВ.

Волокно в соединителе должно размещаться вдоль его центральной оси. Если центральная ось одного волокна не совпадает с центральной осью другого, то неизбежно возникновение потерь – радиальное смещение. Зависимость потерь от отношения абсолютной величины смещения L к диаметру волокна d = 2a представлена на графике рисунка 3.1.

Рисунок 3.1 – Потери от бокового смещения волокон

Из графика видно, что относительное смещение в 10 % приводит к потерям на уровне 0,5 дБ. Для волокна с диаметром сердцевины 50 мкм относительное смещение в 10% означает реальное смещение на уровне в 5 мкм, что, в свою очередь, соответствует смещению в каждом соединителе на 2,5 мкм. Очевидно, что контроль бокового смещения особенно затруднен в волокнах малого диаметра.

При продольном смещении соединение двух волокон, разделенных небольшим зазором, подвержено двум видам потерь (рисунок 3.2).

Рисунок 3.2 – Потери от зазора между сколами

Первый вид потерь – это френелевское отражение, связанное с разницей показателей преломления волокон и среды в зазоре. Френелевское отражение происходит как на выходе из первого волокна, так и на входе во второе волокно. В стеклянных волокнах, разделенных воздушным зазором, потери от френелевского отражения составляют около 0,34 дБ. Френелевские потери могут быть существенно снижены при использовании в зазоре жидкости с согласованным показателем преломления. Такая жидкость представляет собой либо оптически прозрачную среду, либо гель, имеющий показатель преломления, близкий к показателю преломления стекла. На протяжении всей трассы используется один вид волокна. Поэтому френелевские потери равны нулю.

Второй вид потерь в волокнах связан с потерями при прохождении светом зазора. Свет, выходящий из первого волокна, распространяется в некотором конусе. Величина потерь, связанных с этим эффектом, зависит от величины числовой апертуры (NA) волокон. Волокно с большим значением NA не допускает столь большого зазора между волокнами при том же уровне потерь, что волокно с меньшим значением NA.

Сколы обработанных волокон должны быть перпендикулярны осям волокон и параллельны друг другу при соединении, иначе возникает угловое рассогласование ориентации осей. Потери (рисунок 3.3) связаны с угловым рассогласованием ориентации волокон относительно друг друга.

Рисунок 3.3 – Потери от углового рассогласования ориентации осей

Снова, как и ранее, уровень потерь определяется NA волокон. Влияние NA в данном случае противоположно эффекту наличия зазора между волокнами. Большее значение NA допускает большее угловое рассогласование для ограничения потерь на том же уровне, что и при меньшем значении апертуры. При правильном использовании соединителя угловое рассогласование ориентации практически исключается, так что связанные с этим эффектом потери существенно меньше потерь, связанных с боковым смещением. При скалывании волокна и полировке стекла контролируется перпендикулярность поверхности по отношению к оси волокна.

Поверхность скола должна быть гладкой и не содержать трещин, выбоин и заусениц. Неровная поверхность разрушает геометрическую картину световых лучей и рассеивает их, что затрудняет ввод лучей во второе волокно.

- 3.1.1 Расчет затухания в разъемном соединении

Разъемные соединения присутствуют на входах мультиплексоров. Значение затухания рассчитаем по формуле (3.1):

Aр=аw+ad+aNA+ac+aθ+aF+aS, [дБ],

где    аW – потери, обусловленные несогласованностью диаметров модовых полей волокон, равны нулю, диаметры модовых полей равны, дБ;

аd – потери, обусловленные разницей в диаметрах сердцевины d1 и d2 соединяемых волокон, равны нулю при d1 = d2 = 10 мкм, дБ;

aNA – потери, обусловленные разницей числовых апертур волокон, волокна идентичные, числовые апертуры равны 0,3 рад, потери нулевые, дБ;

ас – потери, обусловленные поперечным радиальным смещением L осей волокон, допуск радиального смещения 5% диаметра волокна L =0,5 мкм, дБ;

аθ – потери, обусловленные угловым смещением ОВ, дБ;

aF – потери, обусловленные несогласованием показателей преломления – френелевскими потерями, в разъемном соединении с воздушным зазором это 0,34 дБ, с жидкостью с согласованным показателем преломления 0,05 дБ;

aS – потери, обусловленные продольным смещением волокон, максимальное смещение S =2 мкм, дБ.

Величину модового поля w принимают приближенно равной диаметру световедущей части 10 мкм. При радиальном смещении дополнительные потери определяются из формулы (3.6):

ac=−10lgexp0,52102=0,01 дБ.

Потери вследствие углового рассогласования ОВ следует принять,                  аθ = 0,15 дБ.

Потери вследствие продольного смещения волокон равны (3.9):

aS=−10lg1010+2⋅tg(0,3)=0,26 дБ.

Тогда для рассматриваемого примера расчета разъемного соединения будет справедливо:

Aр=0,05+0,01+0,15+0,26=0,47 дБ.

При существующих технологиях потери в разъемном соединителе не превышают величины 0,5 дБ.

- 3.1.2 Расчет затухания в сварном соединении

В целях уменьшения вносимого затухания все соединения оптических волокон в муфтах выполняются неразъемными. Значение затухания рассчитаем по формуле (3.1):

Aр=аw+ad+aNA+ac+aθ+aF+aS, [дБ],

где    аW – потери, обусловленные несогласованностью диаметров модовых полей волокон, равны нулю, диаметры модовых полей равны, дБ;

аd – потери, обусловленные разницей в диаметрах сердцевины d1 и d2 соединяемых волокон, равны нулю при d1 = d2 = 10 мкм, дБ;

aNA – потери, обусловленные разницей числовых апертур волокон, волокна идентичные, числовые апертуры равны 0,3 рад, потери нулевые, дБ;

ас – потери, обусловленные поперечным радиальным смещением L осей волокон, допуск радиального смещения 5% диаметра волокна L =0,5 мкм, дБ;

аθ – потери, обусловленные угловым смещением ОВ, дБ;

aF – потери, обусловленные несогласованием показателей преломления – френелевскими потерями, в неразъемном соединении нулевые, дБ;

aS – потери, обусловленные продольным смещением волокон, в неразъемном соединении нулевые, дБ.

Величину модового поля w принимают приближенно равной диаметру световедущей части 10 мкм. При радиальном смещении дополнительные потери определяются из формулы (3.6):

ac=−10lgexp0,52102=0,01 дБ.

Потери вследствие углового рассогласования ОВ в неразъемном соединении меньше максимального значения, аθ = 0,07 дБ.

Тогда для рассматриваемого примера расчета разъемного соединения будет справедливо:

Aр=0,01+0,07=0,8 дБ.

При существующих технологиях потери в сварном соединении не более   0,1 дБ.

- 3.1.3 Расчет затухания сигнала в волоконных световодах

Затухание и потери являются параметрами определяющими дальность передачи по оптическому кабелю и его эффективность. Затухание световодных трактов волоконно-оптических кабелей характеризуется собственными потерями в волоконных световодах (с) и дополнительными потерями, обусловленными деформацией и изгибами световодов при наложении покрытий и защитной оболочки при изготовлении кабеля (к).

Собственные потери волоконных световодов определяются по формуле:

αc=αр+αп, [дБ/км],				(3.10)

где    р – потери на рассеяние, дБ/км;

п – потери на поглащение, дБ/км.

Потери на поглощение существенно зависят от частоты материала и при наличии посторонних примесей пр могут быть значительными.

Затухание в результате поглощения п связано с потерями на диэлектрическую поляризацию, линейно растёт с частотой, существенно зависит от свойств материала световода (tg ) и определяется по формуле:

αп=4,34⋅π⋅n1⋅tgδλ, [дБ/км],				(3.11)

где    n1 = 1,496 – показатель преломления сердцевины;

 – длина волны, км;

tg  = 10-11  -10 – тангенс угла диэлектрических потерь световода.

Частотная зависимость затухания поглощения имеет линейный характер при постоянных значениях показателя преломления сердцевины волокна.

αп=4,34⋅3,14⋅1,496⋅10−111,55⋅10−9=0,132 дБ/км.

Рассеяние обусловлено неоднородностями материала волоконного световода, размеры которого меньше длины волны, и тепловой флуктуацией показателя преломления:

αр=4,34⋅8π33λ4⋅n12−1⋅K⋅T⋅g⋅103, [дБ/км],		(3.12)

где     К = 1,38-23 Дж/К – постоянная Больцмана;

Т = 1500 К – температура перехода стекла в твёрдую фазу;

g = 8,1-11 м/н – коэффициент сжимаемости.

Такое рассеяние называют Реллевским, и оно растёт с частотой пропорционально частоте в четвертой степени. Потери на рассеяние определяют нижний предел потерь ОВ.

αр=4,34⋅8⋅3,1433⋅1,55⋅10−64⋅1,4962−1⋅1,38⋅10−23⋅1500⋅8,1⋅10−11⋅103=0,129дБ/км.

Тогда собственные потери мощности в ОВ:

αc=0,129+0,132=0,261дБ/км.

Полученная величина является допустимой.

- Список использованных источников

- Убайдуллаев Р.Р. Волоконно-оптические сети. – М.,2000. – 267 с.

- ЗАО «Самарская оптическая кабельная компания»,  кабель типа         ОКЛК-01-6-16-10/125-0,22-7, http://www.soccom.ru/catalogue/noklk/

- Техническая документация к оборудованию SURPASS hiT 7070, Siemens.

- Техническая документация к оборудованию FMX3R2.1, Siemens.

- Виноградова И.Л. Оптические системы передачи: методические указания по курсовому проектированию. – Уфа, 2006 г.

- Баева Н.Н., Гордиенко В.Н., Курицын С.А. Многоканальные системы передачи: Учебник для ВУЗов. Под.ред. Н.Н. Баевой и В.Н. Гордиенко. – М.: Радио и связь, 1997. – 560 с.

- Слепов Н.Н. Синхронные цифровые сети SDH. – М. 1997. – 144 с.

- Матвеев А. Н. Оптика: Учебное пособие для физ. спец. вузов. – М.: Высшая школа, 1985. – 351 с.

- Султанов А.Х., Усманов Р.Г. Волоконно-оптические системы передачи: вопросы оценки работоспособности. – Москва: «Радио и связь», 2005. – 360 с.

- ГОСТ 12.1.006-84. Система стандартов безопасности труда. Электромагнитные поля радиочастот. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля.

- СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы.

- ГОСТ 12.1.040-83. Лазерная безопасность. Общие положения.

- СНиП 23-05-95. Естественное и искусственное освещение. Нормы  проектирования.

- Методы и средства обеспечения безопасности труда в машиностроении. Учеб. для вузов/под ред. Ю.М. Соломенцева. – М.: Высш. шк., 2000 – 326 с.

- ГОСТ 12.1.003-83. Шум, общие требования безопасности.

- СН 2.2.4/2.1.8.562-96. Санитарные нормы. Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки.

- ГОСТ 12.0.003-74. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация.

- СНиП 41-01-2003. Отопление, вентиляция и кондиционирование.

- ГОСТ 12.1.005-88. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.

- СанПиН 2.2.4.548-96. Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений.

- Бектобеков Г.В. Справочная книга по охране труда в машиностроении, – Л.: Машиностроение, 1989.– 541 с.

- ГОСТ 12.1.030-81. Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление.

- ГОСТ 12.1.004-91. Пожарная безопасность. Общие требования.

- Дьяков В.И. Типовые расчеты по электрооборудованию. – М.: Московский рабочий, 1989 г.

- Справочная книга по светотехнике/Под ред. Ю.Б. Айзенберга. – М.: Энергоиздат, 1983 – 472 с.

Приложение А