УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением

Госкомсанэпиднадзора России

от 31 октября 1996 г. N 37

Дата введения - с момента

утверждения

2.2.5. ХИМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СРЕДЫ

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ УРОВНИ (ПДУ) ЗАГРЯЗНЕНИЯ

КОЖНЫХ ПОКРОВОВ ВРЕДНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ НОРМАТИВЫ

ГН 2.2.5.563-96

MAXIMUM ALLOWABLE LEVELS (MAL) OF SKIN CONTAMINATION

BY HARMFUL SUBSTANCES

1. Перечень разработан с участием Комиссии по государственному

санитарно     -     эпидемиологическому      нормированию      при

Госкомсанэпиднадзоре  России  и секции "Промышленная токсикология"

Проблемной комиссии   "Научные   основы   медицины   труда"   РАМН

(А.И. Корбакова, К.К. Сидоров, Е.Я. Голубович).

2. Утвержден    и    введен    в    действие    Постановлением

Госкомсанэпиднадзора России от 31.10.96 N 37.

3. Введен  взамен   Перечня   "Предельно   допустимые   уровни

загрязнения  кожи рук работающих вредными веществами" N 4618-88 от

26.05.88.

Закон РСФСР "О санитарно - эпидемиологическом

благополучии населения"

"Санитарные правила,  нормы и гигиенические нормативы (далее -

санитарные правила) - нормативные акты,  устанавливающие  критерии

безопасности  и (или) безвредности для человека факторов среды его

обитания и требования  к  обеспечению  благоприятных  условий  его

жизнедеятельности.

Санитарные правила   обязательны    для    соблюдения    всеми

государственными    органами    и   общественными   объединениями,

предприятиями и иными хозяйствующими субъектами,  организациями  и

учреждениями, независимо от их подчиненности и форм собственности,

должностными лицами и гражданами" (статья 3).

"Санитарным правонарушением  признается  посягающее  на  права

граждан и интересы общества противоправное,  виновное  (умышленное

или  неосторожное) деяние (действие или бездействие),  связанное с

несоблюдением санитарного  законодательства  РСФСР,  в  том  числе

действующих санитарных правил...

Должностные лица  и  граждане  РСФСР,  допустившие  санитарное

правонарушение,    могут   быть   привлечены   к   дисциплинарной,

административной и уголовной ответственности" (статья 27).

1. Общие положения

1.1. Предельно  допустимый  уровень (ПДУ) вредного вещества на

кожных  покровах   -   государственный   гигиенический   норматив,

используемый  для  контроля за содержанием вредных веществ на коже

работающих,  для проектирования средств индивидуальной  защиты,  а

также профилактики неблагоприятного воздействия вредных веществ на

здоровье  работающих   путем   совершенствования   технологических

процессов, машин и оборудования.

ПДУ -  количество  вредного  вещества  для  всей   поверхности

кожного  покрова,  которое  при  ежедневной  (кроме выходных дней)

работе в течение 8 ч и не более 40 ч в  неделю,  в  течение  всего

рабочего  стажа  не  должно  вызывать заболеваний или отклонений в

состоянии   здоровья,   обнаруживаемых    современными    методами

исследований,  в  процессе  работы  или  в  отдаленные сроки жизни

настоящего и последующих поколений.  Воздействие вредного вещества

на  уровне  ПДУ  не исключает нарушение состояния здоровья у лиц с

повышенной чувствительностью.

1.2. Вредное  вещество  -  вещество,  которое  при  контакте с

организмом человека может вызвать профессиональные заболевания или

отклонения   в  состоянии  здоровья,  обнаруживаемые  современными

методами как в процессе воздействия вещества,  так и в  отдаленные

сроки жизни настоящего и последующих поколений.

Названия индивидуальных   веществ   приведены   в   алфавитном

порядке,  где  это  было  возможным,  в  соответствии  с правилами

Международного  союза  теоретической  и  прикладной  химии,  ИЮПАК

(International  Union  of  Pure  and  Applied Chemistry,  IUPAC) и

обеспечены регистрационными номерами  Chemical  Abstracts  Service

(CAS) для облегчения идентификации веществ и поиска дополнительной

информации об интересующем веществе в базах данных.

В графе  "ПДУ"  приведены  величины  ПДУ из расчета количества

вещества в миллиграммах на 1 квадратный сантиметр поверхности кожи

(мг/кв. см).

Наряду с величинами ПДУ указан класс  опасности  вещества.  По

степени   воздействия   на   организм  человека  вредные  вещества

разделены на четыре класса опасности:  1  -  вещества  чрезвычайно

опасные,  2  -  вещества  высокоопасные,  3  -  вещества  умеренно

опасные,  4  -  вещества  малоопасные,  в  соответствии  с  ГОСТом

12.1.007-76.   "ССБТ.  Вредные  вещества.  Классификация  и  общие

требования безопасности" <*>.

--------------------------------

<*> -  С  учетом  "Методических  рекомендаций  по  ускоренному

обоснованию ПДУ загрязнения кожных покровов вредными  веществами",

утвержденных  заместителем  главного  государственного санитарного

врача Российской Федерации от 17.07.92 N 10-92.

В графе   "Особенности   действия  на  организм"  специальными

символами выделены канцерогены и аллергены.

Отмечены вещества,  при работе с которыми должен быть исключен

контакт с кожей и органами дыхания. Для таких веществ значения ПДУ

не приводятся, а указывается только класс опасности (I).

Величины ПДУ и классы  опасности  веществ  утверждает  и,  при

необходимости,   пересматривает   Госкомсанэпиднадзор   России  по

рекомендации   Комиссии   по    государственному    санитарно    -

эпидемиологическому нормированию.

1.3. Величины ПДУ веществ,  выделенных курсивом,  действуют до

31   декабря   1997   г.,   после  чего  должны  быть  подвергнуты

корректировке в связи с тем,  что они были установлены только  для

условий  загрязнения кожи кистей рук,  что составляет только около

5% кожного покрова человека.

1.4. Содержание  вредных  веществ  на коже подлежит контролю в

соответствии  с   требованиями   Методических   указаний   "Оценка

воздействия  вредных  химических  соединений  на  кожные покровы и

обоснование предельно   допустимых   уровней   загрязнения   кожи"

N 2102-79,    Методических    рекомендаций   "Разработка   методов

определения вредных веществ на  коже"  N  3056-84  и  Методических

указаний  "Контроль  содержания  вредных веществ в воздухе рабочей

зоны" N 3936-85.

2. Перечень (ПДУ) загрязнения кожных покровов

вредными веществами

+----------------------------------------------------------------+

| N |   Наименование вещества     |  Номер   | ПДУ  |Класс|Осо-  |

|п/п|                             |   CAS    | мг / |опас-|бен-  |

|   |                             |          |кв. см|ности|ности |

|   |                             |          |      |     |дейст-|

|   |                             |          |      |     |вия на|

|   |                             |          |      |     |орга- |

|   |                             |          |      |     |низм  |

|---+-----------------------------+----------+------+-----+------|

|1. |Акриловой кислоты нитрил     | 107-13-1 | 0,001|  3  |   А  |

|   |(акрилонитрил)               |          |      |     |      |

|---+-----------------------------+----------+------+-----+------|

|2. |21-Ацетокси-11-бета, 17 -    | 50-03-3  |  0,01|  4  |      |

|   |альфа-дигидрокси-прегна-4 -  |          |      |     |      |

|   |ен-3,20-дион (гидрокортизон  |          |      |     |      |

|   |ацетат)                      |          |      |     |      |

|---+-----------------------------+----------+------+-----+------|

|3. |S-Бензил-О,О-диизопро-       |13286-32-3|  0,15|  4  |      |

|   |пилтиофосфат (рицид 11,      |          |      |     |      |

|   |китацин)                     |          |      |     |      |

|---+-----------------------------+----------+------+-----+------|

|4. |Бензол                       | 71-43-2  |  0,05|  4  |   К  |

|---+-----------------------------+----------+------+-----+------|

|5. |14-Гидроксирубомицин++       |25316-40-6| -    |  1  |      |

|   |(доксорубицин)               |          |      |     |      |

|---+-----------------------------+----------+------+-----+------|

|6. |11-бета-21-Дигидрокси-16 -   | 76-25-5  |0,0005|  3  |      |

|   |альфа,17-альфа-изопропиленди-|          |      |     |      |

|   |окси-9-альфа-фторпрегна-1,4 -|          |      |     |      |

|   |диен-3,20-дион (триамцинолона|          |      |     |      |

|   |ацетонид)                    |          |      |     |      |

|---+-----------------------------+----------+------+-----+------|

|7. |О,О-Диметил-S[2-(N-метил-    | 60-51-5  |  0,02|  4  |      |

|   |амино)-2-оксоэтил]-дифосфат  |          |      |     |      |

|   |(рогор, фосфамид)            |          |      |     |      |

|---+-----------------------------+----------+------+-----+------|

|8. |1,5-Диазабицикло(3,1,0)гексан|          |0,0003|  3  |      |

|---+-----------------------------+----------+------+-----+------|

|9. |Диэтиламид м-толуиловой      | 134-62-3 |     2|  4  |      |

|   |кислоты (ДЭТА)               |          |      |     |      |

|---+-----------------------------+----------+------+-----+------|

|10.|Жирные спирты фракции C - C  |          |   0,2|  4  |      |

|   |                       5   10|          |      |     |      |

|---+-----------------------------+----------+------+-----+------|

|11.|Ксилидин (смесь изомеров)    | 1300-73-8|  0,08|  4  |      |

|---+-----------------------------+----------+------+-----+------|

|12.|Ксилол (смесь изомеров)      | 1330-20-7|  1,75|  4  |      |

|---+-----------------------------+----------+------+-----+------|

|13.|Лития хлорид                 | 7447-41-8|  0,05|  4  |      |

|---+-----------------------------+----------+------+-----+------|

|14.|Метандростенолон (андроста - | 72-63-9  | 0,002|  3  |      |

|   |1,4-диен-3-он,17-бета -      |          |      |     |      |

|   |гидрокси 17-альфа-метил)     |          |      |     |      |

|---+-----------------------------+----------+------+-----+------|

|15.|2-альфа-Метилдигидротестосте-| 521-11-9 |0,0003|  3  |      |

|   |рон (медротестрон)           |          |      |     |      |

|---+-----------------------------+----------+------+-----+------|

|16.|2-альфа-Метилдигидротестосте-|          |0,0003|  3  |      |

|   |рон капронат (медротестрон   |          |      |     |      |

|   |капронат)                    |          |      |     |      |

|---+-----------------------------+----------+------+-----+------|

|17.|2-альфа-Метилдигидротестосте-| 855-22-1 |0,0003|  3  |      |

|   |рон пропионат (медротестрон  |          |      |     |      |

|   |пропионат)                   |          |      |     |      |

|---+-----------------------------+----------+------+-----+------|

|18.|2-альфа-Метилдигидротестосте-|          |0,0003|  3  |      |

|   |рон энантат (медротестрон    |          |      |     |      |

|   |энантат)                     |          |      |     |      |

|---+-----------------------------+----------+------+-----+------|

|19.|Метилтестостерон (андрост -  | 58-18-4  |0,0003|  3  |      |

|   |4-ен-3-он,17-бета-гидрокси - |          |      |     |      |

|   |17-метил)                    |          |      |     |      |

|---+-----------------------------+----------+------+-----+------|

|20.|Нитробензол                  | 98-95-3  |   2,4|  4  |      |

|---+-----------------------------+----------+------+-----+------|

|21.|Сурьма                       | 7440-36-0| 0,001|  3  |      |

|   |                             |          |по су-|     |      |

|   |                             |          |рьме  |     |      |

|---+-----------------------------+----------+------+-----+------|

|22.|Сурьма триоксид              | 309-64-4 | 0,001|  3  |      |

|   |(сурьма/III/оксид)           |          |по су-|     |      |

|   |                             |          |рьме  |     |      |

|---+-----------------------------+----------+------+-----+------|

|23.|Сурьма трисульфид            | 345-04-6 | 0,001|  3  |      |

|   |(сурьма/III/сульфид)         |          |по су-|     |      |

|   |                             |          |рьме  |     |      |

|---+-----------------------------+----------+------+-----+------|

|24.|Тестостерон                  |          | 0,001|  3  |      |

|---+-----------------------------+----------+------+-----+------|

|25.|Тестостерона изокапронат     |          | 0,001|  3  |      |

|---+-----------------------------+----------+------+-----+------|

|26.|Тестостерона капронат        |          | 0,001|  3  |      |

|---+-----------------------------+----------+------+-----+------|

|27.|Тестостерона пропионат       | 57-85-2  | 0,001|  3  |      |

|---+-----------------------------+----------+------+-----+------|

|28.|Тестостерона фенилпропионат  |          | 0,001|  3  |      |

|---+-----------------------------+----------+------+-----+------|

|29.|Тестостерон энантат          | 315-37-7 | 0,001|  3  |      |

|---+-----------------------------+----------+------+-----+------|

|30.|о-Толуидин (2-толуидин)      | 35-53-4  |   0,7|  4  |   К  |

|---+-----------------------------+----------+------+-----+------|

|31.|Толуол                       | 8-88-3   |  0,05|  4  |      |

|---+-----------------------------+----------+------+-----+------|

|32.|2,2,6-Тридеокси-3-амино -    |20830-81-3|   -  |  1  |      |

|   |альфа-ликсозо-4-метокси -    |          |      |     |      |

|   |6,7,9,11-тетра-окси-9-ацето -|          |      |     |      |

|   |7,8,9,10-тетрагидро-тетрацен-|          |      |     |      |

|   |хинон++ (рубомицин)          |          |      |     |      |

|---+-----------------------------+----------+------+-----+------|

|33.|Хлорбензол (фенилхлорид)     | 108-90-7 |   0,8|  4  |      |

|---+-----------------------------+----------+------+-----+------|

|34.|Фенол                        | 108-95-2 |  0,05|  4  |      |

|---+-----------------------------+----------+------+-----+------|

|35.| Циклогексанон               | 108-94-1 |   1,5|  4  |      |

|---+-----------------------------+----------+------+-----+------|

|36.|3-Хлор-1,2-эпоксипропан      | 106-89-8 |  0,04|  4  |   А  |

|   |(эпихлоргидрин)              |          |      |     |      |

|---+-----------------------------+----------+------+-----+------|

|37.|Эстрон++                     | 53-16-7  |   -  |  1  |      |

|---+-----------------------------+----------+------+-----+------|

|38.|Этинилэстрадиол++ (17 -      | 57-63-6  |   -  |  1  |      |

|   |Этинилэстратриен -           |          |      |     |      |

|   |1,3,5(10)-диол-3,17)         |          |      |     |      |

+----------------------------------------------------------------+

--------------------------------

++ -  Вещества,  при  работе  с которыми должен быть полностью

исключен контакт с  кожей  и  органами  дыхания  при  обязательном

контроле   за  содержанием  в  воздухе  рабочей  зоны  и  на  коже

утвержденными методами  на  уровне   чувствительности   не   менее

0,001 мг/куб. м и 0,001 мг/кв. см.

А - вещества,  способные вызывать аллергические заболевания  в

производственных условиях.

К - канцерогены.

Приложение 1

(справочное)

УКАЗАТЕЛЬ СИНОНИМОВ, ТЕХНИЧЕСКИХ И ТОРГОВЫХ

НАЗВАНИЙ ВЕЩЕСТВ

+----------------------------------------------------------------+

|Синонимы, технические и торговые названия|   Порядковый номер   |

|                                         |  вещества в перечне  |

|-----------------------------------------+----------------------|

|Акрилонитрил                             |           1          |

|Гидрокортизон ацетат                     |           2          |

|Доксорубицин                             |           5          |

|ДЭТА                                     |           9          |

|Китацин                                  |           3          |

|Медростерон                              |          15          |

|Медростерон капронат                     |          16          |

|Медростерон пропионат                    |          17          |

|Медростерон энантат                      |          18          |

|Рицид                                    |           3          |

|Рогор                                    |           7          |

|Рубомицин                                |          32          |

|2-Толуидин                               |          30          |

|Триамцинолона ацетонид                   |           6          |

|Фенилхлорид                              |          33          |

|Фосфамид                                 |           7          |

|Эпихлоргидрин                            |          36          |

+----------------------------------------------------------------+

Приложение 2

(справочное)

УЧРЕЖДЕНИЯ - РАЗРАБОТЧИКИ ПДУ

+----------------------------------------------------------------+

|    Учреждения, представившие материалы    |  Порядковый номер  |

|            по обоснованию ПДУ             | вещества в перечне |

|-------------------------------------------+--------------------|

|ВНЦ БАВ                                    |2, 6, 14, 15, 16, 17|

|                                           |18, 19, 24, 25, 26, |

|                                           |27, 28, 29, 37, 38  |

|Институт биофизики                         |1, 4, 11, 12, 20, 30|

|                                           |31                  |

|Киевский НИИ гигиены труда и               |                    |

|профзаболеваний                            |7                   |

|Киргизский НИИ эпидемиологии,              |                    |

|микробиологии и гигиены                    |21, 22, 23          |

|Львовский медицинский институт             |3                   |

|МНИИ гигиены им. Ф.Ф. Эрисмана             |10, 34, 35, 36      |

|Нижегородский НИИ гигиены труда и          |                    |

|профзаболеваний                            |13                  |

|НИЦБЫТХИМ (ВНИИХИМПРОЕКТ)                  |9                   |

|НИИ гигиены и профпатологии МЗ РФ          |8                   |

|НИО "Экотокс"                              |5, 32               |

+----------------------------------------------------------------+