ГОСТ 2.763-85*

УДК 003.62:621.3:006.354                                                                                               Группа Т52

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Единая система конструкторской документации

ОБОЗНАЧЕНИЯ УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ В электрических СХЕМАХ.

УСТРОЙСТВА С ИМПУЛЬСНО-КОДОВОЙ МОДУЛЯЦИЕЙ

Unified system for design documentation.

Graphic designations in electric diagrams. Devices of pulse-code modulation

ОКСТУ 0002

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 20 декабря 1985 г. № 4460 срок введения установлен

с 01.07.86

* издание (октябрь 2000 г.) с Изменением № 1, утвержденным в марте 1994 г. (ИУС 5-94)

1. Настоящий стандарт распространяется на электрические схемы изделий всех отраслей промышленности, выполняемые вручную или автоматизированным способом, и устанавливает условные графические обозначения и квалифицирующие символы устройств с импульсно-кодовой модуляцией (ИКМ) и их цепей.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2. Квалифицирующие символы, применяемые вместе с условными графическими обозначениями устройств с ИКМ и их цепей, приведены в табл. 1.

3. Обозначения устройств с ИКМ и их цепей приведены в табл. 2.

4. Соотношение размеров условных графических обозначений для устройств с импульсно-кодовой модуляцией приведено в приложении 1.

5. Термины, применяемые в стандарте, и их пояснения приведены в приложении 2.

Таблица 1

| Наименование | Обозначение |
| --- | --- |
| 1. Тактирование, хронирование | С |
| 2. Совпадение | COINC |
| 3. Сравнение | СОМР или = = |
| 4. Квантование |  |
| 5. Линейное квантование |  |
| 6. Нелинейное квантование |  |
| 7. Дискретизация |  |
| 8. Частота дискретизации | Fs |
| Примечание. При необходимости символы дополняют значением частоты, например, для частоты 8 кГц | Fs = 8 kГц |
| 9. Цикл импульсов Примечание. При необходимости символы дополняют числом, указывающим количество канальных интервалов в цикле, например, 32 |  |
| 10. Сверхцикл импульсов Примечание. При необходимости символы дополняют числом, указывающим количество циклов в сверхцикле импульсов, например, 16 |  |
| 11. Кодек | CDC |
| Примечание. К символу при необходимости добавляют: |  |
| а) букву S (символ вторичной группы), которая указывает кодек для кодирования вторичной группы системы с частотным разделением каналов; | CDC-S |
| б) букву Т (символ третичной группы), которая указывает кодек для кодирования третичной группы системы с частотным разделением каналов; | CDC-T |
| в) букву R (символ радиовещательного сигнала), которая указывает кодек для кодирования аналогового радиовещательного сигнала в цифровой сигнал и наоборот | CDC-R |
| 12. Мульдекс | MULDEX или MX |
| 13. Трансмульдекс | TMULDEX или ТМХ |
| Примечание. К символу при необходимости добавляют: |  |
| а) букву S (символ вторичной группы), которая указывает трансмульдекс, преобразующий вторичную группу системы с частотным разделением каналов в цифровые сигналы; | TMX-S |
| б) букву Р (символ первичной группы), которая указывает трансмульдекс, преобразующий первичные группы системы с частотным разделением каналов в цифровые сигналы | ТМХ-Р |

Таблица 2

| Наименование | Обозначение |
| --- | --- |
| 1. Мультиплексор (в качестве передающей части мульдекса) |  |
| 2. Мультиплексор первичной системы Примечание. Числовым значением от 1 до n обозначают уровень иерархии систем ИКМ |  |
| 3. Демультиплексор (в качестве приемной части мульдекса) |  |
| 4. Демультиплексор первичной системы |  |
| 5. Мульдекс |  |
| 6. Мульдекс n-ой системы |  |
| 7. Мульдекс радиовещательный |  |
| Примечания: |  |
| 1. Допускается обозначение мульдекса |  |
| 2. Числовым значением от 1 до n обозначают уровень иерархии системы ИКМ: |  |
| а) МХ1 обозначают аппаратуру первичного канального цифрового группообразования; |  |
| б) МХ2 обозначают аппаратуру вторичного временного группообразования |  |
| 3. Мульдекс первичной системы с 32-канальными интервалами и сверхциклом, состоящим из 16 циклов |  |
| 8. Трансмультиплексор (преобразователь аналоговых групп в цифровые) |  |
| 9. Трансдемультиплексор (преобразователь цифровых групп в аналоговые) |  |
| 10. Трансмульдекс (трансмультиплексор и трансдемультиплексор) |  |
| 11. Кодек 60-канальный |  |
| 12. Кодек радиовещательный (например с максимальной передаваемой частотой 15 кГц) |  |
| 13. Цепь дискретизации с указанием частоты дискретизации |  |
| 14. Цепь тактирования |  |
| 15. Цепь квантования |  |
| 16. Цепь линейного квантования |  |
| 17. Цепь нелинейного квантования |  |
| 18. Схема совпадения |  |
| 19. Цифровой компрессор |  |
| 20. Цифровой экспандер |  |
| 21. Компаратор |  |
| 22. Регенератор односторонний |  |
| 23. Регенератор двусторонний |  |
| 24. Регенератор двусторонний с автоматическим выравниванием |  |
| 25. Сравнивающий усилитель |  |
| 26. Цепь объединения и (или) разделения |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Справочное

Соотношение размеров условных графических обозначений

для устройств с импульсно-кодовой модуляцией

| Наименование | Изображение |
| --- | --- |
| 1. Цепи, блоки, устройства |  |
| 2. Цепь квантования |  |
| 3. Цепь дискретизации с указанием частоты дискретизации |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Справочное

ТЕРМИНЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ СТАНДАРТЕ,

И ИХ ПОЯСНЕНИЯ

| Термин | Пояснение |
| --- | --- |
| Кодек | Сокращенное название, выражающее объединение кодирующего и декодирующего устройств в одно целое |
| Мульдекс | Сокращенное название, выражающее объединение мультиплексора и демультиплексора в одном устройстве |
| Трансмульдекс | Сокращенное название устройства, преобразующего аналоговый сигнал с разделенными по частоте каналами в цифровой сигнал с разделенными каналами по времени и наоборот |