6. Расчет технико-экономических показателей

6.1 Расчет капитальных затрат

Капитальные затраты – это совокупность затрат на создание новых, расширение, реконструкцию и перевооружение действующих сооружений связи, осуществляемых при капитальном строительстве.

Капитальные затраты учитывают затраты на строительно-монтажные работы, приобретение оборудования, транспортировку средств, инвентаря, а также затраты  на строительно-изыскательные работы и прочие виды подготовительных работ, связанных со строительством. То есть за капитальные затраты принимают сметную стоимость объекта и определяется сводно-сметным расчетом.

В данном проекте общие капитальные затраты состоят из капитальных затрат на строительство магистральных и распределительных сетей от АТС-5, строительства телефонной канализации и докладки дополнительных каналов к существующей телефонной канализации от АТС-5, строительства станционных сооружений АТС-5.

Расчет смет составлен базисно-индексным методом согласно «Методическим указаниям по определению стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации МДС 81-35, 2004», введенных в действие постановлением Госстроя России от 05.03.2004 года №15/1.

Стоимость строительно-монтажных работ по сборнику ТЕР на строительные работы №1,27,34, и по сборникам ТЕРм на монтаж оборудования №8, 10, утвержденных приказами Минстроя республики Башкортостан и зарегистрированным Госстроем России.

Накладные расходы приняты согласно МДС 81-33.2004 от 21.01.2004 г в размерах от ФОТ с коэффициентом 0,94 согласно письма №21-14/19 от 25.02.2005.

| - земляные работы, выполняемые механизированным способом | 95% |
| --- | --- |
| - автомобильные дороги | 142% |
| - земляные работы, выполняемые ручным способом | 80% |
| - прокладка и монтаж сетей связи | 100% |
| - электромонтажные работы на других объектах | 95% |
| - монтаж оборудования | 80% |
| - монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования | 92% |

Сметная прибыль приняты согласно Письма №АП-5536-06 от 18.11.2004г. размерах от ФОТ:

| - земляные работы, выполняемые механизированным способом | 50% |
| --- | --- |
| - автомобильные дороги | 95% |
| - земляные работы, выполняемые ручным способом | 45% |
| - прокладка и монтаж сетей связи | 65% |
| - электромонтажные работы на других объектах | 65% |
| - монтаж оборудования | 60% |
| - монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования | 65% |

Стоимость оборудования определена в уровне цен по состоянию на июнь 2005 г.

Дополнительные затраты на оборудование, предусматривающие стоимость тары, снабженческие наценки, транспортные и заготовительно-складские расходы учитываются согласно «Единой методике расчета сметной стоимости строительства АМТС и АТС с использованием импортного и отечественного оборудования»:

| - коммутационное оборудование | -1,8 % |
| --- | --- |
| - ЭПУ | - 2,7% |
| - аппаратура систем передачи | - 2,35% |

Капитальные затраты данного проекта приведены в таблицах 6.1, 6.2, 6.3, общая смета капитальных затрат приведена в таблице 6.4.

Таблица 6.1

### Локальная смета затрат на строительство станционных сооружений

| № пп | Наименование работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | строительных работ | монтажных работ | оборудования, мебели, инвентаря | всего |
| 1 | Приобретение оборудования типа «Элком» емк. 5000 №№ |  |  | 9447,04 | 9447,04 |
| 2 | Монтаж оборудования типа «Элком» емк. 5000 №№ |  | 464 |  | 464 |
| 3 | Приобретение оборудования ВКУ АТСЭ-5 |  |  | 894,714 | 894,714 |
| 4 | Монтаж оборудования ВКУ |  | 232,373 |  | 232,373 |
| 5 | Приобретение оборудования ЭПУ |  |  | 423,327 | 423,327 |
| 6 | Монтаж оборудования ЭПУ АТСЭ-5 |  | 34,451 |  | 34,451 |
| 7 | Демонтаж оборудования РСМ-30, ВКЕ-3 |  | 7,657 |  | 7,657 |
| 8 | Монтаж демонтируемого оборудования ВКЕ-3 |  | 27,768 |  | 27,768 |
| 9 | Приобретение оборудования ВКЕ-3 |  |  | 139,413 | 139,413 |
| 10 | Монтаж ВКЕ-3 |  | 32,488 |  | 32,488 |
| 11 | Монтаж оборудования цифрового кросса |  | 0,238 |  | 0,238 |
| 12 | Приобретение оборудования цифрового кросса для АТСЭ-5 |  |  | 11,723 | 11,723 |
| 13 | Монтаж оборудования цифрового кросса |  | 4,558 |  | 4,558 |
| 14 | Приобретение металлических желобов |  |  | 13,839 | 13,839 |
| 15 | Монтаж металлических желобов |  | 17,635 |  | 17,635 |
| ИТОГО: |  |  | 821,168 | 10930,056 | 11751,224 |

## Таблица 6.2

### Локальная смета затрат на строительство ВОЛС

| № пп | Наименование работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | строительных работ | монтажных работ | оборудования, мебели, инвентаря | всего |
| 1 | Строительство ВОЛС на участке АТСЭ-5 ПСЭ – 5/2 | 1,617 | 797,465 |  | 799,082 |
| 2 | Монтаж и измерение ВОК в г. Октябрьский |  | 282,58 |  | 282,58 |
| 3 | Приобретение оборудования для линейных сооружений |  |  | 41,115 | 41,115 |
| ИТОГО |  | 1,617 | 1080,045 | 41,115 | 1122,777 |

## Таблица 6.3

### Локальная смета затрат на строительство линейных сооружений

| № пп | Наименование работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Строитель-ных работ | Монтаж-ных работ | Оборудова-ния, мебели, инвентаря | Всего |
| 1 | Строительство телефонной канализации | 219,992 | 951,458 |  | 1171,45 |
| 2 | Строительство магистральной сети | 9,55 | 1852,541 |  | 1862,091 |
| 3 | Строительство распределительной сети | 4,764 | 2417,538 |  | 2422,302 |
| 4 | Приобретение оборудования для линейных сооружений |  |  | 28,188 | 28,188 |
| 5 | Восстановление дорожных покрытий | 860,817 |  |  | 860,817 |
| ИТОГО: |  | 1095,123 | 5221,537 | 28,188 | 6344,848 |

Таблица 6.4

### Сводный сметный расчет стоимости строительства

| № пп | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб |  |  |  | Общая сметная стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | строительных работ | монтажных работ | оборудования, мели, инвентаря | прочих |  |
| 1 | Строительство станционных сооружений АТСЭ-5 |  | 821,168 | 10930,056 |  | 11751,224 |
| 2 | Строительство ВОЛС в г. Октябрьский | 1,617 | 1080,045 | 41,115 |  | 1122,777 |
| 3 | Строительство линейных сооружений в г. Октябрьском | 1095,123 | 5221,537 | 28,188 |  | 6344,848 |
| ИТОГО |  | 1096,74 | 7122,75 | 10999,359 |  | 19218,849 |
| 4 | Временные здания и сооружения 1,92 % к СМР | 21,057 | 136,757 |  |  | 157,814 |
| ИТОГО |  | 1117,797 | 7259,507 |  |  | 19376,663 |
| 5 | Проектно-изыскательные 10% к СМР |  |  |  | 821,949 |  |
| 6 | Непредвиденные затраты 3% | 33,534 | 217,785 | 329,981 | 24,658 | 605,958 |
| 7 | НДС 18% | 207,24 | 1345,913 | 2039,281 | 152,4 | 3744,834 |
| ИТОГО по расчету |  | 1358,571 | 8823,205 | 13368,621 | 999,007 | 23727,455 |

Таким образом общая сумма капитальных затрат проектируемой сети составляет 23727,455 тыс. рублей.

6.2 Расчет годовых эксплуатационных расходов.

Эксплуатационными расходами называются текущие затраты предприятия на производство услуги.

Общая сумма эксплуатационных затрат определяется на основе сметы затрат на производство, в которой отражаются все эксплуатационные расходы, сгруппированные по отдельным статьям затрат, в данном проекте это:

- амортизационные отчисления;

- арендная плата за предоставляемое помещение;

- горюче-смазочные материалы;

- электроэнергия со стороны для производственных нужд;

- заработная плата штата основной деятельности;

- отчисления на социальное страхование;

- затраты на материалы и запасные части;

6.2.1. Расчет суммы амортизационных отчислений

Расчет суммы годовых амортизационных отчислений производят на основании сборника «Нормы амортизационных отчислений по основным фондам народного хозяйства» по формуле

А=i=1nai⋅Фосн100, руб;

где аi – норма амортизационных отчислений;

Фосн – среднегодовая стоимость основных фондов (приравнивается к капитальным затратам)

аi = 6,7% - для линейных сооружений;

аi= 12,5 – для оптоволоконных систем связи.

А=1122,77⋅6,7+11751,224⋅12,5+6344,848⋅6,7100=1969,233  тыс. руб.

6.2.2. Расчет годовой арендной платы

В соответствии с Методикой определения годовой арендной платы за пользования государственным имуществом, утвержденной Постановлением Правительства Республики Башкортостан и об определении годовой арендной платы за пользование государственным имуществом Республики Башкортостан» от 21.10.2004 №210 расчет годовой арендной платы осуществляется следующим образом:

А=S⋅Co⋅K1⋅K2⋅К3⋅К4⋅К5⋅К6⋅К7⋅К8⋅(1+Кндс)

Таблица 6.5

#### Расчет годовой арендной платы

| Площадь помещения, кв. м | S | 83,64 |
| --- | --- | --- |
| Стоимость одного кв. м нежилого помещения (приказ МИО РБ №1059 от 06.12.2004) | Со | 10558 |
| Коэффициент учета территориального расположения объекта | К1 | 1 |
| Коэффициент вида деятельности | К2 | 0,5 |
| Коэффициент размещения помещения | К3.1 | 0,49 |
| Коэффициент технического обустройства | К3.2 | 0,16 |
| Коэффициент использования прилегающих территорий | К3.3 | 0,16 |
| Коэффициент высоты потолков в арендуемом помещении | К3.4 | 0,04 |
| Коэффициент качества нежилого помещения (К3.1+К3.2+К3.3 +К3.4) | К3 | 0,85 |
| Коэффициент использования площадей общего пользования | К4 | 1 |
| Коэффициент типа строения | К5 | 0,09 |
| Коэффициент качества строительного материала | К6 | 1,5 |
| Коэффициент инфляции | К7 | 1 |
| Коэффициент износа нежилого помещения (100%-износ)/100% | К8 | 0,77 |
| Коэффициент, учитывающий НДС, 18 % | Кндс | 0,18 |
| Арендная плата годовая без учета НДС |  | 39013 |
| Арендная плата годовая с НДС | Апл | 46035,3 |

6.2.3. Затраты на электроэнергию

Затраты на оплату потребляемой электроэнергии вычисляется по следующей формуле:

Р=N⋅W⋅T⋅t руб.;

где

N – количество обслуживаемых номеров;

W – мощность, потребляемая концентратором на  номер;

Т – тариф за электроэнергию;

t – время работы телефонной станции;

Количество обслуживаемых номеров – 5000 шт.;

Расход электроэнергии СЦК ЭЛКОМ – 0.25 Вт/номер;

Тариф за электроэнергию для предприятий – 1,33 руб. за 1кВт.

Станция работает круглосуточно, поэтому t – 8760 часов.

Таким образом, затраты на электроэнергию составят:

Р=5000⋅0,251000⋅1,33⋅8760=8233,08 руб.

6.2.5. Расчет затрат на заработную плату обслуживающему персоналу

Для расчета годового фонда заработной платы необходимо определить численность штата. Расчет численности штата на обслуживание линейных и станционных сооружений производится на основании норматива численности производственного штата для предприятий связи ОАО «Башинформсвязь» по формуле:

Т=Hi⋅NiФрв⋅Котп

где

Hi – норматив на обслуживание оборудования, чел/час;

Ni – количество обслуживаемого оборудования;

Фрв – месячный фонд рабочего времени, час, (Фрв = 173 ч);

Котп – коэффициент отпусков, Котп = 1,08;

##### Таблица 6.6

#### Общие затраты времени на обслуживание сети

| Наименование видов работ | Ед. изм | Норматив на единицу, Hi, чел/час | Количество, Ni | Всего (Hi×Ni), чел/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Обслуживание станционного оборудования (инженер) | шт | 0,0044 | 5000 | 22 |
| Обслуживание линейных сооружений (электромонтер) | шт | 0,0049 | 5000 | 24,5 |
| Обслуживание абонентских устройств (электромонтер) | шт | 0,2 | 5000 | 1000 |
| ИТОГО |  |  |  | 22/1024,5 |

Численность обслуживающего персонала:

- инженер                                           Т=22173⋅1,08=0,14 чел,

- электромонтер                                 Т=1024,5173⋅1,08=6,4 чел.

Приведенные расчеты показывают, что для обслуживания телефонной станции нужен постоянный штат сотрудников: один инженер для обслуживания станционного оборудования и семь электромонтеров для обслуживания линейных сооружений  и абонентских устройств.

Согласно тарифной сетке ОАО «Башинформсвязь» оклад инженера составляет 7110 руб., районный коэффициент – 15%, премия – 50%, единый социальный налог – 26,2%. Итого заработная плата инженера: 15478 руб.

Оклад электромонтера 5 разряда составляет 4920 руб., районный коэффициент – 15%, премия – 50%, единый социальный налог – 26.2%. Итого заработная плата электромонтера: 10710 руб.

Таким образом, годовой фонд оплаты труда составит:

(15478 + 10710. 7) . 12 = 1085376 руб.

##### Таблица 6.7

#### Годовые эксплуатационные расходы

| № пп | Наименование статьи расходов | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Амортизационные отчисления | 1 969 233 |
| 2 | Затраты на электроэнергию | 8233,08 |
| 3 | Арендная плата | 46035,3 |
| 4 | Материальные затраты (1% от капитальных затрат) | 192188,5 |
| 5 | Годовой фонд оплаты труда | 1085376 |
| ИТОГО |  | 3301066 |

6.3 Расчет доходов

###### Таблица 6.8

Годовой доход от реализации проекта (без платы за подключение)

| № пп | ### Наименование | Кол-во абонентов | Сумма |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Абонентская плата, (152,54 руб./месяц) | 5000 | 9152400 |
| 2 | Междугородняя связь, 35% от а/п | 5000 | 3203340 |
| 3 | Предоставление услуг сети Internet, 16% от а/п | 2000 | 585753,6 |
| ИТОГО |  |  | 12941493,6 |

##### Таблица 6.9

#### План освоения мощностей по проекту

| Год |  | Месяц | Количество подключенных абонентов | Количество, % | Доход от подключений, руб. | Абонентская плата, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2006 |  | Март | 4200 | 84 | 29654688 | 640668 |
|  |  | Июль | 200 | 4 | 1412128 | 30508 |
|  |  | Август | 200 | 4 | 1412128 | 30508 |
|  | Сентябрь |  | 200 | 4 | 1412128 | 30508 |
|  | Октябрь |  | 200 | 4 | 1412128 | 30508 |
| ИТОГО |  |  | 5000 | 100 | 35303200 | 762700 |

##### Таблица 6.10

#### Движение денежных потоков

|  | 1 полуго- дие 2006г | 2 полуго-дие 2006г | 2007г | 2008г | 2009г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оплата за подключение | 29654688 | 5648512 |  |  |  |
| Абонентская плата (152,54 руб ) | 640668 | 122032 | 9152400 | 9152400 | 9152400 |
| Междугородняя связь | 224234 | 42712 | 3203340 | 3203340 | 3203340 |
| Предоставление услуг сети Internet | 102507 | 19525 | 1464384 | 1464384 | 1464384 |
| Итого выручка | 967409 | 5832781 | 13820124 | 13820124 | 13820124 |
| Эксплуатационные расходы | 3301066 |  | 3301066 | 3301066 | 3301066 |
| - в т.ч. амортизаци-онные отчисления | 1 969 233 |  | 1 969 233 | 1 969 233 | 1 969 233 |
| Балансовая прибыль | 3499124 |  | 10519058 | 10519058 | 10519058 |
| Налог на прибыль | 839790 |  | 2524574 | 2524574 | 2524574 |
| Чистая прибыль | 2659334 |  | 7994484 | 7994484 | 7994484 |
| Чистый денежный поток | 4628567 |  | 9963717 | 9963717 | 9963717 |

Срок окупаемости – это период, начиная с которого первоначальные вложения и другие затраты, связанные с проектом, покрываются суммарными результатами его осуществления.

РР=КЧД,

где

К – капитальные вложения;

ЧД – среднегодовая величина денежных поступлений.

РР=23727455/9201553 = 2,6 лет.

##### Таблица 6.11

#### Основные технико-экономические показатели развития

| Наименование | Значение | Ед. измерения |
| --- | --- | --- |
| Капитальные вложения | 23727455 | руб. |
| Эксплуатационные расходы | 3301066 | руб. |
| Тарифные доходы | 12941494 | руб. |
| Чистая прибыль | 7232320 | руб. |
| Чистый денежный поток | 9201553 | руб. |
| Срок окупаемости | 2,6 | лет |

По таблице 6.11 видно, что проект модернизации АТСЭ-5 окупится примерно за 2,6 года. Чистая прибыль в год составит 7232320 руб. Однако в данном проекте не учитываются юридические лица, телефонизация которых будет осуществляться по техническим проектам, которые также создадут дополнительную прибыль.