## На этой странице:

  Раздел «STANDARD CMOS SETUP» («MAIN»)

- Primary Master

- Type

- Translation Method

- Cylinders

- Head

- Sector

- CHS Capacity

- Maximum LBA Capacity

- Multi-Sector Transfers

- SMART Monitoring

- PIO Mode

- ULTRA DMA Mode

- Set Device As

- Primary Slave

- Secondary Master

- Secondary Slave

- Halt On

  Раздел «BIOS FEATURES SETUP» («ADVANCED»)

- Virus Warning

- Boot Virus Detection

- CPU Internal Cache/External Cache

- CPU Level 1 Cache/CPU Level 2 Cache

- CPU Level 2 Cache ECC Check

- BIOS Update

- CPU Fast String

- HDD S.M.A.R.T  Capability

- Deturbo Mode

- Quick Power On Self Test

- Boot Sequence

- Boot Up System Speed

- Gate A20 Option

- Swap Floppy Drive

- Boot Up Floppy Seek

- Boot Up NumLock Status

- Typematic Rate Setting

- Typematic Rate (Chars/Sec)

- Typematic Delay (Msec)

- OS/2 Onboard Memory > 64MB

- PS/2 Mouse Function Control

- PCI/VGA Palette Snoop

- Video ROM BIOS Shadow

- Floppy Disk Access Control (R/W)

- Report No FDD For WIN 95

- Delay IDE Initial

- MPS 1.4 Support

  Раздел «CHIPSET FEATURES SETUP» («CHIP CONFIGURATION»)

- Установка параметров для FPM DRAM, EDO DRAM и Synchronous DRAM

- AUTO Configuration

- DRAM RAS# Precharge Time

- DRAM R/W Leadoff Timing

- DRAM RAS to CAS Delay

- DRAM Read Burst Timing

- Speculative Leadoff

- Turn-Around Insertion

- Data Integrity (PAR/ECC)

- DRAM ECC/PARITY Select

- Fast RAS# to CAS# Delay

- SDRAM Configuration

- SDRAM RAS Precharge Time

- SDRAM (CAS Lat/RAS-to-CAS )

- SDRAM CAS# Latency

- SDRAM CAS to RAS Delay

- SDRAM Banks Close Policy

- DRAM Idle Timer

- Snoop Ahead

- Host Bus Fast Data Ready

- Refresh RAS# Assertion

- MA Wait State

- SDRAM Speculative Read

- Spread Spectrum Modulated

- Установка параметров

кэширования

  - System BIOS Cacheable

  - Video BIOS Cacheable

- Конфигурирование шин PCI, AGP, портов ввода/вывода и установка параметров IDE контроллера

  - Video Memory Cache Mode

  - Graphics Aperture Size

  - PCI 2.1 Support

  - 8 Bit I/O Recovery Time

  - 16 Bit I/O Recovery Time

  - Memory Hole At 15M-16M

  - Peer Concurrancy

  - Chipset Special Features

  - Passive Release

  - PCI Delayed Transaction

  - Parallel Port Mode (ECP+EPP)

  - Parallel Port Mode

  - ECP DMA Select

  - Onboard PCI IDE Enable

  - Onboard FDC Controller

  - Выбор режима работы каждого диска

  Раздел «PnP/PCI CONFIGURATION SETUP»

- PNP OS Installed

- Resources Controlled By

- Reset Configuration Data

- IRQ n Assigned to

- DMA n Assigned to

- PCI IRQ Activated by

- PCI IDE IRQ Map to

- PCI Slot IDE 2nd Channel

- IRQ n Used By ISA

- DMA n Used By ISA

- ISA MEM Block BASE

- Onboard AHA BIOS

- ONB AHA BIOS First

- ONB SCSI SE Term.

- ONB SCSI LVD Term.

- SYMBIOS SCSI BIOS

- PCI Latency Timer

- USB IRQ

- VGA BIOS Sequence

- USB Keybord Support Via

  Раздел «POWER MANAGEMENT SETUP»

- Power Management

- ACPI function

- Video Off Option

- Video Off Method

- Suspend Switch

- Doze Speed

- Stby Speed

- HDD Power Down

- Doze Mode

- Standby Mode

- Suspend Mode

- IRQ 3 (Wake-up)

- IRQ 4 (Wake-up)

- IRQ 8 (Wake-up)

- IRQ 12 (Wake-up)

- IRQ 3 (COM2)

- IRQ 4 (COM1)

- IRQ 5 (LPT2)

- IRQ 6 (Floppy Disk)

- IRQ 7 (LPT1)

- IRQ 8 (RTC Alarm)

- IRQ 9 (IRQ2 Redir)

- IRQ 10 (Reserved)

- IRQ 11 (Reserved)

- IRQ 12 (PS/2 Mouse)

- IRQ 13 (Coprocessor)

- IRQ 14 (Hard Disk)

- IRQ 15 (Reserved)

- PWR Button < 4 Secs (он же Soft-of By PWR-BTTN)

- PWR Up On Modem Act (он же Resume by Ring)

- IRQ8 Resume by Suspend

- ZZ Active In Suspend

- Wake On LAN

- AC PWR Loss Restart

- Automatic Power Up

- Chassis Fan Speed (xxxxRPM)

- CPU Fan Speed (xxxxRPM)

- Power Fan Speed (xxxxRPM)

- CPU Temperature

- MB Temperature

- Voltage Monitor

## ОПИСАНИЕ

### Раздел «STANDARD CMOS SETUP» («MAIN»)

Определение параметров устройств, подключенных к IDE контроллеру: (В ряде вариантов BIOS это просто установка геометрии жесткого диска. В BIOS, появившихся после августа 1999 года, параметры определяют несколько установочных значений в зависимости от типа IDE устройства. Здесь приводится описание этих параметров именно для новых BIOS.)

Primary Master (Master на первом канале IDE) — в ряде вариантов BIOS просто установка геометрии жесткого диска. В BIOS, появившихся после августа 1999 года, параметр определяет несколько установочных значений в зависимости от типа IDE устройства. После выбора Primary Master возможна установка следующих параметров (их количество и названия могут изменяться в зависимости от типа IDE устройства):

наверх

- Type (тип устройства) — указывается тип IDE устройства. Может принимать значения:

  - Auto — автоматическое определение BIOS типа IDE устройства

  - None — запрещает любое IDE устройство

  - User Type HDD — разрешает установку параметров жесткого диска пользователем

  - CD-ROM — сообщает BIOS'у о подключении CD-ROM

  - LS-120 — сообщает BIOS'у о подключении LS-120

  - ZIP-100 — сообщает BIOS'у о подключении ZIP-100

  - MO — сообщает BIOS'у о подключении IDE магнитооптического накопителя

  - Other ATAPI Device — сообщает BIOS'у о подключении не указанного выше устройства

наверх

- Translation Method (метод трансляции геометрии) — определяет метод преобразования аппаратной геометрии IDE накопителя в геометрию, понятную для различных операционных систем. Может принимать значения:

  - LBA — Logical Block Addressing (логическая адресация блока) — наиболее популярный метод, обязательный для дисков объемом более 504 MBytes

  - Match Partition Table (в соответствии с таблицей раздела) — этот параметр следует выбрать в том случае, если к данному IDE каналу подключается жесткий диск с уже установленной операционной системой и способ трансляции, примененный для этого жесткого диска, неизвестен.

  - Normal (обычный) — оставляет аппаратную геометрию жесткого диска без изменений.

  - Large (большой) — метод трансляции, используемый достаточно редко и применяемый, в частности, для некоторых вариантов UNIX.

  - Manual (ручная установка) — позволяет установку параметров жесткого диска вручную.

наверх

- Cylinders (цилиндры) — здесь указывается количество цилиндров жесткого диска. Параметр может быть изменен только в случае установки значения Manual в Translation Method.

- Head (головка) — здесь указывается количество головок жесткого диска. Параметр может быть изменен только в случае установки значения Manual в Translation Method.

- Sector (сектор) — здесь указывается количество секторов жесткого диска. Параметр может быть изменен только в случае установки значения Manual в Translation Method.

- CHS Capacity (емкость диска, определенная как произведение количества цилиндров на количество головок и на количество секторов) — здесь указывается емкость жесткого диска. Параметр не может быть изменен.

- Maximum LBA Capacity (максимальная емкость диска в режиме LBA) — здесь указывается емкость жесткого диска как если бы метод трансляции был LBA. Параметр не может быть изменен.

- Multi-Sector Transfers (передача данных с нескольких секторов диска) — параметр определяет количество секторов, передаваемых как блок данных. Как правило, чем больше секторов в блоке, тем выше скорость обмена. Может принимать значения:

  - Disabled — запрещает блоковую передачу. Обмен идет по одному сектору.

  - 2, 4, 6, 8, 16, 32 — возможные значения количества секторов в блоке

  - Maximum — оставляет определение количества секторов в блоке на усмотрение BIOS

наверх

- SMART Monitoring (Возможность S.M.A.R.T. диагностики) — позволяет разрешать/запрещать возможность диагностики состояния жесткого диска в соответствии с требованиями стандарта S.M.A.R.T. При разрешении параметра и нарушении нормального функционирования жесткого диска BIOS выдает на экран соответствующее сообщение до появления таблицы с характеристиками компьютера. Следует учесть, что разрешение этого параметра снизит производительность компьютера на несколько процентов. Может принимать значения:

  - Enabled — разрешено

  - Disabled — запрещено

наверх

- PIO Mode (режим программируемого ввода/вывода) — здесь можно указать режим PIO для данного накопителя. Как правило, BIOS правильно определяет максимально быстрый режим для устройства. Изменение параметра иногда бывает необходимо при подключении старых накопителей, не всегда выполненных в полном соответствии со стандартами. Обычно в этом случае значение PIO следует уменьшить. Параметр может принимать значения от 0 до 4.

- ULTRA DMA Mode (режим Ultra DMA) — параметр аналогичен PIO Mode, только для режимов UltraDMA. Параметр может принимать значения от 0 до 4, а также Disabled (режим UltraDMA запрещен).

наверх

- Set Device As (установить устройство как ...) — параметр позволяет указать BIOS, какой вид накопителя на сменном диске он должен представить операционной системе. Это поле появляется только при выборе соответствующего устройства в параметре Type. Может принимать значения:

  - Auto — BIOS сам определяет представление устройства

  - Floppy — устройство представляется как гибкий диск

  - Hard Disk — устройство представляется как жесткий диск

Primary Slave (Slave на первом канале IDE) — все значения аналогичны Primary Master.

Secondary Master (Master на втором канале IDE) — все значения аналогичны Primary Master.

Secondary Slave (Slave на втором канале IDE) — все значения аналогичны Primary Master.

наверх

  Halt On (остановка на ...) — здесь указывается, нужно ли останавливать запуск компьютера в случае некоторых, обнаруженных BIOS, ошибок. Может принимать значения:

- All Errors (все ошибки) — выбор этого значения приводит к остановке при любой ошибке.

- No Errors (без ошибок) — выбор этого значения не вызывает остановки при любой ошибке.

- All but Keyboard (все ошибки, кроме клавиатуры) — выбор этого значения приводит к остановке при любой ошибке, кроме отсутствия или неисправности клавиатуры.

- All but Disk (все ошибки, кроме диска) — выбор этого значения приводит к остановке при любой ошибке, кроме отсутствия или неисправности жесткого диска.

- All but Disk/Keyboard (все ошибки, кроме клавиатуры и/или диска) — выбор этого значения приводит к остановке при любой ошибке, кроме отсутствия или неисправности клавиатуры и/или диска.

наверх

### Раздел «BIOS FEATURES SETUP» («ADVANCED»)

- Virus Warning (Предупреждение о вирусе) — разрешение этого параметра запрещает любую запись в загрузочный сектор жесткого диска без разрешения пользователя. Он введен для защиты от так называемых boot-вирусов, поражающих загрузочный сектор. Рекомендуется всегда разрешать этот параметр, но следует учесть, что, например, Windows 95 при установке "зависает", если Virus Warning установлен в Enable (при этом на экране появляется черный квадрат).Может принимать значения:

  - Enabled — разрешено

  - Disabled — запрещено

наверх

- Boot Virus Detection (Определение вируса в загрузочном секторе) — смысл этого параметра сильно отличается от Virus Warning. Идея заключается в следующем — если этот параметр запрещен, то до загрузки операционной системы BIOS переписывает загрузочный сектор во флэш-память и сохраняет его там. После установки параметра в значение Enabled BIOS не будет загружать систему с жесткого диска, если содержимое boot-сектора отличается от сохраненного в памяти. Далее, по усмотрению пользователя, возможно либо загрузить систему с жесткого диска, либо с дискеты. Может принимать значения:

  - Enabled — разрешено

  - Disabled — запрещено

наверх

- CPU Internal Cache/External Cache (Внутренний/Внешний кэш процессора) — разрешается/запрещается внутренний или внешний кэш процессора. Запрещать какой-либо вид кэш-памяти следует только в случае необходимости искусственно замедлить работу компьютера, например, при установке какой либо старой платы расширения. Может принимать значения:

  - Enabled — разрешено

  - Disabled — запрещено

наверх

- CPU Level 1 Cache/CPU Level 2 Cache (Кэш процессора первого уровня/Кэш процессора второго уровня) — разрешается/запрещается кэш первого уровня или кэш процессора второго уровня для процессоров архитектуры Pentium Pro (Pentium II, Deshutes и т.п.). Запрещать какой-либо вид кэш-памяти следует только в случае необходимости искусственно замедлить работу компьютера, например, при установке какой либо старой платы расширения. Может принимать значения:

  - Enabled — разрешено

  - Disabled — запрещено

наверх

- CPU Level 2 Cache ECC Check (Включить ECC для кэш-памяти процессора 2 уровня) — параметр может присутствовать только для плат с процессорами архитектуры Pentium II. Разрешать его есть смысл только в том случае, если установленный процессор класса Pentium II имеет кэш-память второго уровня с возможностью ECC контроля. В некоторых процессорах допущена ошибка и включение этого режима может привести к нестабильной работе компьютера. Может принимать значения:

  - Enabled — разрешено

  - Disabled — запрещено

наверх

- BIOS Update (Обновление BIOS) — процессоры семейства P6 (Pentium Pro, Pentium II, Celeron, Xeon и т.д.) имеют особый механизм, называемый "программируемым микрокодом", который позволяет исправить некоторые виды ошибок, допущенных при разработке и/или изготовлении процессоров за счет изменения микрокода. Обновления микрокода остаются в BIOS и загружаются в процессор после включения компьютера и запуска программы BIOS. Именно поэтому BIOS для материнских плат с Pentium II и выше необходимо регулярно обновлять. Может принимать значения:

  - Enabled — разрешено

  - Disabled — запрещено

наверх

- CPU Fast String (Быстрые операции со строками) — Разрешение этого параметра позволяет использовать некоторые специфические особенности архитектуры семейства Pentium Pro (Pentium II, Deshutes и т.п.), в частности, возможность кэширования операций со строками. Надо только понимать, что и в самой программе должны быть выполнены условия для включения этого механизма. Эти условия указаны в документации на любой процессор данного семейства. Параметр рекомендуется оставлять в состоянии "Разрешено". Может принимать значения:

  - Enabled — разрешено

  - Disabled — запрещено

наверх

- HDD S.M.A.R.T Capability (Возможность S.M.A.R.T диагностики) — позволяет разрешать/запрещать возможность диагностики состояния жесткого диска в соответствии с требованиями стандарта S.M.A.R.T. Авторы BIOS, к сожалению, не раскрывают механизма функционирования S.M.A.R.T диагностики в BIOS, поэтому не совсем понятно, каким образом обрабатывается информация от жесткого диска, так как граничные значения параметров жесткого диска зависят от конкретного производителя. При разрешении параметра и нарушении нормального функционирования жесткого диска BIOS выдает на экран соответствующее сообщение до появления таблицы с характеристиками компьютера. Следует учесть, что разрешение этого параметра снизит производительность компьютера на несколько процентов. Может принимать значения:

  - Enabled — разрешено

  - Disabled — запрещено

наверх

- Deturbo Mode (Режим deturbo) — при разрешении этого параметра сигнал FLUSH# становится активным и никакие данные после этого не кэшируются процессором в свой внутренний кэш (кэш первого уровня) процессорами архитектуры Pentium Pro (Pentium II, Deshutes и т.п.). Разрешение этого параметра следует использовать только при необходимости сознательно замедлить работу компьютера. Может принимать значения:

  - Enabled — разрешено

  - Disabled — запрещено

наверх

- Quick Power On Self Test (быстрый тест компьютера после включения питания) — разрешение этого параметра приводит к значительному сокращению времени на начальное тестирование компьютера BIOS'ом, особенно при значительных объемах оперативной памяти. Следует только учесть, что память, например, в этом случае не тестируется, а только проверяется ее размер. Может принимать значения:

  - Enabled — разрешено

  - Disabled — запрещено

наверх

- Boot Sequence (последовательность загрузки) — параметр устанавливает последовательность опроса устройств, с которых может быть загружена операционная система. Эти устройства обозначаются либо буквами для физических жестких дисков и обычных дисководов, либо названием устройства — CD-ROM для накопителей CD-ROM, LS для накопителей a:drive на 120 Mb или ZIP для накопителей ZIP IDE на 100 Mb. Для современных версий возможные значения могут выглядеть так: A,C; C only; CD-ROM, C; C, A; D, A; LS/ZIP, C.

- Boot Up System Speed (скорость системы после загрузки) — скорость системной шины и соответственно, процессора после включения компьютера. Параметр используется для искуственного снижения скорости компьютера из-за старых программ и/или плат расширения. Может принимать значения:

  - High — номинальная скорость процессора и номинальная частота системной шины

  - Low — пониженная скорость процессора и частота системной шины

наверх

- Gate A20 Option (вариант включения шины A20) — параметр позволяет управлять способом включения адресной шины A20 и, тем самым, обращаться к памяти за 1 мегабайтом. Этот параметр в современных платах не управляется пользователем и всегда в значении Fast. Может принимать значения:

  - Fast — управление осуществляется chipset, что повышает скорость работы

  - Normal — управление осуществляется через контроллер клавиатуры

наверх

- Swap Floppy Drive (перестановка дисководов) — если разрешен, то дисководы A и B как бы меняются местами. Имеет смысл только при наличии 2-х дисководов в компьютере. Может принимать значения:

  - Enabled — разрешено

  - Disabled — запрещено

наверх

- Boot Up Floppy Seek (поиск загрузочного дисковода после включения компьютера) — если этот параметр разрешен, то BIOS обращается к каждому дисководу на предмет распознавания его формата (40 или 80 дорожек он поддерживает). Поскольку уже с 1993 года дисководы на 40 дорожек не выпускаются, не следует разрешать этот параметр, так как BIOS каждый раз будет тратить несколько секунд на выяснение формата дисковода. Может принимать значения:

  - Enabled — разрешено

  - Disabled — запрещено

наверх

- Boot Up NumLock Status (включение цифровой клавиатуры по включению компьютера) — разрешение этого параметра включает индикатор NumLock и цифровая клавиатура генерирует коды цифр и знаков, в противном случае генерируются коды стрелок, Ins, Del и т.д. Может принимать значения:

  - Enabled — разрешено

  - Disabled — запрещено

наверх

- Typematic Rate Setting (установка скорости ввода символов) — разрешает или запрещает установку скорости повторения ввода символов клавиатурой при нажатой клавише. Может принимать значения:

  - Enabled — разрешено

  - Disabled — запрещено

наверх

- Typematic Rate (Chars/Sec) (частота повторения симв/сек) — параметр оказывает действие только в том случае, если разрешен Typematic Rate Setting. Частота повторения имеет ряд фиксированных значений, которые и может принимать этот параметр:

  - 6, 8, 10,12, 15, 20, 24 или 30

наверх

- Typematic Delay (Msec) (задержка повторения в msec) — устанавливает значение задержки от момента нажатия клавиши до начала повторения символа клавиатурой. Оказывает действие только в том случае, если разрешен Typematic Rate Setting. Значение может быть выбрано из ряда:

  - 250, 500, 750 или 1000

наверх

- PS/2 Mouse Function Control (управление функциями порта мыши PS/2) — разрешение этого параметра отдает IRQ12 только для порта мыши PS/2. В противном случае, при отсутствии подключенной к компьютеру мыши с интерфейсом PS/2, IRQ12 свободно для других устройств. Рекомендуется устанавливать значение Auto. Может принимать значения:

  - Enabled — разрешено и IRQ12 занято.

  - Auto — BIOS определяет присутствие или отсутствие PS/2 мыши.

наверх

- OS/2 Onboard Memory > 64MB (выбор значения для OS/2, если памяти больше, чем 64 Mb) — требует разрешения при выполнении двух условий — в компьютере установлено больше, чем 64 Mb памяти и используется OS/2 в качестве операционной системы. Может принимать значения:

  - Enabled — разрешено

  - Disabled — запрещено

наверх

- PCI/VGA Palette Snoop (корректировка палитры VGA видеокарты на PCI) — параметр следует разрешать только в том случае, если на экране некорректно отображаются цвета. Как правило, этот эффект может возникать при использовании таких нестандартных устройств, как MPEG карты, 3D ускорители и т.п. Может принимать значения:

  - Enabled — разрешено

  - Disabled — запрещено

наверх

- Video ROM BIOS Shadow (видео BIOS в память) — разрешение этого параметра приводит к переносу видео BIOS из ПЗУ (постоянного запоминающего устройства) на видеокарте в основную память компьютера, что значительно ускоряет работу с видео BIOS (это необходимо и видно в DOS). Ускорение объясняется как и тем, что обращение к ПЗУ намного медленнее, чем к ОЗУ, так и тем, что обращение к ПЗУ, как правило, выполняется в 8-ми разрядной сетке, а к ОЗУ — 32-х или 64-х сетке. Может принимать значения:

  - Enabled — разрешено

  - Disabled — запрещено

наверх

- Floppy Disk Access Control (R/W) (управление чтением/записью на гибкий диск) — разрешение этого параметра позволяет записывать информацию на дискету, в противном случае дискету можно читать. Параметр следует использовать для защиты от несанкционированного копирования с компьютера. Может принимать значения:

  - Enabled — разрешено

  - Disabled — запрещено

наверх

- Report No FDD For WIN 95 (сообщение об отсутствии накопителя на гибких дисках для Windows 95) — параметр используется, как правило, в сетевых компьютерах без флоппи-дисковода или в случае необходимости размещения в компьютере устройства, для которого не хватает прерывания. При выборе Yes и одновременном выборе Disable в параметре Onboard FDC Controller, Windows 95 освободит IRQ 6, занимаемое контроллером флоппи-дисковода, для использования другими устройствами. Совместное разрешение этих параметров обязательно в компьютерах без дисководов (используемых как сетевые в организациях) для уменьшения времени запуска Windows 95. Может принимать значения:

  - Yes — освободить IRQ 6

  - No — не освобождать (независимо от того, есть ли флоппи-дисковод или нет)

наверх

- Delay IDE Initial (задержка инициализации IDE устройства) — в данном параметре устанавливается значение времени (в секундах) в течении которого IDE устройство не будет опрашиваться BIOS'ом после включения питания или сброса. Ненулевое значение параметра рекомендуется устанавливать только в случае применения каких-либо старых жестких дисков или приводов CD-ROM. Параметр принимает значения в диапазоне от 0 до 30 сек., в зависимости от производителя материнской платы.

- MPS 1.4 Support(поддержка режима MPS 1.4) — параметр появляется только в BIOS материнских плат, допускающих установку нескольких процессоров. Выбор режима влияет на распределение ресурсов компьютера. При запрещении устанавливается режим MPS 1.1. Строго говоря, для различных Windows можно устанавливать любое значение (даже лучше Disable), а для Novell Netware рекомендуется Enable. Может принимать значения:

  - Enabled — разрешено

  - Disabled — запрещено

наверх

### Раздел «CHIPSET FEATURES SETUP» («CHIP CONFIGURATION»)

Установка параметров для FPM DRAM, EDO DRAM и Synchronous DRAM

- AUTO Configuration (автоматическая конфигурация) — имеет 3 значения

  - 60 ns — устанавливает парамеры доступа для DRAM с быстродействием 60 ns

  - 70 ns — то же для памяти с быстродействием 70 ns

  - Disabled (запрещена) — позволяет установить любые возможные параметры доступа к DRAM памяти

наверх

- DRAM RAS# Precharge Time (время предварительного заряда по RAS) — Эта функция позволяет определить количество тактов системной шины для формирования сигнала RAS. Уменьшение этого значение увеличивает быстродействие, но чрезмерное для конкретной памяти уменьшение может привести к потере данных. Принимает значения:

  - 3

  - 4

наверх

- DRAM R/W Leadoff Timing (число тактов при подготовке выполнения операции чтения/записи) — определяет число тактов на шине до выполнения любых операций с DRAM. Параметр может принимать значения:

  - 8/7 — восемь тактов для чтения и семь тактов для записи

  - 7/5 — семь тактов для чтения и пять тактов для записи

наверх

- DRAM RAS to CAS Delay (задержка между RAS и CAS) — Во время доступа к памяти обращения к столбцам и строкам выполняются отдельно друг от друга. Этот параметр и определяет отстояние одного сигнала от другого. Параметр может принимать значения:

  - 3 — три такта задержки

  - 2 — два такта задержки

Уменьшение значения увеличивает быстродействие.

наверх

- DRAM Read Burst Timing (время пакетного чтения памяти) — Запрос на чтение и запись генерируется процессором в четыре раздельные фазы. В первой фазе инициируется обращение к конкретной области памяти, а в оставшихся происходит собственно чтение данных. Параметр может принимать значения:

  - x2222 — два такта задержки

  - x3333 — три такта задержки

  - x4444 — четыре такта задержки

Уменьшение суммарного количества тактов увеличивает быстродействие.

наверх

- Speculative Leadoff (опережающая выдача сигнала чтения) — разрешение этого параметра позволяет выдавать сигнал чтения немного ранее, чем адрес будет декодирован. Этот прием снижает общие затраты времени на операцию чтения. Другими словами, процессор будет инициировать сигнал чтения одновременно с генерацией того адреса, где находятся необходимые данные. Сигнал чтения воспринимается контроллером DRAM и, если параметр Speculative Leadoff разрешен, то контроллер выдаст сигнал чтения до завершения декодирования адреса. Может принимать значения:

  - Enabled — разрешено

  - Disabled — запрещено

наверх

- Turn-Around Insertion (задержка между циклами) — Если этот параметр разрешен (Enabled), то между двумя последовательными циклами обращения к памяти включается один дополнительный такт. Разрешение уменьшает быстродействие, но увеличивает достоверность при операциях чтения/записи. Может принимать значения:

  - Enabled — разрешено

  - Disabled — запрещено

наверх

- Data Integrity (PAR/ECC) (целостность данных) — разрешает/запрещает контроль памяти на ошибки. Вид контроля устанавливается параметром DRAM ECC/PARITY Select. Может принимать значения:

  - Enabled — разрешено

  - Disabled — запрещено

наверх

- DRAM ECC/PARITY Select (режим коррекции ошибок/проверка по четности) — Параметр появляется только в тех материнских платах, в которых chipset поддерживает ECC и только в том случае, если установлены модули памяти с истинной четностью. В некоторых вариантах BIOS этим параметром может устанавливаться только вид проверки, а разрешение на проверку устанавливается параметром Data Integrity (PAR/ECC). Такие планки часто называют также 36-разрядными. Может принимать значения:

  - Parity — в случае возникновения ошибки на монитор выдается сообщение о сбое по четности в памяти и работа компьютера останавливается

  - ECC -Error Control Correction — в случае возникновения одиночной ошибки она исправляется и работа продолжается. Если имеет место не одиночная ошибка, то работа компьютера также прекращается. Следует только учесть, что по данным Intel, скорость обмена с памятью при включении этого режима уменьшается приблизительно на 3%

наверх

- Fast RAS# to CAS# Delay (интервал между RAS и CAS) — При регенерации памяти строки и столбцы адресуются отдельно, поэтому этот параметр устанавливает интервал между сигналами RAS и CAS.

- SDRAM Configuration (Конфигурация SDRAM) — параметром определяется, должна ли программа BIOS сама определять временные характеристики доступа к памяти на основании информации из блока SPD или разрешить это сделать пользователю. Может принимать значения:

  - By SPD — параметры доступа устанавливаются по SPD

  - 7 ns (143 Mhz) — параметры доступа устанавливаются BIOS как для памяти с временем доступа 7 ns и частотой шины 143 MHz

  - 8 ns (125 Mhz) — параметры доступа устанавливаются BIOS как для памяти с временем доступа 8 ns и частотой шины 125 MHz

  - Disabled — устанавливаются пользователем

наверх

- SDRAM RAS Precharge Time (Cинхронная память — время предварительного заряда) — параметр позволяет определять быстрое или медленное накопление заряда по RAS до начала цикла регенерации памяти. Установка значения Fast увеличивает быстродействие, но Slow повышает стабильность работы компьютера, поэтому значение Fast следует устанавливать в случае уверенности в качестве памяти. Может принимать значения:

  - Fast — быстро

  - Slow — медленно

наверх

- SDRAM (CAS Lat/RAS-to-CAS ) (Cинхронная память — задержка CAS/От RAS к CAS) — этот параметр позволяет комбинировать между длительностью сигнала CAS и задержкой между сигналами RAS и CAS. Значение этого параметра зависит от характеристик SDRAM, примененной в материнской плате и от быстродействия процессора. Поэтому изменять этот параметр стоит крайне осторожно. Может принимать значения:

  - 2/2

  - 3/3

наверх

- SDRAM CAS to RAS Delay (задержка между CAS и RAS) — параметр определяет значение задержки после выдачи сигнала RAS до появления сигнала CAS для синхронной памяти. Чем меньше это значение, тем быстрее доступ к памяти. Тем не менее изменять его следует осторожно. Параметр может принимать значения:

  - 3 — три такта задержки

  - 2 — два такта задержки

наверх

- SDRAM CAS# Latency (задержка CAS для SDRAM) — Устанавливает значение задержки выдачи сигнала CAS для SDRAM. Меньшее значение увеличивает производительность системы. Рекомендуется устанавливать меньшее значение для SDRAM с быстродействием 10 nc или лучше.Может принимать значения:

  - 2T

  - 3T

наверх

- SDRAM Banks Close Policy (правила закрытия банков SDRAM памяти) — параметр был введен для плат с набором 440LX из-за того, что память с 2-х банковой организацией некорректно работает в этих платах, если параметры доступа к банкам памяти установлены по умолчанию. В наборе 430TX этого не требовалось, так правила доступа для различной памяти были одинаковы. Изменять установки BIOS по умолчанию для этого параметра следует только в случае нестабильной работы памяти. Может принимать значения:

  - Page Miss — используется для двухбанковой памяти

  - Arbitration — для памяти из 4-х банков

наверх

- DRAM Idle Timer  (Таймер пассивного состояния памяти) — этим параметром устанавливается время (в тактах) до закрытия всех открытых страниц памяти. Влияет как на EDO так и на SDRAM память. Может принимать значения 0, 2, 4, 8, 10, 12, 16, 32.

- Snoop Ahead (Предвидение) — разрешение этогопараметра позволяет потоковый обмен данными между PCI и памятью. Может принимать значения:

  - Enabled — разрешено

  - Disabled — запрещено

наверх

- Host Bus Fast Data Ready (Быстрая готовность данных на шине) — разрешение этого параметра позволит снимать данные с шины одновременно с их выборкой. В противном случае данные будут удерживаться на шине один дополнительный такт. Может принимать значения:

  - Enabled — разрешено

  - Disabled — запрещено

наверх

- Refresh RAS# Assertion (задание RAS для регенерации) — Этим параметром устанавливается количество тактов (т.е. длительность RAS) для цикла регенерации. Принимаемые значения определяются качеством памяти и набором микросхем (chipset). Меньшее значение увеличивает производительность.

- MA Wait State (такты ожидания до чтения памяти) — параметр позволяет установить или снять дополнительный такт ожидания до начала чтения памяти. Для памяти типа EDO один такт всегда есть по умолчанию и установка значения Slow добавляет еще один такт ожидания. Для SDRAM нет такта ожидания по умолчанию и установка Slow один такт вводит. Может принимать значения:

  - Slow — добавляется один такт

  - Fast — нет дополнительного такта ожидания

наверх

- SDRAM Speculative Read (SDRAM опережающее чтение) — разрешение этого параметра позволяет выдавать сигнал чтения немного ранее, чем адрес будет декодирован. Этот прием снижает общие затраты времени на операцию чтения. Другими словами, процессор будет инициировать сигнал чтения одновременно с генерацией того адреса, где находятся необходимые данные. Сигнал чтения воспринимается контроллером DRAM и, если параметр SDRAM Speculative Read разрешен, то контроллер выдаст сигнал чтения до завершения декодирования адреса. Может принимать значения:

  - Enabled — разрешено

  - Disabled — запрещено

наверх

- Spread Spectrum Modulated (Спред модулированного спектра) — разрешение этого параметра позволяет уменьшить электромагнитное излучение от компьютера за счет уменьшения значения выбросов сигнала тактового генератора. Уменьшение может достигать 6%. Следует заметить, что это может отрицательно отразиться на работе чувствительных к форме сигнала устройств, например, жестких дисках с интерфейсом Fast Wide SCSI, поэтому параметр рекомендуется разрешать только при испытаниях компьютеров на электромагнитную совместимость. Может принимать значения:

  - Enabled — разрешено

  - Disabled — запрещено

Установка параметров для кэширования

- System BIOS Casheable (кэширование области BIOS системы) — Разрешение этого параметра приводит к появлению возможности кэширования области памяти по адресам системного BIOS с F0000H по FFFFFH в кэш-память. Параметр будет использован только в том случае, если использование кэш-памяти разрешено в разделе BIOS Features Setup. Если какая-либо программа попытается выполнить операцию записи в эти адреса, то система выдаст сообщение об ошибке. Может принимать значения:

  - Enabled — разрешено

  - Disabled — запрещено

наверх

- Video BIOS Cacheable (кэширование области BIOS видекарты) — Разрешение этого параметра приводит к появлению возможности кэширования области памяти по адресам BIOS видеокарты с C0000H по C7FFFH в кэш-память. Параметр будет использован только в том случае, если использование кэш-памяти разрешено в разделе BIOS Features Setup. Если какая-либо программа попытается выполнить операцию записи в эти адреса, то система выдаст сообщение об ошибке. Может принимать значения:

  - Enabled — разрешено

  - Disabled — запрещено

наверх

Конфигурирование шин PCI, AGP, портов ввода/вывода и установка параметров IDE контроллера

- Video Memory Cache Mode (Режим кэширования для видеопамяти) — параметр действителен только для процессоров архитектуры Pentium Pro (Pentium II, Deshutes и т.п.). В процессоре Pentium Pro была предусмотрена возможность изменять режим кэширования в зависимости от конкретной области памяти через специальные внутренние регистры, называемые Memory Type Range Registers — MTRR. С помощью этих регистров для конкретной области памяти могут быть установлены режимы UC (uncached — не кэшируется), WC (write combining — объединенная запись), WP (write protect — защита от записи), WT (write through — сквозная запись) и WB (write back — обратная запись). Установка режима USWC (uncached, speculative write combining — не кэшировать, режим объединенной записи) позволяет значительно ускорить вывод данных через шину PCI на видеокарту (до 90 MB/c вместо 8 MB/c). Следует учесть, что видеокарта должна поддерживать доступ к своей памяти в диапазоне от A0000 — BFFFF (128 kB) и иметь линейный буфер кадра. Поэтому лучше установить режим USWC, но в случае возникновения каких-либо проблем (система может не загрузиться) установить значение по умолчанию UC. Может принимать значения:

  - UC — uncached — не кэшируется

  - USWC — uncached, speculative write combining — не кэшировать, режим объединенной записи.

наверх

- Graphics Aperture Size (размер графической апертуры для AGP) — в этом параметре указывается максимальный размер области памяти для использования видеокартой с интерфейсом AGP. Значение по умолчанию, устанавливаемое по включению питания или сбросу, 4 MB. После инициализации BIOS'ом   принимает значение, выбранное производителем материнской платы (как правило, 64 MB). Разрешенный ряд значений графической апертуры 4 MB, 8 MB, 16 MB, 32 MB, 64 MB, 128 MB и 256 MB.

- PCI 2.1 Support (поддержка спецификации шины PCI 2.1) — при разрешении этого параметра поддерживаются возможности спецификации 2.1 шины PCI. Спецификация 2.1 имеет два основных отличия от 2.0 — максимальная тактовая частота шины увеличена до 66 MHz и вводится механизм моста PCI — PCI, позволяющий снять ограничение спецификации 2.0, согласно которой допускается установка не более 4-х устройств на шине. Запрещать этот параметр имеет смысл только при возникновении проблем после установки PCI платы (как правило, они возникают только с достаточно старыми платами). Может принимать значения:

  - Enabled — разрешено

  - Disabled — запрещено

наверх

- 8 Bit I/O Recovery Time (время восстановления для 8-ми разрядных устройств) — Параметр измеряется в тактах процессора, и определяет, какую задержку система будет устанавливать после выдачи запроса на чтение/запись устройства (или, как принято у Intel — порта) ввода/вывода. Эта задержка необходима, так как цикл чтения/записи для устройств ввода/вывода существенно дольше, чем для памяти. Кроме этого 8-ми разрядные устройства ввода/вывода сами по себе, как правило, медленнее 16-ти разрядных устройств ввода/вывода. Значение этого параметра по умолчанию 1 и его следует увеличивать только в случае установки в компьютер какого-либо медленного 8-ми разрядного устройства. Может принимать значения от 1 до 8 тактов.

- 16 Bit I/O Recovery Time (время восстановления для 16-ми разрядных устройств) — Параметр измеряется в тактах процессора, и определяет, какую задержку система будет устанавливать после выдачи запроса на чтение/запись устройства (или, как принято у Intel — порта) ввода/вывода. Эта задержка необходима, так как цикл чтения/записи для устройств ввода/вывода существенно дольше, чем для памяти. Значение этого параметра по умолчанию 1 и его следует увеличивать только в случае установки в компьютер какого-либо медленного 16-ти разрядного устройства. Может принимать значения от 1 до 4 тактов.

- Memory Hole At 15M-16M ("дырка" в памяти внутри 15-го мегабайта памяти) — Разрешение этого параметра позволяет обращаться к устройствам ввода/вывода как к памяти и за счет этого увеличить скорость доступа к таким устройствам. Для функционирования этого механизма необходимо исключить для всех обычных программ возможность использования определенной области памяти (15-ый мегабайт), что и делает BIOS при разрешении этого параметра. Разрешать этот параметр следует в том случае, если это требуется в документации на установленную в данном компьютере плату. Может принимать значения:

  - Enabled — разрешено

  - Disabled — запрещено

наверх

- Peer Concurrancy (паралельная работа) — Этот параметр разрешает или запрещает одновременную работу нескольких устройств на шине PCI. Может принимать значения:

  - Enabled — разрешено

  - Disabled — запрещено

наверх

- Chipset Special Features (специальные возможности chipset) — Данный параметр разрешает/запрещает все новые функции, появившиеся в наборах HX, VX или TX по сравнению с FX. Может принимать значения:

  - Enabled — разрешено

  - Disabled — запрещено

наверх

- Passive Release (пассивное разделение) — Этот параметр включает/выключает механизм паралельной работы шин ISA и PCI. Если этот параметр разрешен, то доступ процессора к шине PCI позволен во время пассивного разделения. Необходимость запрещения данного параметра может возникнуть при использовании плат ISA, активно использующих каналы DMA. Может принимать значения:

  - Enabled — разрешено

  - Disabled — запрещено

наверх

- PCI Delayed Transaction (задержанная транзакция на PCI) — Присутствие этого параметра означает, что на материнской плате есть встроенный 32-битный буфер для поддержки удлинненного цикла обмена на PCI. Если этот параметр разрешен, то доступ к шине PCI разрешен во время доступа к 8-ми разрядным устройствам на шине ISA. Это существенно увеличивает производительность, так как цикл такого обращения на ISA занимает 50-60 тактов шины PCI. При установке в компьютер платы, не поддерживающей спецификации PCI 2.1, этот параметр следует запретить. Может принимать значения:

  - Enabled — разрешено

  - Disabled — запрещено

наверх

- Parallel Port Mode (ECP+EPP) (режим работы параллельного порта) — параметр позволяет задать режимы работы параллельного порта в соответствии со стандартом IEEE 1284. Следует учитывать, что скорость обмена для некоторых устройств может быть существенно увеличена при правильной установке режима работы порта принтера, например, для внешних устройств хранения информации типа Iomega ZIP Drive LPT. Может принимать значения:

  - Normal — обычный интерфейс принтера, также называется SPP

  - ECP — порт с расширенными возможностями

  - EPP — расширенный принтерный порт

  - ECP + EPP — можно использовать оба режима

наверх

- Parallel Port Mode (режим работы параллельного порта) — параметр аналогичен Parallel Port Mode (ECP+EPP), но с некоторыми расширениями. Дело в том, что существуют устройства, выполненные с отклонениями от стандарта IEEE 1284, например, некоторые платы от фирмы Xircom. Для совместимости с такими платами в некоторых BIOS существуют параметры установки версии варианта ECP+EPP порта. Какую версию выбрать — необходимо "выловить" из документации на подключаемое устройство или проверить экспериментально. Может принимать значения:

  - SPP — обычный интерфейс принтера, также называется SPP

  - ECP — порт с расширенными возможностями

  - EPP — расширенный принтерный порт

  - EPP 1.9 — версия 1.9 исполнения интерфейса

  - EPP 1.7 — версия 1.7 исполнения интерфейса

наверх

- ECP DMA Select (выбор канала DMA для режима ECP) — параметр появляется только при разрешении режима ECP или ECP+EPP в Parallel Port Mode (ECP+EPP). Для нормальной поддержки режима ECP требуется задействовать канал DMA, который выбирается из каналов 1 или 3. Может принимать значения:

  - 1 — канал 1

  - 3 — канал 3

  - Disabled — запрещено использовать DMA

наверх

- Onboard PCI IDE Enable (разрешение работы интегрированного контроллера IDE) — Этот параметр управляет разрешением/запрещением работы каждого из двух каналов контроллера IDE, установленного на материнской плате. Может принимать значения:

  - Primary — разрешена работа только первого канала

  - Secondary — разрешена работа только второго канала

  - Both — разрешена работа обеих каналов

  - Disable — запрещена работа обеих каналов

наверх

- Onboard FDC Controller (разрешение работы контроллера накопителя на гибких дисках) — Этот параметр управляет разрешением/запрещением работы контроллера накопителя на гибких дисках, установленного на материнской плате. Может принимать значения:

  - Enable — контроллер разрешен

  - Disable — контроллер запрещен

наверх

- Выбор режима работы каждого диска — Эти четыре параметра позволяют устанавливать режимы работы каждого диска индивидуально или разрешить BIOS автоматическую установку самого высокоскоростного режима для диска. Для каждого диска допустимые параметры одинаковы. Например, для IDE 0 Master Mode допустимые значения: 0, 1, 2, 3, 4 и AUTO. Параметр UDMA может иметь значение Auto или Disable.

наверх

### Раздел «PnP/PCI CONFIGURATION SETUP»

- PNP OS Installed (установлена ли операционная система с поддержкой режима Plug&Play?) — Установить Yes, если операционная система поддерживает Plug&Play (например, Windows 95) и No в противном случае.

- Resources Controlled By (как управляются ресурсы) — Если выбрано AUTO, то BIOS сам автоматически назначит прерывания и каналы DMA всем устройствам, подключенным к шине PCI и эти параметры не будут появляться на экране. В противном случае все эти параметры следует установить вручную. В некоторых вариантах BIOS этот параметр может устанавливаться индивидуально для каждого PCI слота и выглядеть так: Slot1 IRQ, Slot 2 IRQ и т.д.

- Reset Configuration Data (сброс конфигурационных данных) — Рекомендуется устанавливать его в Disabled. При установке Enabled BIOS будет очищать область Extended System Configuration Data (Расширенные данные о конфигурации системы — ESCD), в которой хранятся данные о конфигурировании BIOS`ом системы, поэтому возможны аппаратные конфликты у "брошенных" таким образом на произвол судьбы устройств.

- IRQ n Assigned to (прерывание с номером n назначено на...) — Каждому прерыванию системы может быть назначен один из следующих типов устройств:

  - Legacy ISA (классические ISA карты) — Обычные карты для ISA, такие как модемы или звуковые карты без поддержки Plug&Play. Эти карты требуют назначения прерываний в соответствии с документацией на них.

  - PCI/ISA PnP (устройства для шины PCI или устройства для шины ISA с поддержкой Plug&Play) — этот параметр устанавливается только для устройств на шине PCI или ISA карт с поддержкой Plug&Play.

наверх

- DMA n Assigned to (канал DMA с номером n назначен на...) — Каждому каналу DMA системы может быть назначен один из следующих типов устройств:

  - Legacy ISA (классические ISA карты) — Обычные карты для ISA, такие как модемы или звуковые карты без поддержки Plug&Play. Эти карты требуют назначения каналов DMA в соответствии с документацией на них.

  - PCI/ISA PnP (устройства для шины PCI или устройства для шины ISA с поддержкой Plug&Play) — этот параметр устанавливается только для устройств на шине PCI или ISA карт с поддержкой Plug&Play.

наверх

- PCI IRQ Activated by (прерывания активизируются по ...) — Параметр может принимать значения:

  - Level (уровень) — контроллер прерываний реагирует только на уровень сигнала.

  - Edge (перепад) — контроллер прерываний реагирует только на перепад уровня сигнала.

наверх

- PCI IDE IRQ Map to (прерывания контроллера IDE на PCI отображаются на...) — позволяет освободить прерывания, занимаемые контроллером IDE на шине PCI в случае его отсутствия (или запрещения) на материнской плате и отдать их устройствам на шине ISA. Стандартные прерывания для ISA — IRQ 14 для первого канала и IRQ 15 для второго канала. Может принимать значения

  - PCI IDE IRQ mapping (используется для PCI IDE)

  - PC AT (ISA) (используется для ISA)

наверх

- PCI Slot IDE 2nd Channel (2-ой канал контроллера PCI IDE) — разрешает или запрещает 2-ой канал контроллера IDE. Запрещение параметра используется для освобождения прерывания, занятого 2-ым каналом в том случае, если ко второму каналу ничего не подключено.Может принимать значения:

  - Enabled — разрешено

  - Disabled — запрещено

наверх

- IRQ n Used By ISA (прерывание n используется на шине ISA) — Параметр совпадает с IRQ n Assigned to и может принимать значения:

  - No/ICU (нет/конфигурационная утилита для ISA) — если установлено это значение, то BIOS может распоряжаться этим прерыванием по своему усмотрению. Для DOS настройка параметров в этом случае может также выполняться с помощью программы ISA Configuration Utility от Intel.

  - Yes (да) — означает принудительное освобождение прерывания для какой-либо карты на шине ISA, не поддерживающей режим Plug&Play. Рекомендуется всегда указывать Yes для таких карт и нужных им прерываний, так как в противном случае BIOS может назначить прерывание, жестко используемое какой-либо картой на ISA, другой карте, что может вызвать даже прекращение нормальной работы компьютера.

наверх

- DMA n Used By ISA (канал DMA n используется на шине ISA) — Параметр совпадает с DMA n Assigned to и может принимать значения:

  - No/ICU (нет/конфигурационная утилита для ISA) — если установлено это значение, то BIOS может распоряжаться этим каналом DMA по своему усмотрению. Для DOS настройка параметров в этом случае может также выполняться с помощью программы ISA Configuration Utility от Intel.

  - Yes (да) — означает принудительное освобождение канала DMA для какой-либо карты на шине ISA, не поддерживающей режим Plug&Play. Рекомендуется всегда указывать Yes для таких карт и нужных им каналом DMA, так как в противном случае BIOS может назначить канал, жестко используемый какой-либо картой на ISA, другой карте, что может вызвать даже прекращение нормальной работы компьютера.

наверх

- ISA MEM Block BASE (базовый адрес блока памяти для ISA) — Некоторые карты для шины ISA требуют доступа к памяти, расположенной на такой карте по определенным адресам. Поэтому и возникла необходимость в этом параметре BIOS. Может принимать значения:

  - No/ICU (нет/ICU) — оставляет управление этим параметром на усмотрение BIOS или программы ICU.

  - C800, CC00, D000, D400, D800 и DC00 — указывается адрес блока памяти. Кроме этого, появляется дополнительный параметр ISA MEM Block SIZE (размер блока памяти), который нужен в том случае, если таких ISA карт несколько и этот параметр может принимать значения 8K, 16K, 32K, 64K

наверх

- Onboard AHA BIOS (BIOS встроенного SCSI контроллера Adaptec) — параметр разрешает/запрещает выполнение BIOS встроенного SCSI контроллера и тем самым разрешает/запрещает работу встроенного SCSI контроллера. Параметр может принимать значения:

  - AUTO (автоматически) — Разрешен поиск SCSI контроллера Adaptec и запуск BIOS для него.

  - Disabled (запрещено) — Устанавливается в это значение при отсутствии SCSI карты.

наверх

- ONB AHA BIOS First (Запуск BIOS контроллера Adaptec первым) — параметр разрешает/запрещает запуск BIOS встроенного контроллера Adaptec до запуска любого другого SCSI контроллера. Может принимать значения:

  - Yes — разрешено

  - No — запрещено

наверх

- ONB SCSI SE Term. (Терминаторы встроенного контроллера SCSI) — параметр разрешает/запрещает подключение нагрузочных резисторов (терминаторов) на встроенном контроллере SCSI. Может принимать значения:

  - Enabled — разрешено

  - Disabled — запрещено

наверх

- ONB SCSI LVD Term. (Терминаторы встроенного контроллера SCSI LVD) — параметр разрешает/запрещает подключение нагрузочных резисторов (терминаторов) на встроенном контроллере SCSI LVD. Управление этим параметром позволяет увеличить длину соединительного SCSI кабеля до 25 метров. Может принимать значения:

  - Enabled — разрешено

  - Disabled — запрещено

наверх

- SYMBIOS SCSI BIOS или NCR SCSI BIOS — Разрешение на поиск SCSI контроллера на базе микросхемы NCR 810, используемого, например, в карте ASUS SC-200. Параметр может принимать значения:

  - AUTO (автоматически) — Разрешен поиск SCSI контроллера и запуск BIOS для него.

  - Disabled (запрещено) — Устанавливается в это значение при отсутствии SCSI карты.

наверх

- PCI Latency Timer (таймер задержки на PCI) — Устанавливает максимальное время (в тактах частоты шины) в течении которого устройство на шине PCI может удерживать шину в том случае, если другое устройство требует доступа к шине. Допустимый диапазон изменения этого параметра — от 16 до 128 с шагом, кратным 8. Значение параметра следует изменять осторожно, так как оно зависит от конкретной реализации материнской платы.

- USB IRQ (прерывание шины USB) — параметр разрешает или запрещает назначение прерывания для контроллера шины USB. Поскольку в компьютере часто не хватает прерываний, разрешать этот параметр следует только при наличии устройства на шине USB в системе. Может принимать значения:

  - Enabled — разрешено

  - Disabled — запрещено

наверх

- VGA BIOS Sequence  (последовательность загрузки BIOS видеокарт) — определяет, BIOS какой видеокарты будет загружаться первым, AGP видеокарта или PCI. Устанавливать значение этого параметра имеет смысл только в случае установки в компьютере нескольких видеокарт. Может принимать значения:

  - PCI/AGP — сначала BIOS PCI видеокарты, затем AGP

  - AGP/PCI — сначала BIOS AGP видеокарты, затем PCI

наверх

- USB Keybord Support Via (поддержка USB клавиатуры через ...) — параметр позволяет установить, на кого возлагается поддержка USB клавиатуры — на BIOS или операционную систему. Поскольку не все операционные системы поддерживают USB, рекомендуется оставлять значение BIOS. Может принимать значения:

  - OS — поддержка через операционную систему

  - BIOS — поддержка через BIOS

наверх

### Раздел «POWER MANAGEMENT SETUP»

- Power Management (управление энергопотреблением) — позволяет либо разрешать BIOS'у снижать энергопотребление компьютера, если за ним не работают, либо запрещать. Может принимать значения:

  - User Define (определяется пользователем) — при установке этого параметра вы можете самостоятельно установить время перехода в режим пониженного энергопотребления.

  - Min Saving (минимальное энергосбережение) — при выборе этого параметра компьютер будет переходить в режим пониженного энергопотребления через время от 40 мин. до 2 часов (зависит от конкретного BIOS материнской платы)

  - Max Saving (максимальное энергосбережение) — компьютер перейдет в режим пониженного энергопотребления через 10 — 30 с. после прекращения работы пользователя с ним.

  - Disable (запрещение энергосбережения) — запрещает режим энергосбережения.

наверх

- ACPI function (функционирование ACPI) — разрешает или запрещает поддержку BIOS стандарта ACPI. Следует помнить, что по состоянию на конец 1998 года только Windows 98 поддерживает этот стандарт. Может принимать значения:

  - Enabled — разрешено

  - Disabled — запрещено

наверх

Video Off Option (в каком режиме выключать монитор) — позволяет устанавливать, на какой стадии "засыпания" компьютера переводить монитор в режим пониженного энергопотребления. Может принимать значения:

  - Susp, Stby -> Off (выключение в режиме Suspend И Standby) — монитор перейдет в режим пониженного энергопотребления при наступлении либо режима Suspend, либо Standby.

  - All modes -> Off (выключение во всех режимах) — монитор будет переведен в режим пониженного энергопотребления в любом режиме.

  - Always On (всегда включен) — монитор никогда не будет переведен в режим пониженного энергопотребления

  - Suspend -> Off (выключение в режиме Suspend) — монитор перейдет в режим пониженного энергопотребления при наступлении режима Suspend.

наверх

Video Off Method (способы выключения монитора) — устанавливается способ перехода монитора в режим пониженного энергопотребления. Может принимать значения:

  - DPMS OFF — снижение энергопотребления монитора до минимума

  - DPMS Reduce ON — монитор включен и может использоваться

  - DPMS Standby — монитор в режиме малого энергопотребления

  - DPMS Suspend — монитор в режиме сверхмалого энергопотребления

  - Blank Screen — экран пуст, но монитор потребляет полную мощность

  - V/H SYNC+Blank — снимаются сигналы разверток — монитор переходит в режим наименьшего энергопотребления.

Suspend Switch (переключатель режима Suspend) — параметр разрешает или запрещает переход в режим suspend (временной остановки) с помощью кнопки на системном блоке. Для этого необходимо соединить джампер SMI на материнской плате с кнопкой на лицевой панели. Как правило, для этого используется либо специальная кнопка Sleep, либо кнопка Turbo. Режим suspend является режимом максимального снижения энергопотребления компьютером. Может принимать значения:

  - Enabled — разрешено

  - Disabled — запрещено

наверх

- Doze Speed (частота процессора в режиме Doze) — определяет коэффициент деления тактовой частоты в режиме Doze (засыпание).

- Stby Speed (частота процессора в режиме Standby) — определяет коэффициент деления тактовой частоты в режиме Standby (ожидания работы).

наверх

PM Timers — в этой секции устанавливаются времена перехода в различные стадии снижения энергопотребления.

- HDD Power Down (выключение жесткого диска) — устанавливает либо время, через которое при отсутствии обращения жесткий диск будет выключен, либо запрещает такое выключение вообще. Параметр не оказывает влияние на диски SCSI. Может принимать значения:

  - От 1 до 15 минут

  - Disabled — запрещено

наверх

- Doze Mode (режим засыпания) — устанавливает время перехода или запрещает переход в первую стадию снижения энергопотребления. Может принимать значения:

  - 30 Sec, 1 Min, 2 Min, 4 min, 8 Min, 20 Min, 30 Min, 40 Min, 1 Hour — время перехода (Sec — секунды, Min — минуты, Hour — час)

  - Disabled — запрещено

наверх

- Standby Mode (режим ожидания работы) — устанавливает время перехода или запрещает переход во вторую стадию снижения энергопотребления. Может принимать значения:

  - 30 Sec, 1 Min, 2 Min, 4 min, 8 Min, 20 Min, 30 Min, 40 Min, 1 Hour — время перехода (Sec — секунды, Min — минуты, Hour — час)

  - Disabled — запрещено

наверх

- Suspend Mode (режим временной остановки) — устанавливает время перехода или запрещает переход в третью стадию снижения энергопотребления. Может принимать значения:

  - 30 Sec, 1 Min, 2 Min, 4 min, 8 Min, 20 Min, 30 Min, 40 Min, 1 Hour — время перехода (Sec — секунды, Min — минуты, Hour — час)

  - Disabled — запрещено

наверх

PM Events — в этой секции указываются те прерывания, от обращения к которым компьютер должен "просыпаться", если к устройствам, использующим эти прерывания, есть обращения.

- IRQ 3 (Wake-up) — разрешение этого параметра приведет к "пробуждению" компьютера от модема или мыши, подключенных к COM2. Может принимать значения:

  - Enabled — разрешено

  - Disabled — запрещено

наверх

- IRQ 4 (Wake-up) — разрешение этого параметра приведет к "пробуждению" компьютера от модема или мыши, подключенных к COM1. Может принимать значения:

  - Enabled — разрешено

  - Disabled — запрещено

наверх

- IRQ 8 (Wake-up) — разрешение этого параметра приведет к "пробуждению" компьютера от часов реального времени. Рекомендуется оставить его запрещенным, так как некоторые программы могут использовать функцию "будильника" часов компьютера для своих целей. Может принимать значения:

  - Enabled — разрешено

  - Disabled — запрещено

наверх

- IRQ 12 (Wake-up) — разрешение этого параметра приведет к "пробуждению" компьютера от мыши, подключенной к порту PS/2. Может принимать значения:

  - Enabled — разрешено

  - Disabled — запрещено

наверх

В следующей секции указываются те устройства, при активности которых компьютер "засыпать" не должен.

- IRQ 3 (COM2) — при разрешении этого параметра компьютер не "засыпает", если подключенное к порту COM2 устройство используется. Может принимать значения:

  - Enabled — разрешено

  - Disabled — запрещено

наверх

- IRQ 4 (COM1) — при разрешении этого параметра компьютер не "засыпает", если подключенное к порту COM1 устройство используется. Может принимать значения:

  - Enabled — разрешено

  - Disabled — запрещено

наверх

- IRQ 5 (LPT2) — при разрешении этого параметра компьютер не "засыпает", если подключенное к порту LPT2 устройство (как правило, принтер) используется. Может принимать значения:

  - Enabled — разрешено

  - Disabled — запрещено

наверх

- IRQ 6 (Floppy Disk) — при разрешении этого параметра компьютер не "засыпает", если к накопителю на гибких дисках происходит обращение. Может принимать значения:

  - Enabled — разрешено

  - Disabled — запрещено

наверх

- IRQ 7 (LPT1) — при разрешении этого параметра компьютер не "засыпает", если подключенное к порту LPT2 устройство (как правило, принтер) используется. Может принимать значения:

  - Enabled — разрешено

  - Disabled — запрещено

наверх

- IRQ 8 (RTC Alarm) — при разрешении этого параметра компьютер не "засыпает", если RTC (часы реального времени) используются как таймер. Рекомендуется оставить его запрещенным, так как некоторые программы могут использовать функцию "будильника" часов компьютера для своих целей. Может принимать значения:

  - Enabled — разрешено

  - Disabled — запрещено

наверх

- IRQ 9 (IRQ2 Redir) — при разрешении этого параметра компьютер не "засыпает", если подключенное к порту COM2 устройство используется. Может принимать значения:

  - Enabled — разрешено

  - Disabled — запрещено

наверх

- IRQ 10 (Reserved) — при разрешении этого параметра компьютер не "засыпает", если устройство, занимающее 10 прерывание, используется. Может принимать значения:

  - Enabled — разрешено

  - Disabled — запрещено

наверх

- IRQ 11 (Reserved) — при разрешении этого параметра компьютер не "засыпает", если устройство, занимающее 11 прерывание, используется. Может принимать значения:

  - Enabled — разрешено

  - Disabled — запрещено

наверх

- IRQ 12 (PS/2 Mouse) — при разрешении этого параметра компьютер не "засыпает", если подключенное к порту COM2 устройство используется. Может принимать значения:

  - Enabled — разрешено

  - Disabled — запрещено

наверх

- IRQ 13 (Coprocessor) — при разрешении этого параметра компьютер не "засыпает", если сопроцессор используется. Может принимать значения:

  - Enabled — разрешено

  - Disabled — запрещено

наверх

- IRQ 14 (Hard Disk) — при разрешении этого параметра компьютер не "засыпает", если к жесткому диску на первом канале IDE есть обращения. Может принимать значения:

  - Enabled — разрешено

  - Disabled — запрещено

наверх

- IRQ 15 (Reserved) — при разрешении этого параметра компьютер не "засыпает", если к жесткому диску или CD-ROM на втором канале IDE есть обращения. Может принимать значения:

  - Enabled — разрешено

  - Disabled — запрещено

наверх

Power Up Control — параметры в этой секции определяют виды управления источником питания и применяются для источников питания в стандарте ATX и материнских плат, допускающих подключение к такому источнику.

- PWR Button < 4 Secs (он же Soft-of By PWR-BTTN) (кнопка питания нажата менее 4 секунд) — управляет функциями кнопки Power на системном блоке компьютера. Может принимать значения:

  - Soft Off (программное выключение) — кнопка работает как обычная кнопка включения/выключения питания компьютера, но при этом разрешается программное выключение компьютера (например, при выходе из Windows 95).

  - Suspend (временная остановка) — при нажатии на кнопку питания на время менее 4 секунд компьютер переходит в стадию Suspend снижения энергопотребления.

  - No Function (нет функций) — кнопка Power становится обычной кнопкой включения/выключения питания.

наверх

- PWR Up On Modem Act (он же Resume by Ring) (включение питания при звонке на модем) — разрешение этого параметра поволяет включить компьютер при звонке на модем. Может принимать значения:

  - Enabled — разрешено

  - Disabled — запрещено

наверх

- IRQ8 Resume by Suspend (пробуждение по IRQ8) — разрешение этого параметра позволяет "разбудить" компьютер, соответствующим образом запрограммировав Alarm Time (время тревоги) в Real Time Clock (RTC — часы реального времени), так как сигнал от RTC заведен на IRQ8. Может принимать значения:

  - Enabled — разрешено

  - Disabled — запрещено

наверх

- ZZ Active In Suspend (активность сигнала ZZ в режиме Suspend) — контроллер на материнской плате имеет сигнал ZZ, эмулирующий в режиме Suspend (временной остановки) тактовую частоту 8.32 MHz. Как правило, в большинстве материнских плат этот сигнал не используется, но если в SETUP он есть, то следует придерживаться рекомендаций по его установке от производителя материнской платы. Может принимать значения:

  - Enabled — разрешено

  - Disabled — запрещено

наверх

- Wake On LAN (Пробуждение от сети) — при разрешении этого параметра компьютер включается по сигналу от локальной сети. Такое включение возможно только при установке в компьютер сетевой карты, поддерживающей этот режим. Может принимать значения:

  - Enabled — разрешено

  - Disabled — запрещено

наверх

- AC PWR Loss Restart (включить компьютер после пропадания питания) — разрешение этого параметра позволяет включить компьютер после пропадания питания. В противном случае после восстановления питания компьютер не включится и необходимо будет снова нажать кнопку подачи питания (Power). Может принимать значения:

  - Enabled — разрешено

  - Disabled — запрещено

наверх

- Automatic Power Up (автоматическое включение) — используя этот параметр, можно включать компьютер ежедневно в указанное время или включить его в указанный день и час. Может принимать значения:

  - Everday (ежедневно) — при вводе времени компьютер будет включаться ежедневно в назначенное время. Время вводится в поле Time (hh:mm:ss) Alarm в порядке часы:минуты:секунды либо клавишами PgUp, PgDn, либо непосредственным вводом чисел.

  - By Date (по дате) — компьютер включится в заданный день и в заданное время. При выборе этого параметра появляется поле для ввода времени (такое же, как и для Everyday) и поле для ввода дня месяца Date of Month Alarm — день месяца — в этом поле вводится число в месяце. Это автоматически означает, что запрограммировать включение компьютера можно только внутри одного месяца.

  - Disabled — запрещено

наверх

В следующих секциях BIOS только сообщает характеристики некоторых устройств компьютера. Разрешение параметров в этих секциях позволяет отслеживать BIOS'у эти параметры и сообщать об их выходе за пределы допустимого.

Секция Fan Monitor (наблюдение за вентиляторами)

- Chassis Fan Speed (xxxxRPM) (наблюдение за скоростью вращения дополнительного вентилятора в корпусе компьютера) — если выбрано Ignore, то скорость вращения этого вентилятора отслеживаться не будет. Этот параметр будет индицироваться только при использовании специального вентилятора с дополнительным выводом, подключаемого к специальному разъему на материнской плате. В противном случае, при остановке или критическом уменьшении скорости вращения, BIOS будет выдавать сообщение на экране перед загрузкой операционной системы.

- CPU Fan Speed (xxxxRPM) (наблюдение за скоростью вращения вентилятора охлаждения процессора) — если выбрано Ignore, то скорость вращения этого вентилятора отслеживаться не будет. Этот параметр будет индицироваться только при использовании специального вентилятора с дополнительным выводом, подключаемого к специальному разъему на материнской плате. В противном случае, при остановке или критическом уменьшении скорости вращения, BIOS будет выдавать сообщение на экране перед загрузкой операционной системы.

- Power Fan Speed (xxxxRPM) (наблюдение за скоростью вращения вентилятора блока питания) — если выбрано Ignore, то скорость вращения этого вентилятора отслеживаться не будет. В противном случае, при остановке или критическом уменьшении скорости вращения, BIOS будет выдавать сообщение на экране перед загрузкой операционной системы. Использование этого параметра возможно при наличии соответствующего блока питания.

наверх

Секция Thermal Monitor (наблюдение за температурой) — параметры изменению не подлежат.

- CPU Temperature (температура процессора) — показывает темпераратуру процессора в градусах Цельсия и Фаренгейта. При выборе Ignore температура отслеживаться не будет. В противном случае, при критическом повышении температуры, BIOS будет выдавать сообщение на экране перед загрузкой операционной системы.

- MB Temperature (температура материнской платы) — показывает темпераратуру процессора в градусах Цельсия и Фаренгейта. При выборе Ignore температура отслеживаться не будет. В противном случае, при критическом повышении температуры, BIOS будет выдавать сообщение на экране перед загрузкой операционной системы.

Секция Voltage Monitor (наблюдение за напряжениями питания). В этой секции индицируются как напряжения питания, подаваемые на материнскую плату источником питания, так и вырабатываемые на материнской плате. Разъяснения эти параметры не требуют, кроме VCORE — это напряжение питания ядра процессора. Это напряжение вырабатывается, как правило, на материнской плате.

## Увеличение производительности

(Аналогично для соответствующих параметров DRAM-памяти.)

  «SDRAM Configuration» или «Auto Configuration» (конфигурация SDRAM-памяти) — параметрами опций определяется, должна ли BIOS устанавливать временные характеристики доступа к памяти на основании информации из SPD-модуля («By SPD» ) или же пользователь проведет конфигурирование доступа самостоятельно («User Defined» ). 
В качестве фиксированных значений могут быть предложены параметры: 
«7 ns (143 Mhz)» и «8 ns (125 Mhz)» как для памяти с временем доступа «7 нс/8 нс» и соответственно частотой шины «143 МГц/125 МГц». Если Вы хотите произвести какие-либо изменения в настройках, то следует поставить «User Defined» для «SDRAM Configuration» или выключить опцию «Auto Configuration» (значение «Disabled» ).

  «SDRAM CAS# Latency» (задержка CAS для SDRAM) — максимальное быстродействие памяти достигается при минимальных значениях величин «CAS Latency», соответственно поставьте её значение поменьше, если это не нарушит стабильность работы компьютера.

- Значение «3T» соответствует времени доступа «8ns»,

- Значение «2.5T» соответствует времени доступа «7ns»,

- Значение «2T» соответствует времени доступа «6ns» .

  «SDRAM CAS to RAS Delay» (задержка CAS для SDRAM) — параметр определяет значение задержки после выдачи сигнала RAS до появления сигнала CAS для синхронной памяти. Чем меньше это значение, тем быстрее доступ к памяти и производительность системы. 
Может принимать значения:

- «3»

— три такта задержки,

- «2»

— два такта задержки.

  «SDRAM (CAS Lat/RAS-to-CAS)» (Cинхронная память — задержка CAS/От RAS к CAS) — этот параметр позволяет комбинировать между длительностью сигнала CAS и задержкой между сигналами RAS и CAS. Значение этого параметра зависит от характеристик SDRAM, примененной в материнской плате и от быстродействия процессора. Поэтому изменять этот параметр стоит крайне осторожно. 
Может принимать значения:

- «2/2»

- «3/3»

  «SDRAM RAS Precharge Time» или «SDRAM RAS Precharge Delay» (синхронная память — время предварительного заряда или задержка предварительного заряда) — параметр позволяет определять быстрое или медленное накопление заряда по RAS до начала цикла регенерации памяти. 
Может принимать значения:

- «Fast» увеличивает быстродействие,

- «Slow» повышает стабильность работы компьютера, 
или аналогично:

- «2T»

- «3T»

  «SDRAM Banks Close Policy» (правила закрытия банков SDRAM памяти) — параметр был введен для плат с набором 440LX из-за того, что память с 2-х банковой организацией некорректно работает в этих платах, если параметры доступа к банкам памяти установлены по умолчанию. В наборе 430TX этого не требовалось, так правила доступа для различной памяти были одинаковы. Изменять установки BIOS по умолчанию для этого параметра следует только в случае нестабильной работы памяти. Может принимать значения:

- «Page Miss» — используется для двухбанковой памяти

- «Arbitration» — для памяти из 4-х банков

  «SDRAM Idle Timer» (таймер пассивного состояния страницы памяти) — этим параметром устанавливается время (в тактах) до закрытия всех открытых страниц памяти. Влияет как на EDO так и на SDRAM память. Для увеличения быстродействия устанавливается минимальное значение данного параметра, однако при этом возможна нестабильная работа системы. Оптимальный вариант устанавливается опытным путем. 
Может принимать значения:

- 0, 2, 4, 8, 10, 12, 16, 32; или

- 1T, 2T, 4T, 8T.

  «Delayed Transaction» (задержанная транзакция на PCI) — присутствие этого параметра в BIOS означает, что на материнской плате есть встроенный 32-битный буфер с задержанной записью для поддержки удлиненного цикла обмена на PCI-шине. Если этот параметр разрешен, то доступ к шине PCI разрешен во время доступа к 8-разрядным устройствам на шине ISA. Это существенно увеличивает производительность системы, так как цикл такого обращения на ISA-шине занимает 50-60 тактов шины PCI. Если компьютер укомплектован материнской платой, не поддерживающей спецификацию PCI 2.1, этот параметр следует запретить, поскольку данная опция включает режим совместимости с этой спецификацией с одновременным включением в "северном" мосте упомянутого выше специального буфера. Может принимать значения:

- «Enabled»

— разрешено,

- «Disabled»

— запрещено.

Опция может называться также «PCI Delayed Transaction», «Delayed Transaction Optimization» или «Delayed Transaction Timer» с теми же значениями (включено/отключено).

  «Video ROM BIOS Shadow»(видео BIOS в память) — разрешение этого параметра приводит к переносу видео BIOS из ПЗУ (постоянного запоминающего устройства) на видеокарте в основную память компьютера, что значительно ускоряет работу с видео BIOS (это необходимо и видно в DOS). Ускорение объясняется как и тем, что обращение к ПЗУ намного медленнее, чем к ОЗУ, так и тем, что обращение к ПЗУ, как правило, выполняется в 8-ми разрядной сетке, а к ОЗУ — 32-х или 64-х сетке. Может принимать значения:

- Enabled — разрешено

- Disabled — запрещено

  «Video BIOS Cacheable» («System BIOS Casheable») (кэширование области BIOS видекарты) — Разрешение этого параметра приводит к появлению возможности кэширования области памяти по адресам BIOS видеокарты с «C0000H» по «C7FFFH» в кэш-память. Параметр будет использован только в том случае, если использование кэш-памяти разрешено в разделе «BIOS Features Setup» . Если какая-либо программа попытается выполнить операцию записи в эти адреса, то система выдаст сообщение об ошибке. Может принимать значения:

- Enabled — разрешено

- Disabled — запрещено

Опции, отвечающие за настройку частот процессора, системной шины, памяти, напряжения питания ядра процессора описаны в разделе «Разгон»

## Уменьшение времени загрузки

  «Quick Power On Self Test» (быстрый тест компьютера после включения питания) — Разрешение этого параметра приводит к некоторому сокращению времени на начальное самотестирование компьютера (POST), особенно при значительных объемах оперативной памяти. Следует только учесть, что память, например, в этом случае не тестируется, а только проверяется ее размер. Сокращение времени тестирования происходит также за счет пропуска некоторых пунктов проверки. Если при работе ПК возникают какие-либо проблемы, то лучше при его включении осуществлять полный тест. Может принимать значения:

- «Enabled» — разрешено

- «Disabled» — запрещено (по умолчанию)

  «Boot Up Floppy Seek» (поиск дисковода при загрузке компьютера) — при включении («Enabled» ) этой опции BIOS проверяет, есть ли в компьютере дисковод и идет ли речь при этом о 40- или 80-тидорожечном дисководе. При этом обеспечивается проверка его работоспособности. Поскольку все современные дисководы имеют 80 дорожек (с 1993 года 40-дорожечные, поддерживавшие формат 360 КБ, не выпускаются), то эта функция необязательна, тем более, что BIOS не может определить разницу между 720K, 1.2M, 1.44M или 2.88M типами дисководов, т.к. все они имеют 80 дорожек. Имеет смысл отключить эту опцию («Disabled» ), что позволит сократить общее время тестирования ПК после включения.

  «Boot Sequence» (последовательность начальной загрузки системы) — определяется последовательность опроса накопителей для загрузки операционной системы. Эти устройства обозначаются либо буквами для физических жестких дисков и обычных дисководов, либо названием устройства. Поддерживаются устройства: LS-120, Iomega ZIP, ATAPI CD-ROM, IDE- и SCSI-диски. Может принимать значения:

- «A,C» — такой выбор оправдан только для случая загрузки с дискеты и встречается в старых моделях ПК

- «A,C,SCSI»

- «C only»

- «C,A»

- «C,A,SCSI»

- «C,CDROM,A»

- «CDROM,C,A»

- «D,A,SCSI» (предназначено при использовании минимум двух IDE-жестких дисков)

- «E,A,SCSI» (аналогично для 3-х дисков)

- «F,A,SCSI» (аналогично для 4-х дисков)

- «LS/ZIP,C»

- «SCSI,A,C»

- «SCSI,C,A»

В некоторых версиях BIOS опция «Boot Sequence» трансформировалась в несколько самостоятельных опций, с большей возможностью отбора и большей гибкостью: «First Boot Device», «Second Boot Device», «Third Boot Device», «Boot Other Device» (соответственно «первое», «второе», «третье» и «другое» загрузочные устройства). Могут принимать следующие значения:

- «Floppy»

- «HDD-0»

- «HDD-1»

- «HDD-2»

- «HDD-3»

- «LAN»

- «SCSI»

- «LS/ZIP»

- «CDROM»

- «Enable»

- «Disable»

Обычно, следует выбирать вариант, в котором первым опрашиваемым устройством является жесткий диск, чтобы система не тратила время на опрос других накопителей.

  «Boot Virus Detection» (определение вируса в загрузочном секторе) — если этот параметр выключен («Disabled»), то до загрузки операционной системы BIOS переписывает загрузочный сектор во флэш-память и сохраняет его там. После включения («Enabled») параметра — BIOS не будет загружать систему с жесткого диска, если содержимое boot-сектора отличается от сохраненного в памяти. Далее, по усмотрению пользователя, возможно либо загрузить систему с жесткого диска, либо с дискеты. 
Включение этой опции лишь незначительно увеличивает время загрузки, поэтому отключать её не следует.

  «Auto» (автоматическое определение параметров дисков и выбор режима, в котором они будут работать) в меню «Main», в разделах «Primary Master» и «Secondary Slave», куда, обычно, подключены HDD и CD-ROM. 
Полученные после процедуры автоматического определения параметры следует оставить без изменения, но включить режимы «User Type HDD» и «CD-ROM» . Это ускорит загрузку компьютера на несколько секунд, которые, в противном случае, будут, каждый раз, тратиться на автоматическое определение этих же параметров. Режим «Auto» необходимо включить при замене жёсткого диска или привода компакт-дисков.

  «Ultra DMA(UDMA)» (прямой доступ к памяти) — регулируется в тех же разделах, что и предыдущий параметр. Обозначение «UDMA 5» соответствует режиму UDMA 100 (ATA 100), «UDMA 4» — UDMA 66 (ATA 66) и т.д. 
Этот режим поддерживается практически всеми современными жесткими дисками и позволяет повысить производительность системы в целом. Отключение его может понадобиться лишь в некоторых случаях (см. «Разгон»).

## Ошибки и сигналы

### Аварийные звуковые сигналы, выдаваемые Award-БИОС при загрузке

| Количество сигналов | Проблема | Решение |
| --- | --- | --- |
| 1 короткий во время показа логотипа. | Тестирование POST пройдено успешно. | Всё в порядке. |
| Длинный непрерывный сигнал. | Не обнаружена или неисправна оперативная память. | Переинсталлируйте оперативную память. Проверьте оперативную память. Замените оперативную память. |
| 1 длинный 3 коротких | Не обнаружена видеокарта или неисправна видеопамять. | Переинсталлируйте видеокарту. Проверьте видеопамять. Замените карту. |
| Частые бессистемные сигналы во время нормальной работы. | Принудительный перевод CPU не более низкую частоту, как правило, вследствие перегрева. | Вызвать окно "Подключение сетевого диска" |

### Сообщения об ошибках, выдаваемые Award-БИОС при загрузке

| Cообщение | Проблема | Решение |
| --- | --- | --- |
| CMOS BATTERY HAS FAILED. | Села батарейка. | Замените батарейку. |
| CMOS CHECKSUM ERROR. | Неправильная контрольная сумма CMOS. Данные в CMOS повреждены. Возможно, батарейка села. | Проверьте батерейку и замените ее в случае необходимости. |
| DISK BOOT FAILURE, INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER. | Не найден загрузочный диск. | Загрузитесь с дискеты и проверьте системные файлы на жестком диске. |
| DISKETTE DRIVES OR TYPES MISMATCH ERROR — RUN SETUP. | Типы дисководов, фактически установленных в системе и их описания в CMOS не сходятся. | Запустите «Setup BIOS» и введите правильный тип дисковода |
| DISPLAY SWITCH IS SET INCORRECTLY. | Неправильно выставлен тип монитора (цветной или моно) на материнской плате. | Переставьте джампер в правильное положение. |
| DISPLAY TYPE HAS CHANGED SINCE LAST BOOT. | Изменился тип дисплея со времени последней загрузки. | Запустите «Setup BIOS» и введите правильный тип дисплея. |
| ERROR ENCOUNTERED INITIALIZING HARD DRIVE. | Не инициализируется жесткий диск. | Проверьте установку контроллера жестких дисков и соединительные кабеля. |
| ERROR INITIALIZING HARD DRIVE CONTROLLER. | Контроллер жестких дисков не инициализируется. | Проверьте установку контроллера, и параметры жесткого диска, указанные в «Setup BIOS». Также проверьте джампера на жестком диске. |
| FLOPPY DISK CNTRLR ERROR OR NO CNTRLR PRESENT. | Невозможно инициализировать контроллер гибких дисков. | Проверьте установку контроллера, и параметры дисковода, указанные в «Setup BIOS». |
| DISPLAY SWITCH IS SET INCORRECTLY. | Неправильно выставлен тип монитора (цветной или моно) на материнской плате. | Переставьте джампер в правильное положение. |
| KEYBOARD ERROR OR NO KEYBOARD PRESENT. | Невозможно инициализировать клавиатуру. | Проверьте подключение клавиатуры и ее тип. В крайнем случае отключите контроль клавиатуры при загрузке. |
| Memory Address Error at XXXX. | Ошибка памяти. | Замените память. |
| Memory parity Error at XXXX. | Ошибка контроля четности. | Замените память. |
| MEMORY SIZE HAS CHANGED SINCE LAST BOOT. | Размер памяти изменился со времени последней загрузки. | Войдите в «Setup BIOS». |
| Memory Verify Error at XXXX. | Ошибка при тестировании памяти. | Замените память. |
| OFFENDING ADDRESS NOT FOUND. | Неисправен контроллер памяти. | Замените контроллер памяти. |
| OFFENDING SEGMENT: | Неисправен контроллер памяти. | Замените контроллер памяти. |
| PRESS A KEY TO REBOOT. | Сообщени возникает при обнаружении ошибок и необходимости перезагрузки. | Нажмите любую кнопку. |
| PRESS F1 TO DISABLE NMI, F2 TO REBOOT. | Проблемы с немаскируемыми прерываниями. | — |
| RAM PARITY ERROR — CHECKING FOR SEGMENT. | Ошибка четности в RAM. | — |
| SYSTEM HALTED, (CTRL-ALT-DEL) TO REBOOT .... | Обозначает остановку процесса загрузки. | Нажмите <Ctrl-Alt-Del>. |

## Прошивка

BIOS («Basic Input-Output System» – «Базовая Система Ввода-Вывода») – это программа, доступная компьютеру без обращения к диску и содержащая код, необходимый для управления ключевыми устройствами системы (клавиатурой, видео картой, дисками, портами и другими устройствами). Логично предположить, что, если BIOS не нуждается в дисковых накопителях, то для его хранения используется принципиально другой носитель информации, всегда доступный независимо от состояния дисковой системы, что, собственно, и позволяет компьютеру самостоятельно загружаться.

- PROM («programmable read-only memory» — «программируемая память только для чтения») — это чип памяти, данные в который могут быть записаны только однажды. То что записано в PROM, не вырубишь топором :) (хранится в нем всегда). В отличии от основной памяти, PROM содержит данные даже когда компьютер выключен.

- Отличие PROM от ROM («read-only memory» — «память только для чтения») в том, что PROM изначально производятся чистыми, в тот время как в ROM данные заносятся в процессе производства. А для записи данных в чипы PROM, применяются специальные устройства, называемые программаторами.

- EPROM («erasable programmable read-only memory» — «стираемая программируемая память только для чтения») — специальный тип PROM, который может очищаться с использованием ультрафиолетовых лучей. После стирания, EPROM может быть перепрограммирована. EEPROM — по сути похожа на PROM, но для стирания требует электрических сигналов.

- EEPROM («electrically erasable programmable read-only memory» — «электрически стираемая программируемая память только для чтения») — специальный тип PROM, который может быть очищен электрическим разрядом. Подобно другим типам PROM, EEPROM содержит данные и при выключенном питании компьютера. Аналогично всем другим типам ROM, EEPROM работает не выстрее RAM.

- Специальный тип EEPROM, называемый «Flash memory» или «Flash ROM» («Flash EEPROM»), может быть перезаписан без применения дополнительных устройств типа программатора, находясь в компьютере.

Необходимо уточнить, что понятие «Flash ROM» не во всех случаях эквивалентно понятию «Flash BIOS» . Хотя почти всегда эти термины обозначают одно и то же, можно встретить материнские платы, которые не позволяют обновлять BIOS программно, несмотря на то, что на них установлена микросхема «Flash ROM» . То есть возможность модернизации BIOS с помощью программы и без извлечения его из материнской платы должна быть предусмотрена дизайном платы. Как правило, этот момент четко оговаривается в руководстве пользователя к материнской плате.

Существует несколько причин, по которым приходится модернизировать BIOS:

- Появление нового оборудования, поддержки которого просто не могло быть в момент выхода в свет оригинальной версии BIOS. Чаще всего это новые процессоры. Согласитесь, несколько неприятно видеть при загрузке компьютера надпись «Pentium II», в то время как на самом деле у Вас последняя модель «Pentium III Coppermine» . Однако, помимо чисто внешних проявлений совместимости, новый BIOS может нести в себе поддержку новых функций процессора (например, возможность блокировки серийного номера процессора) или же возможность настройки ранее недоступных параметров (изменение латентности кэш-памяти второго уровня у «Pentium III Katmai» ). Кроме процессоров, существует еще масса разнообразного оборудования, поддержка которого в BIOS может стать со временем просто необходимой. Это и жесткие диски, максимальный объем которых очень некстати может быть ограничен со стороны BIOS, и приводы CD-ROM или ZIP-Drive, которые можно использовать в качестве загрузочных устройств и так далее.

- Выход нового программного обеспечения. Эта проблема была чрезвычайно актуальна тогда, когда появилась операционная система «Windows 95», поддерживающая стандарт «Plug’n’Play» . Для реализации этого стандарта в полной мере необходим совместимый с ним BIOS. В настоящее время эта проблема практически потеряла свою актуальность, так как все современные материнские платы изначально комплектуются PnP BIOS. Но это вовсе не означает, что появление нового программного обеспечения больше не является серьезной причиной для модернизации BIOS. Так, с выходом «Windows 98» и «Windows 2000» появилась необходимость в полноценной поддержке со стороны BIOS стандарта ACPI, регулирующего энергопотребление компьютера.

- Производительность компьютера, на которую новая версия BIOS может повлиять самым положительным образом. Примером такого изменения может служить уже упоминавшаяся возможность изменения латентности кэш-памяти второго уровня у ранних моделей «Pentium III», появившаяся в BIOS многих производителей материнских плат лишь спустя значительный промежуток времени после выхода этих моделей процессоров в свет. Кроме этого, на производительность системы самым решительным образом могут повлиять изменения, касающиеся инициализации регистров набора системной логики.

- Расширение возможностей конфигурирования. Обновление BIOS зачастую позволяет значительно разнообразить поведение компьютера. Это может быть и загрузка с любого жесткого диска, установленного в системе, и автоматическое включение компьютера в определенный момент времени, и интеллектуальный мониторинг за состоянием системы, позволяющий, например, регулировать скорость вращения вентиляторов в зависимости от температуры компонентов, и многое другое.

- Исправления мелких ошибок и недоработок, как правило, не влияющих на работу большинства пользователей, но устраненных в новых версиях BIOS.

При всех явных преимуществах, которые сулит обновление BIOS, нельзя забывать, что эта операция сопряжена с серьезным риском выхода вашей системы из строя. Кроме этого, нет никакой гарантии, что новая версия BIOS позволит решить все ваши проблемы. В отдельных случаях для возможности полноценного использования новых функций BIOS необходимо переустановить операционную систему. Поэтому, если Ваш компьютер работает стабильно и новая версия BIOS не содержит кардинальных изменений, которые Вам действительно необходимы, категорически рекомендуется воздержаться от модернизации BIOS.

## Что для этого нужно ?

Как видно из названия статьи, речь пойдет исключительно об обновлении Award-БИОС. Такой выбор обусловлен тем, что этот производитель наиболее популярен среди разработчиков материнских плат.

Однако, прежде чем приступать непосредственно к модернизации BIOS, необходимо уточнить несколько немаловажных деталей. Нужно узнать, кем произведена ваша материнская плата, какова ее модель и возможно ли программное обновление BIOS.

  Простейший способ это сделать – заглянуть в руководство пользователя, идущее в комплекте с материнской платой либо с готовым компьютером.

  Если производителя и название материнской платы определить не удается, их можно определить по идентификационной строке, которую выдает BIOS сразу при включении компьютера.

Идентификационная строка Award-БИОС имеет вид «2A59CQ1CC» 
и позволяет определить чипсет (первые пять цифр и букв — «2A59C» ), производителя материнской платы (следующие два символа — «Q1») и модель материнской платы (оставшаяся часть строки — «CC»). Далее необходимо посмотреть обозначения чипсетов, производителей и моделей в идентификационных строках.

  Чтобы определить, что установленный на материнской плате BIOS, прошит во Flash ROM, можно определить тип микросхемы ПЗУ, установленнолй на материнской плате. Для этого необходимо посмотреть на маркировку чипа ROM (28 или 32-контактная микросхема с наклейкой производителя BIOS), отодрав наклейку. Маркировка означает следующее («ххх» означает три произвольных цифры):

- «28Fxxx» — 12V Flash память

- «29Cxxx» — 5V Flash память

- «29LVxxx» — 3V Flash memory (раритет)

- «28Cxxx» — EEPROM, почти то же, что и Flash память

- «27Cxxx» — с окошком. EPROM: только для чтения, требует программатор для записи и ультрафиолетовую лампу для стирания

- «PH29EE010»: SST ROM чип — перепрошиваемый

- «29EE011»: Winbond чип — 5V Flash память

- «29C010»: Atmel чип — 5V Flash память

Любые другие микросхемы, не имеющие окошка с маркировкой, не начинающейся с цифр «28» или «29», являются, скорее всего не «Flash-памятью» . Если же на микросхеме есть окошко — это верный признак того, что это не «Flash» .

Многие производители материнских плат настоятельно рекомендуют соблюдать ряд условий, способствующих успешному обновлению BIOS. Вот они:

- Обязательно переведите систему в штатный режим, если она у вас разогнана.

- Отключите («Disable» или «Off» ) в «BIOS Setup» все пункты, в которых встречается слово «Shadow» (раздел «Chipset Features Setup» ). Поскольку доступ к оперативной памяти (RAM) осуществляется значительно быстрее, чем к ROM, многие производители компьютеров помещают в «BIOS Setup» опцию, позволяющую копировать BIOS материнской платы и видео карты из ROM в оперативную память. Соответственно, уменьшается объем доступной оперативной памяти, что может негативно сказаться на процессе обновления BIOS.

- Отключите в BIOS Setup все функции автоматического управления питанием компьютера (раздел «Power Management Setup» ).

- Отключите в BIOS Setup функции кэширования системного и видео BIOS (System BIOS Cacheable и Video BIOS Cacheable в разделе «Chipset Features Setup» ), иначе будет выведено сообщение «Insufficient memory» и процесс прошивки не запустится.

- Включите опцию «Update BIOS» или установите перемычку управления записью BIOS, если таковая имеется на вашей плате, в разрешающее положение (подробнее смотрите в руководстве пользователя к плате).

Все эти меры необходимы лишь для модернизации BIOS. После ее успешного завершения рекомендуется вернуть все установки в исходное положение.

# Прошивка в режиме командной строки (Award-БИОС)

- Общие вопросы

- Award-БИОС

• Общие вопросы
   • Увеличение производительности
   • Уменьшение времени загрузки
   • Ошибки и сигналы
   • Прошивка

• Общие вопросы
          • Прошивка в режиме командной строки
          • Прошивка в диалоговом режиме

Итак, получив тем или иным способом все необходимые сведения, убедившись, что программная модернизация BIOS на вашей плате осуществима, вы можете приступать к обновлению.

Для этого необходимы два файла – программа «AwardFlash» (Flash Memory Writer) и файл с обновлением BIOS, имеющий обычно расширение «*.bin» . Последняя версия «AwardFlash» всегда доступна на сайте производителя материнской платы, как и обновления BIOS вашей материнской платы. Это единственный надежный источник обновлений BIOS. Никогда не используйте для модернизации файлы, в происхождении которых вы не уверены.

Нужно отметить, что «AwardFlash» поддерживает как диалоговый режим работы, так и параметры командной строки. В данной статье диалоговый режим работы не рассматривается, так как зачастую он лишь усложняет процесс обновления BIOS и обладает меньшим количеством возможностей по сравнению с режимом командной строки. Более того, параметры командной строки позволяют полностью автоматизировать модернизацию BIOS, избавляя пользователя от ввода каких-либо данных. Поэтому стоит подробно остановиться на параметрах утилиты «AwardFlash» .

«AwardFlash», как и большинство других программ для перезаписи Flash BIOS, следует запускать только из реального режима DOS до старта Windows или других многозадачных операционных систем.

Производители материнских плат, такие как «ASUSTek COMPUTERS» и «Gigabyte Technology» предлагают пользователям возможность обновления BIOS из «Windows» . Обновление BIOS с помощью DOS-версии «AwardFlash», являющейся универсальным инструментом для модернизации Award Flash BIOS на любой материнской плате.

В случае использования «Windows 9x» необходимых условий для запуска «AwardFlash» можно достичь, выбрав в меню загрузки системы (вызывается в самом начале загрузки клавишей <F8>) пункт «Safe Mode Command Prompt Only» или же загрузившись с предварительно созданной системной дискеты. Последний вариант предпочтительнее и именно он рассматривается в дальнейшем. Рекомендуется предварительно отформатировать дискету и перенести на нее системные файлы. Затем нужно скопировать на нее утилиту «AwardFlash» и файл с обновлением BIOS. Условно обозначим их как awdflash.exe и newBIOS.bin. Дискету необходимо оставить открытой для записи.

После этого создайте на дискете файл autoexec.bat следующего содержания:

@echo off 
if exist oldBIOS.bin goto old 
awdflash.exe newBIOS.bin oldBIOS.bin /py /sy /cc /cp /cd /sb /r 
goto end 
:old 
awdflash.exe oldBIOS.bin /py /sn /cc /cp /cd /sb /r 
:end

Теперь дискета содержит все необходимые для обновления файлы – awdflash.exe, newBIOS.bin, autoexec.bat и системные файлы (как правило, это msdos.sys, io.sys и command.com). Никаких других файлов на дискете быть не должно. На первый взгляд может показаться, что приведенный autoexec.bat слишком усложнен. Однако такая структура позволяет обойтись созданием одной универсальной дискеты, которую можно будет использовать не только для обновления BIOS, но и для возврата к предыдущей версии в случае неудачной модернизации.

При первой загрузке с созданной дискеты произойдет обновление BIOS. При этом в файле oldBIOS.bin будет сохранена текущая версия BIOS. Если же загрузиться с этой дискеты второй раз, то будет запрограммирован ранее сохраненный oldBIOS.bin. То есть произойдет откат к старой версии. Поэтому, сразу после обновления BIOS, как только компьютер перезагрузится (а в нашем случае это произойдет автоматически), необходимо обязательно вынуть дискету из дисковода!

Конечно же, набор параметров утилиты «AwardFlash», использованный в примере, носит лишь рекомендательный характер и призван максимально обезопасить процесс обновления BIOS. Квалифицированный пользователь может добавить или убрать некоторые из них. Но при этом нельзя забывать одно простое правило: не делайте ничего такого, в чем вы не уверены на все сто процентов.

Безусловно, чтобы убирать или добавлять какие-либо параметры, необходимо знать, что же они означают. Поэтому далее следует достаточно подробное описание всех параметров командной строки утилиты «AwardFlash» . 
Ее синтаксис таков:

AWDFLASH [Имя Файла1] [Имя Файла2] [/ключ [/ключ]...] 
Имя Файла1:имя файла для программирования 
Имя Файла2:имя файла для сохранения предыдущей версии BIOS

Значения параметров:

- «/?» – Помощь. Перед работой с «Award Flash Memory Writer» внимательно ознакомьтесь с возможностями программного обеспечения, пользуясь этим ключом.

- «/Py» или «/Pn» — Отвечать на запрос программирования BIOS да (Y) или нет (N). Пользуясь ключом «/Pn» можно запретить программирование микросхемы «FlashROM» . Эту опцию можно использовать для того, чтобы сохранить текущую версию BIOS или получить ее контрольную сумму, не обновляя BIOS. Создание резервной копии позволяет восстановить предыдущую версию BIOS. По умолчанию используется значение «/Py» .

- «/Sy» или «/Sn» — Отвечать на запрос о сохранении предыдущей версии BIOS да (Y) или нет (N). По умолчанию используется значение «/Sy» . В этом случае до программирования микросхемы FlashROM требуется подтвердить процедуру сохранения по запросу: Do You Want To Save BIOS (Y/N) Ключ /Sn рекомендуется к использованию в *.bat файлах для режима автоматического программирования в системах без монитора.

- «/CC» — Очистить CMOS после программирования. Полезная опция для обновления старых версий BIOS, когда существует риск, что новая версия BIOS формирует массивы данных в CMOS, отличающиеся от уже имеющихся. В такой ситуации возможны проблемы со стартом материнской платы. Программное обнуление CMOS позволяет избежать поиска перемычки «Clear CMOS» на платах с утерянной документацией либо в тех случаях, когда доступ к плате затруднен.

- «/CP» — Обнулить таблицу «PnP (ESCD) Data» после программирования. Информация о PnP устройствах хранится в блоке данных ESCD. Использование ключа «/CP» эквивалентно использованию параметра «Reset Configuration Data» в меню «PnP/PCI Configuration CMOS SetUp» . Использование ключа «/CP» целесообразно в случае, когда выполняется переход через несколько версий BIOS, либо если установлены новые PnP карты и без обновления блока данных ESCD старт материнской платы будет проблематичным.

- «/CD» — Обнулить пул «DMI Data» после программирования. DMI – это база данных, содержащая всю информацию о компьютерной системе в целом. Обнуление полезно, как и в случаях описанных при использовании ключей «/CP» и «/СС», так и при замене любого из компонентов компьютерной системы.

- «/SB» — Не программировать «BootBlock» . Загрузочный блок, первый выполняемый по старту материнской платы модуль, крайне редко претерпевает изменения. Если производителем материнской платы не оговорено противное, нет необходимости перепрограммировать «BootBlock» . В частности, по причине того, что сбой при программировании может привести к невозможности восстановления BIOS программными средствами. Некоторые платы имеют перемычку «BootBlock Protection» . Если перемычка «BootBlock Protection» установлена, без использования ключа «/SB» программирование BIOS будет невозможно или приведет к ошибкам верификации.

- «/SD» — Сохранить данные DMI пула в файле. Область DMI может быть сохранена для последующего использования программным обеспечением. Несмотря на наличие этого парметра в списке, выводимом с помощью ключа «/?», его использование не дает никакого результата. Попросту говоря, это параметр не работает.

- «/R» — Выполнение системного «RESET» после программирования. Позволяет автоматически перезагрузить компьютер после окончания программирования «FlashROM» . Опция полезна для работы через *.bat файл.

- «/Tiny» — Использовать меньше оперативной памяти. 
Утилита «AwardFlash», если не используется ключ «/Tiny», пытается загрузить в оперативную память весь файл BIOS для последующего программирования. Если в процессе выполнении записи, несмотря на все принятые в процессе подготовки к обновлению, меры возникает сообщение «Insufficient Memory», следует использовать ключ «/Tiny» . В этом случае в оперативную память данные из файла BIOS будут загружаться и программироваться блоками.

- «/E» — Возврат в DOS после программирования. Например, для того чтобы убедится, что правильно сохранена предыдущая версия BIOS.

- «/F» — Программировать средствами системного BIOS. Большинство современных BIOS содержат процедуры записи «FlashROM» . Используя ключ «/F», программа «AwardFlash» программирует «FlashROM» алгоритмами, которые находятся в текущей версии BIOS. Если материнская плата выполнена с такими конструктивными особенностями, что использование алгоритмов «AwardFlash» Writer не приводит к успешному результату, следует воспользоваться ключом «/F» .

- «/LD» — Очистить CMOS после программирования и не выводить системное сообщения «Press F1 to continue or DEL to setup» . В отличие от ключа «/CC» данная опция позволит после обнуления CMOS при следующем старте избежать сообщения «Press F1 to continue or DEL to setup», установив параметры по умолчанию.

- «/CKS» — Отображение контрольной суммы файла XXXXh. Контрольная сумма файла выводится на экран монитора в шестнадцатеричном представлении. Полезно использовать с ключом верификации.

- «/CKSxxxx» — Сравнить контрольную сумму файла с XXXXh. Если контрольные суммы не совпадают, выводится сообщение: "The program file's part number does not match with your system!». Значение XXXXh для каждого файла обновления BIOS, как правило, публикуется производителем материнской платы на своем сайте.

Все параметры утилиты допускают ввод как в верхнем, так и в нижнем регистре.

Изучив параметры утилиты и изменив их по своему желанию (или же оставив все, как в рекомендованном примере), вы можете обновлять BIOS. Для этого вам необходимо просто загрузиться с подготовленной дискеты. Если все сделано правильно, после загрузки компьютера вы увидите на экране процесс обновления (ни в коем случае не прерывайте его!), после завершения которого произойдет перезагрузка системы. Как только это случится, нужно сразу же вынуть дискету из дисковода, чтобы предотвратить повторную загрузку с нее. К чему это может привести, было сказано ранее.

Вот, собственно, и все. Можно приступать к конфигурированию свеже запрограммированного BIOS. Но не всем, а только для тем, у кого вся процедура прошла без проблем. Остальная же часть статьи посвящена решению этих самых проблем в домашних условиях. Причем проблемы могут быть как совсем незначительные (с них мы и начнем), так и очень серьезные.

## Как решать проблемы ?

Непосредственно в процессе работы программы «AwardFlash», к сожалению, могут возникать ошибки, о которых пользователь оповещается соответствующим сообщением. Остановимся поподробнее:

«Insufficient memory»

(Недостаточно памяти). Это сообщение говорит о том, что не был соблюден ряд условий, на которых мы подробно останавливались ранее. Нужно отключить кэширование системного и видео BIOS, а также все виды «Shadow Memory» . Кроме этого, вообще не должны быть загружены никакие программы (в том числе драйверы, отвечающие за уплотнение диска типа «drvspace.bin» ), кроме, разумеется, «AwardFlash» . Если, несмотря на предпринятые меры, сообщение все равно появляется, используйте параметр «/Tiny» (существует только в версиях 7.xx).

«The program file's part number does not match with your system»

(Программируемый файл не соответствует вашей системе). Сообщение появляется при попытке запрограммировать BIOS, не подходящий для вашей платы. Однако, если применен параметр «/Py» (как в нашем примере), проверка на соответствие не производится. Поэтому всегда пользуйтесь только теми файлами BIOS, происхождение и назначение которых вам известно.

«Unknown Type Flash»

(Неизвестный тип микросхемы). Может возникнуть в случае, если в материнскую плату, которая не поддерживает программирование «FlashROM» напряжением 12В (5В), устанавливается «FlashROM» с напряжением программирования 12В (5В), в случае неисправности микросхемы «FlashROM» и еще в некоторых достаточно специфических случаях.

«Program Chip Failed»

(Ошибка программирования микросхемы). Возникает при программировании микросхем «Intel FlashROM 28F001» . Дело в том, что эта микросхема имеет аппаратно защищенный «BootBlock», размером «8 Кбайт» . Для программирования BootBlock и блока, в котором хранится BIOS, используются различные напряжения. Для того чтобы избежать случайных повреждений как «FlashROM», так и материнской платы, «BootBlock» данного типа микросхем не программируется по аппаратному запрету. Это и служит причиной для появления предупредительного сообщения.

Однако, подобные сообщения об ошибках – далеко не самое страшное, что может произойти непосредственно во время обновления BIOS. Ситуация может сложиться таким образом, что новый BIOS не будет до конца запрограммирован, а старый к тому времени уже будет стерт. Причиной такой неприятности может стать, например, банальное отключение электроэнергии даже на самый незначительный промежуток времени или же попытка запрограммировать совсем не тот файл, который нужно. После этого компьютер просто не сможет загрузиться. При этом нужно рассмотреть два случая.

При лучшем исходе удастся сохранить в рабочем состоянии «BootBlock» . Это произойдет, например, если при программировании, как и было рекомендовано, использовался параметр «/SB» . Сохранение «BootBlock» обозначает, что загрузиться все-таки можно, но в очень ограниченном режиме. Сразу после перезагрузки будет проверена контрольная сумма BIOS и на экране может появиться предупредительная надпись:

Award BootBlock BIOS v1.0 
Copyright © 1998, Award Software, Inc. 
BIOS ROM checksum error 
Detecting floppy drive A media…

Но, в большинстве случаев, чтобы увидеть эту надпись, необходимо использовать ISA видео карту, так как вывод информации на PCI или AGP видео адаптеры далеко не всегда возможен из-за неполной инициализации чипсета. Поэтому рекомендуется процедуру аварийного перепрограммирования FlashBIOS производить с установленной ISA видео картой. Особенно в том случае, если, несмотря на все рекомендации, вы не подготовили ту самую дискету. Если же дискета на месте, нужно просто с нее загрузиться. Именно в этом и состоит ценность сохранения «BootBlock» . Ряд производителей материнских плат рекомендуют до выполнения восстановительных работ отключить в системе все периферийные устройства, кроме видеокарты и дисковода. (Нужно отметить, что не все ISA видеокарты “однаково полезны”. Наилучшие результаты могут быть получены с применением карт на чипе «Cirrus Logic CL-GD5422» ).

Итак, после загрузки с дискеты произойдет восстановление старого BIOS из предусмотрительно сохраненного файла «oldBIOS.bin» . Дальнейшие действия зависят от того, что послужило причиной сбоя. Если вы вместо нового BIOS случайно запрограммировали текст своей любимой песни, то вам будет достаточно восстановления работоспособного BIOS. Если же сбой произошел не по вашей вине, и все еще есть желание обновить BIOS, то нужно просто удалить с дискеты файл «oldBIOS.bin» (и только его!) и снова с нее загрузиться.

Это был лучший исход. Прежде чем переходить к худшему, следует сказать о промежуточном варианте. Иногда, если загрузиться с дискеты не удается, можно попробовать подключить дисковод к отдельному ISA MIO контроллеру, что все-таки позволит инициализировать дисковод и, соответственно, восстановить BIOS. Это самый последний шанс избавиться от проблем программным путем.

Хотелось бы еще сказать несколько слов об экзотических технологиях, позволяющих относительно безболезненно восстановить работоспособность системы. Во-первых, некоторые материнские платы производства «Intel» имеют специальную перемычку «Flash Recovery» . Если установить его в положение «recovery mode», то можно будет загрузиться с помощью «BootBlock», даже если компьютер до этого не подавал вообще никаких признаков жизни после неудачного обновления BIOS. Когда все будет восстановлено, не забудьте вернуть «Flash Recovery jumper» в прежнее положение. Во-вторых, фирмой «Gigabyte Technology» была внедрена в производство технология «DualBIOS» . Как видно из названия, материнская плата комплектуется двумя микросхемами «Flash ROM», что позволяет при порче одного из BIOS загрузиться с помощью другого. Вслед за «Gigabyte» аналогичные технологии, например, «TwinBIOS" на платах производства «Chaintech Computer», взяли на вооружение и некоторые другие производители материнских плат.

Однако такие конструктивные решения достаточно редки, хотя бы потому, что в угоду потенциальным разрушителям BIOS производитель несет и перекладывает на всех своих потребителей дополнительные расходы. Поэтому следующая часть статьи обращена к тем пользователям, о которых не позаботились производители материнских плат. Специально для них будет описан метод, позволяющий восстановить BIOS, поврежденный настолько, что никакими программными средствами проблему решить не удалось. Как говорится…

## Если ничего не помогло ?

Сразу стоит оговориться, что описанный далее способ восстановления BIOS не имеет никакого отношения к широко известному и чрезвычайно рискованному методу «Hot-swapping», описанного на странице «Прошивка в диалоговом режиме».

Итак, для восстановления BIOS аппаратными средствами нам понадобятся (помимо самой микросхемы «Flash ROM» с испорченным BIOS) следующие компоненты:

- любая материнская плата с исправно работающим BIOS;

- дискета с программой «AwardFlash» и двумя файлами обновления BIOS – для восстанавливаемой материнской платы и для работающей материнской платы;

- две панели (например, «SLC-32» — 32-контактная широкая панель DIP);

- одна микросхема «Flash ROM» (например, «ATMEL 29C020 DIP 32» );

- два нагрузочных резистора (10 кОм, 0.125Вт);

- двухпозиционный переключатель;

- паяльник.

Дабы исключить возможную путаницу в названиях и упростить объяснения, обозначим вышедший из строя BIOS как «свой», а работающий BIOS как «чужой» .

Для начала необходимо соорудить простое приспособление, с помощью которого будет производиться восстановление BIOS. Он называется «IC-Flasher» и состоит из двух панелей, одной микросхемы «Flash ROM» и двух резисторов. Схематическое изображение (рис. 1).

Рис. 1. Схематическое изображение «IC-Flasher»

Опишем процесс создания «IC-Flasher» по пунктам:

- Микросхема U1 припаивается всеми выводами, кроме вывода «Chip Enable» к нижней панели X2.

- Верхняя панель X1 припаивается к микросхеме U1 всеми выводами, кроме вывода «Chip Enable» .

- Выводы «Chip Enable» микросхемы U1 и панелей X1 и X2 соединяются с переключателем SW1 и нагрузочными резисторами R1 и R2.

Теперь, когда устройство готово, можно приступать непосредственно к восстановлению BIOS. Для этого вынимаем из «чужой» материнской платы микросхему с работающим BIOS и устанавливаем вместо нее «IC-Flasher» . При этом переключатель SW1 должен находиться в положении «Верхняя панель» (2-3). Естественно, эту операцию необходимо производить при отключенном питании и с максимальной осторожностью, чтобы не повредить поверхность материнской платы.

Затем в верхнюю панель устанавливаем «чужую» микросхему BIOS и загружаем компьютер с подготовленной заранее дискеты. Нужно сказать, что в данном случае запуск Award Flash из файла autoexec.bat недопустим! Поэтому для того, чтобы не вводить все необходимые параметры вручную, рекомендуется создать файл, аналогичный описанному ранее autoexec.bat, но с другим именем.

После загрузки операционной системы и до выполнения программирования BIOS переключатель SW1 нужно установить в положение "Нижняя панель" (1-2). Только после этого можно программировать BIOS. Микросхему U1 необходимо запрограммировать именно с помощью «чужого» файла BIOS, чтобы можно было загрузить "чужую" материнскую плату с помощью микросхемы U1.

После успешного завершения этой операции нужно снова отключить питание и заменить «чужую» микросхему в верхней панели X1 на «свою» . Переключатель SW1 при этом остается в положении «Нижняя панель» (1-2).

Снова загружаем компьютер с той же дискеты, переводим переключатель SW1 в положение «Верхняя панель» (2-3) и программируем теперь уже «свой» файл BIOS. Затем снова выключаем компьютер, вытаскиваем из «чужой» материнской платы «IC-Flasher» и возвращаем «чужую» микросхему на место. Из «IC-Flasher», в свою очередь, вытаскиваем «свою» микросхему с восстановленным BIOS, которую вставляем уже в «свою» плату.

Вот, собственно, и все.

## Прошивка в диалоговом режиме

  Утилита «AwardFlash» (Flash Memory Writer), предназначенная для обновления BIOS, позволяет обновлять его, перезаписывая новый BIOS-файл в программируемый Flash ROM чип на материнской плате. Для определения версии BIOS вашей материнской платы проверьте четыре последние цифры кода, отображаемого в верхнем левом углу экрана в процессе загрузки. Большее число означает более новую версию BIOS-файла. Эта программа работает только в DOS-режиме. 

Обратите внимание, следующие далее «снимки» экранов приведены для примера и их содержимое может не соответствовать тому, что выдает ваша система.

  Перед тем как обновлять BIOS:

- создайте загрузочную системную дискету набрав [FORMAT A:/S] в командной строке DOS без создания файлов «AUTOEXEC.BAT» и «CONFIG.SYS» .

- скопируйте файл «AFLASH.EXE» на созданную дискету,

- загрузите файл с новой версией BIOS из интернета и сохраните его на созданную дискету,

- загрузитесь с этой дискеты и запустите «AFLASH.EXE», написав в командной строке DOS «A:\AFLASH.EXE» и нажмите клавишу <Enter>,

Обратите внимание, если после надписи «Flash Memory» на экране написано «unknown», то ваша микросхема памяти либо не программируема, либо не поддерживается ACPI BIOS ( Advanced Configuration and Power Interface), и, таким образом, не может быть «перепрошита» с помощью утилиты «Flash Memory Writer» .

- для сохранения текущей версии BIOS выберите пункт [1.Save Current BIOS to File] в главном меню и затем нажмите <Enter>,

- в появившемся приглашении введите путь и имя файла, например, [A:\440XX-1_OLD.AWD], нажмите <Enter> и затем подтвердите начало процесса сохранения BIOS нажатием клавиши [Y].

  Собственно обновление BIOS.

Внимание, производите обновление BIOS только в случае крайней необходимости.

- для обновления BIOS, включая «Boot Block» и блок ACPI ESCD (extended system configuration data), в главном меню выберите пункт [2.Update BIOS Including Boot Block and ESCD] и нажмите клавишу <Enter>.

- в появившемся приглашении введите путь и имя файла с новой версией BIOS, 
например, [A:\440XX-1_NEW.AWD], нажмите <Enter>.

- Затем подтвердите начало процесса обновления BIOS нажатием клавиши [Y].

- Утилита начнет запись информации в программируемый «Flash ROM» . Когда процесс записи завершится, на экране появится сообщение «Flashed Successfully» ("Перепрошито успешно").

- Далее — следуйте инструкциям на экране.

Источник: http://www.asus.com.tw

ВНИМАНИЕ ! Если вы столкнулись с проблемами в процессе обновления BIOS, НЕ ВЫКЛЮЧАЙТЕ КОМПЬЮТЕР, поскольку после этого ваша система может не загрузиться. Просто повторите процесс, а если проблемы останутся, восстановите оригинальную версию BIOS из файла, который вы записали ранее на дискету. Если утилита «Flash Memory Writer» не сможет успешно восстановить файл BIOS, ваша система, возможно, не будет загружаться.

## Восстановление поврежденного БИОС

### Метод 1 (универсальный):

- беpем любую pаботающую мать, поддеpживающую Flash BIOS (совеpшенно необязательно, чтоб она была на том же чипсете, на котоpый pассчитан BIOS, котоpый мы хотим записать),

- вынимаем чипсет с BIOS из этой матеpи, обвязываем его с двух концов двумя кольцами нитки (чтоб можно было его легко извлечь) и неплотно втыкаем назад в панельку,

- загpужаемся в DOS, выдеpгиваем за эти два кольца стоящий в матеpи BIOS (все pавно он нужен только пpи загpузке), если нужно, пеpеставляем джампеpы типа BIOS, и вставляем тот, котоpый нужно записать. Главное — ничего не замкнуть,

- запускаем пpогpамму записи BIOS, пишем, выключаем питание и вынимаем готовый BIOS. Все.

### Метод 2 (для Award-БИОС):

- извлечь PCI-видеокарту (все нижеописанное не будет работать с PCI-видео, так как для инициализации PCI необходим BIOS),

- установить старую ISA-видеокарту и подключить монитор,

- вставить загрузочную дискету в дисковод «А:»,

- включить компьютер,

- компьютер заработает благодаря «Award Boot Block»,

- вставить предварительно созданную дискету с прошивальщиком и правильным BIOS,

- перепрошить BIOS,

- перезагрузиться,

- выключить компьютер и поменять видеокарту обратно. Все — теперь можно работать.

### Метод 3 (для материнской платы фирмы «Intel»):

- установить «Flash Recovery jumper» в положение «recovery mode» (к сожалению, такую возможность имеют не все платы),

- вставить загрузочную «bootable upgrade» дискету, которой комплектуется каждая интеловская плата, в дисковод «A:»,

- перезагрузиться,

- во время этой процедуры экран будет оставаться темным, так как в непрошиваемой «boot block area» не содержатся функции работы с видео, эта процедура может контролироваться только пищанием спикера и миганием лампочки дисковода. Когда компьютер пискнеть и лампочка дисковода загорится, можно считать, что система копирует необходимые данные во «Flash ROM» . Как только лампочка дисковода погаснет, прошивка закончится,

- выключить компьютер,

- вернуть «Flash Recovery jumper» обратно в положение по умолчанию,

- вынуть дискету из дисковода и включить компьютер.