Глава 3 
 Происхождение

В этой главе представлено краткое описание происхождения USB Шины, включая цели проекта, возможности шины, и существующие технологии.

## Цели создания USB Шины

USB Шина разработана, чтобы быть расширением промышленного стандарта к архитектуре PC в фокусе политики Computer Telephony Integration (CTI), потребителя, и производительности приложении.  Следующие критерии применялись в определении архитектуры USB Шины:

- Легкая в использовании для расширения периферийных устройств PC

- Дешевая и поддерживает скорости передачи до 12 МБ

- Полная поддержка для передачи в реальном масштабе времени голоса, звука, и сжатого видео

- Гибкий протокол для смешанного режима - изохронные передачи данных и асинхронная передача сообщений

- Integration in commodity device technology  Интеграция в технологию устройства

- Поддержка различных конфигураций PC и форм факторов

- Обеспечение стандартного интерфейса способного к быстрому распространению в изделиях

- Обеспечение возможность создание новых классов устройств, которые увеличат возможность PC

## Taxonomy of Application Space Таксономия областей применения

Рисунок 3-1 описывает таксономию для диапазона рабочих нагрузок при передачи данных, который поддерживается USB Шиной. Как видно, шина с трафиком 12 МБ удовлетворяет среднюю, быструю и медленную скорости передачи данных.  Обычно, при средней скорости тип данных изохронный (isochronous) и медленные данные исходят от интерактивных устройств.  Предлагаемая USB Шина - прежде всего настольная (desktop) шина, но может легко применяться в мобильной среде. Архитектура программного обеспечения учитывает будущее расширение USB Шины,  обеспечивая поддержку для различных хост - контроллеров USB Шины.

Рисунок 3-1. Òàêсономия областей применения

## Список Возможностей

Спецификация USB Шины обеспечивает выбор атрибутов, при которых достигается наилучшее соотношение цены-производительности и достигаются функции, которые позволяют дифференцирование на уровне компоненты и системы. Возможности обусловлены выгодами представленными ниже:

Простота использования конечным пользователем

- Одна и та же модель для соединения и соединителей

- Электрические подробности изолированы от конечного пользователя; например, завершения (terminations) шины

- Самоидентификация периферийных устройств, автоматическое отображение функции к драйверу, и конфигурации

- Возможность динамически присоединять и реконфигурировать периферийные устройства

Широкий диапазон рабочих нагрузок и приложений

- Широкие возможности по скорости для различных устройств в пределах от нескольких КБ до нескольких МБ

- Поддерживаются как изохронные так и асинхронные типы передачи данных по тем же самым проводам

- Различные Соединения: Поддержка параллельных операций для многих устройств

- Поддержка до 127 физических устройств

- Поддерживается передача множественных данных и потоков сообщения хостом и устройствами

- Поддержка составных устройств; то есть, периферийных устройств состоящих из многих функций

- Lower protocol overhead resulting in high bus utilization

Требования по быстродействию при изохронных передачах

- Гарантируемое требование по быстродействию  и малое время оклика приспособлены для телефонии, аудио, и т.д.

- Изохронная передача может использовать все возможности по быстродействию шины

Гибкость

- Широкий диапазон размеров пакета, предоставляет широкий диапазон опций буферизации устройства

- Широкий диапазон скоростей передачи данных устройства, согласует размер буферизируемого пакета и время отклика

- Встроенное в протокол управление потоком данных при буферной обработке

Помехоустойчивость

- Встроенный в протокол механизм восстановления при ошибках и обработки неисправности

- Dynamic insertion and removal of devices identified in user perceived real-time

- Поддержка обнаружения отказавших устройств

Легко вписываемая в PC индустрию

- Простой протокол при выполнении и интегрировании

- Непротиворечивость с PnP архитектурой PC

- Согласуется с существующими интерфейсами операционных систем

Дешевизна реализации

- Дешевый подканал в 1.5 МБ

- Оптимизированный для интеграции с периферией и аппаратными средствами хостов

- Подходит для разработки дешевых периферийных устройств

- Дешевые кабели и соединители

- Используются основные (commodity) технологии

Пути обновления

- Улучшение архитектуры для поддержания различных хост - контроллеров USB Шины в системе

## Некоторые Существующие Технологии

Существует несколько технологий, которые являются основными последовательными шинами. Каждая из этих шин была определена для специфического диапазона приложения(й). Некоторые из них представлены ниже:

- Apple desktop bus (ADB)
Это внутренний небольшой последовательный интерфейс, который обеспечивает простой протокол чтения - записи поддерживающий до 16 устройств.  Стоимость аппаратного интерфейса, как оценивают специалисты, является очень низкой. ADB поддерживает скорости передачи данных до 90 КБ, что достаточно для связи с клавиатурами, устройствами управления или другими настольными устройствами ввода - вывода.

- Access.bus (A.b)
Шина Access.bus разработана Access.bus Industry Group, основана на технологии Phillips I2 C и программной модели DEC . Области применения Access.bus - прежде всего клавиатуры и устройства управления; однако, A.b более универсальна чем ADB. Спецификация протокола хорошо определила динамическое присоединение, арбитраж, пакеты данных, конфигурацию, и интерфейс программного обеспечения. В то время как адресацией предусмотрено до 127 устройств, практическая загрузка ограничена длиной кабеля и возможностями при разводки питания. Изменение 2.2 определяет шину для операции со скоростью 100 КБ, но технология имеет запас(headroom), что позволит повысить ее до 400 КБ, используя туже синхронизацию и провода.

- IEEE P1394
IEEE P1394 - высокоэффективная последовательная шина. Пространство использования P1394 - прежде всего жесткий диск и видео периферия, которые могут требовать большие возможности по быстродействию шины более 100 МБ. Протокол поддерживает, и изохронные и асинхронные передачи по тому же самому набору четырех проводов, разъединенных на дифференциальные пары сигналов данных и синхронизации.  Спецификация P1394 очень хорошо определена и первое поколение устройств , базирующееся на спецификации IEEE, только поступает в торговлю. Текущий тариф P1394 позволяет рассматривать эту шину как конкурент дисковому интерфейсу SCSI , но не текущим настольным системам связи.

- CHI
Concentration Highway Interface (CHI) был разработан AT&T для терминалов и цифровых коммутаторов. CHI - полнодуплексный последовательный интерфейс с мультиплексированием и разделением во времени, предназначен для передачи голоса в цифровом виде в системах связи. Протокол состоит из набора фиксированных временных интервалов, которые могут нести речевые данные и управляющую информацию. Текущая спецификация поддерживает скорости передачи данных до 4.096 МБ. CHI шина имеет четыре сигнальных провода : Синхронизация(Clock), Кадрирование(Framing), Получаемые данные(Receive data), и Передаваемые данные(Transmit data). Оба сигнала, Кадрирование и синхронизация задаются централизованно (т.е., PBX переключателем).

- GeoPort
GeoPort был первоначально разработан Apple Computer Inc, прежде всего для поддержки телефонии на Macintosh. В настоящее время спецификация GeoPort поддерживает скорости передачи данных до 2   МБ и обеспечивает соединение точка-точка в радиусе 4 футов. Стандарт GeoPort определяет 9-штырьковый разъем (8 штырьков и факультативный 9-ый штырек мощности) и использует протокол RS-422.  Дополнительно, Apple определил альтернативный вариант 14-штырьковый разъем с увеличенной длиной кабеля. GeoPort протокол обеспечивает три различных операционных режима: Beaconing, TDM, и режимы передачи Packetized.  Apple в настоящее время имеет патент на спецификацию GeoPort.