ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРЕДАТОЧНОЙ ФУНКЦИИ АНАЛОГОВОГО НОРМИРОВАННОГО ФНЧ ПО СПРАВОЧНИКУ.

Аналоговые фильтры типов B, T, I и C подробно табулированы в ряде справочников, коэффициенты передаточных функций этих фильтров легко определить из соответствующих таблиц. Мы возьмем за основу справочник Э. Христиана и Е. Эйземана [6]. В приложении 1 настоящей книги приведены основные номограммы, используемые при расчете фильтров, и некоторые таблицы из [6], которые будут использоваться в примерах.

Исходными данными для расчета коэффициентов передаточной функции нормированного аналогового фильтра являются: граничная частота полосы задерживания (частота среза) Ωк ; верхняя граница рабочего затухания в полосе пропускания а ; нижняя граница затухания в полосе задерживания ао.

Алгоритм определения передаточной функции:

1.Определяется модуль коэффициента отражения |p| по заданной величине а с помощью табл. П. 1.1, приведенной в приложении 1 и в [6] на с.23.

2.Определяется вспомогательный параметр L с помощью величин ао и |p| по общей номограмме рис. П.1.1 и [6] (c. 408, рис.2.21).

3.Определяется порядок n передаточной функции с помощью заданной величины Ωк и полученной величины L. Определение величины n осуществляется с учетом типа фильтра с помощью номограмм, приведенных в [6] на с.389-407, рис. 2.2-2.20. В приложении 1 настоящей книги приведены номограммы для определения n для фильтров типа В (рис.П.1.2), типа Т (рис. П.1.3) и типа С (рис. П.1.4) для небольших порядков n фильтров.

4.Записывается передаточная функция T(s) фильтра в общем виде (см. формулы, приведенные выше).

5.Определяются численные значения коэффициентов передаточной функции T(s) из таблиц, приведенных в [6] на с. 44-387, с учетом величин n, |p| и Ωк (для фильтров типа С). Некоторые из этих таблиц приведены в приложении 1.

В табл. П.1.2 приведены коэффициенты передаточных функций фильтров типа В, в табл. П.1.3 – типа Т, в табл. П.1.4 – типа I.

6.Записывается передаточная функция T(s) аналогового нормированного ФНЧ с численными значениями коэффициентов.

Пример 3. Определим передаточную функцию нормированного фильтра с монотонно убывающей АЧХ и следующими значениями параметров: Ωк=6, а = 1,5 дБ, ао = 28 дБ.

Определяем:

1.Модуль коэффициента отражения (см. табл. П.1.1 или [6], с. 23, табл. 3). Для а = 1,5 дБ следует выбрать |p| = 50%, что соответствует а* = 1,25 дБ. Вся дальнейшая работа по справочнику должна вестись с величиной а*, т.е полученный фильтр будет несколько лучше требуемого (с меньшей неравномерностью затухания в полосе пропускания).

2.Вспомогательный параметр L по величинам ао и |p|. Для этого воспользуемся номограммой рис. П. 1.1 (или в [6], с. 408, рис. 2.21). Для ао = 28 дБ и |p| = 50% получаем L  0,18.

3.Порядок n передаточной функции по величинам Ωк и L (с учетом типа требуемого фильтра). Для этого воспользуемся номограммой для фильтров Баттерворта, приведенной на рис. П.1.2 (или в [6], с. 389, рис.2.2). Для Ωк = 6 и L = 0,18 получаем n = 2.

4.Записываем T(s) в общем виде (см. выше или в [6], с.45)

T(s) = 1/ [C(s2-2a1s+a12+b12)].

5.Численные значения коэффициентов T(s) из табл. П.1.3 или [6], с.46: С = 0,57735, a1 = -0,930605, b1 = 0,930605.

Тогда –2а1 = 1,861210 и a12+b12 = 1,732051.

6.Записываем передаточную функцию

T(s) = 1/ [0,577350 (s2+1,861210s+1,732051)].

Для проверки правильности выполненного расчета целесообразно рассчитать характеристику затухания (или АЧХ) для полученной T(s). Очевидно, что расчет необходимо выполнять на ЭВМ.

БИЛИНЕЙНОЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ.

Билинейное преобразование представляет собой конформное отображение точек s-плоскости в точки z-плоскости и использует замену переменной вида

s =  [(1-z -1)/(1+z -1)] =  [(z-1)/(z+1)],                  (3)

где  - постоянный множитель, значение которого не меняет формы преобразования (о выборе величины  поговорим позже). Из (3) можно найти обратное соотношение

z = (+s)/(-s).                                                       (4)

Использование подстановки (3) обеспечивает однозначное преобразование передаточной функции T(s) аналогового фильтра-прототипа (АФ-прототипа) в передаточную функцию H(z) цифрового фильтра:

H(z) = T(s) s=γ1−z−11+z−1

Рассмотрим преобразование (3). Каждой точке комплексной s-плоскости (s=+јΩ) ставится в соответствие определенная точка z-плоскости (z=exp (σ+јω)T).

Мнимая ось s-плоскости (s=јΩ для -∞ Ω ∞) отображается в единичную окружность z-плоскости (z=exp(јωT)). Действительно, при s=јΩ из (4) получаем

z=(+јω)/(-јω).

Представим теперь последнее выражение в показательной форме, т.е выделим модуль r и аргумент θ:

z=r1exp(jθ1(ω))r2exp(jθ2(ω))=γ2+Ω2exp(jarctgΩγ)γ2+Ω2exp(jarctg(−Ωγ))=1exp(j(arctgΩγ++arctgΩγ))=1exp(j2arctgΩγ)=rexp(jθ(Ω)),         (6)

Из (6) видно, что r=|z|=1. При монотонном изменении Ω от -∞ до ∞ фазовый угол θ (Ω) монотонно изменяется от - до , т.е точка јΩ1, расположенная на мнимой оси в s-плоскости, отображается в соответствующую точку ехр (ј2arctg (Ω1/)).

В частности, для Ω=0 имеем z=exp(ј0)=1, для Ω=∞ получаем z=exp (ј)= -1 и для Ω=-∞ имеем z=exp(ј)=-1.

Левая половина s-плоскости (Re(s) = Re(+јΩ)0) отображается в часть z-плоскости внутри единичного круга (z1). Действительно, при Re(s)0 имеем 0. Тогда из (4) можно получить

z=[(+)+јΩ]/[(-)-јΩ].                                                      (7)

Теперь поступив точно так же, как при выводе (6), получим

z=r exp (јθ(Ω)),                                              (8)

где

r=(γ+)2+Ω2(γ+)2+Ω2,

θ=arctgΩγ++arctgΩγ−,⋅если⋅γ≥,

Поскольку )0, то модуль числителя в (7) всегда меньше модуля знаменателя, т.е r=z1.

Пример 4. Расположение точек в s-плоскости показано на рис. 7. Определить соответствующие точки z-плоскости (положить =1), если s1=-2+ј0;s2=0+ј1,0; s3=0-ј1,0.

Рис.7

Используя (7), получаем z1=(1-2)/(1+2)=-0,333, а из (6) имеем z2=1 exp (ј2 arctg 1)=exp (ј/2) и z3=1 exp (ј2 arctg (-1))=exp (-ј/2).Расположение точек в z-плоскости, а также правила отображения мнимой оси и левой половины s-плоскости в единичную окружность и часть z-плоскости внутри единичного круга показаны на рис. 7.

Очень важными являются два обстоятельства. Во-первых, поскольку все полюсы устойчивого аналогового фильтра расположены в левой половине s-плоскости, он при преобразовании к цифровому фильтру будет давать устойчивый фильтр. Во-вторых, так как мнимая ось s-плоскости отображается на единичную окружность z-плоскости, то все максимумы и минимумы АЧХ Т(јΩ) аналогового фильтра сохраняются и в АЧХ H (e jωT) цифрового фильтра. Сохраняется также и неравномерность АЧХ для соответствующих диапазонов частот. Таким образом, избирательные аналоговые фильтры преобразуются в соответствующие цифровые фильтры (например, если аналоговый фильтр есть фильтр нижних частот с неравномерностью АЧХ в полосе пропускания Ап и отклонением АЧХ от нуля в полосе задерживания Аз, то соответствующий цифровой фильтр будет также фильтром нижних частот с параметрами Аз и Ап).

Но не все так хорошо. Так, соотношение между «аналоговыми» частотами Ω и «цифровыми» частотами ω, которое можно получить из (3), является нелинейным:

Ω= tg (ωT/ 2)=  tg (w),                                        (9)

Где w=ω/ωд нормированная цифровая частота. Таким образом, имеет место деформация шкалы частот при переходе от аналогового фильтра к цифровому. На рис.8 изображена зависимость (9) и проиллюстрировано явление деформации частотной шкалы.

Рис.8

Слева показана идеализированная АЧХ полосового фильтра с двумя полосами пропускания, равными по величине, но расположенными в разных частотных диапазонах. Полученный цифровой фильтр будет иметь также две полосы пропускания, но ширина последней в области верхних частот будет существенно меньше ширины полосы пропускания в области нижних частот.

Выход, однако, чрезвычайно прост. Деформация шкалы частот для частотно-избирательных фильтров (ФНЧ, ФВЧ, ПФ, РФ), аппроксимируемая АЧХ которых имеет вид кусочно-постоянной функции, не приводит к нарушению избирательных свойств фильтра при билинейном преобразовании (и это главное!). А деформацию шкалы частот можно скомпенсировать с помощью предыскажений в аналоговом фильтре.

Рассмотрим, наконец, вопрос о выборе параметра  в подстановке (3). Если использовать соотношение

=ctg (ωг.п T/ 2)=ctg ( wг.п)                                    (10)

то для получения цифрового фильтра нижних частот с граничной частотой полосы пропускания ωг.п (wг.п) надо в качестве прототипа использовать нормированный аналоговый фильтр с частотой среза Ωс=1, а именно такие фильтры и приводятся в справочниках.

Пример 5. Рассмотрим порядок действий при определении передаточной функции H(z) цифрового ФНЧ по заданным требованиям к неравномерности АЧХ в полосе пропускания Ап, отклонению от нуля в полосе задерживания Аз, а также граничным нормированным частотам полос пропускания wг.п и задерживания wг.з (рис.9).

Рис.9

Вначале определим соответствующие граничные частоты полосы пропускания Ωс и полосы задерживания Ωк аналогового фильтра с помощью нелинейного соотношения (9). Графически этот процесс показан на рис. 9. Теперь надо определить передаточную функцию T(s) аналогового фильтра-прототипа с неравномерностью АЧХ в полосе пропускания [0, Ωс], равной Ап, и отклонением от нуля в полосе задерживания [Ωк,∞], равным Аз. Это можно сделать с помощью справочника по расчету аналоговых фильтров [6]. Работу со справочником мы рассмотрели выше. Доустим, АФ найден и его АЧХ показана на рис. 9. Теперь надо выполнить билинейное преобразование (5), т.е в определенной из справочника передаточной функции T(s) выполнить замену переменной s в соответствии с (3). В результате получим БИХ-фильтр, удовлетворяющий поставленным требованиям.

Билинейное преобразование можно выполнить как вручную (с помощью калькулятора), так и на ЭВМ.