Федеральное агентство по образованию

ГОУ ВПО

Уфимский государственный авиационный технический университет

Факультет авиационного приборостроения

кафедра ТС

Лабораторная работа по МОЦОС №1

Исследование АЧХ цифровых ФНЧ

Выполнил:

Студент группы СПР – 309:

Юсупова И.Т.

Принял: преподаватель

Городецкий И.И.

Уфа 2007

Исследование АЧХ цифровых ФНЧ

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: освоение методов моделирования АЧХ цифровых ФНЧ

ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИЯ:

Аналоговый прототип представляет собой ФНЧ 1-го порядка с передаточной функцией H(S)=1TS+1=1S+1, где Т=1.

Сделаем подстановку s=j: H(jω)=1jω+1

Aан.(ω)=Reчисл.2(H(jω))+Imчисл.2(H(jω))Reзнам.2(H(jω))+Imзнам.2(H(jω))=11+ω2 Рассчитаем и построим АЧХ аналогового прототипа.

Графическое изображение АЧХ аналогового ФНЧ

Программа, применявшаяся  для построения АФНЧ, в Matlab:

b=1

a=[1 1]

[h,w]=freqs(b, a, 20)

plot(w,abs(h)), grid

w'

abs(h)'

Таблица с данными для построения АЧХ:

| w | 0.0100 | 0.0886 | 0.1833 | 0.2637 | 0.5456 | 1.1288 | 2.3357 | 3.3598 | 6.9519 | 10.0000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| abs(h) | 1.0000 | 0.9961 | 0.9836 | 0.9670 | 0.8779 | 0.6631 | 0.3936 | 0.2853 | 0.1424 | 0.0995 |

Перейдем от аналогового прототипа к цифровому фильтру с помощью билинейного преобразования s=γ1−z−11+z−1, γ=ctg(πωг.п.)=0,8273, где г.п.=0,28.

H(z)=1γ⋅1−z−11+z−1+1=1+z−1γ+1−z−1(γ−1)=1+z−11,8273+0,1727⋅z−1

Найдем и построим АЧХ цифрового фильтра, используя систему математического моделирования MATLAB.

Графическое изображение АЧХ цифрового ФНЧ

b=[1 1]

a=[1.8273  0.1727]

[h,w]=freqz(b,a,20)

plot(w/2/pi,abs(h)),grid

(w/2/pi)'

abs(h)'

Таблица значений  (w/2/pi)’ и abs(h)’:

| w | 0 | 0.0250 | 0.0500 | 0.0750 | 0.1000 | 0.1250 | 0.1500 | 0.1750 | 0.2000 | 0.2250 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| abs(h) | 1.0000 | 0.9979 | 0.9915 | 0.9808 | 0.9657 | 0.9460 | 0.9215 | 0.8919 | 0.8571 | 0.8167 |
| w | 0.2500 | 0.2750 | 0.3000 | 0.3250 | 0.3500 | 0.3750 | 0.4000 | 0.4250 | 0.4500 | 0.4750 |
| abs(h) | 0.7705 | 0.7183 | 0.6599 | 0.5952 | 0.5244 | 0.4477 | 0.3656 | 0.2787 | 0.1880 | 0.0947 |

Вывод:

В ходе лабораторной работы нами были рассчитаны АЧХ аналогового прототипа ФНЧ, а так же АЧХ цифрового ФНЧ по заданной передаточной функции с помощью программы математического моделирования MATLAB