Задание на РГР по Мат. Основам ЦОС для 4 курса

1. Вычислить линейную (апериодическую) свертку 2х сигналов

Если x1(n) и x2(n) – конечные последовательности длиною N1 и N2 тактов, то ; где  - их линейная (апериодическая) свертка.

Например, если первая последовательность x1(n)={x1(0), x1(1), x1(2)}={1,2,3}, (т.е. N1=3), а один период последовательности x2(n)={x2(0), x2(1), x2(2)}={4,5,6}, (т.е. N2=3) то их свертка y(n) вычисляется следующим образом:

nmax=N1+N2-2=4, т.е. мы должны вычислить значения от y(0) до y(4)

y(0)=x1(0)∙x2(0)=1∙4=4;

y(1)=x1(0)∙x2(1)+x1(1)∙x2(0)=1∙5+2∙4=13;

y(2)=x1(0)∙x2(2)+x1(1)∙x2(1)+x1(2)∙x2(0)=1∙6+2∙5+3∙4=28;

y(3)=x1(0)∙x2(3)+x1(1)∙x2(2)+x1(2)∙x2(1)+x1(3)∙x2(0)=1∙0+2∙6+3∙5+0∙4=27;

Примечание – значения входных последовательностей, соответствующие индексам большим N1 или N2 считать равными нулю. Поэтому, в частности, x1(3)=x2(3)=0.

y(4)=x1(0)∙x2(4)+x1(1)∙x2(3)+x1(2)∙x2(2)+x1(3)∙x2(1)+x1(4)∙x2(0)=1∙0+2∙0+3∙6+0∙5+0∙4=18;

Задание – вычислить свертку последовательностей x1(n) и x2(n). В отчете привести подробные вычисления, как показано выше. В качестве x1(n) возьмите «Набор данных 1», в качестве x2(n) возьмите «Набор данных 2» из таблицы 1.

Таблица 1

| N варианта | Набор данных 1 | Набор данных 2 | N варианта | Набор данных 1 | Набор данных 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7;4 | 8;5;7;4 | 16 | 1;2 | 6;6;4;6 |
| 2 | 3;2;2 | 7;3;5 | 17 | 7;7;1 | 5;4;4 |
| 3 | 2;7;4;9 | 9;6 | 18 | 2;7;7;7 | 5;6 |
| 4 | 5;9 | 8;6;8;7 | 19 | 1;5 | 7;9;3;3 |
| 5 | 3;3;3 | 5;7;3 | 20 | 9;2;8 | 9;2;2 |
| 6 | 8;6;4;7 | 5;4 | 21 | 2;10;4;3 | 3;4 |
| 7 | 7;6 | 8;10;5;9 | 22 | 9;3 | 2;9;2;6 |
| 8 | 2;10;3 | 3;9;7 | 23 | 4;9;7 | 7;3;2 |
| 9 | 3;5;1;10 | 6;4 | 24 | 2;2;4;9 | 5;8 |
| 10 | 5;3 | 4;2;6;8 | 25 | 4;8 | 8;9;8;4 |
| 11 | 5;6;2 | 4;8;7 | 26 | 6;7;2 | 9;6;6 |
| 12 | 5;6;8;1 | 6;1 | 27 | 2;5;9;3 | 7;4 |
| 13 | 10;8 | 4;5;2;6 | 28 | 6;7 | 4;4;7;8 |
| 14 | 3;10;7 | 4;7;3 | 29 | 4;4;6 | 6;7;5 |
| 15 | 4;9;7;2 | 8;6 | 30 | 8;5;2;7 | 10;8 |

2. Перейти от разностного уравнения к передаточной функции.

Разностному уравнению

Соответствует передаточная функция

Покажем на примере, как осуществляется подобный переход. Пусть дано разностное уравнение 4y(n)+5y(n-1)+6y(n-2)=x(n)+2x(n-1)+3x(n-2).

Применяя к обеим частям Z-преобразование и учитывая свойство линейности и теорему запаздывания получим 4∙Y(z)+5∙z-1∙Y(z)+6∙z-2∙Y(z)=X(z)+2∙z-1∙X(z)+3∙z-2∙X(z)

Далее, применив ряд несложных преобразований, получим

Y(z)=-5/4∙Y(z)z-1-6/4∙Y(z)z-2+1/4∙X(z)+2/4∙X(z)∙z-1+3/4∙X(z)∙z-2

Y(z)/X(z)=-5/4∙Y(z)/X(z)∙z-1-6/4∙Y(z)/X(z)∙z-2+1/4+2/4∙z-1+3/4∙z-2

Задание – перейти от разностного уравнения к передаточной функции. В отчете привести подробные вычисления, как показано выше. В качестве am возьмите «Набор данных 1», в качестве bk возьмите «Набор данных 2» из таблицы 1.

3. Составить структурную схему по передаточной функции

Пусть дана передаточная функция

Ей соответствуют следующие структурные схемы

Прямая форма

z-1

z-1

z-1

z-1

z-1

z-1

b0

b1

b2

bN-1

1/a0

-a1

-aM-2

-aM-1

x(n)

y(n)

z-1

z-1

z-1

x(n)

y(n)

b0

1/a0

b1

b2

bN-1

-a1

-a2

-aM-1

Прямая каноническая форма

Задание – по передаточной функции составить структурную схему (для нечетных вариантов - в прямой форме, для четных – в прямой канонической), которую привести в отчете. В качестве am возьмите «Набор данных 1», в качестве bk возьмите «Набор данных 2» из таблицы 1.