Задание на РГР по предмету «Математические основы ЦОС» для группы МКС-307

| Данные для проектирования БИХ ЦФНЧ по АФНЧ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Верхняя граница затухания в полосе пропускания, a [дБ] | Нижняя граница затухания в полосе задерживания, a0 [дБ] | Граничная частота полосы пропускания, fг.п [Гц] | Граничная частота полосы задерживания, fг.з [Гц] | Исполнитель |
| Фильтры Баттерворта |  |  |  |  |  |
| 3 | 0,011 | 25 | 1160 | 2840 |  |
| 6 | 0,044 | 30 | 1160 | 2840 |  |
| 9 | 0,1 | 35 | 1160 | 2840 |  |
| 12 | 0,28 | 40 | 1160 | 2840 |  |
| 15 | 1,25 | 51 | 1160 | 2840 |  |
| Фильтры Чебышева |  |  |  |  |  |
| 18 | 0,044 | 30 | 560 | 3440 |  |
| 21 | 0,1 | 35 | 1080 | 2920 |  |
| 24 | 1,25 | 51 | 560 | 3440 |  |
| 27 | 0,044 | 30 | 1330 | 2670 |  |
| 30 | 1,25 | 51 | 1330 | 2670 |  |
| Данные для проектирования БИХ ЦФВЧ по АФНЧ |  |  |  |  |  |
| № | Верхняя граница затухания в полосе пропускания, a [дБ] | Нижняя граница затухания в полосе задерживания, a0 [дБ] | Граничная частота полосы пропускания, fг.п [Гц] | Граничная частота полосы задерживания, fг.з [Гц] | Исполнитель |
| Фильтры Баттерворта |  |  |  |  |  |
| 31 | 0,011 | 25 | 3440 | 560 |  |
| 34 | 0,044 | 30 | 3440 | 560 |  |
| 37 | 0,1 | 35 | 3440 | 560 |  |
| 40 | 0,28 | 40 | 3440 | 560 |  |
| 43 | 1,25 | 51 | 3440 | 560 |  |
| Фильтры Чебышева |  |  |  |  |  |
| 46 | 0,011 | 25 | 3440 | 560 |  |
| 49 | 0,044 | 30 | 2920 | 1080 |  |
| 52 | 0,28 | 40 | 3440 | 560 |  |
| 55 | 1,25 | 51 | 2920 | 1080 |  |
| 58 | 0,1 | 35 | 2670 | 1330 |  |

| Данные для проектирования БИХ ЦРФ по АФНЧ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Верхняя граница затухания в полосе пропускания, a [дБ] | Нижняя граница затухания в полосе задерживания, a0 [дБ] | Граничная частота полосы пропускания, fг.п.1 [Гц] | Граничная частота полосы пропускания, fг.п.2 [Гц] | Граничная частота полосы задерживания, fг.з.1 [Гц] | Граничная частота полосы задерживания, fг.з.2 [Гц] | Исполнитель |
| Фильтры Баттерворта |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | 0,011 | 25 | 230 | 3770 | 1660 | 2340 |  |
| 74 | 0,28 | 40 | 230 | 3770 | 1660 | 2340 |  |

Найти передаточную функцию одного из трех видов цифровых БИХ-фильтров: ЦФНЧ, ЦФВЧ, ЦРФ; по аналоговому прототипу (АФНЧ) соответствующего типа (Баттерворта (тип B) или Чебышева (тип T) ), с использованием обобщенного билинейного преобразования. Частота дискретизации для всех вариантов 8000 Гц. Пример выполнения данной задачи для ЦФНЧ (для ЦФВЧ последовательность действий при расчете практически аналогична) приведен в [1, c. 119], для ЦПФ (для ЦРФ последовательность действий при расчете практически аналогична) в [1, c. 121].

Для выполнения билинейного преобразования АФНЧ->ЦФНЧ можно воспользоваться программой 4.2 из [1, c. 111]. При проектировании ЦФВЧ для упрощения расчетов можно воспользоваться (в данном частном случае!, с учетом симметрии АЧХ) следующим приемом – приняв fг.п. при расчете=fг.з. из таблицы и fг.з. при расчете=fг.п. из таблицы и выполнив билинейное преобразование АФНЧ->ЦФНЧ (!, для этого можно использовать программу 4.2 из [1, c. 111]) поменять знаки перед z в нечетных степенях.

Билинейное преобразование АФНЧ->ЦРФ можно выполнить вручную или с помощью операции substitute в Mathcad.

Затем строится амплитудно-частотная характеристика [1, с. 36]. Рекомендуется составить программу для вычисления АЧХ или воспользоваться программой 4.3 [1, c. 117]. На графике необходимо указать значения граничных частот полосы пропускания и полосы задерживания. Затем находятся разностные уравнения, по которым, с помощью моделирования, строятся импульсная (входной сигнал=1 при T=0 и равен 0 при T=1,2,3… и т.д.) и переходная (входной сигнал=1 при T=0,1,2,3… и т.д) характеристики. На графике переходной характеристики необходимо указать время переходного процесса при трубке точности 5%. Для построения импульсной и переходной характеристик рекомендуется составить программу или воспользоваться программой из учебника [1, c. 72].

Все графики строится на миллиметровой бумаге или с помощью компьютера. Для всех графиков должны быть приведены таблицы, по которым они построены. В случае использования при расчетах программ их необходимо привести в отчете.

Литература

1. Гольденберг Л.М. и др. Цифровая обработка сигналов. Учебное пособие для высших учебных заведений. М. Радио и связь, 1990.