Федеральное агентство по образованию

Уфимский государственный авиационный технический университет

Кафедра ТС

- Расчетно-графическая работа по курсу

- «Математические основы цифровой обработки

- сигналов»

«Проектирование БИХ ЦФНЧ по АФНЧ»

- Вариант 8

- Выполнил:   ст. гр. МКС – 315

Афзалов А.Н.

- Проверил:   Городецкий И.И.

- Уфа 2007

Задание.

Найти передаточную функцию БИХ ЦФНЧ по аналоговому прототипу (АФНЧ) Чебышева (тип В) с использованием обобщенного билинейного преобразования. Затем построить амплитудно-частотную характеристику, на графике указать значения граничных частот полосы пропускания и полосы задерживания. Затем найти разностные уравнения, по которым, с помощью моделирования, построить импульсную и переходную характеристику. На графике переходной характеристики указать время переходного процесса при трубке точности 5%

Дано:

| Верхняя граница затухания в полосе пропускания | Δa = 0,1 дБ |
| --- | --- |
| Нижняя граница затухания в полосе задерживания | a0 = 35 дБ |
| Граничная частота полосы пропускания | fг.п = 920 Гц |
| Граничная частота полосы задерживания | fг.з = 3080 Гц |
| Частота дискретизации | fд = 8000 Гц |

Расчет.

- Расчет нормированных «цифровых» граничных частот.

wГ.П.=fГ.П.fД=9208000=0,115

wГ.З.=fГ.З.fД=30808000=0,385

2. Расчет параметра преобразования γ.

γ=ctg(π⋅wГ.П)=ctg(π⋅0,115)=2,64642321

3. Нахождение граничной «аналоговой» частоты Ωk полосы задерживания              АФ-прототипа.

Ωk=γ⋅tg(π⋅wГ.З)=2.64642321⋅tg(π⋅0,385)=7.003555807

4. Определение передаточной функции T(s) аналогового нормированного фильтра-прототипа нижних частот

4.1. Модуль коэффициента отражения определим из таблицы по заданной величине ∆а = 0,1 дБ

р=15%

4.2. По общей номограмме определим вспомогательный параметр L по заданной величине a0 = 35 дБ и определённой величине |p| = 15%

L=0,055

4.3. Порядок n передаточной функции определим по номограмме для фильтра типа В по заданной величине Ωk ≈ 7 и определенной величине параметра L = 0,055

4.4. Общий вид передаточной функции T(s)

4.5. Численные значения коэффициентов T(s) определяются из таблиц с учетом величин n = 3, |p| = 15%

С=0,15171652

а0=−1,8749471964

а1=−0,9374735982

b1=±1.6237519029

4.6. Передаточная функция аналогового нормированного ФНЧ с численными значениями коэффициентов

T(s)=6.591240031s+1.8749471964⋅1s2+1.8749471964s+3,5154269473

5. Определение передаточной функции H(z) цифрового ФНЧ с помощью билинейного преобразования.

20 REM      билинейное преобразование

40 DEFINT I, K-L

50 INPUT "введите коэффициент С для АФ "; C

60 INPUT "введите количество звеньев К "; K

70 DIM M(2, K), P(2, K), B1(2, K), A1(2, K)

80 PRINT "введите коэффициенты М(L,I), P(L,I) "

- 90 FOR I = 1 TO K

- 100 FOR L = 0 TO 2

110 PRINT "M("; L; ","; I; ")="; : INPUT M(L, I)

- 120 PRINT "P("; L; ","; I; ")="; : INPUT P(L, I)

- 130 NEXT L, I

- 140 INPUT "введите параметр GA "; GA

150 G1 = GA ^ 2: C1 = C

160 FOR I = 1 TO K

170 S1 = M(0, I) * G1: S2 = M(1, I) * GA: S3 = M(2, I)

- 180 IF P(0, I) = 0 THEN B1(0, I) = S2 + S3: B1(1, I) = S3 - S2: B1(2, I) = 0

190 IF P(O, I) <> 0 THEN B1(0, I) = S1 + S2 + S3: B1(1, I) = -2 * S1 + 2 * S3

- 200 IF P(0, I) <> 0 THEN B1(2, I) = S1 - S2 + S3

210 S1 = P(0, I) * G1: S2 = P(1, I) * GA: S3 = P(2, I)

- 220 IF P(0, I) = 0 THEN A1(0, I) = S2 + S3: A1(1, I) = S3 - S2: A1(2, I) = 0

230 IF P(0, I) <> 0 THEN A1(0, I) = S1 + S2 + S3: A1(1, I) = -2 * S1 + 2 * S3

- 240 IF P(0, I) <> 0 THEN A1(2, I) = S1 - S2 + S3

250 B0 = B1(0, I): A0 = A1(0, I)

- 260 C1 = C1 * B0 / A0

- 270 FOR L = 0 TO 2

280 B1(L, I) = B1(L, I) / B0

290 A1(L, I) = A1(L, I) / A0

300 NEXT L

310 NEXT I

320 PRINT "    коэффициенты БИХ-фильтра "

330 PRINT "     C="; C1: PRINT

340 FOR I = 1 TO K

350 PRINT "         звено        "; I

360 PRINT

370 PRINT "степень Z        числитель        знаменатель"

380 PRINT

390 FOR L = 0 TO 2

400 L1 = -L

410 PRINT L1, B1(L, I), A1(L, I)

- 420 NEXT L

- 430 PRINT : PRINT

440 NEXT I

460 END

- Результат:

- КОЭФ. БИХ-ФИЛЬТРА

C = 0,09416754

ЗВЕНО        1

СТЕПЕНЬ Z      ЧИСЛИТЕЛЬ     ЗНАМЕНАТЕЛЬ

0                            1                             1

-1                            1                    -0,1706288

-2                            0                             0

ЗВЕНО        2

СТЕПЕНЬ Z      ЧИСЛИТЕЛЬ     ЗНАМЕНАТЕЛЬ

0                            1                             1

-1                            2                    -0,4506368

-2                            1                      0,3589638

Hz=Ci=1K1+b1iz−1+b2iz−21+a1iz−1+a2iz−2

Hz=0,09416754⋅1+z−11−0,1706288z−1⋅1+2z−1+z−21−0,4506368z−1+0,3589638z−2=

=0,09416754(1+3z−1+3z−2+z−3)1−0,6212656z−1+0,4358554z−2−0,0612495z−3

6. Расчет затухания (АЧХ) полученного БИХ-фильтра.

10 REM     расчет АЧХ и затухания БИХ-фильтра

30 DEFINT I, K-M

40 INPUT "введите коэффициент С "; C

50 INPUT "введите количество звеньев К "; K

60 DIM B(2, K), A(2, K)

70 PRINT "введите коэффициенты B(L,I), A(L,I)"

- 80 FOR I = 1 TO K

- 90 FOR L = 0 TO 2

100 PRINT "B("; L; ","; I; ")="; : INPUT B(L, I)

- 110 PRINT "A("; L; ","; I; ")="; : INPUT A(L, I)

- 120 NEXT L, I

- 130 INPUT "введите количество расчетных точек М "; M

140 DW = .5 / (M - 1)

160 PRINT "частота          АЧХ          затухание   "

180 W = 0

190 FOR I1 = 1 TO M

200 W1 = 2 * 3.141592 * W

210 H = 1

220 FOR I = 1 TO K

230 S1 = 0: S2 = 0: S3 = 0: S4 = 0

240 FOR L = 0 TO 2

250 G1 = COS(L * W1): G2 = SIN(L * W1)

- 260 S1 = S1 + B(L, I) * G1: S2 = S2 + B(L, I) * G2

- 270 S3 = S3 + A(L, I) * G1: S4 = S4 + A(L, I) * G2

- 280 NEXT L

290 H = H * (S1 ^ 2 + S2 ^ 2) / (S3 ^ 2 + S4 ^ 2)

- 300 NEXT I

310 H = C * SQR(H)

- 320 IF H <> 0 THEN H1 = -20 * LOG(H) / LOG(10) ELSE H1 = 999

330 PRINT W; "   "; H; "    "; H1

350 W = W + DW

360 NEXT I1

380 PRINT "работа окончена"

390 END

- Результат:

По полученной таблице значений построим график АЧХ

7. Из полученной передаточной характеристики цифрового фильтра найдем разностное уравнение:

у(nT)=0.6212656y(nT−T)−0.4358554y(nT−2T)+0.0612495y(nT−3T)++0.094167x(nT)+0.2825025x(nT−T)+0.2825025x(nT−2T)+0.09416754x(nt−3T)

8. Построение импульсной и переходной характеристик.

10 REM    Расчет

20 REM   импульсной характеристики

30 REM   переходной характеристики

40 REM вых. сигнала при вх. сигнале sin(2*3.141592*N*W)

50 REM     К-каскадного БИХ-фильтра

70 DEFSTR Q

80 DEFINT I-L

90 INPUT "Введите коэффициент С"; C

100 INPUT "Введите количество звеньев"; K

110 DIM B(2, K), A(2, K), X(2, K)

120 PRINT "Введите коэффициенты B(L,I),A(L,I)"

130 PRINT "****вводите коэффициенты A(0,I)=0****"

140 FOR I = 1 TO K

150 FOR L = 0 TO 2

160 PRINT "B("; L; ","; I; ")="; : INPUT B(L, I)

- 170 PRINT "A("; L; ","; I; ")="; : INPUT A(L, I)

- 180 NEXT L, I

190 PRINT "   Введите "

- 200 PRINT "IR-при расчете импульсной характеристики"

210 PRINT "UR-при расчете переходной характеристики"

220 PRINT "SS-при расчете выходного сигнала "

230 INPUT Q

240 IF Q = "SS" THEN PRINT "Введите частоту синусоиды W"

- 250 IF Q = "SS" THEN INPUT W

260 INPUT "Введите количество расчётных точек M"; M

270 PRINT "   N   "; Q

280 FOR N = 0 TO M - 1

290 FOR I = 0 TO K

300 X(2, I) = X(1, I): X(1, I) = X(0, I)

- 310 NEXT I

- 320 IF Q = "IR" THEN GOSUB 490

330 IF Q = "UR" THEN GOSUB 510

340 IF Q = "SS" THEN GOSUB 520

350 X(0, 0) = XX

360 FOR I = 1 TO K

370 S = 0

380 FOR L = 0 TO 2

390 S = S + B(L, I) * X(L, I - 1) - A(L, I) * X(L, I)

- 400 NEXT L

- 410 X(0, I) = S

420 NEXT I

430 PRINT N; "   "; S

450 NEXT N

470 PRINT " Работа закончена "

480 END

490 IF N = 0 THEN XX = C ELSE XX = 0

500 RETURN

510 XX = C: RETURN

520 XX = C * SIN(2 * 3.141592 * N * W): RETURN

530 END

- Полученные значения для импульсной характеристики:

График импульсной характеристики:

- Полученные значения для переходной характеристики:

График переходной характеристики:

Длительность переходного процесса при трубке точности 5% равна 7.