ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1

Измерение напряжения, тока и сопротивления.

Цель работы: научиться проводить прямые измерения постоянного и переменного напряжения и тока; прямые и косвенные измерения активного сопротивления;

математическую обработку полученных экспериментальных данных.

План работы:

- Научиться  пользоваться  аналоговыми и цифровыми измерительными приборами  (вольтметром, амперметром, мультиметром).

- измерение действующего значения переменного напряжения и тока

2.1.Провести  5-8 измерений действующего значения переменного напряжения и тока. Для

этого необходимо собрать схему:

R=200÷300Ом

Выставить на приборах «режим измерения переменного напряжения ( тока)». Данные измерения занести в таблицу:

| N измер. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | xд | σд2 | σд |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U д, В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I д, mA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.2. Провести математическую обработку полученных данных.

- Определение  систематических и случайных составляющих погрешности.

Систематическая составляющая или математическое ожидание определяется по формуле:

x=i=1NxiN.

Оценка дисперсии( случайная составляющая) определяется по формуле:

σ2=i=1N(xi−x)2N−1.

Среднеквадратичное отклонение:

σ=σ2

Полученные  вычисления занести в таблицу:

- Определение  доверительного интервала ( с помощью точного метода) для β=0,9 и β=0,99

ε=tpc(N−1)⋅σ2N, где tpc(N−1)-коэффициент Стьюдента

2.3.Вычислить амплитудные значения напряжения и тока по формуле:

Um=Uд⋅2;Im=Iд⋅2.

3) измерение средне выпрямленного значения напряжения и тока.

3.1.Провести 5-6 измерений средне выпрямленного значения напряжения и тока. Для

этого необходимо собрать схему:

Выставить на приборах «режим измерения постоянного  тока» и напряжения. Данные измерения занести в таблицу:

| N измер. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | xcp | σcp2 | σcp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U ср.в., В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I ср.в., mA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.2. Провести математическую обработку полученных данных.

Полученные вычисления  занести в таблицу:

3.3.Вычислить коэффициент  форм-фактор:

КФ=UдUср.в          (теоретически он равен Кф=π2π=1,11)

и коэффициент усреднения:

Ку=UmUcр.в.                (Ку=π2=1,57)

4) измерение активного сопротивления с помощью косвенных измерений

  - Измерить  активное сопротивление с помощью мультиметра.

  - Вычислить сопротивление на основании предыдущих пунктов:

R=UдIд        и R=Uср.в.Iср.в..

  - Провести математическую обработку.

σR2=∂R∂U2⋅σU2+∂R∂I2⋅σI2

- 5).Оформить отчет и сделать вывод.