ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №4.

Измерение параметров реактивных  элементов электрических цепей. Измерение коэффициента гармоник нелинейных искажений.

Цель работы: изучить основные принципы  и методы измерения  величин индуктивности и емкости; изучить принцип измерения коэффициента гармоник  нелинейных искажений.

Краткие теоретические сведения.

В нелинейных электрических цепях ( линиях связи)  при прохождении через них передаваемого сигнала в его спектре на выходе могут появиться новые гармонические составляющие. Эти изменения сигнала называются нелинейными искажениями.

Источником нелинейных искажений являются элементы цепей и сами цепи, у которых выходной сигнал непропорционален величине входного сигнала.

Примеры нелинейных цепей: диод, транзистор, лампы и т.д.

Рассмотрим безинерционную нелинейную цепь.

Подадим на вход цепи гармонический сигнал Uвх=Umcos2πTt=Umcosωt. (1)

Зависимость между мгновенными значениями  входного и выходного напряжения выражается через степенной ряд:

Uвых=a0+a1Uвх+a2Uвх2+a3Uвх3+...    (2)

В результате подстановки  (1)  в (2), получим:

Uвых=a0+a1Umcosωt+a2(Umcosωt)2+a3(Umcosωt)3+...   (3)

Применяя  к  (3) тригонометрические формулы для степеней и произведений косинусов,

ряд (3)  можно представить в виде суммы постоянной составляющей и гармонических слагаемых с частотами кратными частоте входного сигнала, и комбинационными частотами типа:

ω=k1ω1±k2ω2±k3ω3±..., где

к1,к2,к3,…- некоторые коэффициенты

Присутствие  комбинационных частот говорит о наличие нелинейных искажений в тракте связи.

Характеристикой нелинейных искажений является коэффициент гармоник, определяющийся как отношение среднеквадратичного значения напряжения высших гармоник выходного сигнала  к напряжению первой гармоники входного сигнала:

KГ=UВ.Г.UД=U12+U22+U32+...U0

В некоторых других случаях коэффициент гармоник определяется как отношение среднеквадратичного значения высших гармоник к среднеквадратичному значению полного сигнала:

KГ'=UВ..Г.UПС=U12+U22+U32+...U02+U12+U22+U32+...=U12+U22+U32+...U01+U12+U22+U32+...U02=KГ1+KГ2  или

КГ=КГ1−КГ

Программа работы.

- Измерение индуктивности и емкости.

- 1.1.Изучить принцип работы измерителя L,C,R универсального  Е7-11.

- 1.2.Выписать основные правила измерения.

- 1.3. Измерить величины L и C из набора индуктивностей и емкостей ( по 2 элемента)

- 2)Измерение коэффициента гармоник нелинейных искажений.

Для исследования собрать следующую схему  :

- 2.1. Измерить коэффициент  гармоник выходного сигнала, являющегося  синусоидальным.

- 2.2. Увеличить амплитуду выходного синусоидального сигнала  и измерить коэффициент  гармоник .

- 2.3. Измерить коэффициент  гармоник выходного сигнала, являющегося  прямоугольным.

3) Оформить отчет и сделать вывод.