Задание на курсовое проектирование

В данном проекте необходимо разработать междугородную кабельную цифровую линию передачи на основе цифровой системы передачи между городами Самара и Саратов.

Исходные данные для варианта № 11:

- Оконечные пункты кабельной магистрали:

г. Самара – г. Саратов;

- Виды передач:

телевидение – 1;

проводное вещание 2-го класса – 2;

передача данных – 1;

передача газет – 2;

видеотелефон – 2;

3. Удельное сопротивление грунта: гр = 2 кОм м.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

2

4072.010000.000 ПЗ

Разраб.

Афзалов А.Н.

Провер.

Жданов Р.Р.

Н. Контр.

Утверд.

Проектирование цифровой линии передачи

Лит.

Листов

УГАТУ, МКС-415

Содержание

Задание на курсовое проектирование	2

1. Выбор и обоснование проектных решений	4

1.1. Выбор трассы кабельной линии передачи	4

1.2. Характеристика оконечных пунктов кабельной магистрали	6

1.3. Определение потребного количества каналов на магистрали	7

1.4. Выбор системы передачи и типа направляющей системы	10

1.5. Размещение регенерационных пунктов на кабельной магистрали	13

1.6. Расчет затуханий участков регенерации на рабочей частоте	16

1.7. Расчет уровней передачи, приема и усиления

регенерационных пунктов	17

1.8. Схема организации связи	20

2. Расчет помехозащищенности цифровой линии передачи	21

2.1. Расчет допустимой помехозащищенности ЦЛТ	21

2.2. Расчет ожидаемой помехозащищенности в регенераторах ЦСП на коаксиальном кабеле	24

3. Сервисные системы цифровой линии передачи	25

4. Проектирование линейно-аппаратного цеха	29

4.1. Вводно-испытательное оборудование, аппаратура переключения и коммутации каналов и цифровых трактов	29

4.2. Аппаратура систем передачи	31

5. Разработка и расчет цепей электропитания	33

5.1. Организация дистанционного питания НРП и расчет напряжения

ДП	34

Заключение	37

Список литературы	38

Приложение: Схема организации связи на двух ЦСП ИКМ-1920.

1. Выбор и обоснование проектных решений

## 1.1. Выбор трассы кабельной линии передачи

Исходя из географического положения оконечных пунктов к рассмотрению могут быть приняты три варианта трассы:

1. Самара – Новокуйбышевск – Чапаевск – Марьевка – Пугачев – Балаково – Маркс – Энгельс – Саратов;

2. Самара – Тольятти – Сызрань – Хвалынск – Шиханы – Сенной – Елшанка – Саратов;

3. Самара – Новокуйбышевск – Безенчук – Сызрань – Возрождение – Сенной – Елшанка – Саратов.

Основные показатели трасс представлены ниже в таблице 1.

Таблица 1

Основные показатели трасс

| Характеристика трассы | Единица измерения | Вариант № 1 | Вариант № 2 | Вариант № 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Общая протяженность трассы: -  вдоль шоссейных дорог; -  вдоль железных дорог; -  вдоль грунтовых дорог; -  бездорожье. | км | 428 390 38 - - | 503 503 - - - | 469 348 121 - - |
| 2. Способы прокладки кабеля: -  кабелеукладчиком; -  вручную; -  в канализации. | км | 396 26 6 | 463 31 9 | 432,5 29 7,5 |
| 3. Количество переходов: -  через судоходные и сплавные реки; -  через несудоходные реки; -  через железные дороги; -  через шоссейные дороги. | шт. | 1 6 6 – | 1 5 11 – | 1 6 5 – |

Продолжение таблицы 1.1

| 4. Число обслуживаемых пунктов | шт. | 1 | 2 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

На рис. 1 изображена карта трассы цифровой линии связи Самара – Саратов.

Рисунок 1. Маршруты трасс прокладки кабеля

Сравнительный анализ:

каждая из рассмотренных трасс имеет свои положительные и отрицательные стороны. Трасса №1 привлекательна своей наименьшей протяженностью и малым пересечением с судоходными и другими видами водных преград. Трасса №2 охватывает такой крупный промышленный центр как Тольятти, но здесь большая протяженность. Трасса №3 также охватывает крупные города, но затраты на строительство окажутся выше чем в 1 варианте.

Резюме:

Исходя из простоты технической реализуемости и необходимости уменьшения затрат на строительство считаю целесообразным принять к разработке проект трассы № 1.

1.2. Характеристика оконечных и промежуточных пунктов кабельной магистрали

Самара

Население: 1156,1 тыс.жит. (по данным на 2002г.).

Город Самара – областной центр с территорией 50 км в длину и до 20 км в ширину. Площадь земель, находящихся в черте города – 46597 га, в том числе площадь застроенных земель – 19404 га.

#### Краткая характеристика

Самара обладает выгодным географическим положением. Основные железнодорожные линии, пути авиационного и речного сообщения, проходящие через Самару, связывают Европейскую часть России с Уралом, Сибирью, Дальним Востоком и Средней Азией. По водным магистралям через город связан с портами Белого, Балтийского, Каспийского, Азовского, Черного и Средиземного морей, а также с портами Волго-Каспийского и Волго-Донского бассейнов. Железная дорога обеспечивает связь с Уралом, Сибирью, Дальним Востоком, Средней Азией, а также с центральными и южными регионами России. Воздушное сообщение города со всеми регионами страны и странами мира обеспечивает международный аэропорт “Курумоч”, расположенный в 55 километрах от городской черты.

Саратов

Население 856,6 тыс. жит.(по данным на 2002г).

Современный г. Саратов – один из крупнейших промышленных центров России. Машиностроение, в том числе станкостроение (станкостроительное ПО; заводы - тяжёлых зуборезных станков и др.); электротехническая промышленность (электроагрегатное ПО; заводы свинцовых, щелочных аккумуляторов, электротермического оборудования и др.). Заводы самолетостроения (выпуск самолётов ЯК-40 и ЯК-42), энергетического машиностроения, подшипниковый, дизельный, нефтяной, электронного машиностроения. Нефтеперерабатывающая и химическая (ПО "Нитрон", завод резинотехнических изделий), деревообрабатывающая, лёгкая, пищевая (мукомольно-крупяная и др.) промышленность. Завод технического стекла. Одно из следствий высокой концентрации промышленности – неблагоприятная экологическая обстановка в городе.

1.3. Определение потребного количества каналов на магистрали

Число каналов, связывающих заданные оконечные пункты, зависит, в основном, от численности населения в этих пунктах и от степени заинтересованности отдельных групп населения во взаимосвязи.

Количество населения в заданном пункте и его подчиненных окрестностях с учетом среднего прироста населения определяется по формуле:

, [чел.],

где Н0 – народонаселение в период последней переписи, чел.;

P – средний годовой прирост населения в данной местности, % (в проекте принято 1 %);

t – период, определяемый как разность между назначенным годом перспективного проектирования и годом проведения переписи населения.

Год перспективного проектирования принят на 5 лет вперед. Тогда

, [лет],

где tm – год составления проекта;

t0 – год, к которому относятся данные H0.

Самара

Население Самары (по данным на 2002 год):

H0 = 1134400 чел.

Численность населения на данный момент определяется по формуле:

H1=1134400⋅(1+1100)10=1253083 чел ;

t=5+(tm−t0)=5+(2007-2002)=10 лет.

Саратов

Население Саратова составляет (по данным на 2002 год):

H0 = 856600 чел.

H2=856600⋅(1+1100)10=946220 чел ;

t=5+(tm−t0)=5+(2007−2005)=7 лет.

где H1 – численность населения Самары;

H2 – численность населения Саратова.

Количество абонентов в зоне автоматических междугородних телефонных станций (АМТС) определяем по формуле:

m = 0,3Ht , [жит],

где Нt – количество населения в заданном пункте и его окрестностях с учетом   среднего прироста населения.

m1=0,3H1=0,3⋅1253083≈375925жит.;

m2=0,3H2=0,3⋅946220≈283866жит.,

где 0,3 – средний коэффициент оснащенности населения телефонными аппаратами;

m1 – количество абонентов в зоне самарской АМТС;

m2 – количество абонентов в зоне саратовской АМТС.

Определяем количество телефонных каналов между заданными оконечными пунктами. Для расчета используют приближенную формулу

nтф=α1kтяг⋅ym1m2m1+m2+β1, [канал]

где 1 и 1 – постоянные коэффициенты, соответствующие фиксированной доступности и заданным потерям; обычно потерями задаются в 5%, тогда 1=1,3; 1=5,6;

y – удельная нагрузка, т.е. средняя нагрузка, создаваемая одним абонентом, y=0,05 Эрл;

kтяг=0,1.

nтф=1,3⋅0,1⋅0,05⋅375925⋅283866375925+283866+5,6=1057канала.

Кроме телефонной связи по кабельной магистрали организуются один телевизионный канал (ТВ), два канала проводного радиовещания (ПВ) второго класса, один канал передачи данных (ПД), два канала передачи газет  (ПГ), два канала видеотелефона (ВТФ), а также проходят транзитные каналы.

Число каналов для организации связи различного назначения выражается через число телефонных каналов, т.е. число каналов тональной частоты (ТЧ), что отражено в таблице 2.

Таблица 2

Характеристики видов передачи

| №№ п/п | Вид передачи | Ширина канала, кГц | Количество каналов ТЧ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фототелеграф | 4 | 1 |
| 2 | Телеграф | 1/6 | 1/24 |
| 3 | Радиовещание: - канал 2-го класса; - канал 3-го класса | 12 8 | 3 2 |
| 4 | Передача данных | 4-240 | 1-90 |
| 5 | Передача газет | 240 | 90 |
| 6 | Телевидение | 6400 | 1440 |
| 7 | Видеотелефон | 1200 | 360 |

Общее число каналов между двумя междугородными станциями пунктов А и Б определяется суммой:

nаб=nтф+nпв+nпд+nпг+nвтф+nтв+nтр+nрк, [канал.];

nаб=1050+6+90+180+720+1440+300+54=3840 каналов,

где nтф – количество двухсторонних каналов для телефонной связи, nтф=1050 каналов;

nпв – то же для передачи проводного вещания, nпв = 6 каналов;

nпд – то же для передачи данных, nпд = 90 каналов;

nпг – то же для передачи газет, nпг = 180 каналов;

nвтф – то же для передачи видеотелефона, nвтф = 720 каналов;

nтв – то же для передачи телевидения, nвтф = 1440 каналов;

nтр – количество транзитных каналов, nтр = 300 каналов;

nрк – количество резервных каналов, nрк= 54 каналов.

## 1.4. Выбор системы передачи и типа направляющей системы

На основании общего числа каналов для организации связи между заданными оконечными пунктами определим число пар кабеля:

Nпар=nабNсп, [пар];

Nпар=38403840=1пара,

где Nпар – число пар в кабеле;

Nсп – число каналов ТЧ, организуемых выбранной многоканальной системой передачи.

Число пар для коаксиального кабеля должно быть удвоено:

пары.

В качестве системы передачи возьмем две системы ИКМ-1920.

Аппаратура четверичной ЦСП ИКМ-1920 предназначена  для организации цифрового потока емкостью в 1920 каналов ТЧ или одного канала цветного телевизионного вещания и 480 каналов по кабелям КМ-4 с коаксиальными парами 2,6/9,5 мм.

Аппаратура использует стандартное каналообразующее оборудование и оборудование вторичного, третичного и четверичного группообразования.

В основной состав аппаратуры входят:

- СОЛТ    (стойка оборудования линейного  тракта),  содержит оборудование передачи и приема двух цифровых потоков линейных сигналов со скоростью 139,264 Мбит/с и два комплекта телеконтроля и служебной связи;

- СДП  (стойка ДП),  обеспечивает работу двух двухсторонних линейных трактов.

Стойки имеют габаритные размеры 2600х120х260 мм.

Основные характеристики выбранной ЦСП представлены в таблице 3.

Для выбранной системы используем коаксиальный кабель КМ-4, характеристики которого представлены в таблице 4.

Таблица 3

Основные технические характеристики ЦСП ИКМ–19202

| Количество каналов ТЧ | 1920 |
| --- | --- |
| Скорость передачи информации, Мбит/с | 139,264 |
| Тактовая частота линейного сигнала, МГц | 139,264 |
| Рабочая (расчетная) частота, МГц | 69,632 |
| Линейный код | HDB-3 |
| Тип используемого кабеля | КМ-42,6/9,5 |
| Максимальная длина переприемного участка, км - на внутризоновой сети - на магистральной сети | 2500 2500 |
| Максимальное расстояние между ОРП (ПОРП), км | 240 |
| Длина регенерационного участка, км - минимальная - номинальная - максимальная | 2,75 3,0 3,15 |
| Минимальная длина РУ, прилегающего к ОП, ОРП (ПОРП), км | 1,0 |
| Максимальное затухание РУ на рабочей частоте, дБ | 72 |
| Номиналы искусственных линий, км (дБ) | (1х2)км |
| Сопротивление с линейной стороны, Ом | 75 |

Продолжение таблицы 3

| Амплитуды импульсов на выходе регенератора, В | 3 |
| --- | --- |
| Длительность импульсов, нс | 5 |
| Коэффициент шума F корректирующего усилителя | 4,24 |
| Количество НРП в полусекции ДП | 40 |
| Дистанционное питание аппаратуры ЛТ - ток ДП, А - максимальное напряжение ДП, В | 0,4 ±850 |
| Напряжение/ток ДП аппаратуры СС, В/А | ±180/0,02 СС и ТММ |
| Напряжение/ток ДП аппаратуры ТМ, В/А | ±215/0,04 ТК |
| Падение напряжения на одном НРП, В - линейное оборудование - оборудование СС - оборудование ТМ | 5 20 5ТМУ 20ТММ |
| Коэффициент ошибок линейного тракта | 5,510-8 |
| Коэффициент ошибок одного регенератора | 110-10 |

Таблица 4

Параметры кабеля КМ–4 при 20° С

| Тип кабеля | Коэф. затухания, дБ/км на частоте, МГц |  |  |  |  | Zв, Ом | r20, Ом/км | 10-3, 1/°С | А, дБ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1,0 | 4,224 | 17,184 | 25,92 | 69,632 |  |  |  |  |
| КМ-4 2,6/9,4 | 2,45 | - | - | - | 20,5 | 75 | 3,7 | 1,95 | - |

## 1.5. Размещение регенерационных пунктов на кабельной магистрали

Цифровой линейный тракт содержит передающее и приемное оборудование линейного тракта (ОЛТ), регенерационные участки и пункты. Регенерационные пункты в основном являются необслуживаемыми (НРП) и только часть из них обслуживаемые (ОРП) или полуобслуживаемые (ПОРП). Необслуживаемые пункты питаются дистанционно от оконечных (ОП) или промежуточных обслуживаемых и поэтому их стремятся выполнить по возможности более экономичными по потреблению электроэнергии.

Размещение регенерационных пунктов производится, исходя из допустимого затухания на элементарном кабельном участке или кабельной секции.

Расстояние между ОП-ОРП или ОРП-ОРП не может превышать паспортной длины секции дистанционного питания. Кроме того, обслуживаемые регенерационные пункты (ОРП) размещают по возможности в крупных населенных пунктах, где можно выделить каналы, где они могут быть обеспечены электроэнергией, водой, теплом, условиями для персонала. В соответствии с этими условиями, в проекте предусматривается организация ОРП в г. Белебей.

Необслуживаемые регенерационные пункты (НРП) располагают в незатопляемых водой местах с возможностью организации к ним подъезда при минимально наносимом ущербе для лесных насаждений, плодородных земель.

В реальных условиях не удается сделать все регенерационные участки номинальной длины, поэтому на секции ОРП-ОРП длина регенерационных участков может изменяться в допустимых пределах.

За номинальную длину регенерационного участка принимаем значение lном = 3 км, стандартное для ЦСП ИКМ–1920.

Расчет количества регенерационных участков внутри секции ДП производим по формуле:

пру=ЕLclном+1,[шт]

где Lc – длина секции ДП (расстояние между ОП-ОРП или ОРП-ОРП), км;

Е[х] – функция целой части.

Если Lc/lном – целое число, то nру = Lc/lном.

Результаты расчета сведены в таблицу 5.

Таблица 5

Параметры секций линейного тракта

| Номер секции ОРП-ОРП | Название населенных пунктов | Длина секции, км | Количество регенерацион-ных участков | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № 1 № 2 | Самара – Пугачев Пугачев – Саратов | 188 240 | 63 80 | Участок, прилегающий к ОП–1, 3 км Участок, прилегающий к ОРП–2, 2 км Участки, прилегающие к ОРП, по 3 км |

Необходимое число НРП определяется по формуле:

nнрп = nрег – 1, [шт].

Предусмотрено возможное отклонение длин участков от номинала в обе стороны. В процессе проектирования трасса разбивается первоначально на участки номинальной длины, затем по условиям местности производится привязка НРП с учетом допусков. Допустимые отклонения длин участков от номинала приведены в технических данных соответствующей ЦСП (см. таблицу 3).

На структурной схеме линейного тракта (рис. 2) указаны: расстояние

между оконечными пунктами (ОП), расстояния между ОРП, длины регенерационных участков (lру = 3 км), названия ОП и ОРП.

Рисунок 2.Структурная схема линейного тракта

– НРП,

– ОП – обсуживаемый пункт.

Для удобства эксплуатации и строительства междугородных магистралей установлена следующая система нумерации ОРП и НРП: счет регенерационных участков ведется от административного центра большего значения к меньшему; если равной значимости, то с севера на юг и с запада на восток.

Нумерация НРП внутри каждой секции ОРП-ОРП ведется дробью: в числителе номер НРП, в знаменателе – номер предыдущего ОРП.

## 1.6. Расчет затуханий участков регенерации на рабочей частоте

Затухания участков регенерации рассчитываются на максимальной температуре грунта. Формула для расчета имеет следующий вид:

aрег=αmax⋅lрег+2aтр+aил,  [дБ]  ,

где aтр – затухание линейного трансформатора (aтр= 1 дБ);

aил – затухание искусственной линии, дБ.

Коэффициент затухания кабеля при максимальной температуре грунта определяется по формуле:

αmax=α201−αα200−tmax,  [дБ/км] ,

где 20 – коэффициент затухания кабеля на расчетной частоте при температуре 200 С, 20 = 20,5 дБ/км;

 – температурный коэффициент затухания кабеля на расчетной частоте, 1/град, принимаем  = 1,9810-3 1/град;

tmax – максимальная температура грунта, принимаем tmax = 18 0 С.

αmax=20,5⋅1−1,98⋅10−320−18=20,4188дБ/км.

Для регенерационного участка номинальной длины без ИЛ:

aрег=20,4188⋅3+2=63,256 дБ.

Рассчитанные значения затуханий участков регенерации занесены в таблицу 6.

## 1.7. Расчет уровней передачи, приема и усиления регенерационных пунктов

Абсолютный уровень пиковой мощности при воздействии единичного импульса цифрового сигнала:

рпер.1=10lgUпер2zв⋅103,  [дБ];

где Uпер – амплитуда линейного сигнала на выходе регенератора, Uпер = 3 В;

Zв – волновое сопротивление кабельной цепи, Zв = 75 Ом.

Тогда

дБ.

Средний абсолютный уровень цифрового сигнала:

рпер=10lgUпер22zв⋅103,  [дБ];

рпер=10lg322⋅75⋅103=17,78дБ.

Соответствующие этим уровням передачи уровни приема на входе регенерационных пунктов:

рпр.1=рпер.1−aрег,[дБ]

рпр.1=20,79−63,256=−42,466дБ

Для проверки соответствия величин необходимых усилений усилительной способности регенератора на рабочей частоте определим величину усиления корректирующего усилителя:

Sy=py.вых−рпр,[дБ],

где ру.вых – средний абсолютный уровень на выходе КУ,

ру.вых=10lgUm122Zpy⋅103,[дБ],

где Um1 – напряжение единичного импульса на входе решающего устройства, В, которое в ЦСП принято равным минимальному значению напряжения высокого потенциала в микросхемах серии К155 (Um1=2,4 В);

Zру – входное сопротивление решающего устройства регенератора, Ом (Zру = 1500 Ом).

ру.вых=10lg2,422⋅1500⋅103=2,833дБ.

Sy=2,833+45,476=48,309дБ.

Реализация максимальных затуханий при включении в кабель нескольких ЦСП практически возможна только при полном подавлении всех помех, кроме помех, вызванных переходным влиянием на дальний конец. Поэтому затухание кабельной линии на участке регенерации, которое должно быть равно Sy, выбирают примерно на (1015) дБ меньше максимальной возможности регенераторов по перекрытию затухания участков.

Тогда проверка соответствия величин необходимых усилительных способностей регенераторов будет производиться по формуле:

Sy≤Sy.max=amax−10÷15,[дБ];

48,309 дБ=Sy≤Sy.max=72−15=57дБ.

Значение уровней приема и усилений КУ и типов регенерационных пунктов (РП) занесены в таблицу 6.

Таблица 6

Результаты расчетов параметров передачи

| № п/п | Номер РП | Тип РП | lрег, км | aрег, дБ | рпр, дБ | Sу, дБ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ОП-1 | - | - | - | - | - |
| 2 | НРП-1/1 | НРП-2 | 3,0 | 63,256 | -45,476 | 48,309 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | НРП-62/1 | НРП-2 | 3,0 | 63,256 | -45,476 | 48,309 |
| 64 | ОРП-2 | - | 2,0 | 63,256 | -45,476 | 48,309 |
| 65 | НРП-1/2 | НРП-2 | 3,0 | 63,256 | -45,476 | 48,309 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 143 | НРП-79/2 | НРП-2 | 3,0 | 63,256 | -45,476 | 48,309 |
| 144 | ОП-3 | - | 3,0 | 63,256 | -45,476 | 48,309 |

## 1.8 Схема организации связи

Схема организации связи разрабатывается на основе произведенного предварительного размещения ОП, ОРП, НРП, технических возможностей аппаратуры и технического задания с целью получить наиболее экономичный вариант организации необходимого числа каналов между соответствующими населенными пунктами.

Схема организации связи с использованием двух ЦСП ИКМ–1920 приведена в приложении.

2. Расчет помехозащищенности цифровой линии передачи

В ЦЛТ, организованных при помощи коаксиальных кабелей связи, основными являются собственные (или тепловые) помехи. Характерная особенность коаксиальных цепей состоит в том, что с увеличением частоты резко возрастает величина переходного затухания между коаксиальными парами, поэтому при передаче по ним цифровых сигналов переходные помехи отсутствуют. Собственные помехи в коаксиальных ЦЛТ вызываются, в основном, хаотическим тепловым движением электронов в кабельных цепях и шумами усилительных элементов во входных цепях регенераторов. Величина собственных помех в коаксиальной паре зависит от скорости передачи цифровых сигналов и длины участка регенерации. В целом величина помех в ЦЛТ коаксиального кабеля оказывается намного меньше, чем в трактах симметричного кабеля. Это является основной причиной того, что коаксиальные кабели используются для высокоскоростной передачи цифровых потоков.

## 2.1. Расчет допустимой помехозащищенности ЦЛТ

Переходные и собственные помехи приводят к появлению в регенераторах цифровых ошибок в сигнале. Влияние цифровых ошибок на телефонную передачу отлично от влияния помех в каналах аналоговых систем передачи. Каждая ошибка после декодирования в такте приема оконечной станции приводит к быстрому изменению аналогового сигнала, вызывая неприятный для абонента щелчок в телефонном капсюле.

Основной оценкой качества передачи двоичной информации по ЦЛТ является вероятность ошибок (или коэффициент ошибок).

Вероятность ошибок определяется, как отношение числа ошибочно принятых символов Nош к общему числу передаваемых символов N0:

Pош=NошN0.

Экспериментально установлено, что к заметному прослушиванию щелчков приводят ошибки в двух старших разрядах любой кодовой комбинации канального цифрового сигнала с ИКМ. Качество передачи телефонной информации по существующим нормам считается удовлетворительным, если в канале ЦСП прослушивается не более одного щелчка в минуту.

Количество кодовых комбинаций, которые передаются по каждому каналу в течение 1 минуты (t = 60 c) при частоте дискретизации fт = 8000 Гц:

Nкк = fтt = 800060 = 480000 символов.

Опасными в отношении щелчков являются только два старших разряда кодовых комбинаций, т. е. общее количество опасных в отношении щелчков символов:

Nс = 2Nкк = 2480000 = 960000 символов.

При равной вероятности ошибочного приема любого символа вероятность ошибки в канале ЦСП при максимальной протяженности ЦЛТ должна удовлетворять условию:

Pош=1960000=10−6.

При длине переприемного участка по ТЧ 2500 км допустимая вероятность ошибки на 1 км тракта будет равна:

Pош≤10−62500=4⋅10−101км.

С целью обеспечения более высокого качества передачи МККТТ рекомендует при разработке цифровых систем руководствоваться нормой вероятности ошибки на 1 км ЦЛТ 10-10 1/км.

В этом случае допустимая вероятность ошибки для линейного тракта длиной L = 395 км определяется формулой:

Рош доп L = 10-10  L;

Рош доп L = 10-10 428 = 4,2810-8.

Если считать параметры всех участков ЦЛТ одинаковыми, то вероятность ошибок на одном участке регенерации не должна превышать величины:

Pошiдоп≤Pошnрег,

где nрег – число регенераторов в ЦЛТ, включая НРП, ОРП (ПОРП) и ОП.

Pош i доп≤4,28⋅10-8144=2,97⋅10−10.

Вероятность ошибок при регенерации для m-уровневой передачи можно определить выражением:

Pошi≤Nу−1Nу1−Ф1Nу−1⋅UпрUп,

где Uпр – амплитуда импульса ТРР;

Uп – эффективное (среднеквадратичное) напряжение помехи;

Ф(Uпр/Uп) – табулированный интеграл вероятности, зависящий от отношения сигнал/помеха.

Результаты расчетов зависимости Pош i от отношения сигнал/помеха в логарифмических единицах – защищенности  Аз = 20lg(Uпр/Uп) для квазитроичных кодов приведены в таблице 7.

Таблица 7

Зависимость Рош от Аз для квазитроичных кодов

| Аз, дБ | 17,2 | 18,8 | 19,8 | 20,7 | 21,7 | 22,4 | 23,3 | 23,9 | 24,7 | 25,3 | 25,8 | 26,1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рош | 10-3 | 10-4 | 10-5 | 10-6 | 10-7 | 10-8 | 10-9 | 10-10 | 10-11 | 10-12 | 10-13 | 10-14 |

Используя данные таблицы 7, по значениям вероятностей определяем соответствующие им минимально-допустимые защищенности сигнала:

- на выходе линейного тракта Аз. доп L = 22,1 дБ;

- на одном участке регенерации Азi доп = 23,8 дБ.

## 2.2. Расчет ожидаемой помехозащищенности цифровой линии передачи

Помехозащищенность цифровой линии передачи оценивается вероятностью возникновения ошибок при прохождении цифрового сигнала через все элементы цифрового линейного тракта.

Ошибки в различных регенераторах возникают практически независимо друг от друга, поэтому вероятность ошибок в ЦЛТ можно определить как сумму вероятностей ошибок по отдельным участкам:

Рош.ож.L=i=1nрп+1Pошi,

где nрп – количество регенерационных пунктов, включая и ОРП (ПОРП), в формуле берется (nрп+1) с учетом регенератора ОП приемной станции;

Рошi – вероятность ошибок i-го регенератора.

Поскольку вероятность ошибок у всех регенераторов меньше 10-14, можно утверждать, что:

Рош.ож.L<(nрп+1)⋅Рошi=(142+1)⋅10−14=1,43⋅10−12.

Для найденной ожидаемой вероятности ошибок в линейном тракте из таблицы 6 получаем, что ожидаемая помехозащищенность Аз.ож.L на выходе линейного тракта будет не хуже 26 дБ.

Сравним ожидаемые вероятность ошибок и помехозащищенность с допустимыми:

Рош.ож. L = 1,4310-12  Рош.доп. L = 4,2810-8 ;

Аз.ож. L = 25,3 дБ  Аз.доп. L = 22,1 дБ.

Поскольку данные неравенства выполняются, можно утверждать, что размещение НРП произведено верно.

3. Сервисные системы цифровой линии передачи

Устройства СС обеспечивают организацию трех каналов СС:

- канал постанционной и участковой СС (ПСС-УСС), организованный по двум симметричным парам кабеля в полосе частот (0,33,4) кГц и предназначенный для организации участковой СС между НРП и ОРП;

- канал постанционной служебной связи (ПСС-ВЧ), организованный по 4-х проводной схеме на тех же парах, что и канал       ПСС-УСС, в полосе частот (1216) кГц;

- канал магистральной служебной связи (МСС) организуется в каждом третичном цифровом потоке в оборудовании третичного временного группообразования (СТВГ) методом адаптивной дельта-модуляции при скорости цифрового потока 32 кбит/с.

Структурная схема оборудования СС и телемеханики стойки оборудования линейного тракта (СОЛТ) приведена на рис. 3.

Рисунок 3. Структурная схема оборудования СС и ТМ СОЛТ

Для разделения ПСС-УСС и ПСС-ВЧ используются фильтры постанционной СС (ФПСС). Устройство коммутации УКСС служит для подключения переговорно-вызывного устройства (ПВУ) к любому из каналов СС на любом направлении, обслуживаемом с данной СОЛТ, и вывод каналов СС на громкоговорящую связь. Предусмотрена возможность использования ПСС-УСС при аварийных работах на линейном тракте, когда подача ДП в кабель невозможна.

Высокочастотный канал после преобразования заводится на микротелефонную трубку СОЛТ. СС обеспечивает громкоговорящую связь по

каналам ПСС-УСС и ПСС-ВЧ с помощью громкоговорителя, установленного на стойке СОЛТ. В устройстве СС (УСС) предусмотрен индивидуальный вызов любой станции на магистрали. Вызов осуществляется с помощью соответствующей кодовой посылки, образующейся путем набора номера номеронабирателем, расположенным на блоке генератора тонального набора (ГТН). Прием вызова индицируется светодиодом вызываемого канала на блоке устройства коммутации канала УКК-1, лампой “Вызов СС” на верхней раме СОЛТ и включением акустического сигнала вызова с помощью громкоговорителя. В канале ПСС-ВЧ используется амплитудная модуляция с несущей частотой 12 кГц. Необслуживаемые усилители СС размещаются через 20 км (в каждом шестом НРП).

Система телемеханики предназначена для непрерывного автоматического контроля трактов в НРП и ОРП и включает в себя:

- систему магистральной телемеханики (ТММ), обеспечивающей передачу сигналов о состоянии линейного тракта с ОРП на оконечные пункты ОП1 и ОП2;

- систему участковой телемеханики (ТМУ), обеспечивающей профилактический контроль любого линейного регенератора в пределах секции обслуживания без перерыва связи.

Система телеконтроля обеспечивает передачу сигналов извещения, управления между НРП и ОРП (ОП) и оценку состояния оборудования линейного тракта.

ТМУ обеспечивает передачу сигналов извещения с НРП на ОП или ОРП и сигналов управления обнаружителями ошибок РЛ с ОП или ОРП на НРП, а также измерение вероятности ошибок РЛ в пределах своей полусекции ДП.  Оборудование ТМУ состоит из устройств телемеханики

участковой, устанавливаемых в НРП (БТМ  – блок телемеханики), и устройств телемеханики участковой, устанавливаемых в ОП или ОРП. Сигналы ТМУ передаются по четырем жилам кабеля четвертой и пятой симметричным парам кабеля (рис. 3).

ТМУ обеспечивает прием шести сигналов извещения с автоматическим определением номера сигнализирующего НРП:

- давление в кабеле;

- открывание люка или появление воды;

- вызов по служебной связи;

- давление в баллоне;

- сигнал превышения расхода газа в системе кабельного давления;

- обрыв кабеля ВЧ тракта.

ТМУ обеспечивает передачу пяти сигналов управления обнаружителями ошибок РЛ на каждый БТМ – четыре сигнала “Включить” (по количеству трактов) и один сигнал “Отключить”, которые передаются из блока распределителя сигналов (БРС) через блок линейный (БЛ). Устройство ТМУ при измерении вероятности ошибок в РЛ обеспечивает два режима работы – дежурный и вспомогательный. В дежурном режиме ТМУ производит измерение вероятности ошибок только на последнем РЛ поочередно всех линейных трактов. Во вспомогательном режиме ТМУ производит измерение вероятности ошибок поочередно на всех РЛ заданного оператором ЦЛТ.

Устройство ТМУ в случае обрыва жил телемеханики позволяет определить место обрыва с точностью до одного участка.

ТММ обеспечивает передачу сигналов о состоянии линейного тракта с ОРП на оба ОП. Оборудование состоит из устройств, размещаемых на оконечном пункте (ТММ ОП), устройств, устанавливаемых на обслуживаемых пунктах (ТММ ОРП), регенераторов магистральной телемеханики в НРП (РГТ).

В СОЛТ оборудование ТММ осуществляет:

- сбор и обработку информации, поступающей от местных датчиков и передачу ее на противоположный ОП;

- прием информации, поступающей из ОРП и противоположного ОП;

- переработку и воспроизведение получаемой информации (из ОП, ОРП и противоположного ОП).

Устройство ТММ ОП обеспечивает выдачу техническому персоналу ОП следующих сигналов:

- “Авария” – аварийный коэффициент ошибок входящего и исходящего ЛТ,

- “Предупреждение” – высокий коэффициент ошибок входящего и исходящего ЛТ.

Устройство ТММ ОП обеспечивает передачу на противоположный ОП сигналов “Авария” и “Предупреждение” по входящим трактам. Сигналы извещения передаются из ТММ ОП в линию связи постоянным током по третьей симметричной паре кабеля (рис. 3).

Устройство ТММ ОП рассчитано на обслуживание до 12 ОРП, расположенных между ОП.

4. Проектирование линейно-аппаратного цеха

## 4.1. Вводно-испытательное оборудование, аппаратура переключения и коммутации каналов и цифровых трактов

Вводно-испытательное оборудование и аппаратура переключения каналов и цифровых трактов предназначены для включения, испытания и замены цепей связи, защиты аппаратуры и обслуживающего персонала от опасных напряжений и токов, испытания и переключения каналов и цифровых трактов.

В системах передачи ИКМ–1920 линейные кабели вводятся на стойки СДП.

Для переключения групповых трактов аналоговых и цифровых СП используются стойки переключении первичных трактов СПТ-П и вторичных трактов СПТ-В. Указанные стойки предназначены для работы в составе станций, имеющих аппаратуру образования групповых трактов, и применяются для оперативного переключения групповых трактов:

- первичных групп (60...108) кГц,

- вторичных групп (312...552) кГц,

- третичных групп (812...2044) кГц,

- первичных цифровых потоков (2048 кбит/с),

- вторичных цифровых потоков (8448 кбит/с) и организации резервирования трактов.

Максимальное число переключаемых трактов одной стойки – 8. Затухание, вносимое в переключаемый тракт, составляет 0,3 ± 0,2 дБ. Питание стоек может осуществляться от источника с напряжением 24 или 60 В.  Потребляемая мощность –  30 Вт,  габаритные  размеры 2600х120х240 мм.

В ЛАЦ с цифровыми СП для коммутации, проверки и измерений                          4-проводных каналов ТЧ и ОЦК используется стойка промежуточных манипуляций СПМ. В зависимости от комплектации платами СПМ обеспечивает включение от 48 до 180 4-проводных каналов ТЧ или ОЦК, 5 комплектов служебных линий, комплекта связи с АТС, комплекта исходящей соединительной линии.

Число стоек СПМ определяется по формуле:

nспм=En180,стоек

где  Е[х] – функция целой части, если (n/180) – целое число, то nспм = n/180;

n – общее число организуемых 4-проводных каналов ТЧ и ОЦК:

n = nтф + nрез = 1050 + 54 = 1104 каналов.

Транзитные каналы вводятся в первичных и третичных трактах сразу на соответствующие стойки группообразования

Достаточное количество стоек в ЛАЦ проектируемой СП:

nспм=E1104180=7стоек.

### 4.2. Аппаратура системы передачи

Аппаратура систем передачи предназначена для создания каналов ТЧ, ОЦК, цифровых трактов, передачи сигналов управления и взаимодействия (СУВ) узлов коммутации и АТС и включает в себя аппаратуру аналого-цифрового и цифро-аналогового преобразования, временного группообразования и оборудования линейного тракта.

Состав необходимого оборудования (для одного оконечного пункта) сведен в таблицу 8.

Таблица 8

| № п/п | Наименование оборудования | Емкость и назначение оборудования | Количество стоек |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | САЦК – 2 | На каждой стойке (на 124 ОЦК или 120 каналов ТЧ) размещается по 4 секции СК – 30, секция сервисного обслуживания и комплект цифровой служебной связи. | 2 |
| 2 | СВВГ – У | Предназначено для получения (разделения) группового потока со скоростью 8448 кбит/с из четырех цифровых потоков со скоростью 2048 кбит/с. СВВГ-У обеспечивает организацию 1204 = 480 каналов ТЧ | 1 |
| 3 | СТВГ – У | Комплект СТВГ-У предназначен для получения (разделения) группового потока со скоростью передачи 34368 кбит/с из четырех цифровых потоков со скоростью 8448 кбит/с. СТВГ-У обеспечивает организацию 4802 = 960 каналов ТЧ. | 3 |

Продолжение таблицы 9

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | СОЛТ | Содержит оборудование передачи и приёма двух цифровых потоков линейных сигналов 139,264 Мбит/с | 1 |
| 5 | СЧВГ | Комплект предназначен для получения (разделения) группового потока со скоростью передачи 139264 кбит/с из четырех цифровых потоков со скоростью 34368 кбит/с. При полной комплектации СЧВГ обеспечивается организация 1920х2=3840 каналов ТЧ. | 1 |
| 6 | СДП | Обеспечивает работу двух двухсторонних линейных трактов | 1 |
| 7 | АЦО ВТФ |  | 2 |
| 8 | АЦО ПГ |  | 2 |
| 9 | АЦО ПД |  | 1 |

5. Разработка и расчет цепей электропитания

Современная аппаратура МСП предъявляет высокие требования к системам и устройствам электропитания, составляющим до 25% объема аппаратуры  передачи.

К числу основных требований, которым должны отвечать системы и устройства электропитания, следует отнести бесперебойность подачи напряжения к аппаратуре связи, стабильность основных параметров во времени,  электромагнитную совместимость с питаемой аппаратурой, высокие экономические показатели, устойчивость к внешним механическим и климатическим воздействиям и минимальный объём эксплуатационных работ.

Чтобы системы и устройства электропитания отвечали изложенным выше требованиям, они должны базироваться на следующих принципах:

- максимальное использование энергосистем, центральных и местных электростанций в качестве основных и наиболее дешёвых источников электроэнергии, а также оборудование предприятий двумя независимыми вводами;

- применение на оконечных и промежуточных обслуживаемых станциях резервных источников электроэнергии;

- применение установок гарантированного питания постоянного и переменного тока, в состав которых входят преобразовательные устройства;

- автоматизация электропитающих установок, предусматривающая выполнение основных функций электропитающих устройств без вмешательства эксплуатационного персонала;

- применение современных полупроводниковых приборов, а также введение избыточности элементов, что существенно повышает надежность электропитания;

- построение систем и устройств электропитания с максимальной унификацией оборудования;

- обязательное использование дистанционного питания НРП, что является  важным фактором повышения степени автоматизации и надежности сети связи.

## 5.1. Организация дистанционного питания НРП и расчет напряжения ДП

Оборудование ДП предназначено для получения и стабилизации постоянного тока, необходимого для дистанционного с ОП, ОРП (ПОРП) питания НРП.

Между  ёмкостью  ЦСП,  числом  НРП и  минимальной мощностью, необходимой  для  электропитания  линейных  регенераторов,  имеется прямая связь. Увеличение числа каналов ЦСП без изменения марки кабеля,  как правило,  требует сокращения расстояния между двумя соседними НРП. С другой стороны, увеличение числа каналов приводит к росту мощности, необходимой для питания линейного регенератора. Следовательно, при тех же расстояниях между ОРП мощность, требуемая для дистанционного питания, возрастает.

Цепи ДП могут быть организованы между двумя соседними ОРП по полусекциям.  Питание подается с двух сторон и в середине секции устанавливаются два шлейфа по ДП, т.е.  секция разбивается на две независимые полусекции. При этом более полно используются возможности кабеля и эта схема имеет большую дальность действия.

Дистанционное питание пунктов регенерации осуществляется по схеме "провод-провод" по центральным жилам коаксиальных пар кабеля КМ-4 с последовательным включением нагрузок в цепь ДП.

Схема организации ДП показана на рисунке 4. На схеме организации ДП указаны направления передачи и приёма, длины участков, напряжения и сила тока ДП.

Расчет напряжения ДП для регенераторов НРП осуществляется по формуле:

Uдп=2rtmax⋅Iдпi=1nlрег.i+nнрпUнрп,[В],

где Iдп –  номинальная величина тока ДП;

rtmax – электрическое сопротивление жилы кабеля при максимальной     температуре грунта, Ом/км;

lрегi – длина i-го участка регенерации, км;

nнрп – число НРП, питаемых блоком ДП, шт;

Uнрп – падение напряжения на одном НРП, В.

Для системы ИКМ–1920:

Iдп = 0,4 А;

Uнрп = 5 В.

Электрическое сопротивление жилы кабеля при максимальной температуре грунта рассчитывается по формуле:

, [Ом/км],

где r20 = 3,7 Ом/км –  сопротивление жилы при 20° С;

tmax = 18 °С – температура, при которой определяется сопротивление жилы кабеля;

r =  1/°С – температурный коэффициент сопротивления.

Тогда:

.

Напряжение ДП в первой полусекции первой секции ДП (nнрп = 31 шт,

lрегi = 93 км) равняется:

UДП=2⋅3,67⋅0,4⋅93+31⋅5=428,05 В.

Напряжение ДП во второй полусекции первой секции ДП (nнрп = 31 шт,

lрегi = 95 км) равняется:

UДП=2⋅3,67⋅0,4⋅95+31⋅5=433,92 В.

Напряжение ДП в первой полусекции второй секции ДП (nнрп = 39 шт,

lрегi = 117 км) равняется:

UДП=2⋅3,67⋅0,4⋅117+39⋅5=538,51 В.

Напряжение ДП во второй полусекции второй секции ДП (nнрп = 40 шт,

lрегi = 123 км) равняется:

UДП=2⋅3,67⋅0,4⋅123+40⋅5=561,13 В.

Схема организации ДП приведена на рис. 4.

Рисунок 4. Схема организации ДП

Таким образом, расчетные значения напряжения ДП не превышают максимально возможного для данного типа блоков ДП, следовательно, схема организации ДП спроектирована верно.

Заключение

В данной работе была спроектирована магистральная цифровая линия передачи, связывающая населенные пункты Самара и Саратов. Кроме того, предусмотрено обеспечение связью город Пугачев, лежащего на трассе прохождения кабельной линии.

В данном проекте используется две аппаратуры ЦСП ИКМ-1920, предназначеная для получения пучков каналов внутризоновых и магистральных линий связи по малогабаритным коаксиальным кабелям типа КМ–4.

Полученные значения параметров передачи удовлетворяют нормам: aрег=63,256 дБ, рпр=−45,476дБ. Допустимая вероятность ошибки для линейного тракта (Рош доп L = 4,2810-8) и вероятность ошибок на одном участке регенерации (Pош i доп≤2,97⋅10−10) соответствуют требованиям. Для найденной ожидаемой вероятности ошибок в линейном тракте ожидаемая помехозащищенность Аз.ож.L на выходе линейного тракта будет не хуже 26 дБ. Также в данном проекте было организовано дистанционное питание НРП и рассчитано напряжение ДП, значения которого не превышают максимально возможного для данного типа блоков ДП.

К настоящему моменту цифровые системы передачи, в результате постоянного развития и совершенствования Взаимоувязанной сети связи Российской Федерации (ВСС РФ), стали основными СП на всех участках первичной сети: магистральном, внутризоновом, местном.

Список литературы

1. Автомобильный атлас. Республика Башкортостан. – Казань: РУЗ Ко, 2004.

2. Башкортостан. Краткая энциклопедия / Под ред. Р. З. Шакурова. - Уфа: Башкирская энциклопедия, 1996.

3. Гроднев И.И., Верник СМ., Кочановский Л.Н. Линии связи. Учебник для вузов.- М.: Радио и связь, 1995.

4. Корнилов И. И. Цифровая линия передачи. Учебное пособие по курсовому и дипломному проектированию по курсу МСП. – Самара: ПГАТИ, 2000.

5. Тлявлин А. З. Проектирование междугородной кабельной линии связи. Методические указания к выполнению курсового проекта по дисциплине «Направляющие системы электросвязи». – Уфа: УГАТУ, 2004.