Министерство образования Российской Федерации

Уфимский государственный авиационный технический университет

###### Кафедра ТС

Курсовой проект

по курсу МСП

«Цифровая линия передачи»

47035398000000 ПЗ

Выполнил:

ст. гр. МКС – 6(5)

Бадертдинов А.Р.

Проверил:

Жданов Р.Р.

###### Уфа 2004 г.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

2

47035398000000 ПЗ

Разраб.

Бадертинов А.Р.

Провер.

Жданов Р.Р.

Н. Контр.

Жданов Р.Р.

Утверд.

Султанов А.Х.

Цифровая линия передачи

Пояснительная записка

Лит.

Листов

55

УГАТУ, гр. МКС-6(5)

Содержание

Основные сокращения……………………………………………………………..

Задание на курсовой проект……………………………………………………….

Введение…………………………………………………………………………….

1.  Выбор и обоснование проектных решений…………………………………...

1.1.Характеристика оконечных пунктов………………………………………

## 1.2.Выбор и обоснование трассы………………………………………………

## 1.3.Определение числа каналов на магистрали……………………………….

1.4.Выбор системы передачи…………………………………………………...

## 1.5.Размещение регенерационных пунктов……………………………………

1.6.Расчет затуханий участков регенерации на рабочей частоте……………

1.7.Расчет уровней передачи, приема и усиления регенерационных пунктов……………………………………………………………………………...

2.  Расчет помехозащищенности цифровой линии передачи……………………

2.1.Расчет допустимой помехозащищенности………………………………

2.2.Расчет ожидаемой помехозащищенности в регенераторах ЦСП на…….. коаксиальном кабеле………………………………………………………………

2.3.Расчет ожидаемой помехозащищенности цифровой линии передачи…

# 3.  Сервисные системы цифровой линии передачи…………………………….

3.1.Система служебной связи ЦСП ИКМ-1920……………………………..

3.2.Системы телеконтроля и телемеханики ЦСП ИКМ-1920………………

4.  Проектирование линейно-аппаратного цеха………………………………..

4.1.Классификация линейно-аппаратных цехов…………………………

4.2.Состав оборудования ЛАЦ……………………………………………

4.3.Вводно-испытательное оборудование, аппаратура переключения и коммутации каналов и цифровых трактов…………………………………….

# 4.4. Комплектация аппаратуры ЦСП……………………………………..

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

3

47035398000000 ПЗ

5.  Разработка и расчет цепей электропитания.........................................................37

5.1.Организация дистанционного питания НРП.................................................38

5.2.Расчет напряжения ДП.....................................................................................39

# 6.  Надежность цифровой линии передачи...............................................................41

6.1.Расчет параметров надежности.......................................................................43

6.2.Содержание кабеля под избыточным давлением..........................................44

6.3.Расчет защитного заземления НРП.................................................................45

Заключение...................................................................................................................51

Список использованных источников.........................................................................52

Приложение А. Географическое расположение трасс.............................................53

Приложение Б. Схема организации связи ЦСП 2 х ИКМ-1920..............................55

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

4

47035398000000 ПЗ

Основные сокращения

АМТС  –  автоматическая междугородная телефонная станция

АЦО     –  аналого-цифровое оборудование

БЛ         –  блок линейный

БРС       –  блок распределителя сигналов

БТМ      –  блок телемеханики

ДП         –  дистанционное питание

ИКМ      –  импульсно-кодовая модуляция

КУ          –  корректирующий усилитель

ЛАЦ       –  линейно-аппаратный цех

ЛЭП       –  линия электропередачи

МСП      –  многоканальная система передачи

МСС      –  магистральная служебная связь

НРП       –  необслуживаемый регенерационный пункт

ОЛТ       –  окончание (оборудование) линейного тракта

ОП         –  оконечный пункт

ОРП       –  обслуживаемый регенерационный пункт

ОЦК       –  основной цифровой канал

ПВУ       –  переговорно-вызывное устройство

ПОРП     –  полуобслуживаемый регенерационный пункт

ПСС        –  постанционная служебная связь

РГТ         –  регенератор сигналов телемеханики

РЛ           –  регенератор линейный

РП           –  регенерационный пункт

САРН     –  стойка автоматического регулирования напряжения

СВВГ     –  стойка вторичного временного группообразования

СДП        –  стойка дистанционного питания

СКД        –  система кабельного давления

СК-ЛАЦ – служба каналов ЛАЦ

СОЛТ     –  стойка окончания (оборудования) линейного тракта

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

5

47035398000000 ПЗ

СС           –  служебная связь

СТВГ      –  стойка третичного временного группообразования

СТ-ЛАЦ  –  служба трактов ЛАЦ

СУВ        –  сигнал управления и взаимодействия

СЧВГ      –  стойка четверичного временного группообразования

ТК           –  телеконтроль

ТМ          –  телемеханика

ТММ       –  телемеханика магистральная

ТМУ        –  телемеханика участковая

ТЧ            –  тональная частота

УДП         –  устройство дистанционного питания

УК            –  устройство контроля

УКК-1      -  устройство коммутации канала

УКСС       – устройство коммутации служебной связи

УСС         – участковая служебная связь

ФПСС      – фильтр постанционной служебной связи

ЦЛП         – цифровая линия передачи

ЦЛТ         – цифровой линейный тракт

ЦСП         – цифровая система передачи

ЦСС         – цифровая служебная связь

ЧРК          – частотное разделение каналов

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

6

47035398000000 ПЗ

Задание на курсовой проект

Спроектировать цифровую линию передачи на трассе Уфа – Ижевск

1. Выбрать и обосновать проектное решение.

2. Рассчитать помехозащищенность ЦЛП.

3. Описать сервисные системы ЦЛП.

4. Привести комплектацию аппаратуры ЦСП.

5. Разработать и рассчитать цепи электропитания.

6. Рассчитать надежность ЦЛП.

Исходные данные (количество каналов):

## передача телевидения – 1;

## проводное вещание 2-го класса – 2;

## передача данных – 1;

## передача газет – 1;

## видеотелефон – 1.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

7

47035398000000 ПЗ

Введение

Развитие науки и ускорение технического прогресса невозможны без совершенствования средств связи, систем сбора, передачи и обработки информации. В вопросах развития сетей связи страны большое внимание уделяется развитию систем передачи и распределения (коммутации) информации.

Наиболее широкое распространение в последнее время получили многоканальные системы передачи (МСП) с импульсно-кодовой модуляцией (ИКМ). Импульсно-кодовая модуляция была изобретена французским инженером А. Ривсом в 1937 г. Этому предшествовали теоретические работы отечественных и зарубежных ученых.

Развитие цифровых систем передачи (ЦСП) нельзя представить без теоретических работ по теории связи, основы которой  заложены в работах К.Шеннона и В.А.Котельникова. Возможность передачи дискретизированных сигналов вместо непрерывных во времени и неискаженного их восстановления основана на применении теоремы отсчетов, открытой в 1933 г. независимо друг от друга Найквистом и В.А. Котельниковым. Эта теорема формулируется следующим образом: если непрерывный сигнал имеет ограниченный спектр, то он полностью определяется последовательностью своих мгновенных значений в дискретные моменты времени, следующие с частотой, большей или равной удвоенной верхней частоте непрерывного сигнала.

Основным недостатком ЦСП является необходимость использования для передачи одинакового объема информации более широкого, чем в аналоговых МСП линейного спектра частот, из-за чего промежуточные регенерационные станции приходится размещать более часто, чем усилительные пункты в аналоговых системах. Однако при использовании ЦСП для работы по оптическим кабелям благодаря широкой полосе пропускания оптического волокна и малому его затуханию, это обстоятельство оказывается несущественным, и расстояние между регенераторами на

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

8

47035398000000 ПЗ

оптическом кабеле во много раз превышает длину усилительного участка аналоговых систем передачи.

Самым существенным достоинством ЦСП представляется возможность передачи цифровых данных между ЭВМ и вычислительными комплексами без каких-либо дополнительных устройств преобразования или специальных аппаратных средств. В ЦСП единственным параметром, которым характеризуется качество передачи, является коэффициент ошибок. Каналы с малым коэффициентом ошибок в тракте передачи реализуются достаточно просто. В случае необходимости влияние ошибок, возникающих в тракте, можно практически полностью исключить, воспользовавшись теми или иными способами защиты от ошибок.

В новых ЦСП значительно расширены их функциональные возможности. Так, например, первичный мультиплексор строится с использованием принципов, принятых при построении ЭВМ, т.е. по модульной структуре, включающей в себя системную цифровую шину для связи групповых и канальных устройств, выполняющих преобразование конкретных видов канальных сигналов в цифровые потоки со скоростями 64 или n*64 кбит/с.

Программируемый ИКМ - мультиплексор позволяет осуществлять оперативное ответвление и переключение каналов, а также заменить регулировку параметров канальных узлов введением корректирующих данных в память управляющего микропроцессора, что обеспечивает автоматизированный контроль параметров основных функциональных узлов.

Групповые устройства ИКМ - мультиплексора выполняются в виде единого цифрового модуля, содержащего управляющий микропроцессор и сигнальные процессоры. Каждый процессор имеет устройства памяти, способные длительно хранить информацию. Для обеспечения ввода, выделения и транзита цифровых каналов в мультиплексоре используются два взаимосвязанных микропроцессорных модуля, которые могут обмениваться командами управления и информационными байтами соответствующих каналов.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

9

47035398000000 ПЗ

Аппаратура перспективных линейных трактов разрабатывается с применением БИС, СБИС, автоматического телеконтроля состояния НРП на основе микропроцессорной техники.

Широкое внедрение ЦСП на сетях связи совместно с аппаратурой сетевой синхронизации, аппаратурой управления синхронной сетью создает предпосылки для организации автоматизированной сети связи.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

10

47035398000000 ПЗ

1. Выбор и обоснование проектных решений

# 1.1. Характеристика оконечных пунктов

## Уфа:

Население: 1091,2тыс.жит. (по данным на 2000г.)

Основан: 1574. Город с: 1586. Центр: Республика Башкортостан

# Краткая характеристика

Уфа расположена в Предуралье, в долине р. Белая (приток Камы), при

впадении в неё рек Уфа и Дёма, в 1519 км к востоку от Москвы. Ж.д.

станция. Узел автомобильных дорог. Аэропорт .

Средняя температура января -15С, июля +19С. Осадков около 500 мм в год.

На юго-восточной окраине, в 9 км от пристани, на правом берегу р. Уфа,  климатическая курортная местность Зелёная Роща. Санаторий "Зелёная Роща" (преимущественно кардиологического профиля).

## Исторический очерк

Основана как крепость Уфа в 1574 г. на р. Белая при впадении в неё р. Уфа на месте ногайского укрепления Туратау. Город с 1586 г. В 17 в. Уфа – крупный торговый центр на пути из центральной России в Сибирь. С 1781 центр Уфимского наместничества, с 1796 в Оренбургской губернии. С 1865 центр Уфимской губернии. В 1890 через Уфу прошла Самаро-Златоустовская железная дорога. Со второй половины 19 в. начала развиваться промышленность (преимущественно металлообработка и переработка сельскохозяйственного сырья). В 1922 – 91 столица Башкирской АССР, с 1991 – Республики Башкортостан (Башкирия).

# Экономика

Ведущие отрасли промышленности – топливная (нефтегазодобывающее управление "Уфанефть" – добыча нефти, АО "Уфанефтехим" – производство нефтепродуктов, АО "Уфимский нефтеперерабатывающий завод" и др.), химия и

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

11

47035398000000 ПЗ

нефтехимия (АО "СтеклоНиТ" – изделия из стекловолокна, АО "Уфаоргсинтез" синтетический каучук, полиэтилен и др.; госпредприятие "Химпром" – средства защиты растений, товары бытовой химии и др.), машиностроение и металлообработка (АО "Уфимское моторостроительное ПО" – двигатели и запчасти к автомобилям "Москвич", оборудование для животноводства, снегоходы "Рысь", мотоблоки "Урал"; приборостроительное ПО – бортовые вычислительные машины, водяные и электрические счётчики; АО "Уфимкабель"; агрегатное ПО – электродвигатели, генераторы и др.; ПО "Оргтехника" – средства автоматизации, вычислительной техники, пишущие машинки; заводы "Электроаппарат", "Промсвязь",  "Уфасельмаш" и др.), лесная и деревообрабатывающая (мебельная фабрика, фанеро-плиточный комбинат, фанерный комбинат, спичечная фабрика, АО "Башмебель" и др.).

Предприятия лёгкой (в т.ч. хлопчатобумажный комбинат, кожгалантерейная фабрика). Пищевая и медицинская промышленность: НПО "Иммунопрепарат", АО "Уралвита".

### Основные предприятия

#### Химическая и Нефтехимическая промышленность: Акционерная нефтяная компания "Башнефть", ОАО "Башкирская нефтехимическая компания", ОАО "Уфимский завод эластомерных материалов, изделий и конструкций". 
Машиностроение и металлообработка: Государственное унитарное Уфимское агрегатное предприятие "Гидравлика", ОАО "Уфимское моторостроительное производственное объединение".

#### Приборостроение: ГУП "Уфимское приборостроительное производст-
 венное объединение".

Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность: ОАО "Уфимская спичечная фабрика им. 1 Мая", ОАО "Уфимский фанерно-плитный комбинат", Филиал ОАО ЛХК "Башлеспром" "Уфимский фанерный комбинат". 
        Легкая промышленность: ОАО "Промышленно-торговая швейная фирма 'Мир'", ОАО "Уфимский хлопчатобумажный комбинат". 
        Пищевая промышленность: АО "Косметическая фирма Чародейка".

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

12

47035398000000 ПЗ

Химико-фармацевтическая промышленность: ГУП "Иммунопрепарат", ОАО "Уфимский витаминный завод 'УФАВИТА'.

Банковская деятельность: "Башэкономбанк", АКБ Башкомснаббанк", Башкирский промышленный банк, ОАО "Альфа-Банк-Башкортостан", ОАО "Социнвестбанк", ОАО Банк "Народный кредит", ОАО РИКБ Башкредитбанк".

### Культура, наука, образование

Театры: драматический, оперы и балета, Русский драматический, кукол.

Башкирский государственный музей (основан в 1864), Художественный музей имени М.В. Нестерова, Дом-музей башкирского поэта М. Гафури.

ВУЗы города: Башкирская академия государственной службы и управления при Президенте Республики Башкортостан, Башкирский государственный аграрный университет, Башкирский государственный медицинский университет, Башкирский государственный педагогический институт, Башкирский государственный университет, Восточный институт экономики, гуманитарных наук, управления и права, Уфимский государственный авиационный технический университет, Уфимский государственный институт искусств, Уфимский государственный нефтяной технический университет, Уфимский технологический институт сервиса Государственной академии сферы быта и услуг, Факультет Всероссийского заочного финансово-экономического института, Филиал Московского государственного университета коммерции, Филиал Московского университета потребительской кооперации, Филиал Оренбургского государственного университета, Филиал Столичного гуманитарного института.

Ижевск:

Население: 755,6 тыс.жит. (по данным на 2000г.)

Основан: 1760. Город с: 1918.

# Краткая характеристика

Расположен на р. Иж, в 40 км от её впадения в Каму, в 1129 км от Москвы. Узел ж.д. линий и автомобильных дорог. Аэропорт.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

13

47035398000000 ПЗ

Экономика

В Ижевске производится более 1/2 промышленной продукции Удмуртии.

Металлообработка, машиностроение: производство военной техники, лёгковых автомобилей, мотоциклов, станков, оборудования для нефтяной промышленности, электропил, охотничьих и спортивных ружей, стиральных машин, магнитофонов. Передельная металлургия.

Крупнейшие предприятия: заводы – "Ижмаш", механический мотозавод; ПО – "Ижсталь".

Развиты также лёгкая (фабрика художественных изделий – производство ковров, дорожек, платков с национальным орнаментом и др.), пищевая промышленность.

# Основные предприятия

Электроэнергетика: ОАО "Удмуртэнерго".

Нефтедобывающая промышленность: ОАО "Белкамнефть", ОАО Удмуртгеоло –гия", ОАО "Удмуртнефть".

Черная металлургия: АООТ "Ижевский литейный завод", ОАО"Ижсталь", ОАО "Удмуртвтормет".

Химическая промышленность: ОАО "Ижевский завод пластмасс"

Машиностроение: ГП "Ижевский механический завод", ОАО "Буммаш", 
ОАО "Ижевский завод нефтяного машиностроения", ОАО "Ижевский машиностроительный завод" (Ижмаш), ОАО "Ижевский мотозавод 'Аксион-холдинг", ОАО "Ижевский подшипниковый завод", ОАО "Редукторный завод" (ОАО "Редуктор"), ООО "Ижевское УПП 'Спутник'" ВОС, ФГУП "Ижевский электромеханический завод 'Купол".

Приборостроение: ОАО "Ижевский радиозавод".

Лесная, Деревообрабатывающая и Целлюлозно-бумажная  промышленность, промышленность строительных материалов: АО "Альтаир", Завод ячеистого бетона.

Легкая промышленность: ЗАО "Ижевская швейная фабрика",ЗАО "Сактон".

Пищевая промышленность: ОАО "Удмуртский хладокомбинат", Торгово-     промышленное АОЗТ "Ижевский завод минерально-фруктовых вод".

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

14

47035398000000 ПЗ

Наземный железнодорожный транспорт общего пользования (без трамвайного): Ижевское отделение Горьковской железной дороги.

Автомобильное хозяйство: ГУП "Удмуртавтотранс", Ижевское производст- венное объединение пассажирского автотранспорта.

Авиационный транспорт: ГП "Ижавиа".

Банковская деятельность: ОАО "Евроазиатский банк экономического разви- тия", ОАО "Удмуртский Пенсионный банк",ОАО "Уральский трастовый банк"

# Культура, наука, образование

Удмуртский государственный университет. Медицинская академия. Механический, сельскохозяйственный институты.

Театры: русский и удмуртский драматические, музыкальный, кукол. Цирк.

ВУЗы города: Высший гуманитарно-инженерный колледж “Аэромех”,  
Ижевская государственная медицинская академия, Ижевская государственная сельскохозяйственная академия, Ижевский государственный технический университет, Удмуртский государственный университет, Филиал Высшей школы приватизации и предпринимательства, Филиал Московского университета потребительской кооперации.

## 1.2. Выбор и обоснование трассы

Исходя из географического положения оконечных пунктов к рассмотре –нию могут быть приняты три варианта трассы :

1. Уфа – Благовещенск – Калинники – Бирск – Баженово – Бураево – Краснохолмский – Калтасы – Нефтекамск – Николо-Березовка – Тарасово – Сарапул – Бураново – Ижевск

2. Уфа – Шарипово – Кушнаренково – Дюртюли – Внрхнеяркеево – Ст.Байсарово – Поисево – Мензелинск – Набережные Челны – Елабуга – Татарские Челны – Менделеевск – Кашаево – Алнаши – Можга – Пугачево – Ижевск

3. Уфа – Арсланово – Коб.Покровка – Кандры – Серафимовский – Октябрьский – Бавлы – Бугульма – Карабаш – Абдрахманово – Альметьевск –

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

15

47035398000000 ПЗ

Русский Акташ – Заинск – Мелекес – Набережные Челны – Елабуга – Татарские Челны – Менделеевск – Кашаево – Алнаши – Можга – Пугачево – Ижевск (Любой другой вариант заведомо экономически не целесообразен.)

Таблица 1.1.

Характеристики трассы

| Характеристики трассы | Ед. измерения | Вариант 1 | Вариант 2 | Вариант 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Общая протяженность трассы 1.вдоль шоссейных дорог 2.вдоль железных дорог 3.вдоль грунтовых дорог 4.бездорожье | км | 1. 399 1. 374 2. 0 3. 25 4. 0 | 1. 498 1. 498 2. 0 3. 0 4. 0 | 1. 681 1. 681 2. 0 3. 0 4. 0 |
| 2.Способ прокладки кабеля 1.кабелеукладчиком 2.в ручную 3.в канализации | км | 2. 1. 340,28 2. 31,92 3. 26,8 | 2. 1. 435,36 2. 39,84 3. 22,8 | 2. 1. 613,35 2. 44,59 3. 23,06 |
| 3.Количество переходов 1.через судоходные и сплавные реки 2.через несудоходные реки 3.через железные дороги 4.через шоссейные дороги | шт. | 3. 1. 1 2. 1 3. 1 4. 3 | 3. 1. 3 2. 4 3. 1 4. 4 | 3. 1. 3 2. 4 3. 5 4. 6 |
| 4.Число ОРП | шт. | 1 | 1 | 2 |

Сравнительный анализ: Трасса №1 имеет значительно меньшее число речных переходов. На трассе №1 меньшее число переходов через шоссейные дороги.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

16

47035398000000 ПЗ

Трасса №1 имеет меньшую протяженность (на 101 и 282 км соответственно). Помимо этого, трасса№1 пролегает по территории именно тех двух республик, столицами которых являются Уфа и Ижевск, что, естественно, скажется на решении различного рода административных вопросов.

Резюме:

Исходя из соображений уменьшения затрат на строительство, считаю целесообразным принять к разработке проект трассы №1.

## 1.3. Определение числа каналов на магистрали

По магистрали, помимо телефонных каналов, должны передаваться следующие виды информации:

Таблица 1.2.

Виды информации

| Вид информации | Количество каналов ТЧ, шт. | Частотный диапазон (кГц) |
| --- | --- | --- |
| Телевизионный сигнал | 1440 | 6400 |
| Радиовещание 2го класса (×2) | 3 | 12 |
| Передача данных | 1 – 60 (выбрал 60) | 4 – 240 |
| Видеотелефон | 300 | 1200 |
| Передача газет | 60 | 240 |

Определим количество телефонных каналов между оконечными пунктами.

Количество населения в заданном пункте и его окрестностях с учетом среднего прироста населения рассчитаем по формуле:

H=H0(1+p100)t   ,где Н0-население по последним (используемым) данным,

p – средний годовой прирост населения в данной местности, p = 1–3%;

t – период, определяемый как разность между назначенным годом перспективного проектирования и годом на который взяты данные о численности населения в данной местности.

t=5+(tm−t3),

где tm – год, составления проекта, tm = 2004;

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

17

47035398000000 ПЗ

t3 – год, в котором взято Н0, t3 = 2000.

t = 5 + (2004 – 2000) = 9

HУ=1091,2∗1,039=1423,8 тыс. чел,

где НУ – население Уфы;

HИ=755,6∗1,039=985,9 тыс. чел,

где HИ – население Ижевска.

Степень заинтересованности отдельных групп населения в связи зависит от политических, экономических, культурных и социально-бытовых отношений между группами населения, районами и областями. Эта взаимосвязь определяется с помощью коэффициента тяготения.

Kтяг = 5 – 15 % (принято 10 %)

Количество телефонных каналов между двумя пунктами:

nтлф=α∗kтяг∗y∗ma∗mbma+mb+β

где ,  – постоянные коэффициенты, соответствующие доступности и заданным    потерям,  = 1,3,   = 5,6;

y – удельная нагрузка, создаваемая одним абонентом, y = 0,05 Эрл;

ma, mb – количество абонентов, которые обслуживаются междугородными телефонными станциями в пунктах A и B соответственно.

ma=0,3Hk=0,3∗1423,8=427,14 тыс.чел.;

nтлф=1,3∗0,1∗0,05∗427,14∗295,77∗103427,14+295,77+5,6=1136mb=0,3Hi=0,3∗985,9=295,77 тыс. чел.

Т.к. кроме телефонных каналов по кабельной магистрали передаётся и другая информация, то общее число каналов между пунктами А и В равно:

n=nтлф+ntv+nвтф+nпг+nпд+nв+nрез,

где nтлф – число телефонных каналов;

ntv – число каналов телевидения, ntv = 1440;

nвтф – число каналов, занимаемых видеотелефоном, nвтф = 300;

nпг – число каналов для передачи газет, nпг = 60;

nпд – число каналов для передачи данных;

nв – число каналов для радиовещания, nв = 6;

nрез = 838число резервных каналов.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

18

47035398000000 ПЗ

n = 1136 + 1440 + 300 + 60 + 60 + 6 + 838 = 3840 каналов.

## 1.4. Выбор системы передачи.

В качестве системы передачи возьмем две системы ИКМ-1920.

Таблица 1.3.

Основные технические характеристики

| Основные технические характеристики ЦСП | ИКМ-1920 |
| --- | --- |
| Количество каналов ТЧ или ОЦК | 1920 |
| Скорость передачи информации, Мбит/с | 139,264 |
| Тактовая частота линейного сигнала, МГц | 139,264 |
| Рабочая (расчетная) частота, МГц | 69,632 |
| Линейный код | HDB-3 |
| Тип используемого кабеля | КМ-4х2,6/9,5 |
| Максимальная длина переприемного участка, км - на внутризоновой сети - на магистральной сети | 2500 2500 |
| Максимальное расстояние между ОРП (ПОРП), км | 240 |
| Длина регенерационного участка, км - минимальная - номинальная - максимальная | 2,75 3,0 3,15 |
| Минимальная длина РУ, прилегающего к ОП, ОРП (ПОРП), км | 1,0 |
| Максимальное затухание РУ на рабочей частоте, дБ | 72 |

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

19

47035398000000 ПЗ

Продолжение таблицы 1.3.

| Основные технические характеристики ЦСП | ИКМ-1920 |
| --- | --- |
| Номиналы искусственных линий, км (дБ) | (1,0x2)км |
| Сопротивление с линейной стороны, Ом | 75 |
| Амплитуды импульсов на выходе регенератора, В | 3 |
| Длительность импульсов, нс | 5 |
| Коэффициент шума F корректирующего усилителя | 4,24 |
| Количество НРП в полусекции ДП | 40 |
| . Дистанционное питание аппаратуры ЛТ - ток ДП, А - максимальное напряжение ДП, В | 0,4 ±850 |
| Напряжение/ток ДП аппаратуры СС, В/А | ±180/0,02 СС и ТММ |
| Напряжение/ток ДП аппаратуры ТМ, В/А. | ±215/0,04 ТК |
| Падение напряжения на одном НРП, В - линейное оборудование - оборудование СС - оборудование ТМ | 5 20 5ТМУ 20ТММ |
| Коэффициент ошибок линейного тракта | 5×10-8 |
| Коэффициент ошибок одного регенератора | 1×10-10 |

## 1.5 Размещение регенерационных пунктов

Цифровой линейный тракт содержит передающее и приемное оборудование линейного тракта (ОЛТ), регенерационные участки и пункты. Регенерационные пункты в основном являются необслуживаемыми (НРП) и только часть из них обслуживаемые (ОРП) или полуобслуживаемые (ПОРП). Необслуживаемые пункты питаются дистанционно от оконечных (ОП) или промежуточных обслуживаемых.

Коэффициент затухания кабеля на расчетной частоте ЦСП при максимальной температуре грунта определяется по формуле:

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

20

47035398000000 ПЗ

дБ/кмαmax=α201−αα200−tmax,

где 20 = 20,5 дБ/км  –  коэффициент затухания кабеля на расчетной частоте при температуре 200С;

 = 1,95∙10-3 1/град – температурный коэффициент затухания кабеля на расчетной частоте;

tmax = 10 0С – максимальная температура грунта.

αmax=20,5⋅[1−1,95⋅10−3(20−10)]=20,10 дБ/км

Расчет количества регенерационных участков внутри секции ДП производится по формуле:

пру=ЕLclном+1,

где Lc – длина секции ДП (расстояние между ОП-ОРП или ОРП-ОРП), км;

Е(х) – функция целой части.

Если Lc/lном – целое число, то nРУ=LClНОМ

Необходимое число НРП определяется по формуле:

nнрп = nру – 1

Трасса разбита на 2 секции ДП: Уфа – Краснохолмский (213 км), Краснохолмский – Ижевск (186 км). Количество регенерационных участков внутри секций ДП соответственно равны:

nру1 = 213 / 3 = 71 штук;

nру2 = 186 / 3 = 62 штук.

Тогда число НРП в секциях ДП соответственно равны:

nнрп1 =  nру1 – 1 = 71 - 1 = 70 штук;

nнрп2 =  nру2 – 1 = 62 - 1 = 61 штук.

В обеих секциях длина регенерационных участков равна трем км. Отклонения длин регенерационных участков от номинала соответствуют

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

21

0

47035398000000 ПЗ

допустимым. При размещении ОРП необходимо руководствоваться следующими правилами:

– расстояние между ОП-ОРП или ОРП-ОРП не может превышать паспортной длины секции дистанционного питания;

– ОРП должны располагаться только в населенных пунктах;

– Для аппаратуры, не предусматривающей в своем составе обслуживаемых регенерационных пунктов, последние могут быть организованы путем объединения двух оконечных регенерационных трансляций, либо организации переприема по ТЧ или стандартным цифровым потокам, такие трансляции, представляющие собой ОРП, должны располагаться только в населенных пунктах и на расстояниях, не превышающих паспортной длины линейного тракта.

Перед размещением НРП на трассе проектируемой линии передачи определяют населенные пункты, где будут расположены ОРП (ПОРП). Расстояния между ними должны быть в пределах длин секций дистанционного питания (ДП), т.е. 240 км (в проекте это условие выполняется).

На структурной схеме линейного тракта расстояния между всеми НРП составляет 3 км.

Рисунок 1 – Размещение регенерационных пунктов на кабельной магистрали

## 1.6. Расчет затуханий участков регенерации на рабочей частоте

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

22

0

47035398000000 ПЗ

Затухания участков регенерации рассчитываются на максимальной температуре грунта. Формула для расчета имеет следующий вид:

aрег=αmax⋅lрег+2aтр+aил,  дБ,

где aтр – затухание линейного трансформатора (aтр = 1 дБ);

aил – затухание искусственной линии (aил = 0, т.к. искусственные линии не используются).

aрег=20,10⋅3+2⋅1+0=62,3 дБ

Рассчитанные значения затуханий участков регенерации заносятся в   таблицу 1.4.

## 1.7.   Расчет уровней передачи, приема и усиления регенерационных пунктов

Абсолютный уровень пиковой мощности при воздействии единичного импульса цифрового сигнала:

рпер.1=10lgUпер2zв⋅103, дБ,

где    Uпер –- амплитуда линейного сигнала на выходе регенератора,  (3 В);

Zв – волновое сопротивление кабельной цепи, (75 Ом).

рпер.1=10lg3275⋅103=20,79 дБ

Средний абсолютный уровень цифрового сигнала:

рпер=10lgUпер22zв⋅103, дБ;

рпер=10lg322⋅75⋅103=17,78дБ.

Соответствующие этим уровням передачи уровни приема на входе регенерационных пунктов

рпр.1=рпер.1−aрег, дБ;

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

23

0

47035398000000 ПЗ

рпр.1=20,79−62,3=− 41,51 дБ;

рпр=рпер−aрег, дБ;

рпр=17,78−62,3=− 44,52 дБ.

Для проверки соответствия величин необходимых усилений усилительной способности регенератора на рабочей частоте определяется величина усиления корректирующего усилителя:

Sy=py.вых−рпр, дБ;

Sy=2,83−(−44,52)=47,35 дБ,

где ру.вых – средний абсолютный уровень на выходе КУ,

ру.вых=10lgUm122Zpy⋅103, дБ;

ру.вых=10lg2,422⋅1500⋅103=2,83 дБ,

где Um1 – напряжение единичного импульса на входе решающего устройства, В, которое в ЦСП принято равным минимальному значению напряжения высокого потенциала в микросхемах серии К155 (Um1 = 2,4 В);

Zру – входное сопротивление решающего устройства регенератора, Ом (Zру = = 1500 Ом).

Максимальные возможности регенераторов по перекрытию затухания участков, т.е. максимальные затухания участков регенерации, возможны только при полном подавлении всех помех, кроме помех, вызванных переходным влиянием на дальний конец. Поэтому затухание кабельной линии на участке регенерации, которое должно быть равно Sy, выбирают примерно на (1015) дБ меньше максимальной возможности регенераторов по перекрытию затухания участков.

Тогда проверка соответствия величин необходимых усилений способности регенератора производиться по формуле:

Sy≤Sy.max=amax−10÷15, дБ.

Значения уровней приема и усилений КУ приведены в таблице 1.4.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

24

0

47035398000000 ПЗ

Таблица 1.4.

Уровни приема и усиления КУ и типы регенерационных пунктов

| № п/п | Номер РП | lрег, км | рег, дБ | рпр, дБ | Sу, дБ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 '' 7 '' 24 '' 71 72 73 '' 133 134 | ОП – Уфа НРП-1/1 '' НРП-6/1 '' НРП-23/1 '' НРП-70/1 ОРП - Краснохолмский НРП-1/2 '' НРП-61/2 ОП - Ижевск | – 3,0 '' 3,0 '' 3,0 '' 3,0 - 3,0 '' 3,0 – | – 62,3 '' 62,3 '' 62,3 '' 62,3 - 62,3 '' 62,3 – | – – 44,52 '' – 44,52 '' – 44,52 '' – 44,52 - – 44,52 '' – 44,52 – | – 47,35 '' 47,35 '' 47,35 '' 47,35 - 47,35 '' 47,35 – |

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

25

0

47035398000000 ПЗ

2. Расчет помехозащищенности цифровой линии передачи

В настоящее время наибольшее распространение в качестве направляющей среды для передачи цифровых сигналов получили электрические кабели как симметричные, так и коаксиальные. На цифровой поток в цифровом линейном тракте (ЦЛТ) накладываются различного рода посторонние электрические сигналы, которые являются электрическими помехами. Характер таких помех оказывается существенно различным для разного типа кабелей.

Собственные (или тепловые) помехи являются основными в ЦЛТ, организованных при помощи коаксиальных кабелей связи. Характерная особенность коаксиальных цепей состоит в том, что с увеличением частоты резко возрастает величина переходного затухания между коаксиальными парами, поэтому при передаче по ним цифровых сигналов переходные помехи отсутствуют. Собственные помехи в коаксиальных ЦЛТ вызываются, в основном, хаотическим тепловым движением электронов в кабельных цепях и шумами усилительных элементов во входных цепях регенераторов. Величина собственных помех в коаксиальной паре зависит от скорости передачи цифровых сигналов и длины участка регенерации.

## 2.1 Расчет допустимой помехозащищенности

Переходные и собственные помехи приводят к появлению в регенераторах цифровых ошибок в сигнале. Влияние цифровых ошибок на телефонную передачу отлично от влияния помех в каналах аналоговых систем передачи. Каждая ошибка после декодирования в такте приема оконечной станции приводит к быстрому изменению аналогового сигнала, вызывая неприятный для абонента щелчок в телефонном капсюле.

Основной оценкой качества передачи двоичной информации по ЦЛТ является вероятность ошибок (или коэффициент ошибок).

Вероятность ошибок определяется, как отношение числа ошибочно принятых символов Nош к общему числу передаваемых символов No:

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

26

0

47035398000000 ПЗ

Pош=NошNо

Поскольку на цифровой поток, передаваемый по ЦЛТ, всегда воздействуют искажения и помехи, они приводят к цифровым ошибкам. Это означает, что какая-то часть бинарных символов будет принята не верно: на месте символа “1” может оказаться символ “0” и наоборот, т. е. Вероятность ошибки всегда отлична от нуля: Pош  0.

Экспериментально установлено, что к заметному прослушиванию щелчков приводят ошибки в двух старших разрядах любой кодовой комбинации канального цифрового сигнала с ИКМ. Качество передачи телефонной информации по существующим нормам считается удовлетворительным, если в канале ЦСП прослушивается не более одного щелчка в минуту.

При частоте дискретизации 8 кГц (что имеет место во всех современных ЦСП) по каждому каналу в течение 1 минуты передаются 8000 * 60 = 480000 кодовых комбинаций. Опасными в отношении щелчков являются только два старших разряда кодовых комбинаций или 2 * 480000 = 960000 символов. При равной вероятности ошибочного приема любого символа вероятность ошибки в канале ЦСП при максимальной протяженности ЦЛТ должна удовлетворять условию:

Pош=1960000=10−6.

При длине переприемного участка по ТЧ 2500 км допустимая вероятность ошибки на 1 км тракта будет равна:

Pош≤10−62500=4∗10−101км.

С целью обеспечения более высокого качества передачи МККТТ рекомендует при разработке цифровых систем руководствоваться нормой вероятности ошибки на 1 км ЦЛТ 10-10 1/км.

В этом случае допустимая вероятность ошибки для линейного тракта длиной L = 399 км определяется формулой:

Рош доп L = 10-10 * L;

Рош доп L =10-10*399= 3,9910-8.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

27

0

47035398000000 ПЗ

Если считать параметры всех участков ЦЛТ одинаковыми, то вероятность ошибок на одном участке регенерации не должна превышать величины

Pош i доп≤Pош доп Lnрег;

Pош i доп≤3,99⋅10−8133=3⋅10−10.

где nрег – число регенераторов в ЦЛТ, включая НРП, ОРП  и ОП.

Между вероятностью ошибок и величиной защищенности (или, другими словами, отношением сигнал/помеха) существует однозначная зависимость, заключающаяся в том, что увеличение защищенности приводит к снижению вероятности ошибок. Эта зависимость определяется и числом уровней Nу передаваемого по ЦЛТ сигнала.

Таблица 2.1.

Зависимость между вероятностью ошибок и величиной защищенности

| Аз,дБ | 17,2 | 18,8 | 19,8 | 20,7 | 21,7 | 22,4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рош | 10-3 | 10-4 | 10-5 | 10-6 | 10-7 | 10-8 |

Продолжение таблицы 2.1.

| Аз,дБ | 23,3 | 23,9 | 24,7 | 25,3 | 25,8 | 26,1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рош | 10-9 | 10-10 | 10-11 | 10-12 | 10-13 | 10-14 |

По найденным вероятностям ошибок в линейном такте и на одном участке регенерации следует найти, используя данные таблицы 2.1., соответствующие им минимально-допустимые защищенности сигнала на выходе линейного тракта Аз. доп L и на одном участке регенерации Азi доп.

Вероятностям ошибок в линейном такте и на одном участке регенерации соответствуют  минимально-допустимые защищенности сигнала на выходе линейного тракта Аз. доп L и на одном участке регенерации Азi доп.

Аз. доп L = 21,98 дБ;

Азi доп = 23,61 дБ.

## 2.2.  Расчет ожидаемой помехозащищенности в регенераторах ЦСП на коаксиальном кабеле

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

28

0

47035398000000 ПЗ

Для систем, работающих по коаксиальному кабелю, преобладающими являются собственные помехи, поэтому они и учитываются при расчете защищенности сигнала на входе регенератора.

Защищенность зависит от скорости передачи и от дополнительных помех. С учетом допуска на помехи, вызванные причинами, отличными от тепловых помех, и неточностью работы регенератора, расчет помехозащищенности в регенераторах производится по формуле:

Аз=127+10lg(0,32∗aрегВ2)−1,4∗aрег−10lgВ2−σ−g, дБ

Аз=127+10lg0,32⋅62,3139,2642−1,4⋅62,3−10lg139,2642−7,8−3=

= 32,76 дБ,

где В = 139,264 Мбит/с  –  скорость передачи символов;

 = 7,8 дБ – допуск по защищенности на дополнительные помехи в линейном  тракте, отличные от тепловых шумов;

g = 3 дБ – допуск по защищенности при изготовлении регенераторов.

Помехозащищенности Аз в каждом регенераторе равна 32,76 дБ Соответствующие им вероятности ошибок Рошi  для всех значений длин участков регенерации меньше 10-14.

## 2.3. Расчет ожидаемой помехозащищенности цифровой линии передачи

Помехозащищенность цифровой линии передачи оценивается вероятностью возникновения ошибок при прохождении цифрового сигнала через все элементы цифрового линейного тракта.

Ошибки в различных регенераторах возникают практически независимо друг от друга, поэтому вероятность ошибок в ЦЛТ можно определить как сумму вероятностей ошибок по отдельным участкам.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

29

0

47035398000000 ПЗ

Рош.ож.L=i=1nрп+1Pошi,

где   nрп – количество регенерационных пунктов, включая и ОРП, в формуле  берется (nрп+1) с учетом регенератора ОП приемной станции, Рошi – вероятность ошибок i-го регенератора.

Рош.ож.L = 13310-14.

Тогда ожидаемая помехозащищенность на выходе линейного тракта будет Аз.ож.L = 25,23 дБ.

Сравнивая ожидаемые вероятность ошибок и помехозащищенность с допустимыми, получается что:

Рош.ож.L = 13310-14  <  Рош.доп.L  = 3,9910-8;

Аз.ож.L = 25,23   Аз.доп.L = 21,98

Это означает, что размещение НРП произведено верно.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

30

0

47035398000000 ПЗ

3. Сервисные системы цифровой линии передачи

## 3.1. Система служебной связи ЦСП ИКМ-1920

Устройства СС обеспечивают организацию трех каналов СС:

– канал постанционной и участковой СС (ПСС-УСС), организованный по двум симметричным парам кабеля в полосе частот (0,33,4) кГц и предназначенный для организации участковой СС между НРП и ОРП;

– канал постанционной служебной связи (ПСС-ВЧ), организованный по 4-х проводной схеме на тех же парах, что и канал ПСС-УСС, в полосе частот (1216) кГц;

– канал магистральной служебной связи (МСС) организуется в каждом третичном цифровом потоке в оборудовании третичного временного группообразования (СТВГ) методом адаптивной дельта-модуляции при скорости цифрового потока 32 кбит/с.

Структурная схема оборудования СС и телемеханики стойки оборудования линейного тракта (СОЛТ) приведена на рисунке 2.

Для разделения ПСС-УСС и ПСС-ВЧ используются фильтры постанционной СС (ФПСС). Устройство коммутации УКСС служит для подключения переговорно-вызывного устройства (ПВУ) к любому из каналов СС на любом направлении, обслуживаемом с данной СОЛТ, и вывод каналов СС на громкоговорящую связь. Предусмотрена возможность использования ПСС-УСС при аварийных работах на линейном тракте, когда подача ДП в кабель невозможна.

Низкочастотный канал СС распределен на три направления:

- на микротелефонную трубку СОЛТ;

- на СТВГ через разъемы “СТВГ”;

- на внешнее устройство через разъемы “СС-2”.

Высокочастотный канал после преобразования заводится на микротелефонную трубку СОЛТ. СС обеспечивает громкоговорящую связь по

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

31

0

47035398000000 ПЗ

каналам ПСС-УСС и ПСС-ВЧ с помощью громкоговорителя, установленного на стойке СОЛТ. В устройстве СС (УСС) предусмотрен индивидуальный вызов любой станции на магистрали. Вызов осуществляется с помощью соответствующей кодовой посылки, образующейся путем набора номера номеронабирателем, расположенным на блоке генератора тонального набора (ГТН). Прием вызова индицируется светодиодом вызываемого канала на блоке устройства коммутации канала УКК-1, лампой “Вызов СС” на верхней раме СОЛТ и включением акустического сигнала вызова с помощью громкоговорителя. В канале ПСС-ВЧ используется амплитудная модуляция с несущей частотой 12 кГц. Необслуживаемые усилители СС размещаются через 18 км (в каждом шестом НРП).

1 сп

2 сп

пву

уксс

псс-усс

псс-вч

фпсс

фпсс

дпсс

усс

БРС

БЛ

ТМУ

тмм

дп тмм

3 сп

4 сп

5 сп

дп тму

Рисунок 2 – Структурная схема оборудования СС и ТМ СОЛТ ИКМ-1920

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

32

0

47035398000000 ПЗ

3.2. Системы телеконтроля и телемеханики ЦСП ИКМ-1920

Система телемеханики предназначена для непрерывного автоматического контроля трактов в НРП и ОРП и включает в себя:

– систему магистральной телемеханики (ТММ), обеспечивающей передачу сигналов о состоянии линейного тракта с ОРП на оконечные пункты ОП1 и ОП2;

– систему участковой телемеханики (ТМУ), обеспечивающей профилактический контроль любого линейного регенератора в пределах секции обслуживания без перерыва связи.

Система телеконтроля обеспечивает передачу сигналов извещения, управления между НРП и ОРП (ОП) и оценку состояния оборудования линейного тракта.

ТМУ обеспечивает передачу сигналов извещения с НРП на ОП или ОРП и сигналов управления обнаружителями ошибок РЛ с ОП или ОРП на НРП, а также измерение вероятности ошибок РЛ в пределах своей полусекции ДП. Оборудование ТМУ состоит из устройств телемеханики участковой, устанавливаемых в НРП (БТМ – блок телемеханики), и устройств телемеханики участковой, устанавливаемых в ОП или ОРП. Сигналы ТМУ передаются по четырем жилам кабеля четвертой и пятой симметричным парам кабеля.

ТМУ обеспечивает прием шести сигналов извещения с автоматическим определением номера сигнализирующего НРП:

– давление в кабеле;

– открывание люка или появление воды;

– вызов по служебной связи;

– давление в баллоне;

– сигнал о превышении расхода газа в системе кабельного давления (СКД);

– обрыв кабеля ВЧ тракта.

ТМУ обеспечивает передачу пяти сигналов управления обнаружителями ошибок РЛ на каждый БТМ – четыре сигнала “Включить” (по количеству трактов) и один сигнал “Отключить”, которые передаются из блока распределителя сигналов (БРС) через блок линейный (БЛ). Устройство ТМУ при

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

33

0

47035398000000 ПЗ

измерении вероятности ошибок в РЛ обеспечивает два режима работы – дежурный и вспомогательный. В дежурном режиме ТМУ производит измерение вероятности ошибок только на последнем РЛ поочередно всех линейных трактов. Во вспомогательном режиме ТМУ производит измерение вероятности ошибок поочередно на всех РЛ заданного оператором ЦЛТ.

Устройство ТМУ в случае обрыва жил телемеханики позволяет определить место обрыва с точностью до одного участка.

ТММ обеспечивает передачу сигналов о состоянии линейного тракта с ОРП на оба ОП. Оборудование состоит из устройств, размещаемых на оконечном пункте (ТММ ОП), устройств, устанавливаемых на обслуживаемых пунктах (ТММ ОРП), регенераторов магистральной телемеханики в НРП (РГТ).

В СОЛТ оборудование ТММ осуществляет:

– сбор и обработку информации, поступающей от местных датчиков и передачу ее на противоположный ОП;

– прием информации, поступающей из ОРП и противоположного ОП;

– переработку и воспроизведение получаемой информации (из ОП, ОРП и противоположного ОП).

Устройство ТММ ОП обеспечивает выдачу техническому персоналу ОП следующих сигналов:

– “Авария” – аварийный коэффициент ошибок входящего и исходящего ЛТ,

– “Предупреждение” – высокий коэффициент ошибок входящего и исходящего ЛТ.

Устройство ТММ ОП обеспечивает передачу на противоположный ОП сигналов “Авария” и “Предупреждение” по входящим трактам. Сигналы извещения передаются из ТММ ОП в линию связи постоянным током по третьей симметричной паре кабеля.

Устройство ТММ ОП рассчитано на обслуживание до 12 ОРП, расположенных между ОП.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

34

0

47035398000000 ПЗ

4. Проектирование линейно-аппаратного цеха

4.1. Классификация линейно-аппаратных цехов

Линейно-аппаратный цех (ЛАЦ) является основной технической службой междугородных телефонных станций и промежуточных пунктов.

Линейно-аппаратным цехом называется техническое помещение, в котором размещается оборудование, необходимое для организации и эксплуатационно-технического обслуживания междугородных цепей, каналов и трактов.

ЛАЦ классифицируется в зависимости от вида междугородных цепей, заводимых в оконечные и промежуточные пункты.

По видам линий связи:

– ЛАЦ СП, работающих на воздушных линиях связи;

– ЛАЦ СП, работающих на кабельных и радиорелейных линиях связи;

– смешанные ЛАЦ для СП, работающих на воздушных, кабельных и радиорелейных линиях связи.

По своему функциональному назначению различают ЛАЦ:

– оконечных пунктов;

– переприемных пунктов;

– промежуточных усилительных и регенерационных пунктов;

– сетевых узлов связи (СУС).

По количеству организуемых каналов ТЧ различают ЛАЦ:

– малой емкости с числом оконечных каналов до 50;

– средней емкости с числом оконечных каналов от 50 до 500;

– большой емкости с числом оконечных каналов свыше 500.

В крупных ЛАЦ емкостью свыше 500 каналов создаются две самостоятельные службы: служба высокочастотных трактов (СТ-ЛАЦ) и служба каналов ТЧ (СК-ЛАЦ). Первая обеспечивает эксплуатацию линейных и групповых трактов, линейных трактов с ЧРК и ВРК, а вторая – эксплуатацию телефонных каналов и каналов вещания.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

35

0

47035398000000 ПЗ

4.2. Состав оборудования ЛАЦ

По своему назначению оборудование ЛАЦ делится на:

– вводно-испытательное оборудование и аппаратуру переключения и коммутации каналов и трактов;

– аппаратуру систем передачи;

– аппаратуру звукового вещания и телевидения;

– вспомогательную аппаратуру;

– измерительную аппаратуру.

4.3. Вводно-испытательное оборудование, аппаратура переключения и коммутации каналов и цифровых трактов

Вводно-испытательное оборудование и аппаратура переключения каналов и цифровых трактов предназначены для включения, испытания и замены цепей связи, защиты аппаратуры и обслуживающего персонала от опасных напряжений и токов, испытания и переключения каналов и цифровых трактов.

В ЦСП, не имеющих в своем составе стойку СВК, но содержащих стойки СДП, линейные кабели вводятся на стойки СДП. К таким ЦСП относятся ИКМ-480х2, ИКМ-1920 и ИКМ-1920х2.

Для переключения групповых трактов аналоговых и цифровых СП используются стойки переключении первичных трактов СПТ-П и вторичных трактов СПТ-В. Указанные стойки предназначены для работы в составе станций, имеющих аппаратуру образования групповых трактов, и применяются для оперативного переключения групповых трактов:

– первичных групп (60...108) кГц;

– вторичных групп (312...552) кГц;

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

36

0

47035398000000 ПЗ

– третичных групп (812...2044) кГц;

– первичных цифровых потоков (2048 кбит/с);

– вторичных цифровых потоков (8448 кбит/с) и организации резервирования трактов.

Максимальное число переключаемых трактов одной стойки – 8. Затухание, вносимое в переключаемый тракт, составляет 0,3 ± 0,2 дБ. Питание стоек может осуществляться от источника с напряжением 24 или 60 В.  Потребляемая мощность  – 30 Вт,  габаритные  размеры 2600х120х240 мм.

В ЛАЦ с цифровыми СП для коммутации, проверки и измерений 4-проводных каналов ТЧ и ОЦК используется стойка промежуточных манипуляций  СПМ.  В  зависимости  от  комплектации  платами  СПМ обеспечивает включение от 48 до 180 4-проводных каналов ТЧ или ОЦК, 5 комплектов служебных линий, комплекта связи с АТС, комплекта исходящей соединительной линии.

Число стоек СПМ определяется по формуле:

nспм=n180,

где  n – общее число организуемых каналов ТЧ и ОЦК (n = 3002),

nспм=3002180≈17.

# 4.4. Комплектация аппаратуры ЦСП

Аппаратура систем передачи предназначена для создания каналов ТЧ, ОЦК, цифровых трактов, передачи сигналов управления и взаимодействия (СУВ) узлов коммутации и АТС и включает в себя аппаратуру аналого-цифрового и цифро-аналогового преобразования, временного группообразования и оборудования линейного тракта.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

37

0

47035398000000 ПЗ

Состав необходимого оборудования (для одного оконечного пункта) сведен в таблицу 4.1.

Таблица 4.1.

Состав оборудования

|  | № п/п | Наименование оборудования | Емкость оборудования | Количест-во стоек |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | САЦК – 2 | На каждой стойке размещается по 4 секции СК – 30, секция сервисного обслуживания и комплект цифровой служебной связи. | 17 |
|  | 2 | СВВГ – У | Стойка поставляется с одним устройством УВВГ-У и доукомплектована ещё тремя УВВГ-У | 5 |
|  | 3 | СТВГ – У | Стойка поставляется с одним комплектом КТВГ-У и доукомплектована еще одним КТВГ-У | 3 |
|  | 4 | СЧВГ | Стойка поставляется с одним комплектом КЧВГ и доукомплектована еще одним КЧВГ | 1 |
|  | 5 | АЦО – ТВ |  | 1 |

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

38

0

47035398000000 ПЗ

Продолжение таблицы 4.1.

| № п/п | Наименование оборудования | Емкость оборудования | Количест-во стоек |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | СОЛТ | Стойка содержит оборудование передачи и приема двух цифровых потоков линейных сигналов со скоростью 139,264 Мбит/с и два комплекта телеконтроля и служебной связи | 1 |
| 7 | СДП |  | 1 |
| 8 | АЦО ВГ | Стойка образования вторичных групп | 2 |
| 9 | АЦО ТГ | Стойка образования третичных групп | 1 |

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

39

0

47035398000000 ПЗ

5. Разработка и расчет цепей электропитания

Современная аппаратура МСП предъявляет высокие требования к системам и устройствам электропитания, составляющим до 25 % объема аппаратуры  передачи.  По  мере  микроминиатюризации  аппаратуры передачи намечается тенденция роста этой величины. С увеличением объема передаваемой информации, и повышением её роли в автоматизированных системах управления к электропитанию аппаратуры электросвязи предъявляются всё более жёсткие требования.

К числу основных требований, которым должны отвечать системы и устройства электропитания, следует отнести бесперебойность подачи напряжения к аппаратуре связи, стабильность основных параметров во времени,  электромагнитную совместимость с питаемой аппаратурой, высокие экономические показатели, устойчивость к внешним механическим и климатическим воздействиям и минимальный объём эксплуатационных работ.

Чтобы системы и устройства электропитания отвечали изложенным выше требованиям, они должны базироваться на следующих принципах:

– максимальное  использование  энергосистем,  центральных  и местных электростанций в качестве  основных и наиболее  дешёвых источников электроэнергии, а также оборудование предприятий двумя независимыми вводами;

– применение на оконечных и промежуточных обслуживаемых станциях резервных источников  электроэнергии.  Эти источники должны практически мгновенно замещать отключившийся основной источник и иметь  большой коэффициент  готовности.  Кроме  того, они  должны обеспечивать автономный режим работы предприятия в течение длительного времени. В настоящее время наибольшее распространение получили собственные   электростанции,   оборудованные   автоматизированными дизель-генераторными агрегатами, и аккумуляторные батареи;

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

40

0

47035398000000 ПЗ

– применение установок гарантированного питания постоянного и переменного  тока,  в  состав  которых  входят  преобразовательные устройства;

– автоматизация электропитающих установок, предусматривающая выполнение   основных   функций   электропитающих   устройств   без вмешательства эксплуатационного персонала;

– применение современных полупроводниковых приборов, а также введение избыточности элементов, что существенно повышает надежность электропитания;

– построение систем и устройств электропитания с максимальной унификацией оборудования;

– обязательное использование дистанционного питания НРП, что является  важным  фактором  повышения  степени  автоматизации  и надежности сети связи.

## 5.1.  Организация дистанционного питания НРП

Оборудование ДП предназначено для получения и стабилизации постоянного тока, необходимого для дистанционного с ОП, ОРП питания НРП.

Дистанционное питание пунктов регенерации осуществляется по схеме "провод-провод" по центральным жилам коаксиальных пар кабеля КМ-4   с последовательным включением нагрузок в цепь ДП.

Структурная схема ДП приведена на рисунке 3:

Рисунок 3 – Структурная схема ДП

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

41

0

47035398000000 ПЗ

5.2. Расчет напряжения ДП

Расчет напряжения ДП для регенераторов НРП осуществляется по формуле:

Uдп=2rtmax∗Iдп∗i=1nlрег.i+nнрп∗Uнрп, В,

где Iдп = 0,4 А –  номинальная величина тока ДП;

rtmax – электрическое сопротивление жилы кабеля при максимальной          температуре грунта, Ом/км;

lрегi – длина i-го участка регенерации, км;

nнрп – число НРП, питаемых блоком ДП;

Uнрп = 5 В – падение напряжения на одном НРП.

rtmax=r201+αrtmax−20, Ом/км,

где r20 = 3,7 Ом/км –  сопротивление жилы при 20 °С;

tmax = 10 °С температура, при которой определяется сопротивление жилы кабеля;

r – температурный коэффициент сопротивления, 1/°С.

Среднее  значение  температурного  коэффициента  сопротивления постоянному  току медных  жил может  быть принято 410-3 1/°С.

Тогда:

rt max =3,7∙(1 + 4∙10-3∙(10 – 20)) = 3,552 Ом/км.

Напряжение ДП в первой полусекции первой секции ДП (nнрп = 35,  lрегi = 105 км) равняется:

Uдп = 2∙3,552∙0,4∙105 + 35∙5 = 474 В

Напряжение ДП во второй полусекции первой секции ДП (nнрп = 35,           lрегi = 105 км) равняется:

Uдп = 2∙3,552∙0,4∙105 + 35∙5 = 474 В

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

42

0

47035398000000 ПЗ

Напряжение ДП в первой полусекции второй секции ДП (nнрп = 31,             lрегi = 93 км) равняется:

Uдп = 2∙3,552∙0,4∙93 + 31∙5 = 420 В

Напряжение ДП во второй полусекции второй секции ДП (nнрп = 30,           lрегi = 90 км) равняется:

Uдп = 2∙3,552∙0,4∙90 + 30∙5 = 406 В

Схема организации ДП показана на рисунке 4. На схеме организации ДП указаны направления передачи и приёма, длины участков, напряжения и сила тока ДП.

Рисунок 4 – Схема организации ДП

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

43

0

47035398000000 ПЗ

6. Надежность цифровой линии передачи

Под надежностью элемента (системы) понимают его способность выполнять  заданные  функции  с  заданным  качеством  в  течение некоторого промежутка времени в определённых условиях. Изменение состояния  элемента  (системы),  которое  влечет  за  собой потерю указанного  свойства,  называется отказом.  Многоканальные  системы передачи относятся к восстанавливаемым системам, в которых отказы можно устранять.

Одно из центральных положений теории надёжности состоит в том, что отказы рассматривают в ней как случайные события. Интервал времени от момента включения  элемента   (системы) до его первого отказа   является   случайной   величиной,   называемой   временем безотказной  работы.  Интегральная  функция  распределения  этой случайной величины,  представляющая  собой вероятность  того,  что время безотказной работы будет менее t, обозначается q(t) и имеет смысл вероятности отказа на интервале  от  0  до t.  Вероятность противоположного события - безотказной работы на этом интервале - равна P(t) = 1– q(t).

Удобной  мерой  надежности  элементов  и  систем  является интенсивность отказов (t), представляющая собой условную плотность вероятности отказа в момент t, при условии, что до этого момента отказов не было. Между функциями (t) и P(t) существует взаимосвязь:

Pt=e−0tλtdτ

В период нормальной эксплуатации (после приработки, но ещё до того, как наступит физический износ) интенсивность отказов примерно постоянна (t)  . В этом случае P(t) = e-t.

Таким образом, постоянной интенсивности отказов, характерной для периода нормальной эксплуатации, соответствует экспоненциальное уменьшение вероятности безотказной работы с течением времени. Среднее

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

44

0

47035398000000 ПЗ

время безотказной работы (наработки на отказ) находят как математическое ожидание случайной величины: Оценим надежность некоторой сложной системы, состоящей из множества   разнотипных   элементов.   Пусть   P1(t).P2(t),...,Pn(t) – вероятности безотказной  работы  каждого  элемента  на  интервале времени 0  t, n - количество элементов в системе. Если отказы отдельных элементов происходят независимо, а отказ хотя бы одного элемента  ведет  к  отказу  всей  системы  (такой  вид  соединения элементов называется последовательным), то вероятность безотказной работы системы в целом равна произведению вероятностей безотказной работы отдельных ее элементов:

Pсист=i=1nPi(t)=i=1ne−λit=e−Λсистt,

где  сист=i=1nλi – интенсивность отказов системы;

i – интенсивность отказов i-го элемента.

Среднее время безотказной работы системы:

tср,сист=1Λсист

К числу основных характеристик надежности восстанавливаемых элементов и систем относится коэффициент готовности:

kг=tсрtср+tв,

где tв – среднее время восстановления элемента (системы). Коэффициент готовности соответствует вероятности того, что элемент (система) будет работоспособен в любой момент времени.

## 6.1. Расчет параметров надежности

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

45

0

47035398000000 ПЗ

Интенсивность отказов цифровой линии передачи определяют как сумму интенсивностей отказов НРП, ОРП и кабеля:

Λсист. = нрп  nнрп + орп  nорп + каб  L,

где нрп = 3∙10-8 1/ч –  интенсивность отказов НРП;

орп = 10-7 1/ч –  интенсивность отказов ОРП, ОП;

каб  = 5∙10-8 1/ч –  интенсивность отказов одного километра кабеля;

L  = 399 км – протяженность магистрали;

nнрп = 131 –  количество НРП;

nорп = 3 –  количество ОРП, ОП.

Λсист. = 3∙10-8∙131 + 10-7∙3 + 5∙10-8∙399 = 2,42∙10-5 1/ч.

Среднее время безотказной работы линейного тракта, выраженное в годах:

tсрсист=1Λсист;

tсрсист=12,42⋅10−5=41322ч = 4,717 года.

Результаты расчетов вероятности безотказной работы в течение заданного промежутка времени сведены в график Рсист(t) рисунке 4.

Pсист=е−Λсист⋅t=е−2,42⋅10−5⋅24=0,999419  при t = 24 ч,

Pсист=е−Λсист⋅t=е−2,42⋅10−5⋅168=0,995943 при t = 168 ч,

Pсист=е−Λсист⋅t=е−2,42⋅10−5⋅720=0,982727 при   t = 720 ч,

Pсист=е−Λсист⋅t=е−2,42⋅10−5⋅8760=0,808971 при   t = 8760 ч.

Среднее время восстановления связи находят из выражения:

tв=λнрп⋅nнрпtв.нрп+λорпnорпtв.орп+λкабL⋅tв.кабΛсист,

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

46

0

47035398000000 ПЗ

где  tв.нрп = 4 ч – время восстановления НРП;

tв.орп  = 0,5 ч – время восстановления ОРП;

tв.каб. = 5 ч – время восстановления кабеля.

tв = (3∙10-8∙131∙4 + 10-7∙3∙0,5 + 5∙10-8∙399∙5) /2,42∙10-5  = 4,66 ч.

Коэффициент готовности цифрового линейного тракта получается равным:

kГ=tсрсистtcрсист+tв;

kГ=4132241322+4,66=0,999887.

Рисунок 5 – График Рсист(t)

6.2. Содержание кабеля под избыточным давлением

Для предохранения кабеля от проникновения влаги при нарушении оболочки кабельные линии связи (КЛС) в процессе эксплуатации должны содержаться  под  постоянным, избыточным  воздушным  давлением. Содержание кабеля под избыточным давлением позволяет систематически контролировать состояние оболочки, определять место её повреждения и является наиболее эффективным средством повышения надёжности и обеспечения бесперебойности работы КЛС.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

47

0

47035398000000 ПЗ

Линия,  подлежащая  установке  под  давление,  разбивается  на отдельные  герметичные  участки.  На  концах  герметичных  участков кабеля устанавливаются газонепроницаемые муфты. Один или несколько участков, соединенных между собой воздуховодом, составляют секцию контроля герметичности кабеля.

В  процессе  эксплуатации  кабель  содержится  под  постоянным, избыточным давлением 50 кПа.  Длина секции контроля герметичности должна быть не более 18 км.

Для содержания кабеля под избыточным давлением используются установки УСКД-1М,  АУСКИД-1,  которые  располагаются на  ОП,  ОРП (ПОРП) и НРП через каждые 18 км. На ОП и ОРП (ПОРП) воздух от УСКД-1М  (АУСКИД-1)  подается  в  кабель  по  воздуховоду  (медной трубке), входящему в комплект поставки. Воздуховоды впаиваются в разветвительные муфты.

На  каждом  контейнере  установлено  устройство  коммутации воздуховодов  (УКВ).  Оно позволяет проводить измерение давления воздуха в кабелях и подачу в кабели воздуха или индикаторного газа без открывания крышки контейнера.

На НРП, совпадающих с границей секций контроля герметичности, воздух  подаётся  от  УСКД-1М  по  воздуховодам  непосредственно  к выводам воздуховодов при отсутствии УКВ.

6.3. Расчет защитного заземления НРП

В аппаратуре ЦСП в качестве конструкции НРПГ используется контейнер, представляющий собой металлический цилиндр с герметически  закрывающейся  крышкой.  Установка  контейнера  производится непосредственно в грунт в соответствии с проектом. Перед установкой контейнера колодец необходимо оборудовать контуром заземления. При этом в местах установки НРПГ с удельным сопротивлением грунта до 100 Омм сопротивление защитного

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

48

0

47035398000000 ПЗ

заземляющего устройства должно быть не более 10 Ом. В грунтах с удельным сопротивлением от 100 до 500 Омм – не более 20 Ом и в грунтах с удельным сопротивлением свыше 500 Омм – не более 30 Ом.

Контур заземления выполняется обычно в виде устанавливаемых в углах колодца вертикальных электродов из стальных труб диаметром 48 мм и длиной 2,5 м, соединяемых между собой приваренной к ним полосой из стали 40х4 мм.

Рассмотрим пример расчета защитного заземления по следующим исходным данным:

1.Удельное сопротивление грунта в районе  прокладки  кабеля

изм  =  1200 Омм;

2. Длина вертикального стержневого электрода lв = 2,5 м;

3.Диаметр электрода d = 48 мм;

4. Расстояние  от поверхности земли до  середины  электрода t = 2,25 м;

5. Ширина стальной ленты b = 40 мм;

6. Заглубление tп = 1 м.

При проектировании заземляющего устройства необходимо знать наибольшее  возможное значение удельного сопротивления грунта.

В  качестве  расчетной  величины  удельного   сопротивления принимают

расч = kс  изм, Омм,

где изм – измеренное удельное сопротивление грунта, Омм, берется из справочника,

kс – коэффициент сезонности, учитывающий возможное повышение удельного сопротивления за счет погодных условий  (1,3).

расч = 1,31200 Омм = 1560 Омм.

Находим сопротивление вертикального электрода растеканию тока:

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

49

0

47035398000000 ПЗ

Rв=ρрасч2π⋅lв⋅ln2⋅lвd+12ln4t+lв4t−lв, Ом;

Rв=15602⋅π⋅2,5ln2⋅2,50,048+12ln4⋅2,25+2,54⋅2,25−2,5=489,74 Ом.

Находим количество вертикальных электродов:

n=RвR3ηв, электродов,

где R3 = 30 Ом при р > 500 Омм – требуемое сопротивление заземляющего устройства;

в = 0,7 – коэффициент использования заземляющего устройства.

n=489,7430⋅0,7≃24 электрода.

Рассчитываем  значение  удельного  сопротивления  грунта  для горизонтального полосового электрода:

п = Кп  изм, Омм;

п = 2,51200 = 3000 Омм.

Сопротивление горизонтального полосового электрода растеканию тока:

Rп=ρп2π⋅lп⋅ln2⋅lп2b⋅tп, Ом,

Rп=30002⋅π⋅4,8⋅ln2⋅4,820,04⋅1=701,2 Ом.

Длина полосы lп определяется в зависимости от найденного количества вертикальных электродов и выбранного расстояния между ними. Вследствие

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

50

0

47035398000000 ПЗ

ограниченности пространства размерами котлована, электроды устанавливаются в  котловане с расстоянием между ними 1 м. Следовательно, длина полосы равна lп = = 4,8 м.

Действительное значение сопротивления горизонтального полосового электрода растеканию тока:

Rпд=Rпηп, Ом;

Rпд=701,20,7=1001,71 Ом,

где п = 0,7 – коэффициент использования заземляющей полоски.

Общее сопротивление заземляющего устройства растеканию тока с учетом горизонтального полосового электрода:

Ro=R3⋅RпдRпд−R3, Ом;

Ro=30⋅1001,711001,71−30=30,93 Ом.

Рассчитываем уточненное число электродов заземляющего устройства:

nэ=RвR0⋅ηв, электродов;

nэ=489,7430,93⋅0,7=22,6≃23 электрода.

Таким  образом, чтобы  обеспечить  гарантированное  требуемое сопротивление R3 = 30 Ом, необходимо контур заземления выполнить в виде установленных в котловане 23 вертикальных электродов из стальных  труб  диаметром  48 мм  и  длиной  2,5  м,  соединенных приваренной к ним стальной полоской длиной 4,8 м  с сечением 404 мм.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

51

0

47035398000000 ПЗ

Заключение

В данном курсовом проекте	 была спроектирована цифровая линия передач между оконечными пунктами Уфа – Ижевск.

При 	проектировании 	были 	выполнены 	следующие 	задачи:

1) дали характеристику оконечных пунктов;

# 2) выбрали	 оптимальный вариант трассы кабельной линии передачи;

3) произвели размещение регенерационных пунктов;

4) выбрали систему передачи;

5) рассчитали помехозащищенность цифровой линии передачи;

6) спроектировали линейно-аппаратный цех;

7) произвели разработку и расчет цепей электропитания;

8) определили надежность цифровой линии передачи.

Дальнейшему развитию  аппаратуры с ИКМ способствуют их существенные преимущества перед аналоговыми системами передачи:

– высокая помехоустойчивость,

– практическая независимость качества передачи от длины линии связи,

– стабильность параметров каналов ЦСП,

– эффективность использования пропускной способности каналов для передачи дискретных сигналов,

– простота математической обработки передаваемых сигналов,

– возможность построения цифровой сети связи,

– высокие технико-экономические показатели,

– исключительная технологичность производства на современной микроэлектронной базе.

Вопрос же проектирования весьма актуален, т.к. в настоящее время  цифровые линии передачи имеют широкое распространение во всей структуре электросвязи как России, так и зарубежных стран. При проектировании не учтена экономическая часть, но для построения линии  применена наиболее распространенная и часто используемая аппаратура.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

52

0

47035398000000 ПЗ

Список использованных источников

1. Демографический ежегодник России: Стат. сб. / Госкомстат России. – М.: 1996.

2. Регионы России: Информ. – стат. сб. в 2 т. т.1 / Госкомстат России – М.: 1997.

3. Проектирование цифровой городской телефонной сети: Учебное пособие / А.В. Росляков.- Самара: ПГАТИ; 1998.

4. Цифровая линейная передача: Учебное пособие по курсовому и дипломному     проектированию. / И.И. Корнилов. – Самара: ПГАТИ; 2000

5. Атлас автомобильных дорог России 2000 – 2001.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

54

0

47035398000000 ПЗ

Приложение Б

Схема организации связи ЦСП 2 х ИКМ-1920

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

53

0

47035398000000 ПЗ

Приложение А

Географическое расположение трасс

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

54

0

47035398000000 ПЗ

Продолжение приложения А

Географическое расположение трасс