Федеральное агенство по образованию

Государственное образовательное учреждение высшего

профессионального образования

Уфимский государственный авиационный

### технический университет

Кафедра ТС

Курсовой проект

по дисциплине

«Многоканальные телекоммуникационные системы»

Цифровая линия передачи

4072030000000 ПЗ

Выполнил: ст.гр. МКС-412

Мияссаров Р.С.

Проверил:  Жданов Р.Р.

Уфа- 2007

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

2

4072030000000 ПЗ

Разраб.

Мияссаров Р.С

Провер.

Жданов Р.Р.

Н. Контр.

Жданов Р.Р.

Утверд.

Султанов А.Х.

Цифровая линия передачи

Пояснительная записка

Лит.

Листов

49

УГАТУ, гр. МКС-412

Содержание

Основные сокращения………………………………………………………………...4

Задание на курсовой проект…………………………………………………...……...6

Введение……………………………………………………………..………………...7

1. Выбор и обоснование проектных решений…………………………...….…....….9

1.1 Характеристика оконечных пунктов……………………………………….….....9

## 1.2 Выбор и обоснование трассы………………………………………...…....….11

## 1.3 Определение числа каналов на магистрали…………………………...….….12

1.4 Выбор системы передачи………………………………………………......…14

## 1.5 Размещение регенерационных пунктов………………………………...…....16

1.6 Расчет затуханий участков регенерации на рабочей частоте……………….18

1.7 Расчет уровней передачи, приема и усиления регенерационных пунктов………………………………………………………………………………..18

2. Расчет помехозащищенности цифровой линии передачи…………………....…21

2.1 Расчет допустимой помехозащищенности……………………….………..…21

2.2 Расчет ожидаемой помехозащищенности в регенераторах ЦСП на

коаксиальном кабеле…………………………………………………...……….........24

2.3 Расчет ожидаемой помехозащищенности цифровой линии передачи…......25

# 3. Сервисные системы цифровой линии передачи……………………….….….....26

3.1 Система служебной связи ЦСП ИКМ-480х2……………..……………….....26

3.2 Системы телеконтроля и телемеханики ЦСП ИКМ-480х2…..………..........28

4. Проектирование линейно-аппаратного цеха………………………………....….30

4.1 Классификация линейно-аппаратных цехов……………………...……....….30

4.2 Состав оборудования ЛАЦ…………………………………………..….....….31

4.3 Вводно-испытательное  оборудование, аппаратура   переключения и

коммутации каналов и цифровых трактов……………………………….…….…...31

4.4 Комплектация аппаратуры ЦСП…………………………………..

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

3

4072030000000 ПЗ

.................32 5. Разработка и расчет цепей  электропитания..........................................................34

5.1 Организация дистанционного питания НРП...................................................35

5.2 Расчет напряжения ДП.......................................................................................36

# 6. Надежность цифровой линии передачи.................................................................38

6.1 Расчет параметров надежности....................................................................….39

6.2 Содержание кабеля под избыточным давлением............................................41

6.3 Расчет защитного заземления НРП...................................................................42

Заключение....................................................................................................................46

Список использованных источников..................................................................…....47

Приложение А. Географическое расположение трасс..............................................48

Приложение Б. Схема организации связи ЦСП  ИКМ-480х2..................................49

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

4

4072030000000 ПЗ

Основные сокращения

АМТС – автоматическая междугородняя телефонная станция

АЦО – аналого-цифровое оборудование

БЛ – блок линейный

БРС – блок распределителя сигналов

БТМ – блок телемеханики

ДП – дистанционное питание

ИКМ – импульсно-кодовая модуляция

КУ – корректирующий усилитель

ЛАЦ – линейно-аппаратный цех

ЛЭП – линия электропередачи

МСП – многоканальная система передачи

МСС – магистральная служебная связь

НРП – необслуживаемый регенерационный пункт

ОЛТ – окончание (оборудование) линейного тракта

ОП – оконечный пункт

ОРП – обслуживаемый регенерационный пункт

ОЦК – основной цифровой канал

ПВУ – переговорно-вызывное устройство

ПОРП – полуобслуживаемый регенерационный пункт

ПСС – постанционная служебная связь

РГТ – регенератор сигналов телемеханики

РЛ – регенератор линейный

РП – регенерационный пункт

САРН – стойка автоматического регулирования напряжения

СВВГ – стойка вторичного временного группообразования

СДП – стойка дистанционного питания

СКД – система кабельного давления

СК-ЛАЦ – служба каналов ЛАЦ

СОЛТ – стойка окончания (оборудования) линейного тракта

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

5

4072030000000 ПЗ

СС – служебная связь

СТВГ – стойка третичного временного группообразования

СТ-ЛАЦ – служба трактов ЛАЦ

СУВ – сигнал управления и взаимодействия

СЧВГ – стойка четверичного временного группообразования

ТК – телеконтроль

ТМ – телемеханика

ТММ – телемеханика магистральная

ТМУ – телемеханика участковая

ТЧ – тональная частота

УДП – устройство дистанционного питания

УК – устройство контроля

УКК-1 – устройство коммутации канала

УКСС – устройство коммутации служебной связи

УСС – участковая служебная связь

ФПСС – фильтр постанционной служебной связи

ЦЛП – цифровая линия передачи

ЦЛТ – цифровой линейный тракт

ЦСП – цифровая система передачи

ЦСС – цифровая служебная связь

ЧРК – частотное разделение каналов

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

6

4072030000000 ПЗ

Задание на курсовой проект

Спроектировать цифровую линию передачи между двумя населенными пунктами: выбрать и обосновать проектное решение, рассчитать помехозащищенность цифровой линии передачи (ЦЛП), описать сервисные системы ЦЛП, привести комплектацию аппаратуры цифровой системы передачи (ЦСП), разработать и рассчитать цепи электропитания, рассчитать надежность ЦЛП.

Оконечные пункты: Казань – Пермь.

Количество вторичных каналов: телевизионное вещание (ТВ) – 1; передача данных (ПД) – 1; видеотелефон (ВТФ) – 1.

Данные к расчету защитного заземления необслуживаемого регенерационного пункта (НРП): гр= 2 кОмм.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

7

4072030000000 ПЗ

Введение

Развитие науки и ускорение технического прогресса невозможны без совершенствования средств связи, систем сбора, передачи и обработки информации. В вопросах развития сетей связи страны большое внимание уделяется развитию систем передачи и распределения (коммутации) информации.

Наиболее широкое распространение в последнее время получили многоканальные системы передачи (МСП) с импульсно-кодовой модуляцией (ИКМ). Импульсно-кодовая модуляция была изобретена французским инженером А.Ривсом в 1937 г. Этому предшествовали теоретические работы отечественных и зарубежных ученых.

Развитие цифровых систем передачи (ЦСП) нельзя представить без теоретических работ по теории связи, основы которой  заложены в работах К.Шеннона и В.А.Котельникова. Возможность передачи дискретизированных сигналов вместо непрерывных во времени и неискаженного их восстановления основана на применении теоремы отсчетов, открытой в 1933 г. независимо друг от друга Найквистом и В.А.Котельниковым. Эта теорема формулируется следующим образом: если непрерывный сигнал имеет ограниченный спектр, то он полностью определяется последовательностью своих мгновенных значений в дискретные моменты времени, следующие с частотой, большей или равной удвоенной верхней частоте непрерывного сигнала.

Основным недостатком ЦСП является необходимость использования для передачи одинакового объема информации более широкого, чем в аналоговых МСП линейного спектра частот, из-за чего промежуточные регенерационные станции приходится размещать более часто, чем усилительные пункты в аналоговых системах. Однако при использовании ЦСП для работы по оптическим кабелям благодаря широкой полосе пропускания оптического волокна и малому его затуханию, это обстоятельство оказывается несущественным, и расстояние между регенераторами на оптическом кабеле во много раз превышает длину усилительного участка аналоговых систем передачи.

Самым существенным достоинством ЦСП представляется возможность передачи цифровых данных между ЭВМ и вычислительными комплексами без каких-либо дополнительных устройств преобразования или специальных аппаратных средств. В ЦСП единственным параметром, которым характеризуется качество передачи, является коэффициент ошибок. Каналы с малым коэффициентом ошибок в тракте передачи реализуются достаточно просто. В случае необходимости влияние ошибок, возникающих в тракте, можно практически полностью исключить, воспользовавшись теми или иными способами защиты от ошибок.

В новых ЦСП значительно расширены их функциональные возможности. Так, например, первичный мультиплексор строится с использованием принципов, принятых при построении ЭВМ, т.е. по модульной структуре, включающей в себя системную цифровую шину для связи групповых и канальных устройств, выполняющих преобразование конкретных видов канальных сигналов в цифровые потоки со скоростями 64 или n*64 кбит/с.

Программируемый     ИКМ - мультиплексор         позволяет      осуществлять оперативное    ответвление   и    переключение   каналов,   а   также       заменить регулировку параметров канальных узлов введением корректирующих данных в память управляющего микропроцессора, что обеспечивает автоматизированный контроль параметров основных  функциональных узлов.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

8

4072030000000 ПЗ

Групповые устройства ИКМ-мультиплексора выполняются в виде единого цифрового модуля, содержащего управляющий микропроцессор и сигнальные процессоры. Каждый процессор имеет устройства памяти, способные длительно хранить информацию. Для обеспечения ввода, выделения и транзита цифровых каналов в мультиплексоре используются два взаимосвязанных микропроцессорных модуля, которые могут обмениваться командами управления и информационными байтами соответствующих каналов.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

9

4072030000000 ПЗ

1 Выбор и обоснование проектных решений

1.1 Характеристика оконечных пунктов

Казань.

#### Краткая характеристика:

Столица Татарии, в 797 км к востоку от Москвы, расположена на левом берегу Волги, при впадении в неё р. Казанка. Речной порт. Железнодорожная станция. Узел автомобильных дорог. Аэропорт. Население: 1106,9 тысяч жителей (по данным на 2003 г.)

Основана в 1177 (по новейшим данным) булгарами. С конца 13 века называлась Булгараль-Джадид (Новый Булгар). Являлась пограничной крепостью, защищавшей северо-западные границы Болгарии Волжско-Камской. В 13—14 вв. столица Казанского княжества. В 1399 разрушена войсками московского князя Юрия Дмитриевича, вновь отстроена в 1-й пол. 15 в. С 15 в. экономический и торговый центр Среднего Поволжья, столица Казанского ханства. В 1552 была завоёвана Иваном Грозным и присоединена к Русскому государству. С 1708 губернский город. В 1714 в Казани возникла суконная мануфактура, в 1718 — Адмиралтейство. В июле 1774 город взят штурмом (кроме Кремля) войсками Емельяна Пугачёва и сожжён. В 19 веке в Казани появляются крупные предприятия по переработке сельско-хозяйственных продуктов, металлообрабатывающие, деревообрабатывающие, мыловаренные, льнопрядильноткацкие и др. В 1804 основан университет. В 1920—90 столица Татарской АССР. В Великую Отечеств, войну в городе были размещены многие промышленные предприятия из западных районов СССР.

Пермь.

#### Краткая характеристика:

Центр Пермской области, в 1386 км к востоку от Москвы. Расположен в Среднем Предуралье, на р. Кама (порт), ниже впадения в неё р. Чусовая. Узел

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

4072030000000 ПЗ

железнодорожных линий и автомобильных дорог. Аэропорт. Население: 1003,8 тысяч жителей (по данным на 2003 г.)

На месте современной Перми в начале 17 в. существовала деревня Егошиха, где в 1723 был построен медеплавильный завод с посёлком. В 1781 на месте Егошихинского посёлка заложен новый город, названный Пермью, — центр Пермского наместничества; с 1796 губернский центр. В 1781—98 и 1807—31 здесь находилось главное Горное управление Уральских заводов. В начале 19 в. Пермь — крупнейший в Прикамье речной порт. В 1846 установлено регулярное судоходство по Каме; в 1863 через Пермь проложен Сибирский тракт, в 1878 построена Уральская железная дорога. Пермь была местом политической ссылки (в 1812—14 сюда был сослан М. М. Сперанский, в 1835 — А. И. Герцен, в 1880—81 — В. Г. Короленко). В 1863 у поселка Мотовилиха, близ Мотовилихинского медеплавильного завода, вырос Мотовилихинский пушечный завод, ставший позднее одним из крупнейших металлообрабатывающих предприятий Урала (позднее пос. Мотовилиха слился с Пермью). Дореволюционная Пермь была административным, торгово-складским и транзитно-транспортным, а также культурным центром Урала. С 1938 центр Пермской области. В годы Великой Отечественной войны в Пермь были эвакуированы многие крупные промышленные предприятия из Европейской части СССР. В 1940—57 Пермь называлась Молотов.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

13

4072030000000 ПЗ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

13

4072030000000 ПЗ

1.2 Выбор трассы кабельной линии связи

При выборе оптимального варианта трассы кабельной линии исходят из того, что линейные сооружения являются наиболее дорогой и сложной частью сети связи, поэтому при проектировании особое внимание должно быть обращено на уменьшение удельного веса расходов по строительству и эксплуатации линии, эффективную и надежную ее работу. Минимальные расходы достигаются при выборе трассы наименьшей протяженности и уменьшении объема строительных работ, в особенности ручных (немеханизированных), а также снижением затрат на защиту линий связи от опасных и мешающих влияний со стороны высоковольтных линий и коррозии.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

11

4072030000000 ПЗ

При выборе трассы линии необходимо учитывать вопросы удобства эксплуатации и пригодность площадок для размещения обслуживаемых и необслуживаемых усилительных (регенерационных) пунктов.

Исходя из географического положения оконечных пунктов, к рассмотрению могут быть приняты три варианта трассы:

1. Казань – Высокая Гора – Стар. Чурилино – Арсак – Урняк – Карелино – Малмыж – Кильмезь – Вихарево – Сюмси – Селты – Нов. Зятцы – Бачкеево – Зура – Дебесы – Кленовка – Бол. Сосновка – Краснокамск - Пермь;

2. Казань – Шали – Елабуга – Менделеевск – Камаево – Ильинское – Ижевск – Воткинск – Полозово – Бол. Сосновка – Краснокамск - Пермь;

3. Казань – Высокая Гора – Стар. Чурилино – Арсак – Урняк – Карелино – Малмыж – Кильмезь – Вихарево – Моторки– Нюрдор-Котья – Нылга – Ижевск – Воткинск – Полозово – Бол. Сосновка – Краснокамск - Пермь;

Любой другой вариант заведомо экономически нецелесообразен.

Основные показатели трасс:

Таблица 1

| Характеристика трассы | Единица измерения | Вариант № 1 | Вариант № 2 | Вариант № 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Общая протяженность трассы: - вдоль шоссейных дорог; - вдоль железных дорог; - вдоль грунтовых дорог; - бездорожье. | км | 557 557 0 0 0 | 644 644 0 0 0 | 575 575 0 0 0 |
| 2. Способы прокладки кабеля: - кабелеукладчиком; - вручную; - в канализации. | км | 509 36 12 | 583 42 19 | 519 37 19 |

| 3. Количество переходов: - через несудоходные реки. - через судоходные и сплавные реки; - через железные дороги; - через шоссейные дороги. | шт. | 17 1 3 27 | 24 1 3 32 | 18 1 3 29 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Число обслуживаемых пунктов | шт. | 2 | 2 | 2 |

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

14

4072030000000 ПЗ

Сравнительный анализ:

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

4072030000000 ПЗ

Трасса № 1 имеет наименьшую протяженность и меньшее количество переходов через несудоходные реки и шоссейные дороги, чем трассы № 2 и № 3. При этом все три трассы имеют одинаковое количество переходов через железные дороги и переход через судоходную  р. Вятку. Однако трассы № 2 и № 3 позволяют обеспечить междугородней связью крупные города Ижевск и Воткинск. Трасса № 2 значительно превосходит остальные трассы по протяженности, поэтому прокладка линии связи по ней  экономически наименее выгодна.

Таким образом, исходя из требований упрощения технической реализуемости и уменьшения затрат на строительство, как наиболее оптимальный, следует принять к разработке проект трассы № 3.

1.3 Обоснование и расчет потребного количества каналов

Число каналов, связывающих заданные оконечные пункты, зависит, в основном, от численности населения в этих пунктах и от степени заинтересованности отдельных групп населения во взаимосвязи.

Количество населения в заданном пункте и его подчиненных окрестностях с учетом среднего прироста населения определяется по формуле:

, [чел.],

где Н0 – народонаселение в период последней переписи, чел.; P – средний годовой прирост населения в данной местности, % (в проекте принято 1 %);

t –  период, определяемый как разность между назначенным годом перспективного проектирования и годом проведения переписи населения.

Год перспективного проектирования принят на 5 лет вперед. Тогда

,[лет],

где tm – год составления проекта; t0 – год, к которому относятся данные H0.

Казань:

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

13

4072030000000 ПЗ

H0 =  1106,9 тыс. жит. (по данным на 2003 г.)

, лет.

, тыс.жит.

Пермь:

H0 =  1003,8 тыс.жит. (по данным на 2003 г.)

, лет.

, тыс.жит.

Количество абонентов в зоне автоматических междугородних телефонных станций (АМТС) определяем по формуле:

m=0,3Ht,  [тыс. жит.],

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

13

4072030000000 ПЗ

где 0,3 – средний коэффициент оснащенности населения телефонными аппаратами.

тыс.жит,

тыс.жит.

Так как в междугородной связи превалирующую роль имеют телефонные каналы, то необходимо сначала определить количество телефонных каналов между заданными оконечными пунктами. Для расчета используем приближенную формулу:

,

где 1 и 1 – постоянные коэффициенты, соответствующие фиксированной доступности и заданным потерям; обычно потерями задаются в 5%, тогда

1 = 1.3; 1 = 5.6;

y – удельная нагрузка, т. е. средняя нагрузка, создаваемая одним абонентом, y = 0.05 Эрл;

kтяг = 0.050.15 (примем значение 0.1);

mК и mП – количество абонентов, обслуживаемых оконечными автоматическими междугородними телефонными станциями (АМТС) в Казани и Перми.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

14

4072030000000 ПЗ

Число каналов для организации связи различного назначения выражается через число телефонных каналов, т.е. число каналов тональной частоты (ТЧ), что отражено в таблице 2.

Таблица 2

Характеристики видов передачи

| Вид передачи | Кол-во двухсторонних каналов | Ширина канала [кГц] | Кол-во каналов ТЧ |
| --- | --- | --- | --- |
| Телевидение | 1 | 6400 | 1140 |
| Передача данных (ПД) | 1 | 4-240 | 90 |
| Видеотелефон (ВТФ) | 1 | 1200 | 360 |
| Телефон (ТФ) | 1127 | 3.4 | 1 |

Общее число каналов определяется суммой:

,

где nтф – количество двухсторонних каналов для телефонной связи;

nпв – то же для передачи проводного вещания;

nпд – то же для передачи данных;

nпг – то же для передачи газет;

nвтф – то же для передачи видеотелефона;

nтр – количество транзитных каналов;

nрез = 270 – количество резервных каналов.

=1127+11140+190+1360+1200+270=4187

## 1.4 Выбор системы передачи

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

15

4072030000000 ПЗ

На основании общего числа каналов для организации связи между заданными оконечными пунктами определим число пар кабеля.

,

где Nпар – число пар в кабеле;

Nсп – число каналов ТЧ, организуемых выбранной многоканальной системой передачи.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

16

4072030000000 ПЗ

Выбрана аппаратура уплотнения ИКМ-1920x2 с использованием магистрального коаксиального кабеля КМ-4.

Таблица 1.3

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

16

4072030000000 ПЗ

Основные технические характеристики ИКМ-1920х2

| Основные технические характеристики ЦСП | ИКМ-1920 |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Количество каналов ТЧ или ОЦК | 1920 |
| Скорость передачи информации, Мбит/с | 139,264 |
| Тактовая частота линейного сигнала, МГц | 139,264 |
| Рабочая (расчетная) частота, МГц | 69,632 |
| Линейный код | HDB-3 |
| Тип используемого кабеля | КМ-42,6/9,5 |
| Максимальная длина переприемного участка, км - на внутризоновой сети - на магистральной сети | 2500 2500 |
| Максимальное расстояние между ОРП (ПОРП), км | 240 |
| Длина регенерационного участка, км - минимальная - номинальная - максимальная | 2,75 3,0 3,15 |
| Минимальная длина РУ, прилегающего к ОП, ОРП (ПОРП), км | 1,0 |
| Максимальное затухание РУ на рабочей частоте, дБ | 72 |
| Номиналы искусственных линий, км (дБ) | (1,02)км |
| Сопротивление с линейной стороны, Ом | 75 |
| Амплитуды импульсов на выходе регенератора, В | 3 |
| Длительность импульсов, нс | 5 |
| Коэффициент шума F корректирующего усилителя | 4,24 |
| Количество НРП в полусекции ДП | 40 |
| Дистанционное питание аппаратуры ЛТ - ток ДП, А - максимальное напряжение ДП, В | 0,4 ±850 |
| Напряжение/ток ДП аппаратуры СС, В/А | ±180/0,02 СС и ТММ |
| Напряжение/ток ДП аппаратуры ТМ, В/А | ±215/0,04 ТК |
| Основные технические характеристики ЦСП | ИКМ-1920 |
| Падение напряжения на одном НРП, В - линейное оборудование - оборудование СС - оборудование ТМ | 5 20 5ТМУ 20ТММ |
| Коэффициент ошибок линейного тракта | 5×10-8 |
| Коэффициент ошибок одного регенератора | 1×10-10 |

Таблица 1.4

Параметры кабеля МКТ-4 при 20° С

| Тип кабеля | Коэф. затухания, дБ/км на частоте, МГц |  |  |  |  | Zв, Ом | r20, Ом/км | 10-3 1/°С | А, ДБ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1,0 | 4,224 | 17,184 | 25,92 | 69,632 |  |  |  |  |
| МКТ-4 1,2/4,6 | 5,34 | - | 18,9 | - | - | 75 | 15,85 | 1,98 | - |

## 1.5 Размещение регенерационных пунктов

Размещение регенерационных пунктов производится, исходя из допустимого затухания на элементарном кабельном участке или кабельной секции.

Обслуживаемые регенерационные пункты (ОРП) размещают по возможности в крупных населенных пунктах, где можно выделить каналы, где они могут быть обеспечены электроэнергией, водой, теплом, условиями для персонала.

Необслуживаемые регенерационные пункты (НРП) располагают в незатопляемых водой местах с возможностью организации к ним подъезда при минимально наносимом ущербе для лесных насаждений, плодородных земель.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

17

4072030000000 ПЗ

В реальных условиях не удается сделать все регенерационные участки номинальной длины, поэтому на секции ОРП-ОРП длина регенерационных участков может изменяться в допустимых пределах.

Результаты расчета можно свести в таблицу.

Таблица 5

Параметры секций линейного тракта

| Номер секции ОРП-ОРП | Название населенных пунктов | Длина секции, км | Количество регенерационных участков | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № 1 № 2 № 3 | Казань - Малмыж Малмыж -Ижевск Ижевск - Пермь | 149 189 237 | 49 63 79 | На ОРП добавляем искусственную линию в 1 км Участки, прилегающие к ОРП, по 3 км. Участки, прилегающие к ОРП, по 3 км. |

Регенерационные пункты в основном являются необслуживаемыми (НРП) и только часть из них обслуживаемые (ОРП).

Перед размещением НРП на трассе проектируемой линии передачи определяют населенные пункты, где будут расположены ОРП.

Рассчитаем коэффициент затухания кабеля на расчетной частоте ЦСП при максимальной температуре грунта определяется по формуле:

αmax=α20⋅1−αα⋅200−tmax, [дБ/км],                              (1.7)

где 20 – коэффициент затухания кабеля на расчетной частоте при температуре  20 0С;

 – температурный коэффициент затухания кабеля на расчетной частоте,           = 1,98 . 10-3 1/град;

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

17

4072030000000 ПЗ

tmax – максимальная температура грунта, tmax = 10 0С.

В  практически   используемом   спектре   частот  передачи  по коаксиальным кабелям  при  современных изоляционных материалах составляющая затухания в диэлектрике  незначительна,  и затухание можно рассчитать, имея в виду, что оно увеличивается примерно пропорционально  f:

α=α⋅fрасч,                                                    (1.8)

где     –  параметр    функции,   аппроксимирующей    частотную     зависимость   коэффициента затухания,  = 5,47;

fрасч –  расчетная  частота в МГц,  fрасч = 140 МГц.

α=5,47⋅140=64,72 дБ/км;

αmax=64,72⋅[1−1,98⋅10−3(20−10)]=63,43 дБ/км.

Расчет количества регенерационных участков внутри секции ДП производится по формуле:

nру=Е⋅Lclном+1,                                                    (1.9)

где Lc – длина секции ДП (расстояние между ОП – ОРП или ОРП – ОП), км;

Е(х) – функция целой части;

lном –  номинальная  длина регенерационного участка, км.

Если Lc/lном – целое число, то nРУ=LClНОМ.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

17

4072030000000 ПЗ

Количество регенерационных участков внутри секций ДП соответственно равны:

nру1 = = 50 шт;

nру2 ;

nру3 ;

Тогда число НРП в секциях ДП соответственно равны:

nнрп1 = 50 – 1 = 49 шт,

nнрп2 = 64 – 1 = 63 шт,

nнрп3 = 80 – 1 = 79 шт,

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

17

4072030000000 ПЗ

Структурная схема линейного тракта представлена на рис. 1.

Рис.1 Структурная схема линейного тракта

Для удобства эксплуатации и строительства междугородных магистралей установлена следующая система нумерации ОРП и НРП: счет регенерационных участков ведется от административного центра большего значения к меньшему; если равной значимости, то: с севера на юг и с запада на восток.

Нумерация НРП внутри каждой секции ОРП-ОРП ведется дробью: в числителе номер НРП, в знаменателе – номер предыдущего ОРП.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

18

4072030000000 ПЗ

1.6 Расчет затуханий участков регенерации на рабочей частоте

Затухания участков регенерации рассчитываются на максимальной температуре грунта. Формула для расчета имеет следующий вид:

Затухания участков регенерации рассчитываются на максимальной температуре грунта. Формула для расчета имеет следующий вид:

, [дБ],

где aтр= 1 дБ – затухание линейного трансформатора;

aил – затухание искусственной линии, дБ, aил = max  lил;

- коэффициент затухания кабеля при максимальной температуре грунта.

Коэффициент затухания кабеля при максимальной температуре грунта определяется по формуле:

[дБ/км],

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

17

4072030000000 ПЗ

где 20 = 21,195 дБ/км – коэффициент затухания кабеля на расчетной частоте при температуре 200С;

 = 1,9510-3 1/град - температурный коэффициент затухания кабеля на расчетной частоте;

tmax = 18 0 С – максимальная температура грунта.

дБ/км.

Для регенерационного участка номинальной длины без искусственной линии:

дБ.

Для регенерационного участка длиной 1 км с искусственной линией 2 км:

дБ.

Рассчитанные значения затуханий участков регенерации заносим  в  таблицу 1.4.

## 1.7 Расчет уровней передачи, приема и усиления регенерационных пунктов

Абсолютный уровень пиковой мощности при воздействии единичного импульса цифрового сигнала:

рпер.1=10lgUпер2zв⋅103, [дБ],                                        (1.12)

где  Uпер – амплитуда линейного сигнала на выходе регенератора, Uпер = 3 В;

Zв – волновое сопротивление кабельной цепи, Zв = 75 Ом.

дБ.

Средний абсолютный уровень цифрового сигнала:

рпер=10lgUпер22zв⋅103, дБ;                                       (1.13)

дБ.

Соответствующие этим уровням передачи уровни приема на входе регенерационных пунктов:

рпр.1=рпер.1−aрег, [дБ];                                      (1.14)

рпр=рпер−aрег,[дБ];                                                  (1 15)

дБ,

дБ.

Для проверки соответствия величин необходимых усилений усилительной способности регенератора на рабочей частоте определяется величина усиления корректирующего усилителя:

Sy=py.вых−рпр,[дБ],                                           (1.16)

где ру.вых – средний абсолютный уровень на выходе КУ, дБ.

ру.вых=10lgUm122Zpy⋅103, [дБ],                                   (1.17)

где Um1 – напряжение единичного импульса на входе решающего устройства,  которое в ЦСП принято равным минимальному значению напряжения высокого потенциала в микросхемах серии К155, Um1 = 2,4 В;

Zру – входное сопротивление решающего устройства регенератора, Zру = 1500 Ом.

ру.вых=10lg2,422⋅1500⋅103=2,833 дБ.

дБ.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

20

4072030000000 ПЗ

Максимальные возможности регенераторов по перекрытию затухания участков, т.е. максимальные затухания участков регенерации, возможны только при полном подавлении всех помех, кроме помех, вызванных переходным влиянием на дальний конец. Поэтому затухание кабельной линии на участке регенерации, которое должно быть равно Sy, выбирают примерно на (1015) дБ меньше максимальной возможности регенераторов по перекрытию затухания участков.

Тогда проверка соответствия величин необходимых усилений способности регенератора производиться по формуле:

Sy≤Sy.max=amax−10÷15, [дБ].                                (1.18)

Таблица 1.4

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

20

4072030000000 ПЗ

Значения уровней приема и усилений КУ

| № п/п | Номер РП | lрег, км | aрег, дБ | рпр, дБ | Sу, дБ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 '' 31 32 33 '' 60 61 62 '' 86 87 | ОП-1 –Казань НРП-1/1 '' НРП-30/1 ОРП-2 – Малмыж НРП-1/2 '' НРП-28/2 ОРП-3 – Ижевск НРП-1/3 '' НРП-29/3 ОП-4 – Пермь | - 3,0 '' 3,0 1,0+2,0 3,0 '' 3,0 1,0+2,0 3,0 '' 3,0 1,0+2,0 | - 65,338 '' 65,338 65,338 65,338 '' 65,338 65,338 65,338 '' 65,338 65,338 | - -47,558 '' -47,558 -47,558 -47,558 '' -47,558 -47,558 -47,558 '' -47,558 -47,558 | - 50,391 '' 50,391 50,391 50,391 '' 50,391 50,391 50,391 '' 50,391 50,391 |

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

20

4072030000000 ПЗ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

21

0

4072030000000 ПЗ

2. Расчет помехозащищенности цифровой линии передачи

В настоящее время наибольшее распространение в качестве направляющей среды для передачи цифровых сигналов получили электрические кабели как симметричные, так и коаксиальные. На цифровой поток в цифровом линейном тракте (ЦЛТ) накладываются различного рода посторонние электрические сигналы, которые являются электрическими помехами. Характер таких помех оказывается различным для разного типа кабелей.

Собственные (или тепловые) помехи являются основными в ЦЛТ, организованных при помощи коаксиальных кабелей связи. Характерная особенность коаксиальных цепей состоит в том, что с увеличением частоты резко возрастает величина переходного затухания между коаксиальными парами, поэтому при передаче по ним цифровых сигналов переходные помехи отсутствуют. Собственные помехи в коаксиальных ЦЛТ вызываются, в основном, хаотическим тепловым движением электронов в кабельных цепях и шумами усилительных элементов во входных цепях регенераторов. Величина собственных помех в коаксиальной паре зависит от скорости передачи цифровых сигналов и длины участка регенерации. В целом величина помех в ЦЛТ коаксиального кабеля оказывается намного меньше, чем в трактах симметричного кабеля. Это является основной причиной того, что коаксиальные кабели используются для высокоскоростной передачи цифровых потоков.

## 2.1 Расчет допустимой помехозащищенности

Переходные и собственные помехи приводят к появлению в регенераторах цифровых ошибок в сигнале. Влияние цифровых ошибок на телефонную передачу отлично от влияния помех в каналах аналоговых систем передачи. Каждая ошибка после декодирования в такте приема оконечной станции приводит к быстрому изменению аналогового сигнала, вызывая неприятный для абонента щелчок в телефонном капсюле.

Основной оценкой качества передачи двоичной информации по ЦЛТ является вероятность ошибок (или коэффициент ошибок).

Вероятность ошибок определяется, как отношение числа ошибочно принятых символов Nош к общему числу передаваемых символов No:

Pош=NошN0.                                                       (2.1)

Поскольку на цифровой поток, передаваемый по ЦЛТ, всегда воздействуют искажения и помехи, они приводят к цифровым ошибкам. Это означает, что какая-то часть бинарных символов будет принята не верно: на месте символа “1” может оказаться символ “0” и наоборот, т. е. вероятность ошибки всегда отлична от нуля: Pош  0.

Экспериментально установлено, что к заметному прослушиванию щелчков приводят ошибки в двух старших разрядах любой кодовой комбинации канального цифрового сигнала с ИКМ. Качество передачи телефонной информации по существующим нормам считается удовлетворительным, если в канале ЦСП прослушивается не более одного щелчка в минуту.

При частоте дискретизации 8 кГц  по каждому каналу в течение 1 минуты передаются 8000 . 60 = 480000 кодовых комбинаций. Опасными в отношении щелчков являются только два старших разряда кодовых комбинаций или 2 . 480000 = 960000 символов. При равной вероятности ошибочного приема любого символа вероятность ошибки в  канале ЦСП при максимальной протяженности ЦЛТ должна удовлетворять условию:

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

22

4072030000000 ПЗ

Pош=1960000=10−6.                                         (2.2)

При длине переприемного участка по ТЧ 2500 км допустимая вероятность ошибки на 1 км тракта будет равна:

1/км.                                        (2.3)

С целью обеспечения более высокого качества передачи МККТТ рекомендует при разработке цифровых систем руководствоваться нормой вероятности ошибки на 1 км ЦЛТ 10-10 1/км.

В этом случае допустимая вероятность ошибки для линейного тракта длиной L определяется формулой:

Рош доп L = 10-10 . L,                                             (2.4)

где L – длина линейного тракта, L = 575 км.

Рош доп L =10-10 . 575 = 5,7510-8.

Если считать параметры всех участков ЦЛТ одинаковыми, то вероятность ошибок на одном участке регенерации не должна превышать величины:

Pош i доп≤Pош доп Lnрег,                                              (2.5)

где nрег – число регенераторов в ЦЛТ, включая НРП, ОРП  и ОП,

nрег = 60 регенераторов.

Pош i доп≤5,75⋅10−887=6,6⋅10−10.

Между вероятностью ошибок и величиной защищенности (или, другими словами, отношением сигнал/помеха) существует однозначная зависимость, заключающаяся в том, что увеличение защищенности приводит к снижению вероятности ошибок. Эта зависимость определяется и числом уровней Nу передаваемого по ЦЛТ сигнала.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

23

4072030000000 ПЗ

Таблица 2.1

Зависимость между вероятностью ошибок и величиной защищенности

| Рош | Аз, дБ | Рош | Аз, дБ |
| --- | --- | --- | --- |
| 10-3 | 17,2 | 10-9 | 23,3 |
| 10-4 | 18,8 | 10-10 | 23,9 |
| 10-5 | 19,8 | 10-11 | 24,7 |
| 10-6 | 20,7 | 10-12 | 25,3 |
| 10-7 | 21,7 | 10-13 | 25,8 |
| 10-8 | 22,4 | 10-14 | 26,1 |

По найденным вероятностям ошибок в линейном такте и на одном участке регенерации следует найти, используя данные таблицы 2.1, соответствующие им

минимально-допустимые     защищенности     сигнала    на    выходе     линейного

тракта Аз. доп L и на одном участке регенерации Аз i доп.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

23

4072030000000 ПЗ

Вероятностям ошибок в линейном такте и на одном участке регенерации соответствуют  минимально-допустимые защищенности сигнала на выходе линейного тракта Аз. доп L и на одном участке регенерации Аз i доп.

При Рош доп L = 5,75 10-8,  Аз. доп L = 21,65 дБ.

При Рош i доп = 6,610-10,    Аз i доп = 22,85 дБ.

## 2.2 Расчет ожидаемой помехозащищенности в регенераторах ЦСП на коаксиальном кабеле

Для систем, работающих по коаксиальному кабелю, преобладающими являются собственные помехи, поэтому они и учитываются при расчете защищенности сигнала на входе регенератора.

Защищенность зависит от скорости передачи и от дополнительных помех. С учетом допуска на помехи, вызванные причинами, отличными от тепловых помех, и неточностью работы регенератора, расчет помехозащищенности в реге,

где В = 139,264 Мбит/с – скорость передачи символов;

 = 7,8 дБ – допуск по защищенности на дополнительные помехи в линейном     тракте, отличные от тепловых шумов;

g = 3 дБ – допуск по защищенности при изготовлении регенераторов;

Соответствующая вероятность ошибок Рошi  для всех значений длин участков регенерации меньше 10-14, т.е. регенератором обеспечивается требуемая защищенность от ошибок.

Результаты расчетов Рошi сведены в таблицу 2.2.

Таблица 2.2

Результаты расчетов помехозащищенности в регенераторах

| № РП | lрег, км | Азli, дБ | Рошi |
| --- | --- | --- | --- |
| ОП-1 | - | - | - |
| НРП-1/1 | 3,0 | 27,59 | <10-14 |
|  |  |  |  |
| НРП-30/1 | 3,0 | 27,59 | <10-14 |
| ОРП-2 | 1,0+2,0 | 27,59 | <10-14 |
| НРП-1/2 | 3,0 | 27,59 | <10-14 |
|  |  |  |  |
| НРП-28/2 | 3,0 | 27,59 | <10-14 |
| ОРП-3 | 1,0+2,0 | 27,59 | <10-14 |
| НРП-1/3 | 3,0 | 27,59 | <10-14 |
|  |  |  |  |
| НРП-29/3 | 3,0 | 27,59 | <10-14 |
| ОРП-4 | 1,0+2,0 | 27,59 | <10-14 |
| Итого: |  |  |  |

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

25

4072030000000 ПЗ

2.3 Расчет ожидаемой помехозащищенности цифровой линии   передачи

Помехозащищенность цифровой линии передачи оценивается вероятностью возникновения ошибок при прохождении цифрового сигнала через все элементы цифрового линейного тракта.

Ошибки в различных регенераторах возникают практически независимо друг от друга, поэтому вероятность ошибок в ЦЛТ можно определить как сумму вероятностей ошибок по отдельным участкам:

Рош.ож.L = (nрп + 1)  Рош i,                                        (2.7)

где nрп – количество регенерационных пунктов, включая и ОРП, nрп = 87 пунктов;

Рош i – вероятность ошибок i-го регенератора.

Поскольку вероятность ошибок у всех регенераторов меньше 10-14, можно утверждать, что:

.

Тогда ожидаемая помехозащищенность на выходе линейного тракта будет:

Аз.ож.L = 26,43 дБ.

Сравним ожидаемую вероятность ошибок с допустимой:

Рош.ож.L  Рош.доп.L;                                             (2.8)

8,8 10-12 5,7510-8.

Сравним ожидаемую помехозащищенность с допустимой:

Аз.ож.L  Аз.доп.L;                                               (2.9)

26,43   21,65.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

25

4072030000000 ПЗ

Так как неравенства (2.8) и (2.9) выполняются, то расчет размещения НРП произведен верно.

# 3.  Сервисные системы цифровой линии передачи

## 3.1. Система служебной связи

Устройства СС обеспечивают организацию трех каналов СС:

- канал постанционной и участковой СС (ПСС-УСС), организованный по двум симметричным парам кабеля в полосе частот (0,33,4) кГц и предназначенный для организации участковой СС между НРП и ОРП;

- канал постанционной служебной связи (ПСС-ВЧ), организованный по 4-х проводной схеме на тех же парах, что и канал ПСС-УСС, в полосе частот (1216) кГц;

- канал магистральной служебной связи (МСС) организуется в каждом третичном цифровом потоке в оборудовании третичного временного группообразования (СТВГ) методом адаптивной дельта-модуляции при скорости цифрового потока 32 кбит/с.

Структурная схема оборудования СС и телемеханики стойки оборудования линейного тракта (СОЛТ) приведена на рисунке 2.

Для разделения ПСС-УСС и ПСС-ВЧ используются фильтры постанционной СС (ФПСС). Устройство коммутации УКСС служит для подключения переговорно-вызывного устройства (ПВУ) к любому из каналов СС на любом

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

25

4072030000000 ПЗ

направлении, обслуживаемом с данной СОЛТ, и вывод каналов СС на громкоговорящую связь. Предусмотрена возможность использования ПСС-УСС при аварийных работах на линейном тракте, когда подача ДП в кабель невозможна.

Низкочастотный канал СС распределен на три направления:

- на микротелефонную трубку СОЛТ;

- на СТВГ через разъемы “СТВГ”;

- на внешнее устройство через разъемы “СС-2”.

Высокочастотный канал после преобразования заводится на микротелефонную трубку СОЛТ. СС обеспечивает громкоговорящую связь по каналам ПСС-УСС и ПСС-ВЧ с помощью громкоговорителя, установленного на стойке СОЛТ. В устройстве СС (УСС) предусмотрен индивидуальный вызов любой станции на магистрали. Вызов осуществляется с помощью соответствующей кодовой посылки, образующейся путем набора номера номеронабирателем, расположенным на блоке генератора тонального набора (ГТН). Прием вызова индицируется светодиодом вызываемого канала на блоке устройства коммутации канала УКК-1, лампой “Вызов СС” на верхней раме СОЛТ и включением акустического сигнала вызова с помощью громкоговорителя. В канале ПСС-ВЧ используется амплитудная модуляция с несущей частотой 12 кГц. Необслуживаемые усилители СС размещаются через 18 км (в каждом шестом НРП).

1 сп

2 сп

пву

уксс

псс-усс

псс-вч

фпсс

фпсс

дпсс

усс

БРС

БЛ

ТМУ

тмм

дп тмм

3 сп

4 сп

5 сп

дп тму

Рисунок 2. Структурная схема оборудования СС и ТМ СОЛТ ИКМ-1920

## 3.2. Системы телеконтроля и телемеханики

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

27

4072030000000 ПЗ

Система телемеханики предназначена для непрерывного автоматического контроля трактов в НРП и ОРП и включает в себя:

- систему магистральной телемеханики (ТММ), обеспечивающей передачу сигналов о состоянии линейного тракта с ОРП на оконечные пункты ОП1 и ОП2;

- систему участковой телемеханики (ТМУ), обеспечивающей профилактический контроль любого линейного регенератора в пределах секции обслуживания без перерыва связи.

Система телеконтроля обеспечивает передачу сигналов извещения, управления между НРП и ОРП (ОП) и оценку состояния оборудования линейного тракта.

ТМУ обеспечивает передачу сигналов извещения с НРП на ОП или ОРП и сигналов управления обнаружителями ошибок РЛ с ОП или ОРП на НРП, а также измерение вероятности ошибок РЛ в пределах своей полусекции ДП. Оборудование ТМУ состоит из устройств телемеханики участковой, устанавливаемых в НРП (БТМ – блок телемеханики), и устройств телемеханики участковой, устанавливаемых в ОП или ОРП. Сигналы ТМУ передаются по четырем жилам кабеля четвертой и пятой симметричным парам кабеля (рис.3.1).

ТМУ оьеспечивает прием шести сигналов извещения с автоматическим определением номера сигнализирующего НРП:

- давление в кабеле;

- открывание люка или появление воды;

- вызов по служебной связи;

- давление в баллоне;

- сигнал о превышении расхода газа в системе кабельного давления (СКД);

- обрыв кабеля ВЧ тракта.

ТМУ обеспечивает передачу пяти сигналов управления обнаружителями ошибок РЛ на каждый БТМ – четыре сигнала “Включить” (по количеству трактов) и один сигнал “Отключить”, которые передаются из блока

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

27

4072030000000 ПЗ

распределителя сигналов (БРС) через блок линейный (БЛ). Устройство ТМУ при измерении вероятности ошибок в РЛ обеспечивает два режима работы – дежурный и вспомогательный. В дежурном режиме ТМУ производит измерение вероятности ошибок только на последнем РЛ поочередно всех линейных трактов. Во вспомогательном режиме ТМУ производит измерение вероятности ошибок поочередно на всех РЛ заданного оператором ЦЛТ.

Устройство ТМУ в случае обрыва жил телемеханики позволяет определить место обрыва с точностью до одного участка.

ТММ обеспечивает передачу сигналов о состоянии линейного тракта с ОРП на оба ОП. Оборудование состоит из устройств, размещаемых на оконечном пункте (ТММ ОП), устройств, устанавливаемых на обслуживаемых пунктах (ТММ ОРП), регенераторов магистральной телемеханики в НРП (РГТ).

В СОЛТ оборудование ТММ осуществляет:

- сбор и обработку информации, поступающей от местных датчиков и передачу ее на противоположный ОП;

- прием информации, поступающей из ОРП и противоположного ОП;

- переработку и воспроизведение получаемой информации (из ОП, ОРП и противоположного ОП).

Устройство ТММ ОП обеспечивает выдачу техническому персоналу ОП следующих сигналов:

- “Авария” – аварийный коэффициент ошибок входящего и исходящего ЛТ,

- “Предупреждение” – высокий коэффициент ошибок входящего и исходящего ЛТ.

Устройство ТММ ОП обеспечивает передачу на противоположный ОП сигналов “Авария” и “Предупреждение” по входящим трактам. Сигналы извещения передаются из ТММ ОП в линию связи постоянным током по третьей симметричной паре кабеля (рис.3.1).

Устройство ТММ ОП рассчитано на обслуживание до 12 ОРП, расположенных между ОП.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

30

4072030000000 ПЗ

4. Проектирование линейно-аппаратного цеха

4.1 Классификация линейно-аппаратных цехов

Линейно-аппаратный цех (ЛАЦ) является основной технической службой междугородных телефонных станций и промежуточных пунктов.

Линейно-аппаратным цехом называется техническое помещение, в котором размещается оборудование, необходимое для организации и эксплуатационно-технического обслуживания междугородных цепей, каналов и трактов.

ЛАЦ классифицируется в зависимости от вида междугородных цепей, заводимых в оконечные и промежуточные пункты.

По видам линий связи:

- ЛАЦ СП, работающих на воздушных линиях связи;

- ЛАЦ СП, работающих на кабельных и радиорелейных линиях связи;

- смешанные ЛАЦ для СП, работающих на воздушных, кабельных и       радиорелейных линиях связи.

По своему функциональному назначению различают ЛАЦ:

- оконечных пунктов;

- переприемных пунктов;

- промежуточных усилительных и регенерационных пунктов;

- сетевых узлов связи (СУС).

По количеству организуемых каналов ТЧ различают ЛАЦ:

- малой емкости с числом оконечных каналов до 50;

- средней емкости с числом оконечных каналов от 50 до 500;

- большой емкости с числом оконечных каналов свыше 500.

В крупных ЛАЦ емкостью свыше 500 каналов создаются две самостоятельные службы: служба высокочастотных трактов (СТ-ЛАЦ) и служба каналов ТЧ (СК-ЛАЦ). Первая обеспечивает эксплуатацию линейных и групповых трактов, линейных трактов с ЧРК и ВРК, а вторая – эксплуатацию телефонных каналов и каналов вещания.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

31

4072030000000 ПЗ

4.2 Состав оборудования ЛАЦ

По своему назначению оборудование ЛАЦ делится на:

- вводно-испытательное оборудование и аппаратуру переключения и коммутации каналов и трактов;

- аппаратуру систем передачи;

- аппаратуру звукового вещания и телевидения;

- вспомогательную аппаратуру;

- измерительную аппаратуру.

4.3 Вводно-испытательное оборудование, аппаратура переключения и коммутации каналов и цифровых трактов

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

31

4072030000000 ПЗ

Вводно-испытательное оборудование и аппаратура переключения каналов и цифровых трактов предназначены для включения, испытания и замены цепей связи, защиты аппаратуры и обслуживающего персонала от опасных напряжений и токов, испытания и переключения каналов и цифровых трактов.

В ЦСП ИКМ-1920 линейные кабели вводятся на стойки СДП.

Для переключения групповых трактов аналоговых и цифровых СП используются стойки переключении первичных трактов СПТ-П и вторичных трактов СПТ-В. Указанные стойки предназначены для работы в составе станций, имеющих аппаратуру образования групповых трактов, и применяются для оперативного переключения групповых трактов:

- первичных групп (60…108) кГц,

- вторичных групп (312…552) кГц,

- третичных групп (812…2044) кГц,

- первичных цифровых потоков (2048 кбит/с),

- вторичных цифровых потоков (8448 кбит/с) и организации резервирования трактов.

Максимальное число переключаемых трактов одной стойки – 8. Питание стоек может осуществляться от источника с напряжением 24 или 60 В.  Потребляемая мощность  – 30 Вт,  габаритные  размеры 2600120240 мм.

В ЛАЦ с цифровыми СП для коммутации, проверки и измерений 4-проводных каналов ТЧ и ОЦК используется стойка промежуточных манипуляций  СПМ.  В  зависимости  от  комплектации  платами  СПМ обеспечивает включение от 48 до 180 4-проводных каналов ТЧ или ОЦК, 5 комплектов служебных линий, комплекта связи с АТС, комплекта исходящей соединительной линии.

Число стоек СПМ определяется по формуле:

, [стоек],

где  n – общее число организуемых каналов ТЧ и ОЦК.

n=nтф+nрез =1127+270= 1397 каналов (транзитные каналы вводятся в первичных и третичных трактах сразу на соответствующие стойки группообразования).

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

31

4072030000000 ПЗ

стоек.

# 4.4 Комплектация аппаратуры ЦСП

Аппаратура систем передачи предназначена для создания каналов ТЧ, ОЦК, цифровых трактов, передачи сигналов управления и взаимодействия (СУВ) узлов коммутации и АТС и включает в себя аппаратуру аналого-цифрового и цифро-аналогового преобразования, временного группообразования и оборудования линейного тракта.

Состав необходимого оборудования (для одного оконечного пункта) сведен в таблицу 4.1

Таблица 4.1

Состав оборудования

| № п/п | Наименование оборудования | Емкость оборудования | Количество стоек |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | САЦК – 2 | На каждой стойке (на 124 ОЦК или 120 каналов ТЧ) размещается по 4 секции СК – 30, секция сервисного обслуживания и комплект цифровой служебной связи. | 4 (в каждой стойке 4 секции СК-30) |
| 2 | СВВГ – У | Предназначено для получения (разделения) группового потока со скоростью 8448 кбит/с из четырех цифровых потоков со скоростью 2048 кбит/с. СВВГ-У обеспечивает организацию 1204 = 480 КТЧ | 2 (одна стойка содержит четыре УВВГ-У, вторая − три УВВГ-У) |

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

33

4072030000000 ПЗ

| 3 | СТВГ – У | Комплект СТВГ-У предназначен для получения (разделения) группового потока со скоростью передачи 34368 кбит/с из четырех цифровых потоков со скоростью 8448 кбит/с. СТВГ-У обеспечивает организацию 4802 = 960 каналов ТЧ. | 2 (одна стойка содержит два КТВГ-У, вторая − одно КТВГ-У) |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | СЧВГ | Комплект ЧВГ предназначен для получения (разделения) группового потока со скоростью передачи 139264 кбит/с из четырех цифровых потоков со скоростью 34368 кбит/с. При полной комплектации СЧВГ обеспечивается организация 1920х2=3840 каналов ТЧ. | 1 (стойка укомплектована двумя КТВГ-У) |
| 5 | АЦО - ТВ |  | 1 |
| 6 | АЦО - ВТФ |  | 1 |
| 7 | АЦО - ПД |  | 1 |
| 8 | СОЛТ | Содержит оборудование передачи и приёма двух цифровых потоков линейных сигналов 139,264 Мбит/с | 1 |
| 9 | СДП | Обеспечивает работу двух двухсторонних линейных трактов | 1 |
| 10 | СПТ-П | Стойка переключения групповых первичных трактов; максимальное число переключаемых трактов одной стойки – 8 | 4 |
| 11 | СПТ-В | Стойка переключения групповых вторичных трактов; максимальное число переключаемых трактов одной стойки – 8 | 2 |
| 12 | СПМ | Стойка промежуточных манипуляций для коммутации, проверки и измерений 4-проводных каналов ТЧ и ОЦК | 5 |

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

34

4072030000000 ПЗ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

34

4072030000000 ПЗ

5. Разработка и расчет цепей электропитания

Современная аппаратура МСП предъявляет высокие требования к системам и устройствам электропитания, составляющим до 25 % объема аппаратуры  передачи.  По  мере  микроминиатюризации  аппаратуры передачи намечается тенденция роста этой величины. С увеличением объема передаваемой информации, и повышением её роли в автоматизированных системах управления к электропитанию аппаратуры электросвязи предъявляются всё более жёсткие требования.

К числу основных требований, которым должны отвечать системы и устройства электропитания, следует отнести бесперебойность подачи напряжения к аппаратуре связи, стабильность основных параметров во времени,  электромагнитную совместимость с питаемой аппаратурой, высокие экономические показатели, устойчивость к внешним механическим и климатическим воздействиям и минимальный объём эксплуатационных работ.

Чтобы системы и устройства электропитания отвечали изложенным выше требованиям, они должны базироваться на следующих принципах:

- максимальное  использование  энергосистем,  центральных  и местных электростанций в качестве  основных и наиболее  дешёвых источников электроэнергии, а также оборудование предприятий двумя независимыми вводами;

- применение на оконечных и промежуточных обслуживаемых станциях резервных источников  электроэнергии.  Эти источники должны практически мгновенно замещать отключившийся основной источник и иметь  большой коэффициент  готовности.  Кроме  того, они  должны обеспечивать автономный режим работы предприятия в течение длительного времени. В настоящее время наибольшее распространение получили собственные   электростанции,   оборудованные   автоматизированными дизель-генераторными агрегатами, и

аккумуляторные батареи;

- применение установок гарантированного питания постоянного и переменного

тока,  в  состав  которых  входят  преобразовательные устройства;

- автоматизация электропитающих установок, предусматривающая выполнение   основных   функций   электропитающих   устройств   без вмешательства эксплуатационного персонала;

- применение современных полупроводниковых приборов, а также введение избыточности элементов, что существенно повышает надежность электропитания;

- построение систем и устройств электропитания с максимальной унификацией оборудования;

- обязательное использование дистанционного питания НРП, что является  важ-ным  фактором  повышения  степени  автоматизации  и надежности сети связи.

## 5.1 Организация дистанционного питания НРП

Дистанционное питание регенераторов и сервисного оборудования линейного тракта в ЦСП ИКМ-480 осуществляется раздельно. Питание регенераторов НРП организовано по центральным жилам коаксиальных пар прямого и обратного направлений по схеме  "провод-провод". Питание сервисного оборудования линейного тракта осуществляется по фантомным цепям на симметричных парах кабеля МКТ-4 от выделенных источников питания. В ОП блоки ДП двух СП  устанавливаются на стойке оборудования линейного тракта, а в ОРП -  на  стойке СДП, которая позволяет организовать до четырёх питающих цепей.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

35

4072030000000 ПЗ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

36

4072030000000 ПЗ

5.2 Расчет напряжения ДП

Напряжения ДП для регенераторов НРП:

[В],

где Iдп  –  номинальная величина тока ДП, Iдп =0,4 А;

lрегi – длина i-го участка регенерации, км;

nнрп – число НРП, питаемых блоком ДП;

Uнрп – падение напряжения на одном НРП, Uнрп = 5 В;

rtmax – электрическое сопротивление жилы кабеля при максимальной температуре грунта, Ом/км:

rtmax=r201+αrtmax−20,  [Ом/км],

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

36

4072030000000 ПЗ

где r20 –  сопротивление жилы при 20°С, r20 =3,7 Ом/км;

tmax = 18 °С - температура, при которой определяется сопротивление жилы кабеля;

r =  1/°С – температурный коэффициент сопротивления,

.

Напряжение ДП в первой полусекции первой секции ДП (nнрп = 15,

lрегi = 74 км):

.

Напряжение ДП во второй полусекции первой секции ДП (nнрп = 15,

lрегi = 75 км):

.

Напряжение ДП в первой полусекции второй секции ДП (nнрп = 14,

lрегi = 95 км):

.

Напряжение ДП во второй полусекции второй секции ДП (nнрп = 14,

lрегi = 94 км):

.

Напряжение ДП в первой полусекции третьей секции ДП (nнрп = 15,

lрегi = 120 км):

.

Напряжение ДП во второй полусекции третьей секции ДП (nнрп = 14,

lрегi = 117 км):

.

.

Все рассчитанные напряжения входят в диапазон максимального напряжения ДП системы ИКМ-1920  ±850 В.

Схема организации ДП показана на рисунке 3. На схеме организации ДП указаны направления передачи и приёма, длины участков, напряжения и сила тока ДП.

Рис.4  Схема организации ДП

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

37

4072030000000 ПЗ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

38

4072030000000 ПЗ

6. Надежность цифровой линии передачи

Под надежностью элемента (системы) понимают его способность выполнять  заданные  функции  с  заданным  качеством  в  течение некоторого промежутка времени в определённых условиях. Изменение состояния  элемента  (системы),  которое  влечет  за  собой потерю указанного  свойства,  называется отказом.  Многоканальные  системы передачи относятся к восстанавливаемым системам, в которых отказы можно устранять.

Одно из центральных положений теории надёжности состоит в том, что отказы рассматривают в ней как случайные события. Интервал времени от момента включения  элемента   (системы) до его первого отказа   является   случайной   величиной,   называемой   временем безотказной  работы.  Интегральная  функция  распределения  этой случайной величины,  представляющая  собой вероятность  того,  что время безотказной работы будет менее t, обозначается q(t) и имеет смысл вероятности отказа на интервале  от  0  до t.  Вероятность противоположного события P(t), т.е. безотказной работы на этом интервале  равна 1– q(t).

Удобной  мерой  надежности  элементов  и  систем  является интенсивность отказов (t), представляющая собой условную плотность вероятности отказа в момент t, при условии, что до этого момента отказов не было. Между функциями (t) и P(t) существует взаимосвязь:

Pt=e−0tλtdτ.                                                  (6.1)

В период нормальной эксплуатации (после приработки, но ещё до того, как наступит физический износ) интенсивность отказов примерно постоянна (t)  . В этом случае P(t) = e-t.

Таким образом, постоянной интенсивности отказов, характерной для периода нормальной     эксплуатации,    соответствует    экспоненциальное     уменьшение

вероятности безотказной работы с течением времени. Среднее время безотказной работы (наработки на отказ) находят как математическое ожидание случайной величины. Оценим надежность некоторой сложной системы, состоящей из множества   разнотипных   элементов.   Пусть   P1(t).P2(t),...,Pn(t) – вероятности безотказной  работы  каждого  элемента  на  интервале времени 0  t, n – количество элементов в системе. Если отказы отдельных элементов происходят независимо, а отказ хотя бы одного элемента  ведет  к  отказу  всей  системы  (такой  вид  соединения элементов называется последовательным), то вероятность безотказной работы системы в целом равна произведению вероятностей безотказной работы отдельных ее элементов:

Pсист=i=1nPi(t)=i=1ne−λit=e−Λсистt

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

39

4072030000000 ПЗ

41

,                             (6.2)

где  сист – интенсивность отказов системы;

i – интенсивность отказов i-го элемента.

Интенсивность отказов системы:

сист =i=1nλi.                                                    (6.3)

Среднее время безотказной работы системы:

tср,сист=1Λсист.                                                  (6.4)

К числу основных характеристик надежности восстанавливаемых элементов и систем относится коэффициент готовности:

kг=tсрtср+tв,                                                 (6.5)

где tв – среднее время восстановления элемента (системы). Коэффициент готовности соответствует вероятности того, что элемент (система) будет работоспособен в любой момент времени.

## 6.1 Расчет параметров надежности

Интенсивность отказов цифровой линии передачи определяют как сумму   интенсивностей отказов НРП, ОРП и кабеля:

Λсист. = нрп  nнрп + орп  nорп + каб  L,                               (6.6)

где нрп – интенсивность отказов НРП, нрп = 3∙10-8 1/ч;

орп – интенсивность отказов ОРП, ОП, орп = 10-7 1/ч;

каб – интенсивность отказов одного километра кабеля, каб  = 5∙10-8 1/ч;

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

40

4072030000000 ПЗ

L – протяженность магистрали, L  = 575 км;

nнрп – количество НРП,  nнрп = 87;

nорп – количество ОРП, ОП,  nорп = 4.

Рассчитаем Λсист:

Λсист. = 3∙10-8∙87 + 10-7∙4 + 5∙10-8∙575 =3,176∙10-8 1/ч.

Рассчитаем tср.сист:

Вероятности безотказной работы в течение заданного промежутка времени:

Среднее время восстановления связи находим из выражения:

где  tв.нрп = 4 ч – время восстановления НРП;

tв.орп  = 0,5 ч – время восстановления ОРП;

tв.каб. = 5 ч – время восстановления кабеля.

Расчет коэффициента готовности цифрового линейного тракта:

.

На рисунке 4 приведен график зависимости Pсист(t).

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

41

4072030000000 ПЗ

Рисунок 5. График вероятности безотказной работы системы

6.2 Содержание кабеля под избыточным давлением

Для предохранения кабеля от проникновения влаги при нарушении оболочки кабельные линии связи (КЛС) в процессе эксплуатации должны содержаться  под  постоянным, избыточным воздушным давлением. Содержание кабеля под избыточным давлением позволяет систематически контролировать состояние оболочки, определять место её повреждения и является наиболее эффективным средством повышения надёжности и обеспечения бесперебойности работы КЛС.

Линия,  подлежащая  установке  под  давление,  разбивается  на отдельные  герметичные участки. На концах герметичных участков кабеля устанавливаются газонепроницаемые муфты. Один или несколько участков, соединенных между собой воздуховодом, составляют секцию контроля герметичности кабеля.

В процессе эксплуатации кабель содержится под постоянным, избыточным

давлением 50 кПа. Длина секции контроля герметичности должна быть не

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

42

4072030000000 ПЗ

более 18 км.

Для содержания кабеля под избыточным давлением используются установки УСКД-1М,  АУСКИД-1,  которые  располагаются на  ОП,  ОРП (ПОРП) и НРП через каждые 18 км. На ОП и ОРП (ПОРП) воздух от УСКД-1М  (АУСКИД-1)  подается в кабель по воздуховоду (медной трубке), входящему в комплект поставки. Воздуховоды впаиваются в разветвительные муфты.

На  каждом  контейнере  установлено  устройство  коммутации воздуховодов  (УКВ). Оно позволяет проводить измерение давления воздуха в кабелях и подачу в кабели воздуха или индикаторного газа без открывания крышки контейнера.

На НРП, совпадающих с границей секций контроля герметичности, воздух  подаётся от УСКД-1М по воздуховодам непосредственно к выводам воздуховодов при отсутствии УКВ.

6.3 Расчет защитного заземления НРП

В аппаратуре ЦСП в качестве конструкции НРПГ используется контейнер, представляющий собой металлический цилиндр с герметически  закрывающейся  крышкой.  Установка  контейнера  производится непосредственно в грунт в соответствии с проектом. Перед установкой контейнера колодец необходимо оборудовать контуром заземления. При этом в местах установки НРПГ с удельным сопротивлением грунта от 100 до 500 Омм сопротивление защитного заземляющего устройства должно быть не более 20 Ом.

Контур заземления выполняется обычно в виде устанавливаемых в углах колодца вертикальных электродов из стальных труб диаметром 48 мм и длиной 2,5 м, соединяемых между собой приваренной к ним стальной полосой 404 мм.

Рассчитывается защитное заземление по следующим исходным данным:

- удельное сопротивление грунта в районе  прокладки  кабеля: изм =2000 Омм;

- длина вертикального стержневого электрода lв = 2,5 м;

- диаметр электрода d = 48 мм;

- расстояние от поверхности земли до середины электрода t = 2,25 м;

- ширина стальной ленты b = 40 мм;

- заглубление tп = 1 м.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

42

4072030000000 ПЗ

При проектировании заземляющего устройства учитывается наибольшее  возможное значение удельного сопротивления грунта, в качестве расчетной величины удельного сопротивления принимают:

расч = kс  изм,  [Омм],

где kс – коэффициент сезонности, учитывающий возможное повышение удельного сопротивления за счет погодных условий,

расч = 1,32000 = 2600 Омм.

Сопротивление вертикального электрода растеканию тока:

,  [Ом],

.

Количество вертикальных электродов:

где R3 = 20 Ом – требуемое сопротивление заземляющего устройства;

в = 0,7  – коэффициент использования заземляющего устройства,

.

Значение удельного сопротивления грунта для горизонтального полосового электрода:

п = Кп  изм,  [Омм],

где kп = 1,3 – коэффициент сезонности для полосы.

п = 1,32000= 2600 Омм.

Сопротивление горизонтального полосового электрода растеканию тока:

где lп – длина полосы (определяется в зависимости от найденного количества вертикальных электродов и выбранного расстояния между ними. Вследствие

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

42

4072030000000 ПЗ

ограниченности пространства размерами котлована, электроды устанавливаются в  котловане с расстоянием между ними 1 м. Отсюда, длина полосы равна lп = 4 м),

Ом.

Действительное значение сопротивления горизонтального полосового электрода растеканию тока:

где п =0,7 – коэффициент использования заземляющей полосы,

Общее сопротивление заземляющего устройства растеканию тока с учетом горизонтального полосового электрода:

Уточненное число электродов заземляющего устройства:

Таким образом, чтобы обеспечить гарантированное требуемое сопротивление R3 = 20 Ом, необходимо контур заземления выполнить в виде установленных в котловане 8 вертикальных электродов из стальных труб диаметром 48 мм  и длиной 2,5 м, соединенных приваренной к ним стальной полосой длиной 4 м сечением 440 мм.

Заключение

В данном курсовом проекте	 была спроектирована цифровая линия передач между оконечными пунктами Казань – Пермь.

При 	проектировании 	были 	выполнены 	следующие 	задачи:

1) дали характеристику оконечных пунктов;

# 2) выбрали оптимальный вариант трассы кабельной линии передачи;

3) произвели размещение регенерационных пунктов;

4) выбрали систему передачи;

5) рассчитали помехозащищенность цифровой линии передачи;

6) спроектировали линейно-аппаратный цех;

7) произвели разработку и расчет цепей электропитания;

8) определили надежность цифровой линии передачи.

Дальнейшему развитию  аппаратуры с ИКМ способствуют их существенные преимущества перед аналоговыми системами передачи:

- высокая помехоустойчивость,

- практическая независимость качества передачи от длины линии связи,

- стабильность параметров каналов ЦСП,

- эффективность использования пропускной способности каналов для передачи дискретных сигналов,

- простота математической обработки передаваемых сигналов,

- возможность построения цифровой сети связи,

- высокие технико-экономические показатели,

- исключительная технологичность производства на современной микроэлектронной базе.

Вопрос  проектирования весьма актуален, т.к. в настоящее время  цифровые линии передачи имеют широкое распространение во всей структуре электросвязи как России, так и зарубежных стран. При проектировании не учтена

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

46

0

4072030000000 ПЗ

экономическая часть, но для построения линии  применена наиболее распространенная и часто используемая аппаратура.

Список использованных источников

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

46

0

4072030000000 ПЗ

1. Тлявлин А. З. Проектирование междугородной кабельной линии связи. Методические указания к выполнению курсового проекта по дисциплине «Направляющие системы электросвязи». – Уфа: УГАТУ, 2004.

2. Корнилов И. И. Цифровая линия передачи. Учебное пособие по курсовому и дипломному проектированию по курсу МСП. – Самара: ПГАТИ, 2000.

3. Гроднев И.И., Верник СМ., Кочановский Л.Н. Линии связи. Учебник для вузов.- М.: Радио и связь, 1995.

4. Атлас автомобильных дорог СССР. – Москва: Главное управление геодезии и картографии при совете министров СССР; 1983.- 169 с.