МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ

«ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ СИСТЕМ ПЕРЕДАЧИ»

ПО ДИСЦИПЛИНЕ

«МНОГОКАНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ПЕРЕДАЧИ»

для студентов заочного отделения

ОСНОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

АМТС  –  автоматическая междугородная телефонная станция

АЦО     –  аналого-цифровое оборудование

БЛ         –  блок линейный

БРС       –  блок распределителя сигналов

БС         –  блок сопряжения

БТМ      –  блок телемеханики

ВВГ       –  вторичное временное группообразование

ВРК       –  временное разделение каналов

ГС          –  главная станция

ГТН       –  генератор тонального набора

ДГТС    –  двусторонняя групповая телефонная связь

ДП         –  дистанционное питание

ИКМ      –  импульсно-кодовая модуляция

ИЛ         –  искусственная линия

КЛС       –  кабельная линия связи

КСС       –  команды согласования скоростей

КУ          –  корректирующий усилитель

КЦП       –  концентратор цифровых потоков

ЛАЦ       –  линейно-аппаратный цех

ЛЭП       –  линия электропередачи

МСП      –  многоканальная система передачи

МСС      –  магистральная служебная связь

НРП       –  необслуживаемый регенерационный пункт

ОЛТ       –  окончание (оборудование) линейного тракта

ОП         –  оконечный пункт

ОРП       –  обслуживаемый регенерационный пункт

ОЦК       –  основной цифровой канал

ПВУ       –  переговорно-вызывное устройство

ПК          –  преобразователь кода

ПОРП     –  полуобслуживаемый регенерационный пункт

ПСС        –  постанционная служебная связь

РГТ         –  регенератор сигналов телемеханики

РЛ           –  регенератор линейный

РП           –  регенерационный пункт

РУН        –  регулятор напряжения угольный

РЦП       –  распределитель цифровых потоков

САРН     –  стойка автоматического регулирования напряжения

СВВГ     –  стойка вторичного временного группообразования

СВК        –  стойка вводная кабельная

СДП        –  стойка дистанционного питания

СКД        –  система кабельного давления

СК-ЛАЦ – служба каналов ЛАЦ

СКП-1    –  стабилизатор компенсационный полупроводниковый

СОЛТ     –  стойка окончания (оборудования) линейного тракта

СПСН     –  стойка полупроводниковых стабилизаторов напряжения

СС           –  служебная связь

СТВГ      –  стойка третичного временного группообразования

СТ-ЛАЦ  –  служба трактов ЛАЦ

СТН        –  стабилизатор напряжения стойки СПСН

СУВ        –  сигнал управления и взаимодействия

СУС        –  сетевой узел связи

СЧВГ      –  стойка четверичного временного группообразования

ТК           –  телеконтроль

ТМ          –  телемеханика

ТММ       –  телемеханика магистральная

ТМУ        –  телемеханика участковая

ТРР          –  точка решения регенератора

ТРС          –  токораспределительная сеть

ТЧ            –  тональная частота

УДП         –  устройство дистанционного питания

УК            –  устройство контроля

УКВ         –  устройство контроля воздуховодов

УКК-1      -  устройство коммутации канала

УКСС       – устройство коммутации служебной связи

УПДП      – устройство приема дистанционного питания

УСС         – участковая служебная связь

ФПСС      – фильтр постанционной служебной связи

ЦЛП         – цифровая линия передачи

ЦЛТ         – цифровой линейный тракт

ЦСП         – цифровая система передачи

ЦСС         – цифровая служебная связь

ЧРК          – частотное разделение каналов

ШВК        – шкаф вводно-кабельный

ЩРЗ         – щит рядовой защиты

ЭПУ         – электропитающее устройство

ВВЕДЕНИЕ

Развитие науки и ускорение технического прогресса невозможны без совершенствования средств связи, систем сбора, передачи и обработки информации. В вопросах развития сетей связи страны большое внимание уделяется развитию систем передачи и распределения (коммутации) информации.

Наиболее широкое распространение в последнее время получили многоканальные системы передачи (МСП) с импульсно-кодовой модуляцией (ИКМ). Импульсно-кодовая модуляция была изобретена французским инженером А.Ривсом в 1937 г. Этому предшествовали теоретические работы отечественных и зарубежных ученых.

Развитие цифровых систем передачи (ЦСП) нельзя представить без теоретических работ по теории связи, основы которой  заложены в работах К.Шеннона и В.А.Котельникова. Возможность передачи дискретизированных сигналов вместо непрерывных во времени и неискаженного их восстановления основана на применении теоремы отсчетов, открытой в 1933 г. независимо друг от друга Найквистом и В.А. Котельниковым. Эта теорема формулируется следующим образом: если непрерывный сигнал имеет ограниченный спектр, то он полностью определяется последовательностью своих мгновенных значений в дискретные моменты времени, следующие с частотой, большей или равной удвоенной верхней частоте непрерывного сигнала.

Теорема В.А. Котельникова в формулировке автора относится к сигналам с ограниченным спектром. Строго говоря, все сигналы связи и, в том числе сигналы на входе канала, ограничены во времени и уже в силу этого имеют бесконечно широкий спектр частот; более того, в принципе только сигналы с  неограниченным спектром могут переносить полезную информацию. Поэтому теорему В.А. Котельникова применительно к реальным сигналам следует понимать как приближенное утверждение. Однако степень этого приближения вполне достаточна для практики.

Таким образом, дискретизируемые сигналы в МСП с ИКМ можно считать практически ограниченными по спектру, и для них справедливы условия теоремы В.А. Котельникова.

Несмотря на то, что уже в первые годы после второй мировой войны была построена опытная 96-канальная линия связи с ИКМ, настоящее развитие импульсно-кодовые методы передачи получили лишь начиная с 1956 г., после изобретения транзистора (1948 г.) и разработки первого поколения электронных цифровых вычислительных машин.

В 1962 г. был начат серийный выпуск 24-канальной аппаратуры Т-1, разработанной концерном Белл.

Дальнейшему развитию методов и аппаратуры с ИКМ способствуют их существенные преимущества перед аналоговыми системами передачи:

- высокая помехоустойчивость,

- практическая независимость качества передачи от длины линии связи,

- стабильность параметров каналов ЦСП,

- эффективность использования пропускной способности каналов для передачи дискретных сигналов,

- простота математической обработки передаваемых сигналов,

- возможность построения цифровой сети связи,

- высокие технико-экономические показатели,

- исключительная технологичность производства на современной микроэлектронной базе.

Имеется определенный парк ЦСП с ИКМ, который непрерывно пополняется и совершенствуется. Так, отечественная промышленность выпускает системы передачи ИКМ-15, ЗОНА, ИКМ-30 (ИКМ-30-4, ИКМ-30С), ИКМ-120 (ИКМ-120У, ИКМ-120-4), ИКМ-480 (ИКМ-480С, ИКМ-480х2), ИКМ-1920 (ИКМ-1920х2).

Основным недостатком ЦСП является необходимость использования для передачи одинакового объема информации более широкого, чем в аналоговых МСП линейного спектра частот, из-за чего промежуточные регенерационные станции приходится размещать более часто, чем усилительные пункты в аналоговых системах. Однако при использовании ЦСП для работы по оптическим кабелям благодаря широкой полосе пропускания оптического волокна и малому его затуханию, это обстоятельство оказывается несущественным, и расстояние между регенераторами на оптическом кабеле во много раз превышает длину усилительного участка аналоговых систем передачи.

Самым существенным достоинством ЦСП представляется возможность передачи цифровых данных между ЭВМ и вычислительными комплексами без каких-либо дополнительных устройств преобразования или специальных аппаратных средств. В ЦСП единственным параметром, которым характеризуется качество передачи, является коэффициент ошибок. Каналы с малым коэффициентом ошибок в тракте передачи реализуются достаточно просто. В случае необходимости влияние ошибок, возникающих в тракте, можно практически полностью исключить, воспользовавшись теми или иными способами защиты от ошибок.

В новых ЦСП значительно расширены их функциональные возможности. Так, например, первичный мультиплексор строится с использованием принципов, принятых при построении ЭВМ, т.е. по модульной структуре, включающей в себя системную цифровую шину для связи групповых и канальных устройств, выполняющих преобразование конкретных видов канальных сигналов в цифровые потоки со скоростями 64 или n*64 кбит/с.

Программируемый ИКМ - мультиплексор позволяет осуществлять оперативное ответвление и переключение каналов, а также заменить регулировку параметров канальных узлов введением корректирующих данных в память управляющего микропроцессора, что обеспечивает автоматизированный контроль параметров основных функциональных узлов.

Групповые устройства ИКМ - мультиплексора выполняются в виде единого цифрового модуля, содержащего управляющий микропроцессор и сигнальные процессоры. Каждый процессор имеет устройства памяти, способные длительно хранить информацию. Для обеспечения ввода, выделения и транзита цифровых каналов в мультиплексоре используются два взаимосвязанных микропроцессорных модуля, которые могут обмениваться командами управления и информационными байтами соответствующих каналов.

Аппаратура перспективных линейных трактов разрабатывается с применением БИС, СБИС, автоматического телеконтроля состояния НРП на основе микропроцессорной техники.

Широкое внедрение ЦСП на сетях связи совместно с аппаратурой сетевой синхронизации, аппаратурой управления синхронной сетью создает предпосылки для организации автоматизированной сети связи.

В учебном пособии рассматриваются вопросы проектирования линий передачи на основе ЦСП.

- ВЫБОР И ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ

При проектировании кабельной линии передачи следует исходить из необходимости обеспечения средствами связи пунктов на трассе, передачи сигналов различной информации. В настоящее время по каналам тональной частоты (ТЧ), а также по цифровым потокам передаются самые различные виды информации. Сигналы, с помощью которых передают различные виды информации, можно классифицировать как аналоговые и дискретные. К первой группе относятся речевые (телефонные), факсимильные (фототелеграф, фотогазета) сигналы, сигналы радиовещания и т.п. Ко второй группе – тональное телеграфирование, передача цифровой информации, передача данных и т.д.

Если в проектном задании указано количество каналов, которые необходимо организовать между пунктами и при этом оговорены виды информации, а также их количество, то при выборе системы передачи, а также типа кабеля, необходимо учитывать технические возможности аппаратуры.

Тип кабеля выбирается в соответствии с выбранной или заданной ЦСП, емкость выбранного кабеля определяется количеством систем передачи. Для расчета параметров линейного тракта задаются максимальное и минимальное значения температуры грунта для местности, в которой проектируется кабельная линия передачи.

Основная задача проектирования линии передачи заключается в выборе трассы, типа кабеля и системы передачи, обеспечивающей необходимое число каналов между заданными пунктами с учетом общей схемы развития сети и перспектив ее развития. При проектировании следует предусмотреть возможность дальнейшего увеличения числа каналов связи.

Перед выполнением проекта следует изучить основные вопросы раздела ЦСП курса МСП: принципы построения оконечной и промежуточной аппаратуры, принципиальные и структурные схемы аппаратуры проектируемой системы передачи, нормирование основных электрических параметров цифровых потоков и каналов ТЧ.

  - Выбор трассы кабельной линии передачи

Выбор трассы осуществляется в процессе изысканий в соответствии с «Ведомственными нормами технологического проектирования» Министерства связи РФ. Длина трассы должна быть минимальной. В загородной части трасса должна проходить вдоль автомобильных дорог с круглосуточной эксплуатацией. В случае отсутствия дорог в условиях Сибири, Дальнего Востока и Севера допускается по согласованию с заказчиком прокладка трассы в отдалении от дорог.

Трасса должна проходить по землям несельскохозяйственного назначения в обход участков возможных обвалов и оползней, а также зон, зараженных грызунами. При проектировании следует учитывать расположение подземных коммуникаций, высоковольтных линий и электрофицированных железных дорог. Проектирование сближений и пересечений трассы с соответствующими объектами определяется нормативной документацией. В населенных пунктах в основном трасса должна проходить по существующей или проектируемой кабельной канализации, в тоннелях метро и, в особых случаях, в грунте.

Расстояние между пунктами по трассе определяется в процессе изысканий, а в условиях учебного процесса – по картам или атласам автомобильных дорог в соответствии с их масштабами.

В проекте приводится ситуационный план трассы. Для электрических расчетов расстояние между пунктами определяется также и по кабелю: с учетом неровностей и изгибов длина кабелей обычно превышает длину соответствующего участка трассы. Нормативные запасы  составляют в среднем 2% от длины соответствующих участков.

При выборе трассы следует сравнить проектируемый вариант с другими целесообразными вариантами. Трасса кабельной линии выбирается так, чтобы при условии обеспечения связью всех необходимых пунктов, затраты на сооружение и эксплуатацию линии передачи были минимальными. В проекте приводятся краткие сведения о характере местности и грунта, сведения о пересекаемых реках, автомобильных, гужевых и железных дорогах, о наличии сближений с линиями электропередачи, описание климатических особенностей местности. На ситуационном плане трассы, приведенном в проекте, следует нанести рассмотренные варианты трассы, выделив проектируемый вариант.

Выбор наиболее эффективного варианта трассы производится, исходя из следующих основных трех требований:

- минимальные капитальные затраты на строительство.

- минимальные эксплуатационные расходы.

- удобство обслуживания.

Для соблюдения указанных требований трасса должна иметь наикратчайшее расстояние между заданными пунктами и наименьшее количество препятствий, усложняющих и удорожающих строительство. Допускается спрямление трассы кабеля, если прокладка вдоль автомобильной дороги значительно удлиняет трассу.

При пересечении водных преград переходы выбирают в тех местах, где река имеет наименьшую ширину, нет скальных и каменистых грунтов, заторов льда и т.д. Следует избегать в месте перехода обрывистых или заболоченных берегов, перекатных участков, паромных переправ, стоянок судов, причалов и т.д.

Результаты сравнительного анализа рассмотренных вариантов оформляют в виде таблицы, приводят выкопировку из карты с указанием масштаба и направления сторон света и приводят условные обозначения.

  - Характеристика оконечных и промежуточных пунктов

Материал этого подраздела направлен на обоснование организации связи между выбранными оконечными и находящимися на трассе промежуточными пунктами.

Тяготение выбранных пунктов по услугам связи зависит, в первую очередь, от численности населения. Поэтому в характеристике приводится количество жителей по данным последней переписи населения.

Кроме того, степень заинтересованности во взаимосвязи зависит от экономических, культурных и социально-бытовых отношений между населенными пунктами. В связи с этим характеристика населенных пунктов должна содержать сведения о предприятиях легкой и тяжелой промышленности, культурных центрах и учебных заведениях, транспорте и торговле.

На основе приведенных сведений делается вывод о естественном тяготении друг к другу указанных населенных пунктов. Задача, поставленная перед проектом, заключается в организации качественной связи для передачи информации различного вида между характеризуемыми населенными пунктами.

  - Обоснование и расчет потребного количества каналов

Число каналов, связывающих заданные населенные пункты, в основном, зависят от численности населения в этих пунктах и от степени заинтересованности отдельных групп населения во взаимосвязи.

Численность населения в любом населенном пункте может быть определена на основании статистических данных последней переписи населения. Обычно перепись осуществляется один раз в пять лет, поэтому при перспективном проектировании следует учесть прирост населения. Количество населения в заданном пункте и его подчиненных окрестностях с учетом среднего прироста населения

Нt=Ho1+ΔH100t,чел.,                         (1.1)

где Н0 – число жителей на время проведения переписи населения, чел.;

Н – средний годовой прирост населения в данной местности, % (принимается (23)%;

t – период, определяемый как разность между назначенным годом перспективного проектирования и годом проведения переписи населения, год.

Год перспективного проектирования принимается на 510 лет вперед по сравнению с текущим временем. Если в проекте принять 5 лет вперед, то t=5+(tn-to), где tn – год составления проекта; to – год, к которому относятся данные Но.

По формуле (1.1) рассчитывается численность населения Hta и Htb в населенных пунктах А и Б.

Степень заинтересованности отдельных групп населения во взаимосвязи зависит от политических, экономических, культурных и социально-бытовых отношений между группами населения, районами и областями. Взаимосвязь между заданными оконечными и промежуточными пунктами определяется на основе статистических данных, полученных предприятиями связи за предшествующие проектированию годы. Практически эти взаимосвязи выражают через коэффициент тяготения Кт, который, как показывают исследования, колеблется в широких пределах, от (0,1 до 12)%. В проекте можно принять КТ = 5%, т.е. КТ = 0,05.

Учитывая это, а также то обстоятельство, что телефонные каналы в междугородной связи имеют превалирующее значение, предварительно необходимо определить количество телефонных каналов между заданными пунктами. Для расчета количества телефонных каналов можно воспользоваться приближенной формулой:

nтлф=а∗КT∗уma∗mσma+mσ+β,                                 (1.2)

где     и  - постоянные коэффициенты, соответствующие фиксированной доступности и заданным потерям; обычно потери задаются равными 5%, тогда =1,3;  = 5,6;

у – удельная нагрузка, т.е. средняя нагрузка, создаваемая одним абонентом, у=0,05 Эрл;

ma и m - количество абонентов, обслуживаемых оконечными АМТС соответственно в пунктах А и Б.

В перспективе количество абонентов, обслуживаемых той или иной оконечной АМТС, определяется в зависимости от численности населения, проживающего в зоне обслуживания. Принимая средний коэффициент оснащенности населения телефонными аппаратами равны 0,3, количество абонентов в зоне АМТС:

m=0.3∗Ht.

Таким образом можно рассчитать число каналов для телефонной связи между заданными пунктами. По кабельной линии передачи организовывают каналы и других видов связи, а также учитывают и транзитные каналы. Общее число каналов между двумя АМТС будет равно

n=nтлф+nтг+nв+nпд+nг+nтр+nтв,

где nтг – число каналов ТЧ для телеграфной связи;

nв – то же, для передачи сигналов вещания;

nпд – то же, для передачи данных;

nг – то же, для передачи газет;

nтр – число транзитных каналов;

nтв – число каналов ТЧ, исключаемых из передачи телефонной информации для организации одного канала телевидения.

Поскольку число каналов для организации связи различного назначения может быть выражено через число телефонных каналов, т.е. каналов ТЧ, целесообразно общее число каналов между пунктами выразить через телефонные каналы. В проекте можно принять

nтг+n+ппд+nг+nтр≈птлф.,

Тогда общее число каналов рассчитывают по упрощенной формуле:

п≈2птлф+2птв=2птлф+2880.

В проекте можно предусмотреть два двухсторонних телевизионных канала 2nтв. Если трасса не проходит столицы республик, то каналы телевидения можно не предусматривать.

В ЦСП ИКМ-1920 при использовании оборудования АЦО-ТС телевизионный аналоговый сигнал и сигнал звукового сопровождения преобразуются в три синхронных цифровых потока со скоростью передачи 34368 кбит/с каждый, это эквивалентно организации 3480=1440 каналов ТЧ. Поэтому 2nтв=21440=2880 каналов ТЧ.

  - Выбор системы передачи и типа кабеля

Для выбора ЦСП и типа кабеля необходима информация о назначении проектируемой цифровой линии передачи, требуемой дальности связи, количестве каналов между оконечными и промежуточными пунктами. Требуемые количество оконечных ЦСП, число симметричных или коаксиальных пар и структуру кабеля выбирают на основе рассчитанного числа каналов для организации связи различного назначения.

Обычно ЦСП работают на симметричных кабелях по двухкабельной схеме организации связи, а на коаксиальных – по однокабельной. Выбор варианта организации цифровой линии передачи в проектной организации производится на основе сравнения капитальных затрат и годовых эксплуатационных расходов. Однако из-за того, что выбор типа кабеля определяется типом ЦСП, т.к. каждая система передачи разработана для определенных типов кабеля, в курсовом и дипломном проектах систему передачи и тип кабеля рекомендуется выбирать только на основе рассчитанного числа каналов. Марка кабеля выбирается в зависимости от характера грунта на трассе. Во всех случаях обязательным условием является экономическая эффективность цифровой линии передачи при соблюдении необходимых качественных показателей.

Основные технические характеристики ЦСП приведены в приложении 1.

В проекте необходимо привести основные технические характеристики выбранных систем передачи и кабеля. При этом необходимо учесть, что для различных участков линии, в соответствии с условиями внешней среды, выбираются варианты основного кабеля с различными покровами. Для прокладки в грунтах всех категорий используют кабели, бронированные двумя стальными лентами или со стальной гофрированной броней. В агрессивных грунтах или в местах с повышенной вероятностью электрокоррозии блуждающими токами используются кабели с пластмассовыми оболочками поверх металлических. В кабельной канализации прокладывают небронированные кабели с металлическими или платмассовыми оболочками. Бронированные и небронированные кабели с металлическими оболочками прокладываются на участках сильных электромагнитных влияний ЛЭП и других электротехнических и радиотехнических установок большой мощности /1,2/. Когда марка кабеля однозначно не определена, выбор типа кабеля и расчет длины регенерационного участка решаются совместно на основе экономических соображений. Методика такого расчета приведена в разделах 1.5.2 и 1.5.3.

  - Размещение регенерационных пунктов

Цифровой линейный тракт содержит передающее и приемное оборудование линейного тракта (ОЛТ), регенерационные участки и пункты /3/. Регенерационные пункты в основном являются необслуживаемыми (НРП) и только часть из них обслуживаемые (ОРП) или полуобслуживаемые (ПОРП). Необслуживаемые пункты питаются дистанционно от оконечных (ОП) или промежуточных обслуживаемых и поэтому их стремятся выполнить по возможности экономичными по потреблению электроэнергии.

В некоторых системах передачи (ИКМ-120) отсутствует специальное оборудование ОРП. При необходимости обеспечить дальность передачи большую, чем длина секции дистанционного питания для таких систем следует организовывать обслуживаемые пункты переприема по линейному сигналу, групповым потокам или по ТЧ.

Секцией дистанционного питания называется расстояние между ОП-ОРП (ПОРП) или ОРП-ОРП, задаваемое в паспортных данных аппаратуры ЦСП.

Расстояние между ОП-НРП, НРП-НРП или ОРП-НРП называется длиной регенерационного участка.

При размещении ОРП необходимо руководствоваться следующими правилами:

- расстояние между ОП-ОРП или ОРП-ОРП не может превышать паспортной длины секции дистанционного питания;

- ОРП должны располагаться только в населенных пунктах;

- Для аппаратуры, не предусматривающей в своем составе обслуживаемых регенерационных пунктов, последние могут быть организованы путем объединения двух оконечных регенерационных трансляций, либо организации переприема по ТЧ или стандартным цифровым потокам, такие трансляции, представляющие собой ОРП, должны располагаться только в населенных пунктах и на расстояниях, не превышающих паспортной длины линейного тракта /4/.

Перед размещением НРП на трассе проектируемой линии передачи определяют населенные пункты, где будут расположены ОРП (ПОРП). Расстояния между ними должны быть в пределах длин секций дистанционного питания (ДП), приведенных в приложении I.

    - Размещение регенерационных пунктов при

выбранной марке кабеля

Номинальное затухание регенерационного участка при температуре 20оС задается в технических данных аппаратуры. Номинальную длину регенерационного участка следует для упрощения расчётов брать из технических характеристик аппаратуры.

Расчет количества регенерационных участков внутри секции ДП производится по формуле:

пру=ЕLclном+1,                                         (1.1)

где Lc – длина секции ДП (расстояние между ОП-ОРП или ОРП-ОРП), км; Е(х) – функция целой части.

Если Lc/lном – целое число, то nру = Lc/lном.

Необходимое число НРП определяется по формуле:

nнрп = nрег – 1                                             (1.2)

Разработчиками ЦСП предусмотрено возможное отклонение длин участков от номинала в обе стороны. Для проектирования задается обычно разброс длин участков относительно номинального значения несколько меньший, чем позволяет оборудование ЦСП, что связано с возможным разбросом затухания кабеля и неточностью реализации длин участков в процессе строительства . В процессе проектирования трасса разбивается первоначально на участки номинальной длины, затем по условиям местности производится привязка НРП с учетом допусков. Допустимые отклонения длин участков от номинала приведены в технических данных соответствующей ЦСП (см. приложение 1).

Укороченные относительно номинала участки в пределах секции ДП при проектировании линейных трактов следует располагать перед ОП, ОРП (ПОРП) или пунктом переприема по ТЧ, так как блоки линейных регенераторов современных ЦСП не содержат искусственных линий. При этом укороченные участки следует «удлинить» за счет включения искусственных линий, доводя их эквивалентную длину до значения, находящегося в пределах от минимально до максимально допустимых.

При необходимости можно производить размещение НРП с получением длин участков меньше или больше номинальной, причем длина регенерационного участка должна находиться в пределах возможных отклонений, согласно технической характеристике применяемой системы передачи. Взаимное расположение укороченных и удлиненных относительно номинала регенерационных участков в пределах секции ДП может быть произвольным.

При проектировании магистральной связи удлиненные регенерационные участки недопустимы. Это связано с тем, что вероятность ошибки значительно возрастает с ростом затухания регенерационного участка, при этом для всего линейного тракта ЦСП она определяется в основном вероятностью ошибки на худшем участке, которым является самый длинный. При этом вероятность ошибки в проектируемой цифровой линии уже не будет пропорциональна абсолютной длине линии, а будет зависеть от статистического распределения длин участков, что в большинстве случаев приводит к резкому уменьшению помехозащищенности, поэтому затрудняется ее оценка.

  - Схема организации связи

Схема организации связи разрабатывается на основе произведенного предварительного размещения ОП, ОРП(ПОРП), НРП, технических возможностей аппаратуры и технического задания с целью получить наиболее экономичный вариант организации необходимого числа каналов между соответствующими населенными пунктами.

В процессе разработки схемы должны быть решены вопросы организации цифровой связи, служебной связи, телеконтроля и телемеханики. На схеме должно быть показано размещение ОП, ОРП (ПОРП), НРП, приведена нумерация пунктов. Обслуживаемые и полуобслуживаемые пункты нумеруются отдельно от НРП: ОП-1, ОРП-2, ОП-3. Нумерация НРП на линиях передачи малой протяженности может быть сквозной НРП-1, НРП-2,…НРП-К, а на линиях передачи большой протяженности – по секциям ДП. Например, на первой от оконечной станции – НРП-1/1, НРП-2/1 и т.д., на второй секции – НРП-1/2, НРП-2/2 и т.д.

Кроме того, на схеме организации связи необходимо показать количество систем передачи, распределение каналов по потребителям, тип аппаратуры оконечных и промежуточных пунктов и сервисного оборудования.

При выполнении схемы организации связи следует использовать условные графические обозначения, приведенные в ГОСТ 2.753-79 и в приложении 3.

Пример схемы организации связи с использованием ЦСП ИКМ-120 приведен на рис. 1.1. На рисунке показаны: размещение НРП с указанием номера и длины участка регенерации, тип аппаратуры, применяемой на оконечных и промежуточных станциях, а также организация двух каналов служебной связи: участковой (УСС) и постанционной (ПСС), из которых УСС – двухпроводная, и системы телеконтроля (ТК).

В передающей части в оборудовании вторичного временного группообразования (ВВГ) формируется вторичный цифровой поток со скоростью 8448 кбит/с путем побитового объединения четырех цифровых потоков со скоростью 2048 кбит/с. Формирование этих потоков может производиться либо в аналого-цифровом оборудовании (АЦО) аппаратуры ИКМ-30, либо в любой другой аппаратуре, имеющей параметры выходного сигнала, аналогичные параметрам сигналов АЦО. В приемной части  ВВГ  осуществляются обратные преобразования передаваемых цифровых потоков.

Служебная связь между оборудованием ВВГ, расположенным на разных станциях, осуществляется по цифровому каналу, организованному методом дельта-модуляции. Сигналы служебной связи передаются в групповом цифровом потоке.

Для обслуживания линейного тракта организуется два канала СС. Четырехпроводный канал использует рабочие пары кабеля. В НРП установлены усилители СС. При снятии ДП этот канал СС не работает и тогда для связи ОП и НРП используется двухпроводный канал СС, организованный по искусственной цепи подачи ДП.

Телеконтроль линейного тракта производится без перерыва связи по рабочим парам кабеля.

На рис. 1.1 показана схема организации связи без выделения каналов или цифровых потоков на ОРП (ПОРП). При организации связи с использованием ЦСП между ОП может возникнуть необходимость в организации связи этих пунктов с некоторыми промежуточными и между промежуточными пунктами. Для этого в промежуточных пунктах должен быть обеспечен ввод и вывод части цифрового потока.

Наиболее просто выделение или ввод одного или нескольких стандартных цифровых потоков из группового цифрового потока на ОРП (ПОРП) может быть организовано с помощью оборудования временного группообразования потоков, аналогичного устанавливаемому на оконечных станциях. В этом случае схема организации связи на ОРП (ПОРП) должна включать в себя оборудование выделения и ввода цифровых потоков. Структурная схема оборудования выделения и ввода потоков для одного направления передачи показана на рис. 1.2. Схема для другого направления передачи идентична.

Сигнал из линии, пройдя регенератор, поступает в преобразователь кода приема ПКпр, где преобразуется в простой однополярный код, и через распределитель цифровых потоков РЦП поступает в соответствующие блоки сопряжения приема БСпр. Сопряжение может быть как синхронным, так и асинхронным.

Часть стандартных цифровых потоков может быть использована для выделения, остальные потоки пойдут транзитом. Вместо выделенных потоков в блоки сопряжения передачи БСпер будут заведены цифровые потоки, сформированные в пункте выделения.

При такой схеме организации выделения цифровых потоков оборудование выделения включается последовательно в линейный тракт. Для случая неисправности оборудования выделения предусматривается его обход. Это позволяет сохранить в работе те потоки, которые проходят транзитом.

Устройство контроля УК следит за правильной работой оборудования и включает при необходимости цепь обхода через схему «И». Если неисправность возникает на участке линейного тракта между оконечной станцией А и пунктом выделения, УК создает такой режим работы БСпер и коллектора цифровых потоков КЦП, который обеспечит нормальное прохождение цифровых потоков, вводимых в пункте выделения, в направлении оконечной станции Б.

При таком способе выделения цифровых потоков не требуется специального оборудования, однако объем оборудования пункта выделения равен объему оборудования двух оконечных станций. Транзит выделяемых цифровых потоков по более низкой скорости может вносить в эти потоки дополнительные временные флуктуации и перерывы связи. Последние могут быть вызваны сбоями цикловой синхронизации и ошибками при передаче команд согласования скоростей. Если на оконечной станции объединяются синхронные потоки, то сбоя от ошибок при передаче команд согласования скоростей КСС можно избежать.

Объем оборудования можно уменьшить, если транзитные потоки направить в обход БСпр, ПКпер, ПКпр, БСпер, но при этом генераторное оборудование приемной и передающей частей станции должны работать синхронно. Для этого используется цепь синхронизации. При такой организации транзита не возникают дополнительные временные флуктуации, но возможны перерывы связи из-за сбоев цикловой синхронизации в оборудовании выделения.

На рис.1.3 показан способ построения оборудования выделения, свободного от указанных недостатков. Здесь изображена схема только одного направления передачи, аналогичное оборудование должно быть включено в обратное направление передачи.

ОП-1

НРП-1

НРП-2

НРП-3

НРП-4

НРП-5

НРП-6

ОП-2

1

5,1

2

5,0

3

5,2

4

4,8

5

5,0

6

5,0

7

4,9

30

А

1

2

3

4

СС

ТК

УСС

ЛТ ИКМ-120

А

А

А

30

30

30

ПСС

ПСС

ПСС

ПСС

ПСС

ПСС

ПСС

ПСС

УСС

ЛТ ИКМ-120

А

1

2

4

3

30

А

А

А

30

30

30

ТК

ТК

ТК

ТК

ТК

ТК

ТК

ТК

Рис. 1.1. Схема организации связи на ЦСП ИКМ-120

СС

ТК

В линейный тракт включены преобразователи кода ПКпр, ПКпер и логические элементы «НЕТ» и «ИЛИ». Генераторное оборудование, управляемое приемником синхросигнала, вырабатывает сигналы, соответствующие выделяемому (а, следовательно, и вводимому) цифровому потоку. Эти сигналы запрещают передачу через схему "НЕТ" выделяемого потока и разрешают БСпер производить считывание информации вводимого потока, который через схему «ИЛИ» объединяется с потоком, проходящим транзитом.

Вывод цифровых потоков от станции А проходит через БСпр, а ввод цифровых потоков в направлении станции Б – через БСпер. Устройство контроля выполняет те же функции, что и в рассмотренном выше варианте построения оборудования выделения.

Аналогично можно построить и оборудование выделения каналов из первичных и субпервичных цифровых потоков, только в этом случае вместо блоков БС будут использоваться соответствующие блоки оборудования АЦО.

Это позволит получить на выходе соответствующее число каналов ТЧ. На рис. 1.3 включение оборудования АЦО показано пунктирной линией.

Учитывая малое число устройств, включенных в линейный тракт при таком способе выделения, это оборудование может устанавливаться как на обслуживаемых, так и на необслуживаемых пунктах выделения.

Выделение и ввод в ОРП (ПОРП) цифрового потока со скоростью 2048 кбит/с из вторичного цифрового потока можно организовать использованием АВ 8/2  /9, стр. 32, 33/.

В заключение на рис.1.4 приведена схема организации связи с ЦСП ИКМ-480С (без организации СС и ТМ). При составлении подобной схемы следует учесть, что при организации восьми линейных трактов ИКМ-480С на ОП устанавливается одна СОЛТ, а на ПОРП – две стойки СОЛТ-П.

При организации восьми линейных тратков ИКМ-480С на ОП устанавливается одна стойка СДП, а на ПОРП – две.

При организации восьми линейных трактов ИКМ-480С на ОП устанавливается стойка СВК с одним комплектом УВК и четырьмя блоками ЛТ, а на ПОРП – с двумя комплектами УВК и восемью блоками ЛТ.

Комплект передвижного дисплея (ПД) предназначен для совместной работы со стойкой СОЛТ и служит для отображения информации о состоянии оборудования, получаемой с микроЭВМ стойки СОЛТ, и ввода управляющих команд. В ОП и ПОРП устанавливается по одному комплекту ПД.

ПКпр

ПК

пр

ПК

пр

ПК

пр

ПК

пр

ПК

пер

ПК

пер

ПК

пер

ПК

пер

БС

пер

БС

пер

БС

пер

БС

пер

ПК

пер

Пр

СС

РЦП

КЦП

БС

пр

БС

пр

БС

пр

БС

пр

НЕТ

И

ук

ПерСС

ГОпер

ГЗ

ГОпер

fт

От регенератора

Линия

Цепь синхронизации

N потоков      N потоков

Рис. 1.2. Схема выделения, ввода и транзита цифровых потоков

от

регенератора

ИЛИ

НЕТ

ГО

ПрСС

И

АЦОпр

БСпр

Цифр. поток

N кан. ТЧ

ПКпер

АЦОпер

БСпр

Цифр. поток

N кан. ТЧ

ПКпр

НЕТ

УК

И

Линия

.

Рис. 1.3. Схема организации выделения потоков из линейного сигнала.

½ СВК ИКМ-480С

СОЛТ ИКМ-480С

½ СВК ИКМ-480С

СВК ИКМ-480С

СОЛТ ИКМ-480С

…

сдп

Комплект пд

Комплект пд

сдп

Рис. 1.4. Схема организации связи с ЦСП ИКМ-480С

А

А

А

А

4

4

4

1

1

1

- РАСЧЕТ ПОМЕХОЗАЩИЩЕННОСТИ

ЦИФРОВОЙ ЛИНИИ ПЕРЕДАЧИ

В настоящее время наибольшее распространение в качестве направляющей среды для передачи цифровых сигналов получили электрические кабели как симметричные, так и коаксиальные. На цифровой поток в цифровом линейном тракте (ЦЛТ) накладываются различного рода посторонние электрические сигналы, которые являются электрическими помехами. Характер таких помех оказывается существенно различным для разного типа кабелей /5/.

Так, в симметричном кабеле, на основе которого строится ЦЛТ местных и внутризоновых сетей связи, основным видом помех являются переходные помехи. Они возникают вследствие конечной величины переходного затухания между парами кабеля в четверке и между четверками. Влияние помехи на передаваемый цифровой сигнал зависит от способа организации ЦЛТ. При однокабельной организации ЦЛТ преобладают переходные помехи на ближнем конце участка регенерации, а при использовании двухкабельной системы – переходные помехи на дальнем конце. Величина переходных помех определяется уровнем цифрового сигнала на передаче, переходным затуханием на ближнем или дальнем концах, а также видом энергетического спектра линейного цифрового сигнала и скоростью передачи.

Характер суммирования переходных помех в парах кабеля, подверженных влиянию, зависит от числа ЦЛТ, организованных по одной кабельной цепи. При малом числе влияющих ЦЛТ (от двух до четырех) переходная помеха от различных цепей складывается по напряжению. При большом числе влияющих цепей (более четырех) сложение переходных помех осуществляется по мощности.

Другим существенным видом помех для ЦЛТ, организованных по симметричному кабелю, являются помехи от отраженных сигналов. Они возникают из-за несогласованности волновых сопротивлений кабеля, входных и выходных цепей регенераторов, а также из-за неоднородностей волнового сопротивления в местах стыка строительных длин. Отраженные в местах несогласованностей и неоднородностей паразитные цифровые потоки опережают линейный цифровой сигнал или отстают от него и выступают в роли мешающего электрического сигнала, т.е. помехи.

Собственные (или тепловые) помехи являются основными в ЦЛТ, организованных при помощи коаксиальных кабелей связи. Характерная особенность коаксиальных цепей состоит в том, что с увеличением частоты резко возрастает величина переходного затухания между коаксиальными парами, поэтому при передаче по ним цифровых сигналов переходные помехи отсутствуют. Собственные помехи в коаксиальных ЦЛТ вызываются, в основном, хаотическим тепловым движением электронов в кабельных цепях и шумами усилительных элементов во входных цепях регенераторов. Величина собственных помех в коаксиальной паре зависит от скорости передачи цифровых сигналов и длины участка регенерации. В целом величина помех в ЦЛТ коаксиального кабеля оказывается намного меньше, чем в трактах симметричного кабеля. Это является основной причиной того, что коаксиальные кабели используются для высокоскоростной передачи цифровых потоков.

  - Расчет допустимой помехозащищенности ЦЛТ

Переходные и собственные помехи приводят к появлению в регенераторах цифровых ошибок в сигнале. Влияние цифровых ошибок на телефонную передачу отлично от влияния помех в каналах аналоговых систем передачи. Каждая ошибка после декодирования в такте приема оконечной станции приводит к быстрому изменению аналогового сигнала, вызывая неприятный для абонента щелчок в телефонном капсюле /6/.

Основной оценкой качества передачи двоичной информации по ЦЛТ является вероятность ошибок (или коэффициент ошибок).

Вероятность ошибок определяется, как отношение числа ошибочно принятых символов Nош к общему числу передаваемых символов No.

Pош=NошNо                                                           (2.1)

Поскольку на цифровой поток, передаваемый по ЦЛТ, всегда воздействуют искажения и помехи, они приводят к цифровым ошибкам. Это означает, что какая-то часть бинарных символов будет принята не верно: на месте символа “1” может оказаться символ “0” и наоборот, т. е. Вероятность ошибки всегда отлична от нуля: Pош0.

Экспериментально установлено, что к заметному прослушиванию щелчков приводят ошибки в двух старших разрядах любой кодовой комбинации канального цифрового сигнала с ИКМ. Качество передачи телефонной информации по существующим нормам считается удовлетворительным, если в канале ЦСП прослушивается не более одного щелчка в минуту.

При частоте дискретизации 8 кГц (что имеет место во всех современных ЦСП) по каждому каналу в течение 1 минуты передаются 8000 * 60 = 480000 кодовых комбинаций. Опасными в отношении щелчков являются только два старших разряда кодовых комбинаций или 2 * 480000 = 960000 символов. При равной вероятности ошибочного приема любого символа вероятность ошибки в канале ЦСП при максимальной протяженности ЦЛТ должна удовлетворять условию

Pош=1960000=10−6.                                                  (2.2)

При длине переприемного участка по ТЧ 2500 км допустимая вероятность ошибки на 1 км тракта будет равна

Pош≤10−62500=4∗10−101км

С целью обеспечения более высокого качества передачи МККТТ рекомендует при разработке цифровых систем руководствоваться нормой вероятности ошибки на 1 км ЦЛТ 10-10 1/км.

В этом случае допустимая вероятность ошибки для линейного тракта длиной L км определяется формулой

Рош доп L = 10-10 * L                                                    (2.3)

Если считать параметры всех участков ЦЛТ одинаковыми, то вероятность ошибок на одном участке регенерации не должна превышать величины

Pош i доп≤Pошnрег,                                                      (2.4)

где nрег – число регенераторов в ЦЛТ, включая НРП, ОРП (ПОРП) и ОП.

Между вероятностью ошибок и величиной защищенности (или, другими словами, отношением сигнал/помеха) существует однозначная зависимость, заключающаяся в том, что увеличение защищенности приводит к снижению вероятности ошибок. Эта зависимость определяется и числом уровней Nу передаваемого по ЦЛТ сигнала. Двухуровневый линейный код используется в ЦСП ИКМ-12М, ИКМ-15. Во всех остальных современных ЦСП применяются трехуровневые линейные коды, а в новейших разработках, в частности в системе передачи ИКМ-1920х2, даже пятиуровневый линейный сигнал. В ЦСП ИКМ-480С в качестве линейного кода используется код 5B6B с дуобинарным приемом, а в ЦСП ИКМ-480х2 – код 4B3T типа FOMOT (Four Mode Ternary – четырехмодовый троичный) /7/.

Как показано в /5/, вероятность ошибок при регенерации для m-уровневой передачи можно определить выражением

Pош i≤Nу−1Nу1−Ф1Nу−1∗UпрUп,                                       (2.5)

где Uпр – амплитуда импульса ТРР,

Uп – эффективное (среднеквадратичное) напряжение помехи,

Ф(Uпр/Uп) – табулированный интеграл вероятности, зависящий от отношения                                           п                            сигнал/помеха.

Результаты расчетов зависимости Pош i  от отношения сигнал/помеха в логарифмических единицах – защищенности  Аз = 20 lg (Uпр/Uп) для квазитроичных кодов приведены в таблице 2.1.

Таблица 2.1

Зависимость Рош от Аз для квазитроичных кодов

| Аз,дБ | 17,2 | 18,8 | 19,8 | 20,7 | 21,7 | 22,4 | 23,3 | 23,9 | 24,7 | 25,3 | 25,8 | 26,1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рош | 10-3 | 10-4 | 10-5 | 10-6 | 10-7 | 10-8 | 10-9 | 10-10 | 10-11 | 10-12 | 10-13 | 10-14 |

По найденным в формулах (2.3) и (2.4) вероятностям ошибок в линейном такте и на одном участке регенерации следует найти, используя данные таблицы 2.1, соответствующие им минимально-допустимые защищенности сигнала на выходе линейного тракта Аз. доп L и на одном участке регенерации Азi доп.

2.2. Расчет ожидаемой помехозащищенности в регенераторах

ЦСП на симметричном кабеле

Причиной возникновения ошибок при передаче цифрового сигнала являются помехи, мгновенные значения которых превышают допустимые пределы, что вызывает появление лишних импульсов или исчезновение имеющихся импульсов.

Для цифровых систем, работающих по симметричным кабелям, преобладающими помехами являются помехи от линейных переходов, причем в двухкабельных системах – переходные помехи на дальний конец.

Расчет защищенности при этом производится по формуле

Азl=Al−aрег−20lgm−σl−q, дБ                          (2.6)

где Al – переходное затухание на дальнем конце,

m – количество влияющих цифровых трактов в кабеле,

l = 5,65 дБ – стандартное отклонение Аl.

q = 3 дБ – допуск по защищенности при изготовлении регенераторов.

При большом числе влияющих пар (m > 4) в формуле (2.6) слагаемое, учитывающее суммирование по напряжению (20lg m) следует заменить на слагаемое, учитывающее суммирование по мощности (10lg m).

Расчет защищенности в регенераторах по формуле (2.6) производится отдельно для всех значений длин участков регенерации, l1рег, l2рег,… c соответствующим количеством регенарционных участков n1рег , n2рег ,… указанной длины, для которых по таблице 2.1 находятся вероятности ошибок Рошi и результаты расчетов сводятся в таблицу 2.2.

Таблица 2.2

Результаты расчетов помехозащищенности в регенераторах

| № РП | lрег, км | Азli, дБ | Рошi |
| --- | --- | --- | --- |
| Итого: |  |  | nрп+1  Pошi = i=1 |

2.3. Расчет ожидаемой помехозащищенности в

регенераторах ЦСП на коаксиальном кабеле

Для систем, работающих по коаксиальному кабелю, преобладающими являются собственные помехи, поэтому они и учитываются при расчете защищенности сигнала на входе регенератора.

Защищенность зависит от скорости передачи и от дополнительных помех. С учетом допуска на помехи, вызванные причинами, отличными от тепловых помех, и неточностью работы регенератора, расчет помехозащищенности в регенераторах производится по формуле:

Аз=127+10lg(0.32∗aрегВ2)−1,4∗aрег−10lgВ2−σ−g, дБ                (2.7)

где В – скорость передачи символов, Мбит/с,

=7,8 дБ – допуск по защищенности на дополнительные помехи в линейном             ы                          тракте, отличные от тепловых шумов,

g=3 дБ – допуск по защищенности при изготовлении регенераторов.

Расчет защищенности в регенераторах по формуле (2.7) производится отдельно для всех значений длин участков регенерации, для которых по таблице 2.1 находятся вероятности ошибок Рошi и результаты расчетов сводятся в таблицу 2.2.

2.4. Расчет ожидаемой помехозащищенности

цифровой линии передачи

Помехозащищенность цифровой линии передачи оценивается вероятностью возникновения ошибок при прохождении цифрового сигнала через все элементы цифрового линейного тракта.

Ошибки в различных регенераторах возникают практически независимо друг от друга, поэтому вероятность ошибок в ЦЛТ можно определить как сумму вероятностей ошибок по отдельным участкам.

Рош.ож.L=i=1nрп+1Pошi,                                     (2.8)

где   nрп – количество регенерационных пунктов, включая и ОРП          (ПОРП), в формуле (2.8) берется (nрп+1) с учетом регенератора ОП приемной станции,

Рошi – вероятность ошибок i-го регенератора.

Если вероятность ошибок у всех регенераторов одинакова, то расчет ожидаемой вероятности ошибок в линейном тракте можно осуществить по формуле:

Рош.ож.L=(nрп+1)∗Рошi

По формуле (2.8) ожидаемую вероятность ошибок удобнее всего рассчитывать с учетом группирования участков регенерации с одинаковыми длинами:

Рош.ож.L=n1рп∗Рош1+n2рп∗Рош2+...                  (2.9)

Для найденной ожидаемой вероятности ошибок в линейном тракте по таблице 2.1. следует найти ожидаемую помехозащищенность Аз.ож.L на выходе линейного тракта.

В заключение необходимо сравнить ожидаемые вероятность ошибок и помехозащищенность с допустимыми. При этом должны выполняться следующие соотношения:

Рош.ож.L  Рош.доп.L ,

(2.10)

Аз.ож.L Аз.доп.L.

Если неравенства (2.10) не выполняются, это означает, что неверно произведено размещение НРП. В этом случае следует переразместить НРП и повторить расчеты.

3. РАЗРАБОТКА И РАСЧЕТ ЦЕПЕЙ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ

Современная аппаратура МСП предъявляет высокие требования к системам и устройствам электропитания, составляющим до 25% объема аппаратуры  передачи.  По  мере  микроминиатюризации  аппаратуры передачи намечается тенденция роста этой величины. С увеличением объема передаваемой информации, и повышением её роли в автоматизированных системах управления к электропитанию аппаратуры электросвязи предъявляются всё более жёсткие требования.

К числу основных требований, которым должны отвечать системы и устройства электропитания, следует отнести бесперебойность подачи напряжения к аппаратуре связи, стабильность основных параметров во времени,  электромагнитную совместимость с питаемой аппаратурой, высокие экономические показатели, устойчивость к внешним механическим и климатическим воздействиям и минимальный объём эксплуатационных работ.

Чтобы системы и устройства электропитания отвечали изложенным выше требованиям, они должны базироваться на следующих принципах:

-  максимальное  использование  энергосистем,  центральных  и местных электростанций в качестве  основных и наиболее  дешёвых источников электроэнергии, а также оборудование предприятий двумя независимыми вводами;

- применение на оконечных и промежуточных обслуживаемых станциях резервных источников  электроэнергии.  Эти источники должны практически мгновенно замещать отключившийся основной источник и иметь  большой коэффициент  готовности.  Кроме  того, они  должны обеспечивать автономный режим работы предприятия в течение длительного времени. В настоящее время наибольшее распространение получили собственные   электростанции,   оборудованные   автоматизированными дизель-генераторными агрегатами, и аккумуляторные батареи;

- применение установок гарантированного питания постоянного и переменного  тока,  в  состав  которых  входят  преобразовательные устройства;

- автоматизация электропитающих установок, предусматривающая выполнение   основных   функций   электропитающих   устройств   без

вмешательства эксплуатационного персонала;

- применение современных полупроводниковых приборов, а также введение избыточности элементов, что существенно повышает надежность электропитания;

- построение систем и устройств электропитания с максимальной унификацией оборудования;

- обязательное использование дистанционного питания НРП, что является  важным  фактором  повышения  степени  автоматизации  и надежности сети связи.

3.1. Организация дистанционного питания НРП

Оборудование ДП предназначено для получения и стабилизации постоянного тока, необходимого для дистанционного с ОП, ОРП (ПОРП) питания НРП.

Между  ёмкостью  ЦСП,  числом  НРП и  минимальной мощностью, необходимой  для  электропитания  линейных  регенераторов,  имеется прямая связь. Увеличение числа каналов ЦСП без изменения марки кабеля,  как правило,  требует сокращения расстояния между двумя соседними НРП. С целью более полного использования существующих объектов и линий связи в новых системах передачи выбирают кратные им длины участков регенерации. С другой стороны, увеличение числа каналов приводит к росту мощности, необходимой для питания линейного регенератора. Следовательно, при тех же расстояниях между ОРП мощность, требуемая для дистанционного питания, возрастает.

Такое положение обязывает вести поиск оптимальных решений, направленных на более полное использование возможностей пар симметричных и коаксиальных кабелей связи. Расчеты показывают, что в мощных ЦСП количество НРП может возрасти до (98…99)% от общего числа регенерационных станций и для питания их требуется до 90% мощности, потребляемой МСП.

Цепи ДП могут быть организованы между двумя соседними ОРП по полусекциям и по секциям. В первом случае питание подается с двух сторон и в середине секции устанавливаются два шлейфа по ДП, т.е. секция  разбивается  на  две  независимые  полусекции.  При  таком построении цепи ДП  более  полно  используются  возможности кабеля и эта схема имеет большую дальность действия.

Схему организации ДП необходимо разрабатывать одновременно для всех секций ДП на основе полной схемы организации связи. На схеме организации ДП следует указать направления передачи и приёма, длины участков, диаметры жил кабелей.

После составления схемы ДП производится расчет напряжений ДП, что позволяет определить как состав оборудования ДП, так и проектные значения установочных параметров.

Если расчетное значение напряжения ДП оказывается больше максимально возможного для данного типа блоков ДП, следует изменить схему ДП, увеличив число ОРП (ПОРП).

3.2. Организация ДП и расчет напряжения ДП В ЦСП ИКМ-120У, ИКМ-120х2, ИКМ-480С

Дистанционное питание регенераторов в ЦСП ИKM-12О и ИКМ-480С осуществляется по фантомным цепям, образованным на парах прямого и обратного направлений передачи с использованием принципа дистанционного питания "провод-провод". Цепи питания регенераторов включаются в цепь ДП последовательно.

ДП осуществляется с блоков ДП двух типов: ДП-60М или ДП-24М. Блок ДП-6ОМ устанавливается при питании СЛО напряжением 60 В, а блок ДП-24М - при питании напряжением 24 В. Блок ДП обеспечивает питание регенераторов одной системы передачи в каждом питаемом НРП.

Требуемое  число  блоков ДП в  зависимости от  числа  систем передачи можно определить по таблице 3.1.

Таблица 3.1

Зависимость числа блоков ДП от числа систем ИКМ-120

| Пункт линии | Число блоков ДП при числе систем |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Передачи | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ОП | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ОРП | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |

Напряжение ДП выставляется на блоке ДП.  Предусмотрены три диапазона напряжения питания,  выставляемые  при помощи колодок. Диапазоны напряжений зависят от количества питаемых НРП. На стойке СЛО ИКМ-120 возможно размещение не более четырёх блоков ДП.

На рис.5.1 приведена упрощенная схема ДП в СП ИКМ-120У, где УДП - устройство дистанционного питания, РЛ - регенератор линейный.

Расчет напряжений ДП для каждой полусекции ДП производится по формуле:

Uдп=Iдп∗rtmax∗i=1nlрегi+nнрп∗Uнрп, В             (3.1)

Iдп – номинальная величина тока ДП;

rtmax- электрическое сопротивление жилы кабеля при максимальной температуре грунта, Ом/км;

lрегi – длина i-го участка регенерации, км;

nнрп - число НРП, питаемых блоком ДП;

Uнрп - падение напряжения на одном НРП, В.

Сопротивления жил различных типов кабелей для температуры 20°С приведены  в  приложении  2.  В  случае  максимальной  проектной температуры грунта, отличной от 20°С, следует произвести перерасчет электрического сопротивления жилы кабеля по формуле

rtmax=r201+αrtmax−20, Ом/км               (3.2)

где r20 - сопротивление жилы при 20° С, Ом/км;

tmax- температура, при которой определяется сопротивление жилы

кабеля, °С;

r - температурный коэффициент сопротивления, 1/°С.

Среднее  значение  температурного  коэффициента  сопротивления постоянному  току медных и  алюминиевых жил может  быть принято 410-3 1/°С.

В ЦСП ИКМ-480С, как и в ЦСП ИКМ-120, дистанционное питание может быть организовано как с одной, так и с двух питающих станций. Как приведено в приложении 1, напряжение ДП для максимальной длины полусекции ДП достигает 850 В (± 425 В  относительно "земли"). На рис.3.2. приведена упрощенная структурная схема ДП ЦСП ИКМ-480С. Дистанционное питание НРП в СП ИКМ-480С осуществляется со стойки СДП.

5.3. Организация ДП и расчет напряжения ДП в ЦСП ИКМ-480, ИКМ-480х2, ИКМ-1920, ИКМ-1920х2

Дистанционное питание регенераторов и сервисного оборудования линейного тракта в ЦСП ИКМ-480 (ИКМ-480х2) осуществляется раздельно. Питание регенераторов НРП организовано по центральным жилам коаксиальных пар прямого и обратного направлений по схеме  "провод-провод". Питание сервисного оборудования линейного тракта осуществляется по фантомным цепям на симметричных парах кабеля МКТ-4 от выделенных источников питания. В ОП блоки ДП двух СП  устанавливаются на стойке оборудования линейного тракта, а в ОРП -  на  стойке СДП, которая позволяет организовать до четырёх питающих цепей благодаря возможности размещения на стойке четырех комплектов ДП.

Расчет напряжения ДП для регенераторов НРП осуществляется по формуле

Uдп=2rtmax∗Iдп∗i=1nlрег.i+nнрп∗Uнрп, В,           (3.3)

УДП

РЛ

РЛ

РЛ

РЛ

УДП

УДП

ОС

НРП 1

НРП 24

Рис. 3.1. Схема ДП СП ИКМ-120У, ИКМ-120х2.

УДП

РЛ

РЛ

РЛ

РЛ

УДП

УДП

ОС

НРП 1

НРП 2

НРП N

Рис. 5.2. Схема ДП СП ИКМ-480С.

Организация   линейного   тракта   ЦСП   ИКМ-1920   аналогична организации тракта в аппаратуре  ИКМ-480.  Дистанционное питание пунктов регенерации осуществляется также по схеме "провод-провод" по центральным жилам коаксиальных пар кабеля КМ-4 или КМ-8/6 с последовательным включением нагрузок в цепь ДП.

Расчёт напряжения ДП может быть произведен по формуле (3.3). Питание одной полусекции осуществляется от стойки СДП, содержащей два комплекта ДП для питания НРП двух систем передачи.

На рис.3.3. приведена, в качестве примера, схема организации дистанционного питания на участке ОП-1  ОРП-2  ОП-3.

На рис.3.3 приняты следующие обозначения:

-   линейный регенератор двустороннего действия,

1

- регенераторы магистральной телемеханики РГТ, входят в состав       НРПГ-2Т. устанавливаются в НРП-22/1, НРП-22/2,

2

-  блоки усилителей служебной связи БУСС и БУПС, входят в состав  НРПГ-2С, устанавливаются в НРП-6/1, 12/1, 18/1, 24/1, 30/1 и НРП-6/2. 12/2, 18/2, 24/2, 30/2.

3

-   блоки участковой телемеханики БТМ, устанавливаются во всех НРП.

4

Дистанционное питание оборудования служебной связи (СО) и телемеханики (ТМ) ЦСП ИКМ-480, ИКМ-480х2 и ИКМ-1920 осуществляется от индивидуальных вторичных источников питания по фантомным цепям симметричных пар.

Напряжение ТМУ и СС может быть установлено от 10 до 430 В, напряжение ДП ТММ - от 10 до 360 В. Средние точки устройств ДП заземлены. Ток ДП для ТММ и СС - 20 мА, для ТМУ - 40 мА.

На схеме рис.5.3 по фантомным цепям симметричных пар по схеме "провод-провод" организовано ДП блоков усилителей служебной связи БУСС и БУПС,  блоков участковой телемеханики БТМ.  Дистанционное питание блоков магистральной телемеханики РГТ осуществляется по симметричной паре кабеля.

Расчет напряжения ДП для каждого вида сервисного оборудования линейного тракта, когда длины участков регенерации или усилительных участков одинаковы, осуществляется по формуле

Uдп=UiNi+2∗Iдп∗rtmax∗Ni∗lyi, В                  (3.4)

где Ui - напряжение ДП регенератора i-го вида сервисного оборудования, размещенного в НРП, В;

Ni - число регенераторов (усилителей) i-го вида оборудования на  полусекции (секции) ДП;

lyi  - длина усилительного или регенерационного участка для i-го вида сервисного оборудования, км;

rtmax - сопротивление цепи ДП при максимальной температуре , Ом/км;

Iдп  - ток дистанционного питания, А.

В приложении 1 и 2 приведены необходимые данные для расчетов по формуле (3.4).

Если  же  длины  усилительных  или  регенерационных  участков неодинаковы, то расчёт требуемого напряжения ДП следует проводить по формуле

Uдп=UiNi+2∗Iдп∗rtmax∗j=1Nilрегij, В                    (3.5)

где lрегij - длина усилительного или регенерационного участка для

i-го вида сервисного оборудования, км.

Значение rtmax   при температуре, отличной от 20°С, рассчитывается по формуле (3.2).

Рис. 3.3. Схема организации ДП на участке ОП-1  ОРП-2  ОП-3

4. НАДЕЖНОСТЬ ЦИФРОВОЙ ЛИНИИ ПЕРЕДАЧИ

Под надежностью элемента (системы) понимают его способность выполнять  заданные  функции  с  заданным  качеством  в  течение некоторого промежутка времени в определённых условиях. Изменение состояния  элемента  (системы),  которое  влечет  за  собой потерю указанного  свойства,  называется отказом.  Многоканальные  системы передачи относятся к восстанавливаемым системам, в которых отказы можно устранять.

Одно из центральных положений теории надёжности состоит в том, что отказы рассматривают в ней как случайные события. Интервал времени от момента включения  элемента   (системы) до его первого отказа   является   случайной   величиной,   называемой   временем безотказной  работы.  Интегральная  функция  распределения  этой случайной величины,  представляющая  собой вероятность  того,  что время безотказной работы будет менее t, обозначается q(t) и имеет смысл вероятности отказа на интервале  от  0   t.  Вероятность противоположного события - безотказной работы на этом интервале -равна P(t) = 1- q(t).

Удобной  мерой  надежности  элементов  и  систем  является интенсивность отказов (t), представляющая собой условную плотность вероятности отказа в момент t, при условии, что до этого момента отказов не было. Между функциями (t) и P(t) существует взаимосвязь

Pt=e−0tλtdτ                                          (4.1)

В период нормальной эксплуатации (после приработки, но ещё до того, как наступит физический износ) интенсивность отказов примерно

постоянна (t)  . В этом случае P(t) = e-t.

Таким образом, постоянной интенсивности отказов, характерной для периода нормальной эксплуатации, соответствует экспоненциальное уменьшение вероятности безотказной работы с течением времени.

Среднее время безотказной работы (наработки на отказ) находят как математическое ожидание случайной величины: Оценим надежность некоторой сложной системы, состоящей из множества   разнотипных   элементов.   Пусть   P1(t).P2(t),...,Pn(t)-вероятности  безотказной  работы  каждого  элемента  на  интервале времени 0  t, n - количество элементов в системе. Если отказы отдельных элементов происходят независимо, а отказ хотя бы одного элемента  ведет  к  отказу  всей  системы  (такой  вид  соединения элементов называется последовательным), то вероятность безотказной работы системы в целом равна произведению вероятностей безотказной работы отдельных ее элементов

Pсист=i=1nPi(t)=i=1ne−λit=e−Λсистt,            (4.2)

где  сист=i=1nλi- интенсивность отказов системы,

i- интенсивность отказов i-го элемента.

Среднее время безотказной работы системы

tср,сист=1Λсист.                                                        (4.3)

К числу основных характеристик надежности восстанавливаемых элементов и систем относится коэффициент готовности

kг=tсрtср+tв,                                                       (4.4)

где tв -среднее время восстановления элемента (системы). Коэффициент готовности соответствует вероятности того, что элемент (система) будет работоспособен в любой момент времени.

4.1. Расчет параметров надежности

В соответствии с выражением (4.2) интенсивность отказов цифровой линии передачи определяют как сумму интенсивностей отказов НРП. ОРП и кабеля

сист. = нрп  nнрп + орп  nорп + каб  L,

где нрп - интенсивность отказов НРП, нрп,

орп - интенсивность отказов ОРП (ПОРП), ОП,

каб - интенсивность отказов одного километра кабеля,

L  - протяженность магистрали,

nнрп - количество НРП,

nорп - количество ОРП, ПОРП, ОП.

Среднее время безотказной работы линейного тракта определяют по формуле  (4.3). После расчета результат необходимо выразить в годах.

Вероятность безотказной работы в течение заданного промежутка времени находят по формуле  (4.2) для t1=24 ч (сутки), t2=168 ч (НЕДЕЛЯ),  t3=720 ч  (МЕСЯЦ)  и t4=8760 ч  (ГОД).  По результатам расчетов строится график Рсист(t).

Коэффициент готовности цифрового линейного тракта рассчитывают по формуле (6.4). Среднее время восстановления связи находят из выражения

tв=λнрп⋅nнрпtв.нрп+λорпnорпtв.орп+λкабL⋅tв.кабΛсист

где tв.нрп, tв.орп, tв.каб.  - время восстановления соответственно                                      НРП, ОРП (ПОРП, ОП) и кабеля.

Значения необходимых для расчётов параметров приведены в табл. 4.1.

Таблица 4.1.

Параметры надежности элементов ЦЛТ

| Наименование элемента | НРП | ОРП (ПОРП, ОП) | Кабель |
| --- | --- | --- | --- |
| , 1/ч | 3IO-8 | 10-7 | 510-8 на 1км |
| tв, ч | 4,0 | 0,5 | 5,0 |

По результатам расчетов параметров надежности делается вывод о качестве выполнения заданных функций цифровым линейным трактом.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По мере дальнейшего развития и совершенствования Взаимоувязанной сети связи Российской Федерации (ВСС РФ) цифровые системы передачи  станут  основными  на  всех  участках  первичной  сети:

магистральном, зоновом, местном. При этом важной задачей является повышение эффективности использования цифрового линейного тракта, т.к. полоса частот линейного тракта ЦСП более чем на порядок шире, чем в системах с ЧРК, при одинаковом числе каналов.

Стоимость любой ЦСП примерно пропорциональна квадратному корню из  числа  образуемых  ею  каналов.  Это  соотношение  стимулирует внедрение ЦСП высоких уровней иерархии. Поэтому можно отметить три основных направления эволюции ЦСП:

- создание  и  использование  плезиохронных  ЦСП  большой пропускной способности;

- разработка нового поколения ЦСП, известного по англоязычному названию Synchronous Digital Hierarchy (SDH) синхронная цифровая иерархия (СЦИ);

- применение на первичных сетях оборудования полупостоянной коммутации - цифровых кроссовых узлов (ЦКУ).

Указанные направления полностью соответствуют рекомендациям Сектора Стандартизации Электросвязи (ССЭ) при Международном Союзе Электросвязи (МСЭ) и Европейского Института по Телекоммуникационным Стандартам ETSI.  Министерство связи РФ в развитии ВСС следует рекомендациям  названных  организаций,  что  создает  предпосылки активного сотрудничества с зарубежными фирмами.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЦСП

1. Количество каналов ТЧ или ОЦК.

2. Скорость передачи информации, Мбит/с.

3. Тактовая частота линейного сигнала, МГц.

4. Рабочая (расчетная) частота, МГц.

5. Линейный код.

6. Тип используемого кабеля.

7. Максимальная длина переприемного участка, км

-  на внутризоновой сети

-  на магистральной сети

8. Максимальное расстояние между ОРП (ПОРП), км.

9. Длина регенерационного участка, км

-   минимальная

-   номинальная

-   максимальная

10. Минимальная длина РУ, прилегающего к ОП, ОРП (ПОРП), км.

11. Максимальное затухание РУ на рабочей частоте, дБ.

12. Номиналы искусственных линий, км (дБ).

13. Сопротивление с линейной стороны, Ом.

14. Амплитуды импульсов на выходе регенератора, В.

15. Длительность импульсов, нС.

16. Коэффициент шума F  корректирующего усилителя.

17. Количество НРП в полусекции ДП.

18. Дистанционное питание аппаратуры ЛТ

- ток ДП, А

- максимальное напряжение ДП, В.

19. Напряжение/ток ДП аппаратуры СС, В/А.

20. Напряжение/ток ДП аппаратуры ТМ, В/А.

21. Падение напряжения на одном НРП, В

- линейное оборудование

- оборудование СС

- оборудование ТМ

22. Коэффициент ошибок линейного тракта.

23. Коэффициент ошибок одного регенератора.

24. Количество выделяемых каналов.

25. Количество или тип пунктов выделения.

|  | ИКМ-ЗОР | ИКМ-120У | ИКМ-120-4 | ИКМ-120-4 | ИКМ-120х2 | ИКМ-120Т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 30 (31 ) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 2 | 2,048 | 8,448 | 8,448 | 8,448 | 17,184 | 8,448 |
| 3 | 2,048 | 8,448 | 8,448 | 8,448 | 22,912 | 8,448 |
| 4 | 1 ,024 | 4,224 | 4,224 | 4,224 | 11,456 | 4,224 |
| 5 | ЧПИ(АМI) | HDB-3 | HDB-3 | AMI,HDB-3 | ЗВ4В дуобинар. | HDB-3 |
| 6 | МКС-4х4х1,2 КМ-4,КМ-8/6 (симм.пары) | МКС-4х4 х 1,2 ЗКА-1х4х х1,2 | МКС-4х4х х 1,2 МКС-7х4х х1,2 | МКС-4х4 МКС-7х4 | 3KA1x4x1,2 ЗКП1х4х1,2 МКС 1х4 4х4 7х4 | ЗКА 1х4 ЗКП 1х4 МКС1х4 4х4 7х4 |
| 7 | 240 | 600 | 80 | 100 | 230 | 200 |
| 8 | 240 | 240 | 80 | 100 | 230 | 200 |
| 9 | 1.693.0КМ-4 2.133.0КМ-8/6 1.143.0МКС | 2.25.0МКС 2.25.0ЗКП | 0,5 3,0 3,5 | 2,0 5,0 5,5 | 3,6 4,8 5,2 | 2,2 5,0 5,2 |
| 10 | 0,6 | 2,2 | 0,5 | 0,5 | 0,1 | 2,2 |
| 11 | 50 | 70 | 36 | 60 | 50 | 70 |
| 12 | 20 ДБ | 3,5 | — | — | 3,5км | 3,5 |
| 13 | 140 (160) | 150 | 150 | 150 | 140 | 140 |
| 14 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 15 | 244 | 244 | 59 | 59 | 59 | 59 |
| 16 | 2,5 | 3,8 | 3,8 | 3.8 | 4,0 | 3,8 |
| 17 | 40 | 24 | 12 | 12 | 23 | 20 |
| 18 | 0,08 650 | 0,065 580 | 0,01(0,05) ±120 | 0,065 ±120 | 0,1 ±450 | 0,065 700 |
| 19 | - | - | - | - | - | - |
| 20 | - | - | - | - | - | - |
| 21 | 8(РЛ-15,16, 19) 20(РЛ-19, - - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 22 | 1•10-5 | 2 • 1 0-8 | 1•10-8 | 1• 10-6 | 3•10-9 | 2•10-8 |
| 23 | 2•10-9 | 1•10-10 | 1•10-10 | 1•10-10 | 1•10-9 | 1•10-9 |
| 24 | 1-31 | 30(АВ8/2) | - | - | - | 1-31 |
| 25 | 10 | ОРП | - | - | - | 14 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЦСП (продолжение)

|  | ИКМ-480 | ИКМ-480х2 | ИКМ-480С | ИКМ-480Р | ИКМ-1920 | ИКМ-1920х2 LA-140x2KX |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 480 | 960 | 480 | 480 | 1920 | 3840 |
| 2 | 34,368 | 68,736 | 34,368 | 34,368 | 139,264 | 278,528 |
| 3 | 34,368 | 51,84 | 41,2416 | 34,368 | 139,264 | 284,096 |
| 4 | 17,184 | 25,92 | 17,2 | 17,184 | 69,632 | 140 |
| 5 | HDB-3 | Fomot (4ВЗТ) | 5В6В дубинар. | AMI (HDB-3) | HDB-3 | БК-45 (F1) |
| 6 | МКТ-4 | МКТ-4 КМ-8/6х Х1,2/4,6 | МКС-4х4х х1,2 | КМ-8/6х х1,2/4,6 | КМ-4х х1,2/9,5 | KM –4 KM -8/6 МКТ-4 |
| 7 | 600 2500 | 2500 2500 | 600 2500 | 200 - | 2500 2500 | 2500 2500 |
| 8 | 200 | 200 | 200 | 200 | 240 | 240 |
| 9 | 2,30 3.0 3,15 | 2,4 3,0 3,1 | 1,7 3,0 3,4 | 2,3 3,0 3,2 | 2,75 3,0 3,15 | 2.75 3,0 3,15 |
| 10 | 0,9 | 0,9 | 1,6 | 0,9 | 1,0 | 1,0 |
| 11 | 73 | 86 | 70 | 73 | 72 | 98,5 |
| 12 | (1,5х2)км | 0,7;1,4 | 1,4х2 км (35 дБ) | (1х2)км | (1,0x2)км | (1,Ох2)км |
| 13 | 75 | 75 | 140 | 75 | 75 | 75 |
| 14 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | ±3;±1,5 |
| 15 | 14,55 | 14,55 | 13 | 14,55 | 5 | 5 |
| 16 | 3,98 | 4,2 | 4,17 | 3,98 | 4,24 | 4,24 |
| 17 | 33 | 33 | 33 | 33 | 40 | 40 |
| 18 | 0,2 1300 | 0,2 1800 | 0,2 850 | 0,2 ±650 | 0,4 ±850 | 0,4 ±850 |
| 19 | 430/0,02 | 430/0,025 СС и ТММ | - | - | ±180/0,02 СС и ТММ | - |
| 20 | 430/0,04ТМУ 360/0,02ТММ | 430/0,015 ТМУ | - | - | ±215/0,04 ТК |  |
| 21 | 10 9 5ТМУ 10ТММ | 10 10СС и ТММ 5ТМУ | 10 - - | 8 - - | 5 20 5ТМУ 20ТММ |  |
| 22 | 110-10n | 110-8 | 110-8 | 110-9 | 510-8 | 5,510-8 |
| 23 | 110-10 | 110-10 | 110-10 | 110-10 | 110-10 | 110-10 |
| 24 | - | - | - | - | - | - |
| 25 | - | - | - | - | - | - |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ПАРАМЕТРЫ ЗОНОВЫХ И МАГИСТРАЛЬНЫХ КАБЕЛЕЙ ПРИ 20° С

| Тип кабеля | Коэф.затухания, дБ/км на частоте, МГц |  |  |  |  | Zв, Ом | r20, Ом/км | 10-3 1/°С | А, ДБ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.0 | 4,224 | 17,184 | 25,92 | 69.632 |  |  |  |  |
| ЗКП 1х4х1,2 | 6,25 | 9,98 | - | - | - | 150 | 15,95 | 1,8 | 80 |
| МКСА 1х4х1,2 | 5,35 | 10,0 | - | - | - | 150 | 15,85 | 1,8 | 80 |
| МКСА 4х4х1,2 | 4,873 | 10,5 | 22,3 | 22,51 | - | 150 | 15,85 | 1,9 | 89 |
| МКСБ 4х4х1,2 | 6,385 | 11,427 | 23,1 | 24,16 | - | 150 | 15,85 | 1,9 | 89 |
| МКССП 4х4х1,2 | 4,920 | 10.613 | 22,31 | 22,53 | - | 150 | 15,85 | 2,0 | 89 |
| МКСБ 7х4х1,2 | 6,35 | 11,28 | 22,7 | 23,0 | - | 150 | 15,85 | 1.9 | 89 |
| МКТ-4 1,2/4,6 | 5,34 | - | 18,9 | - | - | 75 | 15,85 | 1,98 | - |
| КМ-4 2,6/9,4 | 2,45 | - | - | - | 20,5 | 75 | 3,7 | 1 ,95 | - |
| КМ-8/6 2,6/9.5 | 2,39 | - | - | - | 19,8 | 75 | 3,7 | 1 ,95 | - |

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

П 3.1. ТИПОВОЕ КАНАЛООБРАЗУЮЩЕЕ ОБООРУДОВАНИЕ

САЦК-1

Стойка аналого-цифрового (цифро-аналогового) каналообразующего оборудования САЦК-1 обеспечивает передачу сигналов 30 телефонных каналов по первичному цифровому тракту со скоростью передачи 2048 кбит/с. Габаритные размеры: 2600х120х225 мм. На стойке САЦК-1  (на 120 каналов ТЧ) размещаются 4 комплекта аппаратуры каналообразования, унифицированной АКУ-30. Один комплект АКУ-30 организует 30 каналов ТЧ и 1 ОЦК в каждом направлении передачи (в КИ 16) с противонаправленным стыком. Потребляемая мощность - 13 Вт.

Кроме АКУ-30 на стойке размещаются:

- устройство ввода УВ (1 устройство);

- комплекты источников вторичного электропитания КИЭ (4 комплекта);

- комплект сервисного оборудования (1 комплект).

В аппаратуре АКУ-30 в целях уменьшения переходных помех в каналах ТЧ использованы 2 групповых кодека: один для нечетных и другой для четных каналов ТЧ.

САЦК-2

Стойка аналого-цифрового (цифро-аналогового) каналообразующего оборудования САЦК-2 позволяет организовать в первичном цифровом потоке со скоростью передачи 2048 кбит/с 31 ОЦК с пропускной способностью 64 кбит/с каждый, из которых 30 могут быть использованы для передачи телефонных сигналов  с противонаправленным стыком. Габаритные размеры 2600х120х225 мм. На стойке САЦК-2 (на 124 ОЦК или 120 каналов ТЧ) размещаются 4 секции каналообразования СК-30, секция сервисного обслуживания и комплект цифровой служебной связи.

В аппаратуре СК-30 в целях уменьшения переходных помех в каналах ТЧ и ОЦК использованы индивидуальные  кодеки в каждом канале. Потребляемая мощность СК-30 - 10 Вт.

ИКМ-30-4 (каналообразующее оборудование)

Оборудование ИКМ-30-4 обеспечивает организацию 30 каналов ТЧ, из которых 4 при замене блоков могут быть использованы для организации 4 ОЦК с противонаправленным стыком. Аппаратура имеет развитую диагностическую подсистему, позволяющую автоматизировать обслуживание ЦСП по технологии контрольно-корректирующего метода эксплуатации.

Каналообразующее оборудование на 30 каналов ТЧ включает в себя комплект  из  функционально  законченных  блоков:   оборудование согласования с АТС (блоки ОСА-1ЗА и ОСА-1ЗБ) и аналого-цифровое оборудование (блок АЦО-11 или АЦО-12).

Кроме того, имеется блок унифицированного сервисного оборудования УСО-01, позволяющий отображать техническое состояние до 100 любых блоков аппаратуры.

Блоки могут быть размещены в любой комплектации на стоечных унифицированных каркасах СКУ-01, СКУ-02 имеющих, габаритные размеры 2600х600х225 мм. На стоечных каркасах СКУ-01 и СКУ-02  устанавливаются 11 блоков, а на СКУ-03 и СКУ-04 - 9 блоков.

При комплектации стойки  следует учитывать, что максимально допустимая мощность,  выделяемая оборудованием стойки, не должна превышать 400 Вт для СКУ-01 и СКУ-02 и 320 Вт для стоек СКУ-03 и СКУ-04. Потребляемая мощность отдельными блоками: ОСА-13 с ДШ АТС -100 Вт; ОСА-13 с координатной АТС - 70 Вт; АЦО-11 (АЦО-12) - 18 Вт;

УСО-01 - 24 Вт. Электрическое питание блоков осуществляется от двух станционных источников (рабочего и сигнального) напряжением (60±6)В с заземлённым плюсом.

АЦО-21

Блок АЦО-21 предназначен для передачи по цифровому тракту со скоростью 8448 кбит/с с преобразованием в цифровую форму сигналов вторичных  групповых  каналов  с  ЧРК,  занимающих  полосу  частот (312...552) кГц или (12...252) кГц. Блок устанавливается на стойках СКУ-01 или СКУ-03. Потребляемая блоком АЦО-21 мощность составляет 25  Вт.  Блок  используется  в  составе  ЦСП  ИКМ-120У,  ИКМ-120х2, ИКМ-120Т, ИКМ-120-4, ИКМ-120-4М.

СООЦК "Диск"

Стойка образования ОЦК в аналоговых СП предназначена для образования 2-х асинхронных цифровых каналов (ОЦК) в спектре ПГ АСП.

Стойка выпускается в двух модификациях: СООЦК-24 и СООЦК-60 при питании от станционного источника напряжением 24 В или 60 В соответственно. Габаритные размеры: 2600х120х240 мм.

П 3.2. АППАРАТУРА ВРЕМЕННОГО ГРУППООБРАЗОВАНИЯ

СВВГ-У

Стойка вторичного временного группообразования унифицированная СВВГ-У имеет габаритные размеры 2600х120х225 мм, поставляется с одним устройством УВВГ-У и может быть доукомплектована ещё тремя УВВГ-У. При полной комплектации СВВГ-У обеспечивается организация 120х4=480 каналов ТЧ. Устройство ВВГ-У предназначено для получения (разделения) группового потока со скоростью 8448 кбит/с из четырех цифровых потоков со скоростью 2048 кбит/с. Потребляемая мощность одним УВВГ-У составляет 15 Вт. Электропитание может осуществляться от станционных батарей 24 или 60 В.

СТВГ-У

Стойка третичного временного группообразования унифицированная СТВГ-У имеет габаритные  размеры 2600х120х225мм,  поставляется с одним комплектом КТВГ-У и может быть доукомплектована еще одним КТВГ-У. При полной комплектации СТВГ-У обеспечивается  организация 480х2=960каналов ТЧ.  Комплект ТВГ-У предназначен для получения (разделения) группового потока со скоростью передачи 34368 кбит/с из четырех цифровых потоков со скоростью 8448 кбит/с. Потребляемая мощность одним КТВГ-У  составляет  15  Вт.  Электропитание  может осуществляться от станционных батарей 24 или 60 В.

СЧВГ (СЧВГ-М)

Стойка четверичного временного группообразования унифицированная СЧВГ имеет габаритные размеры 2600х600х225 мм, поставляется с одним комплектом КЧВГ и может быть доукомплектована еще одним КЧВГ. При полной комплектации СЧВГ обеспечивается организация 1920х2=3840 каналов ТЧ. Комплект ЧВГ предназначен для получения (разделения) группового потока со скоростью передачи 139264 кбит/с из четырех цифровых потоков со скоростью 34368 кбит/с. Потребляемая мощность одним КЧВГ составляет 250 Вт.  Электропитание осуществляется от станционных батарей 24 В.

П3.3. АППАРПТУРА СИСТЕМ ПЕРЕДАЧИ

ЦСП ИКМ-30-4

Аппаратура первичной ЦСП ИКМ-30-4 предназначена для уплотнения городских и пригородных кабелей связи типов Т и ТП с диаметром жил 0,5  и  0,7  мм  по  одно-  и  двухкабельной  схеме.  Обеспечивает организацию 30 каналов ТЧ, используемых в качестве соединительной линии в местном и междугородном шнуре между всеми типами АТС с сигналами взаимодействия.

С помощью дополнительного оборудования СП ИКМ-30-4 может организовать до 4 каналов передачи дискретной информации (4 ОЦК) с противонаправленным стыком.

В  состав  оконечной  аппаратуры  входит  8  функционально законченных блоков, допускающих их соединение в 4 вариантах на стойке 2600х600х225 мм типа СКУ. Основными из них являются:

- аналого-цифровое оборудование АЦО-11 (АЦО-12);

- оборудование согласования с АТС ОСА-1ЗА и ОСА-1ЗБ;

- оборудование линейных переключении ОЛП-11 (ОЛП-12);

- оборудование линейного тракта ОЛТ-11;

- оборудование телеконтроля и служебной связи ТСО;

- унифицированное сервисное оборудование УСО-01;

- преобразователь постоянного напряжения ППН.

Питание аппаратуры осуществляется от станционных батарей 24 или 60 В. Потребляемая мощность составляет 410 Вт.

Максимальное напряжение ДП равно 240 В при токе ДП – 50 мА.

ЦСП ИКМ-ЗОС-4

Аппаратура первичной ЦСП ИКМ-ЗОС-4 для сельских телефонных сетей  является модификацией ЦСП ИКM-3О и предназначена для работы по 1х4 симметричным подвесным или подземным кабелям типа КСПП (КСППБ)-  1х4х0,9 или   1х4х1,2   по   однокабельной   схеме.   При использовании  промежуточного  оборудования  НРП-С1-4  максимальная дальность связи составляет 50 км.

Потребляемая  мощность  на  30  межстанционных  соединительных линий  с  учетом  выделения  каналов  составляет  208  Вт.  Питание осуществляется от местных батарей напряжением 60 В.

Аппаратура размещается на стойке с габаритными размерами 2600х600х225 мм типа СКУ.

ИКМ-30Р

Аппаратура первичной ЦСП ИКМ-30Р является распределительной системой и работает по отдельным симметричным парам магистральных междугородних кабелей параллельно с основными СП типа ИКМ-1920х2, ИКМ-480С, К-5400 и К-3600.

В состав аппаратуры входят:

- блок каналообразующего оборудования АЦО-11;

- блок оконечного оборудования линейного тракта ОЛТ-13;

- блоки линейных регенераторов РЛ-15, РЛ-16, РЛ-18, РЛ-19, РЛ-110;

- блок преобразователя постоянного напряжения 24 В ППН-01 ;

- блок оборудования выделения цифровых каналов ВЦК-12.

Блок АЦО-11 может иметь канальное окончание в виде каналов ТЧ или ОЦК. Предусмотрена возможность установки  модемов для передачи информации от ПЭВМ, совместимых с IBM.

Блоки РЛ и ВЦК позволяют на любом НРП магистрали выделять от 1 до 30 каналов ИКМ-30. Блоки РЛ размещаются в НРП магистральных междугородных СП, а блоки ВЦК - на станции выделения каналов. Связь между РЛ и ВЦК осуществляется по двум первичным цифровым линейным трактам.

Число   каналов,   предоставляемых   на   станции   выделения потребителю  для  связи  с  абонентами  цифровой распределительной системы, составляет от 1 до 30 в любом направлении по магистрали.

Оборудование ЦСП ИКМ-ЗОР размещается на  стоечных каркасах СКУ-01 (2600х600х225 мм) или СКУ-03 (2150х600х225 мм).

Аппаратура ИКМ-ЗОР совместима с аппаратурой ИКМ-30-4.

ЦСП ИКМ-30Т

Комплекс аппаратуры первичной ЦСП ИКМ-30Т предназначен для организации технологической  (производственной)  связи ведомств с территориально рассредоточенными производственными службами  (газо- и нефтепроводы, авто- и железные дороги,  энергетические  системы и т.п.). Комплекс работает по симметричным высокочастотным кабелям по однокабельной схеме. Комплекс позволяет образовывать по одной четверке жил кабеля до 30 каналов ТЧ с возможностью использования части из них в режиме конференц-зала (ККТЧ), ОЦК  вместо  каналов ТЧ, асинхронный цифровой канал с  пропускной  способностью,  1,2 кбит/с (ЦК-1,2) с возможностью его использования  в  режиме  коллективного пользования.

Состав аппаратуры:

- стойка оконечной станции ОС;

- стойка промежуточной станции ПС;

- стойка дистанционного питания ДП ОС;

- стойка дистанционного питания ДП ПС;

- стойка дистанционного питания необслуживаемая НДП;

- необслуживаемая стойка вторичного электропитания  НВП;

- необслуживаемый пункт выделения каналов грунтовой НПВГ;

- необслуживаемый пункт на одну систему НРПГ-1;

- необслуживаемый пункт с выделением цифровых сигналов для НПВГ НПРГ-1/В;

- необслуживаемый пункт на 4 системы НРПГ-4;

- необслуживаемый пункт с выделением цифровых сигналов для НПВГ НРПГ-4/В;

- аппарат абонента диспетчерской связи АДС;

- переносное переговорное устройство ППУ;

- переносное контрольное устройство ПКУ.

ЦСП ИКМ-120У

Аппаратура вторичной ЦСП ИКМ-120У предназначена для получения пучков каналов местной и внутризоновой связи на высокочастотных симметричных кабелях ЗКПАП-1х4;  МКСА-1х4;  МКСБ-4х4;  МКСПАП-4х4;

МКССП-4х4; МКСБ-7х4.

Состав аппаратуры:

- стойка линейного оборудования СЛО-У (2600х120х225) на 2 линейных тракта;

- стойка вводов линейная СВЛ-У  (2600х120х225) обеспечивает ввод-вывод 8 одночетверочных или двух четырехчетверочных кабелей;

- необслуживаемый регенерационный пункт НРПГ-8У для организации от двух до восьми дуплексных линейных трактов;

- НРПК-2У для организации двух дуплексных линейных трактов, устанавливается в колодцах большого типа ККС-5М (ККС-5);

- НРПЦ-2У для организации двух дуплексных линейных трактов, устанавливается в цистернах НУП К-60П или подъездах зданий;

- НРПО-2У для организации двух дуплексных линейных трактов, устанавливается на специальных опорах или  опорах  воздушных линий связи.

ЦСП ИКМ-120х2

Аппаратура ЦСП ИКМ-120х2 предназначена для применения  на  городских и внутризоновых сетях как для нового строительства,  так  и для реконструкции существующих КЛС на кабелях типа ЗКА-1х4х1,2 и МКС-1х4, МКС-4х4, МКС-7х4 по двухкабельной однополосной  системе связи.

По  первому  варианту  конструкции  станционное  оборудование размещается на стоечных каркасах СКУ-01  с габаритными размерами 2600х600х225 мм, в каркасе могут быть размещены не более 11 блоков:

- оборудование временного преобразования (блок ОВП-21);

- оконечное оборудование линейного тракта (блок ОЛТ-27);

- оборудование линейных переключений (блок ОЛП-21);

- комплект плат линейного тракта (блок КЛТ-29).

На  необслуживаемых  регенерационных  пунктах  устанавливается аппаратура НРП-6Д.

По  второму  варианту  конструкции  станционное  оборудование размещается на стойке окончания линейного тракта СЛО ИКМ-120х2 (2600х300х225 мм), которая обеспечивает прием и передачу четырех цифровых потоков со скоростью передачи 8448 кбит/с, компенсацию затухания предшествующего участка кабеля, дистанционное питание до 23 НРП.

Промежуточное оборудование необслуживаемого регенерационного пункта - НРП ИКМ-120х2.

Мощность, потребляемая стойкой СЛО в комплектации на 2 системы передачи и максимальными секциями ДП по фидерам составляет: Ф1-180 Вт, Ф2-180 Вт, сигнальный Ф-30 Вт.

ЦСП ИКМ-120Т "Цепь"

Аппаратура   вторичной   ЦСП   ИКМ-120Т   предназначена   для организации технологической связи вдоль газо- и нефтепроводов, автомобильных, речных и морских транспортных магистралей. Работает совместно с аппаратурой ИКМ 120-У.

Аппаратура   ИКМ-120Т  в   условиях   отсутствия   местного электропитания в пунктах, не относящихся к оконечным, представляет:

- произвольное число ОЦК первичной ЦСП;

- 3 канала ТЧ, работающих в режиме конференц-связи;

- УКВ радиосигнал "Надежда-2".

В состав аппаратуры входят:

-  стойка  ДП  и  сопряжения  с  линейным  трактом  ССО-М  с габаритными размерами 2600х120х260 мм;

- блок выделения каналов НПВ (248х221х518 мм);

- шкаф необслуживаемого пункта выделения ПВШ-2 (1520х730х325 мм);

- контейнер необслуживаемого пункта выделения НПВГ-2. Число НПВ, устанавливаемых на  линии, достигает   14.

Максимальное  число  включенных радиостанций в режиме  "Передача", равно 4.

Питание   стойки  ССО-М  осуществляется  от  источников с напряжением 24 В или 60 В с заземлённым плюсом. Максимальная длина секции ДП равна 200 км при максимальном напряжении ДП, равном 700 В.

ЦСП ИКМ-120-4

Аппаратура вторичной ЦСП ИКМ-120-4 рассчитана на работу по городским симметричным кабелям типа МКС по двухкабельной схеме и обеспечивает организацию до 120 каналов ТЧ. Кроме того, аппаратура ИКМ-120-4 предусматривает возможность  (с помощью блока АЦО-21 ) передачи   по   цифровому   тракту   со   скоростью   8448   кбит/с преобразованного  в  цифровую форму  сигнала  вторичных  групповых каналов с ЧРК с полосой частот (7,5...256) кГц, (304...552) кГц.

В состав аппаратуры входят оконечное, промежуточное и канало-образующее оборудование, а также унифицированное сервисное оборудование (УСО-01), позволяющее проводить автоматический контроль  оборудования с точностью до ТЭЗ, организацию служебной связи, телеконтроля, контроль состояния каналов (свободен, занят, блокирован). Оборудование  УСО  позволяет  контролировать  до  100  комплектов первичных и вторичных ЦСП.

Блоки аппаратуры размещаются на стоечном каркасе СКУ-01 или СКУ-03. В оконечное оборудование входят следующие блоки:

- АЦО-11 (аналого-цифровое оборудование) на 30 кан.;

- АЦО/-21 (аналого-цифровое оборудование вторичной группы);

- ОВГ-21  (блок оборудования временного группообразования - 1 на 120 каналов);

- ОЛТ-21  (блок оборудования линейного тракта -  1  на  120 каналов);

- ОЛП-12  (блок оборудования линейных переключений -  1  на систему);

- ОСА-1ЗА и ОСА-1ЗБ  (комплект из двух блоков оборудования связи с АТС - 1 на 30 каналов);

- УСО-01  (унифицированное сервисное оборудование - 1 на 100 комплектов первичных ЦСП).

ЦСП ИКМ-120-4М

Аппаратура вторичной ЦСП ИКМ-120-4М с удлинёнными регенерационными участками предназначена для работы в составе комплекса аппаратуры  ИКМ-120-4/5  и  рассчитана  на  работу  по  городским симметричным кабелям типа МКС по двухкабельной схеме.

В состав аппаратуры, кроме аппаратуры типового каналообразования, входят:

- ОЛТ-21  (блок оборудования линейного тракта - 1 на систему передачи);

- НРП-6Д  (необслуживаемый регенерационный пункт  с блоками РЛ-22 и одним КР-23).

Максимальная длина линейного тракта равна 100 км. Затухание регенерационного участка на полутактовой частоте - до 60 дБ.

Линейный код HDB-3 или AMI.

Система АРУ линейного тракта позволяет перекрывать затухание кабеля от 15 до 60 дБ без каких-либо переключений. При этом коэффициент ошибок не более 1•10-6 при отношении сигнал/помеха 23 дБ.

Служебная связь осуществляется по выделенной четверке кабеля.

Станционное  оборудование  размещается  на  стоечном  каркасе СКУ-01 (2600х600х225 мм) или СКУ-03 (2150х600х225 мм).

ЦСП ИКМ-480

Аппаратура третичной ЦСП ИКМ-480 предназначена для получения пучков каналов внутризоновой и магистральной связи по коаксиальным кабелям типа МКТ-4.

В   комплекс   линии   передачи   ИКМ-480   входит   следующее оборудование:

- СОЛТ  (стойка оборудования линейного тракта с габаритными размерами 2600х600х225 мм на 2 системы передачи ИКМ-480);

- НРПГ-2 (промежуточное оборудование необслуживаемого регенерационного пункта на два двусторонних линейных тракта). Комплект блоков КБ НРПГ-2 устанавливается через 3 км, КБ НРПГ-2С  с  усилителями  СС  -  через  18  км.  КБ  НРПГ-2Т регенератором сигналов ТМ - через 69 км.

ЦСП ИКМ-480С

Аппаратура третичной ЦСП ИКМ-480С предназначена   для реконструкции  (в отдельных случаях может быть использована при новом   строительстве)   магистральных   кабельных   линий   связи, магистральных соединительных, кабельных линий связи, внутризоновых кабельных линий связи.

Комплекс аппаратуры может организовать две системы ИКМ-480С в каждой четверке  4х4  кабеля  типа  МКС,  МКСА, МКССт-4х4х1,2. В отдельных случаях возможно применение кабеля типа МКС-7х4х1,2.

Система связи двухкабельная, однополосная.

Состав аппаратуры линейного тракта:

- СВК (стойка вводно-кабельная),  служит для подключения оконечного оборудования к магистральным кабелям. При организации 8 ЦСП ИKM-480C на ОП устанавливается СВК с одним комплектом устройств вводно-кабельных (УВК) и четырьмя блоками линейных трансформаторов (ЛТ), в каждый из которых входит четыре ЛТ, а на ПОРП - с двумя комплектами УВК и восемью блоками ЛТ;

- СОЛТ (стойка оборудования линейного тракта). При организации 8 линейных трактов ИКМ-480С по 4х4 кабелю на ОП устанавливается одна стойка ОЛТ. а на ПОРП - две стойки ОЛТ-П;

- комплект передвижного дисплея (ПД). В ОП и ПОРП устанавливается по одному комплекту ПД;

- СДП  (стойка дистанционного  питания).  При организации 8 линейных трактов ИКМ-480С по 4х4 кабелю на ОП устанавливается одна стойка СДП. а на ПОРП - две стойки СДП;

-  ШВК  (шкаф  вводно-кабельный) обеспечивает  возможность включения на НРП четырех линейных кабелей емкостью 4х4;

- НРП-Г8 предназначена для организации от двух до восьми  дуплексных линейных трактов, устанавливается непосредственно в грунт;

- НРП-К4 предназначен для организации до четырех дуплексных линейных трактов, устанавливается в контейнерах К-60П;

- НРП-Ц4 предназначен для организации до четырех дуплексных линейных трактов, устанавливается в цистернах НУП К-60П.

ЦСП ИКМ-480Р

Аппаратура третичной   ЦСП   ИКМ-480Р   предназначена   для использования в качестве распределительной системы при совместной работе с магистральными линиями передачи К-3600 и К-5400 и может работать  на  кабелях  КМБ-4  и  коаксиальных парах 1,2/4,6 комбинированного коаксиального кабеля типа КМ-8/6.

Аппаратура использует стандартное каналообразующее оборудование и оборудование группообразования.

Оборудование линейного тракта ЦСП ИКМ-480Р включает в себя следующую аппаратуру:

- СОЛТ-Р (стойка оборудования линейного тракта). На стойке размещено оборудование трех оконечных линий передачи.  Для организации режима ПОРП тракты передачи и приема двух оконечных комплектов соединяются на станционной стороне. Габаритные размеры: 2600х600х225 мм;

- PЛ-P (регенератор линейный) на одну линию передачи.

ЦСП ИКМ-480х2

Аппаратура третичной ЦСП ИКМ-480х2 предназначена для получения пучков каналов  внутризоновых  и  магистральных  линий  связи  по коаксиальным кабелям типа МКТ-4 и обеспечивает организацию до 960 каналов ТЧ в групповом потоке со скоростью передачи 51840 кбит/с.

Аппаратура использует стандартное каналообразующее оборудование и оборудование группообразования.

Оборудование линейного тракта ЦСП ИКМ-480х2 включает в себя следующую аппаратуру:

- СОЛТ-2 (стойка оборудования линейного тракта), выпускается на 2 дуплексных   цифровых  линейных тракта. На ОП и ОРП устанавливается один и тот же тип стоек линейного оборудования СОЛТ-2;

- СВГ-2  (стойка временного группообразования) предназначена для организации цифрового потока со скоростью 51,84 Мбит/с путём  асинхронного,  синхронного  или  синхронно-синфазного объединения двух цифровых потоков со  скоростью передачи 34,368 Мбит/с. Стойка выпускается на один цифровой линейный тракт;

- СДП-0,2/1800 (стойка дистанционного питания) предназначена для организации ДП 33 НРП одной системы передачи в двух направлениях передачи;

- СЛОСС-2 (стойка линейного оборудования служебной связи);

-  СКОСС-2  (стойка  коммутационного  оборудования  служебной связи);

- СТМ-2 (стойка телемеханики);

- СДПТМСС (стойка ДП телемеханики и служебной связи). Последние 4 стойки рассчитаны на одну СП.

Все  перечисленные  выше  стойки  имеют  габаритные  размеры 2600х120х240 мм.

В качестве аппаратуры НРП служат КБ НРПГ-2-2.

ЦСП ИКМ-1920

Аппаратура четверичной ЦСП ИКМ-1920 предназначена  для организации цифрового потока емкостью в 1920 каналов ТЧ или одного канала цветного телевизионного вещания и 480 каналов по кабелям КМ-4 с коаксиальными парами 2,6/9,5 мм.

Аппаратура использует стандартное каналообразующее оборудование и оборудование вторичного, третичного и четверичного группообразования.

В основной состав аппаратуры входят:

- СОЛТ    (стойка оборудования линейного  тракта),  содержит оборудование передачи и приема двух цифровых потоков линейных сигналов со скоростью 139,264 Мбит/с и два комплекта телеконтроля и служебной связи;

- СДП  (стойка ДП),  обеспечивает работу двух двухсторонних линейных трактов.

Стойки имеют габаритные размеры 2600х120х260 мм.

ЦСП ИКМ-1920х2 (LA-140x2KХ)

Аппаратура четверичной ЦСП  ИКМ-1920х2  предназначена  для получения пучков каналов магистральной  связи по коаксиальным парам нормального диаметра в кабелях типа КМ-4 и КМ-8/6,  а также по кабелям МКТ-4.  Обеспечивает организацию до 3840 каналов ТЧ в групповом цифровом потоке со скоростью передачи 284096 кбит/с.

Состав оборудования:

-  LAG  (стойка  оконечного  оборудования  линейного  тракта), содержит оборудование объединения - разделения двух стандартных цифровых потоков со скоростью 139264 кбит/с  (производство фирмы KPT-SEL);

- СДП (стойка дистанционного питания);

- СУМ (стойка усилителей мощности);

- СТМ (стойка телемеханики);

- ССС (стойка служебной связи);

- УВК (комплект устройств вводно-кабельных);

- ZWR-0,1 (линейный регенератор). Габаритные размеры стоек: 2600х120х260 мм.

П 3.4. АППАРАТУРА ВЫДЕЛЕНИЯ И ТРАНЗИТА

САЦК-2

Стойка аналого-цифрового (цифро-аналогового) каналообразующего оборудования САЦК-2 содержит 4 секции каналообразования СК-30 с цифровыми  четырёхпроводными  окончаниями  каналов.  Использованием двух стоек, которые в тракте приема преобразовывают цифровой поток со скоростью передачи 2048 кбит/с на цифровые каналы 64 кбит/с, а в тракте передачи - наоборот, можно организовать выделение и транзит любого количества из 30 цифровых каналов или 31 ОЦК.

Блок ВЦК-11 (ВЦК-12)

Блоки выделения цифровых каналов ВЦК-11 и ВЦК-12 используются в составе аппаратуры ИКМ-ЗОС-4 и ИКМ-ЗОР.

ВЦК-11 предназначен для организации оперативного (нестационарного) ответвления каналов потребителю и обеспечивает сопряжение НРП (РЛ-16, РЛ-110) с каналообразующей аппаратурой.

ВЦК-12 предназначен для выделения от 1 до 15 каналов  с повторным занятием для стационарного пункта ответвления. Устанавливается в обслуживаемом пункте ответвления  (ОПО) и обеспечивает сопряжение линии ответвления с одним комплектом каналообразующей аппаратуры и транзит остальных каналов.

Стационарное выделение организуется в постоянно действующем узле связи (РУС и т.п.), расположенном в стороне от МКЛС. Линия ответвления организуется с использованием НРП ИКМ-ЗОС-4 на кабелях КСПП-1х4хО,9 (1,2).

В пункте ответвления устанавливается два комплекта ОЛТ-13 блока ВЦК-12 с одним комплектом АЦО-11  (САЦК) или два комплекта АЦО-11 (САЦК).  В первом случае  возможно выделение до  15   каналов с транзитом остальных каналов в ВЦК-12, а во втором возможно выделение любого числа каналов с транзитом остальных через транзитные ВЧ удлинители. Во втором варианте отсутствует возможность транзита ОЦК.

Количество пунктов выделения на линии не более 10.

Необслуживаемый пункт НПВГ

Необслуживаемый пункт выделения каналов грунтовой НПВГ устанавливается совместно с НРПГ-1/В или НРПГ-4/В цифровой СП ИКМ-ЗОТ. Напряжение питания 24 В, потребляемая мощность40 Вт.

Необслуживаемый пункт НПВ

Необслуживаемый пункт выделения каналов НПВ устанавливается в шкафу необслуживаемого пункта выделения ПВШ-2,  расположенном в контейнере  необслуживаемого  пункта  выделения  НПВГ-2  системы передачи ИКМ-120Т.

Количество НПВ, устанавливаемых на линии, не более 14.

Аппаратура выделения АВ-8/2

Аппаратура выделения и ввода первичных цифровых потоков АВ-8/2 позволяет выделять и вводить первичный цифровой поток со скоростью передачи 2048 кбит/с из цифрового потока со скоростью 8448 кбит/с на ОРП (ПОРП). Три других компонентных потока передаются через ОРП на  принципах  цифрового  транзита.  Выделяемый поток  может  быть расформирован  в  ОРП  с  помощью  дополнительно  устанавливаемого комплекта АКУ-30 или СК-30.

П 3.5. ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

1. Измеритель шумов квантования ИШК в телефонных каналах и каналах вещания СП ИKM-30, ИКМ-120. диапазон измерительных частот -(О,03...10) кГц.

2. Прибор контроля регенерационных участков ПКРУ-4 применяется для  измерения  коэффициента  ошибок  линейных  регенераторов  без перерыва связи. Применяется в СП ИКМ-480 и ИКМ-1920.

3.  Прибор   контроля регенерационных участков ПКРУ-34х2 СП ИКМ-480 и ИКМ-480х2 для измерения коэффициента ошибок и амплитуды контрольного  сигнала  без  перерыва  связи.  Диапазон  измерения коэффициента  ошибок  -  (99,8 •10-5.. .0,1 •10-9)  с  погрешностью  не более 10. Прибор предназначен для работы в полевых условиях.

4. Измеритель затухания кабельных линий ИЗКЛ-120А предназначен для измерения на оконечных станциях и в НРП затухания участков симметричного непупинизированного кабеля, уплотняемого СП ИКМ-120. Комплект  состоит из генератора и измерителя уровня.  Генератор обеспечивает  получение   синусоидального  сигнала  фиксированной частоты 4224 кГц. Максимальная чувствительность измерителя уровня составляет -80 дБ.

5. Имитатор регенерационного участка ИРУ-1 предназначен для измерения  помехоустойчивости  регенераторов  аппаратуры  ИКМ-120У. Прибор содержит 3 функциональных блока: блок искусственной линии, блок питания регенераторов, генератор импульсов помехи. В качестве источника испытательного сигнала   используется   измеритель коэффициента ошибок ИКО-1.

6.  Измеритель ошибок ИО предназначен для индикации,  счета ошибок и контроля коэффициента ошибок без перерыва связи в линейных трактах ЦСП ИКМ-30, ИКМ-120, ИКМ-480, ИКМ-1920 в диапазоне частот (0,5... 140) МГц. Прибор имеет 3 модификации, определяемые тактовой частотой СП: ИО-1 (512 и 2048 кбит/с); ИО-2 (8448 и 34368 кбит/с) и ИО-3 (114048 и 139264 Кбит/с).

7. Портативный прибор ИО-0 используется для регистрации ошибок на контрольном электрическом и оптическом выходах регенератора, а также для контроля мощности импульсов оптического излучения на оптическом  выходе  регенератора.  Прибор  состоит  из  2  блоков:

собственно прибора ИО-0 и зарядного устройства (УЗ).

8. Измеритель коэффициента ошибок ИКО-1 первичных и вторичных цифровых линейных трактов оборудования ЦСП с обычным и оптическим кабелем позволяет измерять коэффициент ошибок методом посимвольного сравнения испытательного сигнала с эталоном и методом регистрации нарушений кода в измеряемой линии.

9. Измеритель коэффициента ошибок ИКО2-1 (ИКО2-2) предназначен для  измерения  коэффициента  ошибок,  числа  ошибок  и  амплитуды импульсов в стандартных стыках и контрольных выходах регенераторов ЦСП ИКМ-30 и ИКМ-120 (ИКМ-120, ИКМ-120х2), работающих со скоростями передачи информации 2048, 8448 (8448, 11456 и 22912) кбит/с в кодах AMI, HDB-3 (AMI,  HDB-3,  3B4B).  Пределы измерения коэффициента ошибок -  (1•10-2...1•10-9) с погрешностью от 5 до 15. Пределы измерения амплитуд входного сигнала от 0,2 до 3,5 В с погрешностью 10...15.

10. Прибор для измерения достоверности передачи информации в ЦСП ИКО-1-5 предназначен для использования на электрических и ОК на скоростях  до  700  Мбит/с.   Комплект  состоит  из  генератора испытательных сигналов и детектора ошибок. В качестве испытательного  используется  сигнал,  представляющий  собой  псевдослучайную последовательность  импульсов  с  периодом  27-1;  215-1;  225-1 импульсов тактовой частоты. Выходной сигнал в кодах  RZ,  NRZ,  CMI.  Диапазон  измеряемых  коэффициентов  ошибок  —   (10-2...10-12).

11. Измеритель коэффициента ошибок канальный ИКО-К предназначен для  измерения  коэффициента  ошибок  аппаратуры  АКУ-30  методом посимвольного сравнения. Тактовые частоты передачи составляют 8 и 64 кГц. Используемый код - ОБС.

12. Измеритель фазовых дрожаний ИФД1-3 предназначен для измерения полного размаха и среднеквадратических значений фазовых дрожаний сигналов ЦСП ИКМ-30, ИКМ-120, ИКМ-120х2, ИКМ-480, ИКМ-480х2 и ИКМ-480С. информация и режимах работы ИФД1-3 и результаты измерений отображаются на алфавитно-цифровом дисплее. Внутренние тактовые частоты: 2,048; 8,448; 22,912; 34,368; 41,241; 51,480 МГц. Коды линейного сигнала: ВН, БВН, 5В4В, 3В4В, CMI, ЧПИ, МЧПИ, FOMOT,MMS-43. Входные сопротивления: 75, 120, 150, 165 Ом.

### ПРИЛОЖЕНИЕ 4

ОБОЗНАЧЕНИЯ УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ (гост 21.406-88)

| № п/п | Обозначение устройств и сооружений |  | Наименование |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Действующих | Проектируемых |  |
| Ц А Ц А Ц А Ц А 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. |  |  | Оконечная междугородная станция (МТС) Оконечный пункт (ОП) Питающий регенерационный пункт (ОРП, ПОРП, ПНРП) Транзитный пункт (ТрП) Необслуживаемый регенерационный пункт. Номер пункта – дробь, в числителе указывается порядовый номер пункта в пределах секции, в знаменателе – номер секции. Необслуживаемый регенерационный пункт с автономным питанием Аппаратура цифрового каналообразования 64/2048 кбит/с Аппаратура аналого-цифрового каналообразования (0,3…3,4)/2048 кбит/с Аппаратура аналого-цифрового преобразования вторичных групп (312...552)/8448 кби/с |
| Ц А Ц А ЛТ ЛТ 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. |  |  | Аппаратура аналого-цифрового преобразования третичных групп (812…2044)/3х8448 кбит/с Аппаратура вторичного временного группообразования 2048/8448 кбит/с Аппаратура третичного временного группообразования 8448/34368 кбит/с Аппаратура четверичного временного группообразования 34368/139264 кбит/с Аппаратура объединения цифровых потоков в СП ИКМ-120х2, ИКМ-480х2 и ИКМ-1920х2. Около обозначени указывают тип СП. Аппаратура оконечного пункта линейного тракта. Внутри указывают тип СП. Промежуточная регенерационная станция для городских первичных сетей при однокабельном одноконтейнерном режиме работы с ЛР двустороннего действия. |
| № п/п | Обозначение устройств и сооружений |  | Наименование |
|  | Действующих | проектируемых |  |
| УСС УСС УСС УСС ПСС ПСС ПСС ПСС 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35 |  |  | Усилитель ТЧ двухпроводный односторонний Усилитель ТЧ двухпроводный двусторонний Усилитель ТЧ четырехпроводный двусторонний Аппаратура СС в НРП по двухпроводной схеме с усилителем То же, без усилителя Аппаратура СС в НРП по четырехпроводной схеме с усилителем В обслуживаемых пунктах указывают аббревиатуру обозначений разновидностей служебной связи: МСС – магистральная, ПСС – постанционная, УСС – участковая УСС в ОП по двухпроводной схеме УСС в ОП по четырехпроводной схеме ПСС в ОП по четырехпроводной схеме ПСС в промежуточном пункте по четырехпроводной схеме |

Продолжение приложения 4

| тму 3B № m № m l № m l № m l № m l № 3B 3B тму тмм тмм l № m l № m l m l № п/п | Обозначение устройств и сооружений |  | Наименование |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Действующих | проектируемых |  |
| 36. 3B 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. |  |  | Аппаратура телемеханики участковой Аппаратура телемеханики магистральной Аппаратура образования канала звукового вещания: передающий и приемный комплекты. Внутри обозначения указывают тип аппаратуры. Линия кабельная подземная в грунте. Указывают: номер линии (№); марку кабеля; диаметр жил (m); длину линии (l) Линия кабельная связи подводная Линия кабельная связи подвесная Линия кабельная связи в кабельной канализации, шахте, коллекторе, смотровом устройстве, туннеле, метро, по стенам зданий, в канале скрытой проводки, по металлическому желобу Кабель демонтируемый Переход кабельный подводный. Указывает марку, емкость и диаметр жил кабеля |

Окончание приложения 4

| № п/п | Обозначение устройств и сооружений |  | Наименование |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Действующих | проектируемых |  |
| 46. |  |  | Направление основного ДП по схеме «провод-провод». Указывают число используемых жил. |

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ ПО ЦИФРОВОЙ СВЯЗИ

П5.1. ОБЩИЕ ТЕРМИНЫ

П5.1.01.	Сигнал.- Физическое явление, одна или несколько характеристик  которого  могут  изменяться  с  целью  представления информации.

П5.1.02. 	Аналоговый сигнал.- Сигнал, в котором одна из характеризующих его величин непрерывно следует  за  изменениями  другой физической величины, представляющей информацию.

П5.1.03.	Дискретно-временной сигнал.- Сигнал, образованный  следующими друг за другом во времени элементами, при  этом каждый элемент имеет одну или более  характеристик, которые  могут переносить информацию.

П5.1.04.	Электросвязь.- Всякое средство, позволяющее корреспонденту доставлять одному или нескольким определенным или возможным корреспондентам информацию любого рода в любой используемой форме с использованием любой электромагнитной системы.

П5.1.05.	Сеть, сеть электросвязи.-  Совокупность  узлов  и  трактов, позволяющая соединять два и более определённых пункта  для обеспечения электросвязи между ними.

П5.1.06.	Интегральная цифровая сеть.- Сеть,  в  которой  соединения, устанавливаемые  посредством  цифровой коммутации, используются для передачи цифровых сигналов.

П5.1.07.	Интегральная цифровая сеть, цифровая сеть.- Сочетание узлов цифровой коммутации и цифровых трактов с использованием интегрированной цифровой передачи, цифровой коммутации и сигнализации по общему каналу для установления цифровых соединений между двумя и более пунктами с целью облегчения электросвязи и, возможно, других функций.

П5.1.08. Тракт, маршрут электросвязи. - Непрерывный путь передачи сигнала между двумя пунктами.

П5.1.09.	Станция  с  интеграцией  служб.  -  Станция,  способная обрабатывать  множество служб (например, телефонную службу и службу передачи данных),  при этом все или часть её устройств коммутации, сигнализации и управления используются совместно.

П5.2. ЦИФРОВЫЕ СИГНАЛЫ

П5.2.01.	Символ.- Элемент, выбранный из конечного множества.

П5.2.02.	Двоичный символ (бит).- Элемент, выбранный из двоичного множества.

П5.2.03.	Октет.- Группа из восьми двоичных символов или из восьми двоичных элементов сигнала, представляющих двоичные символы, действующие как единое целое.

П5.2.04.	Кодовая комбинация (кодовое слово, ИКМ-слово). - совокупность элементов сигнала, представляющих собой квантованную величину дискрета в ИКМ.

П5.2.05.	Цифровой сигнал.- Дискретно-временной сигнал,  в котором информация   представляется   рядом   строго   определенных дискретных значений, одна из характеристик которой может быть взята во времени.

П5.2.06.	Элемент сигнала.- Часть цифрового сигнала, характеризуемая его  дискретным  хронированием  и  дискретной  величиной и используемая для представления символа.

П5.2.07.	Позиция символа.- Положение во времени или пространстве, в котором может быть помещено представление символа.

П5.2.08.	n-ичный цифровой сигнал.- Цифровой сигнал в котором каждый элемент сигнала имеет одну из n размещенных дискретных величин.

П5.2.09.	Избыточный цифровой сигнал. - Сигнал,  полученный путём кодирования данного сигнала в соответствии с избыточным линейным кодом.

П5.2.10.	Скорость передачи.- Количество символов,  передаваемых в единицу времени.

П5.2.11.	Линейная скорость передачи. - Количество элементов линейного сигнала, передаваемое в единицу времени.

П5.2.12.	Значащий момент цифрового сигнала. -  Момент, в который элемент сигнала начинается в дискретно-временном сигнале.

П5.2.13.	Единичный интервал.- Номинальная разность во времени между последовательными значащими моментами изохронного сигнала.

П5.2.14.	Момент решения цифрового сигнала.- Момент принятия решения о вероятной величине элемента сигнала принятого цифрового сигнала.

П5.2.15.	Регенерация.- Процесс приема и восстановления цифрового сигнала  таким образом,  что  амплитуда,  форма  сигнала  и временные интервалы его элементов поддерживаются в установленных пределах.

П5.2.16.	Фазовое дрожание.- Кратковременные ненакопленные изменения значащих моментов цифрового сигнала от их идеальных позиций во времени.

П5.2.17.	Дрейф.- Долговременные ненакопленные изменения значащих моментов цифрового  сигнала от их идеальных позиций во времени.

П5.2.18.	Управляемое проскальзывание (проскальзывание).- Необратимое исключение из цифрового сигнала или введение в цифровой сигнал  группы  последовательных  символьных  позиций,  в котором как величина, так и момент указанного исключения или введения являются управляемыми с тем, чтобы обеспечить возможность сигналу согласовать его скорость со скоростью, отличающейся от неё.

П5.2.19.	Неуправляемое проскальзывание.- Исключение или введение в цифровой   сигнал   символьной   позиции   или   группы последовательных   символьных   позиций,   происходящее   в результате отклонения процесса хронирования, связанного с передачей  или  коммутацией  цифрового  сигнала,  при  этом величина или момент указанного исключения или введения не управляется.

П5.2.20.	Скремблер.- Устройство преобразования цифрового сигнала в псевдослучайный цифровой сигнал, который имеет одинаковое содержание и ту же самую скорость передачи.

П5.2.21.	Дескремблер.- Устройство,  выполняющее операцию,  которая является дополнительной операцией по отношению к операции скремблера.

П5.2.22.	Коэффициент ошибок (частость ошибок).- Отношение количества цифровых ошибок за определенный промежуток времени к общему количеству символов,  принятых в течение того же самого промежутка времени.

П5.2.23.	Размножение ошибки.- Свойство устройства, за счет которого одна цифровая ошибка во входном сигнале, поступающем на устройство, приводит к более чем одной цифровой ошибки в выходном сигнале.

П5.2.24.	Коэффициент   размножения ошибок. - Отношение количества цифровых ошибок в выходном сигнале к количеству цифровых ошибок во входном сигнале.

П5.2.25.	Распространение  ошибки. -  Количество  последовательных символов  входного  сигнала,  на  которое  распространяются цифровые ошибки, когда одна цифровая ошибка во входном сигнале вызывает размножение ошибки.

П5.3. ЦИФРОВАЯ ПЕРЕДАЧА

П.5.3.01.	Цифровая передача.- Передача цифровых сигналов по каналу или каналам, которые могут в каждый момент времени пребывать в любом одном из определённого множества дискретных состояний.

П.5.3.02.	Цифровой канал передачи.- Односторонний канал, по которому передаются информационные сигналы в цифровой форме между двумя станциями и который включает в себя оконечное оборудование без ступеней коммутации.

П.5.3.03.	Цифровой канал электросвязи. - Комбинация двух цифровых каналов  передачи, допускающая  двухстороннюю  цифровую передачу в обоих направлениях между двумя пунктами для обеспечения одной связи.

П.5.3.04.	Цифровое соединение.- Каскадное включение цифровых каналов передачи или цифровых каналов электросвязи, коммутационных и других функциональных блоков, учрежденное для обеспечения переноса цифровых сигналов между двумя и более пунктами в сети электросвязи для обеспечения одной связи.

П.5.3.05.	Цифровой тракт, цифровой тракт передачи. - Совокупность передающего и приемного устройств для цифрового сигнала, передаваемого с установленной скоростью между теми двумя цифровыми устройствами переключения (или их эквивалентами), к которым подключаются оконечное или коммутационное оборудование.

Примечание  I:  Цифровой тракт  состоит из  одного или нескольких цифровых участков.

Примечание 2: Цифровые тракты, соединенные с помощью оборудования  цифровой  коммутации, образуют цифровое соединение.

П.5.3.06.	Оконечное оборудование.- Оборудование, в котором сигналы с определенной скоростью передачи формируются или заканчиваются.

П.5.3.07.	Цифровое устройство переключения.- Устройство, обеспечивающее гибкость при организации полупостоянного соединения цифровых односторонних каналов или цифровых каналов.

П.5.3.08.	Цифровой участок.- Совокупность передающего и приемного устройств между двумя цифровыми устройствами переключения (или их эквивалентами) для передачи цифрового сигнала с установленной скоростью.

Примечание:  Цифровой участок  образует  полный  цифровой тракт или его часть.

П.5.3.09.	Окончание  участка.-  Соединительный  стык,  выбранный в качестве границы между физической средой распространения и связанный с ней аппаратурой.

П.5.3.10.	Элементарный кабельный участок (усилительный     участок). - Физическая среда распространения между окончанием участка на выходе одной аппаратуры и окончания участка на входе следующей аппаратуры.

П.5.3.11.	Элементарный усилительный участок. - Элементарный кабельный участок совместно с последующим аналоговым усилителем в данном направлении передачи.

П.5.3.12.	Элементарный  регенерационный  участок  (регенерационный участок).  - Элементарный кабельный участок совместно  с последующим регенератором в данном направлении передачи.

П.5.3.13.	Цифровой линейный участок. - Оконечное линейное оборудование   на   двух   соседних   станциях,   соединяющая   это оборудование среда передачи, внутристанционный монтаж и примыкающие к оконечному линейному оборудованию цифровые устройства переключения (или их эквиваленты), составляющие в  совокупности всё передающее и приемное  оборудование между  двумя  последовательными  цифровыми  устройствами переключения (или их эквивалентами). Цифровой участок, реализованный на среде распространения промышленного  производства  одного  типа,  например,  на симметричной  паре,  коаксиальной  паре  или  оптическом волокне.

П.5.3.14.	Цифровая система передачи. - Специфические средства реализации цифрового участка.

П.5.3.15.	Цифровая линейная система. - цифровая система передачи, реализующая цифровой линейный участок.

П.5.3.16.	Цифровой блок. - Совокупность цифрового тракта и присоединённого к нему оборудования цифрового группообразования.

П.5.3.17.	Независимость от последовательности битов.  - Свойство двоичного канала пере дачи, канала электросвязи или соединения, позволяющее передачу по ним всех последовательностей двоичных элементов сигнала с установленной скоростью передачи без  изменения значения любого элемента.

П.5.3.18.	Целостность последовательности временных интервалов.- Гарантия того, что цифровая  информация, содержащаяся в  n временных   интервалах   многоинтервального   соединения, поступит  на выход (или на оконечное оборудование) в  том же порядке, что и на входе.

П.5.3.19.	Целостность последовательности символов. - Свойство цифрового  канала передачи,  цифрового канала электросвязи или соединения,  обеспечивающее передачу  по  нему  цифрового сигнала без изменения порядка следования любых  элементов сигнала.

П.5.3.20.	Целостность последовательных октетов. - Свойство цифрового канала передачи, канала электросвязи или соединения, обеспечивающее передачу по нему цифрового сигнала без изменения значения или порядка любых октетов.

П.5.3.21.	Прозрачность, цифровая прозрачность. - Свойство  цифрового канала передачи, канала электросвязи или соединения, обеспечивающее передачу по нему цифрового сигнала без  изменения значения или порядка следования элементов сигнала.

П.5.4. ЦИФРОВОЕ ГРУППООБРАЗОВАНИЕ

П.5.4.01.	Цикл. - Циклическая совокупность последовательных  тактовых интервалов,  в которой положение каждого  тактового интервала может быть определено по  отношению к  цикловому синхросигналу. Цикловой синхросигнал не обязательно должен присутствовать полностью или частично в каждом цикле.

П.5.4.02.	Сверхцикл. - Циклическая совокупность последовательных циклов, в которой положение каждого цикла может быть определено по   отношению к сверхцикловому синхросигналу. Сверхцикловой синхросигнал не обязательно должен присутствовать полностью или частично в каждом сверхцикле.

П.5.4.03.	Подцикл. - Последовательность несмежных  тактовых  интервалов, сгруппированных внутри цикла,  причем  эта последовательность  повторяется  с частотой,  в n раз превышающей частоту повторения циклов, где n - целое число, большее 1.

П.5.4.04.	Цифровой мультиплексор. - Аппаратура для объединения путем временного группообразования нескольких цифровых сигналов в единый составной цифровой сигнал.

П.5.4.05.	Цифровое разделение.  - Разделение  составного цифрового сигнала на его компонентные цифровые сигналы.

П.5.4.06.	Цифровой демультиплексор. - Аппаратура для  разделения составного цифрового сигнала на его  компонентные  цифровые сигналы.

П.5.4.07.	Аппаратура цифрового группообразования. - Совокупность цифрового мультиплексора и цифрового демультиплексора, размещенных в одном и  том же  месте  и работающих в противоположных направлениях передачи.

П.5.4.08.	Аппаратура  ИКМ  группообразования. - Аппаратура  для получения  единого   цифрового   сигнала  с  определенной скоростью передачи символов из нескольких низкоскоростных сигналов при использовании импульсно-кодовой модуляции и временного группообразования, а также  для  осуществления обратных функций в противоположном  направлении  передачи.

П.5.4.09.	Трансмультиплексор. - Аппаратура, преобразующая  групповой сигнал с частотным разделением каналов в  соответствующий сигнал с временным разделением, имеющий такую же структуру, как сигнал аппаратуры ИКМ группообразования, а  также выполняющая дополняющюю функцию для обратного направления передачи.

П.5.4.10.	Цифровое выравнивание (Stuffing). - Процесс   управляемого изменения скорости передачи цифрового сигнала,  как  правило, без потери информации, таким образом, что она может соответствовать скорости, отличающейся от её первоначального значения.

П.5.4.11.	Положительное цифровое выравнивание. - Метод цифрового выравнивания, в котором символьные временные интервалы, используемые  для  переноса  цифрового  сигнала,  имеют скорость передачи, всегда превышающую скорость передачи первоначального сигнала.

П.5.4.12.	Отрицательное  цифровое  выравнивание.-  Метод  цифрового выравнивания, в котором символьные временные интервалы, используемые для переноса цифрового сигнала, всегда имеют более низкую скорость передачи по сравнению со скоростью передачи первоначального сигнала.

П.5.4.13.	Двустороннее  цифровое  выравнивание.-  Метод  цифрового выравнивания, в котором символьные  временные интервалы, используемые для переноса цифрового сигнала, имеют  скорость передачи, которая может быть больше, равна или меньше скорости передачи первоначального сигнала.

П.5.4.14.	Символьный интервал цифрового выравнивания.- Символьный интервал, который предусматривается для целей цифрового выравнивания и который может содержать либо  информационный, либо выравнивающий символ.

П.5.4.15.	Выравнивающий символ.- Символ, вводимый в символьный интервал цифрового выравнивания, если указанный интервал не требуется для информационного символа.

П.5.4.16.	Служебный символ цифрового выравнивания.- Символ, который передает информацию, относящуюся к состоянию  символьного интервала цифрового выравнивания.

П.5.4.17.	Скорость цифрового выравнивания.- Скорость, с которой вводятся выравнивающие символы или с которой информационные символы передаются с помощью других средств.

П.5.4.18.	Коэффициент цифрового выравнивания.- Отношение действительной скорости цифрового выравнивания к ее  максимальному значению.

П.5.5. ЦИКЛОВОЙ СИНХРОНИЗМ

П.5.5.01.	Цикловой синхронизм.- Состояние, при котором цикл приемной аппаратуры точно сфазирован с  циклом принятого  сигнала

П.5.5.02.	Цикловой  синхросигнал.- Специальный сигнал, используемый для обеспечения состояния циклового синхронизма. Этот сигнал не обязательно должен присутствовать полностью или частично в каждом цикле.

П.5.5.03.	Интервал циклового синхросигнала. - Временной интервал, начало которого имеет определенную фазу в  каждом  цикле  и который предназначен для передачи циклового  синхросигнала.

П.5.5.04.	Сосредоточенный цикловой синхросигнал. - Цикловой синхросигнал, символы которого занимают  ряд   последовательных смежных тактовых интервалов.

П.5.5.05.	Распределенный цикловой синхросигнал. - Цикловой синхросигнал, символы которого расположены в тактовых  интервалах, не образующих последовательного ряда.

П.5.5.06.	Время вхождения в цикловой синхронизм. - Промежуток времени между моментом правильного приема циклового синхросигнала в  приемной  части  оконечной  аппаратуры  и  моментом установления состояния циклового синхронизма.

П.5.5.07.	Время  отсутствия  циклового  синхронизма. - Промежуток времени, в течение которого цикловой синхронизм действительно не имеет места.

Этот  промежуток  времени  включает  в  себя  время, необходимое для обнаружения выхода из циклового синхронизма и время вхождения в цикловой синхронизм.

*) Аналогичные определения применимы к сверхцикловому синхронизму.

П. 5.6. ХРОНИРОВАНИЕ

П.5.6.01.	Задающий генератор.- Устройство, обеспечивающее  шкалу времени, используемую в системах передачи для управления процессом хронирования при реализации определенных функций, таких  как  управление  длительностью  элементов  сигнала, дискретизация и т.д.

П.5.6.02.	Хронирующий сигнал.- Периодический сигнал, используемый для управления операциями хронирования.

П.5.6.03.	Выделение хронирующего сигнала.- Получение хронирующего сигнала из принятого сигнала.

П.5.6.04.	Восстановление хронирования.- Установка интервалов между соответствующими  значащими  моментами  цифрового  сигнала путем эталонирования по хронирующему сигналу.

П.5.6.05.	Временной  интервал.-  Любой  периодический  промежуток времени,  который  может  быть  однозначно  опознан  и определен.

П.5.6.06.	Тактовый  интервал  (символьный  интервал).-  Временной интервал, отведенный для размещения одного символа.

П.5.6.07.	Канальный  интервал.-  Временной  интервал,  занимающий определенную позицию в цикле и предназначенный для передачи кодовой комбинации, соответствующей каналу и, возможно, для передачи информации сигнализации или любой другой информации.

П.5.6.08.	Следующие ниже перечисленные термины образованы от корней греческого языка:

изо - равный.

анизо - не равный,

син - совпадающий,

гомо - подобный, одинаковый,

мезо - средний,

плезио - близкий, почти тот же самый,

гетеро - различный, отличающийся.

П.5.6.09.	Изохронный.- Неотъемлемая характеристика временной шкалы или сигнала, обусловленная тем, что временные интервалы между последовательными значащими моментами имеют одну и ту же длительность, либо длительность, которая в целое число раз превышает длительность самого короткого интервала (на практике изменения временных интервалов выдерживаются в определенных пределах).

П.5.6.10.	Сигнал является изохронным,  если временной интервал, разделяющий любые два значащих момента, теоретически равен единичному интервалу или кратен ему.

П.5.6.11.	Анизохронный.- Неотъемлемая характеристика временной шкалы или сигнала, обусловленная тем, что временные интервалы между последовательными значащими моментами не обязательно имеют одну и ту же длительность или длительность, которая в целое число раз превышает длительность самого короткого интервала.

П.5.6.12.	Сигнал является анизохронным,  если временной интервал, разделяющий любые два значащих момента, не обязательно соответствует временному интервалу, разделяющему любые два других значащих момента.

П.5.6.13.	Синхронный.- Неотъемлемая характеристика временных шкал или сигналов,  обусловленная  тем,  что  их  соответствующие значащие  моменты имеют  строго  одну и  ту же  скорость (соотношение между соответствующими значащими моментами обычно изменяется между установленными пределами).

П.5.6.14.	Два сигнала являются синхронными, если их соответствующие значащие моменты имеют желаемое фазовое соотношение.

П.5.6.15.	Гомохронный.- Неотъемлемая характеристика временных шкал или сигналов, обусловленная тем, что их соответствующие значащие  моменты  имеют  постоянное,  но  неуправляемое временное соотношение.

П.5.6.16.	Два сигнала являются гомохронными, если их соответствующие значащие  моменты  имеют  постоянное,  но  неуправляемое фазовое соотношение.

П.5.6.17.	Сигналы являются мезохронными,  если их соответствующие значащие моменты имеют одну и ту же среднюю скорость.

Фазовое соотношение между соответствующими значащими моментами обычно изменяется в установленных пределах.

П.5.6.18.	Асинхронный.- Неотъемлемая характеристика временных шкал или  сигналов,  обусловленная  тем,  что  соответствующие значащие моменты не обязательно имеют место с одной и той же средней скоростью.

П.5.6.19.	Плезиохронный.- Неотъемлемая характеристика временных шкал или сигналов, обусловленная тем, что их соответствующие значащие моменты имеют место при номинально одной и той же скорости, причем любое изменение скорости выдерживается в установленных пределах.

П.5.6.20.	Сигналы являются плезиохронными, если их соответствующие значащие моменты имеют место при номинально одной и той же скорости, причем любое изменение скорости выдерживается в установленных пределах.

Примечание I: Два сигнала,    имеющие   одну номинальную скорость передачи, но не генерируемые одним и тем же задающим генератором или гомохронными генераторами, являются обычно плезио-хронными.

Примечание 2: Фазовое соотношение между соответствующими значащими моментами не лимитируется.

П.5.6.21.	Гетерохронный.- Неотъемлемая характеристика временных шкал или сигналов, обусловленная тем, что их соответствующие значащие моменты имеют одну и ту же скорость.

П.5.6.22.	Сигналы являются гетерохронными,  если соответствующие значащие  моменты  не  обязательно  имеют  одну  и  ту  же скорость.

Примечание:  Два  сигнала,  имеющие различные  номинальные скорости передачи и не происходящие от одного и того же задающего генератора или от гомохронных генераторов, являются обычно гетерохронными.

П.5.7. СИНХРОНИЗАЦИЯ

П.5.7.01.	Синхронизация.- Процесс подстройки соответствующих значащих моментов сигналов для обеспечения их синхронности.

П.5.7.02.	Хронирующая  информация.-  Информация,  содержащаяся  в сигнале относительно хронирования другого сигнала.

П.5.7.03.	Информация  синхронизации.-  Информация,  показывающая соотношение между хронированием двух и более сигналов.

П.5.7.04.	Тракт синхронизации.- Тракт между двумя узлами синхронизации, по которому передается информация инхронизации.

П.5.7.05.	Узел синхронизации.- Точка в синхронной сети, в которой выделяется, передается или принимается информация синхронизации.

П.5.7.06.	Сеть синхронизации.- Совокупность   узлов синхронизации и трактов синхронизации, генераторов этих узлов или генераторов, соединенных с этими узлами.

П.5.7.07.	Одностанционная синхронизация.- Способ синхронизации узла синхронизации, определяемого по отношению к другому узлу, при котором информация синхронизации на первом из этих узлов получается из разности фаз местного генератора и цифрового сигнала, поступающего с другого узла.

П.5.7.08.	Двухстанционная синхронизация.-  Способ синхронизации узла синхронизации, определяемого по отношению к другому узлу, при котором информация синхронизации на первом из этих узлов  получается  в  результате  сравнения  разности фаз местного генератора и цифрового сигнала, поступающего со второго узла, а на втором узле - в результате сравнения разности фаз местного генератора и цифрового  сигнала, поступающего с определяемого узла.

П.5.7.09.	Одностороннее управление  (Однополюсная синхронизация). - Управление между двумя узлами синхронизации, при котором тактовая  информация,  полученная  от  генератора  данного узла, влияет на частоту задающего генератора только одного из этих узлов.

П.5.7.10.	Двустороннее управление  (Двухполюсная синхронизация).- Управление между двумя узлами синхронизации, при котором частота задающего генератора на каждом из этих узлов зависит от хронирующей информации, поступающей от задающего генератора, расположенного на другом узле.

П.5.7.11.	Аналоговое  управление.-  Управление  генераторами,  при котором сигнал управления генератором является непрерывной (монотонной функцией) фазовой разности между генераторами.

П.5.7.12.	Линейное аналоговое управление.- Аналоговое управление, при котором сигнал управления генератором пропорционален разности фаз между генераторами.

П.5.7.13.	Амплитудно-квантованное управление.- Управление генерато-рами, при  котором  сигнал  управления  генераторами  является квантованной функцией разности фаз между генераторами.

Примечание:  Практически  это  означает,   что  диапазон изменения фазовых ошибок делится на  конечное число поддиапазонов, каждый из которых характеризуется конкретным сигналом при появлении ошибки, соответствующей данному поддиапазону.

П.5.7.14.	Дискретное управление.  - Управление  генераторами,  при котором сигнал фазовой ошибки выделяется или используется только в ряде дискретных моментов времени, которые могут быть размещены как равномерно, так и неравномерно.

П.5.7.15.	Синхронизированная сеть (Синхронная сеть).- Сеть, в которой соответствующие значащие моменты выбранных сигналов подстраиваются для обеспечения их синхронности. Примечание: Будучи теоретически синхронными, сигналы могут быть практически мезохронными. Такие мезохронные сети обычно называют синхронизированными.

П.5.7.16.	Несинхронизированная сеть.- Сеть, в которой соответствующие значащие моменты сигналов не обязательно синхронизированы или являются мезохронными.

П.5.7.17.	Взаимно синхронизированная сеть.- Синхронизированная сеть, в которой каждый задающий генератор оказывает некоторое управляющее воздействие на все остальные генераторы.

П.5.7.18.	Равноправная взаимно синхронизированная сеть.- Взаимно синхронизированная сеть, в которой все задающие генераторы равноправны и оказывают одинаковое управляющее воздействие друг на друга, причем рабочая частота сети (скорость передачи) соответствует среднему значению собственных частот всех задающих генераторов.

П.5.7.19.	Иерархическая взаимно синхронизированная сеть.- Взаимно синхронизированная сеть, в которой некоторые из задающих генераторов  влияют  на  управление  больше,  чем  другие, причем рабочая частота сети представляет собой среднюю величину собственных частот всех задающих генераторов.

П.5.7.20.	Принудительная синхронизированная сеть.- Синхронизированная  сеть,  в которой один головной задающий генератор управляет всеми остальными генераторами.

П.5.7.21.	Олигархическая синхронизированная сеть.- Синхронизированная сеть, в которой управление осуществляется небольшим числом  специально  выбранных  задающих  генераторов, а остальные генераторы управляются указанными генераторами.

П.5.8. ИМПУЛЬСНО-КОДОВАЯ МОДУЛЯЦИЯ

П.5.8.01.	Импульсно-кодовая модуляция  (ИКМ).- Процесс,  в котором сигнал   дискретизируется,   каждый   дискрет   квантуется независимо  от  других  дискретов  и  путем  кодирования преобразуется в цифровой сигнал.

П.5.8.02.	Дифференциальная ИКМ.- Процесс, в котором сигнал дискретизируется, разность между каждым дискретом этого сигнала и  его  предполагаемой  величиной  квантуется  и  путем кодирования преобразуется в цифровой сигнал.

Примечание: Предполагаемые величины сигнала вычисляются с помощью предсказателя на основе квантованного разностного сигнала.

П.5.8.03.	Дельта-модуляция.-Разновидность дифференциальной ИКМ, в которой квантуется и кодируется с помощью одного бита только разность между каждым дискретом и его предсказанной величиной.

П.5.8.04.	Адаптивная дифференциальная ИКМ (АДИКМ).- Разновидность дифференциальной ИКМ, в которой используется адаптивное квантование.

П.5.8.05.	Предсказатель.- Устройство, вырабатывающее предполагаемую величину дискретизированного сигнала, полученную от предыдущих дискретов того же самого сигнала или от квантованных величин этих дискретов.

П.5.8.06.	Адаптивный предсказатель.- Предсказатель, оценочная функция которого выполнена изменяемой в соответствии со спектральными характеристиками дискретного сигнала за короткие промежутки времени.

П.5.8.07.	Дискрет.- Представляющая величина  сигнала в выбранный момент времени, полученная из отрезка этого сигнала.

П.5.8.08.	Дискретизация.- Процесс получения дискретов сигнала обычно через равные промежутки времени.

П.5.8.09.	Частота дискретизации.- Количество дискретов, взятых из сигнала в единицу времени.

П.5.8.10.	Квантование.- Процесс,  в котором непрерывный диапазон величин сигнала делится на ряд смежных интервалов, и любая величина  в  пределах  этого  интервала  представляется единственной предопределенной величиной в интервале.

П.5.8.11.	Адаптивное квантование.- Квантование, в котором некоторые параметры изменяемы в соответствии со статистическими характеристиками квантованного сигнала за короткий промежуток времени.

П.5.8.12.	Равномерное квантование.- Квантование, в котором все шаги квантования, лежащие полностью в пределах рабочего диапазона амплитуд сигнала, одинаковы.

П.5.8.13.	Неравномерное квантование.- Квантование, в котором не все шаги квантования, лежащие полностью в пределах рабочего диапазона амплитуд сигнала, одинаковы.

П.5.8.14.	Шаг квантования.- Один из интервалов,  используемых в квантовании.

П.5.8.15.	Пороговая величина.- Величина, определяющая границу между соседними шагами квантования.

П.5.8.16.	Виртуальная пороговая величина.- Каждая из двух определенных  величин,  которая  дает  обусловленные  границы  для рабочего диапазона в квантовании.

Примечание: Эти величины взяты для того, чтобы представить условные  внешние  границы  для  двух  крайних шагов квантования закона кодирования.

П.5.8.17.	Квантованная величина.- Единственная дискретная величина, используемая для представления любой величины сигнала в данном шаге квантования.

П.5.8.18.	Уровень перегрузки.- Уровень  синусоидального  сигнала, положительные и отрицательные пиковые  значения которых совпадают с виртуальными пороговыми величинами.

П.5.8.19.	Пиковое ограничение.- Действие, посредством которого любая, подлежащая квантованию величина, находящаяся вне рабочего диапазона амплитуд сигнала, заменяется ближайшей квантованной величиной.

П.5.8.20.	Искажения квантования.- Искажения, возникающие в результате  процесса квантования дискретов в пределах рабочего диапазона амплитуд.

П.5.8.21.	Мощность искажений квантования.- Мощность ссоставляющих искажений в выходном сигнале,  получаемых в результате процесса квантования.

П.5.8.22.	Кодирование.- Генерация кодовых комбинаций для представления квантованной величины.

П.5.8.23.	Кодер.- Устройство, осуществляющее кодирование.

П.5.8.24.	Линейное кодирование.- Генерация кодовых комбинаций для представления равномерно квантованных величин.

П.5.8.25.	Нелинейное кодирование.- Генерация кодовых комбинаций для представления неравномерно квантованных величин.

П.5.8.26.	Закон кодирования.- Закон,  определяющий относительные величины шагов квантования, используемых при квантовании и кодировании.

П.5.8.27.	Сегментный закон кодирования.- Закон кодирования, в котором  аппроксимация  плавной  кривой  достигается  рядом линейных сегментов.

П.5.8.28.	Декодирование.- Генерация восстановленных дискретов.

П.5.8.29.	Декодер.- Устройство, осуществляющее декодирование.

П.5.8.30.	Восстановленный дискрет.- Сигнал, генерируемый на выходе декодера, когда на его вход подан определенный цифровой сигнал, представляющий квантованную величину.

П.5.8.31.	Кодек.- Совокупность кодера и декодера, работающих в одной и той же аппаратуре в противоположных направлениях передачи.

П.5.8.32.	Цифро-аналоговый  односторонний  канал.-  Односторонний канал, в котором информация представляется цифровым сигналом на одном конце и та же самая информация представляется соответствующим аналоговым сигналом на другом конце. Примечание:  Термин может быть обозначен как "А-Ц" или "Ц-А", чтобы показать, осуществляется ли кодирование или декодирование.

П.5.8.33.	Цифро-аналоговый канал.- Канал, в котором передача в одном направлении осуществляется с помощью цифро-аналогового одностороннего канала А-Ц и в другом направлении - с помощью цифро-аналогового одностороннего канала Ц-А.

П.5.9. КОДЫ

П.5.9.01.	Импульсный код.- Совокупность правил, дающих эквивалентность между квантованной величиной соответствующей кодовой комбинацией.

П.5.9.02.	Линейный код.- Выбранный из условия соответствия характеристикам линии код, определяющий соответствие между совокупностью символов, предназначенных для передачи, и соответствующей   последовательностью   элементов   сигнала, передаваемой по этой линии.

П.5.9.03.	Избыточный линейный код.- Линейный код, в котором используется  больше  кодированных  элементов   сигнала,   чем необходимо для представления групп символов первоначального сигнала.

П.5.9.04.	Биполярный код [код с чередованием полярности импульсов -ЧПИ (AMI)].- Линейный код, в котором для передачи двоичных символов используется троичный сигнал и в котором последовательные двоичные единицы представляются элементами сигнала, которые имеют обычно попеременно положительную или отрицательную  полярность  и  одинаковую  амплитуду,   а двоичные нули представляются элементами сигнала, имеющими нулевую амплитуду.

П.5.9.05.	Модифицированный  биполярный  код  (МЧПИ,  КВП,  HDB).-Линейный код,  который основан на биполярном коде и в котором происходят нарушения чередования полярности знаков в соответствии с определенной совокупностью правил.

П.5.9.06.	Биполярный сигнал.- Кодированный сигнал,  получаемый с помощью биполярного кода.

П.5.9.07.	Нарушение  биполярности.-  Ненулевой  элемент  сигнала, имеющий ту же самую полярность, что и предыдущий ненулевой элемент сигнала.

П.5.9.08.	Небаланс.- Алгебраическая  сумма величин отклонений от воображаемого нулевого уровня одного и более последовательных элементов сигнала, образующих определенную группу.

П.5.9.09.	Цифровая сумма.- Алгебраическая сумма небалансов ряда последовательных определенных групп элементов сигнала.

П.5.9.10.	Вариация цифровой суммы.- Разность между максимально и минимально возможными значениями цифровой суммы определенного количества групп элементов сигнала.

П.5.9.11.	Балансный код.- Код,  генерирующий исключительно группы элементов сигнала, имеющие нулевую цифровую сумму.

П.5.9.12.	Парно-небалансный код.- Код,  в котором часть или все символы первоначального сигнала представляются двумя совокупностями символов с противоположным небалансом, которые используются  в  последовательности  с  целью  минимизации цифровой суммы длительной последовательности символов.

П.5.9.13.	Двоичный ИКМ код.- Импульсный код, в котором все квантованные величины отождествляются двоичными числами, взятыми по порядку.

П.5.9.14.	Симметричный двоичный код.- Импульсный код, в котором знак квантованной величины представляется одним символом,  а остальные символы составляют двоичное число, представляющее величину.

П.5.9.15.	Преобразование кода.- Преобразование цифровых сигналов одного кода в соответствующие сигналы другого кода.

П.5.9.16.	Простой (примитивный) код.- Код, в котором используются все возможные кодовые слова.

П.5.9.17.	Корректирующий (помехоустойчивый) код.- Код, в котором при кодировании используются не все возможные кодовые слова, а только разрешенные.

П.5.9.18.	Блочный код.- Код, в котором каждому знаку алфавита соответствует блок (кодовая комбинация) из n элементов.

П.5.9.19.	Непрерывный код.- Код, в котором информационная последовательность не разделяется на блоки, а проверочные символы размещаются по определенному правилу между информационными.

П.5.9.20.	Разделимый код.- Код,  в котором всегда можно указать информационные и проверочные символы.

П.5.9.21.	Неразделимый код.- Код, в котором нельзя четко указать информационные и проверочные символы.

П.5.9.22.	Систематический код.- Код, в котором сумма по модулю 2 двух разрешенных кодовых комбинаций дает снова разрешенную кодовую комбинацию.

Примечание I: В систематических кодах информационные символы занимают определенные, заранее заданные места.

Примечание 2: Проверочные символы вычисляются как линейные комбинации информационных. Отсюда - другое название  систематических  кодов:  Линейные (n, k) - коды, где n - общее число символов кодовой комбинации, k - число информационных символов.

П.5.9.23.	Код с постоянным весом.- Код, в котором все разрешенные кодовые комбинации имеют одинаковое число единиц.

П.5.9.24.	Код с четным числом единиц.- Систематический (k+1, k) -код,  в  котором  операции  кодирования  и  декодирования проводятся как проверка на четность.

П.5.9.25.	Циклический код.- Код, в котором циклическая перестановка символов разрешенной кодовой комбинации дает снова разрешенную кодовую комбинацию.

П.5.9.26.	Расстояние Хемминга.- Степень различия между кодовыми комбинациями. Для любых двух двоичных кодовых комбинаций кодовое расстояние равно числу несовпадающих в них разрядов.

П.5.9.27.	Кодовое расстояние.- Минимальное расстояние Хемминга для заданного кода.

П.5.9.28.	Корректирующая способность кода.- Определяется кратностью обнаруживаемых  и  исправляемых  ошибок,  под  которыми понимают   гарантированное   число   ошибок   в   кодовой комбинации, обнаруживаемых или исправляемых заданным кодом.

П.5.9.29.	Вес кодовой комбинации.- Число входящих в неё ненулевых символов.

П.5.9.30.	Относительный биимпульсный сигнал (ОБС).- Сигнал ОБС формируют по следующему алгоритму.

Двоичные  символы  информационного  сигнала  на  каждом тактовом интервале Т передаются в виде биимпульса, т.е. двух разнополярных импульсов длительностью Т/2.

При передаче двоичных единиц информационного сигнала на её  тактовом интервале  не изменяют порядок чередования полярностей импульсов по отношению к предыдущему тактовому интервалу.

При передаче двоичных нулей информационного сигнала на его тактовом интервале порядок чередования полярностей импульсов изменяют на противоположный по отношению к предыдущему тактовому интервалу.

При  передаче  октетного  сигнала  (ОС)  на  тактовом интервале, соответствующем концу октета, нарушается биимпульсность ОБС, т.к. на втором полутактовом интервале повторяется полярность импульса первого полу тактового интервала.

П.5.9.31.	Сигнал HDB-3 (КВП-3) (High densiti bipolar).- Сигнал HDB-3 формируется по следующему алгоритму.

Передачу двоичных единиц осуществляют формированием импульса на первом полутактовом интервале, причем при передаче двоичных единиц на соседних тактах должно быть чередование полярности импульсов.

Двоичные  нули передают пассивными паузами,  если их непрерывное количество не больше 3.

При  передаче  последовательности  4-х  двоичных  нулей вводят нарушения в правило чередования полярности импульсов .

Двоичный  нуль  на  первом  тактовом  интервале  этой последовательности передают:

- пассивной паузой, если предшествующий импульс сигнала HDB-3 имеет полярность, противоположную полярности предшествующего нарушения чередования полярностей, а сам импульс не является нарушением чередования полярностей.

- импульсом,  если предшествующий импульс сигнала HDB-3 имеет такую же полярность, как предшествующее нарушение чередования полярностей, или сам этот импульс является нарушением чередования полярностей.

П.5.9.32.	Сигнал CMI (Coding mark inversion).- Сигнал CMI формируют по следующему алгоритму.

Двоичные единицы информационного сигнала передают чередующейся полярностью импульсов постоянной амплитуды на тактовом интервале.

Двоичные нули информационного сигнала передают биимпульсом с отрицательной полярностью импульса на первом полутактовом интервале и положительной на втором.

7

0

8

1

1

1

2

1

3

0

4

1

5

0

6

1

7

0

8

0

1

0

2

0

Номер такта октета

Двоичные символы

ОБС

СМI

Рис.П.5 Формирование сигналов ОБС и CMI

П. 5.10. СИГНАЛИЗАЦИЯ И КОММУТАЦИЯ

П.5.10.01.	Интервал сигнализации.- Временной интервал, начало которого имеет определенную фазу в каждом цикле и который предназначен для передачи информации сигнализации.

П.5.10.02.	Сигнализация блоками.- Метод сигнализации, при котором адресные цифры объединяются в один блок для их повторной передачи в прямом направлении, при этом каждый блок содержит всю необходимую информацию для направления вызова к пункту назначения.

П.5.10.03.	Принудительная сигнализация, взаимоконтролируемая сигнализация, сигнализация методом "импульсного челнока".- Метод сигнализации, при котором передача сигнала или сообщения блокирует передачу в том же направлении дополнительных сигналов или сообщений до подтверждения оконечным приемным оборудованием приема сигнала, переданного в противоположном направлении, и до получения подтверждения приема.

П.5.10.04.	Линейная сигнализация с перекрытием.- Метод сигнализации, при котором передача линейного сигнала в прямом направлении от одной станции к другой может начинаться до истечения времени обнаружения принимаемого линейного сигнала.

П.5.10.05.	Стык.- Граница раздела между двумя системами или двумя устройствами. Стык обеспечивает одноразовое определение параметров соединения между двумя различными устройствами. Эти параметры относятся к типу, числу и функциям соединительных цепей, а также к типу, форме и последовательности сигналов, передаваемых по этим цепям.

П.5.10.06.	Физический стык.- Стык между двумя устройствами.

П.5.10.07.	Спецификация стыка.- Точное определение типа, количества, формы и последовательности соединения и взаимодействия между двумя взаимодействующими системами на стыке между ними.

П.5.10.08.	Спецификация физического стыка.- Точное определение механических, электрических, электромагнитных и оптических параметров  соединения  и  взаимодействия  между  двумя взаимодействующими устройствами на стыке между ними.

П.5.10.09.	Сонаправленный стык.- Стык, через  который  информация  и взаимодействующие хронирующие сигналы передаются  в одном направлении.

П.5.10.10.	Стык с центральным задающим генератором.- Стык, на котором для обоих направлений передачи информационного сигнала взаимодействующие хронирующие сигналы для оконечного оборудовании станции как со станционной, так и с линейной стороны обеспечиваются от центрального задающего источника тактовой частоты, которая может быть выделена,   например,   и  определенных  входящих  линейных сигналов.

П.5.10.11.	Противонаправленный стык.- Стык. через который хронирующие сигналы, связанные с обоими направлениями передачи, направлены к подчиненной аппаратуре.

П.5.10.12.	Протокол.- Точное определение процедур, предусматриваемых для обеспечения сообщения между двумя и более функциями соответствующих уровней одной иерархии функций.

П.5.10.13.	Протокол доступа.- Определенная совокупность процедур, предусматриваемая для стыка в контрольной точке, находящейся между пользователем и сетью, и обеспечивающая пользователю доступ к службам и возможностям этой сети.

П.5.10.14.	Протокол пользователь-пользователь.- Протокол, принятый между двумя и более пользователями сети для обеспечения соединения между ними.

П.5.10.15.	Кросс, щит переключений.- Стойка, на которую выведено определенное количество проводов и которое обеспечивает любое требуемое их соединение между собой.

П.5.10.16.	Поле данных.- Определенная область, предназначенная для записи данных особой категории.

П.5.10.17.	Флаг.- Определенная конфигурация битов, служащая для выделения сигнальной единицы в линии.

П.5.10.18.	Станционный концетратор.- Ступень коммутации, в которой некоторое число абонентских или соединительных линий с относительно слабой нагрузкой соединяются с меньшим числом  линий,  по  которым  пропускается  больший  объем нагрузки.

П.5.10.19.	Канальный порт.- Устройство для подключения канала к временному групповому тракту или временного группового тракта к каналу в определенные моменты времени.

П.5.10.20.	Межинтервальный обмен.- Передача информации от одного временного интервала к другому между входящими и выходящими временными групповыми трактами.