Лабораторная работа №2

Многоканальная система передачи по воздушным линиям связи В-3-3.

# 1. Цель работы

Изучить структурные схемы и принцип работы отдельных узлов аппаратуры В-3-3 многоканальной связи оконечных и промежуточных пунктов. Изучить процесс получения линейного сигнала из  исходных телефонных сигналов. Изучить структурную схему оконечной и промежуточной станции. Ознакомиться с системой автоматического регулирования усиления (АРУ).

2. Теоретическая часть

Существующие типы линий связи (ЛС) в зависимости от используемой среды распространения сигналов принято делить на проводные и линии в открытом пространстве (радиолинии). В простейшем случае проводная ЛС – физическая цепь, образуемая парой металлических проводников. Кабельные ЛС (кабели связи) образованы проводами с изоляционными покрытиями, помещенными в защитные оболочки. Воздушные ЛС (ВЛС) не имеют изолирующего покрытия между проводниками, роль изолятора играет слой воздуха. Проводники выполняются, в основном, из биметаллической сталемедной (сталеалюминевой) проволоки. Проволока подвешивается на деревянных или железобетонных опорах с помощью фарфоровых изоляторов. Используемый частотный диапазон ВЛС не превышает 150 кГц. В  связи с этим количество каналов в подобных системах невелико и, как правило, не превышает 12 каналов ТЧ.

2.1. Системы передачи В-3-3, В-3-3с.

НАЗНАЧЕНИЕ

Система В-3-3 предназначена для использования на цепях из цветных металлов и стальных воздушных цепях, на внутризоновых (внутриобластных) сетях; В-3-Зс – для использования на стальных воздушных цепях, а также кабельных линиях местных сетей сельской связи.

ТИП ЛИНИИ

Цепи из цветных металлов и стальные воздушные цепи с проводами диаметром 3–4 мм, а также одночетверочные кабели КСПП.

СИСТЕМА СВЯЗИ

Двухполосная, двухпроводная, однокабельная – при использовании кабеля для В-3-3с.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Количество организуемых каналов ТЧ:

В-3-3с…………………………………………….3

В-3-3..…………………………………………….3 и канал ДПС

Линейный спектр частот

Канал двухполосной связи  (ДПС), кГц ………………………………….0,3–2,94

направление А—Б, кГц……………………………………………………..0,3–1,5

направление Б—А, кГц…………………………………………………..1,74–2,94

ВАРИАНТЫ ЛИНЕЙНЫХ СПЕКТРОВ АППАРАТУРЫ В-3-3 И В-3-3с.

* п — прямое расположение каналов ТЧ, когда более высокой частоте канала соответствует более высокая частота в линейном спектре частот; 0 — обратное расположение каналов ТЧ, если более высокой частоте канала соответствует более низкая частота в линейном спектре частот.

Примечание. В аппаратуре В-3-3 и В-3-3с тональный спектр 300-3400 Гц в направлении А — Б преобразуется несущими частотами 12, 16 и 20 кГц с образованием предгруппы .(дополнительное преобразование) в спектре 12—24 кГц, которая затем преобразуется частотами 72 или 108 кГц, с образованием спектра 84—96 кГц (прямое и обратное расположения соответственно). В третьей ступени преобразования спектр 84—96 кГц переносится частотой 100 кГц в линейный спектр 4—16 кГц (направление А— Б) или частотой 114 или 115 кГц в линейный спектр 18—30 кГц или 19-31 кГц (направление Б — А). Соответственно в приемной части аппаратуры производится обратное преобразование.

Любой из каналов ТЧ может быть использован для организации 16-24 каналов ТТ или для работы фототелеграфа. Для организации каналов ТТ на стальных цепях используется первый канал при вариантах I и III (см. таблицу) или третий канал при вариантах II и IV линейного спектра. Предусматривается возможность использования части эффективно передаваемой полосы любого из каналов ТЧ для организации четырех телеграфных связей. Имеется также возможность передачи программ звукового вещания с помощью аппаратуры АВ-2/3 по объединенным (двум или трем) каналам ТЧ. По каналу ДПС аппаратуры В-3-3 в случае необходимости могут быть использованы шесть каналов ТТ.

Максимальная длина связи, км:

В-3-3 Цв по цепям ЦМ при d=4 мм, а=20 см………………………………2500	 км

В-3-3 Ст, В-З-Зс по стальным цепям при d=4 мм, а = 20 см:

при одном ОУП и четырех НУП………………………………………..150	 км

при двух НУП    (без ОУП)……………………………………………...75	км

при одном НУП между ОУП (ОП)…………………………………….58	км

В-3-3с по кабелю КСПП 1x4x1,2 при средней    годовой температуре грунта +7,5°С:

при одном НУП между ОУП (ОП)……………………………………46,7 	км

при двух НУП между   ОУП  (ОП)…………………………………….…57 км

Максимальная длина транзитного участка:

В-3-3 Цв…………………………………………………………….1250 км

Максимальное количество транзитных участков:

В-3-3 Цв…………………………………………………………………..5	шт

В-3-3 Ст, В-З-Зс по стальным цепям…………………………………2 шт

Максимальная длина усилительных участков:

В-3-3 Цв «зима – сухо»…………………………………………..250 км     	                   «изморозь 25 мм»……………………………………….80 км

В-3-3 Ст, В-З-Зс по стальным цепям «зима — сухо»………………40	км

«изморозь 20 мм»………………………………………..10	км

В-З-Зс по кабелю КСПП  1x4x1,2…………………………………….29,4 км

Примечание.     В  связи  с отсутствием  АРУ  на   НУП  длины  усилительных  участков уменьшаются в направлении передачи верхней группы частот.

Максимальное усиление аппаратуры ОУП, дБ, на частоте, кГц:

31…………………………………………………………………………….55 дБ

16……………………………………………………………………………..31 дБ

2,94…………………………………………………….……………………..41 дБ

Примечание. Предусмотрена возможность увеличения усиления оконечных и промежуточных станций при неблагоприятных условиях погоды (за счет выключения удлинителей 5 и 12 дБ) на 17 дБ.

Максимальное усиление НУП, дБ, на частоте, кГц:

31………………………………………………………………………………35 дБ

15………………………………………………………………………………26 дБ

Номинальные уровни передачи мощности, дБ, на выходе линейных усилителей:

В-3-3,    В-З-Зс     (ОП,  ОУП)……………………………………………………17

В-З-ЗСт, В-З-Зс (НУП) при условии погоды

«зима — сухо»…………………………………………………………………..4

ДПС……………………………………………………………………………….4

Минимальный уровень приема, дБ, оконечных и промежуточных станций на частотах, кГц:

31  (направление передачи Б—А)…………………………………………-37

16 (направление передачи А—Б)…………………………………………-23

Суммарный уровень остатков несущих частот на выходе станции ниже номинального относительного не менее чем на, дБ…………………………………………………………21,7

Уровень собственных шумов в полосе канала ТЧ, дБ, на выходе:

ОУП  (ОП)……………………………………………………………………. -52

НУП…………………………………………………………………………….-61

Номинальные относительные уровни передачи каналов, дБ, на частоте 800 Гц:

четырехпроводный вход передающей части канала…………………………..-13

четырехпроводный  выход  приемной  части  канала…………………………...4

двухпроводный вход передающей части канала……………………………0

двухпроводный выход приемной части  канала……………………………..-7

Запас устойчивости каналов, дБ, при разомкнутых выходах транзитных удлинителей с обоих концов канала при нормальном остаточном затухании…………………………5

Величина собственных    шумов   (мВ псоф)   передающей и приемной оконечных станций в точках, дБ:                                                                                                    В-3-3 и В-3-3с

+4……………………………………………………………………..    0,9         1,0

-7……………………………………………………………………..   0,25        0,3

Система АРУ:

В-3-3, В-3-3с………………………………двухчастотная (плоская и наклонная)

Контрольные частоты, кГц, в направлении:                  вариант спектра      плоская     наклонная

А–Б………………………………………..            все                       4                  16

Б–А………………………………………..           I и II                    19                  31

Б–А………………………………………..         III и IV                  18                 30

Пределы регулировки АРУ, дБ:

плоская……………………………………………………..26

наклонная………………………………………..20

Пределы регулировки    усиления приемников    контрольного канала

(ПКК),дБ…………………………………………………….7,0

Уровни    мощности КЧ на выходе      линейного      усилителя    В-3-3, В-3-3с, дБ:

передача (ОВ-ПВ)……………………………………….3

прием  (ОВ)………………………………………….-28

НУП……………………………………………..-11

Зона  нечувствительности АРУ по КЧ, дБ……………………..±0,7

Пределы регулировки усиления, дБ:	канал ДСП   НУП

плоской………………………………………………………         37	              41

ступенями по……………………………………………...          2                0,9

наклонной………………………………………………….        10              8,7

ступенями по………………………………………………...          2

Затухание   тракта   обхода   в   НУП   канала   ТЧ   на   частоте 800  Гц

(при включенной  дифсистеме),  менее,  дБ………………….………………..4

Пределы   регулировки   затухания   выравнивателя   кривизны,

более,   дБ………………………………………………………………………±3,5

Входное сопротивление  В-3-3  и  В-З-Зс со стороны линии  и

станции,  Ом……………………………………………………………………..600

Входное сопротивление аппаратуры с линейной стороны через

согласовывающий автотрансформатор в диапазоне частот 0,3—31 кГц, Ом:

стальной   цепи…………………………………………………………………..800

кабельной……………………………………………………………….100 или  150

Коэффициент отражения входного сопротивления, %, аппаратуры со стороны

линии в диапазоне частот 0,3—31 кГц по отношению к сопротивлению, Ом:

600…………………………………………………………………………………..15

800…………………………………………………………………………………20

Коэффициент отражения входного сопротивления, %, четырехпроводной

части канала по отношению к сопротивлению 600 Ом:

в точке  —13 дБ…………………………………………………………15

в точке +4 дБ………………………………………………………..12

Согласовывающий автотрансформатор:

рабочее затухание, дБ в полосе частот 0,3—36 кГц………………………0,4

коэффициент отражения, %, при нагрузках противоположных сторон

соответственно  на  резисторы  100,  150, 600,800 Ом в диапазоне частот 0,3-36 кГц…6

Частота тонального вызова, Гц:

В-3-3…………………………………………………………………………2100*

В-З-Зс…………………………………………………………………………3825

ДПС…………………………………………………………………………800

КОМПЛЕКТАЦИЯ

ОВ-3-3Цв. Оконечная станция для цепей из цветных металлов размещается на стойке высотой 2600 мм, на которой может быть установлено оборудование двух оконечных станций и канала ДПС. В состав станции входят: питающее устройство для преобразования переменного напряжения 127/220 В в постоянный ток 24 В; согласовывающий автотрансформатор АТр для согласования 600-омного входного сопротивления аппаратуры с кабельными или стальными цепями (100, 150 или 800 Ом соответственно); фильтр с выравнивателем ФВ ВУС-12 для компенсации амплитудно-частотных искажений в диапазоне частот до 31 кГц.

Примечание. В состав станции не входят оборудование ДПС и компандерные устройства (оговаривается при заказе).

ОВ-3-3Ст. Оконечная станция для стальных цепей с размещением, аналогичным размещению ОВ-3-ЗЦв.

ПВ-3-3. Универсальная усилительная станция для стальных цепей или цепей из цветных металлов, предельная емкость — две станции. В состав станции входят: питающее устройство, автотрансформатор, фильтр с выравнивателем ФВ ВУС-12, узкополосные фильтры УФ-18 и УФ-30 для работы в различных вариантах линейного спектра. Оборудование ДПС в состав станции не включается и оговаривается при заказе.

НУП В-3-3. Необслуживаемый усилительный пункт для одной системы В-З-ЗСт и В-З-Зс. Вмеоте с оборудованием НУП поставляются: оборудование для передачи ДП и преобразователь напряжения ДП, устанавливаемые на обслуживаемых станциях.

ОВ-3-3РЦв. Комплект блоков развития оконечной станции для цепей из
цветных металлов. Комплектуется, как и ОВ-3-3 Цв, но без генераторного оборудования.

ОВ-3-3РСт. Комплект блоков развития оконечной станции для стальных цепей. Комплектуется, как и ОВ-3-3Ст, но без генераторного оборудования.

П В-3-3 Р. Комплект развития промежуточной станции. Комплектуется, как и ПВ-3-3.

ДПС. Оборудование двухполосной связи, устанавливается на обслуживаемых станциях В-3-3 (на оконечной станции — один комплект ДПС, на промежуточной — два). Предназначено для организации канала служебной связи или шести каналов ТТ. В состав ДПС входят: блок дифсистем, блок усилителя и преобразователя, генератор несущей частоты.

ДПС-ПП. Устройство параллельного подключения к тракту обхода ПВ-12 в пунктах, где отсутствуют усилители трехканальной системы передачи. Устанавливается на стойках ПВ-12. Предназначено для служебной связи.

ВО и ГНВ. Оборудование звукового вещания и генератор звукового вещания — оборудование для организации канала звукового вещания.

Кр В-3-3. Компандерное устройство (сжиматель-расширятель). Предназначено для повышения защищенности телефонных каналов от линейных шумов и переходных влияний. Устанавливается в случае необходимости на оконечных станциях В-3-3 и В-3-3с. Поставка оговаривается при заказе.

ДК-3,2. Блок фильтров для разделения токов трехканальной системы передачи и токов низких частот, а также для организации канала ДПС.

ОВ-3-3с. Оконечная станция для стальных и кабельных линий передачи.

ОВ-3-3Рс. Комплект блоков развития оконечной станции ОВ-3-3с, который может быть установлен на стойке ОВ-3-3с, образуя вторую оконечную станцию.

Блок дифсистем. Оконечная станция В-3-3с может работать с любым из трех нижеследующих типов блоков (тип оговаривается при заказе): Д — блок дифсистем, предназначенный для оконечной работы с телефонными станциями автоматического и ручного способов соединения; ДС2Т — блок дифсистем, предназначенный для работы в режиме оконечной станции с возможностью автоматического перехода в режим двухпроводного транзита; ДС ЧТ — блок дифсистем, предназначенный для работы в режиме оконечной станции с возможностью автоматического перехода в режим четырехпроводного транзита.

В Кр. Блок выравнивателя кривизны (оговаривается при заказе). Предназначен для компенсации криволинейных искажений в диапазоне частот 4-16 кГц на кабельных линиях передачи.

ЛСУ. Линейные согласовывающие устройства (оговариваются при заказе). Предназначены для согласования характеристических сопротивлений воздушной линии и вводного кабеля; содержат также устройства защиты.

КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Аппаратура В-3-3, В-З-Зс (ОП, ОУП) может работав в помещениях с окружающей температурой воздуха от +10 до +40°С и' относительной влажностью воздуха 80% при температуре 25°С. Аппаратура» В-З-ЗСт, В-З-Зс (НУП)
может работать при температуре от —10 до +40°С с относительной влажностью до 98%.

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

Пункты ОП и ОУП В-3-3 питаются от сети переменного тока 127/220 или от напряжения постоянного тока 21,2±3% или 24+10%. Пункты ОП и ОУП В-З-Зс питаются от сети переменного тока 127/220+1,0% или от напряжения постоянного тока 24+!,о илибО + цД. Приемник индукторного вызова работает от переменного тока частотой 15—50 Гц напряжением 20—80 В или от постоянного тока напряжением 15—75 В.

НУП В-3-3, В-З-Зс питаются дистанционно по схеме «провод—провод» при напряжении постоянного тока 80±5 В от преобразователя 19/80 В, устанавливаемого на обслуживаемых станциях вместе со стабилизаторами напряжения 19±2% и платой передачи ДП. Блок передачи ДП позволяет регулировать напряжение от 80 до 46 В при токе 40 мА. Напряжение на входе НУП составляет 40 В.

МОЩНОСТЬ,  ПОТРЕБЛЯЕМАЯ   СТАНЦИЯМИ  В-3-3  (НА  ОДНУ   СИСТЕМУ)

Постоянный ток 24В, Вт    Переменный ток 220/127В. ВА

ОВ-3-3 Цв …………………………………             35                                  100

ОВ-3-3Ст с передачей ДП в НУП ……….             50                                  150

ПВ-3-3 без передачей ДП в НУП ………..             46                                  135

ПВ-3-3 с передачей ДП в НУП  ……….                55                                  160

МОЩНОСТЬ,  ПОТРЕБЛЯЕМАЯ   СТАНЦИЯМИ  В-3-3с

Постоянный ток 24В, Вт    Переменный ток 220/127В. ВА

ОВ-З-Зс на одну систему  без передачи ДП в НУП…     45                                66

ОВ-З-Зс на одну систему с передачей    ДП в НУП…     48                                70

ОВ-З-Зс на две системы без передачи ДП в НУП…     89                               130

ОВ-З-Зс на две системы с передачей ДП в НУП……     95                               137

Рис. 2.1 Схема частотных преобразований в системе передачи В-3-3

Рис. 2.2 Линейные спектры частот системы передачи В-3-3 (В-3-3с, ВО-3/4, ВО-3/2)

3. Практическая часть

Изучить теорию, характеристики аппаратуры. Изучить структурные схемы оконечных и промежуточных пунктов (конкретная схема указывается для бригады преподавателем). Изучить алгоритм преобразования частот. Ознакомиться с работой системы АРУ. В зависимости от варианта  привести  графический материал и пояснения к нему.

Варианты заданий:

1. Частотный спектр и частотные преобразования в В-3-3.  Линейные спектры частот.

2. Структурная схема оконечной станции СП В-3-3.

3. Структурные схемы ОУП и НУП СП В-3-3.

Требования к отчёту.

Отчёт выполняется в количестве одного экземпляра на бригаду из трёх человек. Отчет должен включать соответствующую структурную схему системы передачи. Должны быть представлены результаты изучения с принципами работы аппаратуры. Отчет оформляется на листах  формата А4 в соответствии  с требованиями стандартов университета.

# 4. Контрольные вопросы

1. Поясните особенности систем связи, работающим по направляющим системам.

2. Поясните особенности СП по ВЛС.

3. Расскажите об особенностях СП ВЛС В-3-3.

4. Перечислите основные характеристики  СП В-3-3.

5. Какой частотный спектр используется в СП В-3-3?

6. Что из себя представляет линейный спектр частот СП В-3-3?

7. Поясните принцип работы передающей части оконечной станции СП В-3-3.

8. Поясните принцип работы приёмной части оконечной станции СП В-3-3.

9. Как происходит группообразование в СП В-3-3?

10. Поясните принцип работы ОУП СП В-3-3.

11. Поясните принцип работы НУП СП В-3-3.

12. Какой из видов систем АРУ применяется в рассмотренной системе передачи?

13. Что такое «многократное преобразование частоты»?

14. Какое количество ступеней преобразования  используется в данной системе?