Р а з д е л   2

СИСТЕМЫ ПЕРЕДАЧИ ПО ВОЗДУШНЫМ ЛИНИЯМ

2.1. Системы передачи В-3-3, В-З-Зс.

НАЗНАЧЕНИЕ

Система В-3-3 предназначена для использования на цепях из цветных металлов и стальных воздушных цепях, на внутризоновых (внутриобластных) сетях; В-З-Зс — для использования на стальных воздушных цепях, а также кабельных линиях местных сетей сельской связи.

Примечание. Трехканальная система передачи производства ПНР по своим электрическим и конструктивным данным аналогична аппаратуре В-3-3 отечественного производства.

ТИП ЛИНИИ

Цепи из цветных металлов и стальные воздушные цепи с проводами диаметром 3—4 мм, а также одночетверочные кабели КСПП.

СИСТЕМА СВЯЗИ

Двухполосная, двухпроводная, однокабельная – при использовании кабеля для В-3-3с.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Количество организуемых каналов ТЧ:

В-3-3с…………………………………………….3

В-3-3..…………………………………………….3 и канал ДПС

Линейный спектр частот

Канал двухполосной связи  (ДПС), кГц ………………………………….0,3—2,94

направление А—Б	……………………………………………………..0,3—1,5

направление Б—А	……………………………………………………..1,74—2,94

ВАРИАНТЫ ЛИНЕЙНЫХ СПЕКТРОВ АППАРАТУРЫ В-3-3 и В-З-Зс.

* п — прямое расположение каналов ТЧ, когда более высокой частоте канала соответствует более высокая частота в линейном спектре частот; 0 — обратное расположение каналов ТЧ, если более высокой частоте канала соответствует более низкая частота в линейном спектре частот.

Примечание. В аппаратуре В-3-3 и В-З-Зс тональный спектр 300—3400 Гц в направлении А — Б преобразуется несущими частотами 12, 16 и 20 кГц с образованием предгруппы .(дополнительное преобразование) в спектре 12—24 кГц, которая затем преобразуется частотами 72 или 108 кГц, с образованием спектра 84—96 кГц (прямое и обратное расположения .соответственно). В третьей ступени преобразования спектр 84—96 кГц переносится частотой 100 кГц в линейный спектр 4—16 кГц (направление А — Б) или частотой 114 или 115 кГц в линейный спектр 18—30 кГц или 19—31 кГц (направление Б — А). Соответственно в приемной части аппаратуры производится обратное преобразование.

Любой из каналов ТЧ может быть использован для организации 16—24 ка-яалов ТТ или для работы фототелеграфа. Для организации каналов ТТ на стальных цепях используется первый канал при вариантах I и III (см. таблицу) или третий канал при вариантах II и IV линейного спектра. Предусматривается возможность использования части эффективно передаваемой полосы любого из каналов ТЧ для организации четырех телеграфных связей. Имеется также возможность передачи программ звукового вещания с помощью аппаратуры АВ-2/3 по объединенным (двум или трем) каналам ТЧ. По каналу ДПС аппаратуры В-3-3 в случае необходимости могут быть использованы шесть каналов ТТ.

Максимальная длина связи, км:

В-3-3 Цв по цепям ЦМ при d=4 мм, а=20 см………………………………………2500

В-3-3 Ст, В-З-Зс по стальным цепям при d=4 мм, а = 20 см:

при одном ОУП и четырех НУП………………………………………………..150

при двух НУП    (без ОУП)……………………………………………………...75

при одном НУП между ОУП (ОП)…………………………………………….58

В-З-Зс по кабелю КСПП 1x4x1,2 при средней    годовой температуре

грунта +7,5°С:

при одном НУП между ОУП (ОП)……………………………………………46,7

при двух НУП между   ОУП  (ОП)……………………………………………….…57

Максимальная длина транзитного участка:

В-3-3 Цв…………..…………………………………………………………….1250

Максимальное количество транзитных участков:

В-3-3 Цв……………………………………………………………………………..5

В-3-3 Ст, В-З-Зс по стальным цепям………………………………………………2

Максимальная длина усилительных участков:

В-3-3 Цв……………………………………………………………………………..

«зима — сухо»…………………………………………………………………..250

«изморозь 25 мм»……………………………………………………………….80

В-3-3 Ст, В-З-Зс по стальным цепям

«зима — сухо»……………………………………………………………………40

«изморозь 20 мм»………………………………………………………………..10

В-З-Зс по кабелю КСПП  1x4x1,2…………………………………………….29,4

Примечание.     В  связи  с отсутствием  АРУ  на   НУП  длины  усилительных  участков уменьшаются в направлении передачи верхней группы частот.

Максимальное усиление аппаратуры ОУП, дБ, на частоте, кГц:

31………………………………………………………………………………………….55

16………………………………………………………………………………………..31

2,94……………………………………………………………….……………………..41

Примечание. Предусмотрена возможность увеличения усиления оконечных и промежуточных станций при неблагоприятных условиях погоды (за счет выключения удлинителей 5 и 12 дБ) на 17 дВ.

Максимальное усиление НУП, дБ, на частоте, кГц:

31…………………………………………………………………………………………35

15…………………………………………………………………………………………26

Номинальные уровни передачи мощности, дБ, на выходе линейных усилителей:

В-3-3,    В-З-Зс     (ОП,  ОУП)………………………………………………………………17

В-З-ЗСт, В-З-Зс (НУП) при условии погоды

«зима — сухо»……………………………………………………………………..4

ДПС……………………………………………………………………………………….4

Минимальный уровень приема, дБ, оконечных и промежуточных станций на частотах, кГц:

31  (направление передачи Б—А)…………………………………………………-37

16 (направление передачи А—Б)…………………………………………………-23

Суммарный уровень остатков несущих частот на выходе станции ниже номинального относительного не менее чем на, дБ…………………………………………………………21,7

Уровень собственных шумов в полосе канала ТЧ, дБ, на выходе:

ОУП  (ОП)…………………………………………………………………………………. -52

НУП………………………………………………………………………………….-61

Номинальные относительные уровни передачи каналов, дБ, на частоте 800 Гц:

четырехпроводный вход передающей части канала…….. ………………………-13

четырехпроводный  выход  приемной  части  канала………………………………...4

двухпроводный вход передающей части канала…………………………………0

двухпроводный выход приемной части  канала……………………………..-7

Запас устойчивости каналов, дБ, при разомкнутых выходах транзитных удлинителей с обоих концов канала при нормальном остаточном затухании…………………………5

Величина собственных    шумов   (мВ псоф)   передающей и приемной оконечных станций в точках, дБ:                                                                                                   _ В-3-3__В-3-3с_

+4……………………………………………………………………..    0,9         1,0

-7……………………………………………………………………..   0,25        0,3

Система АРУ:

В-3-3, В-З-Зс………………………………………………………двухчастотная (плоская и наклонная)

Контрольные частоты, кГц, в направлении:                  вариант спектра      плоская     наклонная

А–Б………………………………………….            все                      4                  16

Б–А…………………………………………..           I и II                   19                  31

Б–А…………………………………………..         III и IV                 18                 30

Пределы регулировки АРУ, дБ:

плоская…………………………………………………………26

наклонная…………………………………………..20

Пределы регулировки    усиления приемников    контрольного канала

(ПКК), дБ…………………………………………………………….7,0

Уровни    мощности КЧ на выходе      линейного      усилителя    В-3-3, В-З-Зс, дБ:

передача (ОВ-ПВ)………………………………………….3

прием  (ОВ)…………………………………………….-28

НУП……………………………………………..-11

Зона  нечувствительности АРУ по КЧ, дБ…………………………………..±0,7

Пределы регулировки усиления, дБ:	                                                       канал ДСП   НУП

плоской……………………………………………………………         37	              41

ступенями по…………………………………………………...          2                0,9

наклонной……………………………………………………….        10              8,7

ступенями по…………………………………………………...          2                 –

Затухание   тракта   обхода   в   НУП   канала   ТЧ   на   частоте 800  Гц

(при включенной  дифсистеме),  менее,  дБ………………………………….………..4

Пределы   регулировки   затухания   выравнивателя   кривизны,

более,   дБ………………………………………………………………………………±3,5

Входное сопротивление  В-3-3  и  В-З-Зс со стороны линии  и

станции,  Ом……………………………………………………………………………..600

Входное сопротивление аппаратуры с линейной стороны через

согласовывающий автотрансформатор в диапазоне частот 0,3—31 кГц, Ом:

стальной   цепи………………………………………………………………………………..800

кабельной………………………………………………………………….100 или  150

Коэффициент отражения входного сопротивления, %, аппаратуры со стороны

линии в диапазоне частот 0,3—31 кГц по отношению к сопротивлению, Ом:

600………………………………………………………………………………………..15

800………………………………………………………………………………………20

Коэффициент отражения входного сопротивления, %, четырехпроводной

части канала по отношению к сопротивлению 600 Ом:

в точке  —13 дБ…………………………………………………………………15

в точке +4 дБ………………………………………………………………..12

Согласовывающий автотрансформатор:

рабочее затухание, дБ в полосе частот 0,3—36 кГц……………………………0,4

коэффициент отражения, %, при нагрузках противоположных сторон

соответственно  на  резисторы  100,  150, 600,800 Ом в диапазоне-частот 0,3—36 кГц…6

Частота тонального вызова, Гц:

В-3-3…………………………………………………………………………………2100*

В-З-Зс…………………………………………………………………………………3825

ДПС…………………………………………………………………………………800

КОМПЛЕКТАЦИЯ

ОВ-З-ЗЦв. Оконечная станция для цепей из цветных металлов размещается на стойке высотой 2600 мм, на которой может быть установлено оборудование двух оконечных станций и канала ДПС. В состав станции входят: питающее устройство для преобразования переменного напряжения 127/220 В в постоянный ток 24 В; согласовывающий автотрансформатор АТр для согласования 600-омного входного сопротивления аппаратуры с кабельными или стальными цепями (;100, 150 или 800 Ом соответственно); фильтр с выравнивателем ФВ ВУС-12 для компенсации амплитудно-частотных искажений в диапазоне частот до 31 кГц.

Примечание. В состав станции не входят оборудование ДПС и компандерные устройства (оговаривается при заказе).

ОВ-З-ЗСт. Оконечная станция для стальных цепей с размещением, аналогичным размещению ОВ-З-ЗЦв.

ПВ-3-3. Универсальная усилительная станция для стальных цепей или цепей из цветных металлов, предельная емкость — две станции. В состав станции входят: питающее устройство, автотрансформатор, фильтр с выравнивателем ФВ ВУС-12, узкополосные фильтры УФ-18 и УФ-30 для работы в различных вариантах линейного спектра. Оборудование ДПС в состав станции не включается и оговаривается при заказе.

НУП В-3-3. Необслуживаемый усилительный пункт для одной системы В-З-ЗСт и В-З-Зс. Вмеоте с оборудованием НУП поставляются: оборудование для передачи ДП и преобразователь напряжения ДП, устанавливаемые на обслуживаемых станциях. \

ОВ-3-ЗРЦв. Комплект блоков развития оконечной станции для цепей из
цветных металлов. Комплектуется, как и ОВ-3-3 Цв, но без генераторного обо
рудования.

ОВ-3-ЗРСт. Комплект блоков развития оконечной станции для стальных цепей. Комплектуется, как и ОВ-З-ЗСт, но без генераторного оборудования.

П В-3-3 Р. Комплект развития промежуточной станции. Комплектуется, как и ПВ-3-3.

ДПС. Оборудование двухполосной связи, устанавливается на обслуживаемых станциях В-3-3 (на оконечной станции — один комплект ДПС, на промежуточной — два). Предназначено для организации канала служебной связи или шести каналов ТТ. В состав ДПС входят: блок дифсистем, блок усилителя и преобразователя, генератор несущей частоты.

ДПС-ПП. Устройство параллельного подключения к тракту обхода ПВ-12 в пунктах, где отсутствуют усилители трехканальной системы передачи. Устанавливается на стойках ПВ-12. Предназначено для служебной связи.

ВО и ГНВ. Оборудование звукового вещания и генератор звукового вещания — оборудование для организации канала звукового вещания.

Кр В-3-3. Компандерное устройство (сжиматель-расширятель). Предназначено для повышения защищенности телефонных каналов от линейных шумов и переходных влияний. Устанавливается в случае необходимости на оконечных станциях В-3-3 и В-З-Зс. Поставка оговаривается при заказе.

ДК-3,2. Блок фильтров для разделения токов трехканальной системы передачи и токов низких частот, а также для организации канала ДПС.

ОВ-З-Зс. Оконечная станция для стальных и кабельных линий передачи.

ОВ-З-ЗРс. Комплект блоков развития оконечной станции ОВ-З-Зс, который может быть установлен на стойке ОВ-З-Зс, образуя вторую оконечную станцию.

Блок дифсистем. Оконечна'я станция В-З-Зс может работать с любым из трех нижеследующих типов блоков (тип оговаривается при заказе): Д — блок дифсистем, предназначенный для оконечной работы с телефонными станциями автоматического и ручного способов соединения; ДС2Т — блок дифсистем, предназначенный для работы в режиме оконечной станции с возможностью автоматического перехода в режим двухпроводного транзита; ДС ЧТ — блок дифсистем, предназначенный для работы в режиме оконечной станции с возможностью автоматического перехода в режим четырехпроводного транзита.

В Кр. Блок выравнивателя кривизны (оговаривается при заказе). Предназначен для компенсации криволинейных искажений в диапазоне частот 4—16 кГц на кабельных линиях передачи.

ЛСУ. Линейные согласовывающие устройства (оговариваются при заказе). Предназначены для согласования характеристических сопротивлений воздушной линии и вводного кабеля; содержат также устройства защиты.

КОНСТРУКЦИЯ

Блоки аппаратуры В-3-3, В-З-Зс размещаются на стойках из облегченных металлических каркасов, которые представляют собой шкафы для аппаратуры В-З-Ь габаритами 2600X650x250 мм без лицевой стенки. Габариты В-З-Зс — 2150X650x250 мм. С лицевой стороны шкафа установлены поддоны для размещения и включения в схему блоков аппаратуры. Электрическое соединение блоков с поддонами осуществляется с помощью штепсельных вилок (каждая вилка на восемь соединений). На оконечной станции предусмотрено место для установки фильтров при необходимости отделения части эффективно передаваемой полосы. Это оборудование в состав станции не входит.

Оборудование НУП В-З-ЗСт (В-З-Зс) размещается в прямоугольном металлическом ящике с габаритами 335X295X560 мм. Кожух НУП выполнен с резиновым уплотнителем для предохранения оборудования НУП от попадания влаги. НУП крепится к стене кронштейнами.

КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Аппаратура В-3-3, В-З-Зс (ОП, ОУП) может работав в помещениях с окружающей температурой воздуха от +10 до +40°С и' относительной влажностью воздуха 80% при температуре 25°С. Аппаратура» В-З-ЗСт, В-З-Зс (НУП)
может работать при температуре от —10 до +40°С с относительной влажностью до 98%.	'

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

Пункты ОП и ОУП В-3-3 питаются от сети переменного тока 127/22о12о % или от напряжения постоянного тока 21,2±3% или 24+10%. Пункты ОП и ОУП В-З-Зс питаются от сети переменного тока 127/220+1,0% или от напряжения постоянного тока 24+!,о илибО + цД. Приемник индукторного вызова работает от переменного тока частотой 15—50 Гц напряжением 20—80 В или от постоянного тока напряжением 15—75 В.

НУП В-3-3, В-З-Зс питаются дистанционно по схеме «провод—провод» при напряжении постоянного тока 80±5 В от преобразователя 19/80 В, устанавливаемого на обслуживаемых станциях вместе со стабилизаторами напряжения 19±2% и платой передачи ДП. Блок передачи ДП позволяет регулировать напряжение от 80 до 46 В при токе 40 мА. Напряжение на входе НУП составляет 40 В.

МОЩНОСТЬ,  ПОТРЕБЛЯЕМАЯ   СТАНЦИЯМИ  В-3-3  (НА  ОДНУ   СИСТЕМУ)

Постоянный ток 24В, Вт    Переменный ток 220/127В. ВА

ОВ-3-3 Цв ……………………………………………             35                                  100

ОВ-3-3Ст с передачей ДП в НУП ………………….             50                                  150

ПВ-3-3 без передачей ДП в НУП …………………..             46                                  135

ПВ-3-3 с передачей ДП в НУП …………………….              55                                  160

МОЩНОСТЬ,  ПОТРЕБЛЯЕМАЯ   СТАНЦИЯМИ  В-3-3с

Постоянный ток 24В, Вт    Переменный ток 220/127В. ВА

ОВ-З-Зс на одну систему  без передачи ДП в НУП…             45                                66

ОВ-З-Зс на одну систему с передачей    ДП в НУП…             48                                70

ОВ-З-Зс на две системы без передачи ДП в НУП…             89                               130

ОВ-З-Зс на две системы с передачей ДП в НУП……              95                               137

МАССА, кг

ОВ-3-3 Цв на одну систему без дополнительных    устройств ……………………..130

ОВ-З-ЗСт на одну систему без дополнительных устройств ………………………..130

ОВ-3-3 Рс ……………………………………………………………………………………….84

ОВ-3-3 РЦв на одну систему ………………………………………………………...63

ПВ-3-3 на одну систему ……………………………………………………………..132

ОВ-3-3 РСт на одну систему …………………………………………………………67

ПВ-З-ЗР на одну систему ………………………………………………………………….70

НУП  В-З-ЗСт   (В-З-Зс) ………………………………………………………………….30

ДПС ………………………………………………………………………………………10

ДПС-ПП ………………………………………………………………………………….13

Компандер для ОВ-3-3  (ОВ-З-Зс) ……………………………………………………1,9

Блок фильтра ДК-3,2 …………………………………………………………………3,5

ОВ-З-Зс …………………………………………………………………………………105

ВО и ГНВ …………………………………………………………………………….3

ЛСУ ……………………………………………………………………………………………. 5

Рис. 2.1.1 Схема частотных преобразований в системе передачи В-3-3

Рис. 2.1.2 Линейные спектры частот системы передачи В-3-3 (В-3-3с, ВО-3/4, ВО-3/2)