Федеральное агентство по образованию

Государственное образовательное учреждение высшего

профессионального образования

Уфимский государственный авиационный

### технический университет

Кафедра телекоммуникационных систем

Лабораторная работа по курсу

«Многоканальные телекоммуникационные системы»

Кодер и ДЕКОДЕР ИКМ-30

# Выполнил: ст. гр. МКС-414

Имамутдинов А.З.

Проверил: Жданов Р.Р.

Уфа 2008

Кодер и ДЕКОДЕР ИКМ-30

Цель работы: Изучение основ кодирования и декодирования АИМ сигналов в цифровых системах передачи с ИКМ.

## Кодирование

#### Структурная схема кодера

Уровень отсчета: 520(возьмите любое другое напряжение)

В закодированном виде число представляет последовательность импульсов     PXYZABCD, где P – импульс полярности;

XYZ – импульсы номера сегмента;

ABCD – импульсы номера уровня квантования в пределах сегмента.

1. На первом этапе определим полярность:

Т.к. знак положительный, то разряд P1=1;

2. На втором этапе определим номер сегмента в котором находится отсчет:

Далее все наблюдения с отрицательным уровнем производим как с положительным.

Нижняя граница 6 сегмент XYZ =110;

UАИМ5=UАИМ−UЭТ7=520⋅Δ0−512⋅Δ0=8⋅Δ0;

UЭТ A=256Δ0, UЭТ B=128Δ0, UЭТ C=64Δ0, UЭТ A=32Δ0;

5 разряд: 520⋅Δ0<512⋅Δ0+256Δ0, A=0

6 разряд: 520⋅Δ0<512⋅Δ0+128Δ0, B=0

7 разряд: 520⋅Δ0<512⋅Δ0+64Δ0, С=0

8 разряд: 520⋅Δ0<512⋅Δ0+32Δ0, D=0

Ошибка квантования =  -80.

Вся кодовая комбинация, соответствующая уровню =520 выглядит так:

11100000

Вывод: в ходе данной работы я изучил основы кодирования АИМ сигналов в ЦСП ИКМ-30. Выполнил ручные и при помощи компьютера преобразования заданной величины АИМ отчета и ознакомился с принципами работы кодера.  Пришел к выводу, что сформированной кодовой комбинации 11100000 соответствует эталонный сигнал   Uэс = 512 у.е., но так как  изначально кодировалось   значение UАИМ=520 у.е. ошибка квантования внесенная кодером  составила 8 у.е., что по абсолютному значению не превышает шага квантования (отсчёт находится в 6-м сегменте, где шаг квантования 32у.е.). Преимуществом 8-разрядного нелинейного кодирования является простота реализации на цифровой основе, обеспечивается достаточная точность АЦП, защищенность от шумов квантования.

## Декодирование

В преобразователе последовательного кода в параллельный принимается кодовая последовательность и преобразуется в параллельный вид.

Далее в параллельном виде слово поступает в регистр памяти, где задерживается для получения необходимой длительности АИМ отсчетов.

Экспандер имеет 12 выходов, 11 – соответствуют каждому из эталонных сигналов 1,2,4…..1024. 12-й выход управляет корректирующим эталонным сигналом уменьшающим погрешность квантования.

В зависимости от 1-го разряда слова выбирается ФЭС1 или ФЭС2.

Рассмотрим принцип декодирования нашей последовательности:

11100000

1-й разряд 1: следовательно выбирается ФЭС1.

Полярность положительная.

Т.к. 3 последующих разряда 110, то можно определить номер сегмента и основной эталонный сигнал.

6 сегмент;

Основной эт. сигнал 512;

256   128   64    32 дополнительные.

256   128   64    32    Дополнительные эталонные сигналы

0       0      0       0    Последние символы комбинации

Если дополнительному эталонному сигналу соответствует 1, то он добавляется к основному эталонному сигналу.

Итак 512+0+0+0+0=512.

Вывод: в данной работе я ознакомился с декодерами, которые применяются в стандартных системах ИКМ – 30, также с характеристикой квантования. Рассмотрел структурную схему и работу декодера ИКМ – 30.   Выяснил что заданной последовательности 11100000 при декодировании соответствует сигнал 512 у.е.