Федеральное агентство по образованию

Государственное образовательное учреждение высшего

профессионального образования

“Уфимский государственный авиационный

### технический университет”

Кафедра телекоммуникационных систем

Лабораторная работа по курсу

«Многоканальные телекоммуникационные системы»

Кодер и ДЕКОДЕР ИКМ-30

# Выполнил: ст. гр. МКС-413

Кайбышев Р.Р.

Проверил: Жданов Р.Р.

Уфа 2007

Кодер и ДЕКОДЕР ИКМ-30

Цель работы: Изучение основ кодирования и декодирования АИМ сигналов в цифровых системах передачи с ИКМ.

## Кодирование

#### Структурная схема кодера

Уровень отсчета: -1300

В закодированном виде число представляет последовательность импульсов     PXYZABCD, где P – импульс полярности;

XYZ – импульсы номера сегмента;

ABCD – импульсы номера уровня квантования в пределах сегмента.

1. На первом этапе определим полярность:

Т.к. знак отрицательный, то разряд P1=0;

2. На втором этапе определим номер сегмента в котором находится отсчет:

Далее все наблюдения с отрицательным уровнем производим как с положительным.

Нижняя граница 7 сегмент XYZ =111;

;

сравниваем ;

, А = 0 ;

, В = 1;

;

С = 0;

, D = 0.

Ошибка квантования =  200.

Вся кодовая комбинация, соответствующая уровню =-1300 выглядит так:

01110100

Вывод: в ходе данной работы я изучил основы кодирования АИМ сигналов в ЦСП ИКМ-30. Выполнил ручные и при помощи компьютера преобразования заданной величины АИМ отчета и ознакомился с принципами работы кодера.  Пришел к выводу, что сформированной кодовой комбинации 01110100 соответствует эталонный сигнал   Uэс = -1280у.е., но так как  изначально кодировалось   значение UАИМ=-1300у.е. ошибка квантования внесенная кодером  составила 20 у.е., что по абсолютному значению не превышает шага квантования (отсчёт находится в 7-м сегменте, где шаг квантования 64у.е.). Преимуществом 8-разрядного нелинейного кодирования является простота реализации на цифровой основе, обеспечивается достаточная точность АЦП, защищенность от шумов квантования.

## Декодирование

В преобразователе последовательного кода в параллельный принимается кодовая последовательность и преобразуется в параллельный вид.

Далее в параллельном виде слово поступает в регистр памяти, где задерживается для получения необходимой длительности АИМ отсчетов.

Экспандер имеет 12 выходов, 11 – соответствуют каждому из эталонных сигналов 1,2,4…..1024. 12-й выход управляет корректирующим эталонным сигналом уменьшающим погрешность квантования.

В зависимости от 1-го разряда слова выбирается ФЭС1 или ФЭС2.

Рассмотрим принцип декодирования нашей последовательности:

01011111

1-й разряд 0: следовательно выбирается ФЭС2.

Полярность отрицателная.

Т.к. 3 последующих разряда 101, то можно определить номер сегмента и основной эталонный сигнал.

5 сегмент;

Основной эт. сигнал 256;

128 64 32 16 дополнительные.

128    64    32    16    Дополнительные эталонные сигналы

1       1      1       1    Последние символы комбинации

Если дополнительному эталонному сигналу соответствует 1, то он добавляется к основному эталонному сигналу.

Итак

C учетом корректирующего эталонного значения получим -496.

Ошибка квантования не превышает половины значения шага квантования.

Вывод: в данной работе я ознакомился с декодерами, которые применяются в стандартных системах ИКМ – 30, также с характеристикой квантования. Рассмотрел структурную схему и работу декодера ИКМ – 30.   Выяснил что заданной последовательности 01011111 при декодировании соответствует сигнал – 496 у.е.